Безопасность подъемно-транспортных механизмов обеспечивается следующими специальными устройствами:

- Конечные выключатели - мех-мы переключения и подъема крюка при приближении их к крайним  положениям.

- Ограничители грузоподъемности - защита механизмов от перегрузок отключением механизма подъема с изменением вылета стрелы.

- Тормозные и удерживающие устройства, звуковая, световая и комбинированная сигнализации и дистанционное управление.

Все грузоподъемные машины подвергаются освидетельствованию, включающий осмотр, статические и динамические испытания.

Статические испытания осуществляются перед вводом в эксплуатацию, после монтажа и капремонта - при перегрузке на 10%. При этом груз поднимается на 10 см и выдерживается 10 мин, затем определяются возможные деформации конструкции с применением специальных тензодатчиков.

Динамические испытания - повторно (не менее 2 раз) опускается и поднимается груз, на 10% превышающий номинальный. При этом проверяется действие механизмов, тормозов и конечных выключателей. Груз удерживается в промежуточном положении, результаты фиксируются  в специальных журналах. Отдельно по специальным методикам используется такелаж.

Управление и обслуживание грузоподъемных механизмов и машин поручается лицам с 18 лет, годным по состоянию здоровья, прошедшим обучение и аттестацию.

Безопасность внутрицехового транспорта

Для перевозки и перемещения грузов используются транспортеры, электрокары и конвейеры (пластинчатые, скребковые и подвесные).

Все вращающиеся части конвейеров ограждаются, а органы управления обеспечивают хороший контроль и доступ. Конструкции конвейеров исключают падение груза.

У подвесных конвейеров предусмотрены механизмы, удерживающие цепь от падения при разрыве. При наличии нескольких кнопок ПУСК предусмотрена их блокировка при несогласованном пуске. У каждого транспортера или конвейера есть кнопка СТОП для экстренного торможения всей системы.

Безопасность механических станков

На токарных, фрезерных, сверлильных, заточных, шлифовальных и др. станках все шкивы, шестерни, ремни имеют жесткие ограждения. Для осмотра смазки, обслуживания имеются съемные ограждения. На токарных - стружкоотводники. Сверлильные станки имеют устр-ва, предупреждающие самовольное опускание траверса. Шлифовальные - имеют заточные круги, которые могут разрываться - они ограждаются сплошными кожухами. Зона шлифования защищается специальным прозрачным щитком; имеются местные отсосы пыли. При работе на прессах и молотах возможны повреждения рук при попадании их между пуассоном и матрицей. Поэтому каждый пресс имеет защитное устройство - двуручное включение, ограждение, фотоэлементную защиту. При работе на гильотинных ножницах применяются специальные ограждающие линейки (руки не попадают в зону резания). Круглые пилы имеют специальные устройства, обеспечивающие удержание заготовки.

Электробезопасность

Система организационно-технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредных воздействий эл. тока, эл. дуги, ЭМ поля и статического электричества. Нарушение требований эл-безопасности приводит к эл. травмам.

Электрическая травма - травма, вызванная воздействием эл. тока и дуги. Совокупность таких травм - электротравматизм.

Электрическая установка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для пр-ва, преобразования, трансформации, передачи и распределения эл. энергии.

Действующая эл. установка - установка, на которую подано эл. движение.

Причины электротравматизма

- однофазное (однополюсное) от земли человека к неизолированным токоведущим частям, не ведущим к напряжению.

- одновременное прикосновение человека к 2 токоведущим неизолированным частям от напряжения.

- приближение на опасное расстояние человека, неизолированного от земли или к неизолированным токоведущим частям под напряжением.

- прикосновение человека к металлическим корпусам под напряжением.

- включение человека.

Биологическое действие тока на организм человека

Проходя через организм человека эл ток оказывает 4 вида воздействия:

- термическое действие - проявляющееся в ожогах отдельных частей тела, нагреве до высоких температур кровеносных сосудов, крови, нервов, сердца, мозга, что вызывает серьезное расстройство органов.

- электролитическое действие - разложение органической жидкости (лимфы и крови) с нарушением ее состава.

- механическое действие - (динамическое) расслоение, разрыв тканей организма (мышц сердца, сосудов) в результате эл динамического эффекта; мгновенного взрывоподобного образования пара от перегретой током тканевой жидкости и крови.

- биологическое - раздражение живых тканей организма; нарушение внутренних биоэлектрических процессов, протекающих в нормально-действующем организме.

Действие тока может быть:

- прямым (по тканям)

- рефлекторным (по нервным волокнам)

Эти действия тока приводят к различным эл травмам - местным и общим. К местным относятся электроожоги, электрознаки (метки), металлизация кожи (электротатуировка), механические повреждения; электроофтальмия (воспаление переднего отдела глаза).

Ожоги бывают: токовые, контактные, дуговые (сопров. обугливанием тканей).

Механические повреждения происходят из-за судорожного сокращения мышщ.

К общим относят: эл удары - поражается или создается угроза поражения всего организма из-за нарушения нормальной деятельности жизненноважных органов (сердца, мозга, легких). 4 степени эл удара:

- судорожное сокращение мышц без потери сознания

- судорожное сокращение мышц с потерей сознания, но с сохранившейся работой сердца

- потеря сознания и нарушение сердечной деятельности или дыхания (либо и того, и другого)

- клиническая смерть - (отсутствие дыхания и кровообращения). Переходный процесс от жизни к смерти, наступающий с момента прекращения работы сердца и легких. У человека отсутствуют признаки жизни, расширенные зрачки (мозг плохо снабжается кровью), однако жизненные процессы идут на прежнем уровне (мозг еще жив). Это позволяет путем воздействия на органы вернуть пострадавшего к жизни. Первыми гибнут клетки головного мозга (нейроны), очень чувствительные к кислородному голоданию. Поэтому длительность комы ограничивается с момента прекращения сердцебиения 5-7 минутами

- Биологическая смерть - (истинная) необратимое  явление, характеризующееся прекращением биологических процессов в клетках организма, распадом белковых структур. Наступает после клинической смерти. Изучается танатологией.