Министерство образования Украины

Национальная горная академия Украины

Курсовая работа

по дисциплине

# Гражданская оборона

Оценка химической обстановки при разрушении (аварии) объектов, имеющих СДЯВ.

(вариант 13)

Выполнил студент группы АТ-95-1

Корох М.С.

Проверил

Харисов А.Х.

Днепропетровск

1998

Задание на курсовую работу

На химическом предприятии произошла авария с разрушением емкости, содержащей СДЯВ. Его количество, степень защиты емкости, метеоусловия и другие необходимые для расчетов данные указаны в таблице исходных данных.

Определить:

- Размеры и площадь зоны химического заражения.

- Время подхода зараженного воздуха к ОНХ.

- Возможные потери рабочих и служащих на ОНХ при использовании противогазов..

- Время поражающего действия СДЯВ.

- Сделать выводы и принять решение по защите рабочих и служащих.

- Произвести расчет убежища: объемно-планировочные решения и расчет систем жизнеобеспечения.

Таблица исходных данных.

|  | Наименование данных | ед. из-мерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид СДЯВ |  | хлор |
| 2 | Количество СДЯВ | т | 75 |
| 3 | Условия хранения СДЯВ |  | не обвалованные |
| 4 | Степень вертикальной устойчивости атмосферы |  | изотермия |
| 5 | Скорость ветра | м/с | 4 |
| 6 | Направление ветра | град. | 5 |
| 7 | Характеристика местности |  | закрытая |
| 8 | Удаление ОНХ от химического предприятия | км | 2,7 |
| 9 | Численность рабочей смены | чел. | 450 |
| 10 | Обеспеченность смены противогазами | % | 0 |
| 11 | Условия нахождения людей |  | в зданиях |

1. Определение размеров и площади зоны химического заражения.

Размеры зоны химического заражения зависят от количества СДЯВ на объекте, физических и токсических свойств, условий хранения, метеоусловий и рельефа местности.

- Определим глубину зоны заражения ( по таблице 10.3 страницы 108 )
Г = 0,5*5,43 = 2,715 км, 
где 0,5 - поправочный коэффициент на ветер при изотермии

- Определим ширину зоны заражения
При изотермии Ш = 0,15*Г = 0,15*2,715 = 0,08145 км

- Определим площадь зоны химического заражения, как площадь равнобедренного треугольника

SЗ = 1/2*Г*Ш = ½ * 2,715 * 0,08145 = 0,1106 км2

- Определение времени подхода зараженного воздуха к ОНХ.

Это время определяется делением расстояния R от места разлива СДЯВ до данного объекта на скорость W переноса облака воздушным потоком.

По таблице 10.4 при скорости  ветра 4 м/с при изотермии W = 6 м/с.

t = R/W = 2700/(6*60) = 7,5 мин.

- Определение возможных потерь людей в очаге поражения.

Потери рабочих, служащих и проживающего вблизи от объектов населения будут зависеть от численности людей, оказавшихся на площади очага, степени защищенности их и своевременного использования средств индивидуальной защиты (противогазов).

По таблице 10.6 определим потери

Р = 450*0,5 = 225 чел.

В соответствии с примечанием структура потерь рабочих и служащих будет:

- со смертельным исходом          225*0,35 = 79 чел.

- средней и тяжелой степени      225*0,4 = 90 чел.

- легкой степени                          225*0,25 = 56 чел.

4. Определение времени поражающего действия СДЯВ.

По таблице 10.5 находим, что время испарения хлора, хранящегося в необвалованной емкости при скорости ветра V = 1 м/с равно 1,3 ч.

При скорости V = 4 м/с поправочный коэффициент равен 0,43

Время поражающего действия хлора составит

1,3*0,43 = 0,559 ч.

Результаты оценки химической обстановки.

| Источник заражения | Тип СДЯВ | Количество СДЯВ, т | Глубина зоны заражения, км | Общая пло-щадь зоны за-ражения, км2 | Площадь вто ричного очага, км2 | Потери от СДЯВ, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разрушенная емкость | хлор | 75 | 2,715 | 0,1106 | — | 225 |

- Выводы и решения по защите людей.

Из расчетов и основании таблицы «Результаты оценки химической обстановки» можно сделать вывод, что разрушение необвалованной емкости, содержащей хлор ( 75 т ) может повлечь за собой последствия, связанные с поражением людей, в том числе и со смертельным исходом.

Для защиты рабочих и служащих, а также людей, находящихся в жилых районах недалеко от химических предприятий, необходимо принять меры:

- Полное обеспечение людей защитной одеждой и противогазами новейших конструкций.

- Обеспечение аптечками, необходимыми для оказания первой помощи при попадании СДЯВ на открытые участки кожи.

- Проведение инструктажа.

- Оповещение населения и ОНХ по сигналам ГО в чрезвычайных ситуациях.

- Строительство герметичных убежищ, оснащенных установками для фильтрации зараженного воздуха (фильтрами), помещениями для хранения продуктов, питьевой воды и других предметов потребления, необходимых для жизнедеятельности людей на время укрытия.

- Химический контроль воздуха на химическом предприятии с помощью приборов химической разведки.

Все эти меры должны обеспечить минимальные  потери людей при авариях на химических предприятиях, производящих и использующих СДЯВ.

- Расчет убежища.

В убежище предусматриваются основные и вспомогательные помещения. К основным относятся: помещения для укрываемых, пункты управления, медицинские пункты. К вспомогательным относятся: фильтровентиляционные помещения, сан. узлы, помещения для хранения продовольствия, защищенные дизельные электростанции, электрощитовая, станция перекачки сточных вод, баллонная, тамбур-шлюз, тамбуры.

Расчет площадей помещений убежища.

- Помещение для укрываемых.
Используя при установке двухъярусные скамьи-нары исходим из нормы 0,5 м2 на человека.
Площадь помещения должна составлять
               Sу = 450*0,5 = 225 м2

Внутренний объем помещения должен составлять 1,5 м3 на одного укрываемого.

V = 450*1,5 = 675 м3

Высота помещений принимается с учетом пользования их в мирное время, но не более 3,5 м при двухъярусном расположении нар.

Принимаем h = 3 м.

Нижний ярус для сидения (0,45*0,45 = 0,2025 м2)

Sн = 450*0,2025*0,8 = 72,9 м2

Верхний ярус для лежания (0,55*1,8 = 0,99 м2)

Sв = 450*0,99*0,2 = 89,1 м2

- Помещение для пункта управления.

Принимаем число работающих – 10 человек.

SПУ = 2*10 = 20 м2 (2 м2 на 1 человека)

- Помещение для мед. пункта.

В нашем случае используем 1 санитарный пост площадью 2 м2.

- Площадь вспомогательных помещений.

С ДЭС, но без автономного источника водоснабжения.

Sвсп = 0,13*450 = 58,5 м2.

- Общая площадь в зоне герметизации

Sобщ = Sу+ SПУ+SМП+ Sвсп = 225+20+2+58,5 = 305,5 м2

### Уточним высоту помещений:

h = V/Sобщ = 675/305,5 = 2,2 м.

- Фильтровентиляционные помещения.

Устраиваются у наружных стен убежища вблизи входов или аварийных выходов. Размеры помещения определяются в зависимости от габаритов оборудования и площади, необходимой для его обслуживания.

- Сан. узлы.

Оборудуются раздельно для мужчин и женщин. В нашем случае 225 мужчин и 225 женщин.

Для женщин:

- напольных чаш (унитазов) – 3 шт. (из расчета 1шт. на 75 чел.)

- умывальников – 2 шт. (из расчета 1 шт. на 200 чел.)

Для мужчин:

- унитазов и писсуаров – 2 комплекта (из расчета 1 комплект на 150 чел.)

- умывальников – 2 шт. (из расчета 1 шт. на 200 чел.)

- Помещение для ДЭС.

Следует располагать у наружной стены, отделяя его от других помещений несгораемой стеной (перегородкой) с пределом огнестойкости 1 час. Вход в ДЭС из убежища оборудуется тамбуром с двумя герметическими дверями, открывающимися в сторону убежища.

- Помещение электрощитовой.

Оборудуется изолировано от ДЭС и должно обеспечивать размещение в нем вводных устройств, распределительных щитов и щитов управления  дизель-генераторами.

- Помещение для хранения продовольствия.

Предусматриваются площадью 5 м2 при вместимости до 150 человек. На каждые 150 укрываемых сверх 150 человек площадь помещения увеличивается на 3 м2.

Sхп = 5+3+3 = 11 м2.

- Помещение баллонной.

Предусматривается в убежищах (регенеративных) для хранения баллонов со сжатым воздухом.

- Убежище должно быть оснащено не менее, чем двумя защищенными входами, размещаемыми с противоположных сторон.

В нашем случае 3 входа 0,8х1,8 м (из расчета 1 вход на 200 чел.).

Один из входов оборудуем как аварийный (эвакуационный выход) в виде вертикальной шахты, соединенной с убежищем горизонтальным тоннелем размером 0,9х1,3 м.

Выход из убежища в тоннель оборудуется защитно-герметической и герметической ставнями, а выход из вертикальной шахты – оголовком.

- Тамбур-шлюз.

Предусматривается при одном из входов в убежище. В нашем случае тамбур-шлюз однокамерный.

- Тамбуры.

Устраиваются при всех входах в убежище кроме того, который оборудован тамбур-шлюзом.

- Станция перекачки.

Предусматривается при отводе сточных вод санитарных узлов во внешнюю канализационную сеть. Она располагается за пределами убежища.

Системы жизнеобеспечения.

- Воздухоснабжение должно обеспечивать очистку наружного воздуха, требуемый объем воздуха и удаление из помещений тепловыделений и влаги.

Расчет ведем по II режиму (фильтровентиляции)

Vвозд = 450*2 = 900 м3/ч

Количество фильтровентиляционных комплектов

NФВК = V/300 = 900/300 = 3

(300 – количество воздуха, подаваемого 1 ФВК)

принимаем NФВК = 3 комплекта. ФВК-1 обеспечивает два режима вентиляции.

- Водоснабжение.

Воды должно быть 5 л в сутки на 1 укрываемого.

Vводы = 450*5 = 2250 л/сутки.

- Канализация осуществляется отводом сточных вод в наружную канализационную сеть самотеком или путем перекачки. Станции перекачки и приемные резервуары размещаются за пределами или внутри убежища.

- Отопление осуществляется от отопительной сети предприятия (здания), но самостоятельным ответвлением, отключаемым при заполнении убежища людьми.

- Электроснабжение предусматривается от сети предприятия (города) и от защищенных источников – ДЭС. Кабельные линии от ДЭС прокладываются в траншее глубиной не менее 0,7 м.

- Связь.
В каждом убежище должна быть телефонная связь с пунктом управления ГО предприятия и громкоговорители, подключенные к городской и местной радиотрансляционной сетям.

2

1

Направление

приземного ветра (5°)

Г= 2,715 км

R= 2,7 км

SЗ= 0,11 км2

3

Ш= 0,08 км км

Рисунок. Схема зоны химического заражения, образованной разливом СДЯВ (хлор 75 т):

1 — объект; 2 — место (участок) непосредственного разлива СДЯВ; 3 — объект народного хозяйства; SЗ — площадь зоны химического заражения; Г — глубина зоны химического заражения; Ш — ширина зоны химического заражения; R — удаление ОНХ от химического предприятия.

Литература:

- Конспект лекций по ГО.

- Защита объектов народного хозяйства от оружия массового поражения: Справочник / Г.П. Демиденко, Е.П. Кузьменко, П.П. Орлов и др.; Под ред. Г.П. Демиденко. – К.: Выща шк., 1989. – 287 с.