DЭ = V - W ( V - Yр YS ),                                        (5.10)

где V – искомое число линий, определяемое подбором;

W – вероятность занятости всех соединительных путей от входа в первое звено до линии рассматриваемого пучка, включенной в выход последнего звена (вероятность блокировки линии);

YS – расчетная нагрузка, приходящаяся на один выход последнего звена.

Вероятность W вычисляется с помощью метода вероятностных графов.

#### Вероятность блокировки соединительной линии, включенной в выходы БИЛ АТСКЭ "Квант" по методу вероятностных графов равна:

W=[1-[1-[1-(1-Pbc)·(1-Pcd)]z1] ·(1-Pab2)]z2                                  (5.11)

где PAB, PBC, PCD – вероятности занятия промежуточных линий между звеньями A и B, B и C, C и D.

Величины Z1 и Z2 зависят от числа точек включения линий в выходы блоков и от числа f промежуточных линий между каждым БАЛ и каждым БИЛ. Величина f определяется:

f=16 / KБИЛ,                                                 (5.12)

f=16/10=1.62.

В зависимости от числа f и от числа выходов БИЛ, в которые включается каждая линия, по табл.5.2 [1] выбираем значения Z1 и Z2.

Расчеты числа линий блокируемых пучков АТСКЭ «Квант» по методу эффективной доступности выполняются подбором в следующей последовательности, изложенной в [1].

5.3. Расчет количества входящих и

двухсторонних соединительных линий.

Число входящих соединительных линий VВХ.i вычисляется отдельно для каждого входящего направления связи по соответствующим расчетным нагрузкам YР.В.СЛ.i. Сначала, в зависимости от типа встречной АТС, определяются виды пучков линий. Затем, по соответствующим формулам (5.5 – 5.11) производится расчет числа линий.

При расчете входящих линий от координатных АТС образуются блокируемые пучки. Для расчетов принимается удельная нагрузка на один вход ГИ a = 0,5 Эрл. Для блоков группового искания АТСК 100/2000, имеющих 30 входов, 40 промежуточных линий и 200 выходов структурные параметры будут: m = 20, n = 15, f = 1, D = 20, q = V/m. Сначала, число линий от координатной АТС определяем по формуле Якобеуса (5.8) для полнодоступного блокируемого пучка. Если рассчитанное число линий V > D то это значит, что пучок неполнодоступный и расчет следует повторить по формуле ЦНИИС-ЛФ (5.9), в которой предварительно определяются величины YD и Y0 по формулам Эрланга (5.5) и Якобеуса (5.8) соответственно при V = D, а число линий Vнн рассчитывается по формуле О'Делла (5.6).

YР.ВСЛ.ЖАТС 2=36.35 Эрл, считаем по формуле (5.9):

Yd=12 Эрл; Y0=11.2 Эрл.

=1.25; =4.9; VНН=1.25·36.35+4.9=50.3451.

VНБ=36.35−1236.35−11.251−12−11.220=24.350.45=53.74≈54.

YР.ВСЛ.ГАТС=13.31 Эрл, считаем по формуле (5.6):

VНН=1.25·13.31+4.9=21.5422.

YР.ВСЛ.УАТС=1.29 Эрл, считаем по формуле (5.8):

VПБ5.

YР.ВСЛ.УАК=4.63 Эрл, считаем по формуле (5.8):

VПБ11.

YР.ВСЛ.МТС=10.86 Эрл, считаем по формуле (5.6):

VНН=1.41·10.86+6.9=22.2123.

Число двухсторонних соединительных линий VДК.i определяется по соответствующим расчетным значениям двухсторонних нагрузок YР.Д.СЛ.i, так же, как и число входящих линий.

5.4. Расчет количества исходящих

соединительных линий и приемников батарейных.

# Расчеты количества ИК (VИК.i) и ПБ (VКОМПЛ.ПБ) выполняются по расчетным значениям нагрузок YР.И.СЛ.i  и YР.ПДБ . Расчеты выполняются методом эффективной доступности по формулам (5.10) и (5.7). Вероятность блокировки W определяется по формуле (5.11).

YР.ИСЛ.ЖАТС 2=41.05 Эрл;

W=6.15·10-3; DЭ=54-6.15·10-3(54-41.05·0.204);

P=8·10-3/0.95=8.42·10-3<10-2V=54.

YР.ИСЛ,ГАТС=14.47 Эрл;

W=6.15·10-3; DЭ=23-6.15·10-3(23-14.47·0.204)=22.88;

P=8.2·10-3/0.9=9.1·10-3<10-2V=23.

YР.ИСЛ.УАТС=1.18 Эрл;

W=6.15·10-3; DЭ=6-6.15·10-3(6-1.28·0.204)=5.97;

P=1.5·10-3/0.52=2.89·10-3<10-2V=6.

YР.ИСЛ.УАК=5.78 Эрл;

W=6.15·10-3; DЭ=12-6.15·10-3(12-5.78·0.204)=11.93;

P=9.8·10-3/0.91=0.01V=12.

YР.ИСЛ.ст.зак.=4.81 Эрл;

W=6.15·10-3; DЭ=14-6.15·10-3(14-4.81·0.204)=13.92;

P=4·10-4/0.87=4.59·10-4<10-3V=14.

YР.ИСЛ.ст.спр.=4.81 Эрл;

W=6.15·10-3; DЭ=14-6.15·10-3(14-4.81·0.204)=13.92;

P=4·10-4/0.87=4.59·10-4<10-3V=14.

YР.ПБ=19.25 Эрл;

W=6.15·10-3; DЭ=29-6.15·10-3(29-19.25·0.204)=28.85;

P=7.5·10-3/0.9=8.3·10-3<10-2V=29.

5.5. Определение количества блоков,

кассет и ТЭЗов АТСКЭ "Квант".

Количество коммутационных блоков БАЛ, БИЛ, БВЛ (KБАЛ, KБИЛ, KБВЛ) заказывается в количестве, определенном в п.5.1 в соответствии со структурной схемой проектируемой станции. Типы используемых блоков (БИЛ, БВЛ) определяются их функциональным назначением, а так же проводностью коммутации (2 или 4).

ТЭЗы ШК учрежденческих АТС размещаются – половина ТЭЗов расположена в блоках БАЛ, для размещения другой половины нужно заказать кассеты ШК. Количество кассет ШК для учрежденческих АТС опреляется: КШК = KБАЛ/2. В кассете ШК размещается 16 ТЭЗов ШК.

KШК=20/2=10.

Количество ТЭЗов ПБ (VПБ) заказывается в два раза меньшим, чем рассчитанное количество комплектов ПБ (так как на одном ТЭЗе - два комплекта).

VПБ=29/2=15.

Количество блоков ПДБ определяется KПДБ = VПБ/16.

KПДБ=14/16=1.

Количество блоков ПДМ (КПДМ) принимается КПДМ = КПДБ.

KПДМ=1.

В каждом блоке ПДМ содержится 4 комплекта ПДМ, в состав которых входят ТЭЗы приемников многочастотных ПМ, датчика многочастотного ДМ и приемников двухчастотных П2. Каждый блок ПДМ с помощью 16 промлиний KD может быть связан с выходами звена D блоков БИЛ параллельно ПБ. После определения количества блоков ПДМ проверяется удельная нагрузка на один комплект ПДМ:

JПДМ=YР.ПДМ4⋅КПДМ.

(5.13)

JПДМ=1.831⋅4=0.46 (Эрл)

Комплекты соединительных линий размещаются в кассетах КСЛ и  КДЧ. В кассетах КСЛ размещаются ТЭЗы комплектов физических соединительных линий (ИКБ-3, ВКБ-3, ИКС, ВКМР) или работающих по системе с выделенным сигнальным каналом (ИКВСК, ВКВСК, ДКИ, ИКИКМ, ВКИКМ). Количество кассет КСЛ определяется отдельно для размещения комплектов исходящих, входящих и двухсторонних соединительных линий:

ККСЛ(ИК) = VИК/16=100/16=6.258;                           (5.14)

ККСЛ(ВК) = VВК/16=93/16=5.816.

Обычно, количество кассет для КСЛ каждого типа (ИК, ВК и ДК) берется кратным двум. Общее количество заказываемых кассет КСЛ определяется:

ККСЛ = ККСЛ(ИК) + ККСЛ(ВК).                                        (5.15)

В кассетах КДЧ размещаются ТЭЗы комплектов, работающих по АСП без выделенного сигнального канала. Для железнодорожной связи выпускаются комплекты ДКБК. В состав этих комплектов входят приемники сигнальной частоты П1, а так же один на кассету генератор сигнальной частоты Г1. В одной кассете КДЧ размещаются 8 комплектов ДКБК, поэтому количество кассет КДЧ определяется по формуле:

ККДЧ(ДК) = VДК/8.                                                (5.16)

KКДЧ(ДК)=23/8=2.8754.

Результаты расчета количества оборудования представлены в табл. 5.3.

##### Таблица 5.3

Количество заказываемого оборудования

| Вид оборудования | Тип блока, кассеты, ТЭЗа | Кол-во блоков, кассет, ТЭЗов. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Блок абонентских линий Блок входящих линий Блок исходящих линий Приемники батарейные Приемники и датчики многочастотные Комплекты соединительных линий | Блок БАЛ 01 Блок БСЛ 03 Блок БСЛ 02 кассета ПДБ, ТЭЗ ПБ Блок ПДМ Кассета КСЛ Кассета КДЧ ТЭЗ ДКБК ТЭЗ П1 ТЭЗ ИКБ3 ТЭЗ ВКБ-3 ТЭЗ ИКИКМ ТЭЗ ВКИКМ ТЭЗ ВКМР ТЭЗ ИКС ТЭЗ ДКБК ТЭЗ ПБ | КБАЛ = 20 КБВЛ = 5 КБИЛ =10 КПДБ =1 VПБ =15 КПДМ = 1 ККСЛ = 16 ККДЧ = 4 VДКБК = 23 VИКБ3 = 18 VВКБ-3=16 VИКИКМ=54 VВКИКМ=54 VВКМР=23 VИКС=28 VДКБК=23 VПБ=8 | Кассета с ТЭЗами УСК1 Кассета ПДМ и ТЭЗы ПМ, ДМ, П2, ПР1, УСК1, КТР Кассета с ТЭЗами УСК1 Кассета с ТЭЗами УСК1 и Г1 Комплект ДКБК вкл: ТЭЗ ДКБК ТЭЗ П1 |

### Таблица 5.4

Локальная смета на приобретение оборудования

| Наименование оборудования | Единицы измерения | Количество | Стоимость, руб |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единицы | Общая |
| Блоки |  |  |  |  |
| БАЛ 01 | Шт. | 20 | 4820 | 96400 |
| БСЛ 03 | Шт. | 5 | 7202 | 36010 |
| БСЛ 02 | Шт. | 10 | 6587 | 65870 |
| ПДМ | Шт. | 1 | 4000 | 4000 |
| КУП | Шт. | 3 | 1857 | 5571 |
| ВВП | Шт. | 2 | 1444 | 2888 |
| ВВК | Шт. | 2 | 1844 | 3688 |
| БК | Шт. | 4 | 1630 | 6520 |
| ШК 01 | Шт. | 10 | 2182 | 21820 |
| УВП 01 | Шт. | 10 | 1265 | 12650 |
| БГ 01 | Шт. | 8 | 1290 | 10320 |
| БВВ 2 | Шт. | 2 | 2120 | 4240 |
| БП 01 | Шт. | 1 | 1815 | 1815 |
| БЦП 1 | Шт. | 1 | 2030 | 2030 |
| БЗУ 1 | Шт. | 1 | 3835 | 3835 |
| Кассеты |  |  |  |  |
| ПДБ (+ТЭЗы УСК 1) | Шт. | 1 | 602 | 602 |
| КСЛ (+ТЭЗы УСК 1) | Шт. | 16 | 615 | 99840 |
| КДЧ (+ТЭЗы УСК 1) | Шт. | 2 | 551 | 1102 |
| ТЭЗы |  |  |  |  |
| ИКБ-3 | Шт. | 18 | 151 | 2718 |
| ВКБ-3 | Шт. | 16 | 142 | 2272 |
| ВКМР | Шт. | 23 | 130 | 2990 |
| ИКС | Шт. | 28 | 112 | 3136 |
| ИКИКМ | Шт. | 54 | 151 | 8154 |
| ВКИКМ | Шт. | 54 | 142 | 7668 |
| ДКБК | Шт. | 23 | 138 | 3174 |
| ПБ | Шт. | 8 | 90 | 720 |
| Комплекты |  |  |  |  |
| ЗИП | Шт. | 1 | 14772 | 14772 |
| К-т. стат. (3) | Шт. | 1 | 686 | 686 |
| К-т. стат. (4) | Шт. | 1 | 790 | 790 |
| К-т. стат. (5) | Шт. | 3 | 930 | 2790 |
| К-т. кабелей (1024) | Шт. | 1 | 11174 | 11174 |
| К-т. кабелей (256) | Шт. | 1 | 3262 | 3262 |
| УАВП | Шт. | 1 | 8030 | 8030 |
| К-т. инструмента | Шт. | 1 | 114 | 114 |
| Итого |  |  |  | 451711 |
| Трансп.расх. | Проц. | 3 |  | 13551.33 |
| Загот.расх. | Проц. | 1.2 |  | 5420.53 |
| Итого оборудования |  |  |  | 470682.86 |

### Стоимость одного номера – 470682.86·10:1280=3677.21 руб.$593.1

6. РАЗРАБОТКА ПЕРЕМЕННОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

6.1. Таблица индексов характеристик направлений.

Обращение к таблице индексов характеристик направлений (ИХН) осуществляется по первым двум цифрам номера. Таблица ИХН расположена на адресах 33000-33031 и состоит из 50 шестнадцатиразрядных слов. Номер байта (00-99) соответствует первым двум цифрам номера. Содержимое байта является индексом ХН. По этому индексу программа обращается к таблице исходящих характеристик направлений, имеющей БА=33032. Таблица ХН состоит из двухсловных блоков ХН, которые следуют один за другим, начиная с индекса 0, затем 1, 2 и т.д. Структура характеристик зависит от вида связи и определяется параметром КНС.

Таблица 6.1

Таблица индексов исходящих характеристик направлений

| Адрес | FEDCBA98 | 76543210 | “Олимпмйский” формат | Адрес | FEDCBA98 | 76543210 | “Олимпийский” формат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № ХН | № ХН |  |  | № ХН | № ХН |  |
|  | По принятому коду хх |  |  |  | По принятому коду хх |  |  |
| 33000 | 14 | 0 |  | 33019 | C | B |  |
| 33001 | 14 | 14 |  | 3301A | 0 | D |  |
| 33002 | 14 | 14 |  | 3301B | 0 | 0 |  |
| 33003 | 0 | 0 |  | 3301C | 0 | 0 |  |
| 33004 | 0 | 0 |  | 3301D | 0 | 0 |  |
| 33005 | 0 | 0 |  | 3301E | 0 | 0 |  |
| 33006 | 16 | 15 |  | 3301F | 0 | 0 |  |
| 33007 | 0 | 0 |  | 33020 | 0 | 0 |  |
| 33008 | 0 | 0 |  | 33020 | 0 | 0 |  |
| 33009 | 0 | 0 |  | 33022 | 0 | 0 |  |
| 3300A | 0 | 0 |  | 33023 | E | E |  |
| 3300B | 0 | 0 |  | 33024 | E | E |  |
| 3300C | 0 | 0 |  | 33025 | E | E |  |
| 3300D | 0 | 0 |  | 33026 | E | E |  |
| 3300E | 0 | 0 |  | 33027 | E | E |  |
| 3300F | 17 | 17 |  | 33028 | 12 | 11 |  |
| 33010 | 17 | 17 |  | 33029 | 11 | 13 |  |
| 33011 | 17 | 17 |  | 3302A | 0 | 11 |  |
| 33012 | 17 | 17 |  | 3302B | 0 | 0 |  |
| 33013 | 17 | 17 |  | 3302C | 11 | 11 |  |
| 33014 | 2 | 1 |  | 3302D | F | 10 |  |
| 33015 | 4 | 3 |  | 3302E | F | F |  |
| 33016 | 6 | 5 |  | 3302F | F | F |  |
| 33017 | 8 | 7 |  | 33030 | 0 | F |  |
| 33018 | A | 9 |  | 33031 | F | 0 |  |

Характеристика незадействованного направления имеет КНС=F. ХН незадействованного направления имеет индекс 0 и всегда расположена на адресах 33032-33033.

Характеристика внутристанционной связи имеет КНС=2, что указывается в разрядах /3-0/ нулевого слова. В разрядах /9-5/ содержится указатель конца набора (УКН), т.е. количество цифр внутристанционного номера.

В первом слове ХН внутристанционной связи записывается БА сотенной группы из “кроссовой” таблицы, содержащей номер абонента.

ХН внешней связи имеют несколько разновидностей и отличаются алгоритмами установления соединения на направления с различными КНС.

В разрядах нулевого слова ХН внешней связи содержится следующая информация: /3-0/ – КНС, /9-5/ – УКН, /F-A/ – номер направления.

Разряды первого слова содержат: /2-0/ – НТН; /3/ – регистрация вызовов; /4/ – тип трансляции номера ТРН; /F-C/ – время расширения межсерийного интервала; /5-8/ – “индекс дополнительного слова”; /9/ – признак четырехпроводного транзита.

Если первых двух цифр номера недостаточно для определения направления связи и значности номера, то применяется ХН с расширением. Единица в разряде /4/ нулевого слова указывает на необходимость перехода к таблице расширения ИХН.

Таблица расширения ИХН состоит из пяти слов. Номер байта (0-9) соответствует третьей (четвертой, пятой и т.д.) цифре номера, а содержимое этого байта – индексу уточненной ХН.

Для выхода к спецслужбам составляются ХН, имеющие КНС=4 – для бесплатных служб. В первом слове ХН бит /6/ указывает на наличие комплекта ИКСВ (ИКС). Остальные параметры характеристики такие же, как у ХН внешней исходящей связи.

Таблица 6.2

Структура ХН связи

| 33032 | 0000000000001111 | ХН 0 | 0000F |
| --- | --- | --- | --- |
| 33033 | 0000000000000000 |  | 00000 |
| 33034 | 0000000010000010 | ХН 1 | 00082 |
| 33035 | 40000 |  | 40000 |
| 33036 | 0000000010000010 | ХН 2 | 00082 |
| 33037 | 40064 |  | 40064 |
| 33038 | 000000001000010 | ХН 3 | 00082 |
| 33039 | 400C8 |  | 400C8 |
| 3303A | 0000000010000010 | ХН 4 | 00082 |
| 3303B | 4012C |  | 4012C |
| 3303C | 0000000010000010 | ХН 5 | 00082 |
| 3303D | 40190 |  | 40190 |
| 3303E | 0000000010000010 | ХН 6 | 00082 |
| 3303F | 401F4 |  | 401F4 |
| 33040 | 0000000010000010 | ХН 7 | 00082 |
| 33041 | 40258 |  | 40258 |
| 33042 | 0000000010000010 | ХН 8 | 00082 |
| 33043 | 402BC |  | 402BC |
| 33044 | 0000000010000010 | ХН 9 | 00082 |
| 33045 | 40320 |  | 40320 |
| 33046 | 0000000010000010 | ХН A | 00082 |
| 33047 | 40384 |  | 40384 |
| 33048 | 0000000010000010 | ХН B | 00082 |
| 33049 | 403F8 |  | 403F8 |
| 3304A | 0000000010000010 | ХН C | 00082 |
| 3304B | 4104C |  | 4104C |
| 3304C | 0000000010000010 | ХН D | 00082 |
| 3304D | 410B0 |  | 410B0 |
| 3304E | 0000110010000110 | ХН E | 03086 |
| 3304F | 0000001000000001 |  | 00201 |
| 33050 | 0000000011100101 | ХН F | 000E5 |
| 33051 | 0000001000010001 |  | 00211 |
| 33052 | 0000000000001000 | ХН 10 | 00008 |
| 33053 | 33150 |  | 33150 |
| 33054 | 0000000101101001 | ХН 11 | 00169 |
| 33055 | 0000001000010000 |  | 00210 |
| 33056 | 0000000000011001 | ХН 12 | 00019 |
| 33057 | 33155 |  | 33155 |
| 33058 | 0000000100101000 | ХН 13 | 00128 |
| 33059 | 0000001000010000 |  | 00210 |
| 3305A | 0000100100000110 | ХН 14 | 02106 |
| 3305B | 0000001000000001 |  | 00201 |
| 3305C | 0000000000010000 | ХН 15 | 00010 |
| 3305D | 33160 |  | 33160 |
| 3305E | 0000000000010000 | ХН 16 | 00010 |
| 3305F | 33165 |  | 33165 |
| 33060 | 0000010010000110 | ХН 17 | 01086 |
| 33061 | 0000001000000000 |  | 00200 |
| 33062 | 0000000001100101 | ХН 18 | 00065 |
| 33063 | 0000001000011001 |  | 00219 |
| 33064 | 0000000010000101 | ХН 19 | 00085 |
| 33065 | 0000001000011001 |  | 00219 |
| 33066 | 0000000001100001 | ХН 1A | 00061 |
| 33067 | 0000001000000000 |  | 00200 |
| 33068 | 0000000110101101 | ХН 1B | 001AD |
| 33069 | 0000001000010000 |  | 00210 |
| 3306A | 0001010001100001 | ХН 1C | 05061 |
| 3306B | 0000001000001000 |  | 00208 |
| 3306C | 0001000001100001 | ХН 1D | 04061 |
| 3306D | 0000001000001000 |  | 00208 |

Таблица 6.2

Структура таблицы ИХН 10

| 18 | 19 |  |
| --- | --- | --- |
| 18 | 18 |  |
| 18 | 18 |  |
| 18 | 18 |  |
| 18 | 18 |  |

Таблица 6.3

Структура таблицы ИХН 12

| 1A | 1B |  |
| --- | --- | --- |
| 1A | 1A |  |
| 1A | 1A |  |
| 1A | 1A |  |
| 1A | 1A |  |

Таблица 6.4

Структура таблицы ИХН 15

| 1C | 0 |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 0 |  |