СОДЕРЖАНИЕ

- Проектирование цифрового фильтра.

1.1. Исходные данные.

1.2. Определение номиналов элементов фильтра.

1.3. Синтез цифрового аналога.

2. Проэктирование цифрового фильтра.

2.1. Общие сведения.

2.2. Графический редактор принципиальных схем PC-CAPS.

2.2.1. Назначение программы.

2.2.2. Вызов программы PC-CAPS.

2.2.3. Формат экрана.

2.2.4. Структура слоев.

2.2.5. Выбор команд.

2.3. Графический редактор печатных плат PC-CARDS.

2.3.1. Назначение программы.

2.3.2. Общие принципы работы с графическим редактором PC-CARDS.

2.3.3. Структура слоев чертежа.

2.3.4. Установка режимов графического редактора.

2.4. Автоматическая трассировка с помощью программы PC-ROUTE.

2.4.1. Основные возможности программы PC-ROUTE

2.4.2. Редактирование стратегии трассировки

- Структура предприятия.

1.ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА.

1.1.Исходные данные.

1)Схема аналогового фильтра рис. 1.1

2)Частота среза - 3М Гц

3)Полоса частот полезного сигнала - 10 МГц

4)Динамический диапозон сигнала - 18 дб

5)Уровень помех не более - 3 дб

6)Тактовая частота - 10 МГц

7)Разрядность - 8 бит

- Определение номиналов элементов фильтра.

Зададимся значением элемента R1 = 1,5 кОм и воспользовавшись формулой (1.1) определим значение элемента C1.

1wòC=R                                                                (1.1)

Подставив численные значения в формулу (1.1) получим значение C1.

1wòC=R⇒C=1wòR=12p·3Ìä·1,5ì=28Ô

Из формулы (1.2) определим номинал элемента L1.

wò=1LC                                                               (1.2)

L=1wò2C=12p·3Ìä·28=100ä

- Синтез цифрового аналога.

Для начала определим передаточную функцию К(р) для схемы изображонной на рисунке 1.1.

K(p)=Rp2LRC+pL+R                                                         (1.3)

Произведём z-преобразование заменив p на  1−z−11+z−1 в результате получим К(z).

K(z)=RT2z−2+2RT2z−1+RT24LRC+2LT+RT+2RT2−8LRCz−1+4LRC−2LT+RT2z−2  (1.4)

Преобразуем формулу (1.4) к виду (1.5)

K(z)=α0z−2+α1z−1+α21+β0z−1+β1z−2                                                      (1.5), где  α0=4RLC4LRC+2LT+RT2=0,32

α1=−8RLC4RTC+2LT+RT2=-0,64

α2=4RLC4LRC+2LT+RT2=0,32

β0=2RT2−8LRC4LRC+2LT+RT2=-0,07

β1=4LRC−2LT+RT24LRC+2LT+RT2=0,23

Цифровой фильтр будет иметь структуру указанную на рисунке (1.2)

Структурная схема состоит из линий задержки, перемножителей и сумматора. Для реализаций данного устройства в качестве линий задержки будем использовать регистр К555ИР22, в качестве перемножителей микросхему памяти КР556РТ5, суматор К555ИМ6 (УГО вышеперечисленных микросхем приведенно в приложении).

- ПРОЭКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОГО ФИЛЬТРА.

2.1. Общие сведения.

Проэктирование устройства будет проводитьсч с использованием системы автоматизированного проектирования P-CAD 4.5.

Система P-CAD позволяет выполнять следующие проектные операции:

- создание условных графических обозначений элементов принципиальной электрической схемы (УГО) и их физических образов (конструктивов);

- графический ввод чертежа принципиальной электрической схемы и конструктивов проектируемого устройства;

- математическое моделирование цифровых электронных устройств, в том числе программируемых логических матриц;

- одно и двустороннее размещение разногабаритных элементов с планарными и многослойными контактными площадками на поле ПП с печатными и навесными (вырубными) шинами питания в интерактивном и автоматическом режимах;

- ручную и автоматическую трассировку печатных проводников произвольной ширины в интерактивном режиме (число слоев 1...32);

- размещение межслойных переходов;

- автоматизированный контроль результатов проектирования ПП на соответствие принципиальной электрической схеме и конструкторско-технологическим ограничениям;

- автоматическую коррекцию электрической принципиальной схемы по результатам размещения элементов на ПП (после эквивалентной перестановки компонентов или их выводов);

- полуавтоматическую корректировку разработанной ПП по изменениям, внесенным в принципиальную электрическую схему;

- выпуск конструкторской документации (чертеж принципиальной схемы, деталировочный и сборочный чертежи) и технологической информации (фотошаблоны и файлы данных для сверления отверстий с помощью станков с ЧПУ) на проектируемую ПП.

Программный комплекс системы P-CAD включает в себя взаимосвязанные пакеты программ и отдельные программы, образующие систему сквозного проектирования радиоэлектронной аппаратуры. В состав подсистемы проектирования ПП входят следующие программные модули:

SHELL - управляющая оболочка системы P-CAD;

PC-CAPS - графический ввод и редактирование УГО радиоэлектронных компонентов (создание файлов с расширением .SYM) и принципиальных электрических схем (создание файлов с расширением .SCH), подготовка файлов для передачи данных программам PC-PRINT и PC-PLOTS;

PC-CARDS -  графический ввод и редактирование конструктивов компонентов РЭА (.PRT) и конструктивов ПП (.PCB), подготовка файлов для передачи данных программам PC-PRINT, PC-PLOTS и PC-PHOTO;

PC-COMP - редактирование информации в текстовой форме о выводах компонентов, упаковке нескольких секций в корпус интегральной микросхемы и расположении выводов на УГО компонента и его конструктиве;

PC-LIB - создание библиотечных файлов радиоэлектронных компонентов;

PC-NODES - извлечение списка электрических связей из принципиальной схемы или ПП в виде двоичных файлов, имеющих расширение .NLT или .PNL;

PC-LINK - объединение взаимосвязанных списков электрических связей схем, состоящих из нескольких страниц или имеющих иерархическую структуру, в единый список в файле с расширением .XNL;

PC-PLACE - автоматическое или ручное размещение компонентов на ПП, подготовка файлов для передачи данных программам РC-PRINT, PC-PLOTS и PC-PHOTO;

PC-ROUTE - автоматическая трассировка соединений ПП;

PREPACK - преобразование текстового файла перекрестных ссылок УГО и конструктивов компонентов, используемых в схеме, в двоичный файл с расширением .LIB, включая обработку нескольких файлов перекрестных ссылок, объединенных средствами DOS;

PC-PACK - составление базы данных ПП на основе списков электрических связей и перекрестных ссылок ("упаковка" схемы в файл с расширением .PKG);

PC-ERC - выявление ошибок в принципиальных схемах;

PC-DRC - контроль технологии спроектированной ПП на соответствие конструкторско-технологическим ограничениям;

PC-NLC - сравнение и указание различий двух списков соединений,

в частности, составленных по чертежу ПП и принципиальной электрической схеме;

PC-NLT - составление файла упаковки схемы путем преобразования текстового файла с расширением .ALT, содержащего перечень конструктивов и таблицу электрических соединений;

PC-BACK - создание командного файла для коррекции принципиальной электрической схемы с помощью программы PC-CAPS при наличии перестановок компонентов или их выводов, сделанных с помощью программ PC-PLACE или PC-CARDS (эти возможности перекрываются программой PC-ECO);

PC-ECO - автоматическая коррекция электрической принципиальной схемы по результатам проектирования ПП (back annotation - коррекция "назад") и наоборот (forward annotation - коррекция "вперед");

PC-FORM - составление текстовых файлов отчётов проекта;

PDIF-OUT - преобразование двоичных файлов с расширением .SYM, .SCH, .PRT, .PS и .PCB в текстовые файлы .PDF для последующего редактирования;

PDIF-IN - обратное преобразование отредактированного текстового файла с расширением .PDF в двоичные файлы;

NX-ACAD - преобразование данных о чертеже схемы или ПП (файлы с расширением .PLT) в DXF-формат пакета программ AutoCAD (в состав системы P-CAD не входит);

PC-PRINT - вывод чертежа электрической принципиальной схемы или топологии ПП на принтер;

PC-PLOTS - вывод чертежа электрической принципиальной схемы или топологии ПП на плоттер (графопостроитель);

PC-PHOTO - изготовление фотошаблонов на фотоплоттере;

PC-DRILL - составление файлов координат отверстий ПП для управления сверлильными станками с ЧПУ и вывод их на перфоленту.

Процесс проектирования ПП состоит из нескольких этапов. На каждом из них используются отдельные модули системы P-CAD. В данной работе используються лиш некоторые программные модули: PC-CAPS, PC-CARDS,   PC-ROUTE, PC-PRINT. Далее приведенно более полное описание их назначения и краткое описание принципов работы без полного списка команд.

2.2. Графический редактор принципиальных схем PC-CAPS.

2.2.1. Назначение программы.

Программа предназначена для графического ввода и редактирования схем и схемных символов на персональном компьютере и является мощным диалоговым инструментом проектировщика.

Графический редактор принципиальных электрических схем PC-CAPS используется для решения двух задач:

- построения/редактирования УГО компонента принципиальной электрической схемы (создается файл с расширением .SYM);

- построения/редактирования принципиальной электрической схемы аналогового или цифрового устройства (создается файл с расширением .SCH).

Программа входит в систему автоматизированного проектирования больших интегральных схем на персональном компьютере (PCAD).

Программа работает с пользовательской и библиотечной базами данных и выполняет следующие основные функции:

- построение символов;

- построение схем.

Программа состоит из символьного и схемного процессоров. Символьный процессор позволяет пользователю графически создавать оригинальные символы, представляющие логические описания в контурной форме.

Схемный процессор позволяет графически создавать разнообразные схемы из имеющихся символов. Программа поддерживает иерархию проекта, позволяя создавать схемы с иерархией. Таким образом, символ заменяет схему, состоящую в свою очередь из символов более низкого уровня.

Введенная с помощью этой программы информация о созданных схемах запоминается в пользовательской базе данных, откуда извлекаются таблицы связей, необходимые для работы других программ системы РСАD.

2.2.2. Вызов программы PC-CAPS.

Программа вызывается с помощью управляющей оболочки Shell (режим Design Entry  Subsystem/Schematic Capture) или непосредственно с помощью командной строки. После вызова программы PC-CAPS (без указания параметров в командной строке) на экране появляется начальное меню программы..

2.2.3. Формат экрана.

При работе с программой экран дисплея разбивается на несколько зон, как показано на рис.2.1.

1 - главная зона показа;     2 - зона меню команд;

3 - зона текста;             4 - зона статуса.

Главная зона показа предназначена для изображения редактируемой схемы или символа. Зона меню команд предназначена для меню и подменю команд схемного или символьного редактора. Зона текста предназначена для диалоговой связи между пользователем и программой. В этой зоне оказываются сообщения об ошибках. Зона статуса показывает текущие параметры активной команды, включая активные слои,текущую координатную сетку, координаты курсора и другую информацию о выбранной команде.

2.2.4. Структура слоев.

В системе проектирования используется структура слоев. Она предназначена для удобного использования комплексной информации о проекте, хранящейся в базе данных. При редактировании схем использование слоев просто необходимо. Структура слоев по умолчанию приведена в таблице 2.1.      Слои могут иметь любой из 6 цветов:

- 1 - зеленый;

- 2 - красный;

- 3 - желтый;

- 4 - синий;

- 5 - голубой;

- 6 - фиолетовый.

Каждый слой имеет статус, который может принимать следующие значения:

- OFF - невидимый;

- ON - видимый, но  для   редактирования  недоступен;

- ABL - видимый и может становиться активным;

- ABL A - видимый и активный;

Таблица 2.1.

| Номер | Имя | Цвет | Статус | Использование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WIRES | 1 | ABL A | Цепи |
| 2 | BUS | 1 | ABL | Шины |
| 3 | GATE | 2 | ON | Графическое изображение символа |
| 4 | IEEE | 2 | OFF | Графическое изображение символа в IEEE |
| 5 | PINFUN | 3 | OFF | Функции выводов (IEEE) |
| 6 | PINNUM | 1 | OFF | Номер выводов |
| 7 | PINNAM | 6 | ON | Имя выводов |
| 8 | PINCON | 4 | ON | Соединение выводов |
| 9 | REFDES | 2 | OFF | Вспомогательные обозначения |
| 10 | ATTR | 6 | OFF | Видимые атрибуты |
| 11 | SDOT | 1 | OFF | Точки межсоединений |
| 12 | DEVIGE | 5 | ON | Имя компонента или номер ячейки |
| 13 | OUTLINE | 5 | ON | Выходные линии компонент |
| 14 | ATTR2 | 6 | OFF | Невидимые атрибуты |
| 15 | NOTES | 6 | OFF | Текстовые замечания |
| 16 | NETNAM | 4 | OFF | Имена цепей |
| 17 | CMPNAM | 5 | OFF | Имена компонент |
| 18 | BORDER | 5 | OFF | Бордюр на схеме |

2.2.5. Выбор команд.

Программа использует меню команд для вызова редактирующих команд. Чтобы выбрать команду, пользователь передвигает курсор в зону меню команд и устанавливает его на прямоугольник с надписью нужной команды. Затем пользователь нажимает левую клавишу мыши, и выбранная команда становится активной до тех пор, пока не будет выбрана другая команда, или отменена выбранная.

Также используються клавиатурные команды (вводимые только с клавиатуры).

В результате работы с программой PC-CAPS созданна пользовательская база данных для микросхем используемых в схеме и принципиальная схема самого устройства (см. приложение).

2.3. Графический редактор печатных плат PC-CARDS.

2.3.1. Назначение программы.

Графический редактор печатных плат PC-CARDS используется для решения следующих задач:

-построения/редактирования графического изображения конструкторско-топологического образа (конструктива) отдельного компонента электронного устройства (создается файл с расширением .PRT);

-построения/редактирования контура ПП, на которой осуществляется установка компонентов (создается файл с расширением .PCB);

-построения/редактирования топологии ПП в режиме ручного или полу автоматического проектирования;

-создания вспомогательных файлов для вывода чертежей на принтер, плоттер и фотоплоттер.

Принцип работы графического редактора печатных плат PC-CARDS тот же, что для редактора принципиальных схем PC-CAPS. Ряд команд идентичен. Далее расмотрим принципиальные различия графического редактора                    PC-CARDS.

Вызываеться программа PC-CARDS с помощью управляющей оболочки или непосредственно с помощью командной строки.

2.3.2. Общие принципы работы с графическим редактором PC-CARDS

После выбора в начальном меню режима Edit Database экран дисплея форматируется и разбивается на несколько зон аналогично экрану программы PC-CAPS (рис.  2.1).

При построение чертежа платы в системе P-CAD используются две системы единиц: английская (English unit) и метрическая (metric unit). В английской системе условная единица редактора PC-CARDS составляет 1 мил = 0,001 дюйма, т.е. 0,0254 мм, а в метрической системе - 0,01 мм. Максимальный размер чертежа, помещающегося в базе данных, составляет 60000 7& 060000 условных единиц. Текущие координаты курсора x, y указываются в самом правом поле строки состояния.

В английской системе единиц координаты приводятся в относительных единицах DBU, в метрической системе - в миллиметрах с точностью 0,01 мм.

2.3.3. Структура слоев чертежа.

В программе PC-CARDS полная информация о чертеже заносится в 45 цветовых слоёв, устанавливаемых по умолчанию. На каждой фазе работы с графическим редактором необходима не вся имеющаяся информация, поэтому часть слоев делают невидимыми, чтобы не перегружать чертеж. Пользователь может ввести новые слои, в  частности,  для проектирования многослойных ПП. Всего программа PC-CARDS поддерживает до 100 различных слоев.

Приведем структуру слоев графического редактора, устанавливаемую по умолчанию:

Имя        Цвет      Состоя-

слоя        слоя       ние по               Назначение слоя

умолча-

нию

PADCOM     7           ON              Графика  контактных  площадок  на  верхней

стороне платы (со стороны компонентов)

FLCOMP      7          OFF            Информация для фотоплоттера о контактных

площадках на верхней стороне платы

PADSLD      8          OFF            Графика контактных площадок на нижней

стороне платы

FLSOLD       8          OFF           Информация для фотоплоттера о контактных

площадках на нижней стороне платы

PADINT        9          OFF           Графика контактных площадок внутренних

слоев

FLINT            9          OFF           Информация для фотоплоттера о контактных

площадках внутренних слоев

GNDCON    10         OFF           Графика контактных площадок на слое "земли"

FLGCON     10         OFF          Информация для фотоплоттера о контактных пло-

щадках на слое "земли"

CLEAR         12        OFF          Графическая информация о зазорах

FLCLER       12        OFF         Информация для фотоплоттера о зазорах

PWRCON    13        OFF         Графика контактных площадок на слое полей и

шин питания

FLPCON      13        OFF         Информация для фотоплоттера о контактных пло-

щадках на слое полей и шин питания

SLDMSK      14        OFF         Графика маски пайки

FLSMSK      14        OFF         Информация для фотоплоттера о маске пайки

DRILL           15        OFF         Графическая информация о сверлении отверстий

FLDRLL       15        OFF        Информация для фотоплоттера о контроле

сверления отверстий

PIN                 4          ON         Слой обозначений выводов (графика)

BRDOUT       4          ON         Слой контура ПП

FLTARG         4         OFF        Информация о реперных знаках на фотошаблонах

слоев

SLKSCR        6          ON         Графика контуров компонентов для односторон-

него монтажа

DEVICE         5          ON         Имена компонентов при размещении компонентов

на одной стороне ПП (используются при создании

псевдонимов по команде Alias программы PC-LIB)

ATTR              6          ON         Слой атрибутов

REFDES        6         OFF        Позиционные обозначения компонентов при

одностороннем монтаже

COMP             1         ABL        Слой трассировки на верхней стороне платы

(сторона компонентов)

SOLDER        2         ABL        Слой трассировки на нижней стороне платы

(сторона проводников)

INT1               14        OFF        Первый внутренний слой трассировки

INT2                6         OFF         Второй внутренний слой трассировки

DRLGIN          5         OFF         Графика сверления внутренних слоев

DRLFIN          6         OFF         Информация для фотоплоттера для контроля

сверления внутренних слоев

PINTOP          4         OFF         Слой планарных контактных площадок на верхней

стороне платы

PINBOT          3         OFF         Слой планарных контактных площадок на нижней

стороне платы

MSKGTP       13        OFF         Графика маски пайки верхней стороны платы

MSKGBT       14        OFF         Графика маски пайки нижней стороны платы

MSKFTP         3         OFF        Информация для фотоплоттера о графике маски

пайки верхней стороны платы

MSKFBT         8         OFF        Информация для фотоплоттера о графике маски

пайки нижней стороны платы

PSTGTP          1        OFF         Графика пайки верхней стороны платы

PSTGBT          2        OFF         Графика пайки нижней стороны платы

PSTFTP         12       OFF         Информация для фотоплоттера о графике пайки

верхней стороны платы

PSTFBT         13       OFF        Информация для фотоплоттера о графике пайки

нижней стороны платы

SLKTOP          6        ON          Графика основных линий изображений планарных

компонентов на верхней стороне платы

SLKBOT          5        ON          Графика основных линий изображений планарных

компонентов на нижней стороне платы

DVCTOP          1       ON          Имена планарных компонентов на верхней сторо-

не платы

DVCBOT         2        ON          Имена планарных компонентов на нижней сторо-

не платы

REFDTP          3        ON          Позиционные обозначения планарных компонентов

на верхней стороне платы

REFDBT          6        ON          Позиционные обозначения планарных компонентов

на нижней стороне платы

Первые 16 слоев PADCOM...FLDRLL используются для создания стеков контактных площадок. Слой COMP соответствует верхней стороне ПП (слой компонентов), слой SOLDER - нижней стороне. Слой INT1 - первый внутренний слой, INT2 - второй; при проектировании многослойных ПП остальные внутренние слои создаются пользователем. Слои 27-45 (начиная со слоя INT2), могут использоваться, в частности, для реализации технологии монтажа на поверхность (SMT, Surface-MountTechnology). Дополнительные внутренние слои и любые другие пользователь имеет возможность задать самостоятельно. Кроме того, по команде BARR программа PC-PLACE автоматически создает слои для:

а) запрета размещения компонентов:

BARTOP - на верхней стороне платы,

BARBOT - на нижней стороне платы,

BARPLC - на обеих сторонах платы;

б) запрета трассировки программе PC-ROUTE:

BARALL - на всех слоях,

BARCMP - на слое COMP,

BARSLD - на слое SOLDER,

BARIN1 - на внутреннем слое INT1,

BARVIA - запрет на создание переходных отверстий.

Выше приведена информация о слоях для определенной (американской) технологии. В каждой конкретной разработке пользователь может изменить их назначения и добавить новые слои, определяя самостоятельно распределение графической информации по слоям.

2.3.4. Установка режимов графического редактора.

На первой строке меню команд помещены две команды SYMB и DETL, устанавливающие режим графического редактора. Команда SYMB устанавливает режим ввода/редактирования конструктивов компонентов ПП и стеков контактных площадок; при этом меню команд окрашено в красный цвет. Команда DETL определяет режим ввода/редактирования конструктивов ПП; при этом меню команд окрашено в зеленый цвет.

Зона меню команд содержит список основных команд и подкоманд. Чтобы выбрать команду из этого меню, необходимо пометить курсором имя команды (в зоне меню команд курсор имеет форму прямоугольника) и нажать левую кнопку мыши или клавишу [Пробел] на клавиатуре. Если у выбранной команды имеются подкоманды, они высвечиваются желтым цветом в средней части левой колонки зоны меню команд. После выбора подкоманды она активизируется, в строке состояний появляются сопутствующие параметры, а в строке сообщений информация о дальнейших действиях.

Команда из зоны меню выбирается не только с помощью курсора, но и нажатием клавиши [/] на клавиатуре и затем вводом имени команды по запросу программы:

Menu command: <имя команды> [Return]

Ряд команд, не отмеченных в зоне меню команд, вызывается только с помощью клавиатуры (назовем их клавиатурными командами).

Праграмма PC-CARDS была использована для размешения элементов ПП и указания электрических связей для дальнейшей автоматической разводки. Расположение элементов приведенно в приложении.

2.4. Автоматическая трассировка соединений с помощью программы

PC-ROUTE.

2.4.1. Основные возможности программы PC-ROUTE

Программа автоматической трассировки печатных плат PC-ROUTE обладает следующими основными характеристиками:

- поддерживает большинство современных технологий изготовления ПП, включая многослойную, планарную и тонкую;

- трассирует проводники в любых направлениях;

- имеет специальный алгоритм для трассировки микросхем памяти;

- позволяет минимизировать число переходных отверстий и сглаживать изгибы проводников;

- предусматривает специальную трассировку общих цепей ("земли") и цепей питания, возможность объединения в шины, генерацию широких проводников;

- предоставляет возможность смешанной (ручной и автоматической) трассировки;

- настраивается на конкретный режим работы при помощи системы меню.

2.4.2. Редактирование стратегии трассировки

Стратегия трассировки позволяет настроить программу PC-ROUTE в

соответствии с теми технологическими требованиями, которые предъявляются к трассировке конкретной ПП. Для совместимости с множеством разных техник трассировки и технологических процессов изготовления ПП программа PC-ROUTE предоставляет большие возможности по настройке и изменению стратегии. Так как разобраться с множеством параметров стратегии трассировки может оказаться затруднительным, в комплект PC-ROUTE входит базовая стратегия PCAD1, содержащая некие усредненные параметры. С ее помощью можно успешно трассировать достаточно широкий набор ПП.

В данной работе был создан новый файл стратегии трасировки, результаты трасировки приведены в приложении.

3. СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ .

Обеспечение всесторонней интенсификации общественного производства и повышения его эффективности является одной из главных линий развития экономики Украины. Рост эффективности производства на базе широкого использования научно-технических достижений - объективная необходимость современного этапа развития производственно-техничаского комплекса. В решении этой задачи значительная роль принадлежит радиотехнической промышленности, продукция которой находит широкое применение практически во всех отраслях производственно-технической деятельности нашей страны.

В процессе прохождения практики была проведена экскурсия на СКБ «Молния» - научно-техническуюорганизацию, коллектив которой ведет работу по разработке и проектированию печатных плат для различных радиоэлектронных систем, а также занимаеться разработкой аппаратуры для управления энергосистемами (в момент экурсии разрабатывалась резервная энерго система для автоматических телефонных станций (АТС)) и работой по заказам Министерства обороны Украины.

Расмотрим организационную структуру предприятия на примере СКБ «Молния» рис. 3.1. СКБ «Молния» состоит из совокупности функционально связанных отделов: отдел системных разработок, двух отделов схемных разработок ( один из которых занимается схемотехническими решением для аппаратуры систем связи), отдел конструирования РЭА, а также отдел опытного-эксперементального производства, техническийотдел (испытания выпускаемой продукции на надёжность и стойкость), отдел технической документации, служба нормоконтроля (проверка соответствия чертежей разрабатываемой продукции установленным ГОСТам), отдел стандартизации и метрологии (метрологическая экспертиза). Отдельной совокупностью выступают административно-управленческие отделы СКБ: бухгалтерия, отдел кадров, административно-правовой отдел.

Также СКБ «Молния» имеет собственный опытный завод, состоящий из заготовительного производства, цеха гальваники, цеха печатных плат и двух сборочных цехов, а также инструментарного цеха, отдела материально-технического обслуживания, отдала главного конструктоара и отдела главного технолога.

СПИСОК ЛИТЕРАТУТЫ.

- Как работать с пакетом P-CAD? - М.:ИВК-СОФТ,1990. - 23 с.

2. Разевиг В. Д. Применение программ PCAD и Pspice для схемотехническогомоделирования на ПЭВМ. - М.: Радио и связь, 1992. - 123 с.

3. Разевиг В. Д., Блохин С. Н. Система P-CAD 4.5. Руководство пользователя. - М.: ООО «Илекса», 1996. - 233 с.