- Динамическое исследование рычажного механизма.

  - Задачи динамического исследования.

Динамический анализ включает в себя следующие основные задачи:

- Расчет и построение графика приведенного момента сил полезного сопротивления.

- Построение графика работ сил полезного сопротивления и сил движущих.

- Построение графика разности работ сил движущих и сил полезного сопротивления.

- Расчет и построение графика приведенного момента инерции рычажного механизма.

- Построение кривой Виттенбауэра.

- Расчет и построение графика истинной угловой скорости кривошипа.

- Расчет и построение графика истинного углового ускорения кривошипа.

5.2 Определение момента инерции маховика.

1). Расчет и построение графика приведенного момента сил полезного сопротивления.

Значение приведенного момента определяем по формуле:

MП,С,пр=FП,С,⋅lO1A⋅VCVAcosFП,С,,VCcosFП,С,,VC=cos180=−1MП,С,пр=−FП,С,⋅lO1A⋅VCVA=−FП,С,lO1APcPa

Полученные результаты сводим в таблицу.

Таблица 4.1

| Расчетная величина. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7’ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MП,С,пр | 0 | 636 | 744 | 768 | 744 | 648 | 480 | 144 | 0 |
| Рс | 0 | 53 | 62 | 64 | 62 | 54 | 40 | 12 | 0 |
| Ра | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

По полученным результатам строим график  MП,С,пр=MП,С,пр(ϕ)MП,С,прMП,С,прMП,С,пр.

Интегрирование зависимости  MП,С,пр=MП,С,пр(ϕ) по обобщенной координате ( т.е. по углу поворота звена приведения–кривошипа) приводит к получению графика  работы сил полезного сопротивления АMП,С,прMП,С,прMП,С,прС=АС(ϕ) в случае рабочей машины и к получению графика  работы сил движущих АД=АД(ϕ) при рассмотрении машины двигателя. В том и другом случае с целью получения наглядного результата целесообразно применять метод графического интегрирования зависимости MП,С,пр=MП,С,пр(ϕ)MП,С,прMП,С,прMП,С,пр. Для получения графика АД=АД(ϕ) применяют метод линейной интерполяции. С этой целью соединяют прямой начало и конец графика АС(ϕ).

2). Расчет и построение графика приведенного момента инерции рычажного механизма.

Расчет приведенного момента инерции производится по формуле:

- ТЗВЕНА ПРИВЕДЕНИЯ=Т1+ Т2+ Т3+ Т4+ Т5

В качестве звена приведения обычно выбирается кривошип, поэтому данная формула в развернутой форме имеет вид:

Iпр⋅ω22=I1⋅ω122+IS3⋅ω322+IS4⋅ω422+m3⋅VS322+m2⋅VA22+m5⋅VC22

- Из формулы имеем

Iпр=I1+IS3⋅ω32ω12+IS4⋅ω42ω12+m3⋅VS32ω12+m2⋅VA2ω12+m5⋅VC2ω12+m4⋅VS42ω12

Данная формула неудобна для практического решения задачи, поэтому её преобразуют к такому виду, чтобы можно было использовать длины отрезков с плана скоростей. При этом надо иметь ввиду:

ω1=VAlO1A VA=(pa)⋅μVω3=VBO2lBO2 VS3=(ps3)⋅μV VBO2=(pb)⋅μVω4=VBClBC VS4=(ps4)⋅μV VCB=(pc)⋅μV

- С учетом этого формула принимает вид

Iпр=I1+m2⋅lO1A2+m3lO1A2ps3pa+m4lO1A2ps4pa+m5lO1A2pcpa+ IS4⋅lO1A2lBC2bcpa+IS3lO1A2lO2B2pbpa

Полученные значения сводим в таблицу:

|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pc3 | 0 | 16 | 22 | 24 | 25 | 22 | 15 | 7 | 0 | 6 | 21 | 29 | 10 |
| pb | 0 | 52 | 59 | 61 | 61 | 57 | 44 | 21 | 0 | 27 | 111 | 140 | 50 |
| bc | 0 | 15 | 9 | 6 | 2 | 10 | 13 | 10 | 0 | 12 | 29 | 10 | 17 |
| ps4 | 0 | 55 | 59 | 62 | 63 | 56 | 41 | 18 | 0 | 23 | 106 | 141 | 49 |
| pc | 0 | 54 | 62 | 63 | 63 | 54 | 59 | 16 | 0 | 21 | 102 | 142 | 53 |
| Iпр | 0 | 1,91 | 3,23 | 3,73 | 3,98 | 3,05 | 1,81 | 0,3 | 0 | 0,28 | 4,49 | 8,54 | 1,09 |

По результатам строим график Iпр= Iпр(ϕ)

3). Построение диаграммы энергомасс.

Построение этой диаграммы выполняют путем исключения параметра ϕ из диаграмм ΔТ(ϕ) и Iпр(ϕ). В результате получают диаграмму энергомасс ΔТ(ϕ) =ΔТ(Iпр). График Iпр(ϕ) целесообразно расположить так чтобы ось Iпр была горизонтальной, а ϕ–вертикальной. Положение осей диаграммы энергомасс увязывают с диаграммами ΔТ(ϕ) и Iпр(ϕ). После нахождения всех точек диаграммы энергомасс их соединяют сплавной линией, в результате чего получается кривая Виттенбауэра.

5.3. Определение размеров маховика.

Углы наклона касательных к кривой Виттенбауэра определим по формулам:

ψmax=arctg12⋅μIμT⋅ωср2⋅1+δψmin=arctg12⋅μIμT⋅ωср2⋅1−δψmax=arctg12⋅0.120⋅222⋅1+0.05=51.7∘ψmin=arctg12⋅0.120⋅222⋅1−0.05=48.9∘

После нахождения углов проводят две касательные к кривой Виттенбауэра, при этом они ни в одной точке не должны пересекать кривую Виттеннбауэра. Касательные на оси ΔТ отсекают отрезок ab , с помощью которого находится постоянная составляющая приведенного момента инерции рычажного механизма, обеспечивающая движение звена приведения с заданным коэффициентом неравномерности движения:

I=(ab)⋅μTδ⋅ωср2;

I=63⋅200.05⋅22=1145 кгм2

Определение частоты вращения маховика:

n=ω2⋅πn=222⋅3.14=210 обмин

Принимаем материал маховика–чугун.

Определение момента инерции маховика:

IM=m⋅ρ2ρ=D2IM=m⋅D24=G⋅D24⋅g;

- Из последней формулы имеем

G=π⋅D⋅c⋅h⋅γ

γсталь=7,8⋅104 Нм2

- Принимаем D=1м. h/c=1.2, тогда

G=1145⋅9.81⋅4=4492.8 H

c=Gπ⋅1.2⋅γсталь=44929,63,14⋅1,2⋅7,8⋅104=0,8 м

h=1.2⋅0.8=0.96 м

  - Определение истинных значений ускорений и скоростей кривошипа.

Для этого используем пакет MathCAD.