2.	Обоснование состава главной энергетической установки

Целью данного раздела является обоснование и выбор главных двигателей, а также выбор типа главной передачи.

Исходными данными при выборе главных двигателей являются:

 мощность главной энергетической установки судна;

 количество и частота вращения движителей.

Количество главных двигателей следует принимать равным числу их у судна, указанного в задании.

Требуемая мощность двигателей определяется делением суммарной мощности ЭУ на количество движителей или число главных двигателей судна:

Pт=Pуx=5882=294 кВт.

Для обоснования марки главного двигателя необходимо подобрать несколько дизелей, мощность которых близка к требуемой, и сравнить их с установленными на судне по комплексному параметру качества. В качестве главного двигателя судна следует принимать дизель, имеющий наибольшее значение комплексного параметра. При равных значениях комплексного параметра предпочтение отдаётся дизелю, который в составе ЭУ имеет больший КПД судового комплекса.

Расчёт комплексного параметра качества производим по формуле:

K0=a1⋅ppmax+a2⋅mminm+a3⋅beminbe+a4⋅bminbe+a5⋅rrmax+a6⋅j+a7⋅CminC,

где	K0  комплексный параметр качества дизеля;

p=Pel⋅s⋅h  удельная мощность дизеля, кВт/м3;

Pe  номинальная эффективная мощность дизеля, кВт;

l,s,h  длина, ширина и высота дизеля в м;

pmax  максимальное значение удельной мощности среди рассматриваемых дизелей, кВт/м3;

m=MPe  удельная масса дизеля, кг/кВт;

M  масса дизеля, кг;

mmin  минимальное значение удельной массы среди рассматриваемых дизелей, кг/кВт;

be  удельный эффективный расход топлива дизеля, кг/(кВтч);

be  min  минимальное значение удельного эффективного расхода топлива среди рассматриваемых дизелей, кг/(кВтч);

r  ресурс дизеля до капитального ремонта, тыс. ч;

rmax  максимальное значение ресурса среди рассматриваемых дизелей, тыс. ч;

j  условный показатель рода топлива, используемого дизелем (для тяжёлого топлива – j=1, для дизельного  j=0);

C  стоимость дизеля, определяемая по формуле:

C=0,77⋅Pe0,87⋅r0,48be1,58⋅b0,23;

Cmin  минимальное значение стоимости среди рассматриваемых дизелей;

ai  коэффициенты весомости.

При выборе двигателей транспортных судов следует принимать а1=0,1; а2=0,12; а3=0,24; а4=0,14; а5=0,19; а6=0,14; а7=0,07.

Сопоставление удобно производить в табличной форме (табл. 2.1).

Таблица 2.1

Сопоставление параметров судовых дизелей

| Параметры, единицы измерения | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производитель | SKL | Дизельпром | Румо |
| Заводская марка | 8NVD36 | 6V396TC4 | 6Ч23/30L |
| Обозначение по ГОСТу | 8ЧРН24/36 | 6ЧН16,5/18,5 | 6ЧН23/30 |
| Исходные данные |  |  |  |
| эффективная мощность, кВт | 294 | 330 | 330 |
| частота вращения коленчатого вала, мин-1 | 500 | 1775 | 1000 |
| реверсивность | да | нет | нет |
| род топлива | дизельное | дизельное | дизельное |
| удельный расход топлива, кг/(кВтч) | 0,228 | 0,203 | 0,217 |
| удельный расход масла, кг/(кВтч) | 0,00163 | 0,0007 | 0,002 |
| ресурс до капитального ремонта, тыс. ч | 36 | 60 | 30 |
| габаритные размеры, м: длина ширина высота | 4,415 2,370 1,600 | 1,753 1,352 1,517 | 2,980 1,120 2,100 |
| масса, кг | 10200 | 2440 | 5000 |
| Расчётные данные |  |  |  |
| удельная мощность, кВт/м3 | 17,6 | 91,8 | 47,1 |
| удельная масса, кг/кВт | 34,7 | 7,27 | 15,2 |
| стоимость | 753000 | 1550000 | 787000 |
| Относительные |  |  |  |
| удельная мощность | 0,191 | 1 | 0,513 |
| удельная масса | 0,21 | 1 | 0,48 |
| удельный расход топлива | 0,89 | 1 | 0,935 |
| удельный расход масла | 0,429 | 1 | 0,35 |
| ресурс | 0,6 | 1 | 0,5 |
| род топлива | 0 | 0 | 0 |
| стоимость | 1 | 0,485 | 0,957 |
| КОМПЛЕКСНЫЙ ПАРАМЕТР КАЧЕСТВА | 0,502 | 0,824 | 0,544 |
| Тип главной передачи | прямая | РР | РР |
| КПД СУДОВОГО КОМПЛЕКСА | 0,214 | 0,236 | 0,220 |

В качестве главного двигателя выбираем дизель 6ЧН16,5/18,5 производства ОАО Дизельпром.

В качестве главной передачи выбираем реверс-редуктор с передаточным отношением 3,55.