1. ПОБУДОВА ОБ'ЄДНАНОЇ ГСА

1.1.   Побудова ГСА

По описах граф-схем, приведених в завданні до курсової роботи,     побудуємо ГСА Г1-Г5 (мал. 1.1-1.5), додавши початкові і кінцеві вершини і замінивши кожний оператор Yi  операторною вершиною, а кожну умову Xi - умовною.

1.2.   Методика об'єднання ГСА

У ГСА Г1-Г5  є  однакові  ділянки, тому побудова автоматів за ГСА Г1-Г5 приведе до невиправданих  апаратурних витрат.  Для досягнення оптимального результату скористаємося методикою С.І.Баранова, яка дозволяє мінімізувати число операторних і умовних вершин. Заздалегідь помітимо операторн³ вершини в початкових ГСА,  керуючись сл³дуючими правилами:

1) однакові вершини Yi в різних ГСА  відмічаємо однаковими  мітками Aj;

2) однакові вершини Yi в межах однієї ГСА  відмічаємо різними мітками Aj;

3) у всіх ГСА початкову вершину  помітимо як А0,  а кінцеву - як Ak.

На    наступному    етапі   кожн³й   ГСА   поставимо   у  відповідність  набір змінних   PnÎ {P1...Pq},   де q=]log2N[,  N -к³льк³сть ГСА.  Означувальною для ГСА Гn ми будемо називати кон`юнкцию  Pn=p1eÙ...Ùpqn  еÎ{0,1},  причому p0=ùр,  p1=р. Об'єднана ГСА повинна задовольняти сл³дуючим вимогам:

1) якщо МК Ai входить хоча б в одну часткову ГСА, то вона входить і в    об'єднану ГСА Г0, причому тільки один раз;

2) при підстановці набору значень (е1...en), на якому Pq=1 ГСА  Г0 перетворюється в ГСА,  рівносильну частков³й ГСА Гq.

При об'єднанні ГСА виконаємо сл³дуючі етапи:

-сформуємо часткові  МСА  М1 - М5, що відповідні ГСА  Г1 - Г5;

- сформуємо об'єднану МСА М0;

- сформуємо системи дужкових формул переходу  ГСА Г0;

- сформуємо об'єднану ГСА Г0.

1.3.   Об'єднання часткових ГСА

Часткові МСА М1-М5 побудуємо по ГСА Г1-Г5 (мал.1.1) відповідно. Рядки МСА відмітимо всіма мітками Ai, що входять до ГСА, крім кінцевої Ak.

ПОЧАТОК     A0

1

0        X1       1

2

Y1

A1

3

0

Y10

4							   X2																			 A2			          	1

5

Y8

A3

6

Y9

A4

7

Y11

A5

8

Y5

A6

9

Y8

A7

10

Y9

A8

К³НЕЦь	  Ak

Мал.1.1. Часткова граф-схема алгоритму Г1

ПОЧАТОК	  A0

Y1

1

A1

2

Y8

A7

0  3	    1

X3

4                                 5

Y2

Y5

A9	  					    	 A6

6                                 7

Y13

Y17

A10		                          A12

8                                 9

Y8

Y3

A3			     	     	 A22

10

Y14

A11

К³НЕЦЬ	Ak

Мал.1.2. Часткова граф-схема алгоритму Г2

ПОЧАТОК	  A0

1

Y15

A11

0   2          1

X1

Y7

Y16

3                                        4

A15			     		        		     A16

Y17

6

5  		  1

X3    									    A12

0

7                      8

Y18

Y5

A6				    A13

К³НЕЦЬ     Аk

Мал.1.3. Часткова граф-схема алгоритму Г3

ПОЧАТОК   A0

1

0           	1

X1

2

Y18

A13

3

Y2

A9

4

Y9

A8

5

1		 X2

6                    0

Y20

A17

7

Y5

A6

Y10

8

A2

9

Y9

A18

К³НЕЦЬ	    Ak

Мал.1.4. Часткова граф-схема алгоритму Г4

ПОЧАТОК	   A0

1

Y1

A1

2

Y5

A6

3

Y12

A19

4

0		 1

X1

5

0	 X2

1

6

Y1

A20

7

Y20

A17

8

Y10

A2

Y12

9

A21

К³НЕЦЬ      Ak

Мал.1.5. Часткова граф-схема алгортиму Г5

Стовпці МСА відмітимо всіма мітками Ai, що входять до ГСА, крім початкової A0. На перетині рядка Ai і стовпця Aj запишемо формулу переходу fij від оператора Ai до оператора Aj. Ця функція дор³внюº 1 для безумовного переходу або кон`юнкц³¿ логічних умов, відповідних виходам умовних вершин, через які проходить шлях  з вершини з м³ткою Ai у вершину з м³ткою Aj.

За методикою об'єднання закодуємо МСА таким чином:

Таблиця 1.1

Кодування МСА

| МСА | P1P2P3 |
| --- | --- |
| М1 | 0 0 0 (ùp1ùp2ùp3) |
| М2 | 0 0 1 (ùp1ùp2p3) |
| М3 | 0 1 0 (ùp1p2ùp3) |
| М4 | 0 1 1 (ùp1p2p3) |
| М5 | 1 0 0 (p1ùp2ùp3) |

Частков³ МСА М1-М5 наведен³ в  табл.1.2-1.6

Таблиця 1.2

Часткова МСА М1

|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | Ak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | ùx1 | ùx1ùx2 | x1x2 |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A6 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Таблиця 1.3

Часткова МСА М2

|  | A1 | A3 | A6 | A7 | A9 | A10 | A11 | A12 | A22 | Ak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| A3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A6 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| A7 |  |  | x3 |  | ùx3 |  |  |  |  |  |
| A9 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A10 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Таблиця 1.4

Часткова МСА М3

|  | A6 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | Ak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A6 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A12 |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A13 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A14 |  |  |  |  | ùx1 | x1 |  |
| A15 | x3 |  |  |  |  |  | ùx3 |
| A16 |  | 1 |  |  |  |  |  |

Таблиця 1.5

Часткова МСА М4

|  | A2 | A6 | A8 | A9 | A13 | A17 | A18 | Ak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 |  |  | ùx1 |  | x1 |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A6 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 |  |  |  |  |  | x2 |  | ùx2 |
| A9 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| A13 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| A18 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

Таблиця 1.6

Часткова МСА М5

|  | A1 | A2 | A6 | A17 | A19 | A20 | A21 | Ak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| A6 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| A17 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| A19 |  | x1ùx2 |  |  |  | x1x2 | ùx1 |  |
| A20 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| A21 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

На наступному етапі побудуємо об'єднану  МСА М0, в як³й рядки   відмічені всіма  мітками Аi, крім Аk, а стовпці - всіма, крім А0. На перетині рядка Аi і стовпця Аj запишемо формулу переходу, яка формується таким чином: Fij=P1fij1+...+Pnfijn     (n=1...N). Де fijn-формула переходу з вершини Аi у вершину Аj для n-о¿ ГСА. Наприклад, формула переходу А0®А1  буде мати вигляд F0,1=ùx1ùp1ùp2ùp3+ ùp1ùp2p3+ +p1ùp2ùp3. У результаті ми отримаємо об'єднану МСА М0 (табл.1.7). Ми маємо можливість мінімізувати формули переходу таким чином: розглядаючи ГСА  Г0  як ГСА Гn,  ми підставляємо певний набір Pn=1, при цьому зм³нн³ p1..pq не змінюють своїх значень під час проходу по ГСА. Таким чином, якщо у вершину Аi перехід завжди здійснюється при незмінному значенні pq, то це значення pq в рядку Аi замінимо на “1",  а його інверсію на “0". Наприклад, у вершину А3 перехід здійснюється при незмінному значенні ùp1 і ùp2, отже в рядку  А3 ùp1 і ùp2 замінимо на “1", а p1 і p2 на “0". У результаті отримаємо формули F3,4=ùp3,  F3,11=p3. Керуючись вищенаведеним методом, отримаємо мінімізовану МСА М0  (табл.1.8).

По таблиці складемо формули переходу для об'єднаної ГСА Г0. Формулою переходу будемо називати сл³дуюче вираження: Ai®Fi,1А1+..+Fi,kАk,  де Fi,j- відповідна формула переходу з мінімізованої МСА. У нашому випадку отримаємо сл³дуючу систему формул:

A0®ùx1ùp1ùp2ùp3A1+ùp1ùp2p3A1+p1ùp2ùp3A1+x1ùx2ùp1ùp2ùp3A2+x1x2ùp1ùp2ùp3A3+

+ùx1ùp1p2p3A8+x1ùp1p2p3A13+ùp1p2ùp3A14

A1®ùp1ùp3A2+p1ùp3A6+ùp1p3A7

A2®ùp1ùp2ùp3A6+ùp1p2p3A18+p1ùp2p3A21

A3®ùp3A4+p3A11

A4®A5

A5®А6

Таблиця 1.7

Об`ºднана МСА Мo

|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | Ak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | _ _ _ _ x1p1p2p3+ _ _ +p1p2p3+ _ _ +p1p2p3 | _ _ _ _ x1x2p1p2p3 | _ _ _ x1x2p1p2p3 |  |  |  |  | _ _ x1p1p2p3 |  |  |  |  | _ x1p1p2p3 | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | _ _ _ p1p2p3 |  |  |  | _ _ p1p2p3 | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  | _ _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ p1p2p3 |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |
| A3 |  |  |  | _ _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  | _ _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  | _ _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 |  | _ p1p2p3 |  |  |  |  | _ _ _ p1p2p3 |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  | _ _ p1p2p3 |
| A7 |  |  |  |  |  | _ _ x3p1p2p3 |  | _ _ _ p1p2p3 | _ _ _ x3p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ x2p1p2p3 |  |  |  |  |  | _ _ _ p1p2p3+ _ _ +x2p1p2p3 |
| A9 |  |  |  |  |  |  |  | _ p1p2p3 |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |
| A12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |
| A13 |  |  |  |  |  |  |  |  | _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |
| A14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ x1p1p2p3 | _ _ x1p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |
| A15 |  |  |  |  |  | _ _ x3p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ _ x3p1p2p3 |
| A16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A17 |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  | _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ p1p2p3 |
| A19 |  | _ _ _ x1x2p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ x1x2p1p2p3 | _ _ _ x1p1p2p3 |  |  |
| A20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |
| A21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |
| A22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |

Таблиця 1.8

Об`ºднана м³н³м³зована МСА Мo

|  | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | A10 | A11 | A12 | A13 | A14 | A15 | A16 | A17 | A18 | A19 | A20 | A21 | A22 | Ak |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A0 | _ _ _ _ x1p1p2p3+ _ _ +p1p2p3+ _ _ +p1p2p3 | _ _ _ _ x1x2p1p2p3 | _ _ _ x1x2p1p2p3 |  |  |  |  | _ _ x1p1p2p3 |  |  |  |  | _ x1p1p2p3 | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 |  | _ _ p1p3 |  |  |  | _ p1p3 | _ p1p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 |  |  |  |  |  | _ _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ p1p2p3 |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |
| A3 |  |  |  | _ p3 |  |  |  |  |  |  | p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 |  | _ p1p2p3 |  |  |  |  | _ _ _ p1p2p3 |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  | _ _ p1p2p3 |
| A7 |  |  |  |  |  | x3p3 |  | _ p3 | _ x3p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x2p2p3 |  |  |  |  |  | _ _ p2p3+ _ +x2p2p3 |
| A9 |  |  |  |  |  |  |  | p2 |  | _ p2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A10 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  | _ p2p3 |  |
| A13 |  |  |  |  |  |  |  |  | p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ p3 |
| A14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ x1 | x1 |  |  |  |  |  |  |  |
| A15 |  |  |  |  |  | x3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ x3 |
| A16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A17 |  | _ _ p1p2p3 |  |  |  | _ p1p2p3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A19 |  | _ x1x2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x1x2 | _ x1 |  |  |
| A20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| A21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| A22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |

A6®ùp1p2p3A2+ùp1ùp2ùp3A7+ùp1ùp2p3A12+p1ùp2ùp3A19+ùp1p2ùp3Ak

A7®x3p3A6+ùp3A8+ùx3p3A9

A8®x2p2p3A17+ùp2ùp3Ak+ùx2p2p3Ak

A9®p2A8+ùp2A10

A10®A3

A11®Ak

A12®ùp2p3A22+p2ùp3A13

A13®p3A9+ùp3Ak

A14®ùx1A15+x1A16

A15®x3A6+ùx3Ak

A16®A12

A17®p1ùp2ùp3A2+ùp1p2p3A6

A18®Ak

A19®x1ùx2A2+x1x2A20+ùx1A21

A20®A17

A21®Ak

A22®Ak

При побудові системи дужкових формул переходу необхідно кожну формулу привести до вигляду Аx1+Вùx1,  де А і В -деякі вирази,  а x1 і ùx1-логічн³ умови переходу. Формули переходу для вершин А3, А4, А5, А9, А10, А11, А13, А14, А15, А16, А18, А20, А21, А22 вже є елементарними (розкладеними), а в інших є вирази виду Аn®xj(А) +ùxjpi(В). Тут pi відповідає чекаючій вершині (мал.1.6). Подібних вершин в об'єднан³й ГСА бути не повинно. Для їх усунення скористаємося сл³дуючим правилом: додавання виразу [PqАn] не змінить формулу,  якщо набір Pq не використовується для кодування ГСА або  вершина Аn  в³дсутня  в ГСА з кодом Pq. Таким чином, додаючи допоміжні набори, ми отримаємо можливість за допомогою елементарних перетворень звести формули до необхідного вигляду. Наприклад, формула A8®x2p2p3A17+ùp2ùp3Ak+ùx2p2p3A спрощується таким чином   A8=p3(x2p2A17+ùx2p2Ak)+ùp3ùp2Ak=p3p2(x2A17+ùx2Ak)+ùp3ùp2Ak=

A

B

1    Xj       0

Pi       0

1

Мал.1.6  Приклад чекаючо¿ вершини Pi

=[ùp3p2(x2A17+ùx2Ak)]+p3p2(x2A17+ùx2Ak)+ùp3ùp2Ak+[p3ùp2Ak]=ùp2Ak+p2(x2A17+ùx2Ak). Тут вершина А8 не зустр³чаºться у  ГСА ,в кодах яких присутн³ комб³нац³¿ ùp3p2  ³  p3ùp2. Нижче наведено розклад ус³х неелементарних формул переходу.

A0=p1(ùp2ùp3A1)+ùp1(ùx1ùp2ùp3A1+ùp2p3A1+x1ùx2ùp2ùp3A2+x1x2ùp2ùp3A3+

+ùx1p2p3A8+x1p2p3A13+p2ùp3A14)=p1(ùp2ùp3A1)+[p1ùp2ùp3A1]+

+ùp1(p2(ùx1p3A8+x1p3A13+ùp3A14)+ùp2(ùx1ùp3A1+p3A1+x1ùx2ùp3A2+

+x1x2ùp3A3))=p1(ùp2A1)+[p1p2A1]+ùp1(p2(p3(ùx1A8+x1A13)+ùp3A14)+

+ùp2(ùp3(ùx1A1+x1x2A3+x1ùx2A2)+p3A1))= p1A1+ùp1(p2(p3( ùx1A8+

+x1A13)+ùp3A14)+ùp2(ùp3(ùx1A1+x1(x2A3+ùx2A2))+p3A1))

A1=ùp1(p3A7+ùp3A2)+p1ùp3A6+[p1p3A6]= ùp1(p3A7+ùp3A2)+p1A6

A2=p1(ùp2p3A21)+ùp1(ùp2ùp3A6+p2p3A18)= p1(ùp2p3A21)+[p1ùp2p3A21]+

+ùp1(ùp2ùp3A6+[p2ùp3A6]+p2p3A18+[p3ùp2A18])=p1(ùp2A21)+ùp1(ùp3A6+

+p3A18)=p1(ùp2A21)+[p1p2A21]+ùp1(ùp3A6+p3A18)=p1A21+ùp1(ùp3A6+

+p3A18)

A6=p1(ùp2ùp3A19)+[p1ùp2p3A19]+ùp1(p2p3A2+ùp2ùp3A7+ùp2p3A12+p2ùp3Ak)=

=p1ùp2A19+[p1p2A19]+ùp1(p2(p3A2+ùp3Ak)+ùp2(ùp3A7+p3A12))=p1A19+

+ùp1(p2(p3A2+ùp3Ak)+ùp2(ùp3A7+p3A12))

A7=p3(x3A6+ùx3A9)+ùp3A8

A8=p3(x2p2A17+ùx2p2Ak)+ùp3ùp2Ak=p3p2(x2A17+ùx2Ak)+ùp3ùp2Ak=

=[ùp3p2(x2A17+ùx2Ak)]+p3p2(x2A17+ùx2Ak)+ùp3ùp2Ak+[p3ùp2Ak]=ùp2Ak+

+p2(x2A17+ùx2Ak)

A12=ùp2p3A22+p2ùp3A13+[p2p3A22]+[ùp2ùp3A13]=p3A22+ùp3A13

A17=p1ùp2ùp3A2+[p1ùp2p3A2]+ùp1p2p3A6+[ùp1ùp2p3A6]=p1ùp2A2+[p1p2A2]+

+ùp1p3A6+[ùp1ùp3A6]=p1A2+ùp1A6

A19=x1(ùx2A2+x2A20)+ùx1A21

Об'єднану ГСА Г0 (мал.1.7) побудуємо відповідно до формул переходу, замінюючи кожну мітку Аi відповідною операторною вершиною Yt, а кожний вираз  Xi і Pj відповідними умовними вершинами.