## Содержание

Введение											3

- Основные направления автоматизации отрасли				4

2.  Краткая характеристика мероприятия по автоматизации

и его экономическая целесообразность						6

- Исходные данные для расчета экономической эффективности.		7

- Расчет капитальных затрат на автоматизацию				8

- Расчет производственной программы.						11

- Расчет эксплуатационных расходов.						12

- Расчет показателей экономической эффективности.			17

- Заключение										19

Литература											20

# введение

# 1 Основные направления автоматизации в отрасли

Первоначальное развитие технологических процессов и оборудования шло независимо от развития автоматизации. В результате этого во многих случаях структура производственных процессов сложилась таким образом, что делала почти невозможной ее автоматизацию. В настоящее время совершенствование технологических процессов идет главным образом по пути создания и внедрения высокопроизводительных поточных линий, которые легко автоматизировать. Периодические процессы заменяются и вытисняются непрерывными.

Важную роль в повышении производительности труда и качестве продукции пищевых производств призвана сыграть комплексная механизация и автоматизация производства на основе широкого применения автоматических манипуляторов.

Автоматизированные системы управления и регулирования являются неотъемлемой частью технологического оснащения современного производства, способствуют повышению и качества продукции и улучшают экономические показатели производства за счет выбора и поддержания оптимальных технологических режимов.

Сейчас на ряде предприятий энергетической промышленности внедрились электронные  вычислительные машины для управления технологическими процессами и предприятием в целом. Широкое применение нашли кибернетические системы управления, обладающие свойством самонастраиваться и приспосабливаться к новым условиям работы, обеспечивая получения наилучших конечных результатов. Кибернетические системы и являются той основой, на которой развивается комплексная автоматизация производства.

Автоматизация - это применение комплекса средств, позволяющих осуществлять производственные процессы без непосредственного участия человека, но под его контролем. Автоматизация производственных процессов приводит к увеличению выпуска, снижению себестоимости и улучшению качества продукции, уменьшает численность обслуживающего персонала, повышает надежность и долговечность машин, дает экономию материалов, улучшает условия труда и техники безопасности.

Автоматизация освобождает человека от необходимости непосредственного управления механизмами. В автоматизированном процессе производства роль человека  сводится к наладке, регулировке, обслуживании средств автоматизации и наблюдению за их действием. Если автоматизация облегчает физический труд человека, то автоматизация имеет цель облегчить так же и умственный труд. Эксплуатация средств автоматизации требует от обслуживающего персонала высокой техники квалификации.

По уровню автоматизации теплоэнергетика занимает одно из ведущих мест среди других отраслей промышленности. Теплоэнергетические установки характеризуются непрерывностью протекающих в них процессов. При этом выработка тепловой и электрической энергии в любой момент времени должна соответствовать потреблению (нагрузке). Почти все операции на теплоэнергетических установках механизированы, а переходные процессы в них развиваются сравнительно быстро. Этим объясняется высокое развитие автоматизации в тепловой энергетике.

Автоматизация параметров дает значительные преимущества:

- обеспечивает уменьшение численности рабочего персонала, т.е. повышение производительности его труда,

- приводит к изменению характера труда обслуживающего персонала,

- увеличивает точность поддержания параметров вырабатываемого пара,

- повышает безопасность труда и надежность работы оборудования,

- увеличивает экономичность работы парогенератора.

устройства  управления

.

2 Краткая характеристика мероприятия по автоматизации

и его экономическая целесообразность

В результате автоматизации процесса производства пара было достигнуто сокращение коммутационных линий, снижение затрат на ремонт, наладку оборудования, увеличение производительности труда.

Автоматизация процесса снижает аварийность на производстве, так как автоматические регуляторы эффективнее справляются с отклоняющими параметрами, повышает кпд.

Автоматизация процесса производства пара приводит к улучшению основных показателей экономической эффективности производства: снижению себестоимости продукции, увеличению качества выхода продукции за счет более точного соблюдения технологического режима.

После внедрения автоматизации на котельном агрегате сократился объем сжигаемого топлива, которым является газ.

За счет внедрения автоматизации уменьшилась численность рабочего персонала, в результате чего повысилась экономия заработной платы; увеличился коэффициент использования мощности; повысилась надежность работы оборудования; уменьшились сроки окупаемости капитальных затрат.

Появилась возможность управления технологическими процессами с

Таким образом мероприятие по внедрению автоматизации способствует интенсификации производства, дает существенный экономический эффект.

3 Исходные данные для расчета экономической эффективности

– Исходными данными для расчета экономической эффективности являются:											Таблица А

| Показатели | Обоз- начен. | До автоматизации | После автоматизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Производственная мощность единицы оборудования, т. пара в час | Мед | 220 | 220 |
| 2. Количество установленного оборудования, ед. | n | 1 | 1 |
| 3. Коэффициент использования мощности, доли ед. | Ки | 0,88 | 0,9 |
| 4. Длительность работы оборудования в году, сут. | Тсут | 340 | 340 |
| 5. Число смен в сутки | nсм | 3 | 3 |
| 6. Продолжительность смены, час | tсм | 8 | 8 |
| 7. Норма расхода: | ## Н |  |  |
| а) топлива, (газа) м3/час | Нт | 16,2 | 16,1 |
| б) электроэнергии, квт/час | Нэ | 50 | 49 |
| 8. Цена, руб | Ц |  |  |
| а) 1 м3. топлива (газа) | Цт | 0,36 | 0,36 |
| б) 1 квт/час электроэнергии | Цэ | 0,37 | 0,37 |
| 9. Норма амортизации, % | На | 15 | 15 |
| 10. Норма отчислений на ремонт, % | Нр | 3 | 3 |
| 11. Норма обслуживания, чел. в смену | Нобс | 8 | 7 |
| 12. Часовая тарифная ставка, руб. | ЧТС | 2,8 | 3,0 |
| 13. Премии, % | %Пр | 20 | 20 |
| 14. Дополнительная зарплата, руб. | %Дз | 9 | 9 |
| 15. Начисления на зарплату в социальные фонды, % | %Осф | 40 | 40 |
| 16. Себестоимость единицы готовой продукции до автоматизации, руб | С1 | 56,19 | - |

# 4 Расчет капитальных затрат на автоматизацию

Капитальные затраты на автоматизацию – это долгосрочные вложения капиталов на приобретение, установку и ввод в эксплуатацию приборов и средств автоматизации (техническое перевооружение).

Смета затрат на приборы:

Таблица Б

| Наименование приборов, марка, тип | Количество, шт. | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Преобразователь термоэлектрический ТХК-0179 | 5 | 400 | 2000 |
| Преобразователь термоэлектрический ТХА-2174 | 1 | 400 | 400 |
| Термопреобразователь сопротивления ТСМ-0979 | 4 | 150 | 600 |
| Логометр Ш 69002 | 1 | 1650 | 1650 |
| Автоматический потенциометр КСП-4 208 | 2 | 1500 | 3000 |
| Преодразователь"Сапфир – 22ДД" | 5 | 1000 | 5000 |
| Дифманометр ДМ 3583-М | 1 | 1500 | 1500 |
| Блок питания для "Сапфира – 22ДД" (БП-3) | 1 | 350 | 350 |
| Прибор регулирующий РС 29.1.2 | 3 | 2100 | 6300 |
| Манометр электроконтактный ЭКМ-4 | 3 | 300 | 900 |
| Прибор регулирующий Диск -250 | 1 | 1500 | 1500 |
| Прибор контроля пламени (Ф 34.2) | 2 | 2000 | 4000 |
| Переключатель ПМТ-6 | 1 | 30 | 30 |
| Автоматический выключатель АП-50 (10 А) | 1 | 60 | 60 |
| Солемер (РЭС – 106) | 1 | 100 | 100 |
| Кислородомер (АЖА-101.01) | 1 | 10120 | 10120 |
| Наименование приборов, марка, тип | Количество, шт. | Сметная стоимость, руб. |  |
|  |  | единицы | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расходомер электромагнитный | 1 | 4000 | 4000 |
| Усилитель (У29.3М) | 4 | 450 | 1800 |
| Звонок громкого боя | 1 | 120 | 120 |
| Лампа накаливания | 24 | 2 | 48 |
| Кнопка управления КЕ | 14 | 29 | 406 |
| Щиты (ЩШ-2-02-(600600) У41Р30 ОСТ 3613-76 | 2 | 2000 | 4000 |
| Пускатели | 7 | 100 | 700 |
| Итого (Спр) | - | - | 48584 |

Смета затрат на монтажные материалы

Таблица В

| Наименование материала | Ед. измер | Количес- тво, шт. | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Провод установочный КПОХК 21,5 | м | 500 | 4.1 | 2000 |
| Провод установочный ПВ 11,5 | м | 30 | 2,84 | 18 |
| Кабель контрольный КВВБГ 41,5 | м | 150 | 9 | 1350 |
| Труба стальная бесшовная Р 251,5 | м | 150 | 12 | 1800 |
| Труба стальная бесшовная Р 201,5 | м | 300 | 11 | 3300 |
| Итого (Смм) |  |  | - | 8518 |

Как видно из таблиц Б и В стоимость приборов и монтажных материалов в сумме составила 57102 руб. Эта сумма будет использована для расчета амортизации в таблице Г.

Расчет капитальных затрат на автоматизацию

Таблица Г

| Затраты | Обозначен | Сумма, руб | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Сметная стоимость приборов | Спр | 48548 | Из таблицы 2 |
| 2. Сметная стоимость монтажных материалов | Смм | 8518 | Из таблицы 3 |
| 3. Итого стоимость приборов и монтажных материалов | Спм 2 | 57102 | Спр + Смм |
| 4. Затраты на доставку приборов и монтажных материалов | Зтр | 4568,16 | 8 % от Спм |
| 5. Затраты на монтаж приборов | Мпр | 14575,2 | 30 % от Спр |
| 6. Неучтенные затраты при монтаже приборов | НЗпр | 728,76 | 5 % от Мпр |
| 7. Стоимость заменяемых приборов | Спр 1 | 37116,3 | 65% от Спм 2 |
| 8. Затраты на демонтаж заменяемого оборудования | Сд | 4568,16 | 8 % от Спм |
| Итого | Кавт | 118658,5 |  |

Кавт = Спм 2 + Зтр  + Мпр + НЗпр + Спр 1 + Сд = 57102 + 4568,16 + 14575,2 + 728,76 + 37116,3 + 4568,16 = 118658,5 (руб.)

Как видно из таблицы Г затраты на автоматизацию приборов, средств автоматизации и монтажных материалов составили 103256,41 рублей. Эта сумма будет использована для расчета экономической эффективности автоматизации.

# 5. Расчет производственной программы

Производственная программа - -программа по которой определяется объем производства, годовой выпуск продукции. С производственной мощностью она связана прямо пропорционально. Длительность сезона считается по времени работы оборудования (множители количества часов в смену, количества смен, количества рабочих дней и количество месяцев в которые работает оборудование).

Расчет производственной программы

Таблица Д

| Показатели | Обозначения | До автоматизации | После автоматизации | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Производственная мощность единицы оборудования, Гкал. в час (смену) | М | 127,38 | 127,38 | Из таблицы 1 |
| 2. Количество единиц оборудования | шт. | 1 | 1 | Из таблицы 1 |
| 3. Коэффициент использования мощности, доли ед. | Ки | 0,88 | 0,9 | Из таблицы 1 |
| 4. Длительность работы оборудования, сут. | Тсут | 340 | 340 | Из таблицы 1 |
| 5. Число смен в сутки | ncм | 3 | 3 | Из таблицы 1 |
| 6. Продолжительность смены, час. | tсм | 8 | 8 | Из таблицы 1 |
| 7. Длительность работы оборудования, час. | Тчас | 8160 | 8160 | Тсут  ncм  tсм |
| 8. Годовой выпуск продукции, Гкал. | А | 1039420 | 1039420 | ВТчас |

# 6. Расчет эксплуатационных расходов

Кроме единовременных (капитальных) затрат существуют текущие (эксплуатационные) расходы. Это расходы, образующие себестоимость продукции, т.е. издержки предприятия на производство и реализацию продукции. К ним относятся: расходы на сырье, материалы, топливо, энергию, зарплату и т.д.

Издержки делятся на прямые (пропорциональные количеству выпущенной продукции или переработанного сырья) и косвенные, которые практически не зависят от объема производства и потому называемые условно-постоянными.

В данном разделе рассчитываются только те расходы, величина которых изменяется в результате автоматизации участка.

Расчет производится исходя из данных таблиц А, Б, В по следующим формулам:

- Расходы на амортизацию, руб.

РА=СПР×НА100

Спр – стоимость приборов, руб.

НА – норма амортизации, %

- Расходы на ремонт, руб.

РР=СПР×НР100

НР – норма расхода на ремонт, %

- Расходы на топливо, руб.

Рт = АНтЦт

Нт – норма расхода топлива на единицу продукции или сырья, т.

Цт – цена 1 т. топлива, руб.

- Расходы на электроэнергию, руб.

Рэ = АНэЦэ

Нэ/э – норма расхода электроэнергии на единицу продукции или сырья, квт-ч.

Цэ/э – цена 1 квт-ч электроэнергии, руб.

А - годовой выпуск продукции, Гкал.

- Расходы на зарплату, руб.

5.1. Тарифный фонд зарплаты, руб.

Зт = Тчас(ЧТСНобс)

ЧТС – часовая тарифная ставка

  - Премии, руб.

ПР=ЗТ×%ПР100

  - Основная зарплата, руб.

Зо= Зт+Пр

  - Дополнительная зарплата, руб.

Зд=ЗО×%Зд100

  - Фонд зарплаты, руб.

ФЗП = Зо+ Зд

  - Отчисления в социальные фонды, руб.

Осф=ФЗП×%Осф100

  - Зарплата с отчислениями в социальные фонды, руб.

Рз= ФЗП+Осф

Расход эксплуатационных расходов

Таблица Е

| До автоматизации |  | После автоматизации |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| 1. Расходы на амортизацию, руб |  |  |
| Ра1= 0 | Ра2= 48584×15100 = 7287,6 |  |
| 2. Расходы на ремонт, руб |  |  |
| Рр1= 0 | Рр2= 48584×3100 = 1457,52 |  |
| 3. Расходы на топливо, руб |  |  |
| Рт1= 103942016,20,36 = 6061897 | Рт2=103942016,10,36 = 6024478 |  |
| 4. Расходы на электроэнергию, руб |  |  |
| Рэ1= 1039420500,37 = 19229270 | Рэ2=1039420490,37 = 18844680 |  |
| 5. Расходы на зарплату, руб |  |  |
| 5.1 тарифный фонд зарплаты, руб |  |  |
| Зт1= 8160(2,88) = 182784 | Зт2=8160(3,08) = 171360 |  |
| До автоматизации | После автоматизации |  |
| 1 | 2 |  |
| 5.2 Премии, руб |  |  |
| Пр1= 182784×20100 = 36556,8 | Пр2= 171360×20100 = 34272 |  |
| 5.3 Основная зарплата |  |  |
| Зо1= 182784+36556,8 = 219340,8 | Зо2=171360+34272=205632 |  |
| 5.4 Дополнительная зарплата |  |  |
| Зд1=219340.8×9100 = 19740,57 | Зд2=205632×9100 = 18506,88 |  |
| .5 Фонд зарплаты, руб |  |  |
| ФЗП1=219340,8+19740,57 = 239081,3 | ФЗП2=205632+18506,88 = 224138,8 |  |
| 5.6 Отчисления в социальные фонды |  |  |
| Осф1=239081.3×40100 = 95632,54 | Осф2=224138.8×40100 = 89655,55 |  |
| 5.7 зарплата с отчислениями в соц. фонды |  |  |
| Рз1= 239081,3+95632,54 = 334713,8 | Рз2=224138,8+89655,55 = 313794,3 |  |

Результаты вычислений заносим в таблицу Ж

Итоговые показатели по сравниваемым вариантам

Таблица Ж

| Показатели | Обозначение показателя | До автоматизации | После автоматизации | Изменение показателей  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Годовой выпуск продукции, т | А | 1039420 | 1039420 | 0 |
| 2. Расходы на амортизацию, руб. | Ра | 0 | 7287,6 | +7287,6 |
| 3. Расходы на ремонт, руб. | Рр | 0 | 1457,52 | +1457,52 |
| 4. Расходы на топливо, руб. | Рт | 6061897 | 6024478 | -37418,7 |
| 5. Расходы на электроэнергию, руб. | Рэ/э | 19229270 | 18844680 | -384590 |
| 6. Расходы на зарплату, руб. | Рз | 334713,8 | 313794,3 | -20919,45 |
| 7. Себестоимость единицы продукции, руб. | С | 56,19 | 55,772 | – 0,4177 |

Себестоимость единицы продукции после автоматизации

C2=C1+±ΔРА±ΔРР±ΔРТ±ΔРЭ/Э±ΔРЗА = =56.19++7287.6+1457.52−37418.7−384590−20919.451039420 = 56.19+−434183.031039420 =

= 56,19 – 0,4177=55,772

Р – из таблицы Ж.

Абсолютное снижение (руб)

Сабс= С1-С2 =56,19 – 55,772			Сабс=0,4177 руб.

Относительное снижение (%)

ΔCотн=ΔСабс×100С1 = 0.4177×10056.19		Сотн=	0,743 %\

7. Расчет показателей экономической эффективности

1. Дополнительная прибыль, полученная в результате автоматизации (руб.)

П = (Ц2 – С2) А2 – (Ц1 – С1)А1

П = (359,48 – 55,772)1039420 – (359,48 – 56,19)1039420 =

= 315679129,94-315245691 = 433438,14

Ц1=Ц2= 359,48

2. Срок окупаемости затрат (лет)

ТОК=КВΔП =

Ток =118658.5433438.14 = 0,2737 лет, ~ 3,28 мес.

Годовой экономический эффект (руб.)

Эф = П – Ен * КВ

Эф = 433438,14 – 0.16108658,5 = 433438.41-17385,35=416052,7

Ен = 0,16

Коэффициент абсолютной экономической эффективности

КЭ=ΔПКВ

Кэ = 433438.41118658.5 = 3,65

Результаты вычислений заносим в таблицу Е

Показатели экономической эффективности автоматизации

Таблица Е

| Наименование показателей | Обозн. | # Величина |
| --- | --- | --- |
| 1. Капитальные затраты на реконструкцию, руб. | Кавт | 118658,5 |
| 2. Снижение себестоимости продукции: а) абсолютное, руб. | Сабс | 0,4177 |
| б) относительное, % | С% | 0,729 |
| 3. Дополнительная прибыль, руб. | П | 433438,14 |
| 4. Срок окупаемости затрат, год. | Ток | 0,2737 |
| 5. коэффициент абсолютной экономической эффективности, доли ед. | Кэ | 3,65 |
| 6. годовой экономический эффект, руб | Эф | 416052 |

# Заключение

В данной курсовой работе рассчитана эффективность автоматизации котельного агрегата марки ТП-15. Расчеты показали что капитальные затраты на автоматизацию составили 118658,50 руб. себестоимость 1 Гкал. пара снизилась на 0,4177 руб., затраты на зарплаты снизились на 20919,45 руб., затраты на автоматизацию окупятся за 0,2737 года (3,28 мес.) и будет получен годовой экономический эффект в сумме 416052 руб.

# Литература

- В. В. Шувалов автоматизация процессов в химической промышленности. -М.: Химия. 1991.-480 с.

- Каталог цен на приборы и средства автоматизации.

- Автоматизация производственных процессов в химической промышленности. Уч. для техникумов. 2-е изд., доп. и переработ. - М.: Химия. 1985 - 352с.