# ВЫВОДЫ

- Химический состав осадков сточных вод не стабилен. ОСВ очистных сооружений г.Курска содержит широкий набор макро- и микроэлементов, включая тяжелые металлы. Содержание общего азота в них колеблется в пределах 1,0 – 1,34%, фосфора – 0,21-0,23% и калия – 0,32-0,36%. В ОСВ обнаруживается особо контролируемые ионы металлов: свинца, хрома, кадмия, ртути и другие.

По своему химическому составу ОСВ г.Курска вполне пригоден в качестве местного органо-минерального удобрения.

- Осадки сточных вод обладают высокой удобрительной ценностью. Определено, что в условиях вегетационного опыта на темно-серой лесной почве значительно увеличивается  урожайность сельскохозяйственных культур.  Прибавка урожая озимой пшеницы составила 27,0-32,6 ц/га, кукурузы 60-185 ц/га.

- Осадки сточных вод способствуют повышению концентрации ионов Cl-, SO42-, Ca2+. Эти изменения как в качественном, так и в количественном отношении (увеличивается масса сухого остатка водной вытяжки) близки к эффекту при внесении навоза.

- Осадки сточных вод положительно влияют на физические свойства почвы, в том числе на влагоемкость. Существенно возрастает в почве количество общего азота.

- Осадки сточных вод повышают кустистость, количество и крупность зерен злаковых культур, другие показатели структурного анализа растений.

- Нормированное внесение ОСВ в почву не повышает в растениях уровень концентрации ионов тяжелых металлов выше ПДК, их содержание находится в пределах норм, предусмотренных для сельскохозяйственных культур в животноводстве.

- Под влиянием ОСВ не снижается качество зерна озимой пшеницы. Повышается количество сырой клейковины на 11,1 – 13,6%.

- Наибольший биоэнергетический и экономический эффект от внесения ОСВ обеспечивается при возделывании пропашных культур (кукуруза и др). Высокое количество биоэнергии получено при использовании ОСВ совместно с известью и минеральными удобрениями.

- Научно обоснованный возврат органического вещества, других элементов питания, содержащихся в осадках сточных вод, в биологический круговорот способствует повышению плодородия почв, урожайности сельскохозяйственных культур и оздоровлению окружающей природной среды.

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ

- Осадки сточных вод г.Курска следует использовать в качестве органо-минерального удобрения в дозах от 20 до 40 т/га при влажности 50%.

Дозы ОСВ устанавливаются дифференцированно, в зависимости от типа почв, степени их окультуренности и обеспечения элементами питания возделываемых сельскохозяйственных культур, с учетом в каждом конкретном случае содержания тяжелых металлов в почве и в используемых осадках сточных вод с тем, чтобы количество особо контролируемых элементов не превышало ПДК как в почве, так и в выращиваемых растениях.

- Внесение осуществлять не чаще одного раза в 5 лет под основную обработку почвы или под зяблевую вспашку, преимущественно под зерновые, технические и кормовые культуры (кукурузу и др).