Лабораторная работа № 6.

Определение потерь напряжения и мощности в проводах линии и электропередачи.

Цель:

1. Выяснить какое влияние оказывает нагрузка линии и сопротивление её проводов на напряжение приемника.

2. Определить мощность потерь в проводах и КПД линии электропередачи.

Теоретическое обоснование:

Каждый приёмник электрической энергии рассчитан на определённое номинальное напряжение. Так как приёмники могут находиться на значительных расстояниях от питающих их электростанций, то потери напряжения в проводах имеют важное значение. Допустимые потери напряжения в проводах для различных установок не одинаковы, но не превышают 4-6% номинального напряжения.

На рис. приведена схема электрической цепи, состоящая из источника электрической энергии, приёмника и длинных соединительных проводов. При прохождении по цепи электрического тока I показания вольтметра U1, включённого в начале линий, больше показаний вольтметра U2, включённого в конце линий.

Уменьшение напряжения в линии по мере удаления от источника вызвано потерями напряжения в проводах линии ΔUi=U1-U2 и численно равно падению напряжения. Согласно закону Ома, падение напряжения в проводах линии равно произведению тока в ней на сопротивление проводов: ΔUii=I*R тогда ΔUi=U1-U2=ΔUii=2IρlS - сопротивление проводов линии.

Мощность потерь в линии можно определить двумя способами:

ΔPi=ΔUi*I=(U1-U2)*I или ΔPii=I*R

Уменьшить потери напряжения и потери мощности в линии электропередачи можно уменьшая силу тока в  проводах либо увеличивая сечение  проводов с целью уменьшения их сопротивления. Силу тока в проводах можно уменьшить увеличивая напряжение в начале линии.

КПД линии электропередачи определяется отношением мощности, отдаваемой электроприёмнику, к мощности, поступающей в линию, или отношением напряжения в конце линии к напряжению в её начале:

η=P2P2=U2U1

Схема передачи электрической энергии:

Приборы и оборудование:

Два вольтметра и амперметр электромагнитной системы, ламповый реостат, двухполюсный автоматический выключатель, соединительного провода.

Порядок выполнения работы:

Ознакомиться с приборами и оборудованием, предназначенными для выполнения лабораторной работы, записать их технические характеристики.

Подать в цепь напряжение. Изменяя нагрузку с помощью лампового реостата, при трёх её значениях записать показания приборов в таблице.

Вычислить потери двумя способами:

1. Как разность напряжений в конце и начале линий.

2. Как произведение силы тока на сопротивление проводов.

Определить мощность потерь в линии и КПД. Результаты вычислений занести в таблицу.

Таблица изменения числа потребителей:

Изменяем напряжение в начале и конце линий.

| Данные наблюдений |  |  |  | # Результаты вычислений |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Лампы, Вт | U1 | U2 | I | ΔU | Pвх | Рвых | ΔР | η% |
| 40 | 150 | 149 | 0,13 | 1 | 19,5 | 19,4 | 0,1 | 99,3 |
| 60 | 148 | 146 | 0,2 | 2 | 29,6 | 29,2 | 0,4 | 98,6 |
| 100 | 150 | 148 | 0,3 | 2 | 45 | 44,4 | 0,6 | 98,7 |

ΔU=U1−U2=150−149=1B; ΔP=ΔUI=1∗0,13=0,13;  η=U2U1=149150=0,993∗100=99,3%;  P1=U1I=150∗0,13=19,5;  P2=U2I=149∗0,13=19,4;

ΔU=148−146=2B; ΔP=2∗0,2=0,4;  η=146148=0,986∗100=98,6%;  P1=148∗0,2=29,6;  P2=146∗0,2=29,2;

ΔU=150−148=2B; ΔP=2∗0,3=0,6;  η=148150=0,987∗100=98,7%;  P1=150∗0,3=45;  P2=148∗0,3=44,4;

Вывод:

На основе проведённого опыта выяснили, что факторами, влияющими на потери в линиях являются: протяжённость линий; сечение проводника; состав материала и количество потребителей. Чем больше потребителей, тем меньше КПД. . Уменьшить потери напряжения и потери мощности в линии электропередачи можно уменьшая силу тока в проводах либо увеличивая сечение проводов с целью уменьшения их сопротивления.

Ответы на контрольные вопросы:

- Разность напряжений в начале и конце линий равна падению напряжения в проводах и называется потерей напряжения.

- U=IR

- Сопротивление проводов зависит от материала из которого они изготовлены, площади поперечного сечения и длины этих проводов.

- КПД линии определяется отношением мощности, отдаваемой электроприемнику, к мощности, поступающей в линию, или отношением напряжения в конце линии к напряжению в ее начале.

5.  Чем выше рабочее напряжение, тем ниже сила тока, а следовательно меньше потерь.