Федеральное агентство Российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству

Ижевский Монтажный Техникум

Специальность: 2902-01

Предмет: Архитектура зданий

Контрольная работа по теме:

«двухэтажный жилой дом»

Разработал проект:

Студент группы СЗС-24

Кораблев Д.И.

Руководитель проекта:

Гейко Л.Д.

2005

Введение

В настоящее время наряду с ведением новых технологий по монолитному строительству и укрупненной сборке ведется строительство с использованием мелких штучных материалов. Обусловлено это тем, что развивается строительство не только высотных, но и малоэтажных зданий, а так же тем, что конечные конструкции обладают рядом положительных качеств: прочностью, долговечностью, стойкостью к агрессивным средам и атмосферным осадкам, возможностью возводить здания практически любой формы и конструкции.

В последние годы сделаны определенные шаги по реконструкции и перепрофилированию существующих и созданию новых строительных материалов и изделий, отвечающих современным требованиям по качеству и конкурентоспособности на строительном рынке.

В данной контрольной работе разработан двухэтажный жилой дом, на восемь семей. Здание выполнено из кирпича. В соответствии с функциональным назначением в помещении обеспечивается надлежащая освещенность, температура и влажность внутреннего воздуха, звукоизоляция помещения.

По техническим требованиям в помещении обеспечена вентиляция, отопление, водо- и газоснабжение, канализация, теле- и радиофикация. Выполнена отделка помещения для благоустройства здания.

1. Архитектурно-конструктивная часть

1.1 Объемно-планировочное решение

Жилой дом имеет в плане квадратную форму и габаритные размеры по координационным осям "1-2" – 10,8 метра, по осям "А-В" – 10,8 метров. Конструктивная схема здания – бескаркасная с несущими поперечными стенами. Количество этажей – 2. Высота этажа – 2,8 метра. Крыша – совмещенная с наружным неорганизованным водоотводом. Пожарная лестница расположена с восточной стороны здания.

1.2 Конструктивное решение

Фундаменты в здании приняты ленточные. Они состоят из железобетонных фундаментных подушек под наружные стены (рисунок 1.1) и внутренние стены (рисунок 1.2), принятых по серии 1.112-5, и бетонных фундаментных блоков под наружные и внутренние стены (рисунок 1.3), принятых по ГОСТ 13579-78. Их марки указаны в таблице 1.1

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2

Рисунок 1.3

Таблица 1.1

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход стали, кг | Масса элементакг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## ФЛ 10.24-4 | ### В 10 | 0,61 | 10,62 | 1,52 |
| ## ФЛ 12.24-4 | ### В 10 | 0,70 | 19,80 | 1,76 |
| ФЛ 10.12-4 | В 10 | 0,36 | 5,28 | 0,75 |
| ФБС 24.5.6-Т | #### В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 9.5.6-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 12.5.6-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 24.5.3-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 9.5.3-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 24.4.6-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 9.4.6-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 12.4.6-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 24.4.3-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 9.4.3-Т | В 7.5 |  |  |  |
| ФБС 12.4.3-Т | В 7.5 |  |  |  |

Плиты перекрытия и покрытия приняты многопустотные с круглыми пустотами (рисунок 1.4) по серии 1.141-1. Их марки указаны в таблице 1.2.

Рисунок 1.4

Таблица 1.2

| Марка Элемен. | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход стали, кг | Масса элемента,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК60.18 | В15 | 1,27 | 59,88 | 3030 |
| ПК60.12 | В15 | 0,84 | 41,80 | 2100 |
| ПК60.10 | В15 | 0,69 | 34,72 | 1730 |

Стены наружные толщиной 510 мм выполнены из обыкновенного глиняного кирпича. Стены внутренние толщиной 380мм выполнены из обыкновенного глиняного кирпича.

Перегородки в здании выполнены из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 120 мм.

Лестницы:

а) Деревянная внутри здания.

б) Металлическая пожарная с восточной стороны.

Козырьки приняты по серии 1.238-1-1 (рисунок 1.5). Их марка указана в таблице 1.3.

Рисунок 1.5

Таблица 1.3

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход стали, кг | Масса Элемента,кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КВ 22 | В15 | 0,420 | 32,63 | 1050 |

Парапетные плиты приняты по серии 1.238-1-1 (рисунок 1.6). Их марка указана в таблице 1.4.

Рисунок 1.6

Таблица 1.4

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход стали, кг | Масса элемента кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АП13.5 | В15 | 0,037 | 0,60 | 90 |

Карнизные плиты приняты по серии ИИ03-02 (рисунок 1.7). Их марки указаны в таблице 1.5.

Рисунок 1.7

Рисунок 1.8

Таблица 1.5

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход стали, кг | Масса элемента кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КР12-9 | В15 | 0,086 | 6,44 | 220 |
| КР24-9 | В15 | 0,172 | 10,70 | 430 |

Наружные двери приняты полуторопольные по ГОСТ 24698-86. Их марки ДН 21-10 (рисунок 1.8). Внутренние двери приняты по ГОСТ 6629-86. Их марки ДГ 21-9; ДГ 21-7 (рисунок 1.8).

Рисунок 1.9

Окна приняты с тройным остеклением по ГОСТ 16289-86. Их марки ОРС 15-15 (рисунок 1.9).

Рисунок 1.10

Таблица 1.6 - Спецификация сборных железобетонных элементов

| Поз. | Обозначение | Наименование | Кол шт. | Массаед.кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фундаменты |  |  |  |  |  |
| 1 | Серия 1.112-5 | ## ФЛ 10.24-4 | 16 | 1400 |  |
| 2 | –––––//–––––//––––– | ## ФЛ 12.24-4 | 5 | 1760 |  |
| 3 | –––––//–––––//––––– | ФЛ 10.12-4 | 2 | 750 |  |
| 4 | ГОСТ 13579-78 | ФБС 24.5.6-Т | 26 |  |  |
| 5 | –––––//–––––//––––– | ФБС 9.5.6-Т | 20 |  |  |
| 6 | –––––//–––––//––––– | ФБС 12.5.6-Т | 4 |  |  |
| 7 | –––––//–––––//––––– | ФБС 24.5.3-Т | 14 |  |  |
| 8 | –––––//–––––//––––– | ФБС 9.5.3-Т | 8 |  |  |
| 9 | –––––//–––––//––––– | ФБС 24.4.6-Т | 7 |  |  |
| 10 | –––––//–––––//––––– | ФБС 9.4.6-Т | 4 |  |  |
| 11 | –––––//–––––//––––– | ФБС 12.4.6-Т | 1 |  |  |
| 12 | –––––//–––––//––––– | ФБС 24.4.3-Т | 3 |  |  |
| 13 | –––––//–––––//––––– | ФБС 9.4.3-Т | 2 |  |  |
| 14 | –––––//–––––//––––– | ФБС 12.4.3-Т | 1 |  |  |
| Плиты перекрытий |  |  |  |  |  |
| 15 | Серия 1.14 1-1 | ПК 60.18-3AIVT | 8 | 3180 |  |
| 16 | –––––//–––––//––––– | ПК 60.12-3AIVT | 2 | 2100 |  |
| 17 | –––––//–––––//––––– | ПК 60.10-3AIVT | 4 | 1730 |  |
| Козырьки входов |  |  |  |  |  |
|  | Серия 1.238-1-1 | КВ 22 | 1 | 1050 |  |
| Плиты парапетные |  |  |  |  |  |
|  | Серия 1.238-1-1 | АП 13.5 | 18 | 90 |  |
| Плиты карнизные |  |  |  |  |  |
|  | Серия ИИ 03-02 | КР 12-9 | 2 | 220 |  |
|  | –––––//–––––//––––– | КР24-9 | 8 | 430 |  |

1.3 Наружная и внутренняя отделка здания

Для придания декоративности стеновой поверхности фасада здания лицевые швы расшивают, уплотняют раствор специальным инструментом – расшивкой, придавая швам форму валика дугой.

Окна и двери здания окрашиваются водоотталкивающей эмалью.

Ведомость отделки помещений, площадь, м2

| Наименование или номер помещения | Вид отделки интерьера |  |  |  |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потолок | Площадьм2 | Стены | Площадь м2 | Высота, мм |  |
| Жилая комната | Заделка рустов, шпаклевание, грунтование, побелка | 181,2 | Штукатурка улучшенная, грунтование, шпаклевание, оклейка обоями | 374,98 | 2,8 | На всю высоту |
| Кухня | Заделка рустов, шпаклевание, шлифование, побелка | 22,04 | Штукатурка улучшенная, грунтование, шпаклевание, оклейка обоями | 66,75 | 2,8 | На всю высоту |
| Санузел | Заделка рустов, шпаклевание шлифование, окраска, водоэмульс. составом | 7,02 | Штукатурка улучшенная, грунтование, шпаклевание, окраска водоэмульс. составом | 51,91 | 2,8 | На всю высоту |

Экспликация полов

| Наименов. помещения | Тип пола | Схема пола | Данные элементы пола (наимено вание, толщина основания), мм | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые Комнаты, Столовая, Коридор | 1 |  | Паркет штучный на мастике-20 Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 20 Подстилающий слой из бетона В7,5 - 80 Слой щебня с пропиткой битумом - 30 Уплотненный грунт | 187,49 |
|  | 2 |  | Паркет штучный на мастике-20 Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 - 50 Звукоизоляционный слой (Минераловатные плиты) - 30 Плита перекрытия - 220 | 187,49 |
| Сан.тех узлы | 3 |  | Керамическая плитка - 15 Цементный раствор - 60 Гидроизоляция - 15 Подстилающий слой из бетона В7,5 - 80 Слой щебня с пропиткой битумом - 30 Уплотненный грунт | 25,955 |
| Кухня | 5 |  | Линолиум-5 Мастика клеящая-2 Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 -20 Подстилающий слой из бетона В7,5-80 Слой щебня с пропиткой битумом-45 Уплотненный грунт | 33,375 |
|  | 6 |  | Линолиум-5 Мастика клеящая-2 Стяжка из цементно-песчаного раствора М150 -65 Звукоизоляционный слой (Минераловатные плиты) -30 Плита перекрытия | 33,375 |

Заключение

Целью контрольной работы является применение теоретических знаний подробное изучение конструктивных элементов гражданских зданий. Получение практических навыков в черчении, при подборе конструкций и, в последующем, применение их на практике и в будущей профессии.

Задачей контрольной работы была самостоятельная работа по выполнению гражданского здания, при подборе конструкций, при вычерчивании.

Данная контрольная работа может служить основой для выполнения последующих проектов по другим предметам.

Список литературы

1. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

2. ГОСТ 16289-86 Окна и двери общественных зданий".

3. ГОСТ 24698-81 Наружные двери жилых и общественных зданий".

4. ГОСТ 6629-74 Внутренние двери жилых и общественных зданий".

5. П.А. Буга "Гражданские, общественные, сельскохозяйственные здания". М: Высшая школа.