СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1.Общая характеристика агрофирмы «Сосновоборская»

ГЛАВА 2. Органические удобрения

2.1 Хранение навоза

ГЛАВА 3.Общая характеристика загрязняющих веществ предприятия

3.1 Водопотребление и водоотведение

3.2 Перечень отходов производства, объемы и места их складирования

ГЛАВА 4. Плата за выбросы. Общая плата

4.1 Плата за выбросы (сбросы), размещение отходов З.В. в О.С

4.2 Плата за размещение т.о. з.в. в о.с. по классам опасности

ГЛАВА 5. Источники техногенного загрязнения на предприятии

ГЛАВА 6. Природоохранная деятельность предприятия

ГЛАВА 7.Условие труда и безопасность жизнедеятельности на предприятии

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ВВЕДЕНИЕ

В ходе развития аграрной промышленности, предприятий сельского хозяйства, а так же животноводческих комплексов увеличивается и количество выплат за внесение загрязняющих веществ в окружающую среду.

В своей работе мы хотели выявить количество затрат средств и выплат среднего животноводческого комплекса на примере агрофирмы «Сосновоборская».

В работе были поставлены следующие задачи:

Расчет количества выплат за выбросы из автотранспорта предприятия. Расчет объемов выбросов и утилизации твердых отходов предприятия. Затраты на утилизацию и обезвреживание.

Расчет выплат за сбросы в водные объекты сточных вод с предприятия.

Выявление основного источника загрязнения по количеству выбросов (за год), классу опасности, по степени очистки и т. д.

Выявление максимальных выплат за выбросы в окружающую среду.

Актуальностью этой темы является прогрессирующее развитие аграрного производства нашего региона и, следовательно, степени загрязнения окружающей среды от этой отрасли. Данный объект находится в близи крупных поселении. Это приводит к более жестким требованиям соблюдения правил. Необходимо выявить, не приносит ли вреда населению деятельность предприятия. Агрофирма «Сосновоборская» является одним из крупнейших аграрных предприятий по производству и поставки мяса, следовательно, на предприятии необходим более жесткий контроль.

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АГРОФИРМЫ «СОСНОВОБОРСКАЯ»

Совхоз «Сосновоборский» начал функционировать в 1972 году. Его проектная мощность составляло 6340 тонн свинины (в живом весе) в год. Стояла задача обеспечить продукцией строителей Автограда и сырьём-Набережночелнинский мясокомбинат. В настоящее время предприятие реализует ежемесячно 7 тысяч голов, общая численность поголовья-66 тысяч.

Адрес предприятия (почтовый): 423522,РТ Тукаевский район. Совхоз «Сосновоборский» расположен между двух поселений пос. «Татарстан» и пос. «Сосновый Бор», юго-восточнее пос. «Сосновый Бор», на расстоянии 1,5 км от жилых массивов. Санитарно-защитная зона (СЗЗ) составляет 1000 м по СанПиН 2.2.1/2.1.2.984-00.

Превалирующее направление розы ветров юго-западное. Общее количество источников выбросов вредных веществ в атмосферу-87.

Использование земельных ресурсов составляет всего 39,846 га. Из них большая часть отведена под газоны и озеленения-30,95(77,76 %),основного производства-7,4826(18,77%),вспомогательного производства-0,08 га, административно-бытового назначения-0,0658 га. В том числе 1,2676(3,18%).

Нарушенных земель на территории предприятия не имеется.

Следовательно, рекультивация нарушенных земель и снятие нарушенного слоя почв не проводится. Расход энергоресурсов предприятия составляет от централизованных источников: 16834 тыс. кВатт. в год - электроэнергии (производитель: Нижнекамские сети). Тепловая -10405 Гкал (производитель: котельная).

Собственные источники расходуют газ в количестве 3700 м3 в год.

Плановые затраты на природоохранные мероприятия по направлениям

использования в 2001 году составляли:

1.	На строительство и реконструкцию сооружений по очистке-50 тыс. рублей.

2.	На реконструкцию системы оборотного водоснабжения и рекультивацию земель затрат не планировалось.

3.	На строительство и реконструкцию сетей водопровода и канализации- 20 тыс. рублей.

4.	На ремонт газопылеулавливающих установок- 5 тыс. рублей.

5.	На создание санитарно-защитной зоны (СЗЗ)-4 тыс. рублей.

6.	Утилизация промышленных отходов- 18 тыс. рублей.

7.	Прочие организационные мероприятия- 160 тыс. рублей.

Одним из минусов предприятия является отсутствие финансирования в области совершенствования технологических процессов по очистке.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЧЕСКИЕ УДОБРЕНИЯ

Главная проблема свиноводства — отходы жизнедеятельности этих животных. Ест свинья много, и этих самых отходов производит тоже немало: 5—8 кг в сутки, то есть 2—3 тонны в год. На современных свиноводческих фабриках содержатся сотни тысяч животных. Известно, что свиной навоз очень агрессивен по отношению к окружающей среде. Перед тем, как вывезти его на поля (в ограниченном количестве!), навоз необходимо длительное время выдерживать, чтобы обезвредить присутствующих в нем патогенных микробов, яйца гельминтов и семена сорняков. Но это обычный навоз. Отходы индустриальных свиноферм в качестве удобрений использовать нельзя — в них содержится до 400 опасных субстанций, включая тяжелые металлы, антибиотики, гормоны, пестициды, а также гребенчатых червей, болезнетворные вирусы и микробы (возбудителей свиной чумы, сальмонеллы, афтозной лихорадки или же ящура). Остатки антибиотиков в смертельном месиве вызывают развитие особых организмов, устойчивых к антибиотикам, которыми лечат людей. Отдельная проблема — это «микроб из ада» — микроорганизм Pfisteria piscicida. Попадая из навозных отстойников в реки, он становится причиной гибели миллиардов рыб ежегодно. Этот микроорганизм представляет опасность и для людей — заразившимся грозят болезни легких и мозга.

Значение его для удобрения сельскохозяйственных культур огромно. Советская агрохимия в оценке навоза стоит на точке зрения Д. Н. Прянишникова, в трудах которого отчетливо выражена мысль о необходимости рационального сочетания навоза и минеральных удобрений: «Как бы ни было велико производство минеральных удобрений в стране, навоз никогда не потеряет своего значения, как одно из главнейших удобрений в сельском хозяйстве». В навозе находятся все жизненно важные элементы питания растений, в том числе микроэлементы, поскольку он образуется из растительных остатков, в которых все эти элементы в том или ином количестве содержатся. На этом основании навоз принято считать полным удобрением.

Вносимый в почву навоз является источником органического вещества; при систематическом использовании он увеличивает содержание гумуса в почве, улучшает ее физико-химические свойства: буферность, емкость поглощения.

Навоз — постоянный источник микроорганизмов, минерализущих органическое вещество, увеличивающих содержание подвижных форм азота; в 1 г хорошо перепревшего навоза находится около 90 млрд. микробов. Микроорганизмы навоза активизируют минерализующих органические процессы в других органических удобрениях, если они смешиваются (компостируются) с навозом.

Многочисленные опыты говорят о том, что навоз оказывает действие в течение ряда лет. При внесении его в первом поле севооборота он, как правило, повышает урожай всех последующих культур до конца 5—8-летней ротации. Считается, что от внесения навоза первая культура дает 50% суммарной прибавки, вторая—20—30%. На легких почвах в первые годы действие навоза проявляется сильнее, но быстро затухает.

Навоз представляет собой смесь твердых и жидких экскрементов животных с подстилкой. Состав его зависит от вида животных,качества кормов, качества и количества подстилочных материалов, а также от способа хранения.

Принято считать, что в навозе (экскременты животных+подстилка) содержится в среднем 0,5% N; 0,6% К2О и 0,5% СаО. _что на 1 т навоза составляет 5 кг N, 2,5 кг Р2О5, 6 кг К2О и 5 кг СаО. В составе навоза большинство из необходимых для питания растений микроэлементов, в частности (в г на 1 т навоза): В 3—5, Мn 30—50, Сu 3—4, Zn 15—25, Mb 0,3—0,5. Однако указанное количество пита-

тельных веществ нельзя считать постоянным. Оно зависит от соотношения кала, мочи и подстилки, а также от качества хранения навоза. Очень часто именно из-за плохого хранения содержание азота в навозе снижается до 0,4%.

Выход навоза зависит от вида животных, их живой массы, уровня кормления, количества и качества подстилки и от способа хранения навоза, а также от продолжительности стойлового периода. Среднее количество навоза, которое может быть накоплено за один год на одно животное, составляет (в т):

Более точно выход навоза в хозяйстве подсчитывают по количеству подстилки и кормов. Расчет ведут по формуле:

Н = (К/2 + П) х 4

где Н—количество навоза; П—количество подстилки; К—сухое вещество корма (все в т). Последнее делят пополам, принимая во внимание, что половина корма усваивается животными, а половина идет в навоз; коэффициент 4 вводят потому, что масса сырого навоза в 4 раза превышает массу сухого вещества, содержащегося в нем.

Пользуются также упрощенной, но достаточно точной формулой В. Н. Варгина (Пермский СХИ):

Н=КП х 1,7,

где Н—количество навоза; КП—количество воздушно-сухого вещества в кормах и подстилке; 1,7—постоянный коэффициент.

Сухие корма (зерно, сено, солома) берут по их массе в натуре. Массу сочных кормов умножают на коэффициенты: картофеля на 0,3, силоса на 0,23, зеленой травы на 0,23, корнеплодов на 0,12.

В зависимости от степени разложения изменяется и масса навоза. Так, масса 1 м куб свежего навоза 300—400 кг, уплотненного 700, полуразложившегося 800, а влажного разложившегося 900 кг.

2.1 Хранение навоза

Хранение навоза — задача сложная. Во время хранения надо максимально сберечь и органическое вещество навоза, предотвратив улетучивание в воздух азота и углекислоты и вымывание в почву азота, калия и отчасти фосфора. Биологические процессы в навозе в период хранения регулируют так, чтобы не произошло полной минерализации органического вещества. При разогревании навоза до 70—90°С теряют всхожесть семена сорняков, попавшие в него вместе с соломой и с кормами для животных.

Наиболее правильное хранение навоза достигается в навозохранилищах, устраиваемых в виде неглубоких котлованов, навозных площадок с водоупорной, преимущественно бетонированной, поверхностью. Навоз укладывают плотно, правильными штабелями и в них выдерживают его в течение 3—4 месяцев, а затем 2—3 раза в год (осенью, весной, летом) вывозят на поле.

Типовое навозохранилище, рассчитанное на хранение 300 т навоза, полученного от 100 голов скота за 2,5—3 месяца, имеет дно 9 м шириной и 21 м длиной; штабель навоза укладывают высотой 1,5—2 м.

В хозяйстве могут быть и другие рациональные приемы хранения навоза. Например, складывают его на площадках вблизи удобряемых полей или на осушенных торфяниках, где приготовляется навозно-торфяной компост.

В процессе разложения навоза различают последовательно четыре его стадии: 1) свежий, слаборазложившийся; 2) полуперепревший навоз, теряет— 25% первоначальной массы: 3) перепревший, когда подстилка разложилась и трудно отделима этой стадии он теряет 50% своей массы 4) перегной — рыхлая землистая масса. Для удобрения целесообразнее использовать навоз второй или третьей стадии хранения.

Вывозить навоз непосредственно со скотного двора на поле и использовать в качестве удобрения нежелательно. Такой навоз служит источником засорения полей семенами сорняков и в связи с биологическим поглощением азота может не дать прибавки урожая.

Потери питательных веществ значительно возрастают, если разбросанный на поле навоз тут же не запахивают. В этом случае он высыхает, а аммиак улетучивается. Нельзя надолго оставлять навоз и в малых кучах, так как под влиянием высокой температуры и ветра он теряет аммиак; при дождливой погоде азотистые вещества из него вымываются в почву. Навоз в полевых севооборотах в первую очередь получают озимые или пропашные культуры; там, где озимые сеют по чистому пару, навоз вносят на паровое поле. Если озимые идут после занятого пара, то целесообразнее вносить навоз с осени под яровые парозанимающие культуры; навоз применяют и под яровую пшеницу, которую высевают по чистому пару. Из пропашных культур наиболее высоко оплачивают навоз картофель, сахарная свекла, кукуруза. Специализированные овощеводческие колхозы и совхозы много навоза применяют под овощные растения.

Бесподстилочный навоз. Создание крупных животноводческих комплексов вызвало необходимость коренного пересмотра принятых ранее классических методов накопления, хранения и использования навоза. В промышленном животноводстве предусматривается полная механизация и автоматизация работ всего производственного цикла, в том числе и наиболее трудоемкого процесса — удаления навоза. Это возможно при технологии бесподстилочного содержания животных и получении жидкого и полужидкого навоза. Система использования такого навоза предусматривается при создании каждого комплекса с учетом природных условий (продолжительности безморозного периода, типа почвы, рельефа местности, близости водоемов и возможности возделывания кормовых культур).

Четкая организация работ по удалению, хранению и внесению бесподстилочного навоза не только способствует получению ценного высокоэффективного удобрения, но и определяет успешное функционирование всего промышленного комплекса.

Общий выход смеси экскрементов при обычной влажности (90%) определяют по формуле:

Г = С (1- К) х 10,

где Г—годовой выход экскрементов (в т); С—сухое вещество корма (в т);

К—средний коэффициент переваримости кормов.

Жидкий навоз необходимо подвергать обеззараживанию, его нельзя использовать для некорневых подкормок овощных культур. Содержание основных питательных элементов в бесподстилочном и обычном навозе существенно не различается. В равных дозах прямое действие на удобряемую культуру жидкого навоза обычно выше, а в последействии слабее, чем подстилочного навоза.

Для удаления навоза наибольшее распространение получила самотечная система. При этом хранение осуществляется путем сочетания прифермских и полевых навозохранилищ, объемы которых зависят не только от размеров комплекса, но и от способа удаления навоза, путей его дальнейшего использования и времени хранения. Имеется несколько схем использования жидкого навоза.

1. Прифермское навозохранилище — цистерна — полевое навозохранилище — цистерна — разбрасыватель — поле.

2. Прифермское навозохранилище—трубопроводная сеть—дождевальная установка — поле.

3. Прифермское навозохранилище—трубопровод—полевое навозохранилище — цистерна — разбрасыватель — поле.

На лугах и пастбищах максимальная ежегодная доза неразбавленного жидкого навоза на 1 га не должна превышать 60— 80 т, под зерновые — 25—35, картофель — 40—60, кукурузу на силос — 60—80 т.

Навозная жижа. Это удобрение представляет собой жидкие выделения животных, разбавленные водой, применяемой на скотных дворах, атмосферными осадками. За стойловый период от каждой головы крупного рогатого скота можно собрать примерно 2 т жижи. В среднем в ней содержится около 0,1—0,4% азота и 0,3—0,6% калия. При плохом хранении и сильном разбавлении количество азота и калия уменьшается.

Навозная жижа — ценное азотно-калийное удобрение. Вся навозная жижа, не поглощаемая подстилкой, должна улавливаться в жижесборники и по мере накопления расходоваться на удобрение, или для поливки навоза или торфа в хранилищах, или для приготовления компостов. При удобрении навозной жижей лугов, овощных и технических культур ее разбавляют в 2—3 раза и вносят автожижеразбрасывателями (АНЖ-2) и другими приспособлениями и тотчас заделывают.

ГЛАВА 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Основная масса загрязняющих веществ от предприятия являются органического происхождения. Общее число вредных веществ образующееся на предприятии: твердые-45,288 тонн в год, газообразные и жидкие-274,896 тонн в год.

Рис. 1. Общее количество вредных веществ выбрасываемых в окружающую среду: 1- твердые; 2 - газообразные и жидкие.

Платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов, использование природных ресурсов:

За выбросы в атмосферу – 116,072 тыс. рублей.(в пределах установленных лимитов). Это составляет 90% от всей суммы.

За сбросы ливнестоков и за водопользование платежи отсутствуют, так как предприятие сточных вод не образует.

За размещение (захоронение) отходов – 13,663 тыс. рублей (10%).

Таблица 1. Характеристика выбросов вредных веществ в атмосферу

| Наименование вредного в-ва | Количество вредных веществ отходящих от всех источников выделения, т/г | Выбрасывается без очистки, всего | Всего выброшено в атмосферу | Установленный ПДВ, г/с | Разрешенный выброс (лимит выброса) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диоксид азота | 11,0285 | 11,0285 | 11,0285 | 1,682 | 11,0285 |
| Оксид углерода | 39,5856 | 39,5856 | 39,5856 | 5,9221 | 39,5856 |
| Толуол | 0,7628 | 0,7628 | 0,7628 | 0,2377 | 0,7628 |
| Смесь углеводородов | 0,6249 | 0,6249 | 0,6249 | 8,4528 | 0,6249 |
| Метилмеркаптан | 2,96 | 2,96 | 2,96 | 0,0954 | 2,96 |
| Серы диоксид | 0,555 | 0,555 | 0,555 | 0,426 | 0,555 |
| Сероводород | 22,962 | 22,962 | 22,962 | 1,06 | 22,962 |
| Аммиак | 195,093 | 195,093 | 195,093 | 8,4161 | 195,093 |
| Пыль | 54,55 | 54,55 | 54,55 | 1,53 | 54,55 |
| Свинец и его соединения | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 1,3*10-6 | 0,05 |
| Взвешенные вещества | 2,5561 | 0,0891 | 0,4591 | 0,043 | 0,4591 |
| всего | 332,78 | 317,24 | 320,18 | 34,0112 | 320,18 |

Преобладают такие как диоксид азота-11,0285 тонн в год, оксид углерода-39,5856 тонн в год, сероводород-22,962 тонн в год, аммиак-195,093 тонн в год, и различные виды пыли(меховая ,абразивная и механическая, резины, зерновая, древесная) - 55 тонн в год. Эти вещества имеют выход от всех источников выделения, выбрасываются без предварительной очистки.

Аммиак(NH3) - низкокипящая жидкость. При острых отравлениях аммиаком появляется насморк, першение и боль в горле, слюнотечение, охриплость голоса, гиперемия слизистых оболочек верхних дыхательных путей и глаз.

В природной воде аммиак образуется при разложении азотсодержащих органических веществ. Хорошо растворим в воде с образованием гидроксида аммония. Поступление в среду ионов аммония связано главным образом с процессами биохимической деградации белковых веществ, дезаминирования аминокислот, разложения мочевины под действием уреазы. Одним из основных источников поступления ионов аммония в водные объекты являются животноводческие фермы.

Оксид углерода (СО). Очень токсичен, так же является кровенным ядом. При отравлении в зависимости от дозы наблюдается сонливость, головная боль, головокружение, рвота и т. д.

Оксид углерода попадает в атмосферу вместе с дымовыми газами, что обусловлено не полным сгоранием топлива. Мощным источником является ДВС.

Диоксид азота(NO2). Основными источниками, дающими более 60% выбросов оксидов азота в атмосферу, являются предприятия энергетики и автомобильный транспорт. Вторым источником поступления диоксида азота в атмосферу являются химические реакции. Оксид азота, который также непосредственно выбрасывается автотранспортом, под воздействием кислорода с течением времени преобразуется в диоксид азота.

Бурый газ, запах резкий, удушливый, ядовит, t°пл.= -11,2°C, t°кип.= 21°С. Оксиды азота относятся к наиболее важным среди загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу с антропогенными выбросами от промышленности и автотранспорта. Образуются, в основном, в процессе сжигания органического топлива в виде оксидов азота, которые трансформируются в диоксид азота. Обычно одновременно рассматриваются концентрации оксида азота (NO) и диоксид азота (NO2) в атмосфере.

Метилмеркаптан является продуктом метаболизма живых клеток. Он также поступает со стоками предприятий целлюлозной промышленности (0,05- 0,08 мг/дм3).

В водном растворе метилмеркаптан является слабой кислотой и частично диссоциирует (степень диссоциации зависит отр Н среды). При рН=10,5- 50% метилмеркаптана находится в ионной форме, при рН13 происходит полная диссоциация. Метилмеркаптан стабилен менее 12 часов, образует соли - меркаптиды.

Толуол (С6Н5СН3) - прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды.

Толуол - токсичный продукт, по степени воздействия на организм человека относится к 3-му классу опасности и при высоких концентрациях пары действуют наркотически. Толуол горюч и пожароопасен. Пары толуола образуют с воздухом взрывоопасную смесь.

Пыль (меховая, абразивная и металлическая, резины, зерновая, древесная и т. д.). Кроме газов и паров в окружающую среду выбрасывается и пыль. Промышленная пыль представляет собой один из основных видов загрязнения атмосферы.

На предприятии имеется 5 газо-пылеулавливающих установок. Из общего числа эффективными считаются 4 установки, неэффективные-1, которая нуждается в средствах очистки. Они расположены на зернотоках, мельнице и др.

Транспорт предприятия. Оксид углерода, оксид азота, углеводороды попадают в атмосферный воздух с предприятия от различных групп транспортных средств. Всего автопарк предприятия имеет 82 транспортных единиц. Среди них грузовые специализированные машины-34(бензиновые двигатели),28(дизельными); автобусы(бензиновые двигатели)-8; легковые, служебные, специальные-12.

Годовой выброс оксида углерода с автотранспорта составляет-212,25тонн в год. Годовой выброс оксида азота составляет-19,207 тонн в год. Годовой выброс углеводородов-39,07 тонн в год.

Рис. 2. Выброс оксида углерода от автотранспорта предприятия.

1. Автобусы

2. Легковые и служебные с двигателями.

3. Грузовые (дизельный двигатель).

4. Грузовые (бензиновый двигатель).

Из диаграммы видно, что максимальное количество оксида углерода поступило в атмосферу от грузовых специализированных машин(137,66 тонн в год).

Рис. 3. Выброс оксида азота от автотранспорта предприятия

1. Автобусы

2. Легковые и служебные с двигателями.

3. Грузовые (дизельный двигатель).

4. Грузовые (бензиновый двигатель).

Из диаграммы видно, что максимальное количество оксида азота поступило в атмосферу от грузовых специализированных машин бензиновым двигателем (9,12 тонн в год).

Максимальное количество выбросов в атмосферу от автотранспорта предприятия происходит (по трём критериям) от грузового с бензиновым двигателем. На количество выбросов влияет число автотранспорта. Преобладают именно грузовые.

3.1 Водопотребление и водоотведение

Предприятие использует пресную воду в ходе своего производства. Количество воды, забранной из водных объектов, используется и передается другим организациям. Источниками водопотребления, из которых забирается вода, являются 13 скважинных единиц.

Утвержденный лимит составляет 432 тыс. м3 в год. Поверхностные источники и сети водоканалов отсутствуют. Передано другим предприятиям-28 тыс. м3 в год. Потери при транспортировке составляют около 76,5 тыс. кубометров в год.

На предприятии отсутствуют водоотведения в поверхностные водоемы и в подземные источники. Так же отсутствуют сбросы сточных вод в открытые водоёмы. Основной сброс идет на рельеф местности. Он составляет 327,5 тыс. м3 год. Ливневые стоки на рельеф местности составляет 71,311 тыс. в м3 год. Нормативно очищенных на очистных сооружениях сточных вод составляет 327,5 тыс. в м3 год. Таким образом, большая часть сточных вод проходят очистку.

На предприятии функционируют очистные сооружения для очистки навозных и хозяйственно-бытовых стоков. Пропускная способность которых составляет 0,438 млн. м3 год. Эффективность очистки 85-87%. При поступлении взвешенные вещества составляли 2000 мг/л, БПКп 50 мг/л.

Расчет дождевых и талых стоков с территории свинокомплекса вычисляется следующим образом:

Исходные данные:

1.Газоны озеленения - 30,95

2.	Дороги, твердые покрытия, здания и сооружения - 8,896 га.

3.	Осадки дождевые - 342 мм.

талые - 125 мм.

Количество осадков приведено по средним многолетним данным метеостанции Мензелинск.

Wд =10*h*U*F (м3) - объем дождевых стоков,

h - слой атмосферного осадка (апрель - октябрь), мм U - коэффициент стока F - площадь водосбора (га)

Wт=10*Пт*и*Г ( м3) - объем талых стоков,

Wт - слой атмосферного осадка (ноябрь - март), мм

I. Объем дождевого и талого стока с крыш зданий и сооружений, а также твердого покрытия и дорог:

Wд = 10 * 342 * 8,896 * 0,85 = 25860,7 ( м3),

WT = 10 * 125 * 0,7 * 8,896 - 7784,0 ( м3)

П. Объем дождевого и талого стока с газонов озеленения

WД - 10 * 342 * 0,1 * 30,95 - 10584,9 ( м3) WT = 10*125 * 0,7* 30,95-27081,2 (м3)

Общий ливневый сток составляет 71310,8 м3

Wд = 3 6445,6 м3

WT=34865,м3

Расчет величины сброса (выноса) каждого загрязняющего вещества с дождевыми и талыми сточными водами выполняется по формуле:

М = (Wд * Кд + WT*KT)*10-3 ТОНН, где:

Wд - объем дождевых сточных вод, куб.м

WT - объем талых сточных вод, куб.м

Кд и Кт - соответственно концентрация загрязняющего вещества в дождевом и талом стоке в г/л.

В зависимости от санитарного состояния территории промышленных площадок, интенсивности движения автотранспорта по ней и других факторов, обуславливающих концентрацию загрязняющих веществ в стоке, формирующемся на территории промышленных площадок, в расчете используются максимальные, средние или минимальные значения концентраций:

min средн. max

Взвешенные вещества 1 1,6 2,4

Кд БГЖп 0,075 0,1

Нефтепродукты 0,015 0,0225 0,03

min средн. max

Взвешенные вещества 2 3 4

Кд= БГЖп 0,2 0,3

Нефтепродукты 0,03 0,035 0,04

3.2 Перечень отходов производства, объемы и места их складирования

Строительные материалы образуется в количестве 67,4 тонны. В основном имеют 4 класс опасности. Утилизируется на полигонах промотходов и используются в собственном производстве.

Лом металлов образуется в количестве 80,6 тонн. 4 класс опасности. Отправляется на вторичную переработку.

Масла и маслонефтеотходы образуется в количестве 12,625 тонн. Имеет 3 класс опасности. Утилизируются на предприятии.

Осадки сточных вод (от мойки автомобилей) образуется в количестве 20,4 тонны. 4 класс опасности. Утилизируются на предприятии.

Шины и синтетические изделия образуется в количестве 11,3 тонны. 4 класс опасности. Утилизируются на других предприятиях.

Отходы древесные и солома образуется в количестве 7515,4 тонны. Не токсичен. Используется в собственном производстве.

Отходы 1 класса опасности на предприятии образуются в количестве: лампы люмининсцентные – 52 шт., ртутные – 27 шт.,

Отходы 2 класса опасности – аккумуляторный электролит(1,139 тонны) и осадок донный в резервуарах хранения автомобильного топлива(3,5 тонны). Эти отходы переданы сторонним предприятиям.

Кал свиней образуется в количестве 87 344 тонны. Имеет 4 класс опасности и используется в собственном производстве в виде азотосодержащего удобрения.

Рис. 5. Количество твердых отходов по классам опасности.

1.	Четвертый класс опасности.

2.	Третий класс опасности.

3.	Второй класс опасности.

4.	Не токсичные.

Основную массу твердых отходов составляют отходы 4 класса опасности. В основном это кал свиней.

В любом животноводческом комплексе одним из основных загрязнении является навоз, в дальнейшем являющийся продуктом многих загрязняющих веществ атмосферы, водоемов и при переизбытке на почву. Основной частью очистки является разделение навоза на твердую и жидкую фракцию, для дальнейшего использования как азотосодержащие удобрения.

ГЛАВА 4. ПЛАТА ЗА ВЫБРОСЫ. ОБЩАЯ ПЛАТА

4.1 Плата за выбросы (сбросы), размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду

Таблица 2.

| Утвержденные лимиты на вещества | Плата за допустимые выбросы загрязняющих веществ |  |  | Плата за превышение выбросов | Коэффициент экологической значимости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативы платы | Объем ЗВ(т/год) | Платежи (руб./год) | Нормативы платы(руб./год) |  |
| Диоксид азота | 0,42 | 11,02 | 4,63 | 10,5 | 1,9 |
| Оксид углерода | 0,01 | 39,58 | 0,39 | 0,25 | 1,9 |
| Свинец и его соединения | 55,0 | 0,05 | 2,75 | 1375,0 | 1,9 |
| сероводород | 2,07 | 22,96 | 47,53 | 51,75 | 1,9 |
| пыль | 0,55 | 41,55 | 22,85 | 13,75 | 1,9 |
| метилмеркаптан | 165,0 | 2,96 | 488,4 | 4125,0 | 1,9 |
| аммиак | 0,42 | 195,093 | 81,939 | 10,5 | 1,9 |
| всего |  |  | 649,9 |  | 1,9 |

Рис. 6. Плата за выбросы с предприятия.

1.	Диоксид азота.

2.	Оксид углерода.

3.	Свинец и его соединения.

4.	Сероводород.

5.	Пыль.

6.	Метилмеркаптан.

7.	Аммиак.

8.	Остальные.

Основная часть выбросов загрязняющих веществ предприятия это аммиак, он составляет 195,093 тонны за год. Общая плата за выбросы аммиака – 14 639 тыс. рублей. Пыль меховая в общем составила 41,554 тонны. Оплата за выбросы пыли – 4081 рубль. Оксид углерода– 39,5856 тонны в год. Плата составило 70,7 руб. Далее по количеству идет сероводород. Его масса за год составляет около 30 тонн. Общая оплата – 8,488 тыс. рублей. Оксид азота – 11,02 тонны в год. Плата за выбросы оксида азота в атмосферу – 826 рублей. Остальные вредные вещества имеют не значительные массы.

Основную часть платы за выбросы (сбросы), размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду является плата за выбросы метилмеркаптана в атмосферный воздух. За год на предприятии образовалось 2,96 тонны метилмеркаптана. Плата составила 87,228 тыс. рублей. Это в среднем 75% от всей суммы выплат за размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду.

ПДКв - 0,0002 мг/дм3 (лимитирующий показатель вредности - органолептический).

Все выбросы загрязняющих веществ в атмосферу не превышают ПДВ.

Общая плата (с учетом коэффициента экологической значимости и коэффициента инфляции).

Всего выплаты составляют 13662,9 рублей за год.

Рис. 7. Общая плата за размещение отходов ЗВ в ОС.

1.	 Отходы лакокрасочных отходов (3%).

2.	Отработанная сальниковая набивка(0,3%).

3.	Отходы битумных покрытий(6%).

4.	Фильтры отработанные(2%).

5.	Вата минеральная(4%).

6.	Ветошь обтирочная(9%).

7.	Отработанные лампы накаливания(1%).

8.	Макулатура.(2%).

9.	Отходы кожевенные(0,07%).

10.	ТБО(6%).

11.	Стекло оконное(0,15%).

12.	Смет с территории(33%).

13.	ТБО (нетоксичные)(34%).

На диаграмме видно, что большую часть выплаты составляют за смет с территории и ТБО (нетоксичные).

4.2 Плата за размещение твердых отходов загрязняющих веществ в окружающую среду по классам опасности

Твердые отходы III класса токсичности имеют норматив 4 рубля за тонну. За превышение этот коэффициент возрастает в пять раз. Основными твердыми отходами III класса являются строительные и лакокрасочные покрытия.

Рис. 8. Объем загрязняющих веществ III класса токсичности

1.	Отходы лакокрасочных отходов.

2.	Отработанная сальниковая набивка.

3.	отходы битумных покрытий.

4.	фильтры отработанные.

5.	вата минеральная.

6.	ветошь обтирочная.

Из диаграммы видно, что основная масса твердых отходов III класса токсичности являются ветошь обтирочная и отходы битумных покрытий.

Твердые отходы IV класса токсичности имеют норматив 2 рубля за тонну. За превышение этот коэффициент возрастает в пять раз. Основными твердыми отходами IV класса являются бытовые отходы.

Рис. 9. Объем загрязняющих веществ IV класса токсичности.

1.	Отработанные лампы накаливания.

2.	Макулатура.

3.	Отходы кожевенные.

4.	Отходы от торговой деятельности.

5.	ТБО.

6.	Стекло оконное.

7.	Смет с территории.

Из диаграммы видно, что основная масса твердых отходов IV класса токсичности являются смет с территории и ТБО.

Нетоксичные отходы составляют 209,83 м3 .

ГЛАВА 5. ИСТОЧНИКИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

На территории предприятия расположены следующие объекты, имеющие источники выбросов:

1)	автомобильный парк (столярный участок, гаражи, ремонтная мастерская);

2)	склад ГСМ;

3)	здание АБК;

4)	котельная;

5)	АВМ- агрегат витаминной муки;

Автомобильный парк включает гаражи, ремонтную мастерскую, где размещены столярный, участок обкатки и испытания двигателей, механический, сварочный участок, окрасочный участок, аккумуляторная, участок шиноремонта.

Источниками выделений загрязняющих веществ на столярном участке является циркулярный станок. Источником загрязнения окружающей среды является вент. труба общеобменной вентиляции, (ист. 0001). В атмосферу выбрасывается древесная пыль.

Источниками выделений загрязняющих веществ на участке обкатке и испытания двигателей являются двигатели а/транспорта. Источником загрязнения окружающей среды является вент, труба общеобменной вентиляции. В атмосферу выбрасываются азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, сажа, бензин, керосин, серы диоксид.

Источниками выделений загрязняющих веществ на механическом участке являются механические станки. Источником загрязнения окружающей среды является вент, труба общеобменной вентиляции. В атмосферу выбрасываются железа оксид, пыль абразивная.

Источниками выделений загрязняющих веществ на аккумуляторном участке являются аккумуляторы. Источником загрязнения окружающей среды является вент, труба общеобменной вентиляции, (ист. 0004). В атмосферу выбрасываются пары серной кислоты.

Источниками выделений загрязняющих веществ на участке шиноремонта являются ремонт шин. Источником загрязнения окружающей среды является вент. труба общеобменной вентиляции, (ист. 0005). В атмосферу выбрасываются пары бензина, оксид углерода, диоксид серы.

Источниками выделений загрязняющих веществ гаража является автотранспорт. Источником загрязнения окружающей среды является вент, труба естественной вентиляции (ист. 0006). В атмосферу выбрасываются азота оксид, азота диоксид, углерода оксид, сажа, бензин, керосин, серы диоксид.

Источниками выделений загрязняющих веществ на сварочном участке (эстакада для ремонта) являются сварочные работы. Источник загрязнения окружающей среды является неорганизованным (ист. 6008). В атмосферу выбрасываются железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая.

Источниками выделений загрязняющих веществ на окрасочном участке (эстакада для ремонта) являются сварочные работы. Источник загрязнения окружающей среды является неорганизованным (ист. 6007). В атмосферу выбрасываются ксилол, уайт-спирит.

Открытая стоянка. Предназначена для с/х техники. Источником выделения является двигатель во время прогрева, работы на холостом ходу, движения по территории стоянки. Источник загрязнения окружающей среды - неорганизованный (Ист.6009). В атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, сажа, ангидрид сернистый, керосин, углерода оксид.

Склады предназначены для хранения комбикормов, здесь отсутствуют источники выделения загрязняющих веществ.

В АБК размещены административные помещения.

Склад ГСМ предназначен для хранения топлива для с/х техники. Источником выделения являются надземные резервуары для хранения топлива (диз. топ. и бензин). Источник загрязнения окружающей среды - неорганизованный (Ист.6009).

Котельная предназначена для теплоснабжения собственных нужд предприятия. Источником загрязнения окружающей среды является дымовая труба, источник организованный (Ист.0011). В атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид.

Свинокомплексы предназначены для содержания и выращивания свиней. Источником загрязняющих веществ являются животные (свиньи). Источником загрязнения окружающей среды являются трубы естественной вентиляции (дефлекторы), источники организованные (Ист.0013-57). В атмосферу выбрасываются: азота диоксид, азота оксид, углерода оксид.

2. На предприятии отсутствуют водоотведения в поверхностные водоемы и в подземные источники. Так же отсутствуют сбросы сточных вод в открытые водоёмы. Сброс дождевых, поливомоечных и талых вод с территории предприятия осуществляется неорганизованно на рельеф местности. Он составляет 327,5 тыс. м3 год. Ливневые стоки на рельеф местности составляет 71,311 тыс. в м3 год. Нормативно очищенных на очистных сооружениях сточных вод составляет 327,5 тыс. в м3 год. Таким образом большая часть сточных вод проходят очистку. Согласно справке предприятия, общая площадь, охваченная ливневой канализацией, составляет 44,4422 га. При расчетах площадь, охваченная ливневой канализацией, вычитывается. Площадь, подлежащая расчету, равна 3,761га.

Анализ предприятия, состава и характеристики источников выбросов вредных веществ показывает, что аварийные и залповые выбросы в атмосферу практически не случаются.

3. Образование отходов на предприятии происходит в результате: санитарной уборки свинокомплекса; падежа скота; санитарной уборки территории; жизнедеятельности сотрудников предприятия (в том числе административно-управленческого персонала); освещения производственных помещений и прилегающей территории; работы столовой; эксплуатации склада ГСМ; работы деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков; эксплуатации автотранспорта.

Свинокомплекс. В течение всего календарного года свиньи содержатся в помещениях свинарников. Помещения свинокомплекса (свинарники) оборудованы специальными желобами, предназначенными для транспортировки отходов жизнедеятельности животных с помощью гидросмыва в места временного хранения (навозосборники). Сточные воды от производственных цехов отводятся в канализационные сети предприятия, которые ведут к очистным сооружениям, находящимся на расстоянии 0,4 км от свинокомплекса. Для приема и временного хранения навозных масс, поступающих от свинокомплекса, имеется навозосборник (жижесборник) объемом 2000 м . Из навозосборников отходы транспортируются в навозохранилище. От санитарной уборки свинарников образуется навоз от свиней свежий.

Санбойня для забоя свиней функционирует крайне редко, при этом туша реализуется работникам предприятия полностью (в т. ч. внутренние органы и т. д.), следовательно, отходов не образуется.

В течение года происходит падеж молодняка. При этом образуется отход от содержания животных (падеж). Падеж составляет 15165 голов или 382,5 тонн живого веса. Их соответствующим образом перерабатывают и добавляют в корм животным в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 года №13-7-2/469).

Здание учебного центра по свиноводству. Используется для семинаров по развитию отрасли и обмену опытом. В результате эксплуатации центра образуется отход мусор от бытовых помещений организации не сортированный (исключая крупногабаритный).

Зерносклады (склад зернофуража, склад комбикормов) используются для временного хранения зернофуража, комбикорма и т.д., так как сырье полностью используется, то отходов не образуется.

Очистные сооружения. От помещений свинокомплекса по специальным желобам отходы жизнедеятельности свиней гидросмывом по собственным канализационным сетям транспортируют на очистные сооружения (представляют собой приемный резервуар насосной станции (жижесборник) и здание фильтрации).

Навозосборник (жижесборник) имеет вход и выход. С одной стороны в него насосом по трубе перекачивают сточные воды. В здании фильтрации происходит фракционное разделение массы на: жидкую фазу и твердую фазу. При очистке (фильтрации) сточных вод твердая фракция отделяется от жидкой фракции.

Жидкую фракцию сточной воды перекачивают в пруды отстойники (объем 2000 м3), где разбавляют чистой водой до достижения содержания некоторых веществ (например, нитратов, нитритов) значений предельно допустимых концентраций. Утечка и потери сточных вод не допускается. Разбавленную воду используют для полива сельхозугодий. Твердую фракцию после фильтрации складируют в навозохранилище. Навозохранилище представляет собой удлиненную бетонированную площадку (размер: длина - 700 м, ширина - 300 м, высота складирования 1,5 м; вместимость - 315000 м3), обустроенную вокруг площадкой с твердым покрытием. Площадка огорожена земляным валиком высотой 0,4-0,5 м для защиты от попадания поверхностных вод в емкость. Дно навозохранилища монолитное бетонное, стены из камня, монолитного бетона. Выдержанный отход (навоз, от свиней перепревший) используется в качестве органического удобрения на собственных сельхозугодиях.

Дерево и металлообрабатывающие участки предназначены для текущего ремонта оборудования и других производственных целей. От работы участков образуются следующие отходы: абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %) и лом абразивных изделий; стружка черных металлов незагрязненная, масло отработанное индустриальное, обрезь и опилки натуральной чистой древесины.

Сварочный пост. Сварочные работы необходимы для текущего ремонта автотранспорта и оборудования. При проведении сварочных работ электродами образуются остатки и огарки стальных сварочных электродов, шлак сварочный.

Котельная. Для отопления производственных и хозяйственно-бытовых помещений ОАО «Сосновоборский» на территории предприятия предусмотрена собственная котельная. Установка оборудована водогрейным котлом ЛАПС. Водоподготовка на предприятии не осуществляется.

Административно-бытовой корпус. Административно-бытовой корпус находится на территории предприятия. В результате деятельности административно-управленческого персонала образуются следующие виды отходов: отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводств; мусор от бытовых помещений организации не сортированный (исключая крупногабаритный).

Для освещения помещений используются люминесцентные лампы и лампы накаливания, после замены, которых образуются соответствующий вид отхода: отработанные люминесцентные лампы, отработанные электрические лампы накаливания.

В результате уборки территории образуется смет с территории.

Столовая. Для сотрудников предприятия функционирует столовая. От деятельности столовой образуются пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные и отходы кухонь и предприятий общественного питания/непищевые отходы.

Склад ГСМ. Назначение - прием и хранение топлива. При зачистке резервуаров хранения нефтепродуктов образуются шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов.

Автомобильный парк. На балансе предприятия имеется 83 единицы автотранспорта (4 легковые автомашины, 31 грузовая автомашина, 4автобуса, 44 единицы спецтехники). Легковые, грузовые автомобили и автобусы находятся в закрытых гаражах, а спецтехника хранится на открытой площадке.

В результате эксплуатации автотранспорта образуются следующие виды отходов: лом черных металлов несортированный, лом и отходы, содержащие цветные металлы, масла моторные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, аккумуляторы свинцовые отработанные не разобранные, с не слитым электролитом, обтирочный материал, загрязненный маслами, отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (отработанные масляные фильтры), отходы сложного комбинированного состава в виде изделий, оборудования, устройств, не вошедшие в другие пункты (отработанные фильтры воздушные), шины пневматические отработанные и камеры пневматические отработанные.

В процессе хозяйственной деятельности возникает необходимость текущего ремонта производственных помещений. В результате чего образуются следующие отходы: отходы лакокрасочных средств и тара жестяная из-под краски.

Ответственным за обращение с опасными отходами на предприятии назначена Заирова М.X. прошедшая профессиональную подготовку по обращению с опасными отходами в КГУ. Данное образовательное учреждение включено в реестр организаций, осуществляющих профессиональную подготовку лиц на право работы с опасными отходами.

Виды намечаемой лицензионной деятельности:

-	размещение опасных отходов (временное хранение опасных отходов на территории предприятия до передачи отходов сторонним организациям для переработки, обезвреживания, захоронения).

-	обезвреживание опасных отходов;

-	использование опасных отходов на собственном предприятии;

-	транспортирование опасных отходов в места их санкционированного захоронения и в специализированные организации для использования (переработки, обезвреживания).

Все отходы, образующиеся в результате хозяйственной деятельности Агрофирма «Сосновоборская» являются собственностью предприятия.

В процессе хозяйственной деятельности Агрофирма «Сосновоборская», ориентировочное количество образующихся опасных отходов - 129436,1867 тонн/год (31 вид). Из них:

1	класс опасности - 0,1684т/год

2	класс опасности - 1,0330 т/год

3	класс опасности - 64356,54 т/год

4	класс опасности - 65066,78 т/год

5	класс опасности - 11,6653 т/год

Из общего количества отходов образующихся в результате основной деятельности - 129436,1867 тонн/год:

-	24,6935 т планируется передавать на переработку и утилизацию сторонним организациям;

-	28,4333 т планируется размещать на санкционированных полигонах ТБО;

-	64350,28 т планируется хранить на предприятии;

-	65032,79 т планируется использовать в собственном производстве.

Все образующие на предприятии отходы хранятся с целью накопления до последующей передачи на переработку и захоронение в специализированные организации, имеющие лицензии.

Размещение опасных отходов

Размещение (временное хранение) опасных отходов осуществляется в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Собственных полигонов, шламонакопителей предприятие не имеет.

Накапливаясь в производственных помещениях и площадках, основная масса отходов, образующихся в результате производственной деятельности, размещается для дальнейшего накопления в местах общего хранения отходов в соответствии с их классом опасности и видовой принадлежностью.

Отходы 1 класса опасности.

Хранятся только с целью накопления для последующей передачи на обезвреживание. Сбор отработанных ртутных ламп (внутреннего и наружного освещения) производится в специальном помещении, оборудованном стеллажами, на которых располагаются картонные коробки, в которых помещается от 25 до 30 ламп.

Отходы 2 класса опасности.

Аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом накапливаются на бетонированной площадке, на территории вспомогательного помещения на металлическом поддоне. Слив отработанного электролита в канализацию или на землю не допускается.

Отходы 3 класса опасности.

Отработанные масла и др. собираются (накапливаются) в металлические бочки (емкостью до 200л) и герметичные металлические ящики. Слив отработанных масел в канализацию или на землю категорически запрещен. Все емкости для хранения отработанных масел имеют герметические крышки, устанавливаются вдали от отопительных систем и в местах недоступных для попадания электростатической искры. Навоз от свиней свежий собирается в навозосборники, объемом 2000 м .

Отходы 4 и 5 классов накапливаются и временно хранятся на предприятии с учетом физико-химических характеристик каждого вида отходов. Навоз, от свиней перепревший накапливается в навозохранилище, объемом 315000 м .

Образующиеся отходы временно размещаются на территории предприятия. Предприятие имеет оборудованные места временного размещения отходов в количестве 10 мест (5 открытых и 5 закрытых).

Обезвреживание опасных отходов

Агрофирма «Сосновоборская» планирует осуществлять деятельность по обезвреживанию отходов, образующихся от жизнедеятельности животных (навоз от свиней свежий). Для обезвреживания данного вида отхода используют навозохранилища, объемом 315000 м. Навоз от свиней подлежит хранению в течение 8-9 месяцев, за это время он перегнивает и его можно использовать на полях в качестве удобрения.

Использование опасных отходов

Предприятие планирует использование навоза от свиней перепревшего (64350,28 тонн/ год), в качестве органического удобрения на собственных сельскохозяйственных полях, а так же планирует использование отходов от содержания животных (падеж) -682,5т/год, после переработки, в качестве добавки к корму для свиней в соответствии с «Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 года №13-7-2/469).

Транспортирование опасных отходов

Транспортирование некоторых отходов предприятие осуществляет самостоятельно. На собственном транспорте предприятие транспортирует (ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак (отработанные люминесцентные лампы), аккумуляторы свинцовые отработанные, с не слитым электролитом, масла моторные отработанные, масла трансмиссионные отработанные, масла индустриальные отработанные, шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти, отходы лакокрасочных средств, отходы лакокрасочных средств (тара жестяная от ЛКМ), масляные фильтры отработанные, отработанные воздушные фильтры, лом и отходы цветных металлов, обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15%), покрышки с металлическим кордом отработанные, камеры пневматические отработанные, абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов, обрезь натуральной чистой древесины, опилки натуральной чистой древесины, отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства, остатки и огарки стальных сварочных электродов, лом черных металлов несортированный, стружка черных металлов незагрязненная).

Транспортирование отходов подлежащих захоронению на полигоне ТБО осуществляется спецавтотранспортом ООО «СЭП «Экосервис».

Транспортирование опасных отходов осуществляется способами, исключающими возможность их потерь в процессе транспортировки, создания аварийных ситуаций, причинения вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Транспортирование опасных отходов (отработанные люминесцентные и ртутные лампы) производится в соответствии с «Инструкцией по транспортировке опасных материалов».

К работе с опасными отходами категорически не допускаются лица моложе 18 лет и не прошедшие инструктаж по обращению с опасными отходами. Сотрудники предприятия, используемые для процессов погрузки опасных отходов, подлежат инструктажу и обеспечиваются спецодеждой.

4. Предприятие является третьего класса по загрязнению окружающей среды. Следовательно СЗЗ должна составлять не менее 1 км. Фактическая санитарная зона Агрофирма «Сосновоборская» составляет 1км.

ГЛАВА 6. ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

1. На предприятии соблюдаются и ведется экологическая документация. На основе этих документов Агрофирма «Сосновоборская» получило разрешение на производственную деятельность сроком на пять лет. Основными документами являются материалы обоснования деятельности по обращению с опасными отходами (сбор, использование, размещение, обезвреживание, транспортировка) Агрофирма «Сосновоборская», проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, материалов проекта ПДС (ВСС) загрязняющих веществ, сбрасываемых неорганизованным поверхностным стоком на рельеф местности и т. д.

По результатам рассмотрения представленных материалов экспертная комиссия пришла к выводу, что материалы обоснования деятельности по обращению с опасными отходами Агрофирма «Сосновоборская» по объему и содержанию в основном соответствуют требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области обращения с опасными отходами и охраны окружающей среды.

В представленных материалах предусмотрены соответствующие природоохранные, противоаварийные мероприятия, содержатся материалы по оценке воздействия намечаемой деятельности на окружающую природную среду и обоснована готовность Агрофирма «Сосновоборская» выполнять лицензионные условия.

На основании анализа представленных материалов и с учетом положительных заключений (согласований) надзорных и контрольных органов можно считать допустимым уровень воздействия на окружающую среду в процессе обращения с опасными отходами Агрофирма «Сосновоборская».

Государственная экологическая экспертиза утверждена Приказом Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Республике Татарстан (Татарстан).

2. Основная часть выбросов загрязняющих веществ предприятия это аммиак, он составляет 195,093 тонны за год. Общая плата за выбросы аммиака – 14 639 тыс. рублей (с учетом коэффициента экологической значимости и коэффициента инфляции). Пыль меховая в общем составила 41,554 тонны. Оплата за выбросы пыли – 4081 рубль. Оксид углерода – 39,5856 тонны в год. Плата составило 70,7 руб. Далее по количеству идет сероводород. Его масса за год составляет около 30 тонн. Общая оплата – 8,488 тыс. рублей. Оксид азота – 11,02 тонны в год. Плата за выбросы оксида азота в атмосферу – 826 рублей. Остальные вредные вещества имеют не значительные массы.

Основную часть платы за выбросы (сбросы), размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду является плата за выбросы метилмеркаптана в атмосферный воздух. За год на предприятии образовалось 2,96 тонны метилмеркаптана. Плата составила 87,228 тыс. рублей. Это в среднем 75% от всей суммы выплат за размещение отходов загрязняющих веществ в окружающую среду.

3. Основными мероприятиями по защите окружающей среды от чрезвычайных ситуаций являются своевременная утилизация отходов, которые (независимо от класса опасности для окружающей природной среды) являются источником пожарной опасности или взрывоопасны.

Планируется природоохранные мероприятия на 2008 год:

На охрану воздушного бассейна обеспечить ремонт ТО топливной аппаратуры, инвентаризация источников загрязнения, ремонт пылеулавливающих установок и т.д.

На охрану водного бассейна содержать в исправном состоянии очистные сооружения, на водозаборах установить водоизмерительные приборы, содержать 1 пояс зоны санитарной сохранны артезианских скважин и т.д.

На охрану земельных ресурсов не допускать пролив нефтепродуктов, контроль селективности сбора промышленных отходов, обеспечить сбор, хранение, сдачу токсичных отходов на утилизацию, вести журнал учета образования и движения отходов и т.д.

ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Отсутствие экспертизы рабочего места на предприятии обуславливается высокими затратами на проведение анализа рабочих зон.

Сотрудники опасных и вредных мест работ проходят курс обучения по технике безопасности и инструктаж рабочего места. Каждые полгода они проходят проверку в виде экзамена.

Сотрудники оснащены средствами защиты органов. В частности это дыхательной системы и органов зрения. Сотрудники очистных сооружении, зерноскладов обязаны использовать респираторы для защиты дыхательных путей и защитные очки.

На предприятии запланировано комплекс мероприятий:

- обновление приказов на ответственных лиц;

- составить отчеты по ТО и ТБ за 2007 г.;

- привести анализ несчастных случаев в 2007г.;

- составить мероприятия по ТО и ТБ, ПБ, БД;

- составить план работы ответственных лиц по надзору;

- заключить договор по проведению техобслуживания;

- провести обучение безопасным методом работ с персоналом с последующей аттестацией (газоэлектроварщиков и газорезчиков, операторов пистолета ПЦ-84, операторов АВМ и котельной, персонала ГСМ и т.д.)

- Проводить комплексную проверку опасных производственных объектов;

- обеспечить прохождение периодического мед освидетельствования работников связанных с вредными условиями труда;

- провести испытание защитных средств и монтажных приспособлений;

- провести НО и ВО котла «Лапса»;

-провести проверку на водоотдачу пожарные краны, гидранты и водонапорные башни

-провести беседу с членами ДПО завода;

- собрать и сдать люминесцентные лампы;

- отвести специальное место для хранения ртутьсодержащих ламп;

-приобрести запрещающие, предупреждающие знаки по противопожарной безопасности и разместить их по предприятию;

- составить отчет основных показателей производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности за 2007г.

- подготовка документов по ТО и ТБ для кол. Договора на 2007г.

Планирующие мероприятия согласовано замом генерального директора по ИТС Самойловым А.Н.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1) Перепревший свиной навоз является высококачественным органическим удобрением. При внесении его в почву меняются емкость поглощения. В следствии чего увеличивается способность удерживать катионы питательных веществ (К+, Ca ++, Мg++, NH4+ и др.) от вымывания, противостоять подкислению и т. д.

2) Органические удобрения, и в частности свиной навоз, как правило, повышают биологическую активность почвы. Происходит быстрое и значительное прирост количества нитрификаторов и денитрификаторов и повышение нитрифицирующей способности почвы.

3) Свиной навоз и другие твердые органические удобрения и сочетания их с минеральными обеспечивают прирост гумуса и гуматную направленность его образования.

4) Во многом качество перепревшего свиного навоза зависит от методов его хранения и использования. Свежий навоз должен пройти стадии перемешивания, разделения на фракции. Если навоз является зараженным, то его необходимо карантинировать затем обезвредить.

5) Навоз является хорошим удобрением улучшающий состав и свойства почвы. В ходе горения навоза образуется большое количество биогаза.

Свинокомплекс является предприятием использующее отходы в ходе деятельности. Все нормы и требования по утилизации и использованию соблюдаются. Жидкий навоз проходит стадии перемешивания, разделения на фракции, складирования и транспортировки на поля.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васильев В.А., Лукьяненков И.И.. Минеев В.Г. Органические удобрения в интенсивном земледелии. М.: Колос, 1964.

2. Васильев В.А., .Швецов М.М. Применение бесподстилочного навоза для удобрении. — М.: Колос, 1983.

3. Васильев В.А., Филиппова Н.В. Справочник по органическим удобрениям. — М.: Россельхозиздат. 1984.

4. Волков В.А., Егоров А.А., Красавин А.А. Каталог технологий производства и применения органических удобрений. Владимир: ВНИПТИОУ, 1986.

5. Ковалев Н.Г., Глазков И.К., Матяш И.Н. Уборка и утилизация навоза на свиноводческих фермах. — М.: Россельхозиздат, 1981.

6. Коваленко В.П. Механизация обработки бесподстилочного навоза. — М.: Колос, 1984.

7. Лукьяненков И.И. Приготовление и использование органических удобрений. — М.; Россельхозиздат, 1982.

8. Львов Н.С. Биотермическое обезвреживание навоза. — М.: Сельхозгиз, 1953.

9. Мамченков И. Компосты, их приготовление и применение,— М.: Сельхозиздат, 1961.

10. Цуркан М.А. Агрохимические основы применения органических удобрений — Кишинев: Штиинца. 1985.

11. Ветеринарно-санитарные требования к обработке, хранению, транспортировке и использованию жидкого навоза. ГОСТ 26074—84.

12. Обоснование деятельности в области обращения с опасными отходами.ООО «Экспертпроект-М». 2006 г.