МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНБАССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Кафедра архитектуры

Курсовой проект

На тему: " Проектирование жилого дома"

Выполнил: ст. гр. ЗТГВ-42а Нагорный М.

Проверила:  Шамрина

МАКЕЕВКА 2009

Содержание

- Исходные данные

- Объемно-планировочное решение

  - Технико-экономические показатели

- Конструктивная схема

  - Фундаменты

  - Стены и перегородки

  - Перекрытия

  - Лестницы

  - Окна и двери

  - Пол

  - Крыша

- Теплотехнический расчет

- Наружная и внутренняя отделка здания

- Инженерное оборудование

Список используемой литературы

    - Исходные данные

По предложенной схеме требуется разработать архитектурно-конструктивное решение, необходимо выполнить проектирование двухэтажного жилого дома, выданное кафедрой архитектуры, которое включает в себя:

  - Главный фасад М 1:100

  - Разрез поперечный М 1:100

  - План перекрытия М 1:100

  - План покрытия М 1:100

  - План кровли М 1:100

  - План фундаментов М 1:100

  - План 1-го этажа М 1:100

  - План 2-го этажа М 1:100

  - Архитектурно- конструктивные узлы (3 штуки) М 1:50.

Конструктивные элементы здания:

фундаменты – ленточные;

стены наружные – кирпичные;

перекрытия - сборные железобетонные многопустотные плиты;

перегородки – кирпичные;

лестницы - сборные железобетонные;

крыша – из асбестоцементных листов;

окна – деревянные со спаренными переплетами;

двери внутренние - филенчатые деревянные;

двери наружные – деревянные;

наружная отделка фасада – облицовка силикатным кирпичом с расшивкой швов.

- Объемно-планировочное решение

Основой архитектурной композиции дома - это его объемно-планировочная (пространственная) структура, под которой понимают соединение внутреннего пространства дома и внешнего объема в единое композиционное целое.

Дом имеет неправильную форму в плане первого этажа и прямоугольную в плане второго этажа. В нем расположены 2 двухэтажные квартиры. Переход с первого этажа на второй осуществляется по лестничной клетке, которая находится внутри квартиры и имеет искусственное освещение. Дом без подвала, есть чердак (не отапливаемый, не жилой).

Проектом предусмотрено наличие в квартирах лоджий и балконов для лучшего освещения и проветривания. Так же, на первом этаже в каждой квартире имеется санузел, на втором – ванная комната. Ниже приведена ведомость помещений по этажам с указанием их площадей..

В доме имеется 4 входа (по 2 в квартиру).

Район строительства – г.Донецк.

Этажность дома – 2 этажа, высота этажа – 2,48 м.

Высота от уровня чистого пола – 9350 м.

Габариты здания в плане – 14520х9400 м.

Архитектурную выразительность фасаду придает облицовка из фасадного кирпича.

Ведомость помещений

| Этаж | Наименование | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  | Холл | 18,73 |
|  | Тамбур | 1,48 |
|  | Коридор | 4,46 |
|  | Спальня | 6,86 |
|  | Проходная и туалет | 1,78 |
| 1 | Кладовая | 3,26 |
|  | Кухня | 10,54 |
|  | Холл | 18,73 |
|  | Тамбур | 1,48 |
|  | Коридор | 4,46 |
|  | Спальня | 6,86 |
|  | Проходая и туалет | 1,78 |
|  | Кухня | 10,54 |
|  | Кладовая | 3,26 |
|  | Зал | 13,32 |
|  | Спальня | 10,75 |
|  | Спальня | 10,54 |
|  | Ванная и коридор | 4,19 |
|  | Проходная | 6,33 |
| 2 | Кладовая | 1,91 |
|  | Зал | 13,32 |
|  | Спальня | 10,75 |
|  | Спальня | 10,54 |
|  | Ванная и коридор | 4,19 |
|  | Проходная | 6,33 |
|  | Кладовая | 1,91 |
|  | Всего: | 188,3 |

  - Технико-экономические показатели

По архитектурным чертежам подсчитывается проектный баланс здания.

По чертежам проектного решения подсчитываем следующие величины:

- площадь застройки - площадь, заключенную в пределах внешнего периметра здания, замеренную на уровне цоколя, включая выступающие части, площадь под зданием включают в площадь застройки;

- общую площадь общественного здания - сумму площадей всех его этажей (включая технический, мансардный, цокольный и подвальный);

- площадь этажа - в пределах внутренних поверхностей наружных стен; площадь антресолей, переходов, остекленных веранд, галерей и балконов зрительных и других залов включают в общую площадь здания; площадь двусветных помещений включают в общую площадь в пределах только одного этажа;

- нормируемую площадь общественного здания - сумму площадей всех размещенных в нем помещений, за исключением коридоров, тамбуров, переходов, лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц, а также помещений, предназначенных для размещения инженерного оборудования и инженерных сетей; площадь коридоров, используемых в качестве рекреационных помещений в зданиях учебных заведений и т.д.

- строительный объем надземной и подземной частей здания - в пределах внешних ограждающих конструкций, с включением ограждений, лоджий, световых фонарей, куполов и т.п., начиная с отметки чистого пола каждой из частей зданий, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, портиков, открытых веранд, балконов, объема поездов и пространства под зданием на столбах;

Площадь застройки

Общая площадь общественного здания

Площадь 1 этажа

Площадь 2 этажа

Нормируемая площадь общественного здания

Строительный объем здания

Показатель рациональности планировочного решения

Показатель рациональности объемного решения

Удельный объемный показатель

Удельный показатель общей площади

- Конструктивная схема

  - Фундаменты

Фундаменты по проекту принимаются ленточные бетонные монолитные под несущие стены. Глубина залегания фундаментов – 1,05 м принята с учетом глубины промерзания грунта. Ширина фундаментов 0,8 м принята с учетом нагрузки, которая действует на фундамент.

  - Стены и перегородки

Несущие стены в доме являются многослойными из силикатного кирпича объемным весом 1800 кг/м3 и утеплителя из минеральной ваты гофрированной структуры. Толщины слоев указаны в теплотехническом расчете. Кирпичная кладка выполняется на цементно-песчаном растворе марки 50. Система перевязки кирпичной кладки 1-го слоя в один кирпич (английская перевязка), 2-го - в полкирпича.

Перегородки кирпичные, кладутся в полкирпича и ошукатуриваются. Ограждающие перегородки санузла обладают повышенной влагостойкостью.

Кирпич используется марки 75.

Цоколем стен является фундамент.

  - Перекрытия

Перекрытия сборные. Выполняются из многопустотных железобетонных плит толщиной 320мм.

При проектировании жилого здания были использованы плиты:

ПП-1(3700х1200мм) – 2 шт., ПП-2(7000х1200мм) – 6 шт.,

ПП-5(2700х1500мм) – 8шт. ПП-3, ПП-4, ПП-6 – являются доборными и имеют не стандартные размеры. Для опирания плит перекрытия в проекте предусмотрена балка, в виде деревянного бруса, опертого на несущие стены.

Все стыки замоноличиваются.

  - Лестницы

Лестницы приняты железобетонные сборные по серии 1.050.1-2 выпуск 1. Лестничный марш – ЛМП 57.11.17-5.

  - Окна и двери

Окна и двери приняты деревянные:

-окна по ГОСТ 11214 -86(2002) ,

-двери по ГОСТ 6629 -85

в соответствии с площадью комнат, экономии единовременных и эксплуатационных затрат. Площадь окон жилых комнат и кухонь составляет 1/6 от площади пола. При проектировании определенные по указанным критериям размеры светопроемов согласованы с размерами конструкций заполнения проемов, предусмотренными государственными стандартами.

  - Пол

Пол в жилых и общественных домах должны удовлетворять требованиям прочности, сопротивляемости сноса, достаточной эластичности, бесшумности, удобства собирания. Покрытие пола в квартирах принято из линолеума на основе теплозащиты. Стяжка выполняется из цементно-песчаного раствора, что является звукоизоляционным пластом.

  - Крыша

Двухскатная, выполнена из асбоцементных волнистых листов. В местах стыка с дымовыми трубами от протекания защищена листами металла.

Покрытие под крышу выполнено из деревянных стропил, деревянного бруса 150х120мм , расположенных в продольном направлении и обрешетки из брусков 60х60мм расположенных в поперечном направлении. К обрешетке и крепятся гвоздями асбоцементные листы.

- Теплотехнический расчет наружной стены

Теплотехнический расчет выполнен в соответствии с требованиями ДБН В 2.6-31:2006 "Тепловая изоляция зданий".

Расчет проводится для ограждающих конструкций проектируемого здания. Для здания, строящегося в г.Донецке согласно ДБН В 2.6-31-2006 "Тепловая изоляция зданий" по приложению Г определим расчетные значения: температура внутреннего воздуха tв= 20°С, относительная влажность φв =55%. Из определенных значений по таблице Г1 влажностный режим здания – нормальный. Исходя из этого, условия эксплуатации, определяемые по Приложению К ДБН В 2.6-31-2006, определяются буквой "Б". Расчетные значения теплопроводности (λБ) найдены по приложению Л и занесены в таблицу 1.

Таблица 1 Расчетные данные теплопровоности.

| № слоя | Наименование слоя | Плотность ρ0, кг/м3 | Толщина δ, м | Теплоро-водность λip, Вт/(м∙К) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. 4. | Внутренняя штукатурка из известково-песчаного раствора Кирпичная кладка из полнотелого глиняного кирпича Плиты из минеральной ваты гофрированной структуры Кладка из силикатного лицевого кирпича | 1800 1800 100 1800 | 0,01 0,25 ? 0,12 | 0,93 0,81 0,060 0,81 |

По ДБН В 2.6-31-2006 (Приложение В) г. Донецк находится в 1ой температурной зоне Украины. Минимально допустимое значение сопротивления теплопередачи внешней стены (согласно с таблицей 1) составляет:

Rq min=2,8 м2∙К/Вт

Для данной пятислойной стены сопротивление теплопередачи найдем по формуле:

R∑=

Принимая R∑= Rq min находим толщину утеплителя:

где αв=8,7 Вт/(м2∙К) – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности, принимается по ДБН 2.6-31-2006 (Приложению Е).

αз=23 Вт/(м2∙К) – коэффициент теплоотдачи внешней поверхности,

принимается по ДБН 2.6-31-2006 (Приложению Е).

Согласно расчету утеплитель можно сделать толщиной δ=130 мм.

С учетом предложенной толщины утеплителя сопротивление теплопередачи составляет:

R∑= Вт/(м2∙К)

Условие R∑> Rq min (2,83 Вт/(м2∙К) >2,8 Вт/(м2∙К)) выполняется.

- Наружная и внутренняя отделка здания

Облицовка наружных стен лицевым силикатным кирпичом с расшивкой швов. Отдельные участки, а так же цоколь дома штукатурится цементным раствором с последующей покраской набрызгом.

Внутренние помещения оштукатуриваются и обклеиваются обоями, ванная, туалет и кухня облицовываются керамической плиткой. На пол настилается линолеум.

- 6. Инженерно-техническое оборудование

Инженерное оборудование:

водопровод – хозяйственно-питьевой, совмещенный с противопожарным;

канализация – бытовая;

отопление - водяное, теплоноситель - горячая вода;

вентиляция - приточно-вытяжная с естественным побуждением;

электроснабжение - от внешнего источника электроснабжения 380-220В;

газоснабжение - газопровод низкого давления.

Литература

- Брыжатая "Пособие по архитектуре"