### КОСТРОМСКАЯ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

#### СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ

## Кафедра «Строительные конструкции»

Курсовой проект

на тему «Проектирование и расчет

фундаментов мелкого и глубокого заложения одноэтажного

производственного здания»

Выполнил :

студент 4 курса 1 группы

архитектурно-строительного факультета

Виноградов В. С.

Приняла: Примакина Е. И.

Кострома 2003 г.

Оглавление.

1. Краткая характеристика здания

2. Основные сведения о строительной площадке

3. Оценка свойств отдельных пластов грунта

4. Оценка геологического строения площадки

5. Расчет фундаментов мелкого заложения:

расчет первого сечения

расчет второго сечения

6. Расчет фундаментов глубокого заложения:

расчет первого сечения

расчет второго сечения

7. Выбор сваебойного оборудования

8. Устройство котлована

9. Устройство водопонижения

10. Список используемой литературы

1.Краткая характеристика проектируемого здания.

- Назначение и основные особенности проектируемого здания.

Данное здание является промышленным. Оно имеет размеры в плане в осях 96x120 м. Количество этажей в данном здании 1. Полная высота здания от спланированной отметки до карниза 13 м. Условная отметка чистого пола первого этажа 0.000 м выше спланированной отметки земли на 0.15 м.

- Конструктивное решение здания.

Данное здание с полным каркасом, несущие стены – навесные панели. Толщина наружных стен 300 мм. Несущими конструкциями являются колонны. Фундамент в данном здании является нагруженным с эксцентриситетом.

2.Основные сведения о строительной площадке.

Местные условия строительной площадки.

Абсолютные отметки поверхности строительной площадки: 142.99 м, 143.95 м, 144.91 м. Рельеф площадки ровный, спокойный и имеет уклон 1.8 %.

Геологическое строение площадки.

Геологическое строение площадки характеризуется геологическими выработками – скважинами №1, №2, №3 из которых с глубины 1.5 м, 3.5 м, 8 м, 13.5 м, отобраны образцы грунта для лабораторных испытаний.

3.Оценка свойств отдельных пластов грунта

1слой - насыпь.

2слой - пылевато-глинистый   грунт.

Определяем  число  пластичности  по  формуле

Ip=WL-Wp=23.5-17.0=6.5  по  таблице 1.8 [1]- грунт супесь

т.к.    1 < Ip  7

WL – влажность на границе текучести;

Wp – влажность на границе пластичности.

Определяем  показатель   текучести:

IL=(W-Wp)/Ip=(15.4-17)/6.5= -0.246

В соответствии с табл. 1.9 [1]  тип грунта супесь, разновидность  которого по показателю текучести - твердая т.к. IL<0.

По степени влажности Sr определяем водонасыщенность грунта.

т/м3

e=(2.68-1.716)/1.716=0.56 - коэффициент пористости грунта.

Sr=0.154*2.68/(0.56*1)=0.737 - грунт влажный, т.к. 0.5< Sr 0.8 по табл. 1.6 [1].

W - природная влажность грунта;

- природная плотность грунта т/м3;

s  - плотность частиц т/м3;

d - плотность сухого грунта т/м3;

w=1 т/м3 - плотность воды.

Для предварительной оценки набухаемости грунта находим показатель просадочности. Этим свойством обладают только пылевато-глинистые грунты. Грунт считается просадочным, если Sr<0.8 и показатель просадочности находится в диапозоне:

П=(0.616-0.56)/(1+0.56)=0.036

eL- коэффициент, соответствующий влажности на границе текучести.

e - коэффициент пористости природного грунта.

Грунт считается набухающим, если П>0.3(п.10.2.1[1]).

Вывод: грунт- супесь твердая, влажная, непросадочная, ненабухающая, малопучинистая.

3 слой -пылевато-глинистый   грунт.

Определяем  число  пластичности  по  формуле

Ip=WL-Wp=34.3-18.0=16.3 по таблице 1.8 [1] – грунт суглинок т.к. 7 < Ip  17

Определяем  показатель   текучести:

IL=(W-Wp)/Ip=(30-18)/16.3= 0.736

В соответствий с табл. 1.9 [1] тип грунта суглинок, разновидность

которого по показателю текучести - мягкопластичный т.к. 0.5 < IL  0.75

Oпределяем коэфициент пористости грунта.

т/м3

e=(2.54-1.4769)/1.4769=0.7198

Определяем степень влажности грунта. По степени влажности определяем водонасыщенность грунта.

Sr=0.3*2.54/(0.7198*1)=1.058 - грунт насыщенный водой т.к. Sr >0.8 по табл. 1.6 [1].

Находим показатель просадочности.

П=(0.66-0.7198)/(1+0.7198)= -0.035

В соответствие с п.10.2.1[1] – грунт не просадочен.

Вывод: грунт- суглинок мягкопластичный, насыщенный водой, не просадочный, не набухаемый, сильнопучинистый.

4 слой - пылевато-глинистый   грунт.

Определяем  число  пластичности  по  формуле

Ip=WL-Wp=40.8-19.8=21 по таблице 1.8 [1] – грунт глина т.к. Ip >17

Определяем  показатель   текучести:

IL=(W-Wp)/Ip=(26.3-19.8)/21= 0.3095

В соответствий с табл. 1.9 [1] тип грунта глина, разновидность, которой по показателю текучести – тугопластичная т.к.    0.25 < IL  0.5

Oпределяем коэффициент пористости грунта.

т/м3

e=(2.47-1.59)/1.59=0.55

Определяем степень влажности грунта. По степени влажности определяем водонасыщенность грунта.

Sr=0.263*2.47/(0.55*1)=1.181 - грунт насыщенный водой т.к. Sr >0.8 по табл. 1.6 [1].

Находим показатель просадочности.

П=(0.82-0.55)/(1+0.55)=0.17

В соответствие с п.10.2.1[1] – грунт не просадочен.

Вывод: грунт- глина тугопластичная, насышенная водой, не просадочная, не набухаемая, среднепучинистая.

5 слой - песок

Для определения типа грунта по крупности частиц необходимо суммировать данные процентного содержания частиц по табл.1.5 [1]

Частиц  >2 мм - 12.3% в то время как для гравелистого песка частиц должно быть более 25%.

Частиц 2 - 0.5 мм - 12.3+31.9=44.2% - в то время как для крупного песка частиц должно быть более 50%.

Частиц 0.5 - 0.25 мм - 12.3+31.9+22.8=67% >50% - находят песок средней крупности.

Определяем коэффициент пористости грунта.

т/м3

e=(2.74-1.645)/1.645=0.67 – по e  - средней плотности т.к. 0.55<0.67<0.7 по табл. 1.7 [1].

Определяем степень влажности:

Sr=0.24*2.74/(0.67*1)=0.988 – грунт насыщенный водой т.к. Sr >0.8 по табл. 1.16 [1].

Вывод: грунт- песок средней крупности, средней плотности, насышенный водой, практически непучинистый.

Сводная таблица физических свойств грунтов.

| Физические хар-ки | Наименование инженерно-геолог. элементов | супесь твердая, влажная, непросадочная, ненабухающая, малопучинистая. | суглинок мягкопластичный, насыщенный водой, не просадочный, не набухаемый, сильнопучинистый. | глина тугопластичная, насышенная водой, не просадочная, не набухаемая, среднепучинистая. | Песок средней крупности, средней плотности, насышенный водой, практически непучинистый. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. , т/м3 |  | 1.98 | 1.92 | 2.01 | 2.04 |
| 2.  d , т/м3 |  | 1.716 | 1.4769 | 1.59 | 1.645 |
| 3.  s , т/м3 |  | 2.68 | 2.54 | 2.47 | 2.74 |
| 4. , кН/м3 |  | 19.8 | 19.2 | 20.1 | 20.4 |
| 5. d , кН/м3 |  | 17.16 | 14.769 | 15.9 | 16.45 |
| 6. s , кН/м3 |  | 26.8 | 25.4 | 24.7 | 27.4 |
| 7.W, % |  | 15.4 | 30 | 26.3 | 24 |
| 8.Wp , % |  | 17.0 | 18 | 19.8 | - |
| 9. WL , % |  | 23.5 | 34.3 | 40.8 | - |
| 10.e |  | 0.56 | 0.7198 | 0.55 | 0.67 |
| 11.Sr |  | 0.737 | 1.058 | 1.181 | 0.988 |
| 12.Ip |  | 6.5 | 16.3 | 21 | - |
| 13.IL |  | -0.246 | 0.736 | 0.3095 | - |

Сводная таблица механических характеристик грунтов.

| Мехаческие хар-ки | Наименование инженерно-геолог. Элементов | супесь твердая, влажная, непросадочная, ненабухающая, малопучинистая. | суглинок мягкопластичный, насыщенный водой, не просадочный, не набухаемый, сильнопучинистый. | глина тугопластичная, насышенная водой, не просадочная, не набухаемая, среднепучинистая. | песок средней крупности, средней плотности, насышенный водой, практически непучинистый. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - деформационные- |  |  |  |  |  |
| 14.E , Мпа |  | 28.86 | 14.54 | 17.756 | 24.892 |
| 15.mo по комп. Исп. Мпа-1 |  | 0.03 | 0.073 | - | - |
| - прочностные- |  |  |  |  |  |
| 16.сII (уд.сцеп.) кПа |  | 12 | 18 | 55 | - |
| 17.II (уг.вн.трен.) град |  | 23 | 16 | 18 | 30 |
| 18.Ro (ус.рас.соп.) кПа |  | 288.69 | 200.859 | 488.1 | 400 |

4. Оценка геологического строения площадки.

Грунт строительной площадки имеет слоистое напластование, с залеганием слоев, близких к горизонтальным и выдержанным по мощности. В толще грунтов залегают подземные воды.

Геологические изыскания производились в июле.

Абсолютные отметки подземных вод:

Скв.N 1 – 140.30 м

Скв.N 2 – 141.90 м

Скв.N 3 – 143.00 м

Уровень грунтовых вод  2.69, 2.05, 1.91 м, т.е. в неблагоприятный период фундаменты здания могут оказатся в подтоплении, в таком случае необходимо будет предусмотреть усиленную гидроизоляцию и подсыпку из непучинистых материалов.

5.Расчет фундамента мелкого заложения.

Расчет первого сечения под колонну среднего ряда.

Определяем глубину заложения фундаментов.

По конструктивным: особенностям здания и сечению колонны 1400х500 подбираем тип подколонника Д с сечением 2100х1200, с размерами стакана 1500х600 по низу, 1650х650 по верху и глубиной 1250.

По климатическим: нормативная глубина промерзания для данного района строительства 1.8 м – определена по карте рис. 5.15 [1].

=2.04 т/м3

II=30o

Определим расчетную глубину промерзания

df=dfnkn; kn =0.56 (т. 5.9 [1]) df=1.80.56=1.008 м. d  1.008 м.

По геологическим: в качестве естественного основания принимаем 2 слой супесь твердая, влажная, непросадочная, ненабухающая, малопучинистая. d  0.78 м.

По гидрогеологическим: d  2.69 м.

Окончательная глубина заложения фундамента 2.4 м от спланированной отметки земли. Рабочим слоем является грунт – супесь твердая, подстилающими грунтами – суглинок, глина и песок.

Предварительно определяем размеры фундамента условно считая его центрально нагруженным квадратной формы.

кН    кПа    кН/м3    м

=1.58 т/м3

=1.98 т/м3

cII=12 кПа

II=23o

=1.92 т/м3

cII=18 кПа

II=16o

=2.01 т/м3

cII=55 кПа

II=18o

=2.04 т/м3

II=30o

Учтем прямоугольность фундамента

м           м

принимаем ФД11-3

м   м    м3

Учитываем что фундамент внецентренно нагружен и определяем эксцентриситет.

кНм    кН    кН/м3

Приводим нагрузку к подошве фундамента

Вес фундамента     кН

Объем грунта     м3

Момент у подошвы фундамента   кНм

найдем средний удельный вес грунта выше подошвы фундамента

кН/м3

-вес грунта

кН

м

определим относительный эксцентриситет и сравним его с допустимым

2 – я комбинация

кНм   кН

кН

м

Определяем вид эпюры контактных давлений. Эпюра имеет трапециевидную форму т.к.

моменты сопротивлений

кПа

кПа

q – нагрузка от оборудования, людей, складируемых материалов и изделий. Согласно п.3.2 [4] принимается не менее 2 кПа.

Проверка под углом подошвы фундамента

т/м3 – удельный вес грунтов залегающих выше подошвы фундамента.

т/м3 – удельный вес грунтов залегающих ниже подошвы фундамента на глубину 0.5b.

кПа              м

с1, с2 – коэф. условий работы таб.5.11[1].

к – коэф. зависящий от того как были определены с и .

М, Мс и Мq коэф. принимаемые по таб.5.12[1].

kz – коэф. зависящий от b.

d1 –  глубина заложения фундаментов.

кПа

кПа

Следовательно проверка прочности основания выполняется т.е. размеры фундамента подобраны верно.

Расчет по несущей способности основания.

,

где F=2734.231 кН – расчетная нагрузка на основание; Fu – сила предельного сопротивления основания; с – коэф. условий работы принимаемый для глинистых грунтов – 0.9; n – коэф. надежности по назначению сооружений принимаемый для сооружения II класса равным 1.15.

Fu=b`l`(Nl`I+NqqI`d+NcccI),

где b`=b-2eb=3-20.086=2.828 м – приведенные ширина и длина фундамента

l`=l-2el=3.6-20.2=3.2 м

eb, el – эксцентриситеты приложения нагрузок.

N, Nq, Nc – безразмерные коэф. определяемые по таб.5.28[1]

N=5.87; Nq=10.66; Nc=20.72

=1-0.25/=1-0.25/(l`/b`)=1-0.25/(3.2/2.828)=0.779 – коэф. формы подошвы фундамента

q=1+1.5/=1+1.5/1.13=2.33

c=1+0.3/=1+0.3/1.13=1.27

Fu=2.8283.2(5.870.7793.211.052+10.662.3318.52.4+20.721.2712)=14301.012 кН

14301.0120.9/1.15=11192.096 кН>2734.231 кН, т.е. несущая способность основания при принятых размерах фундамента обеспечена.

Расчет осадки основания методом эквивалентного слоя.

Построим эzp и эzg

кПа

zp

zg

zgi = ihi – где i - удельный вес грунта(при наличии подземных вод определяется с учетом взвешивающего действия воды), hi-мощность слоя.

с учетом взвешивающего действия воды.

кПа

кПа

кПа

кПа

кПа

кПа

кПа

Aw=f(l/b;) - таб.5.6[5]

м

м

Определим модуль деформации

2 слой-супесь

кПа  кПа

кПа  кПа

кПа

кПа

кПа

3 слой-суглинок

кПа  кПа

кПа  кПа

кПа

кПа

кПа

4 слой-глина      м

кПа  кПа

кПа  кПа

кПа

кПа

м м

кПа

d – диаметр штампа d=0.277 м, =0.79 – коэффициент, ,  – т. 1.15 [1]

м     м  м

м        м  м

h – мощность сжимаемого слоя, z- расстояние от середины сжим. слоя до конца распространения осадки.

м

Что гораздо меньше предельной 8 см таб.5.26[1].

Проверяем прочность подстилающего слоя.

кПа  кПа  кПа

м

кН/м3

кН/м3

кПа

м

кПа

условие выполняется

Расчет второго сечения под колонну крайнего ряда.

Первая комбинация

Предварительно определяем размеры фундамента условно считая его центрально нагруженным квадратной формы.

кН    кПа    кН/м3    м

м

Учтем прямоугольность фундамента

м

принимаем ФД11-3  м   м    м3

Учитываем что фундамент внецентренно нагружен и определяем эксцентриситет.

кНм    кН    кН/м3

кН

м3

кНм

кН/м3

кН

кН

м

Вторая комбинация

кНм    кН

кНм

м

Определяем вид эпюры контактных давлений.

кПа

кПа

Проверка под углом подошвы фундамента

кПа

м

кПа

кПа

Следовательно проверка прочности основания выполняется т.е. размеры фундамента подобраны верно.

Расчет осадки основания методом эквивалентного слоя.

Построим эzp и эzg

кПа

кПа

м

м

м   м   м

м   м   м

кПа   кПа   кПа

м

Что гораздо меньше предельной 8 см таб.5.26[1].

Проверяем прочность подстилающего слоя.

кПа      кПа

кПа

м

кН/м3   кН/м3

кПа

м

кПа

Условие выполняется т.е. размеры фундамента подобраны верно.

6. Расчет фундамента глубокого заложения.

Расчет фундамента под первое сечение.

- Проектируем свайный фундамент с забивными железобетонными сваями и монолитным ростверком. Глубину заложения верха ростверка принимаем из конструктивных соображений 1.8 м. Высоту ростверка принимаем равной 0.6 м. Величина заделки сваи в ростверк принимаем 0.3 м. В качестве естественного основания принимаем глину тугопластичную.

- Предварительно принимаем сваю С10 – 30 длиной 10 м квадратного сечения 0.3х0.3 м. Определим несущую способность одной сваи

кН   кНм   кН   кНм   кН

кН/м3   м

длина сваи

длина сваи без учета защемления в ростверке

несущая способность одной сваи

м   м   м   м   м   м

м   м   м   м   м   м

кПа   кПа   кПа   кПа   кПа

кПа

м2

м

кПа   м

кН

- hi – мощность итого слоя.

- zi – глубина заложения итого слоя с поверхности до середины слоя.

- По т. 9.1 [2] R кПа.

- По т. 9.2 [2] fi  кПа

- По т. 9.3 [2] c = 1, сR = 1, cf = 1,

- u – периметр одной сваи.

- А – площадь поперечного сечения.

- Определяем допустимую расчетную нагрузку на одну сваю

PCB=766.105  кН   g=1 - коэф. надежности по грунту.

- Определяем необходимое число свай

n=3.508  шт.

принимаем  шт.

- Определим нагрузку приходящуюся на каждую сваю во внецентренно нагруженном фундаменте.

кН - вес подколонника;

кН – вес ростверка;

- коэф. надежности по нагрузке;

м3

м3

м3

м3

кН/м3

кН

кН

кНм

кНм

м   м –расстояния от центра сваи до осей соответственно.

кН

кН

1.2PCB=919.326 кН > Pmax

- Неравенства выполняются, следовательно проверка условий работы крайних свай показала, что свайный фундамент запроектирован рационально.

- Свайный фундамент с висячими сваями условно принимают за массивный жесткий фундамент глубокого заложения, контур которого ограничен размерами ростверка, свай и некоторым объемом грунта.

град.

кН

м

м

м3

м3

кН/м3

кН

кН

кНм

кНм

кПа

кПа

кН/м3                      кН/м3

кПа

кПа

Неравенства выполняются, значит размеры фундамента подобраны верно.

Расчет осадки основания

кПа

кПа

кПа

м

м

Определим модуль деформации.

4 слой-глина

кПа;  кПа;  кПа;  кПа

;  м;

кПа

кПа

м;  м

кПа

5 слой-песок

;  м;

кПа;  кПа;  кПа;  кПа

кПа

кПа

м;  м

кПа

м;  м;  м;  м

;  ;  кПа;  кПа

;

м

- Что гораздо меньше предельной 8 см таб.5.26[1].

Расчет фундамента под второе сечение.

- Проектируем свайный фундамент с забивными железобетонными сваями и монолитным ростверком. Глубину заложения верха ростверка принимаем из конструктивных соображений 1.8 м. Высоту ростверка принимаем равной 0.6 м. Величина заделки сваи в ростверк принимаем 0.3 м. В качестве естественного основания принимаем глину тугопластичную.

- Предварительно принимаем сваю С8 – 30 длиной 8 м квадратного сечения 0.3х0.3 м. Определим несущую способность одной сваи.

кН;  кНм;  кН;  кНм;  кН;  кН/м3

м

м

м;  м;  м;  м;

м;  м;  м;  м;  м;

кПа;  кПа;  кПа;  кПа;  кПа

; ;  ;

м2

м

кПа

м

кН

Определяем допустимую расчетную нагрузку на одну сваю

PCB=617.696 кН

Определяем необходимое число свай.

n=2.3 шт.

принимаем  шт.

- Определим нагрузку приходящуюся на каждую сваю во внецентренно нагруженном фундаменте.

кН

кН

;  ;

м3

м3

м3

м3

кН/м3

кН

кН

кНм

кНм

м      м

кН

кН

; 1.2PCB=741.24 кН > Pmax

- Неравенства выполняются, следовательно проверка условий работы крайних свай показала, что свайный фундамент запроектирован рационально.

- Свайный фундамент с висячими сваями условно принимают за массивный жесткий фундамент глубокого заложения, контур которого ограничен размерами ростверка, свай и некоторым объемом грунта.

град.

кН

м

м

м3

м3

кН/м3

кН

кН

кНм

кНм

кПа

кПа

кН/м3

кН/м3

;  кПа;  ;  ;

;  ;

кПа

кПа

Расчет осадки основания

м

м

м        м

м        м

кПа     кПа

м

- Что гораздо меньше предельной 8 см таб.5.26[1].

- 7. Выбор оборудования для забивки свай.

- Определяем минимальную энергию удара по формуле 8.21 [1].

- Дж

- а=25 Дж/кН – коэф.;

- Fv – расчетная нагрузка, допускаемая на одну сваю.

- Из т. 9.5 [5] выбираем дизель молот С – 995 с энергией удара 33 кДж.

- Расчет отказа сваи.

- формула 9.12 [5]

-  = 1500 кН/м2 стр. 207 [5], M = 1 стр. 207 [5],

- A = 0.09 м2, площадь поперечного сечения сваи

- m1 = 2600 кг, масса молота

- m2 = 2250 кг, масса сваи

- m3 = 1250 кг, масса ударной части

- E2 = 0.2 коэффициент восстановления удара

- м

- Что больше допустимого 0.002 м, т.е. сваебойное оборудование подобрано верно.

8. Устройство котлована.

Глубина котлована 2.4 м. При устройстве котлована запроектированы естественные откосы с уклоном 1:1. Размеры котлована понизу – 100.2х123.6 м2, по верху – 105х128.4 м2. На основании стр.26[10] и гл.7 [6] подобрана следующая землеройная машина:

Экскаватор с гидравлическим приводом при работе обратной лопатой ЭО-4121 мощностью 95 кВт, объемом ковша 1 м3.

9. Защита котлована от подземных вод.

Водопонижение осуществляем с помощью открытого водоотлива и производим в течение всего времени устройства фундаментов и других подземных частей здания, расположенных ниже уровня подземных вод, до тех пор, пока нагрузки от конструкции не превысят возникающее гидростатическое давление и не обеспечат устойчивость подземных сооружений от всплывания.

Открытый водоотлив осуществляется прямо из котлована насосами. Для сохранения природного сложения грунтов оно должно вестись с опережением земляных работ в определенной последовательности. Вода откачивается из приямков, куда она поступает из канавок глубиной 0.3-0.5 м, расположенных по периметру котлована с уклоном i=0.01-0.02 в сторону приямков. Приямки устраивают не ближе 1 метра от граней фундамента. По мере разработки котлована  приямки заглубляются вместе с канавками. Приямки заглубляются не менее чем на 0.7-1 м, и уровень воды в них поддерживается на 0.3-0.5 м ниже дна вырытого котлована.

10. Список используемой литературы.

1. Справочник проектировщика «Основания,фундаменты и подземные сооружения ». Под редакцией Е.А. Сорочана, Ю.Г. Трофименкова. М.,1985.

нова, М., Стройиздат, 1984.

2. СНиП 2.02.01 – 83 «Основания зданий и сооружений», М., 1985.

3. СНиП 2.02.03 – 85 «Свайные фундаменты», М., 1986.

4. СНиП 2.01.07 – 85 «Нагрузки и воздействия», М., 1988.

5. Н.А. Цытович «Механика грунтов. Краткий курс», М., 1983.

6. В.А. Веселов «Проектирование оснований и фундаментов» М.,1990.

7. Руководство по выбору проектных решений фундаментов НИИОСП им. Н.М. Герсева

8. Е.Г. Кутухтин «Конструкции промышленных и сельскохозяйственных зданий и сооружений», М., 1995.

9. Примакина Е. И. «Методические указания на расчет оснований под ФМЗ и свайные»

10. Цыбакин С.В. «Методические указания на производство земляных работ»