1. Расчет многопустотной плиты перекрытия.

Составим расчетную схему плиты перекрытия:

ℓ= 4000мм                              ℓ – расстояние между осями колонн

ℓк = 4000-2×15=3970мм       ℓК– конструктивная длина элемента

ℓр = 3970-120=3850мм         ℓр– расчетная размер элемента

  - Сбор нагрузок на панель перекрытия.

| Вид нагрузки | Нормативная кН\м2 | Коэффициент запаса прочности γf | Расчетная кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная нагрузка:  вес ЖБК  пол деревянный  утеплитель  звукоизоляция Временная нагрузка: кратковременная  длительная  | 2.75 0.16 1.04 0.3 1.5 11.5 17.25 | 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.3 | 3.025 1.176 1.248 0.36 0.36 1.95 21.709 |

1.2 Определение нагрузок и усилий.

1.2.1 Определение нагрузок, действующих на 1 погонный метр.

Полная нормативная нагрузка:

qн=17.25 1.6=27.6 кН/м2

Расчетная нагрузка:

Q=21.7091.6=34.734 кН/м2

1.2.2. Определение усилий.

М=qℓ2Pγn                  34.734×3.852×0.95

8	 =                8	= 61137 Н/м

коэффициент запаса прочности γn=0.95

Мн= q×ℓ2P×γn            27.6×3.852×0.95

8             =               8                 = 48580 Н/м

Qн= q×ℓP×γn     =    27.6×3.85×0.95

2                         2               = 50473 Н/м

Q= q×ℓP×γn   =  34.734×3.85×0.95	= 63519 Н/м

2                        2

1.3  Определим размеры поперечного сечения панелей перекрытий:

панели рассчитываем как балку прямоугольного сечения с заданными размерами bh=1600220,   проектируем панель восьми пустотную при расчете поперечного сечения пустотной плиты приводим к эквивалентному двутавру, для этого заменяем площадь круглых пустот прямоугольниками той же площади и моментом инерции точек

h1=0.9d =14.3мм

hn = hn'=hh1/2=22-14.3/2=3.85мм(высота полки)

bn=1600215=1570

b = bn nh1= 1570714.3=149.6мм

h0 = h ─ а = 22  3 = 19см

Бетон В30: коэффициент по классу бетона  Rв=17.0мПа (значение взято из

СНиПа);

МRвnВnhn(h00.5hn)=17.00.951573.85 (190.53.8) = 16692

М = 61137

61137 166927

1 .4  Расчет плиты по нормальному сечению к продольной оси элемента:

Для определения нижней границы сжимаемой толщи бетона. Находим

коэффициент:

м   =           м                   =          61137              =  0.11

Rввnh02В            17.01571920.9

Х – высота сжатой зоны бетона

Х = ξ × h0

ξ– коэффициент берется по таблице

ξS = 0.945

ξ = 0.104

Х = 0.104× 19 = 2.66

Х = 2.66 < 3.85

Так как нижняя граница в сжимаемой толще бетона проходит в полке, то двутавр рассматриваем как прямоугольную.

Определяем площадь рабочей продольной арматуры по формуле

RS = 360 мПа (значение коэффициента взято из СНиПа для стали класса А-III )

АS     =        М               =        61137           = 9.45 см2

RS  ξS × h0            360 × 0.945 × 19

Возьмем 4 стержня арматуры диаметром 18мм, класса А-III

1.5  Расчет плиты по наклонному сечению продольной оси элемента

Проверяем прочность по наклонной  сжатой зоны бетона, по условию :

Q  0.3  e  be  b  b  h0, где

e=1 для тяжелого бетона;

 =0.01 для тяжелых бетонов.

be1   b  Rb = 1– 0.01× 0.9 × 17.0 = 1.51

45849 ≤ 0.3×1× 1.51×0.9×21.2×1900×17.0 = 118518

50473 ≤ 118518— условие прочности выполняется, прочность бетона обеспечена.

По она по расчету не требуется.

ℓ1=h/2  шаг поперечной арматуры

ℓ1= 220/2 = 110 мм

принимаем ℓ1=100мм

ℓ2=1/4ℓ , в остальных принимаем шаг 500мм.

Этот шаг устанавливается на механизм поперечной действующей силы на опорах.

перечную арматуру усматриваем из конструктивных соображений, так как

=1/4  эту арматуру принимаем класса АI (гладкую) с диаметром d=6мм.

Прочность элемента по наклонному сечению на действие поперечной силы обеспечиваем условием:

Q  QВQSW

Q поперечная сила воспринимаемая бетоном сжатой силой;

QSW  сумма осевых усилий в поперечных стержнях, пересекаемых наклонным сечением;

Q  поперечная сила в вершине наклонного сечения от действия опорной реакции и нагрузки;

QB=МB/с

b2=2;   1=0.4

Rbt  расчет напряжения на растяжение

Rbt=1.2 мПа для бетона класса В30:

МB=b2f )  Rbt  b  h20= 2 × (1+0.4)×1.2×21.2×192 =25714

С=√МВ     = √ 25714     = 2.7

q            34.73

QB = 25714/2.7 = 95237

RSW = 360 мПа (по СНиПу) расчетное сопротивление на растяжение

QSW= qSW × C0

qSW=    RSW×ASW

S

RSW — расчетное сопротивление стали на растяжение

АSW — площадь хомутов в одной плоскости

S — шаг поперечных стержней

qSW = 360 × 0.85 ×(100)   = 30600 Н/м

0.1

С0=√  MB      = √   61137       = 1.41 м

qSW               30600

QSW = qSW×C0 = 30600 × 1.41 = 43146 кН — условие прочности элемента по наклонному сечению выполняется.

Q ≤ QB+QSW

63519 ≤ 95237 + 43146

63519 ≤ 138383 — условие прочности выполняется, сечение подобрано правильно

1.6 Расчет панели перекрытия по прогибам

Прогиб в элементе должен удовлетворять условию:

ƒmax=[ƒ]

ƒ – предельно допустимый прогиб

ƒ = 2 (для 4 метров )

1     кривизна панели в середине пролета

γС

1     =       1	МДЛ – R2ДЛ × h2 × b ×1.8

γС      Еа × АС × h20   ×                 R1ДЛ

Еа — модуль упругости стали (Еа=2.1×105мПа)

АS=9.45см2

МДЛ = q × ℓ2 × γn     =    6.11 × 3.852×0.95 = 10754Нм

8                                  8

Коэффициент по СНиПу = 1.7 по сетке  150×150

Для определения RДЛ найдем коэффициент армирования:

γ = (b΄n–b)hn    =   ( 157–14.69)× 3.8   = 1.96

b×h0                14.69 × 19

Еb— модуль тяжести бетона, равный 30000

μ×α = AS×Eа       =    9.45× 2.1 × 105        = 2.37

b×h0×Eb             14.69×19×30000

R1ДЛ=0.34;   R2ДЛ=0.28

1                       1                              10754–0.28×222×14.69×1.8     = 2.9 × 10–5 см–1

γС   =     2.1×105×9.45×192          ×                  0.34

ƒmax=  5  × ℓ2P      =  5      × 3.85 × 2.9 × 10–5= 1.16см

48     γC         48

ƒmax ≤ 3 – условие прочности выполняется

2.Расчет монолитной центрально нагруженной.

2.1.Сбор нагрузок на колонны.

Колонны предназначены для поддержания железобетонного перекрытия. Будучи жестко связанными с главными балками, они фактически представляют собой стойки рамной конструкции. Поэтому в них в общем случае возникают сжимающие усилия, изгибающие моменты и поперечные силы.

Грузовая площадь

ℓ01= 0.7 × H=0.7× (3.5+0.6)=2.87 м, расчетная длина первого этажа

где Н– высота этажа; 0.7 – понижающий коэффициент;

Задаем сечение (колонну) равную

h × b=35 × 35

hK × bK=35 × 35см=0.35 × 0.35м

ℓ = 4м; b = 6м; АГР = 4×6  =24м2

hР = b × 0.1 = 4×0.1=0.4м — высота ригеля;

bР = 0.4× hР=0.4×0.4 = 0.16м — ширина ригеля;

mP= hP × bР×р =  0.4×0.16×2500= 160 кг — масса на один погонный метр;

М = 160/6= 60кг — на один квадратный метр;

| Вид нагрузки | Нормативная нагрузка, qН кН/м | Коэффициент запаса прочности γf | Расчетная нагрузка q, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нагрузка от покрытия: 1.Постоянная: - рулонный ковер из трех слоев рубероида - цементная стяжка - утеплитель - паризол - панель ЖБ перекрытия - ригель Σ 2.Временная: – кратковременная – длительная #### Полная нагрузка от покрытия II.Нагрузка от перекрытия 1.Постоянная: -собственный вес ЖБ конструкций 25кН/м3×0.11м – пол деревянный 0.02×8 – утеплитель 0.06×5 – ригель ## –звукоизоляция 0.06×5 Σ 2.Временная: – длительнодействующая – в том числе кратковременно действующая ##### Σ Всего перекрытия | 0.12 0.4 0.48 0.04 2.75 0.625 qН=4.415 0.7 0.3 5.415 2.75 0.16 1.04 0.625 0.3 qН=4.875 11.5 1.5 qН=13 17.875 | 1.2 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.4 1.4 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.3 1.3 | 0.144 0.52 0.576 0.048 3.025 0.687 q=5 0.98 0.42 6.4 3.025 0.176 1.248 0.687 0.36 q=5.496 14.95 1.95 q=16.9 22.396 |

| Этажи | От перекрытия и покрытия |  | Собственный вес колонны | Расчетная суммарная нагрузка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длительная | Кратковременная |  | NДЛ | NКР | NПОЛН |
| 4 3 2 1 | 1171 1659 2147 2635 | 325 470 615 760 | 52 70 88 104 | 1223 1729 2235 2743 | 325 470 615 760 | 1549 2200 2850 3504 |

### Расчет  нагрузки  колонны

Подсчет расчетной нагрузки на колонну.

2.2 Расчет колонны первого этажа

N=3504кН;	                           ℓ 01=2.87

Определим гибкость колонны.

λ= ℓ0   = 2.87     =8.2см

hK      35

8.2>4 значит, при расчете необходимо учитывать случайный эксцентриситет

ℓСЛ = hК      =   35     =1.16см

30            30

ℓ/600 = 287/600 = 0.48

ℓСЛ≥ℓ/600
1.16 ≥ 0.48

Принимаем наибольшее, если=1.16см.

Рассчитанная длинна колонны ℓ0=3.22см, это меньше чем 20×hK,

следовательно, расчет продольной арматуры в колонне вычисляем по формуле:

АS =  N       – AB × Rb×γb

φ × RS               RS

φ=φB+2×(φE +φB)×α

φE  и φВ – берем из таблицы

φℓ=0.91

φB=0.915

α= μ×     RS       =  0.01×   360	= 0.24

RB×γB          17.0×0.9

NДЛ/N=2743/3504=0.78

ℓ0/h=2.87/35=8.2

φ= 0.915 + (0.91– 0.915) × 0.24 = 0.22

Проверяем коэффициент способности

NСЕЧ = φ(RbAB×γB+ASRS)= 0.22(17.0×0.01×0.9+41.24×360)= 4997

# Проверяем процентное расхождение оно должно быть не больше 10%

N =       4997000 – 3504000 × 100% = 4.2 %

3504000

4.2 %<5 % — условие выполняется

AS = 3504000                               17.0×0.9

0.9×360×100  	35×35×     360      =  41.24см2

Возьмем пять  стержней диаметром 32 мм,

AS = 42.02см

М =  АS        = 42.02        × 100% = 3.40%

AБЕТ         1225

2.3 Расчет колонны второго этажа.

N= 2850 кН;

ℓ01= 2.87 м

Определим гибкость колонны:

λ=  ℓ0     =  287    = 8.2см                9.2>4 – значит при расчете необходимо

hK          35                                  учитывать случайный эксцентриситет

ℓСЛ = hK/30=35/30=1.16см

ℓСЛ  ≥ ℓ	=  287  = 0.47

600       600

ℓ — высота колонны

Принимаем наибольшее, значение если =1.16см

Рассчитанная длина колонны ℓ0=287см, это меньше чем 20×hК, следовательно расчет продольной арматуры в колонне вычисляем по формуле:

AS  = N                    Rb× γВ

φ×RS            AB ×    RS

φ= φВ+2 × (φЕ – φB)×α

α=     М×RS    =  0.01× 360        = 0.23

RB×γB  	     17.0×0.9

φE  и φВ – берем из таблицы

NДЛ/N = 2235/2850 = 0.82

ℓ0/h = 287/35=8.2

φE  = 0.91

φB = 0.915

φ= 0.915 + (0.91– 0.915) × 0.22 = 0.20

АS =     285000	35×35 ×   17.0×0.9	= 43.26 см2

0.9×360×100	360

Возьмем семь стержней диаметром 28мм,

АS = 43.20см

М = АS    = 43.20    × 100%= 3.3%

AБЕТ      1225

Проверка экономии:

NCЕЧ = φ× (RВ×γΒ×AБЕТ +AS×RS)  =       0.87×(17.0×0.9×1225×100+43.20×360×100)=2983621 кН

Проверяем процентное расхождение

2983621 – 2850000           × 100% = 4.6%

2850000

4.6% < 5% условие выполняется

2.4Расчет монтажного стыка колонны.

Стык рассчитывается между первыми и вторыми этажами. Колонны стыкуются сваркой стальных торцевых листов, между которыми при монтаже вставляют центрирующую прокладку толщиной 5мм. Расчетные усилия в стыке принимаем  по нагрузке второго этажа NСТ=N2=2852 кН из расчета местного сжатия стык должен удовлетворять условие :

N ≤ RПР×FСМ

RПР – приведенная призменная площадь бетона;

FСМ – площадь смятия или площадь контакта

Для колонны второго этажа колонна имеет наклонную 4 диаметром 20мм, бетон В30 т.к продольные арматуры обрываются в зоне стыка то требуется усиление концов колон сварными поперечными сетками. Проектируем  сетку из стали АIII.Сварку торцевых листов производим электродами марки Э-42,

RСВАРКИ =210мПа

Назначаем размеры центрирующей прокладки

С1 = C 2 =    bK       =    350     =  117мм

3                 3

# Принимаем прокладку 117×117×5мм.

# Размеры торцевых листов:

b=h=b–20=330мм

Усилие в стыке передается через сварные швы по периметру торцевых листов и центрирующую прокладку. Толщина опорной пластины δ=14мм.

NCТ = NШ + Nп

# Определим усилие, которые могут воспринимать сварные швы

NШ = NСТ × FШ

FK

FШ – площадь по контакту сварного шва;

FK – площадь контакта;

FK = FШ + FП

F= 2 × 2.5 × δ × (h1+в1–5δ)=2 × 2.5 × 1.4 × (35 + 35–5 × 1.4) = 504 см2

FП = (C1+3δ) × (C2+3δ ) = (11.7+3×1.4) × (11.7+3 × 1.4) = 252.81см2

FK = 504+252.81= 756.81см2

NШ = (2850×504) / 756.81 = 1897 кН

NП = NCТ –NШ = 2850–1897 = 953 кН

# Находим требуемую толщину сварочного шва, по контуру торцевых листов

ℓШ = 4 × (b1–1) =  4 × (35–1) = 136см

hтребш  =  NШ           =          1897000              = 0.66см

ℓШ × RСВ          136 × 210 × (100)

Принимаем  толщину сварного шва 7мм.. Определим шаг и сечение сварных сеток в торце колонны под центральной прокладкой. По конструктивным соображениям у торцов колонны устраивают не менее 4-х сеток по длине не менее 10d (d ― диаметр рабочих продольных стрежней), при этом шаг сеток должен  быть не менее 60мм и не более 1/3 размера меньшей стороны сечения и не более 150см.

Размер ячейки сетки рекомендуется принимать в пределах от 45–150 и не болей 1/4 меньшей стороны сечения элемента.

Из стержней Ø 6мм, класс А-III, ячейки сетки 50×50, шаг сетки 60мм. Тогда для квадратной сетки будут формулы:

1) Коэффициент  насыщения сетками:

MCK = 2×fa               = 2×0.283     = 0.023

а×S                4×6

fa  — площадь 1-ого арматурного стержня

а — количество сеток

- Коэффициент

αC= MCK× Ra       =  0.23×360     = 5.7

Rb× m b                17.0×0.85

Коэффициент эффективности армирования

К = 5 + αС       = 5 + 5.7  = 1.12

1 + 1.5αС     1 + 8.55

NСТ ≤ RПР×FCМ

RПР=Rb×mb×γb+k×MCK×Ra×γK

γb= 3√ FК    = 3√ 1225       = 1.26

FСМ            756.81

γК= 4.5 – 3.5 ×   FCM  = 4.5 – 3.5 × 756.81   = 1.55

FЯ                          900

RПР=17.0× 0.85 ×1.26 + 1.12 × 0.023 × 360 ×1.55 = 2617 мПа

2850 ≤ 2617× 756.81 кН

2850 кН ≤ 1980571 кН

2.5Расчет консоли колонны.

Опирание ригеля происходит на железобетонную колонну, она считается короткой если ее вылет равен не более 0.9 рабочий высоты сечения консоли на грани с колонной. Действующая на консоль опорная реакция ригеля воспринимается бетонным сечением консоли и определяется по расчету.

Q= q×ℓ       =  22.396 ×4 × 6   = 268.75 кH

2	2

###### Определим линейный вылет консоли:

ℓКН =        Q               =                     223960                  = 9.6 см

bP × Rb × mb           16 × 17.0 × (100) × 0.85

С учетом величины зазора между торцом ригеля и граней колонны равняется 5см,

ℓК=ℓКН + 5= 9.6+ 5=14.6 ― должно быть кратным 5  ℓКН=15см

ℓКН=15см (округлили)

Высоту сечения консоли находим по сечению проходящему по грани колонны из условия:

Q ≤ 1.25 × К3 × K4 × Rbt × bk × h20

а

а ― приведенная длина консоли

h0 ≤ Q

2.5 × Rbt × bК × γb	— максимальная высота колонны

h0 ≤ Q

2.5 × Rbt × bК × γb	— максимальная высота колонны

h0 ≥√ Q× a 	минимальная высота

1.25×K3×K4×Rbt×bK×γb

а=bK        Q                   = 15	                  223960                      = 22.14 см

2×bK×Rb×mb                    2 × 35×17.0× (100)×0.85

h0 MAX ≤           223960                 = 24 см

2.5 ×1.2 × (100)×5 × 0.85

h0 MIN =√           223960×22.14                          = 18 см

1.25×1.2×1×1.2(100)×3.5×0.85

Принимаем высоту h = 25см ― высота консоли. Определяем высоту уступа свободного конца консоли, если нижняя грань наклонена под углом 45°

h1=h–ℓК×tgα = 25– 15× 1=10см

h1 > ⅓ h

10 > 8.3 условие выполняется

2.6  Расчет армирования консоли.

Определяем расчетный изгибающий момент:

М=1.25 × Q × (bK–         Q	)= 1.25×Q× a= 1.25 × 223960 × 22.14 = 61.98 к

2 × b × Rb × m b

Определим коэффициент AO :

А0 =          М                    =            6198093                       =  0.12

Rb × mb × bK × h20     17.0 × 0.85 × 35 ×322 ×100

h0 = h – 3 = 35 – 3 = 32 см

ξ = 0.94

η = 0.113

Определяем сечение необходимой продольной арматуры :

F =     M              =          6198093              =  2.55 см2

η × h0 × RS	0.113×32 × 360 × 100

Принимаем 4 стержня арматуры диаметром 9 мм. Назначаем отогнутую арматуру :

Fa = 0.002 × bK × h0 = 0.002 × 35 × 32 = 2.24 см2

Определяем арматуру Fa = 2.24 см2 — 8стержня диаметром 6 мм

Принимаем хомуты из стали A–III, диаметром 6 мм, шаг хомутов назначаем 5 см.

3. Расчет монолитного центрально нагруженного фундамента

Расчетная нагрузка на фундамент первого этажа :

∑ N1ЭТАЖА =3504 кН

b×h = 35×35

Определим нормативную нагрузку на фундамент по формуле :

NH =   N1       = 3504/1.2 = 2950 кН

hСР

где  hСР — средний коэффициент нагрузки

Определяем требуемую площадь фундамента

FTPФ =           NH          =          2950000                  =  7.28 м2

R0 – γСР × hƒ        0.5 ×106 – 20 × 103× 2

γСР — средний удельный вес материала фундамента и грунта на его уступах равен: 20кН/м3

аСТОРОНА ФУНДАМЕНТА =√FСРФ = √ 7.28   = 2.453 м = (2.5 м ) так как фундамент центрально нагруженный, принимаем его в квадратном плане, округляем до 2.5 м

Вычисляем наименьшую высоту фундамента из условий продавливания его колонной по поверхности пирамиды продавливания, при действии расчетной нагрузки :

Наименьшая высота фундамента:

σГР =      N1   =   3504	  481.3 кН/м2

FФ        7.28

σ — напряжение в основании фундамента от расчетной нагрузки

h0 MIN = ½ × √         N1                                 hK + bK

0.75 × Rbt × σTP                   4

h0 MIN = ½ × √         2916	                                   0.35 +0.35  = 2.25 см

0.75 × 1.3 × 1000 × 506.3              4

М0 MIN = h0 MIN + a3 = 2.25 + 0.04 = 2.29 м

Высота фундамента из условий заделки колонны :

# H = 1.5 × hK + 25 = 1.5 × 35 + 25 = 77.5 см

h0 MIN = ½ × √         N1                                 hK + bK

0.75 × Rbt × σTP                   4

h0 MIN = ½ × √         2916	                                   0.35 +0.35  = 2.25 см

0.75 × 1.3 × 1000 × 506.3              4

М0 MIN = h0 MIN + a3 = 2.25 + 0.04 = 2.29 м

Высота фундамента из условий заделки колонны :

# H = 1.5 × hK + 25 = 1.5 × 35 + 25 = 77.5 см

# Из конструктивных соображений, из условий жесткого защемления колонны в стакане высоту фундамента принимаем :

Н3 = hСТ + 20 = 77.5 + 20 = 97.5 см — высота фундамента.

При высоте фундамента менее 980 мм принимаем 3 ступени назначаем из условия обеспечения бетона достаточной прочности по поперечной силе.

Определяем рабочую высоту первой ступени по формуле :

h02 = 0.5 × σГР × (а – hK – 2 × h0) =   0.5 × 48.13 × (250 – 35 – 2×94 )    = 6.04 см

√ 2×Rbt×σГР	  √2×1.2 × 48.13 × (100)

h1= 26.04 + 4 = 30.04 см

Из конструктивных соображений принимаем высоту 300 м. Размеры второй и последующей ступени определяем, чтобы не произошло пересечение ступеней пирамиды продавливания.

Проверяем прочность фундамента на продавливание на поверхности пирамиды.

Р ≤ 0.75 × Rbt × h0 × bCP

bCP — среднее арифметическое между периметром верхнего и нижнего основания пирамиды продавливания в пределах h0

bСР = 4× (hК +h0) = 4 × (35 +94)= 516 cм

P = N1 – FОСН × σГР = 3504 × 103 – 49.7 × 103 × 48.13 = 111.2 кН

0.75 × 1.2 × (100) × 94 × 516 = 4365.1 кН.

Расчет арматуры фундамента. При расчете арматуры в фундаменте за расчетный момент принимаем изгибающий момент по сечением соответствующим уступам фундамента.

MI = 0.125 × Р × (а–а1)2 × b = 0.125×111.2×(2.5– 1.7)2 × 2.4 = 5337 кН

MII = 0.125 × Р × (а–а2)2 × b = 3755 кН

МIII =0.125 × Р × (а–а3)2 × b = 1425 кН

Определим необходимое количество арматуры в сечении фундамента :

Faℓ =         МI            =   5337               = 17.52 см2

0.9 × h ×RS       0.9 × 0.94 × 360

Faℓ =      МII                    =      3755	= 12.32 см2

0.9 × h × RS      0.9 ×0.94 × 360

Faℓ =     МIII             =       1425            = 4.72 см2

0.9×h0×RS         0.9 × 0.94 × 360

Проверяем коэффициент армирования (не менее 0.1%)

M1 =  17.52        × 100 % = 0.53%

35 × 94

M1 =   12.32          × 100 % = 0.37%

35 × 94

M1 =   4.72          × 100 % = 0.14%

35 × 94

Верхнею ступень армируем конструктивно-горизонтальной сеткой из арматуры диаметром 8мм, класса А-I, устанавливаем через каждые 150 мм по высоте. Нижнею ступень армируем по стандартным нормам