БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра менеджмента

РЕФЕРАТ

на тему:

«ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛА «МЕЖДУГОРОДНАЯ СВЯЗЬ» РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»»

Минск, 2009

## Общие мероприятия по повышению эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия

К числу основных мер по повышению эффективности производственно-экономической деятельности предприятия связи относится увеличение пропускной способности каналов передачи данных.

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) - это вид системы передачи информационных данных, при котором информация передается по оптическим диэлектрическим световодам, известным под названием оптическое волокно. Волоконно-оптическая сеть - это информационная сеть, в которой связующими элементами между узлами являются ВОЛС. Преимущества волоконно-оптических линий связи (ВОЛС), обуславливающие выбор именно ВОЛС, как основу построения сети:

- Широкополосность оптических сигналов, обусловленная чрезвычайно высокой несущей частотой (Fo=1014 Гц). Это означает, что по ВОЛС можно передавать информацию со скоростью порядка 1,2 млрд. бит данных в секунду.

- Очень малое затухание (0,2-0,3 дБ на длине волны 1,55 мкм в расчете на один километр) светового сигнала в волокне, что позволяет строить ВОЛС длиной до 100 км и более без ретрансляции сигналов.

- Устойчивость к электромагнитным помехам со стороны окружающих медных кабельных систем, электрического оборудования (линии электропередачи, электродвигательные установки и т.д.) и погодных условий.

- Защита от несанкционированного доступа. Информацию, передающуюся по волоконно-оптическим линиям связи, практически нельзя перехватить неразрушающим способом.

- Электробезопасность. Из-за отсутствия искрообразования оптическое волокно повышает взрыво- и пожаробезопасность сети, что особенно актуально на химических, нефтеперерабатывающих предприятиях, при обслуживании технологических процессов повышенного риска.

- Малый вес и объем. Волоконно-оптические кабели имеют меньший вес и объем по сравнению с медными кабелями в расчете на одну и ту же пропускную способность. Например, 900-парный телефонный кабель диаметром 7,5 см, может быть заменен одним волокном с диаметром 0,1 см. Если волокно "одеть" во множество защитных оболочек и покрыть стальной ленточной броней, его диаметр будет 1,5 см, что в несколько раз меньше рассматриваемого телефонного кабеля.

- Невысокая стоимость. Волокно изготовлено из кварца, основу которого составляет двуокись кремния, широко распространенного, а потому недорогого материала, в отличие от меди.

- Долговечность. Срок службы ВОЛС составляет не менее 25 лет.

Следующим важным направлением совершенствования производственно-хозяйственной деятельности филиала является внедрение корпоративных информационных систем (КИС). Это одна из актуальнейших проблем для всех предприятий связи, входящих в РУП «Белтелеком». Внедрение КИС обеспечит как пользователям услуг, так и финансово-экономическим службам и руководству предприятия получение всей необходимой информации в интерактивном режиме.

КИС современного оператора представляет собой сложный программно-технический комплекс, который объединяет распределенную сетевую инфраструктуру, связывающую все филиалы, мощные центры обработки данных, базовое системное (операционные системы, СУБД) и прикладное программное обеспечение, реализующее автоматизацию конкретных бизнес-процессов.

Безусловно, предприятие связи не может обойтись без эффективных энергосберегающих мероприятий, к числу которых относятся: внедрение новых энергоэффективных технологических процессов и оборудования, внедрение автоматизации управления освещением и энергоэффективных осветительных устройств, мероприятия организационного характера и другие.

Далее вышеперечисленные решения в области совершенствования производственно-экономической деятельности филиала «Междугородная связь рассматриваются более подробно.

## Применение новейших технологий для повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия (система DWDM)

В 2008 г. РУП "Белтелеком" завершило первый этап модернизации магистральной сети связи и запустило в коммерческую эксплуатацию на магистральных волоконно-оптических линиях связи (ВОЛС) Минск-Брест, Минск-Гродно, Гродно-Брест системы DWDM/SDH (Dense Wavelength Division Multiplexing) производства немецкой компании Siеmens.

Но для наибольшей эффективности необходимо переоборудовать все белорусские магистральные сети новым сверхсовременным оборудованием. Благодаря технологии DWDM белорусским связистам в скором времени удастся достигнуть соответствия европейским требованиям распределения междугородного и международного трафика; оптимизировать структуру магистральной сети в соответствии с требованиями надежности, устойчивости к перегрузкам; обеспечить достаточный ресурс на случай чрезвычайных ситуаций.

Сегодня требования к пропускной способности оптических сетей становятся все выше. Растут объемы междугородного трафика. Это обусловлено расширением спектра услуг, предоставляемых посредством междугородной связи (в т.ч. выход в Интернет и на сети операторов мобильной связи, услуги на базе интеллектуальной платформы и др.).

Новое техническое решение с использованием оборудования DWDM/SDH, позволит увеличить максимальную пропускную способность магистральных сетей связи в 80 раз.

В первую очередь достоинства новых технологических решений смогут оценить пользователи международной и междугородной связи, Internet и услуг по передаче данных. Для абонентов телефонной связи результатом работы станет улучшенное качество обслуживания междугородных и международных соединений, безотказность при дозвоне через восьмерку в часы наибольшей нагрузки. Пользователи Internet узнают, каким должен быть настоящий Internet, оценят по достоинству возросшую устойчивость соединения.

Необходимо создать мощную транспортную среду, способную на магистральном уровне передавать информацию со скоростью до 400 Гбит/с. Магистральная сеть РУП "Белтелеком" доступна для передачи данных, и международного транзита больших объемов информации через территорию Республики Беларусь из России, стран Европейского союза, других стран Европы и Средиземноморья.

Широкие функциональные возможности оборудования DWDM и удачное сетевое решение, позволяют не только расширить диапазон предоставляемых услуг, значительно эффективнее использовать существующую сетевую инфраструктуру, а также сократить эксплуатационные затраты.

Магистральная сеть РУП "Белтелеком" станет не только самым коротким и экономичным путем, но и самым надежным и технически оснащенным в регионе Восточной Европы.

Приобретение оборудования, материалов и выполнение работ по объектам реконструкции ВОЛС в 2009 г. будет осуществляться:

1. За счет инновационного фонда:

- завершение оплаты договоров, контрактов по введенным объектам на сумму 2780 млн. р.

2. За счет амортизации:

- завершение оплаты договоров, контрактов по введенным объектам на сумму 371 млн. р.

- дополнительное расширение магистральной сети РБ на сумму 2311 млн. р.

- ВОЛС УС Радошковичи-АМТ Заславль-УС Дзаржинск на сумму 880 млн. р.

- ВОЛС РУЭС Мядель-РУЭС Поставы, РУЭС Браслав-ГГ Латвии на сумму 1265 млн. р.

- ВОЛС Ушачи-Полоцк с прокладкой ВОК для привязки РТПС Ушачи к ВОЛС внутризоновой сети на сумму 1300 млн. р.

- ВОЛС Витебск-Сураж-ГГ РФ, 2-ая очередь разветвительная муфта – Сураж-ГГ РФ на сумму 1206 млн. р.

- проектирование ВОЛС будущих лет на сумму 100 млн. р.

- техперевооружение объектов связи на сумму 8179 млн. р.

- приобретение оборудования и автотранспорта на сумму 1139 млн. р.

Расширенный список капитальных вложений приведён в прил. 1.

## Энергосберегающие мероприятия и их обоснование

В данный момент в республике Беларусь сложилась такая ситуация с энергоносителями, что необходимо задумываться о внедрении в производство мероприятий по энергосбережению. Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» является очень энергоемким предприятием. Поэтому для того, чтобы снизить энергопотребление, уменьшить потери тепловой энергии, а, следовательно, увеличить эффективность деятельности филиала, необходимо проводить энергосберегающие мероприятия. Необходимо улучшить учет расхода топливно-энергетических ресурсов на объектах филиала.

Основные энергосберегающие мероприятия должны быть направлены на использование современного оборудования, строительство новых теплотрасс, ремонт и модернизацию существующих с применением труб с эффективной изоляцией, регулирование и учет подачи электрической и тепловой энергии. Необходимо провести постепенную модернизацию систем освещения помещений с применением энергосберегающих светильников и уменьшения высоты их подвеса. Для дальнейшего снижения тепловых потерь предлагается уделять особое внимание вопросу переоборудования подземных теплотрасс в наружные, в местах, где высокие грунтовые воды, а также провести тепловую модернизацию зданий филиала "Междугородная связь".

Развитие рыночных отношений в экономике Беларуси обусловливает необходимость эффективного использования энергии и всех видов ресурсов, повышения научно-технического и организационного уровня производства в отрасли связи. Филиал "Междугородная связь" РУП "Белтелеком" должен проводить целенаправленную работу по снижению потребления топливно-энергетических ресурсов без ущерба для качества оказываемых услуг.

Произведём расчеты по энергосбережению.

1. Реконструкция РРЛ Минск – Колодищи с заменой аппаратуры типа «Курс»-4 на менее энергоемкое с переводом на ВОЛС

Таблица 1 Реконструкция РРЛ Минск – Колодищи

| Оборудование аппаратуры типа «Курс»-4 РРЛ Минск – Колодищи | Радиотехническое оборудование с применением ВОЛС (аппаратура кодирования и декодирования) РРЛ Минск – Колодищи |
| --- | --- |
| Ток нагрузки = 70 А Напряжение электропитания = 24В Режим работы – круглосуточный (8760 ч.) Потребление электроэнергии за год = 14 717 кВт | Ток нагрузки = 7 А Напряжение электропитания = 60В Режим работы – круглосуточный (8760 ч.) Потребление электроэнергии за год = 3672 кВт |

Годовой экономический эффект составит:

Э= 14 717 – 3672 = 11 045 кВт

Э=11 045 кВт · 0,28/ 1000 = 3,1 т у. т.

Э=11 045 кВт · 167 = 1 844 515 р.

2. Реконструкция РРЛ Ракитница – Брест с заменой аппаратуры типа «R -300» на менее энергоемкое с переводом на ВОЛС

Таблица 2 Реконструкция РРЛ Минск – Колодищи

| Оборудование аппаратуры типа R-300 РРЛ Ракитница – Брест | Радиотехническое оборудование с применением ВОЛС (аппаратура кодирования и декодирования) РРЛ Ракитница – Брест |
| --- | --- |
| Ток нагрузки = 87 А Напряжение электропитания = 24В Режим работы – круглосуточный (8760 ч.) Потребление электроэнергии за год = 18291 кВт | Ток нагрузки = 9 А Напряжение электропитания = 60В Режим работы – круглосуточный (8760 ч.) Потребление электроэнергии за год = 4730 кВт |

Годовой экономический эффект составит:

Э= 18 291 – 4730 = 13 561 кВт

Э= 13 561 · 0,28 / 1000 = 3,8 т у. т.

Э= 13 561 кВт · 167 = 2 264 687 р.

3. Оптимизация организации схем связи на КМ на участке Лида- Геранены ( аппаратура К-1920)

СДП: U = 1,74 кВ I = 340 мА

СЛУК: U = 24 В I = 7 А

ССС – 1920 : U = 24 В I = 8 А

Р = ((1740 · 0,34) + (24 · 7) + (24 · 8)) · 24 · 365 = 8 339 520 Вт = 8340 кВт

Э = 8340 кВт · 0,28 / 1000 = 2,34 т у. т.

Э = 8340 кВт · 167 = 1 392 780 р.

4. Оптимизация организации схем связи на КМ 14 Минск-Брест (аппаратураИКМ-480)

Барановичи

СОЛТ: U = 24В I = 28А

СТВГ: U = 24В I = 20А

Р = ((24 · 28) + (24 · 20)) · 24 · 365 = 10 091 520 Вт = 10 091 кВт

Э = 10,091тыс. кВт · 0,28 = 2,8 т у. т.

Слоним

СОЛТ: U = 24В I = 10А

СТВГ: U = 24В I = 5А

Р = ((24 · 10) + (24 · 5)) · 24 · 365 = 3 153 600 Вт = 3153 кВт

Э = 3,153 тыс. кВт · 0,28 = 0,88 т у. т.

Пружаны

СОЛТ: U = 24В I = 18А

СТВГ: U = 24В I = 5А

Р = ((24 · 18) + (24 · 5)) · 24 · 365 = 4 835 520 Вт = 4835 кВт

Э = 4,835 тыс. кВт · 0,28 = 1,3 т у. т.

Кобрин

СОЛТ: U = 24В I = 7А

Р = ((24 · 7) + (24 · 5)) · 24 · 365 = 2 522 880 Вт = 2523 кВт

Э = 2,5тыс. кВт · 0,28 = 0,7 т у. т.

Итого: Э = 2,8 + 0,88 + 1,3 + 0,7 = 5,68 т у. т.

Э = 20 286 · 167 = 3 387 762 р.

5. Оптимизация организации схем связи на КМ -14 А на участке Волковыск – Гродно (аппаратураИКМ-480)

Волковыск

СОЛТ: U = 24 В I = 28 А

СТВГ: U = 24 В I = 20 А

Р = ((24 · 28) + (24 · 20)) · 24 · 365 =10 091 520 Вт = 10 091 кВт

Э = 10 091 кВт · 0,28 /1000 =2,8 т у. т.

Э = 10 091 кВт · 167 р. = 1 685 197 р.

6. Реконструкция на РРС «Дрозды» с заменой аппаратуры типа «Курс» на менее энергоемкое с переводом на ВОЛС

Таблица 3 Реконструкция на РРС «Дрозды»

| Оборудование аппаратуры типа «Курс»-4 РРС «Дрозды» | Радиотехническое оборудование с применением ВОЛС (аппаратура кодирования и декодирования) РРС «Дрозды» |
| --- | --- |
| Ток нагрузки = 45 А Напряжение электропитания = 24В Режим работы – круглосуточный (8760 ч.) Потребление электроэнергии за год = 9461 кВт | Ток нагрузки = 5 А Напряжение электропитания = 60В Режим работы – круглосуточный (8760 ч.) Потребление электроэнергии за год = 2628 кВт |

Годовой экономический эффект составит:

Э = 9461 – 2628 = 6833 кВт

Э = 6833 кВт · 0,28 / 1000 = 1,9 т у. т.

Э = 6833 кВт · 167 р. = 1 141 111 р.

7. Реконструкция РРЛ Борщовка – Защебье с заменой аппаратуры типа «Курс» на менее энергоемкое с переводом на ВОЛС

Таблица 4 Реконструкция РРЛ Борщовка – Защебье

| Оборудование аппаратуры типа «Курс»-4 РРЛ «Борщовка – Защебье» | Радиотехническое оборудование с применением ВОЛС (аппаратура кодирования и декодирования) РРЛ «Борщовка – Защебье» |
| --- | --- |
| Ток нагрузки = 75 А Напряжение электропитания = 24В Режим работы – круглосуточный (8760 ч.) Потребление электроэнергии за год = 15760 кВт | Ток нагрузки = 5 А Напряжение электропитания = 60В Режим работы – круглосуточный (8760 ч.) Потребление электроэнергии за год = 2628 кВт |

Годовой экономический эффект составит:

Э = 15 760 – 2628 = 13 132 кВт

Э = 13 132 кВт · 0,28 / 1000 = 3,7 т у. т.

Э = 13 132 кВт · 167 р. = 2 193 044 р.

8. Оптимизация организации схем связи на КМ-42 на участке Минск-Радошковичи (аппаратураИКМ-480)

Борисов

СОЛТ: U = 24 В I = 32 А

СТВГ: U = 24 В I = 20 А

Р = ((24 · 32) + (24 · 20)) · 24 · 365 = 10 932 480 Вт = 10 932 кВт

Э = 10 932 кВт · 0,28 / 1000 =3,1 т у. т.

Э = 10 932 кВт · 167 р. = 1 825 644 р.

9. Реконструкция КМ-33 с исключением НРП-5,7

В результате изменения конфигурации схемы связи с использованием новых ВОЛС планируется закрыть два НРП ВОЛС -33.

Годовой экономический эффект составит: 43 127 кВт, согласно потреблению электроэнергии

Э = 43 127 кВт · 0,28 / 1000 = 12,1 т у. т.

Э = 43 127 кВт · 167 р. = 7 202 209 р.

10. Внедрение менее энергоемких циркуляционных насосов типа «WILO» в котельных и системах отопления

Таблица 5 Внедрение менее энергоемких циркуляционных насосов типа «WILO»

| Насос типа К | насос типа «WILO» |
| --- | --- |
| Время работы в сутки = 24 ч. Время работы в отопительном сезоне = 185 суток Мощность электродвигателя насоса = 3 кВт 5,5 кВт 4,5 кВт 11 кВт | Время работы в сутки =24 ч. Время работы в отопительном сезоне = 185 суток Мощность насоса = 1,2 кВт 2,3 кВт 2,3 кВт 5,5 кВт |

Годовой экономический эффект потребления электроэнергии за отопительный сезон составит (кВтч):

(3 - 1,2) · 24 · 185 = 7992

(5,5 - 2,3) · 24 · 185 =14 208

(4,5 - 2,3) · 24 · 185 =9768

(11 - 5,5) · 24 · 185 =24 420

7992+14208+9768+24420=56388 кВтч

Э = 56 388 кВт · 0,28 / 1000 = 15,8 т у. т.

Э = 56 388кВт · 167 р. = 9 416 796 р.

11. Снижение температуры в помещениях в нерабочее время и выходные дни

Годовой расход теплоэнергии на отопление определяется с учетом работы дежурного отопления в выходные и праздничные дни:

Годовой экономический эффект составит:

(1)

(2)

(3)

(4)

Q = 5310 - 5143 = 167 Гкал

Э = 167 Гкал · 0,175 = 29,2 т у. т.

Э = 29,2 · 50 000 = 1 460 000 р.

12 Оптимизация схем. систем вентиляции и кондиционирования воздуха на

ОУП и РРС в результате замены оборудования связи на менее энергоемкое с изменением настроечных параметров

Обще годовой экономический эффект составит:

Э = 60 000 кВт · 0,28 / 1000 =16,8 т у. т.

Э = 60 000 кВт · 167 = 10 020 000 р.

13. Повышение теплоизоляции зданий и кровли на объектах связи с применением современных материалов

Утепление кровли выполняется теплоизолирующим слоем с применением современных материалов толщиной 15 см.

Q = К · F · Δ t · 24 · T Вт (5)

Коэффициент теплопередачи К = 0,834

Площадь отапливаемых помещений F = 2400 м2

Δ t = 19,23 0С

Время отопления в сутки = 24 ч.

Среднегодовая продолжительность отопительного сезона T = 198 дней

Q = 0,834 · 2400 · 19,23 · 24 · 202 = 186 603 243 Вт =186 603 кВт

Э = 298 Гкал

Э = 298 · 0,175 = 52,2 т у. т.

Э = 298 · 50 000 = 14 900 000 р.

14. Утепление ворот, дверных и оконных проемов на ЛТЦ (17), РРС (42) ЛКЦ ( 11)

Утепление ворот, дверных и оконных проемов на ЛТЦ, РРС,ЛКЦ полосами из стеклянного волокна (пропитанного) и паклей.

Общая площадь изоляции составляет 234 м2 в т.ч. 230 м2 уплотнение ворот и 6 м2 уплотнение дверных и оконных проемов.

Q = К · F · Δ t · 24 · T Вт (6)

Ворота

Коэффициент теплопередачи К =2,331 Вт/м2 * 0С

Площадь = 230 м2

Δ t = 11,23 0С

Время отопления в сутки = 24 ч.

Среднегодовая продолжительность отопительного сезона = 198 дней

Q = 2,331 · 230 · 11,23 · 24 · 198 = 28 610 556 = 28 611 кВт

Э = 28,611 тыс кВт · 0,28 = 8 т у. т.

Утепление оконных проемов

Коэффициент теплопередачи К =14,085 Вт/м2 * 0С

Площадь = 6м2

Δ t = 11,23 0С

Время отопления в сутки = 24 ч.

Среднегодовая продолжительность отопительного сезона = 198 дней

Q = 14,085 · 6 · 11,23 · 24 · 198 = 4 509 873Вт = 4509,9 кВт

4,51 тыс кВт · 0,28 = 1,3 т у. т.

Годовой экономический эффект составит:

Э = 8 т у. т. + 1,3 т у. т. = 9,3 т у. т.

Э = 53 Гкал

Э = 53 · 50 000 = 2 650 000 р.

15. Оптимизация организации схем связи с введением ВОЛС с заменой оборудования связи на менее энергоемкое

Годовой экономический эффект составит:

Э = 203 930 кВт

Э = 203 930 · 0,28 / 1000 =57,1 т у. т.

Э = 203 930 · 167 = 36 502 860 р.

16. Замена электропечей электроотопления РРС на инфракрасные обогреватели

Согласно Руководству по эксплуатации потолочных инфракрасных обогревателей «Эко Лайн» при замене электропечей электроотопления на 19 РРС получаем экономию электроэнергии около 20%

Экономия составит 89 290 квт = 25 т у. т.

Э = 89 290 · 167 = 14 911 430 р.

17. Замена люминесцентных светильников на экономичные с ЭПРА на ЛТЦ и РРС с изменение схем освещения

Расход электроэнергии на освещение :

W = Pно· Тмо· Кс (7)

W = 0,072 · 300 · 8760 · 0,85 = 160 834 кВтч

W = 160,834 · 0,28 = 45,033 т у. т.

Э = 45,033 · 0,10 = 4,5 т у. т.

Э = 16 083 · 167 = 2 685 861 р.

18. Реализация проекта «Организация сети передачи программ ТВ по ВОЛС» с частичным выводом из эксплуатации аналового радиорелейного оборудования

Р = V · I · Т (8)

Р = 24 · 20 · 8 760 · 19 = 79 891 200 Вт = 79 891 кВт

Э = 79 891 · 0,28 / 1000 = 22,4 т у. т.

Э = 79 891 · 167 = 13 341 797 р.

19. Оптимизация аналоговых систем передачи кабельных магистралей: КМ4С, КМ4В, КМ721, КМ846, КМ139, КМ14С, КМ30А, КМ836, КМ4, КМ30А-40

Э = P · Т · 0,28 /1000 = 8,6 т у. т.

КМ4С (участок Борисов- РУЭС Борисов, аппаратура К60П)

Э = 0,72 · 8760 · 0,28 / 1000 = 1,77 т у. т.

Э = 0,72 · 8760 · 167 = 2 595 916 р.

КМ4В (участок Житковичи-Слуцк, аппаратура К300)

Э = 0,131 · 8760 х 0,28 / 1000 = 0,32 т у. т.

Э = 0,131 · 8760 · 167 = 472 313 р.

КМ721 (участок Барановичи- УРС Столовичи, аппаратура К1920)

Э = 0,198 · 8760 · 0,28 / 1000 = 0,49 т у. т.

Э = 0,198 · 8760 · 167 = 713 877 р.

КМ846 (участок Пружаны-РУЭС Пружаны, аппаратура К60П)

Э = 0,11 · 8760 · 0,28 / 1000 = 0,27 т у. т.

Э = 0,11 · 8760 · 167 = 396 598 р.

КМ139 (участок Барановичи- РУЭС Барановичи, аппаратура К60П)

Э = 0,112 · 8760 · 0,28 / 1000 = 0,27 т у. т.

Э = 0,112 · 8760 · 167 = 403 809 р.

КМ14С (участок Барановичи- РУЭС Барановичи, аппаратура К60П)

Э = 0,112 · 8760 · 0,28 / 1000 = 0,27 т у. т.

Э = 0,112 · 8760 · 167 = 403 809 р.

КМ30А (участок Обухово-Вороны, аппаратура К60П)

Э = 0,526 · 8760 · 0,28 / 1000 = 1,29 т у. т.

Э = 0,526 · 8760 · 167 = 1 896 461 р.

КМ836 (участок Лида- РУЭС Лида, аппаратура К300)

Э = 0,256 · 8760 · 0,28 / 1000 = 0,63 т у. т.

Э = 0,256 · 8760 · 167 = 922 992 р.

КМ30А-40 (участок Обухово-Довск, аппаратура К1020)

Э = 0,451 · 8760 · 0,28 / 1000 = 1,11 т у. т.

Э = 0,451 · 8760 · 167 = 1 626 053 р.

20. Оптимизация РРЛ: Обухово-Радошковичи-Столовичи, Пруды-Сморгонь, Шарковщина-Браслав, Борщёвка-Брагин, Довск-Жлобин

Э = P · Т · 0,28 / 1000 = 42,51 т у. т.

РРЛ Обухово-Радошковичи-Столовичи

Э = 6,25 · 8760 · 0,28 / 1000 = 15,33 т у. т.

Э = 6,25 · 8760 · 167 = 22 533 996 р.

РРЛ Пруды-Сморгонь

Э = 2,08 · 8760 · 0,28 / 1000 = 5,1 т у. т.

Э = 2,08 · 8760 · 167 = 7 499 314 р.

РРЛ Шарковщина-Браслав

Э = 2,17 · 8760 · 0,28 / 1000 = 5,32 т у. т.

Э = 2,17 · 8760 · 167 = 7 823 803 р.

РРЛ Борщёвка-Брагин

Э = 4,26 · 8760 · 0,28 / 1000 = 10,45 т у. т.

Э = 4,26 · 8760 · 167 = 15 359 172 р.

РРЛ Довск-Жлобин

Э = 1,54 · 8760 · 0,28 / 1000 = 3,78 т у. т.

Э = 1,54 · 8760 · 167 = 5 552 377 р.

21. Вывод сменного персонала из подземных сооружений ОУП Борисов, Обухово

Э = P · Т · 0,28 / 1000 = 7,36 т у. т.

ОУП Борисов

Э = 1,5 · 8760 · 0,28 / 1000 = 3,68 т у. т.

Э = 1,5 · 8760 · 167 = 5 408 159 р.

ОУП Обухово

Э = 1,5 · 8760 · 0,28 / 1000 = 3,68 т у. т.

Э = 1,5 · 8760 · 167 = 5 408 159 р.

Программа по энергосбережению филиала «Междугородная связь» РУП «Белтелеком» на 2009 г. приведена в приложении

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список капитального строительства по филиалу "Междугородная связь" РУП «Белтелеком» на 2009 г., млн.р.

| Наименование объекта, стройки | Годы строительства | Источ ник финансирования | Проектно-сметные показ. |  |  | Вып. на1.01.09г 01.050101.045.2005 |  | План на 2009г |  |  |  | Ввод в действие |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощ ность | Сметн. стоимость | В т.ч.СМР | Инвес- тиций | в т.ч. СМР | Финанси ро-ния | Инвестиций | в том числе |  | Мощность | Основные средства | Срок ввода в экспл. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СМР | Обор. |  |  |  |
| Завершение оплаты договоров, контрактов по введенным объектам | 2009 | ИФ |  |  |  |  |  | 2780 |  |  |  |  |  | 1 кв. |
| ИТОГО: инновационный фонд: |  |  |  |  |  |  |  | 2780 |  |  |  |  |  |  |
| Завершение оплаты договоров, контрактов по введенным объектам | 2009 | аморт |  |  |  |  |  | 371 |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительное расширение магистральной сети РБ | 2008-09 | аморт | 1 об. | 3065 | 311 | 2538 |  | 2311 | 527 | 311 | 215 | 1 об. | 3065 | 1 кв. |
| ВОЛС УС Радошковичи-АМТ Заславль-УС Дзаржинск | 2008-09 | аморт | 46,9 км | 945 | 830 | 65 |  | 880 | 880 | 830 |  | 46,9 км | 945 | 4 кв. |
| ВОЛС РУЭС Мядель-РУЭС Поставы, РУЭС Браслав-ГГ Латвии | 2008-09 | аморт | 66,58 км | 1373 | 1190 | 108 |  | 1265 | 1265 | 1190 |  | 66,58 км | 1373 | 4 кв. |
| ВОЛС Ушачи-Полоцк с прокладкой ВОК для привязки РТПС Ушачи к ВОЛС внутризоновой сети | 2008-09 | аморт | 47,25 км | 1402 | 1222 | 102 |  | 1300 | 1300 | 1222 |  | 47,25 км | 1402 | 4 кв. |
| ВОЛС Витебск-Сураж-ГГ РФ, 2-ая очер.разветвительная муфта – Сураж-ГГ РФ | 2008-09 | аморт | 56,9 км | 1398 | 1252 | 322 | 230 | 1206 | 1076 | 1022 |  | 56,9 км | 1398 | 2 кв. |
| Проектирование ВОЛС будущих лет | 2009 | аморт |  | 100 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| Техперевооружение объектов связи | 2009 | аморт |  | 7421 | 1617 | 1455 | 121 | 8179 | 7213 | 1500 | 4010 |  | 7421 | 1-4 кв. |
| Приобретение оборудования и а/тр-та | 2009 | аморт |  | 1139 |  |  |  | 1139 | 1139 |  | 1139 |  | 1139 | 1-4 кв. |
| Итого амортизация: |  |  |  |  |  |  |  | 16751 | 13500 | 6075 | 5364 |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |  |  | 19531 | 13500 | 6075 | 5364 | 217,63 км. | 16743 |  |

ЛИТЕРАТУРА

- Балабанов И Т Основы финансового менеджмента. Как управлять капиталом? - М.: Финансы и статистика 2008.

- Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент: Учебн. пособие - М.: Финансы и статистика, 2000. 12. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. - М.: Финансы и статистика, 2008.

- Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы: Курс лекций / Под. ред. И. П. Мерзлякова. - М.: Инфра-М, 2007.

- Бланк Н. А. Инвестиционный менеджмент. - Киев, МП «ИТЕМ» ЛТД «Юнайтед Лондон Трейд Лимитед», 2009.

- Борисевич В.И. и др. Планирование и прогнозирование экономики. Мн.: ООО «Интерсервис», 2009.

- Экономика предприятия / Под ред. В. Я. Хрипача. – Минск: НПЖ «Финансы, учёт, аудит», 2009.

- Экономика предприятия / Под ред. А. И. Руденко. – Минск: Вышэйшая школа, 2007.

- Экономика предприятия / Под ред. И. М. Бабук, Л. В. Гринцевич, В. И. Демидов, В. Т. Пыко. – Минск: Новое знание, 2007.

- Бизнес-план. – Филиал «Междугородная связь» РУП «Белтелеком».