Федеральное агентство по образованию

Пермский государственный технический университет

Курсовая работа

Экономическая оценка проектируемых машин

Содержание

1. Исходные данные

2. Расчет годовой производительности для БТ и НТ

2.1 Годовая эксплуатационная производительность

2.2 Техническая производительность

2.3 Годовой режим эксплуатации машины

3. Расчет годовых эксплуатационных затрат для БТ и НТ

3.1 Затраты на амортизационные отчисления

3.2 Затраты на выполнение диагностирования, ТО и ТР

3.3 Затраты на замену быстроизнашивающихся частей

3.4 Расчет затрат на заработную плату рабочих

3.5 Затраты на энергоносители

3.6 Затраты на смазочные материалы

3.7 Затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость

3.8 Затраты на перебазировку машин

4. Расчет размера капитальных вложений для БТ и НТ

5. Расчет приведенных затрат для БТ и НТ

6. Расчет экономического эффекта применения НТ

7. Расчет срока окупаемости капитальных вложений в НТ

7.1 Срок окупаемости капитальных вложений

7.2 Коэффициент эффективности капитальных вложений

Вывод о целесообразности применения НТ

Список используемой литературы

- Исходные данные

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | БТ | НТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Марка машины | - | ЭО-4321Б | ЭО-4124А |
| 2. | Емкость ковша | м3 | 1 | 2 |
| 3. | Ходовое устройство | - | Пнев/кол. | Гусен. |
| 4. | Тип экскаватора | - | Гидрав. | Гидрав. |
| 5. | Лопата | - | Обратная | Обратная |
| 6. | Грунт | - | IV | IV |
| 7. | Местность | - | Север | Север |
| 8. | Зона | - | VI | VI |
| 9. | Режим | - | С | С |
| 10. | Прод. рабочего цикла | с | 16 | 16 |
| 11. | Срок полезного использования | год | 7 | 7 |
| 12. | Ставка рабочего | руб./чел.ч | 100 | 100 |
| 13. | Расход дизтоплива | кг/маш.-ч | 12 | 12 |
| 14. | Время перебазирования машины | Сутки | 12 | 33 |
| 15. | Сметная расценка на эксплуатацию тягача | руб./маш.-ч. |  | 1200 |
| 16. | Сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения | руб./маш.-ч. |  | 750 |
| 17. | Сметная расценка на эксплуатацию прицепа | руб./маш.-ч. |  | 225 |
| 18. | Кол-во перебазировок машин | год | 12 | 12 |

- Расчет годовой производительности для БТ и НТ

2.1 Годовая эксплуатационная производительность

Определяю годовую эксплуатационную производительность машины Пг.э, (ед.прод./год):

где ПТ – часовая техническая производительность, ед.прод./ч;

ТГ – годовой режим эксплуатации машины, маш.ч./год; (см. пункт 2.3)

КВ – коэффициент использования внутрисменного времени, учитывает потери по метеорологическим и организационным причинам. КВ=0,7

БТ: Пг.э= 228,5*1725*0,7 = 275913 (ед.прод./год)

НТ: Пг.э= 457*1725*0,7 = 551827(ед.прод./год)

2.2 Техническая производительность

Определяю техническую производительность Пт:

где q – вместимость ковша, м3; Кн – коэффициент наполнения ковша (отношение объема разрыхленного грунта в ковше перед разгрузкой к емкости коша); tц - продолжительность рабочего цикла, устанавливаемая при хронометраже и учитывающая также квалификацию машиниста, с; Кр – коэффициент разрыхления грунта (отношение объема разрыхленного грунта к объему в естественном залегании).

Кн. = 1,24; Кр = 1,2.

БТ: Пт = 3600*1*1,32/(16*1,3)= 228,5 м3/ч;

НТ: Пт = 3600*2*1,32/(16*1,3)= 457 м3/ч.

2.3 Годовой режим эксплуатации машины

Определяю годовой режим эксплуатации машины Тг (маш.-ч./год):

где 365 – количество дней в году; 52 – количество недель в году; 2 – количество не рабочих дней в недели

Пд – количество праздничных дней в году, устанавливаемых на каждый календарный год органами исполнительной власти с учетом особенностей субъектов РФ;

Мд – количество целодневных перерывов в работе машины в течение года, связанных с природно – климатическими условиями;

Рд – количество целодневных перерывов в работе машины в течение года, связанных с ремонтом, техническим обслуживанием, включая перевозку машины до ремонтной базы и обратно;

Пд.п. – количество целодневных перерывов в работе машины в течение года, связанных с ее перебазировкой с одной строительной площадки на другую;

Кр.с – нормативная продолжительность рабочей смены, маш.ч/смена;

Кс – коэффициент сменности работы машины в течение года, смена/день.

В расчетной работе Т можно определить по основной номенклатуре машин и поправочным коэффициентам к ним, в зависимости от температурной зоны.

Тг = Т = 2300*0,75 = 1725 маш.-ч./год

- Расчет годовых эксплуатационных затрат для БТ и НТ

Рассчитываю годовые эксплуатационные затраты S (руб./год) для БТ и НТ:

где Смаш – сметная расценка на эксплуатацию машин, руб./маш.-ч.

где А – затраты на амортизационные отчисления;

Р – затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание;

Б – затраты на замену быстроизнашивающихся частей;

З – оплата труда рабочих, управляющих машиной;

Э – затраты на энергоносители;

С – затраты на смазочные материалы;

Г – затраты на гидравлическую и охлаждающую жидкость;

П – затраты на перебазировку машины с одной строительной площадки на другую, включая монтаж машин с выполнением пусконаладочных операций, демонтаж, транспортировку с погрузочно – разгрузочными операциями.

БТ:  53,72 + 1,25 + 141,12 + 177,8 + 207 + 30,84 + 29,64 + 127,5 = 768,87 руб./маш.-ч.

S = 1725*768,87 = 1326300,75 руб./год

НТ:  52,06 + 1,21 + 136,75 + 177,8 + 207 + 30,84 + 23,31 + 540,12 = 1169,09 руб./маш.-ч.

S = 1725*1169,09 =2016680,25 руб./год

3.1 Затраты на амортизационные отчисления

Определяю амортизационные отчисления на полное восстановление для строительных машин Ас.м (руб./маш.-ч):

где Вс – восстановительная стоимость машины, руб.

где Ц – цена машины, определяемая на основе рыночных цен или балансовой стоимости;

Кз.д – коэффициент затрат на первоначальную доставку, который определяется по фактически сложившемуся уровню затрат, характерному для данного региона. 1,07 для БТ и 1,15 для НТ;

На – норма амортизационных отчислений, процент/год;

Гпи – срок полезного использования объектов основных средств, год;

Ка – коэффициент к норме амортизационных отчислений. Ка = 1.

БТ: Ц=610000 руб.

= 610000*1,07 = 652700 руб.

= (1/7)*100% = 14,2 %/год

= (652700*14,2*1)/(1725*100)=53,72 руб./маш.-ч.

НТ: = 550000*1,15 = 632500 руб.

= (1/7)*100% = 14,2 %/год

= (632500*14,2*1)/(1725*100)= 52,06 руб./маш.-ч.

3.2 Затраты на выполнение диагностирования, ТО и ТР

Определяю затраты на выполнение всех видов ремонта, диагностирование и техническое обслуживание машин (руб./маш.-ч):

где Нр – норма годовых затрат на ремонт и техническое обслуживание в процентах от восстановленной стоимости машин.

сумма среднегодовых затрат на ремонт Р и техническое обслуживание ТО машин, руб./год.

сумма показателей восстановительной стоимости машин в среднем за год, затраты на ремонт и техническое обслуживание, руб.

БТ: Р = (652700*33%)/172500 = 1,25 руб./маш.-ч.

НТ: Р = (632500*33%)/172500 = 1,21 руб./маш.-ч.

3.3 Затраты на замену быстроизнашивающихся частей

Определяю затраты на замену быстроизнашивающихся частей (руб./маш.-ч):

где Цб.ч – цена быстроизнашивающейся части, руб./ед.;

Кб.ч – количество быстроизнашивающихся частей, одновременно заменяемых на машине, ед.;

Кд.б.ч – коэффициент, учитывающий затраты на доставку быстроизнашивающихся частей и оплату труда ремонтных рабочих с учетом накладных расходов и прибыли. Кд.б.ч принимаем равным для БТ 1,07 для НТ 1,15.

Тр – срок службы быстроизнашивающейся части, маш.-ч.

БТ: Цб.ч = Ц*5% = 610000*5% = 30500 руб/ед.

Кб.ч = 4

Тр = (700 + 500 + 1800 + 700)/4 = 925 маш.-ч

Б = (30500*1,07*4)/925 = 141,12 (руб./маш.-ч)

НТ: Кб.ч = 4

Цб.ч = Ц*5% = 550000*5% = 27500 руб/ед.

Тр = (700 + 500 + 1800 + 700)/4 = 925 маш.-ч

Б = (27500*1,15*4)/925 = 136,75 (руб./маш.-ч)

  - Расчет затрат на заработную плату рабочих

Определяю затраты на заработную плату (руб./маш.-ч):

где Кд.з – коэффициент перехода от тарифного к общему фонду заработной платы, который равен 1,4;

КЕСН – коэффициент, учитывающий затраты предприятия на ЕСН и страхование от несчастных случаев, КЕСН = 1,27;

m = 1 – число рабочих в бригаде;

СТi = 100 руб./чел.-ч – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда.

БТ: З = 1,4*1,27*100 = 177,8 руб./маш.-ч

НТ: З = 1,4*1,27*100 = 177,8 руб./маш.-ч

  - Затраты на энергоносители

Определяю затраты на дизельное топливо Эд:

где Нд = 12 кг/маш.-ч – норма расхода дизтоплива при работе машины в технологическом режиме в летнее время;

Кп – коэффициент, учитывающий затраты на бензин при работе пускового двигателя, устанавливается на основе рекомендаций завода изготовителя или по фактическим затратам. Кп =1;

Цд = 15 руб/кг – цена приобретения дизельного топлива, руб./кг;

Зд.д – затраты на доставку дизельного топлива до заправляемой машины, руб./кг, принимаем равным 0,15·Цд

БТ:  = 12*1*(15+2,25) = 207 кг/руб

НТ:  = 12*1*(15+2,25) = 207 кг/руб

  - Затраты на смазочные материалы

Определяю затраты на смазочные материалы (руб./маш.-ч) Сд:

где 0,044; 0,004; 0,015 – коэффициенты, учитывающие расход смазочных материалов;

Цм.м, Цп.с, Цт.м – рыночные цены соответственно на моторные масла, пластичные смазки и трансмиссионные масла с учетом затрат на их доставку до обслуживаемой машины, руб./кг, которые равны 0,15 от рыночной цены.

Цм.м= 36,8 +36,8*015 =42,32 руб/кг

Цп.с= 34,5 + 34,5*0,15 = 39,67 руб/кг

Цт.м= 32 + 32*0,15 = 36,8 руб/кг

БТ: = (0,044*42,32 + 0,004*39,67 + 0,015*36,8)*12*1 = 30,84 руб./маш.-ч

НТ:  = 30,84 руб./маш.-ч

3.7 Затраты на гидравлическую и жидкость

Определяю затраты на гидравлическую жидкость Г (руб./маш.-ч):

где О – средневзвешенный показатель вместимости гидравлической системы машин, л;

Дг – плотность гидравлической жидкости, Дг = 0,87 кг/л;

Кд – коэффициент доливок гидравлической жидкости, Кд = 1,5;

Пг – периодичность полной замены гидравлической жидкости для машин, раз/год, Пг = 2;

Цг – цена приобретения гидравлической жидкости, руб./кг;

Зд.г – затраты на доставку гидравлической жидкости до обслуживаемой машины, руб./кг. Принимаем равный 0,15·Цг.

БТ: О =320 литров

Цг = 50 руб/кг,

Зд.г = 0,15·Цг= 50*0,15 = 7,5 руб/кг

= 320*0,87*1,5*2*(50 + 7,5)/1725 = 27,84 руб./маш.-ч

НТ: : О =250 литров

= 250*0,87*1,5*2*(50 + 7,5)/1725 = 21,75 руб./маш.-ч

  - Затраты на перебазировку машин

Затраты на перебазировку П (руб./маш.-ч) определяются по следующим схемам: своим ходом, на буксире, на прицепе без демонтажа, на прицепе с демонтажем и последующим монтажем.

Затраты на перебазировку на буксире Пб определяю по формуле:

где Рт – сметная расценка на эксплуатацию тягача, руб./маш.-ч;

Рм.с – сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, руб./маш.-ч;

Тп – время работы машины на одной строительной площадке, маш.-ч.

где Кпер – количество перебазировок машин в год.

Определяю затраты на перебазировку машины на прицепе Пт:

где Рт – сметная расценка на эксплуатацию тягача, руб./маш.-ч;

Рм.с – сметная расценка на эксплуатацию машины сопровождения, руб./маш.-ч;

Рпр – сметная расценка на эксплуатацию прицепа, руб./маш.-ч;

Тп – время работы машины на одной строительной площадке, маш.-ч.

БТ:

Рт = 750 руб./маш.-ч, Рм.с = 600 руб./маш.-ч, (данные взяты из интернета)

= 1725/12 = 143,75 маш.-ч

= 12*(750+ 600 + 177,8)/143,75 = 127,5 руб./маш.-ч

НТ:

= 1725/12 = 143,75 маш.-ч

= 33*(1200+750+225+177,8)/143,75 = 540,12 руб./маш.-ч

- Расчет размера капитальных вложений для БТ и НТ

Капитальные вложения К в машину принимаем равным восстановительной стоимости Вс, т.е.  или К= Ц* Кз.д.

Определяем удельные капитальные вложения hуд:

БТ: Кз.д. = 1,07 Пг.э. = 275913

К= 610000*1,07 = 652700 руб

= 652700/275913 = 2,36

НТ: Кз.д. = 1,15 Пг.э. = 551827

К= 550000*1,15 = 632500 руб

= 632500/551827 = 1,14

- Расчет приведенных затрат для БТ и НТ

Критерием экономической целесообразности внедрения НТ является минимум приведенных затрат при эксплуатации по БТ и НТ соответственно.

Определяем приведенные затраты по БТ и НТ:

где З – приведенные затраты единицы продукции, руб./м3;

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений,

Определяем себестоимость единицы продукции Спр:

Снижение себестоимости ΔС составит %:

где С1, С2 – себестоимость единицы продукции, вырабатываемой БТ и НТ.

БТ: = (1326300,75/275913) + 0,142*652700/275913 = 4,8 + 0,33 = 5,13 руб./м3

= 1/7 = 0,142

= 1326300,75/275913 = 4,8 руб./м3

НТ: = (2016680,25/551827) + 0,142*632500/551827 = 3,65 + 0,16 = 3,81 руб./м3

= 1/7 = 0,142

= 2016680,25/551827 = 3,65 руб./м3

= (4,8-3,65)*100%/4,8 = 0,239 = 0,24%

- Расчет экономического эффекта применения НТ

Определяем годовой экономический эффект от внедрения НТ:

где Эг – годовой экономический эффект, руб.;

З1 и З2 – приведенные затраты единицы продукции, производимой с помощью БТ и НТ, руб./ед.;

Пг.э.нт – годовая эксплуатационная производительность или годовой объем продукции, произведенной с помощью НТ, натур.ед.

= (5,13-3,81)*551827 = 728411,64 руб.

- Расчет срока окупаемости капитальных вложений в НТ

  - Срок окупаемости капитальных вложений

Определяем срок окупаемости  капитальных вложений, планируемых на внедрение НТ:

где К1, К2 – капитальные вложения в БТ и НТ, руб.;

Пр2 – планируемая чистая прибыль от эксплуатации НТ, руб., принимая равной 16…20% от годовых S2, уменьшенная на налог на прибыль 15%,

Срок окупаемости при модернизации машины:

где ΔК – дополнительные капитальные вложения, руб.;

ΔП – прибыль от снижения себестоимости продукции за счет модернизации, руб.

Срок окупаемости с учетом коэффициента дисконтирования :

где Ен.д – норма дисконта, принимается равной Ен;

t – номер шага расчета, t = 1,2,3…,Т, где Т – горизонт расчета, год.

Расчетный срок окупаемости определяем по формуле:

= 632500/317122,9 = 1,994 года

= 0,185*2016680,25*0,85 = 317122,9 руб

=1/(1+0,142) 2 = 0,766

= 1,994/0,766 = 2,6 года

  - Коэффициент эффективности капитальных вложений

Определяем расчетный коэффициент эффективности капитальных вложений Е:

= 1/2,6= 0,384

Вывод о целесообразности применения НТ

| № П/П | Показатели | Ед. измерения | Значение показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | БТ | НТ |
| 1. | Базовая машина | марка | ЭО-4321Б | ЭО-4124А |
| 2. | Масса машины | т | 17 | 21 |
| 3. | Мощность двигателя | л.с. | 115 | 130 |
| 4. | Ход.устр. |  | Пнев/кол. | Гусен. |
| 5. | Численность персонала | чел. | 1 | 1 |
| 6. | Техническая производительность | ед.прод./ч | 228,5 | 457 |
| 7. | Годовая производительность | ед.прод./год | 275913 | 551827 |
| 8. | Годовой режим работы машины | маш.-ч | 1725 | 1725 |
| 9. | Сметная расценка | руб./маш.-ч | 768,87 | 1169,09 |
| 10. | Годовые затраты | руб./год | 1326300,75 | 2016680,25 |
| 11. | Капитальные вложения | руб. | 652700 | 632500 |
| 12. | Себестоимость | руб./ед.прод. | 4,8 | 3,65 |
| 13. | Годовой экономический эффект | руб. | - | 728411,64 |
| 14. | Чистая прибыль | руб. | - | 317122,9 |
| 15. | Срок окупаемости | год | - | 2,6 |
| 16. | Коэффициент эффективности нормативный | - | - | 0,142 |
| 17. | Коэффициент эффективности расчетный | - | - | 0,384 |
| 18. |  |  |  |  |

ВЫВОД по работе: на основе анализа экономических показателей можно сделать заключение об экономической эффективности применения новой техники ЭО-4124А, так как капитальные вложения в НТ используются эффективно (Е > Ен ; 0,384 > 0,142).

Список используемой литературы

1. Белоногов Л.Б. Машины и оборудование для разработки мерзлых грунтов: учеб. пособие/ Л.Б. Белоногов, Л.В. Янковский. – Изд. 2-е, доп. И перераб. – Пермь: Изд-во Перм. гос. Техн. ун-та, 2007.-114с.