- МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

- Димитровградский институт технологии, управления и дизайна

Ульяновского государственного технического университета

- Кафедра швейного производства

Контрольная работа

по предмету:

«Технология швейных изделий»

- Выполнил: студентка гр. КШз-41

Рогаткина М.Г.

Шифр: 00/004

Проверил: Шубина В.В.

Димитровград, 2007

Содержание

- Техническая зарисовка модели

Характеристика модели, техническое описание

- Характеристика нормативно-технической документации на изготовление одежды (табл. №1 )

- Конструктивные линии деталей швейного изделия (табл. 2)

- Машинные стежки и строчки, применяемые при изготовлении данного швейного изделия

- Технологические характеристики и применение швейных машин при изготовлении изделия ((табл. 3)

- Ниточные швы, применяемые при изготовлении швейного изделия (табл. 5)

- Перечислить все основные  технологические свойства основного материала, учитываемого при выборе методов обработки изделия

- Виды клеевых соединений. Сущность процесса клеевого соединения. Клеевые соединения, применяемые в изделии (табл. 6)

- Влажно-тепловая обработка изделия. Сущность процесса ВТО. Выбор операций, оборудования для ВТО изделия, режимов и технический условий их выполнения (табл. 7)

- Задача

- Библиографический список

Техническая зарисовка модели

1.2. Характеристика модели.

Наименования изделия: платье женское.

Силуэт: прилегающий.

Вид материала: вискозная ткань печатная.

Фурнитура: тесьма-молния не разъемная длиной 30 см.

1.3. Техническое описание модели.

Платье женское прилегающего силуэта, с удлиненным низом до колен. Без воротника и карманов.

Полочка со скрещивающимися рельефами, начинающимися от линии груди и пересекающимися на линии живота. Правый рельеф уходит до середины левого бедра и имеет защипы начинающиеся от линии живота. Полочка имеет овальный вырез по горловине до середины плеча.

Рукава втачные, одношовные. Длина рукава до запястья.

Спинка декольтирована V-образным вырезом по горловине. Спинка со средним швом и рельефами от середины лопаток до середины линии бедра. В верхней части среднего шва застежка на тесьму-молнию, в нижней части среднего шва открытая шлица. Ширина строчки настрачивания застежки на левой стороне 1 см., на правой 0,1-0,2 см.

По низу изделия и рукавов отделочная строчка, ширина шва 0,5 см.

1.4. Рекомендуемые размеры и роста для данного вида изделия:

От 164-92-96 до 176-112-120

2. Характеристика нормативно-технической документации на изготовление одежды.

Таблица № 1

| Наименование и №№ стандарта | Краткое содержание стандарта | Область применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ГОСТ 12807-88 Классификация стежков, строчек и швов. | Устанавливает классификацию и условное обозначение стежков, строчек, швов, применяемых для соединения деталей швейных изделий. | В технологической документации, при проектировании технологических процессов с помощью ЭВМ. |
| ОСТ 17-835-80 Изделие швейное. Технические требования к стежкам, строчкам, швам. | Устанавливает технические требования к стежкам, строчкам, швам. | В технологической документации. |
| ГОСТ 12807-79 Изделие швейное. Классификация стежков, строчек, швов. | Устанавливает параметры стежков, номера ниток и игл. | В технологической документации. |
| ГОСТ 229977-78 Наименование деталей. | Устанавливает наименование деталей швейного изделия. | В технологической документации. |

3. Конструктивные линии деталей швейного изделия, с указанием количества деталей, направления нитей основы и наименования контурных линий.

Спецификация деталей кроя женского платья.

Таблица № 2.

| Наименование изделия | Зарисовка деталей с указанием монтажных знаков. | Кол-во в изделии | Наименование срезов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Женское платье полочка | Основная ткань, вискоза, креп-марокен. | 1 | 1-2 – срез проймы; 2-3 – плечевой срез; 3-4 – срез горловины; 4-5 – плечевой срез; 5-6 – срез проймы; 6-7 – боковой срез; 7-7\-8\-9\10\-11\-8 -вытачки-рельефы; 8-9- боковой срез; 9-10 – срез низа; 10-1 – боковой срез. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| спинка |  | 2 | 1-2 – декольтированный срез по горловине; 2-3 – плечевой срез; 3-4 – срез проймы; 4-5 – боковой срез; 5-6 – нижний срез; 6-1 – срез бокового шва; 7-8-9-10 – вытачка. |
| Обтачка выреза полочки по горловине |  | 1 | 1-2 – плечевой срез; 2-3 – окат горловины; 3-4 – плечевой срез; 4-1 – нижний окат обтачки горловины. |
| Обтачка V-образного выреза спинки |  | 2 | 1-2 – плечевой срез; 2-3 – нижний окат обтачки; 3-4 – средний шов обтачки. |

4. Машинные стежки и строчки, применяемые при изготовлении данного швейного изделия.

5. Технологические характеристики и применение швейных машин при изготовлении изделия.

6. Ниточные швы, применяемые при изготовлении швейного изделия.

Для изготовления одежды применяют швейные нитки, отличающиеся по виду, структуре и сырьевому составу.

Ассортимент швейных ниток включает следующие группы:

- нитки из синтетического сырья;

- нитки комбинированные из синтетических и натуральных или искусственных компонентов;

- нитки из натурального сырья (хлопок, шелк);

- нитки из искусственного сырья (вискозные).

Наибольшее распространение для изготовления одежды в настоящее время имеют нитки синтетические и комбинированные.

Синтетические швейные нитки вырабатывают:

- из гетероцепных полиэфирных волокон: лавсан, полиэстер, полиэфир;

- из гетероцепных полиамидных волокон: капрон, нейлон, полиамид.

В зависимости от способа производства нитки подразделяют на:

- крученые непрерывные нити (комплексные) синтетические, вискозные, шелковые;

- швейные нитки синтетические крученые из волокон длинных или штапельных (коротких);

- армированные (или каркасные), состоящие из непрерывной нити сердечника, обкрученного пряжей синтетической, хлопковой или вискозной;

- текстурированные синтетические (объемные);

- мононити (полупрозрачные).

Швейные нитки отечественного производства должны отвечать требованиям ГОСТ6309-93 «Нитки швейные хлопчатобумажные и синтетические. Технические условия». В настоящий момент выпускаются нитки следующих номеров:

        - армированные с хлопковой оплеткой: 25лх, 36лх, 44лх;

        - армированные с полиэфирной оплеткой: 25лл, 25лл, 45лл;

        - армированные с вискозной или «сиблон») оплеткой: 35лс, 43лс;

        - из комплексных полиэфирных нитей: 22л, 30л, 33л, 47л, 55л;

        - штапельные нитки (крученые из коротких волокон): 30лш, 40лш;

        - из комплексных полиамидных нитей: 50к;

        - текстурированные: 24лт, 37лт;

        - полупрозрачные: 7кмп, 13кмп.

Выпускаются нитки:

- шелковые: 33с, 65с;

- вискозные вышивальные: 35в, 45в.

Особенности применения синтетических ниток.

Возросшие требования потребителей к качеству одежды делают необходимым осуществлять тщательный подбор швейных ниток и осуществлять соответствующую наладку швейных машин, для получения красивого и прочного шва. При использовании синтетических ниток необходимо:

- установить оптимальным натяжение нижней и верхней нитки на швейной машине. Увеличение натяжения приводит к увеличению нагрузки на нитку, стягиванию шва и повышенной обрывности;

- намотка нитки на шпулю должна производиться при уменьшенном натяжении. Натяжение должно быть отрегулировано так, чтобы нить ложилась на шпулю равномерно, что обеспечит ей свободное сматывание при пошиве;

-  подобрать и установить иглу в соответствии с толщиной нитки и видом сшиваемого материала. Нецелесообразно устанавливать толстые иглы, так как это приводит к прорубаемости плотных тканей и трикотажных полотен и ухудшению внешнего вида шва;

- отверстие для иглы в игольной пластине должно соответствовать толщине иглы. Диаметр отверстия должен не более чем на 30% превышать диаметр иглы. При больших размерах и происходит деформация шва;

- отрегулировать давление лапки и высоту подъема зубчатой рейки над игольной пластиной в зависимости от толщины и фрикционных свойств ткани. На гладких тканях возвышение рейки над игольной пластиной может составлять 1/4 - 1/3  высоты  зуба;

- установить необходимое количество стежков в 1 см шва в соответствии с видом изделия и свойствами материала. Количество стежков влияет на прочность шва, на растяжимость и деформацию шва. Увеличение количества стежков на 30%   приводит к увеличению прочности шва так же на 30%, что дает возможность использовать более тонкие нитки и иглы.

Основные области применения синтетических ниток при изготовлении различных видов швейных изделий.

Таблица № 5

| Наименование изделия | Наименование ниток | Линейная плотность ниток, текс | Наименование технологической операции |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Платья, сарафаны, блузки и др. аналогичные изделия | Армированные с хлопковой оплеткой | 19-35 | Стачивание деталей |
|  | Армированные с оплеткой из синтетических волокон | 19-35 | Стачивание деталей, выполнение отделочных строчек, петель, пришивка пуговиц |
|  | Нитки крученые из длинных и коротких волокон | 15-35 | Стачивание деталей, выполнение отделочных строчек, петель, пришивка пуговиц |
|  | Комплексные синтетические | 15-35 | Отделочные строчки, выполнение петель |
|  | Текстурированные | 12-25 | Обметывание срезов |
|  | Полупрозрачные | 9-15 | Потайные швы |

Нормы расхода ниток.

Нормы являются предельными средневзвешенными и установлены на каждый вид изделия с учетом расхода ниток на разнообразные модели, изготавливаемые на фабриках.

Таблица № 6

| Изделие | Вид основного материала | Нормы расхода ниток, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ткани шелковые и из химических волокон (нитей). | 220 |
|  | Хлопчатобумажные, льняные и смешанные ткани. | 200 |
|  | Трикотажные полотна | 250 |

7. Перечислить все основные технологические свойства основного материала, учитываемого при выборе методов обработки изделия.

Изделие: платье женское, прилегающего силуэта , из вискозной ткани.

К тканям из искусственных нитей относятся ткани из вискозных, ацетатных, триацетатных нитей и комбинированные ткани из искусственных волокон.

Ткани из вискозных нитей по сравнению с тканями из натурального шелка более массивные, жесткие, с более ярко выраженным переплетением за счет толщины нитей. Для них характерны значительные Сминаемость и усадка; они имеют большую осыпаемость нитей по срезам деталей. Ткани обладают хорошими гигиеническими свойствами.

Вискозные ткани выпускают гладкокрашеными, с печатным рисунком, пестроткаными с безусадочной или несминаемой пропиткой.

Для изготовления платьев применяют креповые ткани, например креп-марокен, гладьевые ткани, к которым относятся маркизет и шотландка.

Стандартная классификация шелковых тканей.

Согласно ГОСТ 4,6-85 Ткани шелковые и полушелковые. Номенклатура показателей качества». ГОСТ 4,41-87 «Ткани из химических волокон. Номенклатура показателей качества», ткани шелкового ассортимента подразделяются

По виду применяемого сырья на ткани:

- из шелковых натуральны нитей и шелковой пряжи;

- из шелковых натуральны нитей и шелковой пряжи с другими волокнами;

- из искусственных нитей;

- из искусственных нитей с другими волокнами;

- из синтетических нитей;

- из синтетических нитей с другими волокнами;

по назначению:

- платьевые, блузочные, костюмные, платьево-костюмные;

- бельевые, корсетные;

- сорочечные;

- мебельно-декоративные;

- подкладочные;

- ворсовые – бархат платьевой, плюш одежный, плюш для игрушек, искусственный мех одежный, искусственный мех для обуви, искусственный мех для игрушек, бархат обувной, прочие ворсовые ткани;

- плащевые и курточные;

- прочие – матрацные, зонтичные, галантерейные, ткани для обуви, одеяльные, галстучные;

по способу производства и основной обработке:

- гладкокрашеные;

- набивные;

- пестротканые;

- меланжевые;

- отварные и отбеленные;

по виду дополнительной отделке:

- малоусадочные;

- малосминаемые;

- со специальными обработками – лощеные, тисненые, плиссированные, с укладкой ворса, с выжиганием;

с нанесением пленки или с водоотталкивающей пропиткой;

по переплетению:

- простые;

- мелкоузорчатые;

- сложные (ворсовые);

- крупноузорчатые (жаккардовые).

Подгруппа креповых тканей.

Креповая подгруппа включает ткани, вырабатываемые из нитей креповой крутки, мооскрепа или креп гранита (стержневая нить – креп вискозный, обвивающая – ацетатная или триацетатная нить пологой крутки), Эту подгруппу составляют креп-жоржеты, креп-марокены, креп-твилы, крепы платьевые, выпускаемые под различными названиями. Все ткани этой подгруппы относятся к ассортименту платьевых, платьево-костюмных и блузочных.

Для выработки креповых тканей применяются вискозные и ацетатные комплексные и крученые в 2, 3, 4 сложения линейной плотности 6,4 -22,22 текс, пологой крутки (80-120 кр./м), высокой крутки – до 2000 кр./м (КрВис, КрАц), повышенной (600 – 800 кр./м) – муслины (МсВис, МсАц, МсТац).

Крепы выпускают с поверхностной плотностью 85-250 г/м2, шириной 85-105 см.

Данная подгруппа включает ткани нарядного и повседневного ассортимента. Все они обладают хорошими гигиеническими свойствами, малой сминаемостью, хорошей драпируемостью и привлекательным внешним видом. Выпускаются эти ткани гладкокрашеными, отбеленными, печатными и пестроткаными.

Креп-марокен – полукреповая вискозная ткань, напоминающая крепдешин из натурального шелка, но с меньшим креповым эффектом и более массивная. Для выработки ткани используются вискозные нити 16,67 текс – в основе и вискозные креп 16,67 текс – в утке. Поверхностная плотность креп-марокенов 100-129 г/м2.

По назначению креп-марокен подразделяются на платьевой и плащевой. Это одна из наиболее распространенных тканей креповой подгруппы из искусственных волокон. Платьевые креп-марокены выпускаются преимущественно печатными.

8. Виды клеевых материалов  и клеевых соединений. Сущность процесса клеевого соединения. Клеевые соединения, применяемые в изделии.

Выбор клеевых материалов для изготовления одежды определяется показателями качества образующихся клеевых соединений и пакетов одежды и зависит от ассортимента, назначения и выбранной технологии швейных изделий; условий эксплуатации одежды, способов ухода за изделиями; вида и свойств используемых для одежды основных материалов; химического состава, физико-химических и физико-механических свойств клеевых материалов; вида оборудования, применяемого для склеивания.

По химическому составу и свойствам наиболее широкое распространение в швейной промышленности получили клеевые материалы из термопластичных полимеров. Их использование при изготовлении одежды характеризуется двумя стадиями обработки при различных параметрах и режимах в зависимости от вида, свойств и назначения склеиваемых материалов:

- в первой стадии – нагреванием до температуры 90-170 0С при воздействии давления 0,01-0,35 МПа в течении 8-60 с без увлажнения (без пропаривания) или с увлажнением, составляющим 10-40% массы воздушно-сухих материалов (или с пропариванием в течении 2-7 с)

- во второй стадии – охлаждением до комнатной температуры с применением ваккум-отсоса разрежением 17,6 кПа, или 1800 мм вод.ст., в течении 2-10с). Сущность процесса клеевого соединения заключается в том, что при нагревании склеиваемых материалов, находящихся под давлением, термопластичный клей (клеящая масса), достигнув температур размягчения и плавления, переходит в вязкотекучее состояние , проникает в склеиваемые материалы на некоторую часть их толщины, где  затем при охлаждении и закрепляется с образованием клеевого соединения. Наиболее качественные клеевые соединения получаются при равном (до 50%) распределении клеящей массы (без ее «расплывания») в слоях склеиваемых материалов.

Клеевое покрытие бывает точечное и сплошное.

Для заданного вида изделия клеевое покрытие будет использоваться в  обтачке выреза полочки по горловине и в обтачке V-образного выреза спинки.

Таблица № 8

| Наименование изделия | Структура клеевого покрытия | Вид клеевого вещества | Назначение термоклеевого материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Обтачка горловины |  | Порошок дисперсностью 80-200 мкм | Дублирование крупных и мелких деталей костюмов, платьев, спортивной одежды. |
| Обтачка спинки |  |  |  |

Режимы клеевого соединения

| Наименова-ние операции | Виды клеевых материалов, артикул | Вид клеевого вещества | Температ. прессующей поверхности, С | Время пресс-ния | Наименование оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дублирование полочек, нижней части п/б, проймы, бочка | Клеевой прокладочный лавсано-вискозный арт. 2 | Точечное регулярное клеевое покрытие ПА 12/6/6,6 | 130 | 20 | VK-1400 «Канегисер», Германия |

9. Влажно-тепловая обработка изделия. Сущность процесса ВТО. Выбор операций, оборудования для ВТО изделия, режимов и технических условий их выполнения.

При изготовлении женских платьев выполняется большое количество внутрипроцессных операций по влажно-тепловой обработке: разутюживание и приутюживание  швов, приутюживание обтачных и настрочных швов, заутюживание вытачек, низа платьев, обтачек и т.п. Эти операции, а также окончательная влажно-тепловая обработка платьев выполняются на специальных утюжильных столах с применением утюгов, оснащенных терморегуляторами и пропаривателями. Для получения хорошего качества влажно-тепловых работ необходимо строгое соблюдение режимов (температура, давление, увлажнение), установленных для различных тканей платьевого ассортимента.

Оборудование рекомендуемое для влажно-тепловой обработки женского платья.

Таблица № 9

| Назначение оборудования | Марка, тип оборудования. Предприятие изготовитель | Способ нагрева утюга | Тем-ра нагрева подошвы утюга, оС | Размеры оборудования (длина*ширина), мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разутюживание швов. Приутюживание деталей. Заутюживание швов, вытачек. | Утюжильный стол СУ-В+УТП-2ЭП. Горьковский завод «Легмаш» | электрический | 120-150 | 1100*760 |
| Окончательное приутюживание готового изделия. | Стол утюжильный СУ-1Пл+УТП-2ЭП. Горьковский завод «Легмаш» | электрический | 120-150 | 1550*490 |
|  | Стол утюжильный LW-35,3+LY-167. Фирма «Варимекс» (ПНР) | электрический | 120-150 | 1120*700 |

Библиографический список

- Беляева С.А. Методические рекомендации по применению и нормам расхода ниток для одежды плательного ассортимента для взрослых и детей. – Москва, 2002г. 14с.

- ГОСТ 12807-88 Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов. – Введ.01.01.91г. – М.: Изд-во стандартов, 42с.

- ЦНИИТЭИлегпром. Типовая техническая документация по конструированию, технологии изготовления, организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении женского и детского легкого платья. – Москва, 1982г. 249с.

- ЦНИИТЭИлегпром. Дополнения к типовой технической документации по конструированию, технологии изготовления организации производства и труда, основным и прикладным материалам, применяемым при изготовлении женских платьев на комплексно-механизированной линии. – Москва, 1986г. 189с.

- П.П.Котеткин. Справочник. Промышленная технология одежды. – Москва,1988г., 640с.

- Л.А.Якушева. Методические указания. Материалы для одежды. Классификация. Димитровград, 1997г.,  20с.

- Л.А.Якушева. Материалы для одежды. Часть 1. Ткани. Димитровград, 2001г., 112с.

- Додонкин Ю.В. Кирюхин С.М. Ассортимент, свойства и оценка качества тканей. Легкая индустрия. – Москва, 1979г., 192с.

- Гущина К.Г., Беляева С.А., Юрченко Н.Н.  Эксплуатационные свойства материалов для одежды. Легкая индустрия. Москва, 1984г., 312с.