Госстрой РФ

Стерлитамакский колледж строительства,

экономики и права

Специальность 2902

Предмет «Архитектура»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТЕМА ПРОЕКТА

«Цех ремонта строительных кранов»

Разработал проект:

Учащийся группы 3ДС-43

Руководитель проекта:

2006 г.

Содержание

1. Архитектурно-конструктивная часть

1.1 Исходные данные

1.2 Генеральный план

1.3 Объёмно-планировочное решение

1.4 Конструктивное решение

1.4.1 Фундаменты

1.4.2 Фундаментные блоки

1.4.3 Колонны

1.4.4 Связи

1.4.5 Подстропильные конструкции

1.4.6 Стропильные конструкции

1.4.7 Плиты покрытия

1.4.8 Фонари

1.4.9 Подъёмно-транспортное оборудование

1.4.10 Стеновые панели и кирпичные вставки

1.4.11 Окна, двери, ворота

1.4.12 Кровля

1.4.13 Полы

1.4.14 Прочие конструкции

Список использованных источников

Архитектурно-конструктивная часть

1.1 Исходные данные

Проектируемое здание – Цех ремонта строительных кранов

Район строительства – г. Мелеуз

Глубина промерзания грунта – 1,8 м

Наименование грунта в основании – глина

Условное давление грунта – 1,8 МПа

Материал стен – железобетон

Плотность материала стен – р = 2500 кг/м3

Толщина стен – 300 мм

Материал утеплителя стен – пенополистерол

Толщина утеплителя – 15 кг/м3

Расчётная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – 39 0С

Расчётная зимняя температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – 36 0С

Снеговой район – IV

Нормативная снеговая нагрузка – 150 кг/м2

Ветровой район – III

Нормативная ветровая нагрузка – 38 кг/м2

Класс здания – II

Степень долговечности – II

Степень огнестойкости – II

Начало строительства – октябрь

1.2 Генеральный план

Проектируемое здание расположено на участке со спокойным рельефом с небольшим уклоном в западную сторону. Проектируемое здание расположено с отступом от красной линии. Главный фасад ориентирован в юго-восточном направлении. Кроме того, на участке расположены некоторые здания.

Ширина покрытия основных дорог принята в 6 метров, пешеходных – в 3 метра. Вид покрытия – асфальт.

1.3 Объёмно-планировочное решение

Проектируемое здание (цех ремонта строительных кранов) имеет форму в плане прямоугольную и габаритные размеры по координационным осям «А – В» - 48 метров, по осям «1 – 11» - 60 метров конструктивную схему здания.

Количество этажей – один. Высота этажа – 10,8 метра.

Вид крыши – скатная.

1.4 Конструктивное решение

Фундаменты сборные и монолитные столбчатые стаканного типа.

Фундаментные блоки – сборные железобетонные основные и укороченные.

Колонны сборные железобетонные (бесконсольные с уширенной верхней частью).

Подстропильные и стропильные конструкции – сборные, железобетонные (фермы).

Плиты покрытия сборные железобетонные реористые высотой 300 мм.

Стены – кирпичные, толщиной 510 мм.

Стеновые панели сборные с утеплителем.

Окна с двойным сотекленением.

Двери противопожарные.

Кровля – скатная.

Полы – бетонные, из керамических плиток асфальтобетонные.

1.4.1 Фундаменты

Фундаменты приняты столбчатые стаканного типа. Для фахверка сечением – 2100 на 180 мм. Фундаменты приняты по серии 1,412 – 1/77, высотой 1800 мм, марки ФА 4-2 рисунок 1.1. Под колонны среднего ряда принят фундамент марки ФВ 6-2 – рисунок 1.3. Под колонны крайнего ряда принят фундамент марки ФБ 5-2 – рисунок 1.2.

Под бетонные стойки ворот принят монолитный фундамент марки ФМ-1 размером 1000 на 1000 мм и высотой 1000 мм – рисунок 1.4

900

900

1800

2100

1800

Рисунок 1.1

Рисунок 1.2		Рисунок 1.3		Рисунок 1.4

Таблица 1.1

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход ст. кг | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФА 4-2 | В-15 | 25 | 87,5 | 6250 |
| ФБ 5-2 | В-15 | 3,7 | 124,5 | 9250 |
| ФБ 6-2 | В-15 | 4,5 | 150,5 | 107,50 |
| ФМ 1 | В-15 | 1 | - | 2400 |

1.4.2 Фундаментные блоки

Фундаментные блоки приняты железобетонные, высотой 300 мм, серии 1.415.-1, рядовые фундаментные блоки марки ФБ 6-46 – рисунок 2.1, укороченные марки ФБ-6-47 рисунок 2.2.

Рисунок 2.1				Рисунок 2.2

Таблица 1.2

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход ст. кг | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФВ-6-48 | В-15 | 0,35 | 18 | 800 |
| ФБ 6-47 | В-15 | 0,33 | 17 | 800 |

1.4.3 Колонны

Колонны фахверка приняты сечением 1400 на 300 мм, серии 1.427.1-3 марки 1Кф105-2 – рисунок 3.1. Колонны крайнего ряда сечением 400 на 40 мм, серии 1.423-381 марки К-96-1 – рисунок 3.2. Колонны среднего ряда сечением 600 на 500 мм, серии 1.423.-381 марки К96-36.

Рисунок 3.1		Рисунок 3.2

Таблица 1.3

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход ст. кг | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1Кф 106-2 | В-15 | 0,35 | 90,4 | 2,4 |
| К-96-1 | В-15 | 1,68 | 114 | 4,2 |
| К-96-36 | В-15 | 2,97 | 218 | 7,4 |

1.4.4 Связи

Для обеспечения жёсткости и устойчивости каркаса в проекте предусмотрены крестовые связи длиной 6000 мм, серии 1.424.-4В – рисунок 4.1, портальные связи для шага – 12 метров, серии 1.424.-4В2 – рисунок 4.2

Рисунок 4.1				Рисунок 4.2

Таблица 1.4

| Марка элемента | Н | а | в | с | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С3 | 9800 | 419 | 4960 | 6018 | 1031 |
| С44 | 10600 | 6018 | 6018 | 6018 | 2271 |

1.4.5 Подстроительные конструкции

Сборные железобетонные фермы для скатных крыш серии ПК – 01 – 1.10/81 В—1-12-2 К7 марки 2ФПС-12-2К7 – рисунок 5.1.

Рисунок 5.1							Рисунок 5.2

Таблица 1.5

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход ст. кг | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ 24/99П | 335 | 5,7 | 963 | 14,2 |

1.4.5 Строительные конструкции

Скатные железобетонные фермы серии ФБ 24/4-9П марки В-35  - рисунок 6.1.

Рисунок 6.1

Таблица 1.6

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход ст. кг | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФБ 244-10П | 330 | 5,7 | 1020 | 14,2 |

1.4.7 Плиты покрытия

Плиты покрытия приняты сборные железобетонные ребристые высотой 300 мм, глухие, серии ГОСТ 22701.1-77 ПГ – 1А1АIVТ – рисунок 7.1, с отверстием под дефлектор серии ГОСТ 227011 ПВ 7-1А1АIVТ – рисунок 7.2, с отверстием под зенитный фонарь ГОСТ 227014-77 ПФ-1АIVТ.

Рисунок 7.1

Рисунок 7.2

Рисунок 7.3

Таблица 1.7

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход ст. кг | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПГ-1А IVТ | В20 | 1,07 | 68 | 2,65 |
| ПВ-1А IVТ | В20 | 1,28 | 107 | 3,2 |
| ПФ-1А IVТ | В20 | 0,91 | 78 | 2,3 |

1.4.8 Фонари

Фонари в покрытии для естественного освещения устанавливаются зенитные серии 1464-1 марки Ф-1 – рисунок 8.1.

Рисунок 8.1

Таблица 1.8

| Марка элемента | Органическое стекло | Сталь, кг | Сталь оцинко-ванная | Дерево сосна | Резина | Вода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф-1 | 19,1 | 531 | 2,1 | 0,024 | 0,4 | 2,1 |

1.4.9 Подъёмно-транспортное оборудование

Цех ремонта строительных кранов оборудован для подъёма и перемещения грузов до 6 тонн подвесными кранами – рисунок 1.9.

Рисунок 1.9

Вес балок подвесных и монорельса одного погонного метра – 46 кг, шифр Т-Э10-80/85.

Вес грузоподъёмность крана – 2П – 5 тонн составляет 3.150 кг. ГОСТ Т 890-67.

Таблица 1.9

| Грузо-подъёмность, тонн | Полная длина крана, мм | Пролёт крана, мм | Макс длина консоли | Ширина крана | Вес крана кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 18000 | 15000 | 1500 | 2765 | 3150 |

1.4.10 Стеновые панели и кирпичные вставки

Стеновые панели – керамзитно-бетонные трёхслойные толщиной 300 мм. По местоположению: рядовые перемычные парапетные серии 1.432.1-21 марки ПСТ 60.12.30 – рисунок 10.1, 10.2 и марки 63.18.30, 63.12.30 – рисунок 10.3-4 простеночные серии 15.12.30, 13.8.30 – рисунок 10.5,10.6,10.7,10.8.

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход ст. кг | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПСТ 60.12.30 | В 22,5 | 1,06 | 42,59 | 2,6 |
| ПСТ 60.18.30 | В 22,5 | 1,59 | 58,63 | 3,8 |
| ПСТ 63.12.30 | В 22,5 | 1,12 | 44,27 | 2,7 |
| ПСТ 63.18.30 | В 22,5 | 1,69 | 62,68 | 4,1 |
| ПСТ 30.12.30 | В 22,5 | 0,53 | 28,92 | 1,3 |
| ПСТ 30.18.30 | В 22,5 | 0,80 | 38,67 | 2,0 |
| ПСТ 15.12.30 | В 22,5 | 0,27 | 16,76 | 0,6 |
| ПСТ 15.18.30 | В 22,5 | 0,39 | 20,68 | 1,0 |

Рисунок 1.10.1			Рисунок 1.10.2			Рисунок 1.10.3

У ворот и дверей предусматриваются вставки из обыкновенного глиняного кирпича толщиной 510 мм по многорядной системе перевязки.

1.4.11 Окна, двери, ворота

Для естественного освещения в здании предусмотрены окна с двойным остекленением, с открывающимися створками – шифр 108-81 марки ОСТ 18-30.3 – рисунок 11.1 и с не открывающимися створками – шифр 108-8 марки ОСТ 18-30.2 – рисунок 11.2.

Для естественных зданий окна с двойным остекленением.

Для въезда автотранспорта предусмотрены распашные ворота серии 1-435.5-31 ВРД 30-30. Для входа и сообщения между помещениями предусмотрены двери серии 1436.2.22 ДМП 21х10/0.75-5.

Рисунок 11.1						Рисунок 11.2

Vст = 0,4 х 0,4 х 3,4

Мст = Vст х 2400 кг/м3

Vриг = 0,6 х 0,4 х 30

Мриг = Vриг х 2400

Таблица 1.11

| Марка | Расход древесины | Алюминий, кг | Резина, кг | Стекло, кг | Стекло спец. | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОДС-12-33 | 0,80 | 23,30 | 4,0 | 39,3 | 78,6 | 188,6 |
| ОГД-18-302 | 0,062 | 0,90 | 1,35 | - | 87,6 | 132,8 |
| 31-ВРД | 0,410 | - | - | - | - | 528 |
|  | 70,6 | - | - | - | - | 79,7 |

1.4.12 Кровля

Кровля состоит из пароизоляции (рубероид, пергамин, мастика) толщиной до 5 мм, утеплителя (керамзит, пенополистирол, шлак) толщиной от 200 до 500 мм, выравнивающей стяжки из цементного раствора марки 100 толщиной от 15 до 25 мм, в зависимости от уклона кровли 2 или 3 слоя бикроста толщиной 12 – 20 мм.

1.4.13 Полы

По железобетонной плите покрытия устанавливают пароизоляцию из одного слоя холодной мастики толщиной 1 мм. Для крепления теплоизоляционного слоя наносится клеевой раствор толщиной 1 мм. Утеплитель выполняется из минераловатных плит толщиной 300 мм. Для выравнивания покрытия на стеклосетку толщиной 1 мм наносится выравнивающая стяжка из цементно-песячаного раствора марки 100.

По стяжке наносится слой полимера (1 часть битума, 2 части растворителя) толщиной 1 мм.

Далее устраивают кровлю из 2 слоёв бикроста толщиной 5 мм и защитным слоем из гравия толщиной 5 мм, выполненного в битумную мастику.

Бетон и бетонно-асфальтные полы относятся к полам массового применения. Они легки в устройстве, устойчивы к действию щелочей. Керамические плитки для полов применяются в сырых помещениях и помещениях, особо требуемых к химической обстановке.

| Номер помещ. | Тип пола | Схема пола | Данные элементов пола, мм | S, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| цех | I | 1 2 3 | 1 – уплотнённый грунт 2 – бетон М200-100 3 – бетон М250-300 | 1440 |
| цех | II | .1 2 3 4 | Уплотнённый грунт Щебень 80 мм, толщина сетки битум – 20 мм, асфальто-бетонного покрытия – 50 мм | 1440 |
| цех | II | 1 2 3 4 | 1 утромбовании грунт со щебнем 2 подстилающий слой из бетона – 100 мм 3 кислотноупорный раствор – 27 мм 4 керамическая плитка 12 мм | 280 |

Над входом для защиты от атмосферных осадков запроектирован козырёк серии 1238-161 марки КВ16 – рисунок 14.1.

Рисунок 14.1

Таблица 1.14

| Марка элемента | Класс бетона | Расход бетона, м3 | Расход ст. кг | Масса элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СШ-7а | В-15 | 0,007 | 10,7 | 108 |
| КВ-16 | В-15 | 0,3 | 23,12 | 750 |

1.4.14 Прочие конструкции

Для вентиляции цеха в покрытии предусмотрены дефлектора с диаметром отверстия 700 мм серии ТМ 65-3-13-5 – рисунок 14.1

Рисунок 14.2

Вес комплекта трубы дефлекторов вместе с крепёжной арматурой составляет 44,7 кг. Для входа на крышу через каждые 200 метров по периметру здания и при высоте здания свыше 10,8 метров предусмотрены пожарные лестницы – рисунок 14.2.

Рисунок 14.3

Для лучшего въезда и выезда автотранспорта перед воротами устраивается бетонированный пандус с уклоном 10% - рисунок 14.3. Вокруг здания по щебёночному основанию устраивается отмостка с бетонированным покрытием шириной 750 мм – рисунок 14.4.

Рисунок 14.4					Рисунок 14.5

Спецификация сборных железобетонных конструкций

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | кол | масса ед. | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фундамент |  |  |  |
| ФА-1 | серии 1.412 1/77 | ФА 4-2 | 12 | 6250 |  |
| ФВ-1 | серии 1.412 1/77 | ФВ 6-2 | 6 | 10750 |  |
| ФБ-1 | серии 1.412 1/77 | ФБ 5-2 | 11 | 9250 |  |
| ФМ-1 | серии 1.412 1/77 | ФМ-1 | 6 | 2400 |  |
|  |  | Фундаментные балки |  |  |  |
| 1 | серии 1.415-1 | ФБ-6-48 | 28 | 800 |  |
| 2 | серии 1.415-1 | ФВ-6-47 | 4 | 800 |  |
|  |  | Колонны |  |  |  |
| К-1 | серии 1.423-3.6.1 | К-96-1 | 22 | 4200 |  |
| К-2 | серии 1.423-3.6.1 | К-96-36 | 6 | 7400 |  |
| К-3 | серии 1.427-13 | 1КФ 105-2 | 12 | 2400 |  |
|  |  | Стеновые панели |  |  |  |
|  |  | ПСТ 15.18 | 72 | 1000 |  |
|  |  | ПСТ 60.12 | 76 | 2600 |  |
|  |  | ПСТ 30.12 | 74 | 1300 |  |
|  |  | ПСТ 63.12 | 12 | 2700 |  |
|  |  | ПСТ 63.18 | 20 | 4100 |  |
|  |  | ПСТ 60.18 | 8 | 3800 |  |
|  |  | Ферма строительные подстропильные |  |  |  |
|  | серии 1.463-384 | ФБ 241У-9П | 26 | 14200 |  |
|  | серии ПК-01-110/81 В1 | 2ФПС 12-2К7 | 6 | 11000 |  |
|  |  | Плиты покрытия |  |  |  |
| П3 | серии 22701.1-77 | ПГ-1А/VT | 144 | 2650 |  |
| П1 |  | ПВ7-1А/VT | 12 | 3200 |  |
| П2 | серии 22701.4-77 | ПФ-1А/VT | 20 | 2300 |  |

Спецификация бетонных элементов

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.465-3В5 | СШ 7а | 12 | 168 |  |  |

Козырьки входов

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.238-1В1 | КВ 16 |  | 750 |  |  |

Спецификация металлических элементов

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7890-67 | Кран подвесной Q = 5 мс | 1 | 3150 |  |
|  | 7-710-80/85 | Балки подвесных путей и монорельс | 24 | 276 |  |
| С1 | 1.424-4В2 | С3 |  | 1031 |  |
|  |  | С43 |  | 1991 |  |
|  |  | Пожарные лестницы |  |  |  |
|  | ИИ-03-03 | МС/25 | 5 | 27,48 |  |
|  |  | МС 17 | 1 | 17,7 |  |
| П1 |  | Трубы дефлектора | 12 | 44,7 |  |
|  | 1.436.2-22 | ДМП 21х10/0.75-Б |  | 79,7 |  |
| 1 | 1.435.5-31 | Двери металлические противопожарные ВРД 30-30 | 3 | 528 |  |
| П2 | 1.464.-1 | Металлоконструкции зенитного фонаря Ф1 |  |  |  |

Спецификация деревянных изделий

| Марка поз. | Обозначение | Наименование | Кол-во | Масса ед. | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОК 1 | 108-81 | ОК на ОСТ 18-30.3 |  | 188,6 |  |
| ОК 2 |  | ОГД 18-30.2 |  | 79,7 |  |
| ВРД |  |  |  |  |  |

Список используемых источников

- П. Г. Буга. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учебное пособие – М.: высшая школа, 1987. – 350 с.

- А. С. Коников, В. В. Путилин. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: Учебное пособие – М.: Стройиздат, 1980. – 480 с.

- В. А. Неелов. Гражданские здания: Учебное пособие – М.: Стройиздат, 1988. – 299 с.

- И. А. Шерешевский. Конструирование промышленных зданий и сооружений: Учебное пособие – М.: Стройиздат, 1986. – 133 с.

- Р. И. Трепененков. Альбом чертежей, конструкций и чертежей промышленных зданий.

- Е. Г. Кутухтин. Конструкции промышленных и сельскохозяйственных производственных зданий и сооружений.

- СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика: Справочное пособие – М.: Стройиздат, 1982. – 136 с.

- СНиП 2.01.01-85 Нагрузки и воздействия. Справочное пособие – М.: Стройиздат, 1985. – 34 с.

- СНиП 1189-80 Генеральные планы промышленных предприятий: Справочное пособие – М.: Стройиздат, 1980. – 32 с.

- СНиП 11-92-76 Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий: Справочное пособие – М.: Стройиздат, 1976. – 30 с.

- ГОСТ 21.101.-93 Основные требования к рабочей документации: Справочное пособие – Минск: ИПК издательство стандартов, 1993. – 14 с.

- ГОСТ 2.105.95 Общие требования к текстовым документам: Справочное пособие – Минск: ИПК издательство стандартов, 1995. – 20 с.

- ГОСТ 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей: Справочное пособие – М.: Информрекламиздат, 1993. – 30 с.