Министерство образования Республики Беларусь

“Индустриально-педагогический колледж”

Учреждение образования

“Республиканский институт профессионального образования”

Специальность 2-70 04 31

КУРСОВАЯ РАБОТА

По предмету: “Санитарно техническое оборудование зданий и сооружений”

Тема: “Экономическое обоснование монтажа системы отопления производственного цеха завода полимерных материалов”

Разработал учащийся группы

121-07 Водопьян В.Ю.

Руководитель: Макарова Т.В.

2010г.

Содержание

Введение

1 Краткая характеристика объекта монтажа

2 Спецификация узла управления и материалов

3 Локальная смета

4 Акт приемки выполненных работ

5 Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах

6 Определение размера снижения себестоимости санитарно технических работ по крупным элементам планируемых издержек

7 Расчет плановой себестоимости, прибыли, рентабельности

8 Технико-экономические показатели

Список используемой литературы

Введение

Экономика строительства является отраслевой наукой. Развитие рыночных отношений вносит существенные изменения в методы хозяйствования на все управления производством. С целью формирования более эффективных экономических систем и повышений на этой основе денежного уровня населения, решение социальных и экономических проблем. В связи с этим меняются требования к уровню и качеству знаний специалистов, которые должны обладать новым типом экономического мышления, уметь количественно и качественно оценивать экономические процессы. Знать методы выявления резервов, определяются затраты, эффективность производства, обосновать решения в области инновационной и инвестиционной деятельности предприятия, обеспечивание его компетентно способностью.

Экономика строительства как наука дисциплина позволяет оценивать результаты научно-технического прогресса, сущность которого заключается в непрерывном совершенствовании орудий и предметов труда, методов производства работ и организации строительства. Экономика строительства занимается изучением труда как особой отросли народного хозяйства, которая формируется, с одной стороны, требующих необходимых капитальных вложений на его осуществление.

Строительный комплекс республики складывается на протяжении длительного периода. Он представлен 81 монтажными и строительными трестами, 8-ми домостроительными комбинатами, 25-промяшлено-производствеными объектами, 13 ремонтно-стротельными трестами. Число первичных подрядных организаций обладающих правом юридического лица составляет 631.

Строительный комплекс обслуживает 126 промышленных предприятий, 13 проектных организаций, 26 проектных и 3 научно-исследовательских института.

Всего непосредственно в строительстве занято около 448 тысяч работающих. Однако состояние производства нельзя считать удовлетворенным. Основные производственные фонды сильно изложены физически и морально.

В 2004г в Беларуси предстоит ввести в эксплуатацию около 3,5 млн. общей жилой площади. На финансирование жилищного строительства в 2004г направляется почти 1,9 трл. рублей.

1 Краткая характеристика объекта монтажа

Отопление производственного здания расположенно в городе Воложине Минской области. Ориентация главного фасада -ЮВ. Здание одноэтажное, без чердачное с холодным подвалом. Высота в свету hэт=4.1 м.

Система отопления с зависимым присоединением к тепловым сетям через элеватор. В качестве нагревательных приборов в системе отопления используются радиаторы типа МС 140-АО. Металлоемкость системы значительно снижена. Смещенные замыкающие участки способствуют лучшему затеканию теплоносителя в отопительные приборы, и обеспечивается более надежная компенсация удлинения стояков при их нагревании. В качестве регулирующей арматуры применяются краны двойной регулировки, устанавливают на нижней подводке. Воздух из системы удаляется через воздушные краны типа “Маевского”, устанавливаемые в верхних пробках радиаторов верхних этажей.

К недостаткам этой системы следует отнести увеличение поверхности приборов, присоединяемых на опускном участке стояка и довольно сложную эксплуатацию. В местах присоединения к магистралям на подающих стояках устанавливаются вентили, на обратных же пробковые краны. Этим достигается лучшая циркуляция теплоносителя. Для слива воды из стояков применяются тройники с пробкой, предусмотренные в местах присоединения к магистралям.

2 Спецификация узла управления материалов

| N/N п\п | Обозначения | Наименования | Количество | Масса един/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВТИ МОС ЭНЕРГО | Элеватор стальной №1;. | 1 | 10 |
| 2 | ГОСТ 8437-75 | Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем | 11 | 32,5 |
| 3 | ГОСТ 10944-75 | Задвижка стальная клиновая 3КАТ | 1 | 5,5 |
| 4 | ТРЕСТ «БЕЛСАНТЕХ МОНТАЖ» | Грязевик Ру=1,6 мПа | 1 | 23,44 |
| 5 | ТРЕСТ «БЕЛСАНТЕХ МОНТАЖ» | Грязевик Ру=1,0 мПа | 1 | 23,44 |
| 6 | Гомельский завод «Коммунальный» | Регулятор расхода прямого действия | 1 | 30 |
| 7 | ГОСТ 10944-75 | Трёхходовой кран КРП | 4 | 0,4 |
| 8 | ГОСТ 2823-73Е | Термометр технический пределы показания 0÷150°C | 2 | 0,4 |
| 9 | ГОСТ 2823-73Е | Термометр технический пределы показания 0÷100°C | 2 | 0,4 |
| 11 | ГОСТ 8625-77 | Манометр пределы показания0÷1,6мПа | 2 | 0,23 |
| 12 | ГОСТ 8625-77 | Манометр пределы показания0÷1,0мПа | 2 | 0,23 |

- Спецификация материалов

| N/N п\п | Обозначения | Наименования | Количество | Масса един/кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГОСТ 1074-75 | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø50 | 20,5 | 4,88 | М |
| 2 | ГОСТ 1074-75 | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø40 | 10,2 | 3,84 | М |
| 3 | ГОСТ 1074-75 | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø32 | 22 | 1,78 | М |
| 4 | ГОСТ 1074-75 | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø25 | 95,2 | 2,39 | М |
| 5 | ГОСТ 1074-75 | Трубопровод из стальных водогазопроводных труб Ø15 | 370,6 | 1,28 | М |
| 6 | ГОСТ 8690-75 | Радиатор М140-АО | 186 | 7,62 | Секции |
| 7 | Каталог ЦКБА ГОСТ 9544-75 | Вентиль муфтовый 15К418БР Ø15 | 14 | 0,65 | шт. |
| 8 | ГОСТ 10944-75 | Кран пробковый Ø15 | 14 | 0,65 | Шт. |
| 9 | ГОСТ 10944-75 | Кран двойной регулировки Ø15 | 144 | 0,65 | Шт. |
| 10 | ГОСТ 8437-75 | Задвижка чугунная параллельная с выдвижным шпинделем 30К46БР | 11 | 18,4 | Шт. |
| 11 | СТД | Кран Маевского | 24 | 0,06 | Шт. |

3 Локальная смета

Локальная смета на «Монтаж систем водоснабжения и канализации»

Составлена в ценах 1991г. Стоимость тыс.руб

| № п\п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Стоимость: ед.изм./всего,руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Заработная плата | Эксплуатация машин и механизмов |  | Материалы, изделия, конструкции |  | Общая стоимость |
|  |  |  | Количество |  | всего | в т.ч. з/пл маши-нистов | всего | в т.ч. транспортные затраты |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Е 16-14-1 | Прокладка трубопровода для водоснабжения из полиэтиленовых труб Ø 20 мм | 100м 2,76 | 514,89 1480 | 20,97 50 | 5,36 14,8 | 94,64 210 | 5,71 16 | 630,5 1740 |
| 2 | Е 16-14-2 | То же Ø 25 мм | 100м 1,55 | 406,98 630,8 | 20,97 34 | 5,36 8,3 | 79,16 120 | 5,14 8 | 507,11 7800 |
| 3 | Е 16-14-3 | То же Ø 32 мм | 100м 1,64 | 329,9 470 | 20,97 36 | 5,36 8,8 | 92,44 115 | 5,95 10 | 443,31 720 |
| 4 | Е 16-14-4 | То же Ø 40 мм | 100м 1,15 | 440,9 500 | 18,04 21 | 4,65 5,34 | 117,14 140 | 7,46 8,5 | 576,08 660 |
| 5 | Е 16-14-5 | То же Ø 50 мм | 100м 0,18 | 382,82 69 | 18,56 4 | 4,88 0,88 | 145,93 26 | 9,46 1,7 | 546,81 98 |
| 6 | Е16-14-6 | То же Ø 63 мм | 100 0,14 | 382,2 53 | 17,58 3 | 4,64 0,65 | 209,05 30 | 13,38 1,87 | 608,95 85 |
| 7 | 300-1403 | Вентиль запорный муфтовый Ø 25 мм | шт 60 |  |  |  | 273 160 | 0,15 9 | 2,73 160 |
| 8 | 300-1404 | Вентиль запорный муфтовый Ø 32 мм | шт 73 |  |  |  | 3,36 245 | 0,18 13,1 | 3,36 245 |
| 9 | 300-1405 | Вентиль запорный муфтовый Ø 40 мм | шт 10 |  |  |  | 5,03 30 | 0,27 2,7 | 5,03 50 |
| 10 | 300-27170 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем чугунная Ø 50 мм | шт 2 |  |  |  | 63,25 120 | 4,51 9,02 | 53,25 120 |
| 11 | 300-27171 | Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная Ø 65 мм | шт 2 |  |  |  | 149,27 300 | 10,64 21,2 | 149,27 300 |
| 12 | 300-41719 | Клапан обратный Ø 32 мм | шт 1 |  |  |  | 6,92 6,9 | 0,44 0,44 | 6,92 6,9 |
| 13 | Е16-26-1 | Счетчик холодной воды Ø 40 мм | шт 1 | 1,3 1 | 0,02 1 | 0,01 0,01 | 0,08 1 |  | 1,4 3 |
| 14 | 300-23013 | Водомер крыльчатыйØ40мм | шт 1 |  |  |  | 70,79 70 | 3,86 3,86 | 70,79 70 |
| 15 | Е16-20-5 | Кран поливочныйØ40мм | шт 2 | 0,96 2 | 0,02 1 | 0,01 0,02 | 202,85 403 |  | 203,83 405 |
| 16 | 1077300-51501 | Насос центральный К8/8Б | шт 1 |  |  |  | 110,88 110 | 7,91 7,91 | 110,88 110 |
| 17 | Е17-4-1 | Кран писсуарный | шт 6 |  |  |  | 2,28 1,4 | 0,16 1 | 2,28 14 |
| 18 | Е18-5-2 | Водонагреватель ёмкостной | шт 1 | 65,41 65 | 7,22 9 | 2,71 3 | 14,78 15 | 1,13 1 | 87,41 87 |
| 19 | Е17-9-1 | Смеситель для душа СМ-Д-СТ | шт 39 | 8,1 900 |  |  | 164,58 6320 | 8,58 | 172,66 6705 |
| 20 | Е17-1-4 | Смеситель для умывальника | шт 54 | 4,49 292 | 0,22 12 | 1,81 98 | 0,08 4 | 0,14 7 | 6,52 308 |

| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Е16-13-1 | Труба полиэтиленовая канализационная (ПЭНД) Ø50мм | 100м 1,3 | 169,9 220 | 0,67 1 | 0,29 0,4 | 286,06 370 | 15,13 20 | 456,44 591 |
| 2 | Е16-13-2 | Прокладка трубопровода канализации Ø110мм | 100м 1,49 | 162,47 248 | 1,34 2 | 0,61 1 | 620,92 921 | 34,32 51 | 784,76 1170 |
| 3 | Су-W-2 | Ревизия полиэтиленовая Ø110мм | шт 20 |  |  |  | 8,12 16 | 0,41 8 | 8,12 16 |
| 4 | Су-W-2 | Крышка ревизии | шт 20 |  |  |  | 2,66 55 | 0,13 3 | 2,66 55 |
| 5 | Е17-3-1 | Унитаз | шт 18 | 6,97 108 | 0,39 9 | 0,18 9 | 6,1 110 | 0,84 15 | 15,46 227 |
| 6 | 300-3300 | Прибор | шт 18 |  |  |  | 15,91 290 | 1,13 20 | 15,91 290 |
| 7 | 300-3300 | Бачек с арматурой | шт 18 |  |  |  | 15,91 286 | 1,85 33 | 15,91 286 |
| 8 | Е-17-16 | Установка полукруглых керамических умывальников | шт 53 | 6,13 331 | 0,72 49 | 0,1 5,5 | 5,08 210 | 0,35 19 | 12,03 650 |
| 9 | 300-82 | Сан прибор | комп |  |  |  | 35,18 1905 | 2,15 116 | 35,28 1905 |
| 10 | 300-G3400 | Трап чугунный | шт 18 |  |  |  | 21,62 8,45 | 1,09 42 | 21,62 845 |
| 11 | Е17-1-12 | Трап чугунный Ø100мм | шт | 2,46 96 | 0,09 4 | 0,06 2,3 | 17,53 695 | 1,12 44 | 20,08 705 |
| 12 | Е17-4-1 | Писсуар керамический настенный | шт 6 | 2,8 17 | 0,11 1 | 0,07 1 | 26 15 | 0,15 1 | 5,51 33 |
| 13 | 300-53000 | Приборы | шт |  |  |  | 13,80 80 | 1,01 6 | 13,80 80 |

Локальная смета на «Монтажу системы отопления»

Составлена в ценах 1991г.  Стоимость тыс.руб

| № п\п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед.изм | Стоимость: ед.изм./всего,руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зара-ботная плата |  | Эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | Материалы, изделия, конструкции |  |  | Общая стоимость |  |
|  |  |  | Коли-чество |  |  | всего |  |  | в т.ч. з/пл маши-нистов | всего |  | в т.ч. транс-портные затраты |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  |
| 1 | Е16-10-3 | Прокладка магистралей для отопления из стальных труб Ø 65мм | 100м 1,17 | 187,88 220 |  | 16,22 19 |  |  | 4,21 5 | 326,61 380 |  | 25,26 30 | 529,71 620 |  |
| 2 | Е16-8Б | То же Ø 40мм | 100м 0,67 | 69,48 46 |  | 4,84 3,2 |  |  | 1,99 1,3 | 181,32 121 |  | 14,33 9,56 | 255,44 171 |  |
| 3 | Е16-8-4 | То же Ø 32мм | 100м 0,74 | 67,65 50 |  | 4,48 3,3 |  |  | 1,99 15 | 168,11 124 |  | 12,28 9 | 24,06 178 |  |
| 4 | Е16-8-3 | То же Ø 25мм | 100м 0,66 | 65,3 43 |  | 4,48 3 |  |  | 1,99 1,3 | 142,83 94 |  | 10.04 6 | 212,97 140 |  |
| 5 | Е18-6-10 | Установка радиаторов МС – 140 – 98 | 100квт 2,02 | 240,28 440 |  | 26,66 54 |  |  | 11,9 24 | 2990,6 6030 |  | 196,96 398 | 3231,54 6525 |  |
| 6 | 300-14-103 | Вентиль муфтовый Ø 25 мм | шт 14 |  |  |  |  |  |  | 273 38 |  | 0,15 2,1 | 2,73 38 |  |
| 7 | 300-47401 | Кран пробковый Ø15мм | шт 14 |  |  |  |  |  |  | 3,73 52 |  | 0,20 2,8 | 3,73 52 |  |
| 8 | 300-47400 | Кран двойной регулировки Ø 15мм | шт 156 |  |  |  |  |  |  | 2,84 443 |  | 0,14 21,8 | 2,84 443 |  |
| 9 | 300-47400 | Кран Маевского | шт 26 |  |  |  |  |  |  | 0,18 4,68 |  | 0,01 0,2 | 0,18 4,68 |  |
| УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Е18-19-1 | Установка элеватора № 1 | шт 1 | 6,22 6,22 |  | 0,71 0,7 |  |  | 0,16 0,16 | 0,24 0,24 |  | 0,46 0,46 | 13,17 13,17 |  |
| 11 | 300-109900 | Элеватор №1 | шт 1 |  |  |  |  |  |  | 21,16 21 |  | 0,55 0,5 | 21,16 21 |  |
| 12 | Е16-16-2 | Установка задвижек, вентилей, затворов, клапанов, обратных кранов проходящих на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб Ø 65мм | шт 4 | 8,11 32 |  | 0,31 1 |  |  | 0,07 0,28 | 1,27 5 |  | 0,11 0,44 | 9,69 39 |  |
| 13 | Е 18-16-3 | Установка грязевиков, наружных патрубков Ø 50мм | шт 2 | 11,26 13 |  | 1,93 4 |  |  | 0,41 1 | 73,13 148 |  | 2,92 6 | 86,92 164 |  |
| 14 | 300-25800 | Грязевик | шт 2 |  |  |  |  |  |  | 61,33 123 |  | 1,95 6 | 6,33 123 |  |
| 15 | 300-59300 | Регулятор расхода прямого действия | шт 1 |  |  |  |  |  |  | 1,88 2 |  | 0,14 0,14 | 1,88 2 |  |
| 16 | 300-47100 | Трехходовой кран Ø 15мм | шт 5 |  |  |  |  |  |  | 155 7,75 |  | 0,08 0,4 | 1,55 7,75 |  |
| 17 | Е 16-15-1 | Установка задвижек, вентилей, затворов, клапанов, обратных кранов проходящих на трубопроводах из чугунных напорных фланцевых труб Ø 25мм | шт 2 | 4,46 9 |  | 0,35 0,7 |  |  | 0,06 0,12 | 276 5,5 |  | 0,18 0,36 | 7,57 15,14 |  |
| 18 | 300-14156 | Вентиль | шт 2 |  |  |  |  |  |  | 2,10 4,2 |  | 0,11 0,22 | 2,1 4,2 |  |
| 19 | Е 18-22-4 | Установка термометров в оправе прямых или угловых | комп 3 | 0,99 3 |  |  |  |  |  | 4,19 13 |  | 0,3 1 | 5,18 16 |  |
| 20 | Е 18-22-3 | Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном | комп 3 | 0,99 3 |  |  |  |  |  | 0,06 0,18 |  |  | 1,05 4 |  |
| 21 | 300-48607 | Манометры | шт 3 |  |  |  |  |  |  | 0,16 17 |  | 0,30 17 | 4,16 17 |  |
| ИОТГО |  |  |  |  | 859 |  | 95 | 35 |  | 7633 | 512 |  |  | 8598 |

4 Акт приемки выполненных работ

АКТ

| Наименование видов работ материальных ресурсов | Единицы измерения |  | Эксплуатация машин |  | Материальные ресурсы |  | Общая стоимость | Трудозатраты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зп. рабочих | Всего | Вт. ч Зп. Маши-нистов | Всего | Вт. ч транспортные расходы |  |  |
|  | Кол – во |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого прямые затраты |  | 5921 | 301 | 188 | 21961 | 1012 | 28194 |  |
| Накладные расходы (1,49%) |  |  |  |  |  |  | 9314 |  |
| Плановые расходы (1,617%) |  |  |  |  |  |  | 10060 |  |
| Временные титульные сооружения (15,4%) |  |  |  |  |  |  | 958 |  |
| Зимнее удорожание (4,95) |  |  |  |  |  |  | 307 |  |
| Итого строительно-монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 48833 |  |
| Непредвиденные затраты (1% от СМР) |  |  |  |  |  |  | 488 |  |
| Всего строительно-монтажных работ (итого СМР+) |  |  |  |  |  |  | 49321 |  |
| Премия за производственные затраты (30%(ОЗП+Эм)+6,5%НР) |  |  |  |  |  |  | 2437 |  |
| Итого базисных ценах (всего СМР + премия) |  |  |  |  |  |  | 51758 |  |

5 Расчёт стоимости работ в текущих ценах

| № п/п | Наименование затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В базисных ценах | Индекс изменения стоимости | В текущих ценах (гр3*гр4) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Заработная плата. | 5921 | 1353,422 | 8013611 |  |
| 2 | Эксплуатация машин и механизмов. | 301 | 2173,633 | 654263 |  |
| 3 | Материалы – всего. | 20949 | 3262,054 | 68336769 |  |
| 4 | Транспорт. | 1012 | 2891,951 | 2926654 |  |
| 5 | Накладные расходы. | 9314 | 1539,676 | 14340542 |  |
| 6 | Плановые накопления. | 10060 | 1109,661 | 11163190 |  |
| 7 | Временные здания и сооружения. | 958 | 2646,065 | 2534930 |  |
| 8 | Зимние удорожания. | 307 | 2169,243 | 665967 |  |
| 9 | Итого строительно-монтажных работ. | 48833 |  | 1086335916 |  |
| 10 | Непредвиденные затраты. | 488 | 2224,64 | 1085624 |  |
| 11 | Всего строительно-монтажных работ. | 49321 |  | 109721540 |  |
| 12 | Услуги генерального подрядчика. |  |  |  |  |
| 13 | Прочие затраты: |  |  |  |  |
| 13а | - премия за производственные результаты. | 2437 | 1827,11 | 4452667 |  |
| 14 | Итого прочих затрат. | 2437 |  | 4452667 |  |
| 15 | Возврат стоимости материала, от стоимости временных (титульных) зданий и сооружений. | 143 | 2646,05 | 378385,15 |  |
| 16 | Всего стоимость в текущих ценах. |  |  | 113795821 |  |
|  | ФОТ = (5921+0.35*301+0,357*9314 +0.2308*10060+0.28*958+0.592 *307)*1353.422)*1.01+2437 *1353.422=19883378 |  | 19883378 |  |  |
| 17 | Земельный налог (в курсовой работе не рассчитывается) |  |  |  |  |
| 18 | Экологический налог (в курсовой работе не рассчитывается) |  |  |  |  |
| 19 | Затраты по обязательному страхованию от несчастных случаев и профессиональных заболеваний (определено в установленном для организации в размере). | 19883378*0.01=198833 |  | 198833 |  |
| 20 | Инновационный фонд. | (стр16 гр5 - стр6 гр5 -стр3 гр5+стр17 гр5+стр18 гр5+стр19 гр5)*13,5/100 |  | 13882247 |  |
| 21 | Фонд развития строительной науки. | (стр16 гр5 - стр6 гр5 -стр3 гр5+стр17 гр5+стр18 гр5+стр19 гр5)*0.5/100 |  | 612580 |  |
| 22 | Отчисления на содержание РУП “службы ведомственного контроля при Минестройархетектуры” | (стр16 гр5 - стр6 гр5 -стр3 гр5+стр17 гр5+стр18 гр5+стр19 гр5+стр20 гр5+стр21 гр5)*1.03*1.18*0.1/100 |  | 134101 |  |
| 23 | Оббьем работ для статистической отчётности (с учётом стоимости материалов заказчика являющиеся его собственностью переданных подрядчику для производства работ). | стр16 гр5 + стр6 гр5 + стр3 гр5+стр17 гр5+стр18 гр5+стр19 гр5+стр20 гр5+стр21 гр5 |  | 148308127 |  |
| 24 | Материалы заказчика. |  |  |  |  |
| 25 | Оббьем для налогообложения. | стр23 гр5 – стр24 гр5 – стр15 гр5 |  | 186146642 |  |
| 26 | Налоги и отчисления от выручки (сбор в республиканский фонд поддержки производителей с/х продовольствия аграрной науки – 2% налог с пользования автомобильных дорог – 1%). | стр25 гр5 * 3/(100-3) |  | 5584399 |  |
| 27 | Итого с налогами и отчислениями от выручки. | стр25 гр5 + стр26 гр 3 |  | 191731041 |  |
| 28 | НДС, 18%. | стр27 гр5 * 0,18 |  | 34511587 |  |
| 29 | Всего выполнено работ в текущих ценах. | стр27 гр5 + стр28 гр5 |  | 226242628 |  |
| 30 | Сумма прописью. | Двести двадцать шесть миллионов двести сорок две тысячи шестьсот двадцать восемь рублей |  |  |  |

6 Определение размера снижения себестоимости санитарно технических работ по крупным элементам планируемых издержек

1.Экономический эффект от сокращения продолжительности строительства:

Э=Ну*(1-(Тпп/Тн)

Э= 4302162*(1-(5,4/20) = 3140578

Ну – условно постоянная часть НР (принимается в размере 30% от НР)

Ну = 0,3*14340542 = 4302162

∆Т*ТН

Тпп – плановый срок выполнения работ (по расчету Тпп = Тн* 100 )

Тн- нормативный срок выполнения работ (из календарного графика)

∆Т – сокращение сроков строительства (по заданию)

10,8*20

Тпп = 20* 100 = 43,2

2. Экономический эффект за счет экономичного расходования материалов

Э2 = (Смат*Эм)/100

Смат – стоимость материалов

Эм – экономия материалов (по заданию)

Э2 = (68836769*5,7)/100 = 3895195

3. Экономический эффект за счет роста производительности труда

Э3 = Куд зп*(1-РЗП/РПТ)

Куд зп – удельный вес заработной платы в себестоимости работ

ФОТ

Куд зп = п.29 гр5 *100

РЗП – рост производительности труда (по заданию)

Э3= 87*(1,2/3,8) =

4. Экономический эффект за счет рациональной эксплуатации машин и механизмов

Куд = Смашин и механизмов / Ссмр*100%

Куд = 654263/22624262*100% = 2,8%

Смашин и механизмов – затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Ссмр – сметная стоимость сонтехработ

2) Расчет снижения себестоимости:

∆Сс = (40% * Куд * РПТ)/(100% + РПТ)*100%

∆Сс = (40% * 0,6 * 3,8)/(100% + 3,8)*100% = 87%

Экономический эффект за счет рациональной эксплуатации машин и механизмов

Э4 = (Ссмр * ∆Сс)/100

Э4 = (22624262 * 87)/100 = 196831

7 Расчет плановой себестоимости прибыли, рентабельности

| № п/п | Наименование мероприятий | Снижение себестоимости, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | В том числе по статьям |  |  |  |
|  |  |  | материал | ОЗП | Эксплуатация | НР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Сокращение сроков старательства |  |  |  |  |  |
| 2 | Экономия материалов |  |  |  |  |  |
| 3 | Рост производительности труда |  |  |  |  |  |
| 4 | Рациональная эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |

Смета затрат на производство работ и снижение себестоимости работ:

| № п/п | Статьи затрат | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Компенсация (тыс.руб.) | Плановая себестоимость |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая сумма (тыс.руб.) | % к итогу | % к сметной стоимости |
| 1 2 3 4 5 | Материалы Заработная плата Эксплуатация машин и механизмов Накладные расходы Итого Плановые накопления всего |  |  |  |  |  |

8 Технико-экономические показатели

- Сметная стоимость сан.тех. работ

  - В базовых ценах: (руб.)

  - В текущих ценах: (тыс.руб.)

- Заработная плата рабочих

  - В базовых ценах: (руб.)

  - В текущих ценах: (тыс.руб.)

- Стоимость материалов

  - В базовых ценах: (руб.)

  - В текущих ценах: (тыс.руб.)

- Продолжительность выполнения работ

  - Нормативная: 13,99 дней

  - По плану: 14 дней

- Себестоимость плановая: (тыс.руб.)

- Рентабельность плановая: %

- Цена реализации: (тыс.руб.)

Перечень используемой литературы

- Учебник “экономика строительства” И.С. Степанов, Москва “ЮРАЙТ” – 2002г.

- Методические указания по определению стоимости строительства предприятий и сооружений, составлению сметной документации в условиях рыночных отношений в РБ. Книга -1 Минск 1993г.

- Ресурсно-сметные нормы на строительные конструкции и работы. Министерство архитектуры и строительства РБ, Минск 2001г. Сборник №16 “Трубопроводы внутренние”

- Сборник №18 “Отопление. Внутреннее устройство для строительства”

- Сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, для условий строительства в РБ. Часть №3 “Материалы и изделия для сантехработ”.