### ПЛАН-КОНСПЕКТ

"Правила роботи на радіостанції Р-173"

Загальні вказівки по експлуатації

Радіостанція повинна завжди знаходитися в постійній готовності до дії. Це забезпечується відмінним знанням і строгим виконанням обслуговуючим персоналом правил експлуатації, уважним доглядом за радіостанцією і підтримкою чистоти, механічної і електричної надійності контактів в роз'ємах кабелів, замках зчленовування антени і в з'єднаннях окремих частин радіостанції з корпусом об'єкту.

Щоб уникнути пошкодження штирів антени і попадання високої напруги на елементи радіостанції, що може вивести з ладу радіостанцію і небезпечне для членів екіпажа, при русі по населених пунктах, а також по місцевості, де є лінії електропередач, слід вживати заходів по попередженню торкання антенної лінії електропередач: пригнути антену (при проходженні під лінією), укоротити або зняти антену (при русі по населених пунктах).

Живлення радіостанції здійснюється від бортсети об'єкту з паралельно підключеним акумулятором. При необхідності відключення акумулятора і проведенні інших робіт на системі бортової мережі об'єкту (ремонт, технічне обслуговування і т.д.) необхідно з метою виключення виходу з ладу радіостанції вимкнути тумблер живлення радіостанції.

Щоб уникнути виходу з ладу радіостанції від дії електростатичного заряду, накопичуваного на людину, забороняється торкатися рукою контактів відкритих роз'ємів блоків і приймача-передавача.

У разі потреби перевірки і чищення роз'ємів НЧ роботи проводять із забезпеченням заходів захисту від статичної електрики (зняття заряду із застосуванням електростатичного браслета і т.п.)

Забороняється:

підключати радіостанцію до бортової мережі без акумуляторів;

підключати радіостанцію до бортової мережі, якщо в ній присутні імпульси перенапруження перевищуюче 70 В;

працювати на радіостанції з відключеною антеною;

працювати на радіостанції в режимі ПЕРЕДАЧА більше 10 мін;

підключати або відключати сполучні кабелі, перемикати тумблери ПУ-ОА при включеному живленні радіостанції;

працювати на радіостанції, якщо роз'єми кабелів ВЧ і НЧ не законтрили дротом;

вимикати живлення радіостанції при підготовці ЗПЧ або одночасно натискувати дві або більш кнопок;

переходити в режим ПЕРЕДАЧА до закінчення автоматичної настройки радіостанції.

Невиконання цих вимог може спричинити за собою вихід з ладу радіостанції або порушення радіозв'язку.

Вказівки заходів безпеки

Всі роботи на засобах зв'язку слід виконувати в строгій відповідності з діючими керівними документами за правилами і заходами безпеки, а також експлуатаційною документацією. Дотримання правил і заходів безпеки є обов'язковим у всіх випадках.

Умови робіт, терміновість їх виконання і інші причини не можуть служити підставою для порушення правил і заходів безпеки.

До роботи з радіостанцією допускається персонал, що має тверді практичні навики в її експлуатації і обслуговування, знаючий відповідні правила безпеки і що здав залік по заходах безпеки.

Пам'ятайте, що недбале або невміле поводження з радіостанцією, порушення інструкції з експлуатації і заходів безпеки, може викликати вихід з ладу радіостанції, а також привести до нещасних випадків.

Перед включенням радіостанції обслуговуючий персонал зобов'язаний:

зняти чохол з радіостанції;

перевірити надійність підключення всіх кабелів і дротів заземлення;

перевірити справність антенної амортизації, ізолятора, захисної парасольки і, при необхідності, підтягти гайку кріплення амортизації антени.

Забороняється при включеній радіостанції:

розкривати приймач-передавач;

проводити установку і заміну антени;

підключати і відключати сполучні кабелі;

торкатися токоведучих частин антенного пристрою.

Усунення несправностей проводити тільки при вимкнених джерелах живлення.

Підготовка радіостанції до роботи

Огляд радіостанції

Перевірте наявність всього діючого і запасного майна радіостанції. Зніміть чохол з радіостанції.

Переконайтеся в надійності кріплення всіх частин радіостанції в об'єкті і, у разі потреби, підтягніть болти.

Переконайтеся в правильності і надійності підключення всіх кабелів і маси об'єкту до клеми корпусу радіостанції і перевірте справність антенної амортизації – ізолятора. Якщо ізолятор брудний або запорошений, очистите його за допомогою чистої і сухої ганчірки.

Категорично забороняється протирати або відмивати ізолятори і амортизації гасом, бензином, дизельним паливом або маслом.

Зніміть заглушку з антенної амортизації і встановіть антену заданої висоти (3 м, 2 м або 1 м).

Відкритий кінець верхнього коліна антени закрийте відповідною гумовою заглушкою, що є в комплекті одиночного ЗІП.

При установці антени зверніть особливу увагу на надійність з‘єднування замків штирів антени, щоб уникнути втрати штирів при русі об'єкту.

Підготовка радіостанції для роботи в режимах ПУ і ОА.

Радіостанція забезпечує 2 режими роботи по низькій частоті:

режим ПУ – робота з використанням переговорного пристрою;

режим ОА – робота з використанням крайової апаратури.

Вибір відповідного режиму роботи визначається положенням двох тумблерів ПУ – ОА, розташованих на передній панелі радіостанції.

Для переводу радіостанції в режим ОА необхідно зняти кришку ПУ – ОА і перевести обидва тумблери в положення ОА, після чого тумблери закрити кришкою.

Підготовка робочих частот

Радіостанція забезпечує роботу на 10 наперед підготовлених частотах. Для підготовки ЗПЧ:

включіть радіостанцію установкою тумблера ЖИВЛЕННЯ на передній панелі в положення ВКЛ;

перемкніть тумблер ЗАПИС-РОБОТА в положення ЗАПИС. Засвітиться табло ЧАСТОТА, КГЦ;

включіть потрібну ЗПЧ, натискуючи кнопку з відповідною цифрою (ця цифра з'явиться на табло ЗПЧ);

натискуйте до упора кнопку СБРОС – згасне табло ЧАСТОТА, КПД;

наберіть потрібну частоту, натискуючи до упора послідовно п'ять кнопок з відповідними цифрами, які висвічуватимуться на табло ЧАСТОТА, КГЦ.

Натискуйте до упора кнопку з цифрою, відповідною номеру наступної ЗПЧ, і повторите операції по набору частоти.

Аналогічно встановлюйте частоти всіх або декількох окремих ЗПЧ. Для запобігання можливого збою записаної інформації забороняється при підготовці ЗПЧ одночасно натискувати дві або більш кнопок, вимикати живлення радіостанції.

Закінчивши підготовку ЗПЧ, встановіть тумблер ЗАПИСЬ – РОБОТА в положення РОБОТА, при цьому табло ЧАСТОТА, КГЦ згасне, а кнопка СБРОС заблокує.

Недотискування кнопки, наявність неодноразового перемикання в ній можуть привести до помилок при наборі частоти і переходу на іншу ЗПЧ. В цьому випадку необхідно повторити набір частоти або встановити потрібну ЗПЧ.

При виборі частот для роботи радіостанції необхідно мати у вигляді, що частина робочих частот радіостанції в режимі прийому уражена внутрішніми випромінюваннями.

Перевірка працездатності радіостанції

Працездатність радіостанції перевіряється в режимі ПУ.

Встановіть органи управління в початкові положення:

тумблери ПУ-ОА – в положення ПУ;

тумблер ПОДАВІТЕЛЬ ШУМІВ – у вимкнене положення;

тумблер ПОДАВІТЕЛЬ ПЕРЕШКОД – у вимкнене положення;

тумблер ПОТУЖНІСТЬ – в положення ПОВНА;

тумблер ЗАПИС-РОБОТА – в положення РОБОТА;

регулятор ГУЧНІСТЬ – в середнє положення;

регулятор ГУЧНІСТЬ ПРМ – в крайнє ліве положення.

Перекладіть радіостанцію на вибрану ЗПЧ.

Для цього натискуйте до упора кнопку вибраної ЗПЧ навіть в тому випадку, якщо ця частота була підготовлена останній. На табло ЗПЧ засвітиться потрібний номер. Після відпуску кнопки проконтролюйте наявність короткочасного свічення індикатора ПРД. Закінчення свічення індикатора свідчить про закінчення автоматичної настройки радіостанції і її готовності до роботи.

Натискуйте тангенту нагрудного перемикача і вимовить голосно «А». Свічення індикатора ПРД і наявність самопрослуховування в телефонах шлемофону говорить про справність передаючого тракту радіостанції. Регулятором ГУЧНІСТЬ встановите нормальну гучність прослуховування мови. Відпустіть тангенту нагрудного перемикача. В телефонах прослуховуватиметься рівномірний шум. Встановіть тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ШУМІВ в положення ВКЛ.

Гучність шумів різко зменшується. Це говорить про справну роботу подавителя шумів.

По черзі натискуючи до упора відповідні кнопки, перевірте працездатність радіостанції на інших ЗПЧ, виділених для роботи.

Перевірка працездатності радіостанції закінчена.

Встановіть тумблер ЖИВЛЕННЯ в положення ВИКЛ, а інші органи управління у вказані вище початкові положення. В ці ж положення органи управління повинні бути встановлені після закінчення роботи.

Особливості роботи на радіостанції

Радіостанція обслуговується одним оператором. Обслуговуючий персонал зобов'язаний знати особливості роботи радіостанції у всіх режимах, знати особливості розповсюдження радіохвиль, правильно вибирати той, що розташовує об'єкту на місцевості при веденні зв'язку, стежити за чистотою і справністю комплекту радіостанції (блоків, кабелів, антен), оберігати радіостанцію від ударів, прямої дії пилу, вологи і сонячного проміння, не застосовувати великих зусиль при користуванні органами управління, своєчасно і правильно проводити технічне обслуговування радіостанції, негайно докладати старшому начальнику про всі несправності і вживати заходів до її своєчасного ремонту, регулярно вести записи у формулярі і відправляти радіостанцію на технічні перевірки.

Радіостанція допускає цілодобову роботу в режимі прийому, а також при співвідношенні часу передачі і часу прийому:

1:2 – при тривалості часу передачі не більше 10 мін в умовах нормальної або зниженої температури;

1:5 – при тривалості часу передачі не більше 5 мін в умовах підвищеної навколишньої температури.

Слід пям'ятати, що місткість акумуляторів бортмережі при низьких температурах падає на (25–30%), тому в зимових умовах, особливо при роботі в одному об'єкті двох радіостанцій, необхідно по можливості працювати на передачу тільки при заряджанні акумуляторів.

Щоб уникнути перегріву елементів радіостанції перед роботою зніміть чохол з приймача-передавача.

Переклад радіостанції з однієї частоти на іншу проводиться натисненням однієї з 10 кнопок ЗПЧ при установці тумблера ЗАПИС-РОБОТА в положення РОБОТА.

Кожне натиснення кнопки веде за собою перехід радіостанції в режим передачі, не натискуйте кнопки без необхідності.

Для перекладу радіостанції в режим передачі натискуйте тангенту і передавайте радіограму. Після закінчення передачі радіограми негайно переходите на прийом (відпустіть тангенту).

В радіостанції передбачена можливість світлової індикації прийому тонального виклику від кореспондента. При цьому, разом з прослуховуванням тонального виклику в шлемофоні, спалахує індикатор ВИКЛИК на передній панелі радіостанції. Не поспішайте переходити на передачу, кореспондент вас не почує, почекайте поки згасне індикатор. Після цього натискуйте на тангенту і повідомте, що виклик прийнятий.

Для виклику кореспондента є можливість посилки тонального виклику з частотою 1000 Гц. Виклик здійснюється перекладом тангенти нагрудного перемикача в положення ПРД з одночасним натисненням кнопки ТОН на передній панелі радіостанції. Контроль посилки тонального виклику ведеться по самопрослуховуванню і по світловому індикатору ВИКЛИК.

При тривалому знаходженні в режимі прийому для зменшення стомлюваності оператора може бути включений подавитель шумів. Проте, користуватися ним при роботі на граничній дальності не рекомендується, оскільки при включенні ПШ дещо знижується чутливість приймача. У разі погіршення зв'язку при включенні ПШ (тріски, пропадання інформації і т.д.) необхідно його негайно вимкнути і працювати без ПШ.

При русі деяких об'єктів по розжареному піщаному ґрунту, по сухому снігу, по сухих запорошених дорогах з твердим покриттям з швидкістю вище 20 км/година виникає імпульсна перешкода електростатичного походження, яка може значно зменшити дальність зв'язку. Тому, при появі в телефонах характерних тресков і спотворень мови кореспондента, з яким ведеться зв'язок, необхідно встановити тумблер ПОДАВИТЕЛЬ ШУМІВ в положення ВКЛ. Якщо якість прийому значно покращала, тумблер повинен залишатися в цьому положенні весь час, поки відбувається робота в перерахованих вище умовах. Якщо включення ПП не привело до значного поліпшення якості прийому, необхідно негайно повернути тумблер у вимкнене положення.

Включення подавителя шумів може поліпшити зв'язок також і за наявності перешкод від систем запалення двигунів внутрішнього згоряння.

Подавитель шумів при роботі з подавителем перешкод включати не рекомендується.

При роботі на зближуючих відстанях може бути знижена потужність, для цього тумблер ПОТУЖНІСТЬ потрібно поставити в положення МАЛА. Перемикання тумблера ПОТУЖНІСТЬ повинне проводитися в режимі прийому.

При організації радіозв'язку слід враховувати можливість перешкод з боку могутніх короткохвильових радіостанцій і радіостанцій, що працюють в діапазоні частот (30–76) Мгц, а також від промислових об'єктів. Те, що заважає, дію виявляється в діапазоні радіостанції не однаково, тому при веденні радіозв'язку рекомендується вибирати запасні частоти в різних частинах діапазону.

З метою забезпечення дистанційного управління радіостанцією передбачена можливість підключення спеціального пульта дистанційного управління, за допомогою якого здійснюється включення живлення радіостанції і перемикання ЗПЧ, Пульт підключається до роз'єму «ДУ» радіостанції за допомогою НЧ кабелю (завдовжки 10–30 м). Пульт дистанційного управління і кабель до складу комплекту радіостанції не входять і заводом не поставляються.

Розміщення на місцевості і дальність зв'язку

Радіостанція Р-173 М забезпечує дальність зв'язку на середньо пересічній місцевості на стоянці і в русі об'єкту при роботі на основну (двометрову) штирьову антену до 20 км.

Для забезпечення максимальної дальності зв'язку в діапазоні (30–52) Мгц доцільно використовувати триметрову штирьову антену.

Дальність зв'язку між конкретними об'єктами зі встановленими в них радіостанціями Р-173 М може відрізнятися від вказаної вище залежно від параметрів цих об'єктів (діаграма спрямованості антени, наявність перешкод, створюваних об'єктом і ін.).

Якщо є можливість шляхом маневру об'єкту вибрати той, що розташовує на місцевості, то слід уникати той, що розташовує поблизу перешкод, що знаходяться у напрямі кореспондента, таких як піднесеності, насипи, кам'яні і залізобетонні будівлі, металеві споруди, опори і лінії електропередачі. Уникайте той, що розташовує об'єкту під час зв'язку в низині, яру або балці, краще зайняти позицію на горбі або піднесеності.

Робота на підняті антени

Для підвищення дальності зв'язку на стоянці радіостанція допускає роботу на широкодіапазонну антену будь-якого типу, якщо вона призначена для роботи в діапазоні частот радіостанції і піднята на деяку висоту за допомогою щоглового пристрою). Користування ШДА повинне проводитися відповідно до інструкції з експлуатації на неї.

Окрім ШДА може бути використана штирьова антена з противагами.

Робота на аварійну антену

У разі пошкодження штирьових антен або антенного ізолятора зв'язок на невелику відстань можна здійснити на аварійну антену, яка входить в одиночний ЗІП і є відрізком дроту завдовжки 3 м. На одному кінці дроту розпаяний високочастотний роз'єм для підключення до приймача-передавача, а другий ізольований.

Дріт підключається своїм роз'ємом до роз'єму «ВЧ» радіостанції Р-173 М і викидається через будь-який отвір машини назовні. При роботі на стоянці можна кінець дроту накинути на вітки дерев, чагарника або підвести за допомогою жердини.

Робота на аварійну антену повинна здійснюватися в режимі зниженої потужності передавача, для чого необхідно на передній панелі радіостанції тумблер ПОТУЖНІСТЬ встановити в положення МАЛА.

До початку ведення радіозв'язку необхідно набудувати те, що погоджує пристрій радіостанції натисненням кнопки вибраної ЗПЧ. ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ кому-небудь з членів екіпажа торкатися дроту або тримати його в руках під час передачі.

Робота з використанням переговорних пристроїв

Радіостанція забезпечує роботу з використанням переговорних пристроїв

Для цього тумблери ПУ-ОА на передній панелі радіостанції повинні бути встановлені в положення ПУ.

Основним видом роботи є робота з використанням АВСЬК, яка підключається безпосередньо до роз'єму НЧ радіостанції за допомогою кабелю і дозволяє вести передачу мовної інформації і її прийом з використанням шумостойкой гарнітури. Включення режиму передачі радіостанції проводиться за допомогою тангенти нагрудного перемикача гарнітури.

Робота з іншими ПУ можлива при використовуванні спеціального перехідного пристрою – блоку Р-173–16, що є ларингофонний підсилювачем. Блок Р-173–16 вводиться в комплект радіостанції по спеціальному замовленню і включається між ПУ і роз'ємом НЧ радіостанції.

Гарнітура може бути підключена до блоку Р-173–16 замість ПУ із збереженням можливості прийому, передачі інформації і перекладу радіостанції в режим передачі.