Содержание

Введение

- Выбор и обоснование структурной схемы устройства.

- Расчет числа знаков на экране системы.

- Расчет буферного запоминающего устройства

- Выбор мультиплексора.

- Расчет ПЗУ знакогенератора.

- Выбор регистра знакогенератора.

- Выбор компаратора.

- Расчет блока формирования маркера.

- Расчет устройства синхронизации.

- Разработка схемы формирования КГИ и КСИ.

Заключение.

Список литературы.

Введение

В настоящее время цифровые технологии развиваются с очень большой скоростью. Поэтому компьютерные системы с каждым днем обрабатывают все больше и больше информации. Но для правильной обработки необходимо активное взаимодействие с человеком (оператором) компьютерной системы.

Так как человек максимум информации воспринимает через зрительный канал, то качество систем отображения информации очень сильно влияет на количество воспринимаемой информации, а так же на утомляемость.

Поэтому лучше работа СОИ тем активнее происходит взаимодействие человека и компьютера.

В данной работе мы будем производить расчет СОИ. Ознакомимся с принципами построения устройств данного типа.

1 Выбор и обоснование структурной схемы устройства

Средства отображения информации служат для преобразования информации, полученной от одного или нескольких источников информации (ИИ ), в информационную модель, удобную для восприятия оператором.

Функциональная схема 	СОИ телевизионного типа изображена на рисунке 1.

Информационный массив заносится через устройство интерфейса ( УИ ) в буферное запоминающее устройство ( БЗУ ) и адресная информация ( m ), которая поступает на счетчик маркера:

СчМтс – счетчик маркера знаков ( формирует младшие разряды( r ) адреса);

СчМтс – счетчик маркера текстовых строк ( формирует старшие k-r разрядов);

MS – мультиплексор ( служит для переключения адресной информации, поступающей от счетчиков маркера и счетчиков регенерации);

СчЗН – счетчик знаков;

СчТС – счетчик текстовых строк.

Адресная информ с выхода MS поступает на экранную память(видеопамять)

ЗГ – знакогенератор ( преобразует код знака в последовательность в виде импульсов, формирующих на экране знак).

БЗУ ( экранная память ) хранит коды знака в объеме одной или нескольких экранных страниц. Коды знаков БЗУ располагаются в порядке в каком они будут выводится на экран при формировании изображения.

ЛЗ – линия задержки ( задерживает сигнал чтения записи БЗУ на время срабатывания MS с тем, чтобы адрес на входе БЗУ был стабильным на момент чтения или записи ).

Устройство синхронизации состоит из ГТИ ( генератора тактовых импульсов, вырабатывает частоту fтг), D(делитель) – делит частоту fтг до частоты знаков

fзн= fтг /(b’з+b’п), счетчик регенерации( СчЗН, СчТС ), счетчик Z – счетчик рядов матрицы знака ( формирует младшие разряды адреса, поступающее на ПЗУ знакогенератора для развертки знака по вертикали).

СФСИГИ – схема формирования синхро и гасящих сигналов вырабатывает следующие сигналы:

ССИ – строчный синхроимпульс;

СГИ – строчный гасящий импульс;

КСИ – кадровый синхроимпульс;

КГИ – кадровый гасящий импульс.

Импульсы поступают на сумматор, одновременно туда поступает видеосигнал (ВС) и сигнал с выхода формирования маркера (ФМ) .

На выходе сумматора образуется полный видеосигнал

С помощью УИ осуществляется электрическое и алгоритмическое согласование между собой выходных цепей ИИ и выходных цепей СОИ.

Рисунок 1 – Функциональная схема устройства отображения информации

2 Расчет числа знаков на экране системы

Расчет количества знаков, которые можно сформировать на экране

средства отображения информации (СОИ):

где 	 – количество телевизионных строк;

– коэффициент обратного хода кадровой развертки;

– коэффициент использования растра по вертикали;

– количество телевизионных линий в одном элементе изображения.

Расчет количества текстовых строк:

где 	 – высота знака;

– высота промежутка между знаками.

Расчет количества элементов в текстовой строке:

где 	 – коэффициент формы экрана, для стандартного телевизионного экрана  ;

– коэффициент использования растра по вертикали;

– коэффициент использования растра по горизонтали.

Расчет количества знаков в текстовой строке:

где 	 – ширина знака;

– ширина промежутка между знаками.

Расчет количества знаков в кадре:

Расчет частоты тактового генератора

Время развертки одного элемента равно:

где: с - период строчной развертки

Расчет верхней граничной частоты в полосе пропускания:

3 Расчет буферного запоминающего устройства

Хранит коды символов, которые будут отображаться на экране.

Коды символов в буферном запоминающем устройстве (БЗУ) располагаются в том порядке, в каком они будут выводиться.

Исходные данные для расчета:

число текстовых строк Nтс=9,6;

число знаков в текстовой строке Nзтс=65,5;

основание кода алфавита Nа=30;

Находим требуемую разрядность БЗУ

где 	 – разрядность обеспечения алфавита;

– разрядность обеспечения признаков.

По заданию

,.

Выбираем требуемое число адресных разрядов

Адресация двух координатная:

младшие разряды адреса поступают от счетчика знаков маркера (регенерации);

старшие разряды адреса поступают от счетчика текстовых строк маркера (регенерации).

– количество младших разрядов адреса

– количество старших разрядов адреса.

минимальное число адресных разрядов К=12.

Расчет числа ячеек памяти БЗУ

Количество ячеек памяти определяется по следующей формуле:

Следовательно:

бит

Определим требуемое быстродействие БИС ОЗУ относительно адреса:

.

Выбираем БИC ОЗУ:

По быстродействию, информационной ёмкости, и организации подходит микросхема ОЗУ КР537РУ16А, имеющая информационную емкость СБИС = 8к8, NБИС=8k, nБИС=8. Такая организация обеспечивает минимальное число интегральных схем в модуле при минимальной избыточности. Особенностью этой микросхемы является двунаправленный вход-выход с тремя устойчивыми состояниями

| Справочные данные микросхемы: |  |
| --- | --- |
| Входной ток логического нуля IIDL | не менее 0,4 мА |
| Входной ток логической единицы IIDH | не более 0,04 мА |
| Входная емкость по информационному входу БИС CID | не более 4 пФ |
| Время выборки адреса tBA | не более 60 нс |
| Потребляемая мощность | 880 мВт |

Рассчитываем число БИС ОЗУ в ряду матрицы, необходимое для получения двенадцати разрядного информационного слова:

.

Определим число рядов матрицы:

.

Общее число БИС ОЗУ:

.

Такое количество БИС ОЗУ обеспечивает объем памяти

СБЗУ=8к x 16 бит.

Полученная избыточность определяется тем, что NЗУ в данном случае не кратно NБИС.

Определяем токовую IDL и IDH и емкостные Cd нагрузки для схем ввода информации в ОЗУ по формулам (mc = 1– число рядов матрицы , p = 2 – общее число микросхем):

Определим токи нагрузки и величину емкостной нагрузки на информационные выходы БИС ОЗУ по формулам:

Где 	IQУT = 20μА – ток утечки невыбранного выхода;

IОУT = 20мкА – ток утечки схем ввода информации;

CQO=10 pF – выходная емкость одного информационного выхода БИС ОЗУ.

CmQ=10 pF – монтажная емкость цепи информационного

CОQ=20 pF – выходная емкость схем ввода информации.

Полученные значения токов и емкостей нагрузки удовлетворяют соответствующим требованиям для ИС серии КР537.

Определяем токи нагрузки и емкостную нагрузку по адресным цепям БИС ОЗУ по формулам:

Для схем серии КР537 указанная нагрузка допустима.

Рассчитаем потребляемую мощность БЗУ.

Потребляемая мощность БИС КМ132РУ13А 880mW.

Поэтому потребляемая мощность ОЗУ:

РБЗУ=2∙0,880= 1760 (W).

Рисунок 2 – Принципиальная электрическая схема БЗУ

4 Выбор мультиплексора

Мультиплексор – устройство, осуществляющее коммутацию цифровых сигналов с n информационных входов на один выход. В нашем случае n =3 (необходимо коммутировать на адресную шину БЗУ содержимое счетчиков маркера или счетчиков регенерации).

В нашем случае необходимо коммутировать 12 цифровых (бинарных) сигналов.

В качестве мультиплексора применим микросхему К555КП11, содержащую в одном корпусе 4 мультиплексора из двух направлений в одно. В связи с тем, что нам необходимо коммутировать 12 цифровых сигналов, используем 3 микросхемы К555КП11.

Микросхема К555КП11 имеет следующие параметры:

–Мин. вых. напряжение высокого уровня,В 2,5

–Макс. вых. напряжение низкого уровня,мВ 480

–Макс. вх. ток высокого уровня,мкА 20

–Макс. вх. ток низкого уровня,мкА 760

–Макс. ток потребления,мА 9,7

–Напряжение источника питания,В 5

–Временная задержка распред. сигнала, нс 21

Рисунок 3 – Принципиальная электрическая схема мультиплексора

5 Расчет ПЗУ знакогенератора

Для хранения информации о графике каждого знака требуется 7 ячеек памяти с разрядностью 10.

В связи с тем, что число адресуемых ячеек памяти должно быть кратно степени 2, на каждый знак приходится 2пу ячеек памяти.

Определим число ячеек памяти ПЗУ, необходимое для размещения в нем всех знаков алфавита:

Необходимая информационная ёмкость ПЗУ:

,

где  — разрядность адресных входов, необходимая для адресации рядов матрицы знака.

,

.

В качестве ПЗУ выбираем электрически программируемую БИС КР1656РЕ3.

| Справочные данные микросхемы: |  |
| --- | --- |
| Информационная ёмкость: | С = 32768 бит |
| Организация: | 4k8 |
| Время выборки относительно адреса | tВА не более 50 нс |
| Напряжение питания | UСС = +5 В  5 % |
| Ток потребления | Iпот = 90 мА |

Для полноценной работы знакогенератора достаточно одной микросхемы ПЗУ КР1656РЕ3.

Количество знаков, которое можно разместить в выбранную БИС:

.

Таким образом, выбранная БИС удовлетворяет заданию, так как

6 Выбор регистра знакогенератора

Так как разрядность сдвигового регистра должна быть не менее b’З=8, то в качестве регистра выбираем восьмиразрядный знаковый регистр К555ИР9, имеющий параллельные и последовательные входы. Параллельно данные загружаются в регистр через входы D0-D7 асинхронно, если на вход разрешения параллельной загрузки РЕ подается напряжение низкого уровня. Если на входе РЕ присутствует напряжение высокого уровня, то данные вводятся в регистр через последовательный вход S1. Сдвиг данных вправо на одну позицию происходит согласно каждому положительному перепаду тактового импульса на входе С . Вход разрешения тактовым импульсам СЕ имеет активный низкий уровень. Регистр имеет комплиментарные выходы Q7 и Q7. Микросхема К555ИР9 потребляет ток 63 мА.

Рисунок 4 – Принципиальная электрическая схема знакогенератора

7 Выбор компаратора

Компараторы кодов служат для сравнения двух многоразрядных двоичных слов. В разрабатываемом устройстве отображения информации компаратор формирует единичный сигнал при равенстве кодов с выхода счетчиков регенерации и счетчиков маркера.

Применим четырехразрядный компаратор кодов К555СП1 – микросхему средней степени интеграции. Требуется построить 12-разрядный компаратор, следовательно, будет использоваться 4 микросхемы К555СП1 (последовательный режим наращивания). Время задержки сигнала одной микросхемой – 15 нс, следовательно, составной 11-разрядный компаратор задерживает сигнал на 45 нс.:

,

где – время задержки распространения сигнала одним компаратором;

n – количество микросхем.

Рисунок 5 – Принципиальная схема компаратора

8 Расчет блока формирования маркера

Рисунок 6. Форма маркера и дешифратор.

Составим карты Карно для нахождения функций Y1, Y2, Y3, Y4, Y5.

| Y1 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Y2 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 0 | 0 | X | X |

| Y3 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 0 | 0 | X | X |

| Y4 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1 | 0 | X | X |

| Y5 | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 01 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | X | X | X | X |
| 10 | 1 | 1 | X | X |

Y5=Q1+ Q2+ Q3 +4

Y4= Q4 Q3+Q2 Q3 Q4

Y3= Q3 Q4+ Q1Q2Q3Q4

Y2= Q2 Q3 Q4+Q1Q2Q3Q4

Y1= Q1Q2 Q3Q4

Рисунок 7 – Функциональная схема формирователя маркера

9 Расчет устройства синхронизации

Исходные даные:

Число знаков в строке Nзтс=65,5

Число текстовых строк Nтс=9,6

Матрица знака 7 х 10

Интервалы между знаками и текстовыми строками

Коэффициент использования телевизионного растра по горизонтали и вертикали г=0,9; в=0,8;

Коэффициент обратного хода строчной и кадровой разверток

Длительность прямого хода развертки в безразмерной форме

Период строчной развертки

Для удобства получения коэффициента деления примем

Из этих величин для затемнения с левой и правой сторон экрана выделяем по 5 знакомест. Начало отсчета взято с первого знакоместа, входящего в информационное поле.

Определим коэффициент деления D2 по формуле:

Построим делитель на 11 при помощи микросхемы К555ИЕ5. Сигнал сброса должен быть получен при комбинации 1100 на выходе.

Коэффициент деления  реализуем на двух четырехразрядных десятичных счетчиках DD2 и DD3 типа К555 ИЕ5. Счетчик DD2 работает в режиме деления на 10 (комбинация 1010), а DD3 в режиме деления на 8 (комбинация 1000), что обеспечивается соответствующими сигналами сброса.

Формирование требуемой длительности и временного положения СГИ и ССИ осуществляется с помощью программируемого ПЗУ DD4.

Рисунок 8 – Делитель и формирователь СГИ и ССИ. Схема структурная.

10 Разработка схемы формирования КГИ и КСИ

Расчет данного блока полностью аналогичен предыдущему расчету. В этом случае имеем следующее:

Для удобства принимаем nКпр равный 80.

Из этих размеров для затемнения сверху и снизу возьмем по две текстовые строки. Построение данного блока производим по тому же принципу, что и для предыдущего. Таким образом, коэффициент деления делителя частоты тактового генератора определяется следующим выражением:

Построим делитель на 20 при помощи двух микросхем К555ИЕ5. На первой микросхеме организуем делитель на 4 и на второй микросхеме делитель на 4.

Коэффициент деления  реализуем на двух четырехразрядных десятичных счетчиках DD2 и DD3 типа К555 ИЕ5. Счетчик DD2 работает в режиме деления на 7 (комбинация 0111), а DD3 в режиме деления на 6 (комбинация 0110) что обеспечивается соответствующими сигналами сброса.

Формирование требуемой длительности и временного положения КГИ и КСИ осуществляется с помощью программируемого ПЗУ DD4.

Тогда принципиальная схема разрабатываемого блока будет иметь вид, приведенный на рисунке 9:

Рисунок 9 – Схема электрическая принципиальная делителя-формирователя КГИ и КСИ

Вывод

В ходе работы была разработана система отображения информации в соответствии с заданным вариантом. Данная система имеет очень простую структуру, малое экранное разрешение, возможно отображение только текстовой информации. Алфавит текста ограничен. Данные ограничения накладываются на устройство из-за его функционального назначения, стоимости, а так же отображаемой информации. Поэтому, применение подобных систем отображения информации оправданно лишь в производственных условиях.

При расчете узлов СОИ ознакомились с принципами проектирования данных узлов, научились выбирать элементы устройств (память, компаратор, мультиплексор, счетчики).