МОСКОВСКАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ИМ. К.А.ТИМИРЯЗЕВА

Кафедра

Курсовая работа

"Защита сельскохозяйственного производства в чрезвычайных ситуациях"

Выполнил студент IV курса факультета почвоведения, агрохимии и экологии
42 группы                КАЛИНЕНКОВ С.А.
Проверил                   ФОКИН Д.В.

Москва 2001

Оглавление

ЗАДАЧИ БЖД ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ	3

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПРУ, ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ	7

ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.  РАСЧЕТ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ.	7

Исходные данные (вариант 6)	8

Решение	8

Расчет противорадиационной защиты	9

Расчет вентиляции	9

Расчет запаса воды	9

Тамбур-шлюз	9

Тамбуры	9

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	10

ПЛАН-СХЕМА ПРУ	10

# ЗАДАЧИ БЖД ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ

Главной задачей гражданской обороны является защита населения и объектов народного хозяйства от воздействия оружия массового поражения. При организации и проведении защиты населения необходимо стремиться к тому, чтобы осуществить комплекс защитных мероприятий и этим максимально ослабить результаты воздействия ядерного, химического и бактериологического оружия, создать благоприятные условия для проживания и деятельности населения, функционирования объектов и сил ГО при выполнении стоящих перед ними задач. За своевременную разработку и выполнение мероприятий ГО по защите населения от оружия массового поражения несут ответственность начальник ГО, начальник штаба и начальники служб.

Защита населения организуется и осуществляется на основании указаний старшего начальника или вышестоящего штаба ГО.

Противорадиационные укрытия закрепляются за формированиями ГО, колхозниками, рабочими, служащими и другими группами населения. Все защитные сооружения и пути движения к ним с введением угрозы нападения противника обозначаются установленными знаками (надписями).

Большое значение в защите населения имеет обеспечение его индивидуальными средствами защиты, в том числе медицинской защиты, проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических, специальных профилактических и других медицинских мероприятий. В качестве индивидуальных средств защиты органов дыхания используют противогазы, респираторы, противопыльные тканевые маски и ватно-марлевые повязки, для защиты кожи — табельные средства и обычную одежду.

Необходимо предусмотреть и своевременно оповестить колхозников, рабочих, служащих и другое население об угрозе нападения противника, о возникновении опасности радиоактивного, химического, бактериологического заражения и катастрофического затопления. Население должно знать свои обязанности при угрозе нападения противника, а также сигналы ГО и уметь четко действовать по этим сигналам.

Большое значение в выполнении главной задачи ГО имеет обучение колхозников, рабочих, служащих способам защиты и действиям по ликвидации последствий нападения противника. Обучение должно проводиться регулярно в соответствии с руководящими документами по этим вопросам и на уровне современных требований. Важно, чтобы обучение было своевременно спланировано, а руководители занятий хорошо подготовлены, нужна также соответствующая учебно-материальная база.

Главный метод обучения — практические занятия. Особое внимание следует обращать на сдачу нормативов по защите населения и объектов от оружия массового поражения.

Важная задача ГО — повышение устойчивости работы объекта и защита сельскохозяйственных животных ч растений от воздействия оружия массового поражения. Выполнение ее может быть достигнуто заблаговременным проведением организационных, агрохимических, инженерно-технических и других мероприятий, направленных на максимальное снижение результатов воздействия оружия массового поражения на объекты, сельскохозяйственных животных и растения, создание благоприятных условий для быстрой ликвидации последствий нападения противника и обеспечение производства доброкачественной сельскохозяйственной продукции в нужном ассортименте и соответствующем количестве.

Первостепенное значение имеет надежная защита животных .и продуктов животноводства, растений и продуктов растениеводства от воздействия оружия массового поражения.

Мероприятия по повышению устойчивости работы объектов, защите сельскохозяйственных животных и растений планируются и проводятся на основании указаний старшего начальника ГО и соответствующих руководителей отраслевых производственных объединений. Ответственность за планирование, организацию и выполнение этих мероприятий в мирное время, при угрозе нападения противника и после применения противником оружия массового поражения возлагается на начальников ГО объектов, их начальников штабов, начальников служб защиты сельскохозяйственных животных и растений. К разработке, планированию мероприятий по повышению устойчивости работы объектов, а также к их проведению могут привлекаться другие службы, а по указанию старшего начальника ГО и специалисты ветеринарных, зоотехнических, агрономических и других учреждений.

Следует заблаговременно изучить факторы, которые могут оказать отрицательное влияние на устойчивость работы объекта во время войны и, исходя из оценки вероятной обстановки, которая может сложиться на объекте в результате применения противником оружия массового поражения, определить мероприятия, повышающие устойчивость работы объекта.

При устойчивой работе сельскохозяйственных объектов население и Вооруженные Силы страны могут быть обеспечены достаточным количеством основных продуктов питания соответствующего качества, а промышленность — необходимым сырьем.

Важное значение имеют также создание на объектах и поддержание в готовности пунктов управления, системы оповещения и связи, наблюдения и контроля за радиоактивным, химическим, бактериологическим заражением, а также своевременное оповещение рабочих и служащих, колхозников и остального населения об угрозе нападения противника, опасности заражения и катастрофического затопления. Пункт управления, систему оповещения и связи, наблюдения и контроля необходимо готовить еще в мирное время. Пункт управления должен располагаться в защитном сооружении ГО. В сельской местности для итого может быть использовано хорошо подготовленное противорадиационное укрытие. Пункт управления, система оповещения и связи, а также силы и средства их обеспечения должны находиться в постоянной готовности. При угрозе нападения противника устанавливают наблюдение. Ведется оно круглосуточно главным образом постами радиационного и химического наблюдения.

Важное значение имеет своевременное доведение до населения различных распоряжений и сигналов ГО. Для этого широко используют радио, проводные средства связи и сигнальные средства. Население должно хорошо изучить сигналы ГО и отработать действия по этим сигналам; важно также ознакомить население с режимами его поведения и содержания животных при различных условиях радиоактивного, химического и бактериологического заражения.

Готовность ГО сельскохозяйственного объекта к выполнению возложенных на нее задач во многом определяется готовностью штаба, служб и формирований. Поэтому созданию, подготовке и поддержанию в постоянной готовности штаба, служб и формирований ГО сельскохозяйственного объекта следует уделять постоянное внимание. Штаб, службы и формирования ГО создаются на сельскохозяйственном объекте в соответствии с руководящими документами и указаниями старшего начальника. С личным составом штаба, служб и формирований следует систематически проводить занятия по соответствующим программам, причем это должно быть заранее спланировано и хорошо организовано. При обучении личного состава служб и формирований руководствуются документами всеобщего обязательного минимума знаний населения по защите от оружия массового поражения и документами подготовки формирований ГО с учетом их предназначения и специальности личного состава. С формированиями ГО проводят тактико-специальные занятия и учения, которые являются наиболее эффективной формой их подготовки.

Основная форма подготовки объекта в целом, а также штаба, служб и формирований ГО — комплексное объектовое учение, во время которого отрабатывается весь комплекс мероприятий ТО и проверяется готовность объекта к выполнению возлагаемых на него задач.

Задача ГО заключается также в защите имеющихся на объекте запасов продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного, химического и бактериологического заражения и в ликвидации последствий такого заражения. Непосредственные организаторы выполнения этой задачи — штаб и служба защиты сельскохозяйственных животных и растений объекта. Исполнение работ по защите продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения следует возлагать, как правило, на команды ГО защиты сельскохозяйственных животных, растений и обеззараживания.

Надежная защита продовольствия, пищевого сырья, кормов, водоисточников и систем водоснабжения от радиоактивного, химического и бактериологического заражения может быть достигнута при полной их изоляции от внешней среды и главным образом от зараженного воздуха.

В случае, если продовольствие, пищевое сырье, корма и вода окажутся зараженными, их необходимо подвергнуть обеззараживанию.

Разрешение на использование продуктов и кормов дают обычно представители медицинской службы и службы защиты сельскохозяйственных животных и растений.

Проведение спасательных работ на объекте и восстановление его производственной деятельности. Непосредственную ответственность за выполнение этой задачи несут: начальник ГО сельскохозяйственного объекта, начальник штаба, начальники служб и командиры формирований ГО. Начальник ГО лично организует и руководит проведением спасательных работ и мероприятий, направленных на восстановление производственной деятельности объекта. Для ведения спасательных работ на своем объекте привлекаются все формирования ГО, кроме тех, которые выделены для оказания помощи городскому объекту.

Спасательные работы проводят в целях спасения людей и оказания помощи пораженным, локализации и ликвидации пожаров и аварий на объекте. В очаге ядерного поражения людей извлекают и спасают из-под завалов, убежищ и укрытий, поврежденных и горящих зданий, загазованных и задымленных помещений.

С возникновением очагов радиоактивного, химического и бактериологического заражения важное значение имеют своевременное и быстрое оповещение населения об угрозе радиоактивного, химического и бактериологического заражения, а также знание правил поведения и умелые действия по сигналам ГО. Начальник и штаб ГО объекта обязаны быстро принимать соответствующие меры, своевременно оповещать население, давать четкие указания о действиях населения в зависимости от обстановки и определять режимы его поведения. Пораженным людям необходимо оказывать медицинскую помощь.

Успешное проведение спасательных работ является одним из определяющих мероприятий по восстановлению производственной деятельности объекта. После этого необходимо: установить режим проживания и работы населения; провести ветеринарную обработку животных и установить режим их содержания; провести обеззараживание местности, жилых, производственных, животноводческих и других помещений, защитных сооружений, продовольствия, кормов и водоисточников; обследовать посевы, определить возможные потери растений, наметить и провести агрохимические и агротехнические мероприятия по сохранению и выращиванию урожая; убрать урожай и определить порядок его использования (в качестве пищевых продуктов, на корм животным или техническую переработку).

Необходимо принять все меры к тому, чтобы получить в соответствии с планом чистую продукцию животноводства и растениеводства. Это и явится показателем восстановления производственной деятельности объекта в предусмотренном объеме.

Проведение мероприятий по светомаскировке объекта. Мероприятия по светомаскировке объекта разрабатывают и осуществляют в соответствии с указаниями вышестоящего штаба ГО. Планируют мероприятия по светомаскировке штаб ГО и служба энергоснабжения и светомаскировки. Особое внимание следует уделять светомаскировке производственных, животноводческих, жилых и других помещений, а также наружного освещения. В производственных и жилых зданиях выделяют лиц, ответственных за светомаскировку; для проведения светомаскировки необходимо подготовить соответствующие материалы.

С получением распоряжения о проведении светомаскировки немедленно надо закрыть светозащитными устройствами — шторами, ставнями или щитами — все световые проемы в жилых, административных, торговых и других зданиях. Население прекращает пользоваться нагревательными приборами, искры от которых выбрасываются на улицу. На лестничных клетках, в вестибюлях и других местах рекомендуется использовать специальные лампы или освещение в специальной арматуре. Качество светомаскировки производственных, административных, жилых и других зданий и помещений следует проверять с улицы. При уходе из помещения важно всегда гасить свет.

Одна из задач ГО сельскохозяйственного объекта — выделение формирований в состав сил ГО района для проведения спасательных работ в очагах поражения на объектах города или своего района, получивших разрушения в результате нападения противника. Формирования в состав сил ГО района выделяются по указанию старшего начальника ГО в соответствии с заранее разработанным планом. Действуют формирования ГО объекта в этом случае обычно в составе сил ГО района.

В установленный район сбора формирования ГО сельскохозяйственного объекта должны прибыть Полностью укомплектованными в готовности к проведению спасательных работ на объекте города.

Таковы основные задачи ГО сельскохозяйственного объекта. Успешное их выполнение потребует больших усилий от начальника ГО объекта, начальника его штаба, начальников служб, командиров формирований ГО, а также всего рядового состава и населения. Это достигается: заблаговременным планированием и проведением мероприятий По защите населения от оружия массового поражения и повышению устойчивости работы объекта в военное время; высокими морально-политическими, психологическими и боевыми качествами личного состава формирований ГО, а также рабочих, колхозников, служащих и остального населения объекта, их постоянной готовностью к выполнению задач при угрозе нападения противника и после применения им оружия массового поражения; хорошей подготовкой населения к защите от оружия массового поражения; умелым и твердым руководством со стороны начальника ГО объекта и самоотверженной деятельностью подчиненных ему сил ГО в различных условиях обстановки; организацией и поддержанием непрерывного взаимодействия сил и средств, привлекаемых для выполнения задач ГО, а также своевременным выделением полностью укомплектованных формирований ГО в состав сил ГО района для оказания помощи городскому объекту, подвергшемуся ядерному удару.

# ЧАСТЬ 1

# ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ К ПРУ, ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Размещение убежищ и ПРУ. Строительство отдельно стоящих укрытий допускается при невозможности устройства встроенных или из-за сложных гидрогеологических условий (§ 1.1).

- Состав защитных сооружений определяется с учетом их эксплуатации в мирное время. На каждые 500 человек укрываемых предусматривается санпост площадью 2 м2, но не менее 1 санпоста на сооружение. В убежищах вместимостью 900 – 1200 человек, кроме санитарных постов, предусматривается медицинский пункт площадью 9 м2, при этом на каждые 100 сверх 1200 человек площадь медпункта дополнительно увеличивается на 1 м2. Площади убежищ, предназначенных для эксплуатации в мирное время, не должны превышать площадей, необходимых для защитных сооружений (§ 1.2).

- Вместимость защитных сооружений принимается, как правило, для убежищ – 150 человек и более; для ПРУ в существующих зданиях – 5 человек и более; в строящихся зданиях – 50 человек и более (§ 1.3).

- Требования к помещениям, приспосабливаемым под ПРУ – наружные ограждения должны обеспечивать кратность ослабления не менее 50 раз (§ 1.4).

- Проемы и отверстия должны быть заранее подготовлены к заделке при переводе на режим укрытия. ПРУ располагаются вблизи от мест пребывания большей части людей на расстоянии 500 м (§ 1.5).

- Уровень грунтовых вод должен быть не менее чем на 20 см ниже уровня пола (§ 1.6).

- Санузлы проектируют раздельно для мужчин и для женщин (§ 2.1):

на 50 женщин – 1 унитаз,

на 100 мужчин – 1 унитаз и 1 писсуар,

умывальник – 1 на 100 человек (§ 2.1).

- Помещение для хранения продуктов при численности укрываемых до 150 человек принимается равным 5 м2, на каждые следующие 150 человек – еще по 3 м2 (§ 2.1а).

# ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ, КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
РАСЧЕТ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ.

В укрытиях без канализации вместимостью до 20 человек предусматривается помещение для выносной тары (§ 2.2) площадью 1 м2  (§ 2.3).

Площадь пола на одного укрываемого при 3-ярусном расположении нар – 0,4 м2, 2-ярусном – 0,5 м2, одноярусном – 0,6 м2 .

Высота ПРУ в строящихся зданиях составляет не менее 1,9 м от пола до низа конструкций перекрытия (§ 2.5). Для ПРУ в существующих зданиях она равна: при 3-ярусном расположении нар – 2,8 – 3 м, 2-ярусном – 2,2 – 2,4 м , одноярусном – 1,7 – 1,9 м (в подвалах и подполах) .

Места для лежания: при 3-ярусном расположении нар – не менее 30 %, 2-ярусном – 20 % , одноярусном – 15 %. Размер мест для лежания – 0,55×1,8 м (§ 2.5).

В ПРУ допускается проектировать санузел из расчета обеспечения 50 % укрываемых (§ 2.6).

Площадь помещения для загрязненной одежды принимают как 0,07 м2 на одного укрываемого (§ 2.7).

Количество входов – не менее 2, ширина – 0,8 м (§ 2.8).

Для заделки проемов применяется материал той же плотности, что и основные стены, т.е. с тем же коэффициентом ослабления. Вес 1 м2 заделки должен соответствовать весу ограждающих конструкций (§ 2.9).

Вход строят под углом 90° к основному помещению. При этом толщина стены, расположенной против входа, определяется расчетом (§ 2.10).

Потребность запаса воды – не менее 2 л в сутки на одного укрываемого (§ 3.1).

# Исходные данные (вариант 6)

- Количество укрываемых – 180 человек (135 женщин и 45 мужчин).

- Помещение – подвал 24×12×2,5 м.

- Вход тупиковый с поворотом на 90°. Расстояние до середины ПРУ – 12 м.

- Вес ограждающих конструкций – 400 кг/м2.

- Размер входа – 2×1 м.

Требуется: предусмотреть помещения и рассчитать их площади. Помещения: основные и вспомогательные (санпост, помещение для загрязненной одежды, помещение для продуктов, помещение для санузла, помещение для фильтровентиляционной установки (ФВУ)).

Sобщ.  =  Sосн. + Sвспом.

# Решение

- Общая площадь подвала 24×12 = 288 м2.

- Размещение при высоте подвала 2,2 – 2,4 м (у нас 2,5 м) – двухъярусное.

- Площадь пола на 1 человека – 0,5 м2 (§ 2.4).

- Требуемая площадь пола основного помещения Sосн.  = 0,5 м2 × 180 чел. = 90 м2.

- Площадь вспомогательных помещений:

  - Санпост - 2 м2 (§ 1.2),

  - Для загрязненной одежды – 0,07 × 180 = 12,6 м2   (§ 2.7),

  - Для продуктов – 5 + 3  = 8 м2 (§ 2.1а),

  - Санузлы:

    - Женский 135 : 50 = 3 унитаза – 3 м2,

    - Мужской 45 чел – 1 унитаз + 1 писсуар = 2 м2,

    - Умывальники 180 : 100 = 2 умыв. – 2 м2.

итого 7 м2.

  - Для ФВУ – 10 м2 (по опыту, так как официальной нормы нет).

Всего требуется площади:

Sобщ.  =  Sосн. + Sвспом. = 90 (осн.) + 2 (санпост) + 12,6 (грязная одежда) + 8 (продукты) + 7 (санузлы) +10 (ФВУ) = 139,6 м2.

# Расчет противорадиационной защиты

Коэффициент защиты Кз

Кз = 4,5×Кп / V1+Х×Кп, где

4,5 – постоянный коэффициент;

Кп  - кратность ослабления перекрытием подвала вторичного излучения, рассеянного в помещении первого этажа, определяемая в зависимости от веса 1 м2 перекрытия. В нашем случае вес 1 м2 перекрытия равен 400 кг, а Кп  = 70;

V1 – коэффициент, учитывающий высоту и ширину помещения. В нашем примере V1 = 0,22;

Х – коэффициент, учитывающий часть суммарной дозы, проникающей через вход.

Х = Квх × П90, где

П90 – коэффициент, учитывающий тип и характер входа;

Квх  - коэффициент, учитывающий конструктивные особенности входа и его защитные свойства.

При тупиковом характере входа с поворотом на 90° П90 = 0,5. Величина Квх  с учетом ширины (2 м), высоты (2 м) проема и расстояния до центра помещения, которое по заданию равно 12 м, будет следующим: Квх = 0,007. Отсюда Х = 0,007×0,5 =  0,0035. Таким образом,

Кз = 4,5×70 / 0,22+0,0035×70 = 677.

# Расчет вентиляции

Количество подаваемого воздуха при чистой вентиляции на 1 человека при Тсред = 20°С - 8 м3. В режиме фильтровентиляции – 2 м3/ чел.-ч (приложение 5). Общая потребность воздуха 8×180 = 1440 м3/ чел.-ч. В режиме чистой вентиляции выбираем 2 вентилятора ЭРВ-72-3 производительностью 1000×2 = 2000 м3/ чел.-ч.

# Расчет запаса воды

На 1 человека требуется 2 л/сут. На 2 суток на 180 чел. требуется 2×2×180 = 720 л.

# Тамбур-шлюз. Предусматривается при одном из входов в убежище. В нашем случае тамбур-шлюз однокамерный. Тамбуры. Устраиваются при всех входах в убежище, кроме того, который оборудован тамбур-шлюзом.

# КРАТКИЕ ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

# ПЛАН-СХЕМА ПРУ

# ЧАСТЬ 2

# ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УДАРНОЙ ВОЛНЫ И СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Для с.-х. объектов, расположенных в непосредственной близости от крупных городов и промышленных объектов, по которым возможно нанесение противником ядерных ударов, основным поражающим фактором будут ударная волна и световое излучение.

Ударная волна вызывает разрушения различной тяжести зданий, подземных сооружений и техники.

Световое излучение, воздействуя на элементы с.-х. объекта, вызывает их воспламенение и пожары.

Степень разрушений и возможность воспламенения зданий, сооружений и техники будут во многом зависеть от мощности и вида ядерного взрыва, расстояния от центра (эпицентра) взрыва до элементов с.-х. объекта, степени защищенности и материалов, из которых сделаны здания, сооружения и техника. Рассмотрим последовательность оценки устойчивости зданий, сооружений и техники к воздействию ударной волны и светового излучения.

# ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ

ТЕХНИКИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

Для оценки используется критерий:

избыточное давление во фронте ударной волны, при котором здания, сооружения и техника не разрушаются или получают разрушения (повреждения), при которых они могут быть восстановлены в короткие сроки.

Разрушения (повреждения) зданий, сооружений и техники принято делить на полные, сильные, средние и слабые.

При полных и сильных разрушениях здания, сооружения и техника разрушаются полностью или разрушаются основные несущие конструкции. Дальнейшее их использование по назначению и восстановление невозможно.

При средних и слабых разрушениях здания, сооружения и техника получают средние и слабые разрушения, подлежат восстановлению и дальнейшему использованию.

Оценка устойчивости зданий, сооружений и техники к воздействию ударной волны проводится в следующей последовательности:

1.Определяются величины максимального и избыточного давления ударной волны, ожидаемые на с.-х. объекте, Рф макс.

2.Выделяют основные элементы на с.-х. объекте, от которых зависит его устойчивость функционирования.

3.Оценивается устойчивость каждого элемента с.-х. объекта.

4.Определяется предел устойчивости каждого элемента к воздействию ударной волны, за который обычно принимается нижняя граница диапазона, Рф лим.

5.Определяется предел устойчивости с.-х. объекта в целом.

6. Дается заключение об устойчивости с.-х. объекта к ударной волне методом сравнения найденного значения Рф лим.  с ожидаемым максимальным значением Рф макс.

Пример. Требуется определить устойчивость с.-х. объекта к воздействию ударной волны при следующих исходных данных:

- центральная усадьба хозяйства расположена в 12 км от центра возможного применения ядерного оружия.

- ожидаемая мощность воздушного ядерного взрыва 1 Мт.

- направление ветра юго-западное, скорость 50 км/ч.

- характеристика основных элементов центральной усадьбы: здание конторы кирпичное  2-этажное;  зерносклад типовой кирпичный, одноэтажный; склад ГСМ полузаглубленный в землю; котельная, водонапорная башня, ремонтная мастерская, погреба не приспособленные под ПРУ; трактора, комбайны, опрыскиватели на открытой площадке.

- Решение.

- Определяем максимальное значение избыточного давления, ожидаемого на        территории центральной усадьбы. По приложению 1 находим избыточное давление Рф  на расстоянии 12 км для мощности ядерного воздушного взрыва 1 Мт. Это давление будет равно 0.12 кг/кв.см. (Рфмакс = 0.12 кг/кв.см).

- Выделяем элементы центральной усадьбы хозяйства – они приведены в исходных   данных.

- По приложению 3 находим для каждого основного элемента избыточные давления, которые вызывают слабые, средние, сильные и полные разрушения. Сводим значения в таблицу 1.

.

Таблица 1.

| Тип сооружений | Характеристика сооружений | Избыточные давления, кг/кв.см, вызывающие разрушения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | слабые | средние | сильные | полные |
| Здание конторы | 2-х этажное кирпичное | 0.08 – 0.15 | 0.15 – 0.25 | 0.25 – 0.35 | 0.35 – 0.45 |
| Зерносклад | типовой, кирпичный, одноэтажный | 0.1 – 0.2 | 0.2 – 0.3 | 0.3 – 0.4 | 0.4 |
| Склад ГСМ | полузаглубленный в землю | 0.1 – 0.3 | 0.3 – 0.5 | 0.5 - 1 | 1 |
| Котельная | кирпичная | 0.07 – 0.15 | 0.15 – 0.25 | 0.25 – 0.35 | 0.35 |
| Водонапорная башня | типовая | 0.08 – 0.2 | 0.2 – 0.3 | 0.3 – 0.5 | 0.5 – 1 |
| Ремонтная мастерская | типовая | 0.07 – 0.15 | 0.15 – 0.25 | 0.25 – 0.35 | 0.35 |
| Погреба | - | 0.2 – 0.3 | 0.3 – 0.4 | 0.4 – 0.6 | 0.6 – 0.8 |
| Трактора | открытая площадка | 0.2 – 0.3 | 0.3 – 0.5 | 0.5 – 0.6 | 0.6 |
| Комбайны, опрыскиватели | открытая площадка | 0.08 – 0.15 | 0.15 – 0.25 | 0.25 – 0.4 | 0.4 |

- Определяем предел устойчивости каждого элемента, т.е.  находим  Рф, при значениях которого элементы получат слабые разрушения:

- контора – 0.15 кг/кв.см

- зерносклад – 0.2 кг/кв.см

- склад ГСМ – 0.3 кг/кв.см

- котельная – 0.15 кг/кв.см

- водонапорная башня – 0.2 кг/кв.см

- ремонтная мастерская – 0.15 кг/кв.см

- погреба – 0.3 кг/кв.см

- трактора – 0.3 кг/кв.см

- комбайны, опрыскиватели – 0.15 кг/кв.см.

- Определяем предел устойчивости центральной усадьбы колхоза в целом по минимальному пределу устойчивости входящих в нее элементов. Сопоставляя все элементы, находим, что предел устойчивости центральной усадьбы Рф лим. = 0.15 кг/кв.см.

- Делаем заключение об устойчивости центральной усадьбы к воздействию ударной волны. Для этого найденный предел устойчивости Рф лим. сравниваем с найденным максимальным значением избыточного давления Рф макс. В нашем случае  Рф,лим. = 0,15 кг/кв.см, а Рф макс. = 0,12 кг/кв.см, значит, максимальные значения избыточного давления будут меньше предела устойчивости, центральная усадьба устойчива к воздействию ударной волны. Однако некоторые элементы получат слабые разрушения, что потребует разработать и провести мероприятия по усилению их защитных свойств.

К таким мероприятиям можно отнести:

-укрепление крыши и двери, оборудование окна съемными прижимными щитами для зданий конторы, зерносклада, ремонтной мастерской, котельной;

-укрепление водонапорной башни, дымовой трубы котельной путем растяжек, устройством подкосов;

-технику на открытой площадке необходимо перевести в кирпичный закрытый гараж или разместить на площадках, более удаленных от центра применения ядерного взрыва.

При чрезвычайных ситуациях в ядерном очаге поражения и очагах массового поражения, вызванных природными и техногенными причинами, незащищенность человека проявляется в массовом травматизме. Первая медицинская помощь при травмах должна проводиться в течение 30 минут после получения травмы:

Остановка кровотечения способами давящей повязки, максимальным сгибанием конечности, пальцевым прижатием артерий и наложением жгута.

При переломе позвоночника проводится остановка кровотечения, принимаются обезболивающие средства, раны закрываются асептической повязкой, пострадавший укладывается на спину или живот и бережно транспортируется в лечебное учреждение.

При синдроме длительного сдавливания (во время землетрясений, при засыпании человека землей или снегом, при наездах транспортных средств и др.) пострадавшего освобождают от сдавливания, накладывается асептическая повязка на рану, туго бинтуется конечность, вводятся обезболивающие средства (промедол из шприц-тюбика АИ), на поврежденную поверхность тела дается холод для предупреждения отека, по возможности внутрь дается уголь для сорбции токсинов, также пострадавшего обеспечивают обильным питьем.

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТЕХНИКИ

К ВОЗДЕЙСТВИЮ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ.

Результатом воздействия светового излучения на с.-х. объект может быть возникновение загораний и пожаров, вызывающих уничтожение материальных ценностей и нарушение технологических процессов производства с.-х. продукции.

В очагах массовых пожаров пострадавшие подвергаются одновременному воздействию нескольких факторов: пламени, высокой температуры окружающей среды, угарного газа и дыма, токсических продуктов горения. Развивается многофакторное поражение – глубокие ожоги кожи, термохимическое поражение дыхательных путей, отравление угарным газом, перегрев и психогенные реакции.

Оценка устойчивости к световому излучению производится по способности с.-х. объекта противостоять возникновению загораний и пожаров.

В качестве показателя устойчивости с.-х. объекта к воздействию светового излучения принимается минимальное значение светового импульса, при котором может произойти воспламенение материалов, зданий, сооружений, техники, готовой с.-х. продукции, в результате чего могут возникнуть пожары. Это значение светового импульса принято считать пределом устойчивости с.-х. объекта к воздействию светового излучения ядерного взрыва – Исв.лим.

Минимальным расчетным световым импульсом, вызывающим загорание и пожары, может быть импульс 2-4 кал/кв.см, при котором происходит воспламенение горючих материалов (сена, соломы, зрелых хлебов на корню, стружки, сухого мусора, бумаги и других легковоспламеняющихся материалов).

Оценка устойчивости с.-х. объекта к световому излучению проводится в следующей последовательности:

1.Определяется значение максимального светового импульса, ожидаемого на территории с.-х. объекта, Исв.мах.

2.Определяется степень огнестойкости зданий, сооружений и техники с.-х. объекта.

3.Определяется категория пожарной опасности с.-х. объекта.

4.Выявляются элементы с.-х. объекта, выполненные из сгораемых материалов, и наличие запасов сгораемых материалов.

5.Определяются значения световых импульсов, при которых происходит воспламенение зданий, сооружений и техники с.-х. объекта.

6.Определяется предел устойчивости с.-х. объекта к световому излучению по минимальному значению светового импульса, вызывающему воспламенение материалов.

7.Определяется плотность застройки населенных пунктов с.-х. объекта и вероятность распространения пожаров и делается вывод.

Пример. Определить устойчивость центральной усадьбы хозяйства  к воздействию светового излучения ядерного взрыва при следующих исходных данных:

1.Удаленность усадьбы от центра ядерного взрыва 12 км.

2. Ожидаемая мощность взрыва 1 Мт, взрыв – воздушный.

3.Элементы центральной усадьбы:

-контора, типовой зерносклад, котельная, водонапорная башня, ремонтная мастерская – кирпичные, кровля шиферная, оконные проемы, двери – деревянные, окрашенные в темный цвет:

-дома деревянные, кровля железная, окрашенная в темный цвет;

-трактора, комбайны, опрыскиватели на открытой площадке.

Решение.

1.По приложению 4 определяем максимальное значение светового импульса на территории центральной усадьбы для Qв = 1 Мт и R = 12 км:

И св.мах. = 16 кал/кв.см.

Далее по приложению 5 уточняем мощность светового импульса для средней прозрачности воздуха:

Исв.мах. = 16 кал/кв.см  0,8 = 13 кал/кв.см.

2. По приложению 6 находим, что контора, зерносклад, ремонтная мастерская с кирпичными стенами и деревянными оштукатуренными перегородками и перекрытиями относятся к 3-й степени, а деревянные жилые дома – к 5-й степени огнестойкости.

3. Определяем  категорию  пожарной опасности центральной усадьбы колхоза по приложению 7. Так как на  территории усадьбы есть склад ГСМ, а при ремонте сооружений и техники применяются деревообрабатываюшие и столярные работы, т.е. горючие материалы, то центральная усадьба относится к категории В.

4.Выявляем сгораемые элементы зданий, сооружений и техники. Такими элементами здесь являются: двери и оконные рамы, деревянные постройки, резина на колесах тракторов, комбайнов и опрыскивателей, склад ГСМ.

5.По приложению 8 находим световые импульсы, вызывающие возгорание указанных выше элементов, которые вносятся в таблицу 2.

Таблица 2

| Тип сооружений | Характеристика элементов сооружений | Вид сгораемых конструкций | Световой импульс кал/кв.см |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Воспламе-нение | Устойчи-вое горение | Оплав- ление |
| Контора, зерносклад, котельная, водонапорная башня, ремонтная мастерская | Стены кирпичные, кровля шиферная, рамы, двери деревянные, окрашенные в темный цвет, шторы хлопчатобумажные | Деревянные конструкции | 6 - 10 | - | - |
|  |  | Шторы на окнах хлопчатобумажн. | 8 - 10 | - | - |
| Дома жилые | деревянные | Деревянные, сухие | 12 - 16 | - | - |
| Склад ГСМ | Емкости металлические | металлические | - | - | 700 |
| Техника | Колесные трактора, комбайны, опрыскиватели | Резина колесная | 6 - 10 | - | - |

6.Определяем предел устойчивости центральной усадьбы к световому излучению по минимальному световому импульсу, вызывающему воспламенение элементов усадьбы.

Исв.лим. = 6 кал/кв.см. Так как  Исв. макс = 13 кал/кв.см, то

Исв. лим   Исв. макс, отсюда можно сделать вывод, что центральная усадьба неустойчива к световому излучению ядерного взрыва.

- По приложению 9 определяем плотность застройки и вероятность распространения пожара от здания к зданию на центральной усадьбе. Для расстояния между домами и сооружениями 30 м, вероятность распространения пожара составит 23 %.

Учитывая то, что здания и сооружения центральной усадьбы имеют 3-ю и 5-ю степени огнестойкости, можно сделать вывод: на  территории центральной усадьбы возможно образование участков сплошных пожаров. Все это вызывает необходимость повысить предел устойчивости зданий,  сооружений и техники центральной усадьбы до 13 кал/кв.см. Для этого следует предусмотреть проведение следующих мероприятий:

- деревянные конструкции зданий и сооружений покрыть огнестойкими составами

( глино-известковой смесью и др.);

- технику укрыть от прямого действия светового излучения в сооружениях с повышенными огнезащитными свойствами, оврагах;

- увеличить количество средств  пожаротушения, убрать легковоспламеняющиеся материалы.

Первая медицинская помощь при ожогах оказывается в очаге поражения в порядке само- и взаимопомощи, а также личным составом сандружин. Основной задачей первой медицинской помощи является  предупреждение развития ожогового шока и вторичного инфицирования ожоговых ран. С этой целью принимаются следующие меры:

-  тушение горящей и тлеющей одежды укутыванием горящего участка какой-либо плотной тканью, сбивание пламени струей воды (обожженную поверхность  как можно скорее необходимо окунуть в холодную воду, прилипшие к ожоговой поверхности обгоревшие участки одежды не снимают  и не предпринимают попыток очистить ожоговую рану;

- наложение на обожженные поверхности ватно-марлевой ожоговой асептической повязки  из индивидуального пакета, стерильного бинта или подручных средств;

- введение обезболивающего средства из шприц-тюбика  “АИ” и прием внутрь антибактериального средства из “АИ”;

-  при обширных ожогах конечностей – транспортная иммобилизация;

-  при отравлении токсическими  продуктами горения и поражения органов дыхания следует обеспечить доступ свежего воздуха, очистить рот и нос от инородных тел;

- при остановке дыхания и сердца – провести искусственную вентиляцию легких “изо рта в рот” и “изо рта в нос”;

- при поражении химическими веществами и фосфором – промывание участка поражения       проточной водой  (не менее 20 минут);

- при ожоге кислотами – обмывание раствором щелочей (мыльной водой, раствором соды - 1 чайная ложка  на стакан воды);

- при ожоге щелочами – обмывание слабым раствором уксусной кислоты (1 чайная ложка столового уксуса на стакан воды).

ОЦЕНКА ИНЕНЕРНОЙ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ

ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ОТРАСЛИ ЖИВОТНОВОДСТВА

ОЦЕНКА ЧСТОЙЧИВОСТИ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА