Бондаренко С. Ю.

УА 96 в

# Лабораторная работа № 1

Исследование освещенности рабочего  места

Исследование естественного бокового освещения на рабочем месте

Таблица 1.1  - Определение естественного боковой освещенности на рабочем месте

| № п/п | Расстояние точки замера от окна, м | Евнутр, лк | Евmнaуxтр, лк | Енар, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 80 | 400 | 555,5 |
|  | 2 | 21 | 400 | 555,5 |
|  | 3 | 7 | 400 | 555,5 |
|  | 4 | 1,5 | 400 | 555,5 |

Значения, приведенные в таблице 1.1, получены при  помощи люксметра.

Используя  коэффициент светопропускания (τ0 = 0,72) рассчитаем наружную освещенность: 400/0,72=555,5 лк.

Как показывают результаты исследования, приведенные в таблице  1.1, в данное время года и суток естественной освещенности рабочего места далеко недостаточно; следовательно необходимо использовать дополнительное искусственное освещение.

Исследование искусственной освещенности на рабочем месте

Таблица 1.2  - Определение средней  освещенности

| Номер точки замера | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Итого | Среднее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Освещенность, лк | 200 | 240 | 220 | 160 | 170 | 165 | 115 | 120 | 110 | 1500 | 166,67 |

Таблица 1.3  - Исследование искусственной освещенности

| Еср, лк | Система освещения | Зрительная работа |  | Нормированная освещенность Еmin, лк |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | разряд | подразряд |  |
| 166,67 |  |  |  | 300 |

Результаты расчетов, приведенные  в таблице 1.3, свидетельствую о том, что искусственной освещенности также недостаточно для нормальной работы. Следовательно, необходимо увеличить искусственную освещенность за счет:

- применения большего количества осветительных приборов;

- использования осветительных приборов большей мощности;

- использования более рациональных схем размещения осветительных приборов;

- в случае необходимости применить индивидуальное освещение рабочих мест;

- использовать более светлую окраску для стен и потолка рабочего помещения.

# Лабораторная работа № 2

Исследование уровня шума на рабочем месте

Таблица 2.1  - Определение уровня шума на рабочем месте

| Вид рабочего места (постоянная или непостоянная рабочая зона) | Количество точек для измерения шума | Количество замеров в точке | Уровень звука La, дБА | Допустимый уровень звука La, дБА | Октавные уровни звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  | Допустимые уровни звукового давления, дБ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| постоянный | 3 | 3 | 68 | 60 | 68 | 69 | 70 | 67 | 60 | 40 | 40 | 38 | 79 | 70 | 68 | 56 | 55 | 52 | 50 | 49 |
|  |  |  | 70 | 60 | 70 | 70 | 72 | 62 | 62 | 40 | 35 | 36 | 79 | 70 | 68 | 56 | 55 | 52 | 50 | 49 |
|  |  |  | 69 | 60 | 69 | 70 | 70 | 66 | 66 | 45 | 32 | 32 | 79 | 70 | 68 | 56 | 55 | 52 | 50 | 49 |

Как показывают результаты замеров, приведенные в таблице 2.1, уровень звука во всех трех точках замера превышает допустимое значение. Следовательно, необходимо принять меры для уменьшения уровня шума на рабочем месте, среди которых могут быть следующие:

- смазка трущихся и взаимодействующих деталей механизмов (где это допустимо);

- замена изношенных деталей оборудования, которые могут вызывать шум;

- замена металлических деталей на пластиковые;

- изменения технологического процесса или механизмов на менее шумные или бесшумные;

- замена металлических деталей пластиковыми (если это допустимо);

- уменьшение зазоров между сопряженными деталями;

- применение в конструкциях оборудования звукопоглощающих материалов;

- более тщательное статическое и динамическое уравновешивание вращающихся деталей и узлов оборудования;

- замена ударных процессов безударными;

- замена поступательного движения вращательным;

- узлы и детали, создающие шум, заключить в изолирующие звукопоглощающие кожухи;

- изменение  направления излучения шума;

- рациональная планировка рабочих участков и цехов, позволяющая снизить уровень шума на рабочих местах персонала;

- акустическая обработка помещения и обшивка его звукопоглощающими и звукоизолирующими материалами;

- уменьшение шума на пути его распространения путем установки звукоизолирующих перегородок, корпусов, экранов;

- применение средств индивидуальной защиты персонала от  воздействия шума.

# Лабораторная работа № 3

Исследование запыленности воздуха на рабочем месте

Таблица 3.1  - Результаты экспериментального исследования запыленности воздуха

| Номер опыта | Место отбора пробы | Вес фильтра, мг |  | Температура t, ˚ C | Барометрическое давление β, Па | Объемная скорость пробоотбора, л/мин | Время отбора проб T, мин | Концентрация пыли в воздухе C, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до взятия проб (m1) | после взятия проб (m2) |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 224 | 224,25 | 20 | 995 | 1 | 2 | 13,65615 |

На основании данных таблицы  3.1 рассчитаем концентрацию пыли в воздухе:

C = 3,71×10²×(224,25-224)×(273+20):(1×2×995) = 13,65615 мг/м³

Таблица 3.2  - Сравнение экспериментальных данных с нормативными

| Наименование вещества | Класс опасности | Предельно допустимая концентрация (ПДК), мг/м³ | Замерянная концентраци пыли, мг/м³ | Превышение ПДК, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 4 | 13,65615 | 341,4% |

Сравнение экспериментальных данных с нормативными (см. таблицу 3.2) показывает, что замеренная концентрация пыли превышает ПДК более чем в 3 раза. Для снижения концентрации пыли в воздухе и приведение ее в соответствие с ПДК необходимо:

- устранить (если это возможно) или расположить вдали от рабочих мест основные источники пыли;

- использовать усовершенствования технологических процессов производства, которые позволили бы уменьшить пылеобразование в  процессе производства;

- исключение или сведение до минимума использования в процессе производства материалов, обработка которых приводит к образованию пыли, содержащей вредные элементы;

- применения средств увлажнения пылеобразующих материалов при их обработке;

- использование герметизации узлов и механизмов оборудования, при работе которых происходит образование пыли;

- применение рациональной планировки производства, которая бы позволила изолировать рабочие места персоналов от пыли, образующейся в процессе производства продукции или других технологических процессов на предприятии;

- устройство вентиляционной системы необходимой мощности, а также оборудование запыленных производственных участков пылеуловителями;

- применение средств индивидуальной защиты персонала (особенно на производствах с образование пыли, содержащей вредные элементы, а также на производствах, технологические процессы которых связанны со значительным пылеобразованием);

- своевременное проведение технических осмотров и ремонтов оборудование с выявлением и заменой деталей и узлов, вызывающих повышение запыленности  воздуха вследствие их коррозии  или износа.