1. Алгоритм работы блока сложения дробных двоичных чисел в обратном модифицированном коде с фиксированной запятой

Целью данного проектирования является блок сложения двоичных чисел с фиксированной запятой, операнды поступают в блок в прямом коде, в блоке используется обратно модифицированный код. Формат операндов n=10. Блок вырабатывает флаги S,P,Z,OVR. Серия 155.

Рис 1 Общая структура БCДЧфз

1.1 Описание формата данных и результата, применяемых в операции проектируемого блока

Рис 2, Формат чисел А, В, С в прямом коде, десятиразрядный

D0-D8 – разряды числа

D9 – знаковый разряд

Диапазон:

Min = - 1111111112 = -511

Max = + 1111111112 = 511

Рис 3, Формат чисел А, В, С в обр.мод. коде, одиннадцатиразрядный

D0-D8 – разряды числа

D9,D10 – знаковый разряд

Флаги используемые в блоке:

S – флаг знака разряда результата определяется разрядом D9(D10).

S = 0 если в знаковом разряде D9 "0".

S = 1 если в знаковом разряде D9 "1".

Р – флаг паритета (или чётность результата).

Р = 1 если количество "1" числе чётно.

Р = 0 если кол-во "1" в числе не чётно.

Z – флаг нулевого результата.

Z = 1 если все разряды за исключением знакового должны быть равны 0. Z = 0 если есть наличие 1 в одном из разрядов числа, за исключением знакового.

OVR – флаг переполнения. OVR = 1 в случае когда произошло переполнение (ЗН1≠ЗН2). OVR = 0 переполнения нет (ЗН1=ЗН2).

##### 1.2 Словесное описание работы блока Сложения

С шины данных в прямом коде подаются числа А и В формата n=10. Операнд А из прямого кода переводится в обратно модифицированный код, операнд В также переводится из прямого кода в обратно модифицированный. После перевода операнды складываются. После этого начинаются вырабатываться флаги: Z, P, S, OVR .

Операнд С переводится из обратно модифицированного в прямой код и выдается на шину данных.

2. Выбор и обоснование схемы электрической структурной БСДЧфз

Основой для построения схемы электрической является блок-схема алгоритма, в которой каждая микро операция заменяется блоком комбинационной схемы или устройством, представленным в виде прямоугольников, в которых указываются разрядность входа и выхода. Помимо этого в структурной схеме должны быть указаны у тех устройств которые имеют шины приема, сдвига и выдачи числа (регистры, счетчика и др.,) сигналы синхронизации, которые определяют последовательность выполнения микроопераций во времени.

2.1 Описание состава основных узлов и управляющих сигналов проектируемого блока по схеме электрической структурной

Рг.1 и Рг.2 являются параллельными 10-разрядным регистрами, предназначенными для приема и хранения операндов А и В в прямом коде с фиксированной запятой. Сигналы CS1 и CS2 служат для приема операндов А и В прямом коде на RG1 и RG2. Преобразователь кода Пр.К.1 и Пр.К.2 служат для перевода чисел [A] и [B] из прямого кода в обратно модифицированный. См.1 производит сложения десяти разрядных операндов [A] и [B] в обратно модифицированном коде.

Блок 2 служит для определения флага OVR (переполнения). Преобразователь кода 3 служит для перевода результата [C] из обратно модифицированного в прямой код.

Блок 4 служит для определения флагов S,P,Z.

Регистры Рг.3 служат для хранения и получения десяти разрядного результата [C] и Рг.4 (четырёх разрядный) служит для хранения флагов S,P,Z,OVR (Рг.4).

2.2 Описание принципа работы блока сложения по схеме электрической структурной

В соответствии со схемой электрической структурной (рис. 4) С шины данных поступают числа [А] и [B] в прямом коде, которые записываются по сигналам CS1 и CS2 в регистрах Рг.1 и Рг.2.

После этого число [А] и [B] преобразуются из прямого кода в обратно модифицированный код при помощи логических элементов "исключающих или".

Затем оба числа попадают в сумматор СМ1, где они сложатся и появится результат [С].

Будет произведена проверка на наличие переполнения блоком 2, в случае переполнения на регистр Рг3 поступит уровень логической "1", в противном случае "0".

После чего результат поступит на преобразователь кода и будет преобразована в прямой код.

Произойдёт проверка флагов S, P, и Z, результаты поступят на регистр Рг3.

Затем после выполнения всех операций число будет записано в Рг4 по сигналу CS3 и отправлено на шину данных.

А в Рг5 будут записаны все флаги по сигналу CS4 и затем отправлены на шину данных.

3. Выбор и обоснование схемы электрической функциональной блока сложения двоичных чисел в обратном модифицированном коде

Данная электрическая функциональная схема блока сложения двоичных чисел в обратном модифицированном коде, строится на основе схемы электрической структурной блока сложения двоичных чисел в обратном модифицированном коде.

3.1 Выбор функциональных узлов блока сложения двоичных чисел в обратном модифицированном коде

- Рг. 1 – параллельный десятиразрядный регистр. Служит для приема числа [А] с шины данных в прямом коде.

- Рг 2 – параллельный десятиразрядный регистр. Служит для приема числа [В] с шины данных в прямом коде.

- Рг. 3 – параллельный десятиразрядный регистр. Служит для приема результата [С].

- Рг 4 – параллельный четырёх разрядный регистр. Служит для приема флагов с блока выработки флагов.

5.См.1- Сумматор. Предназначен для сложения чисел [А] и [В] в обратно модифицированном коде.

3.2 Синтез и анализ комбинационных схем

Блок 2. Определение переполнения. Данный блок построен на элементе "Исключающее или" .

Блок 4. Определение флагов S,P,Z,OVR.

S – служит для определения знака числа, берётся из старшего разряда в знаковой области результата.

Р – Флаг паритета

Z – Служит для определения равенство числа к 0. Строится на элементе "9Или-не"

Преобразователь кода.

Преобразователь кодов из прямого в обратно модифицированный и наоборот (Пр.К.1,Пр.К.2,Пр.К.3) Блок преобразования кода строится на элементе "Исключающий или".

Трёхразрядный ПрК из прямого кода в дополнительный модифицированный.

По аналогии с данным ПрК строятся преобразователи кода на любое количество разрядов.

3.3 Временные диаграммы работы проектируемого блока

Tвып.опер.= t1+t2+t3+t4

CS1 – приём числа [A]пр. на Рг.1 с шины данных.

CS2 – приём числа [B]пр. на Рг.2 с шины данных.

CS3 – приём результата [C]пр. с преобразователя кода.

CS4 – приём флагов S, P, Z, OVR на Рг.4.

t1= Рг.1

t2= Рг.2 +Пр.К+См.1+Пр.К

t3= Рг.3 +Бл2+Бл.3

t4= Рг.4

3.4 Описание принципа работы блока сложения по схеме электрической функциональной

C 10-и разрядной шины данных на входы регистров Рг.1 и Рг.2 с управляющими сигналами Cs1 и CS2 поступают числа [A] и [B] в прямом коде. Затем числа A и B поступают на преобразователи кодов, реализованных на элементах "исключающее или" и преобразуется из прямого в обратно модифицированный код . Затем числа A и B в обратно модифицированном коде поступают на сумматор Сум.1. Полученный результат [C] поступает в преобразователь кода, где преобразуется из обратно модифицированного в прямой код (при переполнении разрядной сетки знакового числа [C], знак результата в прямом коде будет взят из младшего разряда знаковой части результата [C] в обратно модифицированном коде). Происходит заполнение флагов: S, P, Z, OVR . Результат в прямом коде поступает с управляющим сигналом Cs3 и записывается в регистр Рг.3. В регистре Рг.4 записываются все флаги с управляющем сигналом CS4.

4. Выбор и обоснование схемы электрической принципиальной проектируемого блока

Схема электрическая принципиальная БСДЧФЗ строится на основании разработанной функциональной схемы и сери интегральных микросхем 155.

Схема электрическая принципиальная БСДЧФЗ представлена на листе МТКП.4302175.000

4.1 Серия 155 (SN74)

Тип схемотехнической реализации выполняемых функций: ТТЛ.

Типовые параметры:

Время задержки распространения 10нс;

Удельная потребляемая мощность 10мВт/ЛЭ;

Работа переключения 10пДж;

Коэфицент разветвления по выходу 10;

Напряжение питания +5В;

Выпускается в пластмассовых (155, к155), металлокерамических (км155) и стеклокерамических (с155) корпусах с вертикальным расположением выводов типа DIP.

Отклонение напряжения питания от номинального значения ±5%

Диапазон рабочих температур

Для 155, к155 -10 +70оС

Для км155, с155 -45 +85оС

Предельно допустимые значения параметров и режимов эксплуатации ИС к155, км155 в диапазоне рабочих температур кратковременное, в течение 5мс, напряжение питания 7В, максимальное постоянное напряжение питания 5,25В.

4.2 Особенности реализации функциональных узлов и элементов БУДЧФЗ на выбранных элементах и узлах серии 155

Для реализации десяти разрядных регистров Рг.1, Рг.2, Рг.3 используются два регистра: - восьмиразрядный универсальный регистр сдвига 155ИР13, на информационные входы подаётся код числа, S0=S1=1, на вход С подаётся тактовый импульс, DR и DL произвольно, R=1.

Для реализации преобразователя кода из прямого в обратный код и на оборот используется 9 элементов "исключающий или" ЛП5.

Для реализации одиннадцати разрядного сумматора в схеме используются три четырёх разрядных АЛУ 155ИП3, выход С4 первого соединяется со входом С0 следующего, М- вход выбора режима, Е- вход кода операции.

Для реализации "блока 2" (определение переполнения), используется элемент "исключающий или" 155 ЛП5 (см.выше).

| Обозначение узла элемента на схеме Э2 | Название и тип узла элемента в схемах Э2, Э3 | Обозначение узла элемента Э3 | Тип узла элемента в серии | Количество корпусов микросхем шт | Количество элементов в корпусе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| DD1, DD2 | Регистр 10 разрядный | DD1,DD2 DD3,DD4 | К155ИР13 | 4 | 1 |
| DD3,DD4 | Преобразователь кода "искл. или" | DD5-DD7 DD8-DD10 | 155ЛП5 | 6 | 4 |
| DD5 | АЛУ выполняет функцию сумматора | DD11-DD13 | K155ИП3 | 3 | 1 |
| DD6 | Флаг переполнения "искл. или" | DD18 | 155ЛП5 | 1 | 4 |
| DD7 | Преобразователь результата | DD15-DD17 | 155ЛП5 | 3 | 4 |
| DD8 | Флаг равнозначности 0 | DD23 DD24 DD14 | К155ЛЕ4 К155ЛА4 155Лн1 | 1 1 1 | 3 3 6 |
| DD9 | Регистр 10 разрядный | DD19,DD20 | К155ИР13 | 2 | 1 |
| DD10 | Флаг чётности | DD21,DD22 DD14 | 155ЛП5 155Лн1 | 2 1 | 4 6 |
| DD11 | Регистр флагов 4 разрядный | DD25 | К155ИР13 | 1 | 1 |

| Тип микросхемы | Ток потребления | Задержка в мС |  | tср НС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | t01 | t10 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| К155ИР13 | 116 | 26 | 35 | 30,5 |
| 155ЛП5 | 50 | 22 | 30 | 27,5 |
| К155ИП3 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| К155ЛЕ4 | 6,8 | 15 | 15 | 15 |
| К155ЛА4 | 16,5 | 15 | 22 | 18,5 |
| 155ЛН1 | 33 | 22 | 15 | 18,5 |

4.3 Описание работы проектируемого блока по схеме электрическая принципиальная

На входы регистров Рг.1 микросхем DD1 и DD2 поступает число [А] с 10-и разрядной шины данных в прямом коде на входы D0-D7 микросхемы DD1 и входы D0-D1 микросхемы DD2, с управляющим сигналом CS1.

Аналогично поступает число [B] на микросхемы DD3,DD4.

После, число [А] и [В] в прямом коде поступают на преобразователи кодов построенных на элементах " искл. или " и реализованных на микросхемах DD5-DD10, где операнды [А] и [В] из прямого кода преобразуются в обратно модифицированный код ( в знаковой области поятся второй разряд и число будет 11 разрядное с 2 разрядами в знаковой части ).

Далее операнды поступают на сумматор в обратно модифицированном коде, реализованный тремя четырёх разрядными АЛУ выполняющими операцию сложения (для нормальной работы сумматора на входы Е0 и Е4 уровень логического "0", а на входы М, Е2, Е3 подаём уровень логической "1", в случае переполнения, с выхода С0 на вход С4 следующего АЛУ будет произведён перенос логической "1", в противном случае "0").

Затем происходит проверка результата в обратно модифицированном коде на наличие переноса, данный блок реализован на элементе "искл. или", на входы подаются два разряда из знаковой области результата, и в случае переполнения на выходе будет уровень логической "1", в противном случае "0".

Далее результат в обратно модифицированном коде попадает в преобразователь кода, который построен по такой же технологии что и преобразователь кода описанный ранее.

Далее результат в прямом коде поступает на входы десяти разрядного регистра Рг3 реализованном как сказано выше, на двух восьми разрядных регистрах, с управляющим сигналом CS3.

Затем происходит определение флагов S, P, Z:

Флаг Z – реализован на 3 элементах "3ИЛИ-НЕ" объединённых в один корпус и 1 элементом "3И-НЕ" и 1 элементе "НЕ".

Флаг P - реализован на 6 элементах "искл. или" и 1 элементе "НЕ".

Флаг S – это знак результата.

Эти данные вносятся в четырёх разрядный регистр флагов с управляющим сигналом CS3.

5. Расчетная часть

В данном разделе выполняется расчет:

- времени выполнения операции в разработанном блоке;

- мощности потребляемой блоком;

- параметров надежности блока.

5.1 Расчет времени выполнения операции в БСДЧСПЗ

Основой для расчета послужили:

- Схема электрическая принципиальная.

- Таблица 2. Параметры микросхем.

- Временные диаграммы, разработанные для схемы электрической функциональной.

- Формулы, выведенные для проведенных ВД.

Время срабатывания для схемы электрической функциональной определяется по формуле:

t1= τзад.Рг1 = 30,5 [нс]

t2 = τзад.Рг2+τзад.ЛП5+ τзад.,DD11 + τзад.DD121 + τзад.DD13 + τзад.,Лп5 =

= 30,5 + 27,5+50+50+50+27,5 = 235,5 [нс]

t3 = τзад.Рг3 + τзад.ЛП5(DD21) + τзад.ЛП5(DD22) + τзад.ЛП5(DD22) + τзад.ЛП5(DD22) +

+τзад.ЛН1 =30,5+27,5+27,5+27,5+27,5+8,5 = 149 [нс]

t4 = τзад.Рг4 = 30,5 [нс]

Tвып.операции = t1 + t2 + t3 + τ4=30,5+205+149+30,5= 445,5 [нс]

5.2 Расчёт потребляемой мощности

Рпотр ИР13 = 0,116*5 = 0,58 Вт

Рпотр ЛП5 = 0,05*5 = 0,25 Вт

Рпотр ИП3 = 0,15*5 = 0,75 Вт

Рпотр ЛЕ4 = 0,068*5= 0,034 Вт

Рпотр ЛА4 = 0,0165*5 = 0,082 Вт

Рпотр ЛН1 = 0,033*5 = 0,165 Вт

Рпотр ИР13 = 0,116*5 *7= 4,06 Вт

Рпотр ЛП5 = 0,05*5*12 = 3 Вт

Рпотр ИП3 = 0,15*5*3= 2,25 Вт

Рпотр ЛЕ4 = 0,068*5*1 = 0,034 Вт

Рпотр ЛА4 = 0,0165*5*1 = 0,082 Вт

Рпотр ЛН1 = 0,033*5*1 = 0,165 Вт

Рпотр БСДЧфз = 4,06+3+2,25+0,034+0,082+0,165 = 9,5 Вт

5.3 Расчёт параметров надёжности

Надёжность - это комплексное свойство машин, технических устройств, систем, приборов, заключающееся в его способности выполнять заданные функции, сохраняя при этом свои характеристики при определённых условиях эксплуатации, в установленных пределах.

Критерии надёжности:

1. Вероятность безотказной работы - это вероятность того, что при определённых условиях эксплуатации в заданном пределе времени не произойдёт ни одного отказа.

Р(t) = е-λΣ*t

2. Интенсивность отказов - это отношение числа отказавших изделий в единицу времени к среднему числу изделий, исправно работающих в данный отрезок времени.

3. Вероятность отказа - это вероятность того, что при определённых условиях эксплуатации, в заданном интервале времени произойдёт хотя бы один отказ.

Q(t) = 1 - P(t)

4. Среднее время наработки до первого отказа.

Тср = 1/ λΣ

Таблица 3: Данные о составе элементной базы схемы электрической принципиальной

| Наименование и тип элемента | Обозначение по схеме Э3 | Кол-во элементов Ni | Интенсивность отказов λi*10-6 ч-1 | Ni* λi* 10-6 ч -1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Микросхема ИР13 | DD1-DD4, DD19-DD20, DD25 | 7 | 0,1 | 0,7 |
| Микросхема ЛП5 | DD5-DD10, DD15-DD18, DD21-DD22, | 12 | 0,1 | 1,2 |
| Микросхема ИП3 | DD1-DD13 | 3 | 0,1 | 0,3 |
| Микросхема ЛЕ4 | DD23 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Микросхема ЛА4 | DD24 | 1 | 0,1 | 01 |
| Микросхема ЛН1 | DD14 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Резистор | R1 | 1 | 0,1 | 0,1 |
| Разъём | Х1 | 1 | 0,1 | 0,1 |

λΣ = 2.7*10-6 ч-1

P(10) = ℮-2.7*10‾5 = 0,999

P(1000) = ℮-2.7*10‾3 =0,997

P(10000) ℮-2.7*10‾2 =0,973

P(50000) ℮-2.7*5*10‾2 =0,874

P(100000) ℮-2.7*10‾1 =0,764

P(200000) ℮-2.7*2*10‾1 =0,584

P(236407) ℮-2.7*0.236407 =0,530

Определение вероятности безотказной работы:

Рисунок: График вероятности безотказной работы.

Q(t)=1-P(t)

Определение вероятности отказа:

Q(10) = 1 - 0,999 = 0,001

Q(1000) = 1 - 0,997 = 0,003

Q(10000) = 1 - 0,973 = 0,027

Q(50000) = 1 - 0,874 = 0,126

Q(100000) = 1 - 0,764 = 0,236

Q(200000) = 1 - 0,584 = 0,416

Q(236407) = 1 - 0,530 = 0,470

Рисунок: График вероятности отказа.

Определение среднего времени наработки до первого отказа:

Тср = 1/ λΣ = ½.7*10-6 ≈ 370370,370 ч