Содержание

Задание

1. Общая часть

1.1 Район строительства

2. Конструктивная характеристика основных элементов здания

2.1 Фундаменты. Отмостка

2.2 Стены

2.3 Перекрытия и полы

2.4 Перегородки

2.5 Окна и двери

2.6 Крыша и кровля

2.7 Лестницы

2.8 Наружная и внутренняя отделка здания

2.9 Сантехническое и специальное оборудование

3. Теплотехнический расчет наружной стены

6. Список литературы

Приложение

# Задание

Район строительства: г. Москва.

Уровень грунтовых вод: 2,1м.

Тип крыши: 4-х скатная.

Количество этажей: 3

Предусмотреть балконы.

Номенклатура квартир: 1-3-3-1.

# 1. Общая часть

# 1.1 Район строительства

Проектируемое здание будет строиться в г. Москва, который находится в строительно-климатическом районе IIВ и характеризуется следующими климатическими данными: температура наружного воздуха средняя по месяцам: январь - 9,4˚C, февраль - 8,5˚C, март - 3,6˚C, апрель +4,9˚C, май +12,9˚C, июнь +17,0˚C, июль +19,3˚C, август +17,4˚C, сентябрь +11,7˚C, октябрь +5˚C, ноябрь - 4,6˚C, декабрь - 6,9˚C. Средняя температура наиболее холодных суток = - 32˚C и наиболее холодной пятидневки = - 25˚C; зона влажности и наружного климата В. Средняя скорость ветра в январе месяце составляет 4,9 м/сек.

1.2 Общая характеристика проектируемого здания.

Проектируемое здание - 2 подъездный 3 этажный кирпичный жилой дом на 12 квартир. Класс здания - 2, степень долговечности и огнестойкости - 2, (срок службы не менее 50 лет).

По конструктивной схеме здание бескаркасное, с несущими наружными и внутренними поперечными стенами.

Объемно-планировочное решение - здание имеет прямоугольную форму в плане с размерами в осях: ширина 12м., длина 30,6м., высота этажа 3,0м., высота здания от уровня земли до конька кровли 14,4м.

# 2. Конструктивная характеристика основных элементов здания

# 2.1 Фундаменты. Отмостка

Фундаменты под стенами приняты ленточные сборные железобетонные с опорной подушкой шириной 1,2м и толщиной 300мм.

Глубина заложения фундаментов принята по расчету и составляет 1,2 м.

Отмостка предусмотрена по всему периметру здания и решена в виде асфальтированной полосы на щебеночном основании шириной 100см, с уклоном от стены равным 2%.

# 2.2 Стены

Наружные стены предусмотрены из пустотелого рядового керамического кирпича с утеплителем и принята по расчету толщиной 590 мм. Внутренние стены выполнены из керамического кирпича толщиной 380мм.

Кладка ведется по многорядной системе привязки швов и кирпича марки 150 на цементно-песчаном растворе марки 100

Гидроизоляция стены предусмотрена из двух слоёв рубероида на битумной мастике уложенных по верхнему обрезу фундамента.

Фундаментные блоки с наружной стороны обмазываются горячим битумом за два раза.

# 2.3 Перекрытия и полы

Несущая часть перекрытий принята в виде сборочных ж/б панелей с круглыми пустотами толщиной 220мм опирающихся на наружные и внутренние поперечные несущие стены.

Стыки между плитами заделываются цементным раствором марки 150.

Пространственная жесткость здания обеспечивается за счет связи плит между собой и с несущими стенами при помощи стальных анкеров.

В проекте приняты три типа полов: в жилых комнатах - дощатые, в кухнях и в прихожей из линолеума, в санузлах из керамических плиток.

Конструкции полов приведены в таблице:

| Конструкция пола | Тип покрытия, материал | Толщина слоев |
| --- | --- | --- |
|  | Доски шпунтовочные Лаги 80 х 40 через 500 Прокладка из ДВП Плита перекрытия | 29 40 11 220 |
|  | Керамическая плитка на цементно-песчаном растворе Гидроизоляция на битумной мастике Бетонная стяжка Плита перекрытия | 15 5 40 220 |

# 2.4 Перегородки

Перегородки - из легкого бетона высотой на комнату. Межкомнатные перегородки 80 мм, межквартирные перегородки - двухслойные с воздушной прослойкой толщиной 240 мм.

Перегородки опираются на плиты перекрытия через слой цементного раствора и крепятся к стенам и перекрытиям ершами и скобами.

Санузлы располагаются в отдельных сантехнических кабинах совмещенного типа.

# 2.5 Окна и двери

Окна приняты с раздельными деревянными пролётами, остекление двойное.

Двери приняты одно - и двухпольные, наружные - деревянные, внутренние с щитовыми дверными полотнами, глухие.

Оконные створки и деревянные полотна крепятся соответствующими коробками при помощи навесов. Крепление оконных и дверных блоков в проёмах осуществляется при помощи ершей или гвоздей на двух уровнях с каждой стороны проёма.

# 2.6 Крыша и кровля

Крыша - деревянная стропильная система. Кровля здания четырёх скатная, уклон кровли равен i=20. Толщина утеплителя принята 200мм.

# 2.7 Лестницы

Основные лестницы приняты сборные ж/б, двухмаршевые, состоящие из целых маршей с полнотелыми ступенями и цельных площадок.

Лестничные площадки опираются на боковые стены лестничной клетки, лестничные марши - на выступы площадок и крепится к ним. Ограждение лестницы высотой 0,9 м предусмотрено в виде стальной решётки с деревянными поручнями, стойки ограждения крепятся к стальным закладным деталям сбоку марша.

Вход на чердак предусмотрен с площадки третьего этажа по стальной стремянке шириной 0,6 м через люк размером 0,6 х 0,8 м, закрытый огнестойкой крышкой.

Вход с улицы на лестничную клетку решен в виде крыльца. Крыльцо запроектировано в виде ж/б плиты опирающейся на бетонную подготовку.

# 2.8 Наружная и внутренняя отделка здания

Наружная отделка из отборного керамического кирпича под расшивку, цоколь отделывается терразитовой штукатуркой. Оконные перелёты и дверные полотна покрываются масленой краской, подоконные сливы покрываются кровельной сталью, ограждения балконов отделывается асбестоцементными экранами.

Внутренняя отделка: стены и перегородки жилых комнат и передней оклеиваются обоями. Стены кухонь, санузлов и ванных комнат покрываются масленой краской на высоту 1,8м и местами облицовываются керамической плиткой. Стены лестничных клеток покрываются масленой краской за два раза, потолки белятся.

# 2.9 Сантехническое и специальное оборудование

Водопровод - хозяйственно питьевой от городской сети.

Канализация - хозяйственно-фекальная в городскую сеть, с установкой унитазов, ванн, умывальников, раковин и моек.

Отопление центральное, водяное, система однотрубная. Нагревательные приборы - чугунные радиаторы.

Вентиляция естественная.

Газоснабжение от городской сети с установкой кухонных газовых плит и водонагревателей.

Электроснабжение от городской сети с установкой скрытой проводки (II категории).

Электроосвещение лампами накаливания от сети 220/380В без установки кухонных электроплит.

Устройство связи - радиотрансляция, коллективные телеантенны, телефонные вводы.

# 3. Теплотехнический расчет наружной стены

Исходные данные:

- Место строительства - г. Москва.

- Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92:

- Температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92:

- Период со средней суточной температурой воздуха

- Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха

  - Градусосутки отопительного периода:

- расчетная температура внутреннего воздуха, применяемого согласно ГОСТ 12.1.005-08

- средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха  (СНиП 23.01-99)

- продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха  (СНиП 23.01-99)

  - Требуемое сопротивление теплопередаче, исходя из санитарно - гигиенических условий и условий комфортности:

n - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной поверхности ограждающей конструкции к наружному воздуху (СНиП II-3-79*, т.3)

n=1

- расчетная зимняя температура наружного воздуха, равная средней температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92

- нормативный температурный перепад между температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции (т.2, СНиП II-3-79*)

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций (т.4, СНиП II-3-79*)

Однако, исходя из рекомендаций СНиП II-3-79*, сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций принимаем из таб.1б, исходя из условий энергосбережения.

Для жилых помещений с градусосутками отопительного периода , приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (для стен) будет равно (после интерполяции):

Все дальнейшие расчеты ведем по наименьшему значению , т.е. по

Назначаем конструкцию наружной стены:

Состав ограждающей конструкции.

| Наименования слоя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цементно-песчаный р-р. | 1800 | 0,015 | 0,93 | 11,09 | 0,016 |
| 2. Кирпичная кладка | 1800 | 0,380 | 0,81 | 10,12 | 0,469 |
| 3. Утеплитель - пенополиуретан (ТУ 67-87-75) | 40 |  | 0,04 | 0,42 |  |
| 4. Кирпичная кладка | 1800 | 0,130 | 0,81 | 10,12 | 0,16 |
| 5. Цементно-песчаный р-р. | 1800 | 0,030 | 0,93 | 11,09 | 0,032 |

  - Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции равно:

- коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающей поверхности:

-термическое сопротивление ограждающей конструкции:

- коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности (т.6. СНиП II-3-79*)

Термическое сопротивление слоя многослойной ограждающей конструкции:

- толщина слоя, м

- расчетный коэффициент теплопроводности материала соя, принимаемый по прил.3 СНиП II-3-79*

Таким оброзом, термическое сопротивление конструкции равно:

Термическое сопротивление конструкций как сумма термических сопротивлений слоев:

Этим выражение необходимо найти неизвестное значение  (толщина утеплителя):

Тогда общая толщина стены:

Без учета штукатурки

  - Определение глубины заложения ленточных фундаментов.

Исходные данные: , , здание имеет подвал полы устраиваются по утепленному цокольному перекрытию , т.к. грунты в основание фундамента неоднородного сложения  определяется как средневзвешенное , УГВ

Сумма абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур воздуха:

Нормативная глубина сезонного промерзания крупных песков:

Расчетная глубина промерзания грунта у фундамента:

Расстояние от промерзшего грунта до грунтовых вод:

С учетом того, что грунты в основании представлены глинами и суглинками глубина заложения фундамента должно быть не менее расчетной глубины промерзания грунта. Проектом принимается граница заложения фундамента 1,2 м.

  - Расчет лестницы.

Исходные данные: лестница двухмаршевая, высота этажа , ширина марша , уклон i=1: 2, размеры ступеней: высота подступёнка , ширина проступи b-300мм.

Решение:

- Высота лестничного марша:

- Число подступёнков в марше:

- Число подступней в марше:

- Длина горизонтальной проекции марша: d=9*300=2700мм

- Ширина лестничной клетки: В = а+400+а=1200+300+1200=2,7м.

- Длина лестничной клетки: , где С1=1,3м - ширина этажей, С2=1,3 - ширина промежуточной площадки.

# 6. Список литературы

- И.А. Шерешевский "Конструирование гражданских зданий" Стройиздат, 1981г.

- СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника". М., 1999г.

- СНиП 2.01.99г. "Строительная климатология геофизика"

- СНиП 2.02.83г. "Основы зданий и сооружений"

- ГОСТ 21.103-73 "Общие требования к текстовым документам"

- ГОСТ 21.101-79 "Основные требования к чертежам".

# Приложение