Задание

Месячная программа 169 блоков

Расход пиломатериалов на 1 блок 0,2027

Окрасочная площадь 5,4

Петли до 100 мм 9 шт.

Петли до 50 мм 6 шт.

Приборы 7 шт.

Шурупы на 100 блоков 10,2 кг.

Гвозди на 100 блоков 5,4 кг

Клей на 100 блоков 19 кг.

Штат

Разряд	Количество		Кисп.

Сборщики		5 разряд	4 человека		0,85

4 разряд	1 человек			0,6

3 разряд	2 человека 		0,9

Станочники	4 разряд	2 человека		0,95

3 разряд	1 человек			0,7

Тр.рабочие	2 разряд	2 человека		0,8

Моляр		4 разряд	2 человека		0,8

3 разряд	2 человека		0,75

Тарифная ставка первого разряда (Тст.) = 3750 рублей

Использованное время (t) 159 часов

Размеры помещения 5,5 м.*15 м. Высота (Н) 3,6 м.

Станки с первоначальной стоимостью (Фп)

1. 73000 руб.

2. 64000 руб.

3. 48000 руб.

4. 29000 руб.

Нормативный срок службы (Tм) сушильной камеры 14 лет.

К = 1,8

Т. тр. = 6 дней.

Т подг. = 1 день.

Интервал поставок (П) 12 дней.

Т стр. = 38%.

Нормирование оборотных средств

Нормирование оборотных средств заключается в разработке норм по видам товарно-материальных ценностей и затрат, а также мероприятий, способствующих повышению эффективности использования оборотных средств.

Для обеспечения бесперебойного процесса производства и реализации продукции предприятия пользуются типовыми или собственными нормами оборотных средств по видан товарно-материальных ценностей и затрат, выраженных в относительных величинах (днях, процентах и т.д.), и нормативами оборотных средств в денежном выражении.

По источникам образования оборотные средства предприятий делятся на:

• собственные в приравненные к ним;

• заемные;

• привлеченные.

Собственные оборотные средства обрадуются за счет уставного фонда и прибыли предприятия путем нормирования.

Источником оборотных средств, приравненных к собственным, является устойчивая кредиторская задолженность предприятия, например, задолженность по заработной плате, страховым платежам и другим устойчивым пассивам.

Поскольку потребность в оборотных средствах предприятии в течение года не всегда одинакова, формировать их только за счет собственных источников нецелесообразно, экономически невыгодно. В связи с этим дополнительная потребность в оборотных средствах, обусловленная временными нуждами, обеспечивается за счет заемных средств в виде краткосрочных

банковских ссуд или привлеченных средств ассоциаций, концернов, холдинговых, инвестиционных и других компании.

При нормировании оборотных средств необходимо учитывать зависимость норм от следующих факторов:

• длительности производственного цикла изготовления продукции;

• согласованности и четкости в работе заготовительных, обрабатывающих и выпускающих цехов;

• условии снабжения (длительности интервалов поставки, размеров поставляемых партий);

• отдаленности поставщиков от потребителей;

• скорости перевозок, вида и бесперебойности работы транспорта;

• времени подготовки материалов для запуска их в производство;

• периодичности запуска материалов в производство;

• условий реализации продукции;

• системы и формы расчетов, скорости документооборота, возможности использования факторинга.

Разработанные на предприятии нормы по каждому элементу оборотных средств действуют в течение ряда лет. Однако в случае существенных изменений технологии и организации производства, номенклатуры и объема продукции, адресов кооперированных предприятия, цен спроса и кредитной политики нормы оборотных средств уточняются с учетом соответствующих реагентов. Нормируются следующие элементы оборотных средств:

производственные запасы;

незавершенное производство;

расходы будущих периодов;

готовая продукция на складе предприятия;

денежные средства в кассе па хранении.

Производственными запасами называются материальные ресурсы, находящиеся на предприятии, но не вступившие в производственный процесс.

Потребность в запасах материальных ресурсов обусловлена общественным разделением труда и производства, т.е. разрывом во времени и в пространстве между производством и потреблением большинства видов промышленной продукции.

Оптовые цены

Полуфабрикаты из древесины 1 = 11000 рублей

Клей = 47 руб./кг.

Гвозди = 50 руб./кг.

Шурупы = 70 руб./кг.

Приборы = 80 руб./шт.

Пленка = 2 руб./кг.

Грунтовка = 40 руб./кг.

Краска = 50 руб./кг.

Петли – 100 мм = 15 руб./шт.

Петли – 50 мм = 10 руб./кг.

Расходы сырья.

Грунтовка 0,19 кг./

Краска 0,12 кг./

Пленка 2,1 / блок

Расчет цеховой себестоимости изделий из древесины

| Статья | Наименование |  | Определение |  | Результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Расчет цеховой себестоимости. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расчет затрат на сырье и материалы |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Опр. стоимости пиломатериалов |  | Спил = Цпил ·nбл. ·Рпил, где Цпил – цена 1 м³ пиломатериалов nбл. – количество блоков (месячная программа) Рпил – расход пиломатериала на 1 блок. |  | 11000*169* 0,2027= 376819,3 руб. |  |
| 1.1.2 |  | Опр. площади окрашивания |  | Fокр = nбл. ·Sокр, где nбл. – количество блоков (месячная программа) Sокр – окрасочная площадь |  | 169*5,4= 912,6 |  |
| 1.1.3 |  | Опр. стоимости краски |  | Скр = Цкр · qкр. · Fокр, где Fокр – площадь окрашивания qкр. – расход краски, равен 0,12 Цкр – цена 1 кг краски |  | 5,4*0,12*50 = 3024 руб. |  |
| 1.1.4 |  | Опр. площади пленки |  | Sпл = Fокр · qпл., где Fокр – площадь окрашивания qпл. – расход пленки на 1 блок, равен 2,1 |  | 5,4*2,1= 11,34 |  |
| 1.1.5 |  | Опр. стоимости пленки |  | Спл = Sпл · Цпл, где Sпл – площадь пленки Цпл – цена 1 м² пленки |  | 11,34*2= 22,68 руб. |  |
| 1.1.6 |  | Опр. количества клея |  | Qкл = nкл. · nбл /100, где nкл – количество клея на 100 бл. nбл. – количество блоков (месячная программа) |  | 19*169/100= 32,11 кг. |  |
| 1.1.7 |  | Опр. стоимости клея |  | Скл = Qкл · Цкл, где Qкл – количество клея Цкл – цена 1 кг клея |  | 32,11*47 = 1509,17 руб. |  |
| 1.1.8 |  | Опр. стоимости грунтовки |  | Сгр = qгр · Цгр · Fокр, где qгр – расход грунтовки на 1 м² окрашиваемой поверхности, равна 0,19 Цгр – цена 1 кг грунтовки Fокр – площадь окрашивания |  | 0,19*35* 343,2 = 2282,28 руб. |  |
| Сумма сырья и материалов по статье 1.1 |  |  |  |  |  | 378424,59 руб. |  |
| 1.2 | Возвратные отходы |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Отходы, остающиеся после заготовки деталей не используются для выпуска продукции. Это опилки и остатки полуфабрикатов из древесины, которые нельзя склеить, поэтому возвратные отходы не учитываются. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Расчет стоимости покупных изделий (по заданию к ним относятся петли, шурупы, гвозди, приборы). |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Опр. стоимости петель L=100 мм |  | Спт = nпт ·Цпт · nбл, где nпт –количество петель L=100 мм. nбл. – количество блоков (месячная программа) Цгр – цена 1 петли |  | 15*169*9 = 22815 руб. |  |  |
| 1.3.2 | Опр. стоимости петель L=50 мм |  | Спт = nпт ·Цпт · nбл, где nпт – количество петель L=50 мм. nбл. – количество блоков (месячная программа) Цгр – цена 1 петли |  | 6*169*10 = 10140 руб. |  |  |
| 1.3.3 | Опр. стоимости приборов |  | Спр = nпр ·Цпр · nбл, где nпр – количество приборов. nбл. – количество блоков (месячная программа) Цгр – цена 1 прибора |  | 7*169*80= 94640 руб. |  |  |
| 1.3.4 | Опр. количества шурупов |  | nшр = qшр · nбл /100, где qгр – расход шурупов на 1 блок nбл. – количество блоков (месячная программа) |  | 10,2*1,69 = 17,238 |  |  |
| 1.3.5 | Опр. стоимости шурупов |  | Спр = nшр ·Цшр, где nшр – количество шурупов, кг Цшр – цена 1 кг шурупов |  | 17,238*70 = 1206,66 руб. |  |  |
| 1.3.6 | Опр. количества гвоздей |  | nгв = qгв · nбл /100, где qгр – расход гвоздей на 1 блок nбл. – количество блоков (месячная программа) |  | 5,4*1,69 = 9,126 |  |  |
| 1.3.7 | Опр. стоимости гвоздей |  | Сгв = nгв ·Цгв, где nгв – количество гвоздей, кг Цгв – цена 1 кг гвоздей |  | 9,126*50= 456,3 руб. |  |  |
| Сумма покупных изделий по статье 1.3 |  |  |  |  | 129257,96 |  |  |
| 1.4 | Топливо и энергия на теплотехнические цели. |  |  |  |  |  |  |
|  | К технологическим затратам относятся затраты на сушку огрунтованных и окрашенных изделий. Сушильная камера S = 18 м², вмещает 20 изделий, стоимость обогрева и вентиляции 1 м² – 16 руб. в сутки. |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Опр. количество загрузок |  | Пз = nбл /20, где nбл. – количество блоков (месячная программа) |  | 169/20 = 9 |  |  |
| 1.4.2 | Опр. затрат на сушку |  | Ссуш = S · Пз ·(0,5+1) ·Цобг. и вен., где Пз – количество загрузок Цобг. и вен. – стоимость обогрева и вентиляции 1 м² S – площадь сушильной камеры |  | 18*9*(0,5+1)*16 = 3888 руб. |  |  |

Статья 1.5. Заработная плата производственных рабочих.

Часовая тарифная ставка 1-го разряда определяется по формуле

Тст = Тсм / t руб., где

Тсм – месячная тарифная ставка 1-го разряда,

t – количество часов в месяц (смотри задание)

Тст 3750/169=23,58 руб.

Порядок расчета:

- Определить затраты времени по заданному штату рабочих

- Определить часовые тарифные ставки по заданным разрядам.

- Определить заработную плату производственных рабочих: сборщиков, станочников, транспортных работников, маляров.

Статья 1.5.1. Определение затрат времени по заданному штату рабочих.

Таблица №2.

| Должность | Разряд | Коэф. использования времени, k | Кол-во чел. n | Затраты времени на чел. k · t | Общие затраты времени Гр5 · Гр4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборщик Сборщик Сборщик | 5 4 3 | 0,85 0,6 0,9 | 4 1 2 | 135,15 95,4 143,1 | 540,6 95,4 286,2 |
| Станочник Станочник | 4 3 | 0,95 0,7 | 2 1 | 151,05 111,3 | 302,1 111,3 |
| Трансортн.работник | 2 | 0,8 | 2 | 127,2 | 254,4 |
| Маляр Маляр | 4 3 | 0,8 0,75 | 2 2 | 127,2 119,25 | 254,4 238,5 |

Статья 1.5.2. Определение часовой тарифной ставки.

Часовая тарифная ставка первого разряда:

Тчс.1р = Тст. 1р · t, где

Тст. 1р – месячная тарифная ставка первого разряда, руб.

t – количество часов в месяц (смотри задание)

Тст 3750/169=23,58 руб.

Таблица №3.

| Разряд | Тк | Тс Тчс.1р · k |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 23,58 |
| 2 | 1,3 | 30,66 |
| 3 | 1,69 | 39,86 |
| 4 | 1,91 | 45,05 |
| 5 | 2,16 | 50,94 |
| 6 | 2,44 | 57,55 |

Статья 1.5.3 Определение заработной платы производственных рабочих.

ЗП = Тст.раб · ЗВр, где

Тст.раб – тарифная ставка разряда рабочего

ЗВр – общие затраты времени рабочего

Заработная плата по всему штату работников:

Таблица №4.

| Специальность | Разряд | Расчет | ЗП работника |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборщики Сборщики Сборщики | 5 4 3 | 50,94*135,15 45,05*95,4 39,86*143,1 | 27538,16 руб. 4297,77 руб. 11407,93 руб. |
| Станочники Станочники | 4 3 | 45,05*151,05 39,86*111,3 | 13609,60 руб. 4436,42 руб. |
| Транспортный работник | 2 | 30,66*127,22 | 7799,9 руб. |
| Маляр Маляр | 4 3 | 45,05*127,22 39,86*119,25 | 11460,72 руб. 9506,61 руб. |
| Сумма ЗП рабочих по статье 1.5. |  |  | 90057,11 руб. |

Статья 1.6. Отчисления на социальные нужды.

Таблица №5.

| Единый социальный налог – 26% |  |  | Фонд обязательного страхования на случай травматизма (0.2%). |
| --- | --- | --- | --- |
| Пенсионный фонд (20%) | Фонд обязательного медицинского страхования (3,1%) | Фонд социального страхования (2,9%) |  |
| 0,2* ФОТ= 90057*0,2=18011,42 руб. | 0,031* ФОТ= 90057,11*0,031=2791,78 руб. | 0,029*ФОТ= 90057,11*0,029= 2611,66 руб. | 0,002*ФОТ= 90057,11 *0,002= 180,11 руб. |
| ФОТ – фонд оплаты труда (итог по статье 1.5) |  |  |  |
| Итого по статье 1.6 23597,97 руб. |  |  |  |

| Статья | Наименование | Определение | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Расходы подготовку и освоение производства |  | 2700 руб. |
| 1.7.1 | Опр. стоимости обучения | Собуч. = Цобуч. · N, где Цобуч. – цена обучения одного рабочего, руб. N – кол-во обучающихся рабочих | 500*5= 2500 руб. |
| 1.7.2. | Опр. стоимости плакатов (2 плаката для станочников и сборщиков) | Спл. = Цпл ·nпл Цпл – цена одного плаката, руб. nпл – кол-во плакатов | 100*2= 200 руб. |
| Сумма расходов на подготовку и освоение производства по статье 1.7 |  |  | 5400 руб. |

Статья 1.8. Общехозяйственные расходы.

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, и цеховые расходы на управление.

Размер помещения:

V = a · b · h, где

a – длина помещения, м

b – ширина помещения, м

h – высота помещения, м

Таблица №6. Станки с Фп

| № станка |  | Стоимость станка (по заданию) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 73000 |
| 2 |  | 64000 |
| 3 |  | 48000 |
| 4 | 29000 |  |

Статья 1.8.1. Содержание и эксплуатация оборудования.

Статья 1.8.1.1. Амортизационные отчисления.

Норма амортизации для станков: 1 – 3 – – – – 8,3%

4 – 5 – – – – 5,4%

АОМ – амортизационные отчисления за месяц, руб.

АОГ – амортизационные отчисления за год, руб.

Таблица №7.

| Станки | Фп, руб. | Нам, % | АОГ, руб. | АОМ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 73000 | 8,3 | 6059 | 504,91 |
| 2 | 64000 | 8,3 | 5312 | 442,67 |
| 3 | 48000 | 8,3 | 3984 | 332 |
| 4 | 29000 | 5,4 | 2407 | 200,58 |
| Итого по АОМ станков |  |  |  | 1480,16 руб. |

Таблица №8.

| Наименование | Расчет | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сушильная камера Фп =136000 руб. | Нам =(Фп - Фл)/(Тн · Фп), где Фп – стоимость сушильной камеры, руб. Фл = 0,04 · Фп Тн – нормативный срок службы | (136000–5440)/ (14*136000)* 100% = 6,86% |  |
| Амортизационные отчисления, приходящиеся на 1 месяц | АОМсуш = Фп.суш · Нам / (100 · 12), где Фп.суш – стоимость сушильной камеры, руб. Нам – норма амортизации, % | (136000*6,86)/ 1200 =777,45 руб. |  |
| Вентиляционная система участка заготовки и сборки блоков. В стоимость включены затраты на упаковку системы | Ссв = (L + H · Пст + 3) · 150 + 15600, где 150 руб./м – стоимость трубопроводов 15600 руб. – стоимость вентилятора L – длина помещения (участок), м Н – высота помещения, м Пст – кол-во станков | (15+3,6*4+3)* 150+15600 = 20460 руб. |  |
| Норма амортизации вентиляционной системы | Нам =(Ссв - Фл)/(Тн · Фп), где Фп.св – стоимость вентиляционной системы, руб. Фл = 0,04 · Ссв Тн – нормативный срок службы | (20460–818)/ (14*20460)* 100% = 6,9% |  |
| Амортизационные отчисления за 1 месяц | АОМвс = Фп.вс · Нам / (100 · 12), где Фп.вс – стоимость вентиляционной системы, руб. Нам – норма амортизации, % | (20460*6,9)/ 1200 = 117,65 руб. |  |
| Комплект окрасочного оборудования состоит из компрессора, ресивера и окрасочных приспособлений общей стоимостью 15800 руб. | АОМокр = Фп.окр · Нам / (100 · 12), где Фп.окр – стоимость комплекта окрасочного оборудования, руб. Нам – норма амортизации, % |  | 15800*6,9/ 1200=90,85 |
| Сумма затрат по статье 1.8.1.1 |  |  | 985,95 руб. |

Статья 1.8.1.2. Расход смазочных и обмазочных материалов.

Расход смазочных и обмазочных материалов, устанавливается по норме на основе отчетных данных. В курсовой работе норма принята в размере 0,8% в год от балансовой стоимости станков.

Сбал. = ∑Фп.ст · 0,8%, руб.

где ∑Фп.ст – общая стоимость станков, руб.

Сбал. =214000*0,8 / 100=1712 руб.

Итого по статье 1.8.1.2: 1716 руб.

Статья 1.8.1.3. Заработная плата рабочих, обслуживающих оборудование и ЕСН.

Станочную группу обслуживает слесарь 4 разряда с затратой времени: 0,25 · t.

Таблица №9

| Должность | Разряд | Коэф. использования времени, k | Кол-во чел. n | Затраты времени на 1 чел. k · t | Тарифная ставка рабочего, руб. | ЗП Тст 4 раз. * Гр6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слесарь | 4 | 1 | 0,25 | 0,25*159 | 39,75 | 1790,74 |

Ставка Единого социального налога (ЕСН)

ЕСН = ЗП · 26%

ЕСН =1790,74*0,26=465,59 руб.

Итого по статье 1.8.1.3.: ЗП + ЕСН. 2256,33 руб.

Статья 1.8.1.4.: Расход электроэнергии.

Расход электроэнергии на освещение 1 м² площади принимается

18 Вт/м². Средняя продолжительность работы освещения – 6 часов.

Таблица №10

| Наименование | Расчет | Результат |
| --- | --- | --- |
| Затрачиваемая мощность | Ро = (S + Sокр) · 18/(1000 · 0.93), где Sокр – окрасочная площадь, м² S – площадь помещения, м² | (82,5+5,4)*18/(1000*0,93)= 1,7 кВт |
| Количество энергии | Q = Ро · t · Пст / 8, кВт ·ч где Ро – затрачиваемая мощность, кВт t – количество часов в месяц (смотри задание) Пст – кол – во станков | 1,7*159*4/8=135,15 кВт·ч |
| Стоимость энергии | Со = Q · Цо, руб. где Q – количество энергии, кВт ·ч Цо – цена 1 кВч за 1 час, руб. | 135,15 *2,05= 277,06 руб. |
| Мощность моторов станков | N1 =1,5 кВт N2 =1,4 кВт N3 =1,6 кВт N4 =1,3 кВт | 5,8 кВт |
| Средняя мощность станков | Рср =∑Рст / Пст · 0,93, кВт где ∑Рст – суммарная мощность станков, кВт Пст – кол – во станков | 5,8/4*0,93=1,35 кВт |
| Расход энергии на работу вентиляционной установки. Мощность мотора – 1,2 кВт | Время работы принимается по времени работы станочников | 413,4 * 2,05= 847,47 руб. |
| Кол – во электроэнергии | Qв = 1,2 · tст /0,93, кВт ·ч где tст – суммарное время рабочих станочников (таб. №2) | 1,2*413,4 = 496,08 кВт ·ч |
| Стоимость электроэнергии | Св = Qв · Цо, руб. где Qв – кол – во электроэнергии, кВт ·ч Цо – цена 1 кВч за 1 час, руб. | 496,08*2,05= 1016,96 руб. |
| Сумма затрат по статье 1.8.1.4 |  | 2141,49 руб. |

Статья 1.8.1.5.: Расход на ремонт оборудования.

Расход на ремонт оборудования определяется по учетным данным и правилам технической эксплуатации станков. Периодичность капитальных ремонтов определяется техническими условиями. В курсовой работе принята продолжительность работы между капитальными ремонтами для станков – 3800 ч, для вентиляционного оборудования, компрессора и др. – 2600 ч, материальные затраты на технический осмотр и мелкий ремонт приняты на все оборудование – 1400 руб.

Стоимость капитального ремонта принимается в размере 20% от Фп для станков и 15% в других случаях.

tст =∑ tст / Пст, час

где Пст – количество станков

∑tст – суммарное время рабочих станочников (таб. №2)

tст =413,4 / 4 = 103,5 часа

Таблица №11.

| № станка | Фп · 0,2 | tст / 3800 | Затраты на ремонт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14600 | 0,025 | 394,2 |
| 2 | 12800 | 0,025 | 345,6 |
| 3 | 9600 | 0,025 | 259,2 |
| 4 | 5800 | 0,025 | 156,6 |
| Итого затраты на ремонт станков: 1155,6 руб. |  |  |  |

Талица №12.

| Наименование | Фп · 0,15 | tст / 2600 | Затраты на ремонт |
| --- | --- | --- | --- |
| Суш камера | 20400 | 0,04 | 816 |
| Вент. установка | 3069 | 0,04 | 122,76 |
| Окр. оборудование | 2370 | 0,04 | 94,8 |
| Итого затраты на ремонт оборудования |  |  | 1033,56 руб. |

Итого по статье 1.8.1.5.: ЗРст + ЗРобр + 1400 = 1033,56 + 1155,6 +1400 = 3586,16 руб.

| Статья | Наименование |  | Определение |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Цеховые расходы на управление и содержание зданий |  |  |  |  |
| 1.9.1 | Заработная плата на управление цеха с отчислением на социальные нужды |  |  |  |  |
| 1.9.1.1 | Мастер – оклад принимается равным средней оплате труда с К (смотри задание) |  | ЗПср = ∑ЗП / Nраб, руб. где ∑ЗП – общая заработная плата, руб. Nраб - количество рабочих ЗПмастера = ЗПср ·К, руб. |  | 5628,6 руб. 5628,6 *1,8= 10131,48 руб. |
| 1.9.1.2 | Заработная плата механика |  | ЗПмеханика = tст.6 р · t · 0,25 где tст.6 р – тарифная ставка 6 разряда (см. таб. №3), руб. t – количество часов в месяц (смотри задание) |  | 57,55*159*0,25 = 2287,61 руб. |
| 1.9.1.3 | Заработная плата табельщицы |  | ЗПтабельщицы = tст.2 р · t · Nобщ/ 100, где tст.2 р – тарифная ставка 2 разряда (см. таб. №3), руб. t – количество часов в месяц (смотри задание) |  | 30,66*168*159*20/100 = 974,99 руб. |
| 1.9.1.4 | Заработная плата уборщицы |  | ЗПуборщицы = S · tст.1 р · t /400, где S – площадь помещения, м² tст.1 р – тарифная ставка 1 разряда (см. таб. №3), руб. t – количество часов в месяц (смотри задание) |  | 82,5*23,58* 159/400 = 773,28 руб. |
|  | Итого ∑ЗП |  |  |  | 14167,36 |
| 1.9.1.5 | Единый социальный налог |  | ∑ЗП · 0,26 |  | 3683,51 руб. |
| Итого по статье 1.9.1 |  |  |  |  | 17850,87 руб. |
| 1.9.2 | Затраты на амортизацию здания. |  |  |  |  |
| 1.9.2.1 | Годовая норма амортизации – 5%. Стоимость 1 м³ помещения – 2000 руб. |  | V = a · b · h, м³ где a – длина помещения, м b – ширина помещения, м h – высота помещения, м Фп = Сп · V, руб. где Сп –стоимость 1 м³ здания, руб. V – объем помещения, м³ |  | 5,5*15*3,6 = 297 м³ 2000*297 = 594000 руб. |
| 1.9.2.2 | Опр.амортизационные отчисления за 1 месяц |  | АОМ = Фп ·На / 12 ·100, руб. где Фп – стоимость здания, руб. На – норма амортизации, % |  | 594000*5/ 12*100 = 2475 руб. |
| 1.9.2.2 | Затраты на ремонт помещения |  | Срем.= 0,25 · АОМ (в год), руб. где АОМ – амортизационные отчисления за 1 мес., руб. |  | 0,25*2475 =618,75 руб. |
| 1.9.2.3 | Затраты на отопление |  | Сот.=V · Цот, руб. где Цот – цена за отопление, руб. V – объем помещения, м³ |  | 297*16 = 4752 руб. |
| 1.9.2.4 | Затраты на водоснабжение и канализацию |  | Nобщ = Nраб + мастер + механик + табельщица + уборщица где Nраб - количество рабочих Св.и к. = Nобщ · Цв.и к., руб. где Цв.и к. – стоимость водоснабжения и канализации, руб. Nобщ – общее кол–во рабочих |  | 20 чел. 20*20= 400 руб. |
| Итого по статье 1.9.2 |  |  |  |  | 8245,8 руб. |
| 1.9.3 | Затраты на спецодежду. |  |  |  |  |
| 1.9.3.1 | Стоимость спецовки (на1 мес.) |  | Ссец. на 1,5 г.= Nобщ · Цспец, руб. где Nобщ – общее кол–во рабочих Цспец – цена 1-й спецовки, руб. Ссец. на 1мес.= Ссец. на 1,5 г. /18 где Ссец. на 1,5 г. – стоимость спецовки на 1.5 года, руб. |  | 20*180= 3600 руб. 3600/18 = 200 руб. |
| 1.9.3.2 | Стоимость рукавиц (на 1 мес.) |  | Срук.на 1неделю.= Nраб · Црук, руб. где Nраб - количество рабочих Црук. – цена 1-й пары рукавиц, руб. Срук. на 1мес.= Срук. на 1неделю. · 4 где Срук. на 1неделю. – стоимость рукавиц на 1 неделю, руб. |  | 16*10=140 160*4 = 640 руб. |
| Итого по статье 1.9.3. |  |  |  |  | 840 руб. |
| 1.9.4 |  | Расходы на охрану участка. |  |  |  |
| 1.9.4.1 |  | Опр. расходов на охрану участка. | Сох. уч. = Sуч · Цох. уч., руб. где Sуч – площадь охраняемого участка, м² Цох. уч. – цена на охрану 1 м² площади, окрасочной и сушильной камеры, руб. | 297 * 8 = 2376 руб. |  |
| Итого по статье 1.9.4 |  |  |  | 2376 руб. |  |

Цеховая себестоимость

Таблица №13.

| № | Наименование статей | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на материалы | 378424,59 |
| 2 | Покупные изделия. | 129257,96 |
| 3 | Топливо энергия на тех. Цели | 3888 |
| 4 | Фонд оплаты труда рабочих. | 90057,11 |
| 5 | Отчисление на социальные нужды. | 23594,97 |
| 6 | Расходы на освоение производства. | 5400 |
| 7 | Амортизационные отчисления (станкови др. оборудования) | 2466,11 |
| 8 | Расходы на смазочные материалы. | 1712 |
| 9 | З\П рабочих обслуживающих оборудование и ЕСН | 2256,33 |
| 10 | Расходы электроэнергии | 2141,49 |
| 11 | Расходы на ремонт оборудования | 3586,16 |
| 12 | Расходы на содержание здания |  |
|  | а) Амортизационные отчисления здания | 2475 |
|  | б) Затраты на ремонт помещения | 618,75 |
|  | в) Затраты на отопление | 4752 |
|  | г) Затраты водоснабжение | 400 |
|  | д) Затраты на спецодежду | 840 |
|  | е) Расходы на охрану | 2376 |
| 13 | Расходы на управление | 17850,87 |
| ИТОГО |  | 672097,34 |

1) Себестоимость 1 изделия = Цех. себ. / кол–во изд.

Себестоимость 1 изделия 672097,34/ 169 = 3976,91 руб.