План

1 Описание исполнительного механизма и технологического процесса его работы	2

2 Задание на курсовое проектирование	3

2.1 Кинематический анализ механизма	3

2.2 Построение нагрузочной диаграммы скорости как функции угла поворота кривошипа	9

3 Построение планов скоростей	10

4 Расчёт моментов	13

4.1 Расчёт статического момента	13

4.2 Расчёт динамического момента	14

6. Выбор муфт	18

8 Расчёт на статическую прочность выходного вала редуктора	21

Вывод	25

Список используемой литературы	26

# 1 Описание исполнительного механизма и технологического процесса его работы

В данном курсовом проекте рассматривается расчет привода подъёмно-качающегося стола. Стол предназначен для передачи слитка с одного ручья прокатного стана на другой. Слитки на стол подаются рольгангом в нижнем положении и снимаются с него в верхнем положениях. В исходное положение (нижнее) стол возвращается без слитка. Двигатель выключается до следующего поступления слитка на стол.

# 2 Задание на курсовое проектирование

## 2.1 Кинематический анализ механизма

Рассчитать привод подъёмно-качающегося стола, схема которого приведена на рис. 1, нагрузочная диаграмма угловой скорости на рис. 2

Рис. 1. Кинематическая схема подъёмно-качающегося стола:

| 1 - слиток; 2 - стол; 3 - штанга; 4 - трёхплечий рычаг; | 5 - контргруз; 6 -шатун; 7 - кривошип; 8 - редуктор. |
| --- | --- |

В таблице 1 приведены значения параметров для варианта 1.

Таблица 1

| 1 | Вес слитка, кН, Gсл | 30 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вес стола, кН, Gст | 800 |
| 3 | Вес контргруза, кН, Gгр | 208 |
| 4 | Длина слитка, м, Lсл | 2,4 |
| 5 | Расстояние ОзА, м, Lа | 8,2 |
| 6 | Длина стола, м, Lст | 10 |
| 7 | Радиус кривошипа, м, rкр | 0,35 |
| 8 | Длина шатуна, м, Lш | 3,0 |
| 9 | Радиус 1 го рычага, м, rl | 0,65 |
| 10 | Радиус 2 го рычага, м, r2 | 0,7 |
| 11 | Радиус 3 го рычага, м, r3 | 1,7 |
| 12 | Угол наклона рычагов к горизонту, град, γ | 5 |
| 13 | Число циклов в час, 1/ч, Z | 170 |
| 14 | Время работы, с, toб | 8,4 |
| 15 | Угловая скорость двигателя, рад/с, ωдв | 75 |

По нагрузочной диаграмме угловой скорости (рис. 2) определим:

значение угловой скорости ωmax;

зависимость угловой скорости от угла поворота φ кривошипа;

вычислим передаточное число редуктора.

Разобьем нагрузочную диаграмму на участки I, II, III.

Участок I

Время изменяется в пределах

движение равноускоренное, угол поворота определим по формуле

,	(1)

где:

εI – угловое ускорение рад/с.,

t – время в с.,

φ – угол поворота.

εI -находим из условия, что к моменту 0.1t, ω I = 0.7ωmax, Так как в начальный момент ω= 0 поэтому ω = ε t, следовательно

(2)

Уравнение вращательного движения на I участке примет вид

(3)

Угол поворота φ на участке I к моменту 0.1toб

(4)

Из выражения (3) выразим t.

,	(5)

подставим в выражение (1) уравнение движения (5) и закон изменения угловой скорости (2), получаем

(6)

Отсюда:

(7)

Участок II

Время изменяется в пределах

,

движение равноускоренное, угловое ускорение определим по формуле

.	(8)

Где:

∆ω – изменение скорости за весь второй участок

1 ωmax - 0,7 ωmax = 0,3ωmax;

∆t – изменение времени за весь второй участок

0,7toб - 0,1toб = 0,6toб.

Уравнение вращательного движения на этом участке

φ= φо+ ωо(t-to)+ ε(t-to)2 /2

φо– угол поворота в начале участка II(конец участка I),

to– начальный момент времени для участка II,

ωо– скорость вращения в начале участка II.

Подставляя все значения, получаем

φ = 0,035ωmax toб+0,7 ωmax(t - 0,1toб)+ 0,5ωmax(t - 0,1toб)2/2toб	(9)

Выражение (9)

при t=0,1toб (начало участка II) дает значение φ = 0,035ωmax toб

при t=0,7toб (конец участка II) дает значение φ = 0,545 ωmax toб

Закон изменения скорости на участке II примет вид

(10)

Подставим значение ω0=0,7ωmax и  получим

(11)

Отсюда . Значение t подставим в выражение (9)

Из этого выражения выразим ωII

(14)

Участок III

Время изменяется в пределах

,

Так как движение равнозамедленное, отрицательное угловое ускорение определим по формуле

.	(15)

Где:

∆ω – изменение скорости за весь третий участок 	∆ω = ωmax;

∆t – изменение времени за весь третий участок ∆t = 1 - 0,7toб.= 0,3 toб

Закон изменения скорости на участке III примет вид

(16)

Уравнение вращательного движения на этом участке

φ= φо+ ωо(t-to)+ εIII (t-to)2 /2

φо– угол поворота в начале участка III(конец участка II), φ = 0,545 ωmax toб

to– начальный момент времени для участка III, to = 0,7toб

ωо– скорость вращения в начале участка III- ωо= ωmax.

Подставляя все значения, получаем

φ = 0,545 ωmax toб + ωmax(t - 0,7toб) - ωmax(t - 0,7toб)2/0,6toб	(17)

Выражение (17)

при t = 0,7toб (начало участка III) дает значение φ = 0,545 ωmaxtoб

при t = toб (конец участка III) дает значение

φ= 0,545 ωmax toб+ 0,3ωmax toб - ωmax(0,09toб2)/0,6toб=0,695ωmaxtoб

Из выражения (16) выразим t

,	(18)

и подставим в выражение (17). Преобразовывая, получим.

Из этого выражения выразим ωIII

(18)

Значение ωmax определим из выражения (17) при t = toб (конец участка III) φ=0,695ωmaxtoб. Полный оборот φ = 2π выходной вал редуктора делает за toб=8,4с, поэтому ωmax= 2π/0,695 toб = 1,05рад/с

Передаточное число редуктора:

Где:

ωдв = 75-угловая скорость быстроходного вала редуктора, рад/с;

ωmax = 1,05-угловая скорость тихоходного (ведомого) вала редуктора, рад/с.

## 2.2 Построение нагрузочной диаграммы скорости как функции угла поворота кривошипа

По результатам расчётов угловой скорости и углового ускорения кривошипа строим графики ω = ω (φ) рис.1. и ε = ε (φ) рис.2. приложения 1

Диаграммы строим по результатам кинематического расчёта для двенадцати положений механизма через 30О и дополнительно включая точки перелома соответствующие углам поворота для t=0,1toб рассчитываем по формуле (4) т.е.

φ = 0,035ωmax toб = 0,035 * 1,05 * 8,4 = 0,309 рад=180*0,309 /π=18О

и для t=0,7toб рассчитываем по формуле (9) т.е.

φ = 0,545 ωmax toб=0,545*1,05*8,4 =4,807 рад = 180*4,807 /π=276 О

Для уточнения вида диаграммы на участке I найдем ω и ε на углах поворота φ = 6Ои 12О.

ε и ω рассчитываем следующим образом:

при 0О ≤ φ ≤ 18О расчет ведем по выражениям (2)и (7) соответственно;

при 18О < φ ≤276 О расчет ведем по выражениям (8)и (14) соответственно;

при 276 О < φ < 360О расчет ведем по выражениям (15)и(20) соответственно.

Результаты рассчитанные в программе Mathcad 12 (приложение 1) сведены в таблицу 2.

# 3 Построение планов скоростей

Планы скоростей строятся для двенадцати положений механизма. С помощью планов скоростей определяются скорости всех характерных точек механизма и центров весомых звеньев. Планы скоростей в приложении 2.

Рассматривая движение кривошипа, находим скорость точки А. Модуль скорости точки А определяется выражением

.

Вектор VA скорости точки А направлен в сторону вращения кривошипа перпендикулярно этому звену. На плане скоростей вектор отображается в выбранном масштабе отрезком [ра].

Рассматривая движение шатуна АВ как плоское и выбирая за полюс точку А, находим скорость точки В

VВ = VА+ VВА.

При этом векторном уравнении неизвестны лишь модули векторов VА и VВА (здесь VВА - скорость точки В во вращательном движении звена ВА вокруг полюса А), следовательно, это уравнение можно решить графически.

Отложив в масштабе вектор VА([ра] перпендикулярен ОА), через конец этого вектора проведём прямую, перпендикулярную шатуну АВ. Из точки р проводим прямую, перпендикулярную звену QB в пересечении этих прямых получим точку В. Длины отрезков [рв] и [ав] в масштабе плана скоростей отражают скорость точки В – VВ и скорость точки В вокруг точки А - VВА соответственно.

Очевидно, .

Скорости точек С и Е отображаются на плане скоростей отрезками [рс] и [ре] соответственно и могут быть найдены аналогично предыдущему, то есть

.

Направлены VС и VЕ перпендикулярно положению плеч r2 и r3 соответственно.

Скорость VD точки D определяем графически. Для этого через точку С проводим перпендикуляр положению штанги СD. Через точку Р проводим перпендикуляр к положению стола, точка пересечения прямых есть точка D.

Угловая скорость

Скорость VF центра масс стола (точка F) и величина угловой скорости ωF стола определяются:

VF = ωD |PF| где |PF|=1/2 Lст

Модуль скорости Vk центра масс слитка (при условии, что толщиной слитка по сравнению с размерами стола можно пренебречьи слиток находится на краю стола без свисания) определяется аналогично

VК = ωD |PК| где |PК|=Lст- Lсл/2

В результате построения планов скоростей для 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10а,11,12 положений механизма рассчитываем скорости точек и угловые скорости стола, трёхплечего рычага и шатуна. Рассчеты проведены в программе Mathcad 12 (приложение 2) Результаты сводим в таблицу 3.

Таблица 3

| № точки | VЕ м/с | VF м/с | Vk м/с | ωD рад/с | Мст кНм | Jпр*103 кгм2 | кгм2 | Мд кНм | М∑ кНм | ε-2 рад/с-2 | ω-1 рад/с | φ рад,с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,875 | 0 | 0 |
| 2 | 0,451 | 0,095 | 0,166 | 0,019 | -10,940 | 9,489 | 22,945 | 9,237 | -1,703 | 0,063 | 0,753 | 0,524 |
| 3 | 0,673 | 0,152 | 0,268 | 0,030 | -8,652 | 19,420 | 15,573 | 7,414 | -1,238 | 0,063 | 0,795 | 1,047 |
| 4 | 0,764 | 0,189 | 0,333 | 0,038 | 1,129 | 23,880 | 0,000 | 1,504 | 2,633 | 0,063 | 0,835 | 1,571 |
| 5 | 0,732 | 0,171 | 0,300 | 0,034 | 10,130 | 19,350 | -21,415 | -8,139 | 1,991 | 0,063 | 0,874 | 2,094 |
| 6 | 0,432 | 0,091 | 0,161 | 0,180 | 3,888 | 5,940 | -18,321 | -7,962 | -4,074 | 0,063 | 0,910 | 2,618 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0, | 0,145 | 0,145 | 0,063 | 0,946 | 3,142 |
| 8 | 0,458 | 0,104 | - | 0,021 | -3,752 | 5,881 | 19,937 | 9,647 | 5,895 | 0,063 | 0,980 | 3,665 |
| 9 | 0,785 | 0,192 | - | 0,038 | -4,074 | 16,560 | 15,725 | 9,008 | 4,934 | 0,063 | 1,013 | 4,189 |
| 10 | 0,956 | 0,237 | - | 0,047 | 7,915 | 23,300 | 9,699 | 6,531 | 14,446 | 0,063 | 1,044 | 4,712 |
| 10а | 0,961 | 0,239 | - | 0,048 | 9,311 | 23,630 | 3,143 | -8,210 | 1,101 | -0,417 | 1,046 | 4,817 |
| 11 | 0,785 | 0,188 | - | 0,038 | 14,900 | 22,820 | -17,252 | -16,960 | -2,060 | -0,417 | 0,863 | 5,236 |
| 12 | 0,307 | 0,069 | - | 0,014 | 12,930 | 8,220 | -23,403 | -9,922 | 3,008 | -0,417 | 0,555 | 5,760 |

# 4 Расчёт моментов

## 4.1 Расчёт статического момента

Потери мощности на трение в кинематических парах учитывается с помощью КПД механизма η.

В рассматриваемом примере в механизме имеется семь кинематических пар, из них, предположим, две пары - пары трения качения (соединения кривошипа с тихоходным валом редуктора посредством дополнительного разгрузочного устройства и сединения кривошипа с шатуном), а остальное - пары трения скольжения. Тогда КПД механизма η| определяется так:

η = ηк2*ηск2*ηск2*ηск

При ηк = 0,99, а ηск=0,98. Получим η = 0,992 * 0,982* 0,982 * 0,98 = 0,885.

Поскольку на механизм в рассматриваемом случае действуют лишь силы веса (стола, слитка и контргруза), то Мст определяется для 0 < φ < π, т.е. для тех моментов, когда слиток находится на столе, статический момент направлен против угловой скорости вращения кривошипа следующим выражением:

Для π < φ < 2π, т.е. для тех моментов, когда стол возвращается в исходное положение без слитка, статический момент направлен по угловой скорости вращения кривошипа Мст определится выражением:

По данным формулам расчет выполнен в программе Mathcad 12 (приложение 3). Результаты сводим в таблицу 3.

## 4.2 Расчёт динамического момента

Приведенный к оси кривошипа момент инерции для положений механизма 0<φ< π, т.е для точек 1-7 динамический момент рассчитаем по формуле

Где mгр, mст, mсл- масса груза, стола и слитка соответственно. m=G/g

При π <φ< 2π, т.е для точек 8-12

По данным формулам расчет выполнен в программе Mathcad 12 (приложение 4). Результаты сводим в таблицу 3.

По результатам расчётов строим график изменения приведённого момента инерции Jnp от угла поворота кривошипа φ.(рис.1 приложения 5).

Определение величины  (для упрощения записи в дальнейшем обозначим ) производим путём численного дифференцирования.

По графику (рис.1 приложения 5) найдем значения Jnp промежуточных значений (середина каждого участка) и сведём в таблицу 4 значение Jnp рассчитываемых и промежуточных точек.  определяем по формуле центрального дифференцирования

.

Точку 10а находим методом левого дифференцирования.

Таблица 4

| № точки | φ рад | Jпр*103 кгм2 | *103 кгм2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | -0,042 |
| 1ц | 0.262 | 2.400 | 18,109 |
| 2 | 0.524 | 9.489 | 22,945 |
| 2ц | 0.785 | 14.400 | 18,989 |
| 3 | 1.047 | 19.420 | 15,573 |
| 3ц | 1.309 | 22.560 | 8,511 |
| 4 | 1.571 | 23.880 | 0,000 |
| 4ц | 1.833 | 22.560 | -8,662 |
| 5 | 2.094 | 19.350 | -21,415 |
| 5ц | 2.356 | 11.360 | -25,592 |
| 6 | 2.618 | 5.940 | -18,321 |
| 6ц | 2.88 | 1.760 | -11,336 |
| 7 | 3.142 | 0 | 0,000 |
| 7ц | 3.403 | 1.760 | 11,245 |
| 8 | 3.665 | 5.881 | 19,237 |
| 8ц | 3.927 | 11.840 | 20,380 |
| 9 | 4.189 | 16.560 | 15,725 |
| 9ц | 4.451 | 20.080 | 12,887 |
| 10 | 4.712 | 23.300 | 9,699 |
| 10а | 4.817 | 23.630 | 3,143 |
| 10ц | 4.974 | 23.440 | -1,933 |
| 11 | 5.236 | 22.820 | -17,252 |
| 11ц | 5.498 | 14.400 | -27,863 |
| 12 | 5.76 | 8.220 | -23,403 |
| 12ц | 6.021 | 2.160 | 1,427 |
| 1 | 6.283 | 0 | -0,042 |

Значения рассчитываемых точек внесем в таблицу 3.

Динамический момент Мд, М∑, рассчитаем с помощью табличного редактора Microsoft Office Excel 2007. В нем же построим графики Мст, Мд, М∑ от φ рис 3.

Динамический момент Мд рассчитываем по формуле

Сумма моментов М∑ = Мст*Мд

Полученные значения заносим в таблицу 3.

5 Выбор редуктора

Для выбора редуктора, кроме величин М∑ и U, необходимо знать наибольшее значение мощности.

Максимальное значение мощности, которую необходимо снять с тихоходного вала редуктора, находится из выражения

Nt = М∑max * ω

М∑max - максимальный суммарный момент на тихоходном валу редуктора =14,446кНм в точке 10

ωmax- угловая скорость в точке 10= 1,044рад/с

Nt =14,446*1,044=15,08 кВт

Мощность на быстроходном валу редуктора Nб с учётом коэффициента полезного действия редуктора ηр = 0,955.

Nб = Nt /ηр = 15,08/0,955 = 15,8 кВт.

Итак, для выбора редуктора имеются следующие данные

U = 71,428;

Nб = 15,8 кВт;

ωдв = 75рад/с.

Далее по таблице [1] стр.162 находим соответствующий тип редуктора с максимально близкими характеристиками – ЦСН-55-II со следующими характеристиками:

U = 79,5;

Nб = 29 кВт;

ωдв = 78,5рад/с.

Редуктор представляет собой трехступенчатую зубчатую передачу. На верхней части корпуса имеется кольцевой выступ для установки стойки, на которую крепится фланцевый электродвигатель.

# 6. Выбор муфт

Редуктор имеет посадочное место под электродвигатель, муфту на быстроходный вал редуктора не применяем.

На тихоходный вал имеем:

Ǿ = 170 мм.

М∑max =14,446 кН*м

max M = М∑max /G=14,446/9,8 = 1474 кгс*м

На основании этих данных выбираем муфту МЗП для диаметров до 180 мм М = 5000 кгс*м [3].

7 Расчёт шпоночного соединения

Шпоночное соединение тихоходного вала с муфтой.

Расчёт ведём исходя из условия возможного смятия шпонки.

Размеры шпоночного паза 190 х 22 х 45(мм) [1].

Рис. 4. Эскиз вала со шпонкой

Расчет на смятие

Где:

D=170 - диаметр вала, мм;

h=44 - высота шпонки, мм;

[σ]см = - допускаемое напряжение (для поверхностей с твёрдостью 270...330 НВ), кгсмм2;(250×106 Па)

Мmax=Мред=29кВт (шпонку рассчитаем на максимальную мощность редуктора).

Отсюда l шпонки

Из стандартного ряда выбираем длину шпонки:{...50,55,60,65,…}.

l = 65 мм.

# 8 Расчёт на статическую прочность выходного вала редуктора

Рис. 5. Эскиз вала с действующими нагрузками

Делительный диаметр колеса D

М – модуль зубчатого зацепления - 11мм;

Z – число зубьев - 80;

β – угол наклона зубьев - 16о15`.

Рис. 6 Расчетная схема выходного вала

Рис. 7 Действующие усилия на оси вала

Расчет реакции опор

В расчетах на прочность влияние нормальной силы ZA не учитываем.

Построение епюр

Силы в опасном сечении

Проверим выполнение условия статичной прочности.

Формула эквивалентного момента по III гипотезе прочности.

где

Допускаемое напряжение для материала вала, [σ] =125 МПа;

[σ]эквШ = 36 МПа < [σ] = 125 МПа.

Условие статической прочности соблюдается.

# Вывод

В данной работе рассмотрен способ передачи слитков при помощи подъёмно-качающегося стола. Проведено кинематическое и динамическое исследование механизма. Проведён выбор редуктора, расчёт шпоночного паза, а также расчёт вала по допускаемым напряжениям по III теории прочности.

# Список используемой литературы

1 Краузе Г.Н., Кутилин Н.Д., Сацко С.А.. Редукторы, справочное пособие. - М. - Л.: Машиностроение, 1965.

2 Гузенков П.Г. Детали машин. - М.: Высшая школа, 1975.

3 Поляков В.С. Барбаш И.Д.Муфты Л.: Машиностроение, 1973.

4 Борисов A.M., Кислюк В.А., Левитов С.Д. Методическое пособие к курсовому проекту по общему курсу электропривода. Челябинск: ЧПИ, 1972.

5 Васильев В.Э. и др. Справочные таблицы по деталям машин. Т.1,2,3. 1966.

6 Чернавский С.А. и др. Проектирование механических передач, М.: Машиностроение, 1974.

7 Гузенков П.Г. Краткий справочник к расчётам деталей машин. М.: Высшая школа, 1964.

8 Зеленов А.Б. и др. Расчёты на прочность в машиностроении. T.I-III. М.: Машгиз, 1959.

9 Чернин И.М. и др. Расчёты деталей машин. Минск, 1978.