СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение

2 Разработка принципиальной гидравлической схемы

3. Расчеты

3.1 Расчет и выбор гидроцилиндра

3.2 Расчет и выбор гидронасоса

3.3 Выбор рабочей жидкости

3.4 Расчет и выбор гидроаппаратов

3.5 Расчет гидролиний

3.6 Тепловой расчет гидропривода

3.7 Расчет внешней характеристики гидропривода

Библиографический список

# 1. ВВЕДЕНИЕ

Применение гидравлического привода и средств гидроавтоматики является одним из перспективных направлений современного развития машиностроения. Около 70 % горных, строительных, дорожных, землеройных, подъемно-транспортных машин и установок оснащенных гидроприводом.

Под объемным гидроприводом понимается совокупность устройств, в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин с помощью рабочей жидкости под давлением. Основой насосного гидропривода является объемный насос, создающий напор рабочей жидкости, которая обладает в основном энергией давления. Эта энергия преобразовывается затем в механическую работу. Благодаря высокому объемному модулю упругости рабочее жидкости в объемном гидроприводе обеспечивается практически жесткая связь между его входными и выходными органами. Объемный насосный гидропривод с приводом от электродвигателя широко применяется в современных машинах и механизмах.

Это объясняется такими преимуществами гидропривода как: высокая компактность при небольших габаритах и массе, приходящейся на единицу мощности; возможность реализации больших передаточных чисел; хорошие динамические свойства привода; возможность плавного и широкого регулирования скорости движения исполнительного органа; надежное предохранение приводного электродвигателя от перегрузок; простота преобразования вращательного и поступательного движения друг в друга; высокое быстродействие и малое время разгона подвижных частей; гидропривод легко управляется и автоматизируется. Благодаря обильной и постоянной смазке гидропривод долговечен и надежен. Он позволяет плавно, в широком диапазоне регулировать движение исполнительного органа, Объемный гидропривод допускает достаточно произвольное расположение его элементов на машине, что чрезвычайно важно для мобильных машин, работающих в сложных условиях.

К недостаткам гидропривода относятся: сравнительно невысокий КПД; необходимость высокой герметичности гидроаппаратов, а следовательно, точность обработки деталей, что обусловливает их относительно повышенную стоимость; возможность нестабильной работы, вызываемой температурными колебаниями вязкости рабочей жидкости.

2. Разработка принципиальной гидравлической схемы

Тех. требования к гидросистеме: насос разгружен дополнительным гидрораспределителем, фиксация промежуточных положений штока двусторонним гидрозамком, фильтр установлен в сливной гидролинии.

3. Расчеты

3.1 Расчет и выбор гидроцилиндра

Расчетное значение диаметра гидроцилиндра D2p,мм определяется по формуле:

(3.1)

где Р2p - расчетное давление рабочей жидкости на входе в гидроцилиндр, МПа; F2 - усилие на штоке,Н; ηмах - механический КПД гидроцилиндра (рекомендуется принимать ηмах=0,95...0,96). Принимаем ηмах=0,95. Давление Р2p предварительно принимается равным:

(3.2)

где Рн - номинальное давление в гидросистеме, МПа.

Давление жидкости, возникающее в штоковой полости гидроцилиндра, не учитываем из-за его малого значения. По расчетному значению диаметра D2p из табл. 3.1, в которой приведены параметры гидроцилиндров для давлений Рн = 16 и 20 МПа, принимают ближайшее большее значение диаметра D2. Диаметр штока d2 принимают по табл. 3.1, предварительно задавшись значением параметра (φ =1,25 или 1,6.) Принимаем φ =1,25.

Таблица 3.1 - Параметры гидроцилиндров общего назначения

| D2, мм |  | 63 | 80 | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d2,мм φ | При 1,25 | 28 | 36 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 |
| φ | 1,6 | 40 | 53 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 |

Из таблицы вибираем D2 =100 мм, d2 =45 мм.

Для принятого диаметра D2 рабочее давление жидкости Р2, МПа у идроцилиндра составит:

(3.3)

Расход жидкости, подводимой в поршневую полость гидроцилиндра Q2Р, м3/с составит:

(3.4)

где V2 - заданная скорость движения поршня м/с; η0- объемный КПД гидроцилиндра, который для новых гидроцилиндров с манжетными уплотнениями можно принять η0=1.

3.2 Расчет и выбор гидронасоса

Расчетная подача гидронасоса Q1p определяется из условия неразрывности потока жидкости, которое с точностью до утечек в гидролиниях и гидроаппаратуре, что допустимо на стадии предварительного расчета, имеет вид

(3.5)

Тогда расчетный рабочий объем гидронасоса Vop, м3 определяют по формуле

(3.6)

где n - номинальная частота вращения вала насоса, с-1, - объемный КПД гидронасоса, который предварительно можно принять равным η01 = 0,9...0,95. Принимаем η01 = 0,925.

При выборе типа гидронасоса необходимо в первую очередь учитывать уровень номинального давления. Аксиально-поршневые гидронасосы рассчитаны на высокие значения номинального давления. Они имеют также более высокие объемный и полный КПД по сравнению с гидронасосами других типов. Поэтому для условий задания на контрольно-курсовую работу целесообразно ориентироваться на аксиально-поршневые гидронасосы. Выбираем гидронасос из табл. 3.2.

Таблица 3.2 Основные параметры аксиально-поршневых гидронасосов

| Тип насоса | Рабочий объем, V01,см3 | Номиналь-ное давле- ние, МПа | Частота вращения, мин | КПД |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | n, мин-1 | Объемный η0 | Полный η |  |
| МНА | 10 | 20 | 1500 | 0,94 | 0,91 | 6,6 |
|  | 16 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 16,5 |
|  | 25 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 17,5 |
|  | 40 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 59,0 |
|  | 63 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 59,5 |
|  | 100 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 93,0 |
|  | 125 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 93,0 |
| 210 | 11,6 | 16 или 20 | 3000 | 0,95 | 0,85 | 5,5 |
|  | 28,1 | 16 или 20 | 2000 | 0,95 | 0,91 | 12,5 |
|  | 54,8 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 23,0 |
|  | 107 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 52,0 |
|  | 225 | 20 | 1500 | 0,95 | 0,91 | 100,0 |
| 310 | 56 | 20 | 1500 | 0,96 | 0,91 | 23,0 |
|  | 112 | 20 | 1500 | 0,96 | 0,91 | 41,0 |
|  | 224 | 20 | 1500 | 0,96 | 0,91 | 86,0 |
| НА | 33 | 16 | 1500 | 0,91 | 0,85 | 14,0 |

Выбираем насос тапа НА: рабочий объем, V01=33см3, номинальное давле- ние 16 МПа, частота вращения n=1500 мин-1, КПД: объемный η0=0,91, полный η=0,85, масса 14 кг.

С учетом фактических параметров принятого гидронасоса действительная его подача будет равна, м3/с:

(3.7)

где V01 и η0- рабочий объем и объемный КПД принятого типоразмера гидронасоса; n - частота вращения вала гидронасоса по условиям задания, с-1

3.3 Выбор рабочей жидкости

Первоначально необходимо выбрать условия применения гидрофицированной машины или оборудования: при отрицательных температурах; при положительных температурах в закрытых помещениях; при положительных температурах на открытом воздухе.

Аксиально-поршневые насосы работают на чистых (тонкость фильтрации 25 мкм) рабочих жидкостях ВМГЗ, МГ-20 или МГ-30 в зависимости от условий применения гидропривода. Технические характеристики этих рабочих жидкостей приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3 - Технические характеристики рабочих жидкостей

| Марка | Плотность ρ при 50 оС, кг/м3 | Кинематическая вяз- кость v при 50 °С, 10-4 м/с | Температурные пределы применения аксиально-поршневых насосов, °С | Условия применения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВМГЗ | 860 | 0,1 | -40-+65 | При отрицательных температурах |
| МГ-20 | 985 | 0,2 | -10-+80 | При положительных температурах в закрытых помещениях |
| МГ-30 | 980 | 0,3 | +5 - +85 | При положительных температурах на открытом воздухе |

Выбирам рабочую жидкость марки МГ-20. Плотность при 50 оС: ρ=985 кг/м3; кинематическая вязкость при 50 °С: v=0,2∙10-4 м/с; температурные пределы применения аксиально-поршневых насосов: от -10 °С до +80 °С; условия применения: при положительных температурах в закрытых помещениях.

3.4 Расчет и выбор гидроаппаратов

Выбор гидроаппаратуры производится, прежде всего, по давлению и расходу рабочей жидкости в точке установки. Необходимо учитывать также функциональные особенности подбираемой гидроаппаратуры. Из таблиц выбираем гидроаппаратуру.

Гидрораспределитель служит для включения, выключения и реверсирования движения штока гидроцилиндра. Выбираем распределитель типа Р-16:

| Параметры | Типоразмер |
| --- | --- |
|  | Р-16 |
| 1 Расход жидкости, л/мин | 63 |
| 2 Давление номинальное, МПа | 16 |
| 3 Внутренние утечки, не более, л/мин | 0,05 |
| 4 Потери давления, МПа | 0,2 |

Предохранительный гидроклапан предназначен для защиты гидропривода от давления, превышающего установленное. Выбираем гидроклапан БГ52-14:

| Параметры | Типоразмер БГ 52-14 |
| --- | --- |
| 1 Расход, л/мин | 70 |
| 2 Давление номинальное, МПа | 5-20 |
| 3 Масса, кг | 7 |

Гидрозамок представляет собой управляемый обратный клапан и служит для фиксации штока выключенного гидроцилиндра в требуемом положении. Выбираем гидрозамок типа КУ-20:

| Параметры | Типоразмеры КУ-20 |
| --- | --- |
| 1 Расход, л/мин | 63 |
| 2 Давление номинальное, МПа | 32 |
| 3 Потери давления, не более, МПа | 0,4 |
| 4 Утечки в сопряжении клапан-седло, см У мин | 4,98 |
| 5 Масса, кг | 13,1 |

Фильтр служит для очистки рабочей жидкости от твердых загрязнителей. Выбор типа фильтра производится по требуемой тонкости очистки, расходу рабочей жидкости через фильтр и давлению в гидролинии гидропривода. Выбираем фильтр типа 1.1.20-25:

| Тип фильтра | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Давление, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.20-25 | 25 | 63 | 20 |

Гидробак служит для размещения рабочей жидкости, дополнительной очистки жидкости от загрязнений за счет оседания твердых частиц, а также охлаждения жидкости выделением тепла через внешние поверхности бака в окружающую среду.

Объем бака ориентировочно определяется по формуле:

VБ=(2...3).Q1 , дм3	 								(3.8)

где Q1 - подача гидронасоса, л/мин.

VБ=2,5∙45=112,5 дм3

Номинальную вместимость бака принимают в соответствии с рекомендациями ГОСТ 16770 из ряда значений (дм3):

25; 40, 63; 100; 125; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800

Выбыраем VБ=125 дм3.

3.5 .Расчет гидролиний

Расчетный диаметр dP, мм гидролиний определяется по формуле:

= 								(3.9)

где Q - расход жидкости на рассматриваемом участке, м3/с Vд - допускаемая скорость движения рабочей жидкости в трубопроводе: для всасывающего трубопровода VД=0,5...1,5 м/с; для сливного Vд=1,5..,2,5 м/с; для напорного при Рн≥10 МПа и l<10 м допускаемая скорость VД=5...6 м/с. Расчетное значение диаметра (в мм) округляется до ближайшего по ГОСТ 8732 или ГОСТ 8734: ... 7; 9; 12; 15; 16; 22; 28, 36; 44; 56; 67; 86,.... Эти значения диаметров выбираются при номинальных давлениях от 10 до 20 МПа.

Определим расчетный диаметр для всасывающего трубопровода:

По ГОСТу принимаем =36 мм.

Определим расчетный диаметр для сливного трубопровода:

По ГОСТу принимаем =22 мм.

Определим расчетный диаметр для напорного трубопровода:

По ГОСТу принимаем =15 мм.

По принятому диаметру определяется действительная скорость, м/с движения жидкости в напорном, сливном и всасывающем трубопроводах:

(3.10)

Определим действительную скорость движения жидкости во всасывающем трубопроводе:

Определим действительную скорость движения жидкости в сливном трубопроводе:

Определим действительную скорость движения жидкости в напорном трубопроводе:

Расчет гидравлических потерь в напорной гидролииии производится с учетом потерь давления по длине трубопровода ΔРт, потерь давления в местных сопротивлениях трубопровода ΔРм и потерь давления в гидроаппаратах ДРгд.

Потери давления, ∆РТ, Па по длине трубопровода определяются по формуле Дарси-Вейсбаха

(3.11)

где р - плотность рабочей жидкости, кг/м3; λ - коэффициент гидравлического трения ; l - длина гидролинии, м; v - скорость движения жидкости, м/с; d - диаметр напорной гидролинии, м.

Для определения коэффициента гидравлического трения сначала необходимо определить режим движения жидкости, для чего определяется значение числа Рейнольдса по формуле

(3.12)

где v - кинематическая вязкость рабочей жидкости, м2/с.

Так как Rе<2300 ,то режим движения жидкости ламинарный.

При ламинарном движении жидкости коэффициент гидравлического трения с учетом теплообмена с окружающей средой через стенки трубопровода определяется по формуле Пуазейля:

(3.13)

Потери давления ∆РТ по длине трубопровода:

Потери давления в местных сопротивлениях определяются по формуле

(3.16)

Где ξ - коэффициент местного сопротивления. В качестве местных сопротивлений учитываются: входы в гидрораспределитель, гидрозамок и гидроцилиндр (ξ1= ξ2=ξ3=0,8...0,9);

место присоединения гидролинии предохранительного гидроклапана к напорной гидролинии (ξ4=0,2) и два закругленных колена (ξ5= ξ6=0,15).

Потери давления в местных сопротивлениях:

=3∙7561+1779+2∙1334=27130 Па = 0,027 МПа

Действительные потери давления в гидрораспределятеле и гидрозамке определяются по формулам:

(3.17)

(3.18)

где ΔРPH и ΔРЗН номинальные потери давления в гидрораспределителе и гидрозамке в соответствии с их техническими характеристиками; QPH и QЗН номинальные расходы рабочей жидкости через гидрораспределитель и гидрозамок в соответствии с их техническими характеристиками; Q1 - подача гидронасоса рассчитанная по формуле (3.7).

Суммарные потери давления в гидроаппаратах

(3.19)

Суммарные потери давления в напорном трубопроводе определяются по формуле

(3.20)

ΔР=0,06+0,027+0,3=0,387 МПа

В правильно рассчитанной напорной гидролинии суммарные потери давления не должны превышать 5...6 % номинального давления. 0,387 МПа составляет меньше 6 % от 16 МПа, следовательно гидролиния рассчитана правильно.

При этом

Р1 = Р2 + ΔР < РH, 								(3.21)

где P2 - давление у гидроцилиндра, рассчитанное по формуле (3.3):

Р1=13,4+0,387=13,787<16.

3.6 Тепловой расчет гидропривода

Энергия, затраченная на преодоление различных сопротивлений в гидроприводе, в конечном итоге превращается в теплоту, что вызывает нагрев рабочей жидкости и нежелательное снижение ее вязкости. Приближенно считается, что полученная с рабочей жидкостью теплота должна отдаваться в окружающую среду через поверхность бака.

Тепловой поток через стенки бака эквивалентен потерянной мощности ΔN

ΔN = N1 – N2П 									(3.22)

где N1 - мощность гидронасоса; N2П - полезная мощность на штоке гидроцилиндра.

Мощность гидронасоса, Вт

(3.23)

где Q1 - подача гидронасоса, определенная по формуле (3.7); Р1 - давление гидронасоса, рассчитанное по формуле (3.21); η1 - полный КПД гидронасоса в соответствии с его технической характеристикой.

Полезная мощность, Вт определяется по формуле

N2 = F2V2 										(3.24)

где F2 - усилие на штоке в соответствии с заданием, Н; V2 - действительная скорость движения штока, м/с.

Действительная скорость движения штока V2 определяется по формуле

(3.25)

где ΔQp - утечки рабочей жидкости в гидрораспределителе, принимаемые в соответствии с его технической характеристикой.

м/с.

Полезная мощность:

N2 =100∙103∙0,095=9500 Вт

Тепловой поток через стенки бака эквивалентен потерянной мощности:

ΔN=12165-9500=2665 Вт

Потребная площадь поверхности охлаждения

(3.26)

где k0 - коэффициент теплопередачи, который при отсутствии обдува не превышает 15 Вт/м2, tЖ - температура жидкости (60...70°С), tВ - температура воздуха.

3.7 Расчет внешней характеристики гидропривода

Применительно к проектируемому гидроприводу под внешней характеристикой понимают зависимость скорости перемещения штока гидроцилиндра от усилия на штоке V=ƒ(F2). Для построения графика внешней характеристики необходимо задаться несколькими (не менее 4...5) значениями F2i в пределах 0≤F2i≤F2. Каждому значению усилия F2i соответствует давление Р2i гидроцилиндра, которое определяется по формуле

(3.27)

Поскольку потери давления в напорном трубопроводе практически не зависят от давления в напорном трубопроводе, то соответствующие значения давления ΔP2i у гидронасоса определяются по формуле

P1i = P2i + ΔP 									(3.28)

где ΔР - потери давления, рассчитанные по формуле (3.20).

С увеличением давления P1i возрастают утечки рабочей жидкости в гидронасосе ΔQ1i и в гидрораспределителе ΔQpi Поэтому действительная подача рабочей жидкости в гидроцилиндр с возрастанием усилия F2i уменьшается. В связи с этим уменьшается и скорость движения штока V2i значение которой определяется по формуле

(3.29)

где Q1T - теоретическая подача гидронасоса; ΔQNi и ΔQPi – утечки рабочей жидкости в гидронасосе и гидрораспределителе.

При этом:

(3.30)

(3.31)

(3.31)

где a1 и a2 - коэффициенты утечек для гидронасоса и гидрораспределителя.

Коэффициенты утечек определяются по формулам

(3.33)

,										(3.34)

где η01 - объемный КПД гидронасоса в соответствии с его технической характеристикой; ΔQp - утечки принятого гидрораспределителя в соответствии с его технической характеристикой; Рн - номинальное давление.

Рассчитаем коэффициенты утечек и теоретическую подачу гидронасоса (так как они одинаковы для всех скоростей):

Рассчитаем скорости перемещения штока гидроцилиндра для следующих значений усилия на штоке: F2 i = 0; 25; 50; 75; 100 кН.

1) F20 = 0 кН.

P20=0

P10=0+0,387=0,387 МПа

∆QH0=0,18∙10-12∙0,387∙106=0,06∙10-6

∆QР0=0,05∙10-12∙0,387∙106=0,01∙10-6

2) F21 = 25 кН.

P11=+0,387=3,7 МПа

∆QH1=∙3,7∙106=0,66 ∙10-6

∆QР1=∙3,7∙106=0,185∙10-6

3) F22 = 50 кН.

P12=6,7+0,387=7,087 МПа

∆QH2=∙7,087 ∙106=1,27 ∙10-6

∆QР2=∙7,087 ∙106=0,35∙10-6

4) F23 = 75 кН.

P13=10+0,387=10,387 МПа

∆QH3=∙10,387 ∙106=1,9 ∙10-6

∆QР3=∙10,387 ∙106=0,5∙10-6

5) F24 = 100 кН.

P14=+0,387=13,787 МПа

∆QH4=∙13,787 ∙106=2,48∙10-6

∆QР4=∙13,787 ∙106=0,69∙10-6

По полученным данным построим график зависимости V = ƒ(F2). Далее необходимо оценить степень снижения скорости движения штока при изменении усилия F2i от нуля до F2.

(3.35)

где V20 - скорость движения штока при F2 = 0.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гидравлика, гидромашины и гидроприводы/ Т.М. Башта