Уфимский государственный нефтяной технический университет

Кафедра “Пожарная и промышленная безопасность”

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

на тему: Разработка комплекса технических средств связи и управления и управления для информационного обеспечения и связи подразделений на пожаре

по дисциплине “Основы менеджмента в работе Государственной противопожарной службы”

1. Перечень пожарной техники

Оборудование и инструмент для самоспасания и спасания людей:

- лестница штурмовая;

- лестница-палка;

- трехколенная выдвижная лестница;

- пояс пожарный спасательный;

- карабин пожарный;

- веревка пожарная спасательная.

Инструмент для выполнения первоочередных аварийно-спасательных работ:

- пожарный багор;

- пожарный лом;

- пожарный крюк;

- топор пожарный поясной;

- электрозащитные средства (резиновые перчатки и боты, резиновый коврик, диэлектрические ножницы).

Аварийно-спасательный инструмент с гидроприводом:

- ручные насосы;

- насосные станции;

- рукава высокого давления.

ПТВ для подачи огнетушащих веществ в очаг пожара:

- пожарные рукава (всасывающие, напорные);

- гидравлическое оборудование (всасывающая пожарная сетка, рукавный водосборник, рукавное разветвление, головки соединительные пожарные, стволы пожарные).

Огнетушители (переносные или передвижные):

- водные;

- воздушно-пенные;

- порошковые;

- газовые.

Пожарные автомобили:

- автоцистерны;

- автонасосы;

- автомобили первой помощи;

- мотопомпы;

- автомобили насосно-рукавные;

- пожарные насосные станции;

- автомобили рукавные;

- аэродромные автомобили;

- автомобили воздушно-пенного тушения;

- автомобили порошкового тушения;

- автомобили комбинированного тушения;

- автомобили газового тушения;

- автомобили газоводяного тушения;

- автомобили ГДЗС;

- автомобили дымоудаления;

- аварийно-спасательные автомобили;

- автомобили связи и освещения;

- автомобили штабные;

- противопожарные летательные аппараты;

- пожарные корабли;

- пожарные поезда;

- автолестницы;

- автоподъемники коленчатые.

2. Характеристика специальных пожарных автомобилей

# Автомобиль связи и освещения АСО-20 Нефаз-4208

Основные технические характеристики

Шасси; Нефаз-4208 (6x6). Тип двигателя; дизельный. Мощность двигателя Квт, (л.с.); 176 (240). Макс. скорость, км/ч; 80. Число мест боевого расчета в кабине водителя и в салоне; 3/8. Высота выдвижения осветительной мачты от уровня земли, м; 8. Тип привода выдвижения осветительной мачты; ручная лебедка. Количество и мощность прожекторов, шт/кВт; 2/2. Управление ориентацией прожекторов; дистанционное электрическое. Тип электроге; ератора ГС-250-20/4. Номинальное напряжение электрогенератора, В; 400/230. Номинальная частота электрогенератора, Гц; 50. Максимальная мощность электрогенератора, кВт; 20. Масса полная, кг; 14000. Габаритные размеры, мм; 8600x2500x3500.

# Автомобиль быстрого реагирования АБР-3 ГАЗ-2705

Автомобиль быстрого реагирования АБР-3 ГАЗ-2705 предназначен для:

- доставки к месту пожара и аварии боевого расчета, аварийно-спасательного, пожарно-технического и другого вооружения;

- тушения очагов загораний в жилых и административных зданиях, на автомобильном транспорте и оказания первой помощи пострадавшим;

- проведения аварийно-спасательных работ, проведения разведки при тушении развивающихся пожаров.

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию в районах с умеренным климатом при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С.

Автомобиль состоит из следующих основных частей:

- шасси;

- бака для воды

- пенобака;

- кузова;

- дополнительного электрооборудования;

- комплекта аварийно-спасательного пожарно-технического вооружения.

Внутри кузов оборудован выдвижными тележками, полками для размещения аварийно-спасательного и пожарно-технического вооружения.

В кабине водителя, в отсеках кузова, на крыше кабины размещено дополнительное электрооборудование.

Электрооборудование автомобиля состоит из электрооборудования шасси и дополнительного электрооборудования.

Питание потребителей автомобиля осуществляется постоянным током, напряжением 12В.

Аварийно-спасательное и пожарно-техническое вооружение размещено внутри кузова на полках, на выдвижных стеллажах, на боковых стенках кузова и имеет надежное крепление специальными механизмами, зажимами и другими элементами крепления. Часть ПТВ размещено на крыше кузова.

Размещение ПТВ и инструмента обеспечивает удобный доступ и быстрый съем их с мест укладки.

Основные технические характеристики

Шасси; ГАЗ-2705 (4x2). Тип двигателя; карбюраторный. Мощность двигателя КВт, (л.с.); 73 (100). Макс. скорость, км/ч; 90. Число мест для боевого расчета, чел.; 3. Вместимость бака для пенообразователя, л; 500. Масса полная, кг; 3550. Габаритные размеры, мм; 5500x2000x2500.

# Автомобиль газодымозащитной службы АГ-20 ЗИЛ-433362

Автомобиль газодымозащитной службы пожарный АГ-20 (433362) предназначен для:

- доставки к месту пожара (аварии) отделения газодымозащитной службы;

- доставки к месту пожара (аварии) пожарно-технического вооружения (ПТВ), специального оборудования, а также систем, обеспечивающих эффективную и безопасную работу отделения ГДЗС;

- питания электроэнергией инструмента, специального оборудования и осветительных приборов;

- развертывания и обеспечении работы на пожаре (аварии) поста безопасности ГДЗС;

- освещения места пожара (аварии);

- проведения аварийно-спасательных работ (а том числе в непригодных для дыхания среде).

Пожарный автомобиль предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С.

Автомобиль состоит из следующих основных частей:

- шасси с кабиной боевого расчета

- кузова

- выдвижной телескопической осветительной мачты с двумя прожекторами

- электросиловой установки (ЭСУ)

- система управления

- электрооборудования

- комплекта пожарно-технического вооружения и специального оборудования

Автомобиль смонтирован на шасси автомобиля ЗИЛ-433362. На раму шасси установлен кузов для размещения оборудования и кабина для размещения боевого расчета. ПТВ и специальное оборудование размещено в отсеках кузова, кабине боевого расчета и на крыше кузова. На задней стенке кузова установлена осветительная телескопическая мачта с пневмоприводом.

Автомобиль оснащен сигнальной оптико-акустической установкой «Южный Урал», либо другого типа подобного класса.

Основные технические характеристики

Шасси; ЗИЛ-433362 (4x2). Тип двигателя; карбюраторный. Мощность двигателя КВт, (л.с.); 110 (150). Макс. скорость, км/ч; 80. Число мест для боевого расчета, чел.; 9. Тип встроенного электрогенератора; ГС-250-20/4. Привод генератора; от двигателя шасси. Номинальное напряжение, В; 400/230. Номинальная частота, Гц; 50. Максимальная мощность, кВт; 20. Высота подъема осветительной мачты, м; 6. Привод подъема; пневмат. Количество/мощность прожекторов, шт./кВтческий; 2/1. Управление прожекторами; Ручное. Масса полная, кг; 10500. Габаритные размеры, мм; 7400x2500x2800.

- Автомобиль насосно-рукавный АНР-40-1400 ЗИЛ-433362

Основные технические характеристики

Шасси; ЗИЛ-433362 (4х2). Тип двигателя; карбюраторный. Мощность двигателя, кВт (л.с); 110 (150). Максимальная скорость, км/ч; 80. Число мест для боевого расчета (включая место водителя); 6. Вместимость бака для пенообразователя, л; 1000. Тип насоса; ПН-40УВ. Производительность насоса, л/; 40. Напор, м; 100. Число/условный проход всасывающих патрубков, шт./мм; 2/125. Число/условный проход напорных патрубков, шт./мм; 2/80. Возимый запас рукавов, м; 1400. Полная масса, кг; 10000. Габаритные размеры, мм; 6900x2500x3200.

- Автомобиль штабной АШ-5 ГАЗ-27057

Автомобиль штабной пожарный АШ-5 (2705) предназначен:

- для доставки к месту пожара (аварии, катастрофы) личного состава, пожарно-технического вооружения и оборудования, средств проводной и радиосвязи, обеспечения на месте пожара работы штаба пожаротушения;

- для создания на месте пожара (аварии, катастрофы) условий для работы оперативного штаба и обеспечения его каналами оперативной связи.

Автомобиль рассчитан на эксплуатацию в районах с умеренным климатом, при температуре окружающего воздуха от минус 40 до плюс 40°С, категории размещения 1 (для эксплуатации на открытом воздухе), эксплуатации в атмосфере 1 и 2 (условно чистой и промышленной).

Автомобиль состоит из следующих основных частей:

- салона для размещения боевого расчета;

- заднего отсека для размещения вооружения;

- дополнительного электрооборудования;

- комплекта пожарно-технического вооружения.

Все составные части автомобиля размещены на шасси автомобиля ГАЗ-2705. Шасси служит для размещения в нем оборудования и доставки личного состава для обеспечения оперативной работы штаба пожаротушения на месте пожара.

ПТВ размещено в заднем отсеке кузова на полках и имеет надежное крепление. Размещение ПТВ и инструмента обеспечивает удобный доступ и быстрый съем их с мест укладки.

Основные технические характеристики

Шасси; ГАЗ-27057 (4x4). Тип двигателя; карбюраторный. Мощность двигателя КВт, (л.с.); 110 (150). Макс. скорость, км/ч; 110. Число мест для боевого расчета (включая место водителя), чел.; 5. Масса полная, кг; 3500. Габаритные размеры, мм; 5500x2000x2700.

- Автомобиль дымоудаления пожарный АД-90 ГАЗ-33086

Автомобиль дымоудаления пожарный АД-90 (ГАЗ-33086) ПМ-629 предназначен для:

- доставки к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения;

- нормализации воздушной среды в помещениях при пожаре путем удаления (отсоса) дыма, либо нагнетания пригодного для дыхания воздуха;

- заполнения помещений, охваченных огнем, воздушно-механической пеной для ликвидации пожара.

- Пожарный автомобиль предназначен для эксплуатации в районах умеренного климата при температуре окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 40°С.

Основные технические характеристики

Шасси; ГАЗ-33086 (4х4). Тип двигателя; Дизельный. Мощность двигателя Квт, (л.с.); 86,2 (117). Макс. скорость, км/ч; 80. Число мест боевого расчета (включая водителя); 5. Кабина; Сдвоенная, салонного типа. Подача установки дымоудаления, тыс.м3/ч; 90. Грузоподъемность технологического устройства, кг; 500. Максимальный вылет стрелы технологического устройства, м; 3,5. Угол поворота стрелы технологического устройства вправо и влево, град.; ± 185. Усилие на органах управления, Н (кгс), не более; 150 (15). Масса полная, кг; 5800. Габаритные размеры, мм; 6900x2500x2700.

- Автолестница пожарная АЛ-30 (43206)

Автолестница пожарная АЛ-30 (43206) предназначена:

- для доставки к месту пожара боевого расчета и пожарно-технического вооружения;

- для проведения спасательных работ в верхних этажах зданий;

- для выполнения вспомогательных работ на высоте до 30 м;

- для тушения пожаров водой или воздушно-механической пеной с помощью устанавливаемых на вершине лестницы лафетного ствола и пеногенераторов;

- для экстренной эвакуации людей с верхних этажей с помощью спасательного рукава длиной 30 метров и "куба жизни";

- для использования в качестве крана.

Основные технические характеристики

| Шасси | Урал-4320 (6x6) |
| --- | --- |
| Тип Двигателя | Дизельный |
| Мощность КВт, (л.с.) | 169 (230) |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Число мест для боевого расчета | 6 |
| Высота подъема лестницы, м | 30 |
| Рабочий вылет вершины лестницы от оси вращения подъемно-поворотного устройства с максимальной нагрузкой на вершине, м | 16 |
| Максимальная рабочая нагрузка на вершину неприслоненной лестницы при максимальном вылете, кгс, не менее | 160 |
| Угол поворота стрелы вправо и влево, град | не ограничен |
| Емкость пенобака | 300 |
| Расположение насоса | в кабине боевого расчета |
| Тип насоса | ПН-40УВ |
| Подача, л/с | 40 |
| Напор, м | 100 |
| Расход лафетного ствола, л/с | 20 |
| Рабочий диапазон подъема лестницы в вертикальной плоскости, град. | от -4° до +75° |
| Грузоподъемность лестницы при использовании ее в качестве крана, кг | 1000 |
| Время маневров лестницы, с, при: |  |
| подъеме от 0° до 75° | 25 |
| опускании от 75° до 0° | 25 |
| выдвигании на полную длину | 25 |
| сдвигании (полном) | 25 |
| повороте на 360° вправо и влево | 45 |
| Время установки на выносные опоры, с | 45 |
| Масса полная, кг | 13680 |
| Габаритные размеры, мм | 10150x2500x3400 |

3. Перечень и характеристики вычислительной техники

1)Электронная вычислительная машина - комплекс технических и программных средств, предназначенный для автоматизации подготовки и решения задач пользователей.

Структуру ЭВМ определяет следующая группа характеристик:

- технические и эксплуатационные характеристики ЭВМ (быстродействие и производительность, показатели надежности, достоверности, точности, емкость оперативной и внешней памяти, габаритные размеры, стоимость технических и программных средств, особенности эксплуатации т.д.);

- характеристики и состав функциональных модулей базовой конфигурации ЭВМ; возможность расширения состава технических и программных средств; возможность изменения структуры;

- состав программного обеспечения ЭВМ и сервисных услуг (операционная система или среда, пакеты прикладных программ, средства автоматизации программирования).

К основным характеристикам ЭВМ относятся:

Быстродействие - это число команд, выполняемых ЭВМ за одну секунду.

Производительность - это объем работ, осуществляемых ЭВМ в единицу времени.

Емкость запоминающих устройств. Емкость памяти измеряется количеством структурных единиц информации, которое может одновременно находится в памяти. Этот показатель позволяет определить, какой набор программ и данных может быть одновременно размещен в памяти.

Емкость оперативной памяти и емкость внешней памяти характеризуются отдельно. Этот показатель очень важен для определения, какие программные пакеты и их приложения могут одновременно обрабатываться в машине.

Надежность - это способность ЭВМ при определенных условиях выполнять требуемые функции в течение заданного периода времени.

Точность - это возможность различать почти равные значения.

Достоверность - это свойство информации быть правильно воспринятой.

2)Программное обеспечение.

Ка́чество програ́ммного обеспечения — характеристика программного обеспечения (ПО) как степени его соответствия требованиям.

Фактор качества ПО — это нефункциональное требование к программе, которое обычно не описывается в договоре с заказчиком, но, тем не менее, является желательным требованием, повышающим качество программы.

Некоторые из факторов качества:

- понятность. Назначение ПО должно быть понятным, из самой программы и документации.

- полнота. Все необходимые части программы должны быть представлены и полностью реализованы.

- краткость. Отсутствие лишней, дублирующейся информации. Повторяющиеся части кода должны быть преобразованы в вызов общей процедуры. То же касается и документации.

- портируемость. Лёгкость в адаптации программы к другому окружению: другой архитектуре, платформе, операционной системе или её версии.

- согласованность. По всей программе и в документации должны использоваться одни и те же соглашения, форматы и обозначения.

- сопровождаемость. Насколько сложно изменить программу для удовлетворения новых требований. Это требование также указывает, что программа должна быть хорошо документирована, не слишком запутана, и иметь резерв роста по использованию ресурсов (память, процессор).

- тестируемость. Позволяет ли программа выполнить проверку приёмочных характеристик, поддерживается ли возможность измерения производительности.

- удобство использования. Простота и удобство использования программы. Это требование относится прежде всего к интерфейсу пользователя.

- надёжность. Отсутствие отказов и сбоев в работе программ, а также простота исправления дефектов и ошибок.

- структурированность.

- эффективность. Насколько рационально программа относится к ресурсам (память, процессор) при выполнении своих задач.

- безопасность.

3) Программы-калькуляторы.

Основные характеристики программы:

- обработка комплексных чисел, обыкновенных дробей и операции со строками, датой и временем;

- возможность работы с двоичными, восьмеричными и шестнадцатеричными числами;

- решение квадратных уравнений;

- нахождение корня, минимума, максимума функции и значения определенного интеграла в заданном интервале;

- возможность задания неограниченного числа своих переменных;

- отображение двух- и трехмерных графиков.