Практическая работа

Проектирование технологических процессов обработки тел вращения

Содержание практического задания

В данной практической работе проектируется технологический процесс изготовления деталей на РТК, в том числе составляется необходимая технологическая документация с использованием систем автоматизированного программирования, готовятся управляющие программы для станков с ЧПУ.

Этапы выполнения практического задания

- Изучить состав и принцип работы РТК, ознакомиться с методикой выполнения практического задания.

- Провести конструкторско-технологическое согласование.

- Провести идентификацию поверхностей и элементов детали и заготовки.

- Определить планы обработки поверхностей и элементов детали и выбрать типаж инструмента.

- Сформировать варианты последовательности обработки поверхностей и определить номенклатуру технологической оснастки, выбрать схемы установок и базирование заготовки. Оценить возможность применения полученных вариантов в условиях РТК и отобрать те из них, которые могут быть реализованы. Сформировать маршрутный технологический процесс обработки.

- Определить режимы обработки поверхностей и элементов детали. По упрощенным формулам рассчитывать время их обработки на каждой операции.

- Для оставшихся вариантов разработать маршруты движения деталей по РТК, составить циклограмму работы элементов РТК. Спроектировать программы работы элементов РТК по каждому варианту, определить время цикла и коэффициенты использования оборудования. По критерию эффективности выбрать оптимальный вариант реализации технологического процесса на РТК.

- Провести расчет обеспечения требований точности размерной обработки поверхностей. При невыполнении требований скорректировать технологический процесс.

- Подготовить технологическую документацию для работы элементов РТК, наладки станка.

Описание РТК

РТК предназначен для изготовления деталей типа «тела вращения» группы фланцевых с точностью, составляющей 7-8 квалитетам, шероховатостью до Ra=1,25 мкм.

Методика выполнения практического задания

Исходные данные на проектирование технологических процессов и технологической документации для РТК включает : 1) рабочий чертеж детали (рис.1); 2) чертеж заготовки с указанием материала и его характеристик (рис. 2).

Конструкторско-технологическое согласование

деталь заготовка обработка проектирование

На технологичность для ГПС деталь должна обрабатываться при конструировании. В нашем примере на рассматриваемом модуле не могут быть получено поверхность , так как необходимая шероховатость поверхности Ra=0.32 мкм достигается только шлифованием.

Идентификация поверхностей и элементов детали и заготовки

Для удобства составления и анализа возможных планов обработки можно ввести условные обозначения (рис.3).

Элементы основного контура детали обозначены через НП1, НП2,…,НП5; ВП1, ВП2, ВП3 (соответственно наружный и внутренней контур), и заготовки через ЗП1,ЗП2,ЗП3.

Определение плана обработки поверхностей

План обработки определяется в зависимости от требуемой точности размеров и шероховатости поверхности. Целесообразно ориентироваться на заданную шероховатость, а затем проверять точность. Для достижения шероховатость менее чем Rz=20 мкм, следует предусмотреть чистовой проход.

Зоны, удаляемые при обработке обозначаются как В1,В2,…,В7. Части зоны, формируемые для предварительной обработки, имеют индекс 1,2,3 и т.д., а для чистового перехода -0(например, В71,В70).

В нашем примере для обработки сформированных зон потребуется восемь инструментов.

Формирование маршрутного технологического процесса и содержание операции

Формирование альтернативных маршрутов начинается с определения возможных вариантов базирования заготовки и предварительно обработанной детали каждого установа. В таблице 1 отмечены варианты сочетания поверхностей, которые в принципе могут использоваться в качестве баз для второго установа.

Таблица № 1. Возможные варианты базирования детали и заготовки.

| У1=(ЗП2,ЗП1) |  |  | У2=(ЗП2,ЗП3) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У2 | НП4 | ВП3 | У2 | НП4 | НП2 | ВП2 |
| НП5 | 1 | 2 | НП3 | 3 |  |  |
|  |  |  | НП1 | 4 | 5 | 6 |

Базирование на первом установе выполняется по одному из двух вариантов: У1=(ЗП2,ЗП1) и У2=(ЗП2,ЗП3). При дальнейшем анализе принимаются во внимание следующие ограничения:

1) базирование по варианту 6 требует использования резьбовой оправки, что неприемлемо;

2) базирование по вариантам 1, 3, 4 нежелательно, так как поверхность НП4 имеет малую длину;

3) базирование по варианту 2 в данном примере не рассматривается. Предпочтительным является базирование в патроне, так как он универсален и, следовательно, требуется меньше времени на его переналадку.

Таким образом, для дальнейшего анализа остается только один вариант базирования:

У1=(ЗП2,ЗП3), У2=(НП2, НП1).

Рассмотрим возможные сочетания зон выборки, которые могут быть обработаны. Последовательность обработки представим в виде матрицы (табл. 2.).

| База |  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В71 | В70 | Э1 | Э2 | NУ1 | NУ2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| У1=(ЗП2,ЗП3) У2=(НП2, НП1) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |  |
|  | 2 |  |  | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 6 |  |
|  | 3 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 4 |  |  | 1 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 5 |  |
|  | 5 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  | 4 | 5 |  |
|  | 6 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 7 |  |
|  | 7 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 |  |  | 4 | 6 |  |
|  | 8 |  |  | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 |  |  | 3 | 6 |  |
| Время обработки зоны(мин) |  | 0,2 | 2,4 | 0,32 | 0,4 | 1,44 | 1,45 | 0,56 | 0,28 | 0,3 | 1,1 |  |  |  |
|  |  | 3 | 4 | 4 | 3 | 9 | 12 | 9 | 9 | 5 | 7 |  |  |  |

Анализ полученных вариантов с учетом требований к точности взаимного расположения поверхностей детали показывает, что нельзя использовать варианты 2, 3, 4, 6, 7, 8. Требование к тому, чтобы соосность ВП3 и НП2 составляла 0,03 мм, не выполняется, поскольку не предусмотрена их совместная обработка.

Остается только два вариантов обработки: 1, 5. Из них выбираем 1, из-за меньшего числа использования инструментов.

Таким образом, план обработки для варианта 1 будет следующий:

У1-(ЗП2,ЗП3)-В6-В1-В2-В3- В71- В70

У1-(НП2, НП1)-В4-В5-Э1-Э2.

Определение режимов и времени обработки детали

Режимы резания выбираем из таблиц:

|  | В1 | В2 | В3 | В4 | В5 | В6 | В71 | В70 | Э1 | Э2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.75 | 2 | 1 | 1.5 |  |
| S | 0.9 | 0.18 | 0.18 | 0.9 | 0.18 | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 0.15 |  |
| T | 0,2 | 2,4 | 0,32 | 0,4 | 1,44 | 1,45 | 0,56 | 0,28 | 0,3 | 1,1 |