Міністерство освіти і науки України

Львівський інститут економіки і туризму

Індивідуальна робота з дисципліни:

Технічні засоби митного контролю

На тему: Детектори коштовних каменів

Виконала:

Студентка групи ТЕМ-08

Бойко А.Р.

Керівник:

Ст. викладач Сеник Л.Я.

Львів-2011

Зміст

1.Стисла характеристика коштовних каменів

2.Призначення та класифікація детекторів коштовних каменів

3.Номенклатура детекторів коштовних каменів

4.Портативні детектори діамантів

5.Будова, принцип дії, правила експлуатації та техніки безпеки, основні технічні характеристики портативних детекторів діамантів

6.Стаціонарні детектори діамантів. Конструктивна будова, порядок проведення роботи, індикація природності діамантів, правила техніки безпеки

7.Каратоміри. Призначення, будова, принцип дії. Порядок вимірювань маси коштовних каменів

Використані джерела

1.Стисла характеристика коштовних каменів

дорогоцінний камінь детектор каратомір

Дорогоцінні камені - мінерали, що відрізняються особливим блиском, красою і грою кольорів або міцністю і твердістю і вживаються як прикраси.

Деякі дорогоцінні камені (рубін, шпінель, алмаз) можуть бути отримані хімічно штучним шляхом, але у вигляді дуже дрібних кристалів, і не мають практичного значення. Щоб надати коштовним каменям красу і гру кольорів, їх шліфують, причому великому каменю надають форму багатогранника з гладкими або сферовидними поверхнями. Найпростіша форма - це подвійна чотиригранна піраміда (октаедр) - верхня частина називається павільйоном або кроною, а нижня кулассою.

У сучасних діамантів вершини октаедра усічені, а павільйон і куласса обмежені великою кількістю площин, з яких верхня площина павільйону називається таблицею, а нижня куласси - Калетті. Великі діаманти мають потрійний ряд площин в павільйоні і куласі. Інша форма шліфовки - троянда, представляє на верхній частині кульовий сегмент, обмежений трикутними або чотирикутними майданчиками, а знизу одну плоску грань.

Існують різноманітні класифікації каменів-самоцвітів, але найбільш поширені засновані на критеріях їх цінності та використання. Всі камені-самоцвіти зібрані у три групи:

• ювелірні камені (дорогоцінне каміння)

• ювелірно-виробне каміння

• виробні камені

У зазначених групах камені розташовані в порядку їх вартості, за яку прийнята ціна каменя високої якості на світовому ринку.

Перша група поділяється на чотири порядки:

I порядок - алмаз, смарагд, рубін, синій сапфір

II порядок - олександрит, сапфіри жовтогарячий, фіолетовий і зелений, шляхетний опал чорний, шляхетний жадеїт

III порядок - демантоїд, шпінель, шляхетні опали білий і вогненний, аквамарин, топаз, родоліт, турмалін

IV порядок - хризоліт, циркон, берили жовтий, зелений та рожевий, кунцит, бірюза, аметист, піроп, альмандин, місячний і сонячний камені, хризопраз, цитрин.

Друга група ділиться на два порядки:

I порядок - лазурит, жадеїт, нефрит, малахіт, бурштин, гірський кришталь безбарвний і димчастий, чароїт

II порядок - агат, амазоніт, родоніт, гематит-кровавік, опал звичайний, непрозорі польові шпати

Третя група не має підрозділів.У неї входять яшма, письмовий граніт, скам'яніле дерево, мармуровий онікс, обсидіан, гагат, селеніт, флюорит, авантюриновий кварцит, агальматоліт, кольоровий мармур.

Діамант

Єдиний коштовний камінь, що складається з одного елемента. Назва, можливо, походить від грец. «Адамас» (непереможний, непереборний) або від арабського «ал-мас» - дуже твердий. Алмаз - це кристалічний вуглець. Вуглець існує в декількох твердих алотропних модифікаціях, тобто в різних формах, що мають різні фізичні властивості. Алмаз - одна з аллотропних модифікацій вуглецю і найтвердіша з відомих речовин (твердість 10 за шкалою Мооса). Інша алотропна модифікація вуглецю - графіт - одна з найбільш м'яких речовин. Виключно висока твердість алмазу має велике і важливе практичне значення. Він широко використовується в промисловості як абразив, а також в ріжучих інструментах і в бурових коронках.

Алмаз кристалізується в кубічній (ізометричної) сингонії і зазвичай зустрічається у вигляді октаедрів або кристалів близької форми. При відколюванні алмазу від материнської маси відщеплюються уламки мінералу. Це стає можливим завдяки досконалій спайності. Колір різноманітний. Зазвичай алмази безбарвні або жовтуваті, але відомі також блакитні, зелені, яскраво-жовті, рожево-лілові, димчасто-вишневі, червоні камені; зустрічаються і чорні алмази. Алмаз прозорий, іноді просвічує, буває і непрозорим.

Головні виробники алмазів - Австралія, Росія, ПАР і Демократична Республіка Конго, на які в сукупності припадає понад 3 / 5 світового видобутку алмазів. Інші великі виробники - Ботсвана, Ангола і Намібія.

Діамант народжується з алмазу. Ще Прадавній Індії було помічено, що при терті одного алмазу об інший грані їх шліфуються, блиск зростає. Для найпростішого огранювання бралися природні восьмигранні кристали. В результаті спеціальної механічної обробки природні прозорі кристали алмазів перетворюються в діаманти. Обробка полягає в розколюванні або розпилюванні, наступному обточуванні й огранюванні кристалів з усіх боків для надання їм особливої форми. Обточування алмазів – одна з найвідповідальніших операцій, від неї залежить готових каменів. Обточування надає заготовці форму майбутнього діаманта. Огранювання вважається найскладнішим і найвідповідальнішим процесом при виготовленні діамантів.

Огранювання діамантів

Блиск і краса алмазу повною мірою розкриваються тільки після ограновування. Довгий час вважалося, що Л. ван Беркем з Брюгге в кінці 15 ст.розробив метод точної симетричної ограновування (використовуваний до цих пір), що полягає в шліфовці каменя на залізному колі, на який наноситься суміш алмазного порошку і масла. Діамантове огранювання розроблялося поступово протягом усього 17 ст. Раніше були створені інші типи симетричного і ретельно спроектованою ограновування. Наприклад, ограновування трояндою, коли камені мають форму краплі смоли (тобто плоска підстава і огранений трикутними фасетами купол), ймовірно, з'явилося на початку 16 ст. Проте діамантове ограновування, близьке до сучасного, склалося лише на початку 20 ст., коли були встановлені пропорції і кути, необхідні для додання каменю максимального блиску.

Будь-який огранений камінь, включаючи діамант, складається з двох частин: верхньої - коронки і нижньої - павільйону. Між ними розташовується вузький поясочок, або рундіст (найширша частина діаманта). Звичайний круглий діамант має 58 фасетів (штучних граней). До них відносяться: 1 восьмикутна таблиця (майданчик), що вінчає коронку, 8 фасетів зірки, 4 головних фасета коронки, 4 кутових фасета коронки, 16 верхніх фасетів рундіста (прилеглих до нього зверху), 16 нижніх фасетів рундіста (безпосередньо під ним), 4 кутових фасета павільйону,4 головних фасета павільйону і 1 фасетки на кінчику.

Ціни на діаманти залежать, у першу чергу, від їх якісних параметрів, і різниця між двома діамантами однакової маси може бути надзвичайно вражаюча. Оцінка діамантів складається із сукупності чотирьох параметрів -ваги, кольору, прозорості і якості огранювання.

Вага діамантів вимірюється в каратах. 1 карат дорівнює 0,2 грами. Розрізняють три вагові групи діамантів: маленькі, середні і крупні. Вага маленьких каменів - до 0,29 карата, середні діаманти варіюють у діапазоні між 0,3 і 0,99. Крупними вважаються камені більше 1 карату.

Вага діамантів визначається на каратних вагах. Зважування проводиться з точністю принаймні до третього знаку після коми, вага записується до другого знаку, третій знак відкидається, якщо він не дорівнює 9. Допускається одночасне зважування партії діамантів. Дрібні діаманти часто розсіюються через набір сит на розмірні групи і в цьому випадку продаються за розмірами.

Розрізняють діаманти традиційного кольору (або кейп) і діаманти інших кольорів. Перша група включає в себе безколірні діаманти і всю кольорову гаму жовтих відтінків. Найбільш цінними вважаються так звані "діаманти чистої води", тобто безколірні, а найменш цінними є камені сильно вираженого жовтого кольору. Виняток становлять рідкісні золоті і чорні діаманти. Друга група включає в себе зелені, блакитні, рожеві, червоні, сині діаманти і т. д.

Чистота є найбільш істотним параметром якості діамантів і виражається за наявністю/відсутністю дефектів і включень у структурі каменю. При цьому дефекти можуть бути як внутрішніми, так і поверхневими, тобто від яких можна позбутися за допомогою шліфування. Дефект (характеристика) вважається внутрішнім навіть у випадку його виходу на поверхню діаманта, якщо його неможливо видалити при пере поліруванні каменю без втрати маси. Щоб визначити число і розмір включень зазвичай використовують 10-кратну лупу. Для оцінки прозорості діамантів застосовують російську систему ТУ 25-07.1319-77 і міжнародну систему GIA.

У 1919 році математик Марсель Толковський розрахував пропорції діамантового огранювання (на заході цей діамант відомий, як діамант Толковського, в Росії - просто "діамантове" огранювання), при якому світло, що входить у камінь через корону, повністю відбивається від гранів павільйону за законом повного внутрішнього відображення і виходить назад, створюючи сильний блиск (за вихідну форму був прийнятий круглий діамант із 57 гранями). При таких пропорціях діамант не пропускає світло "наскрізь", на відміну від імітацій.

Вплив якості огранювання на вартість великий, тому що діаманти із різною якістю огранювання виглядають абсолютно по-різному. Однак, як впливають на якість ті або інші пропорції, або відхилення в симетрії, або дефекти поліровки, питання завжди непросте.

Інструменти і апаратура

Перед тим як приступити до огляду каменя, необхідно очистити його поверхню. Очистка ювелірного каменя допускається м'яким матеріалом із використанням спирту, миючого розчину, суміші кислот або іншого розчинника. Можливе застосування ультразвукової ванни. При необхідності очистку можна проводити декілька разів. Для запобігання забруднення каменя рекомендується захоплювати його пінцетом після очистки і в процесі роботи.

Для роботи із каменем експерту потрібні: стандартний білий папір, джерело стандартного білого світла, пінцет, лупа, каратні ваги, вимірювач ("Леверідж"), ультрафіолетова лампа, бінокулярний мікроскоп і набір еталонів кольору. При діагностуванні також можуть знадобитися: рефрактометр, полярископ, магніт і діамантовий тестер (Diamond-detector).

Раймонд-детектор - прилад, що дозволяє відрізняти камінь від імітацій, вимірюючи його теплопровідність. Існують також прилади, що вимірюють відбиваючу здатність або комбіновані - доустери.

За конструкцією детектори бувають індикаторного і стрілочного типу (останні кращі). Як правило, на передній панелі такого приладу є шкала, розділена на два поля (червоне і зелене), позначені відповідно Simulant (імітація) і Dimond (діамант). При діагностуванні каменю стрілка вказує на одне із двох полів, відмічених на шкалі. Детектор дозволяє відрізнити діамант від усіх його імітацій, крім муассаніту.

Даний метод тестування потребує наявності у каменя плоскої ідеально полірованої та очищеної поверхні, яку на практиці не завжди вдається виявити, тому значення теплопровідності діагностованого каменю може бути занижене.

Рубін

Прозора червона модифікація корунду - оксиду алюмінію Al2O3. Назва походить від лат. rubeus - червоний. Червоний колір рубіна визначається домішкою оксиду хрому; при збільшенні його змісту (до 1,8%) забарвлення стає густішим (кольори «голубиної крові»).Деякі рубіни володіють шовковистим відливом, який обумовлений включеннями якнайтонших голочок рутилу, розташованих безладно. Після нагрівання при повільному охолодженні голочки орієнтуються і перетинаються під кутом 120 °.У таких випадках мінерал зазвичай гранують у вигляді кабошона, що виявляє «зірчастого» (астеризм) у вигляді 6-променевої зірки. Корунд - другий по твердості (9) після алмазу еталонний мінерал шкали Мооса. Щільність 4,0.

Показники заломлення досить високі, 1,76-1,77.Точка плавлення 2030 ° С, що значною мірою визначає його промислове використання. Сингонія тригональна. Більша частина благородних корундів видобувається з розсипів, куди вони потрапляють в результаті вивітрювання материнських порід (метаморфічних сланців, гнейсів, кристалічних вапняків).Найкращі рубіни поступають з Могок (М'янма), камені трохи більше темного відтінку знайдені поблизу Бангкока (Таїланд). Менш яскраво забарвлені зразки поставляє Шрі-Ланка. Червоні корунди кілька гіршої якості виявлені в окрузі Мекон (шт. Північна Кароліна, США).

Рубіни цінуються завдяки їх насиченому кольору. Рубіни високої якості, без дефектів, дуже рідкісні і коштують дорожче ніж алмази тієї ж маси.

Сапфір

Дорогоцінний різновид корунду Al2O3. Назва походить від староєврейського «саффейрос» - сині ювелірні камені (головним чином лазурит і сапфір). Забарвлення синє, фіолетове, зелене, жовте, помаранчеве, рожеве.Зустрічаються сапфіри також чорний і безбарвний (лейкосапфір) і найбільш дорогі темно-блакитні і волошково-сині (королівський сапфір). Нерідко забарвлення сапфірів розподіляється нерівномірно: у одному камені можна спостерігати два-три відтінки і навіть різні кольори. Відомі сапфіри, що володіють «олександритовим ефектом» і такі, що міняють забарвлення залежно від джерела освітлення. Синій колір природного сапфіра обумовлений присутністю заліза в дво - і тривалентній формі, жовтий –з домішкою тривалентного заліза, оранжевий - головним чином з домішкою хрому, у фіолетовому корунді присутні залізо, хром і іноді титан. Якщо додається ще і ванадій, з'являється «олександритовий ефект». Сапфір прозорий або просвічує. Блиск скляний. Спайність відсутня, але нерідко спостерігається поперечна окремість. Сингонія тригональна. Форма кристалів зазвичай подовжена дипірамідальна, веретеноподібна. Сапфір утворюється в мармурах, базальтах або пегматитах. Здобувається головним чином з розсипів. Кращі сапфіри поставляють Індія, Шрі-Ланка і Таїланд. Інші постачальники - Австралія, Колумбія, Кенія, США.

До дорогих ювелірних каменів відносять також непрозорі зірчасті сапфіри, в яких після обробки у вигляді кабошона виявляється 6 - або 12-променева зірка, що ковзає по поверхні каменя при його повороті. Ця властивість (астеризм) обумовлено включеннями тонких голочок рутилу, орієнтованих по певних кристалографічних напрямах, пересічних під кутом 120 °, або наявністю порожнистих трубчастих канальців, що проходять в кристалі в цих же напрямках.

Берил

Силікат берилію та алюмінію Be3Al2 (SiO3) 6. Назва походить від грец. «Беріллос», Характеризується великою різноманітністю забарвлень - темно-і яскраво-зелений (смарагд), яблучно-зелений (благородний берил), блакитний і зеленувато-блакитний (аквамарин), жовтий(геліодор) до рожевий (морганіт). Не містить домішок берил безбарвний (ростеріт і гошеніт).

Для поліпшення забарвлення ювелірних берилів застосовують термічну обробку, в результаті якої зеленувато-жовтий або блідо-зелений колір може бути змінений на блакитній; блідо-рожевий колір морганіта при нагріванні посилюється. Ювелірні різновиди прозорі. Блиск скляний.Твердість 7,5-8, щільність 2,75 (за наявності домішок лугів до 2,9). Крихкий. Показники заломлення 1,56-1,60. Спайність недосконала. Часто помітна поперечна окремість. Висока твердість дозволяє відрізняти берил від зовні схожого з ним апатиту.Сингонія гексагональна - зустрічається у вигляді шестигранних призматичних кристалів. Знайдені кристали берилу гігантських розмірів; наприклад, один кристал з гір Блек-Хіллс (шт. Південна Дакота) мав в довжину 8,5 м і важив 61,25 т.

Берил утворюється в гранітних пегматитах, грейзенах і гідротермальних жилах. Важливий рудний мінерал металу берилію. Прозорі красиво забарвлені різновиди використовуються в ювелірних виробах.

Смарагд

Смарагд - найбільш цінний і краще за інших вивчений різновид берилу; використовується в ювелірній справі з античності. Назва походить від лат. smaragdus, грец. (С) марагдос - «зелений». Російська назва імовірно походить від арабсько-персидського «зуммуруд».

Колір: від світло-до темно-зеленого; трав'янисто-зелений, іноді жовтувато-зелений.

Твердість: 7,5 - 8,0 по шкалі Мооса.

Щільність: 2,69 - 2,8 г / см куб.

Спайність: відсутня; злам нерівний до раковистого; крихкий; численні включення послаблюють зв'язність матеріалу.

Оптичні властивості: одноосний мінерал, оптично негативний.

Включення: численні. Вид і характер включень враховується при класифікації смарагду, за ними визначають природний це камінь або синтетичний; вони можуть також допомогти ідентифікувати місце видобутку каменю. Найбільш характерними є включення бульбашок рідини і газів, а також мінералів, що утворюють скупчення, які називають «жарден» (від франц. Jardin - «сад»). Дрібні включення можуть утворювати вуаль - різноспрямовані смуги усередині кристала.Залежно від місця видобутку смарагду розрізняють такі види включень: вростки біотіта (численні), актіноліта і кальциту, а також нечисленні трифазні включення характерні для австралійських смарагдів.Розсіяні скупчення голчастого тремоліта і закруглені пластинки слюди, а також вростки біотіта, турмаліну, епідоту, апатиту, титаніту і рутилу типові для австралійських примірників.

Використання: Смарагди відносяться до найвідоміших коштовних каменів.Їх неповторний колір зачаровує людей не одне тисячоліття.

Найбільш великим різьбленим смарагдом вважається «Могол», масою 217,8 кар, видобутий в Колумбії. Передня його сторона прикрашена різьбленням у вигляді рослинного орнаменту;на зворотному боці вирізаний тест мусульманської молитви і рік - 1695. У приватних колекціях знаходяться прекрасні смарагди з так званої «Корони вождя інків». У сучасних ювелірних виробах такі величезні екземпляри не зустрічаються;зазвичай це невеликі камені масою 2 - 3 кар, часто забруднені, світло-зеленого, жовто-зеленого, або чорно-зеленого кольору. Чисті екземпляри, інтенсивно зелені (смарагдово-зелені), масою більше 5 карат є ювелірною рідкістю.Найчастіше вони використовуються в ювелірних гарнітурах або в ексклюзивних ювелірних виробах, які мають художнє значення. Форма ограновування різноманітна; переважає ступінчасте ограновування, ограновування клинами (хрестова) і смарагдова ограновування.Для сильно забруднених смарагдів використовується ограновування кабошоном, сферична або інших похідних форм. Великі і забруднені екземпляри зазвичай піддаються гравірувальної обробці.Відомі також так звані поліпшені камені, при нагріванні в олії (наприклад, кедровому) вони приховують свої приповерхні дефекти, подряпини і тріщини. У облямованому вигляді мають народження синтетичні камені та імітації. Це означає, що світ смарагдових рідкостей поступово зникає.

Аквамарин

Аквамарин - група берилу. Назву вперше ввів Беотіус до Боот, пов'язавши колір мінералу з кольором морської води (лат. aqua marine).

Колір: голубувато-зелений, темно-зелений, світло-і темно-блакитний. Колір аквамарину, в основному, пояснюється присутністю іонів заліза.

Твердість: 7,5 - 8,0 за шкалою Мооса.

Щільність: 2,68 - 2,80 г / см куб.

Спайність: недосконала; злам нерівний до раковистого; крихкий. Оптичні властивості: мінерал однооосний, оптично негативний.

Включення: численні. Так само, як і в інших берилів можуть бути довгі, паралельні порожнини, які, якщо заповнені рідиною, додають кристалам коричневе забарвлення; також часто зустрічаються бульбашки газу, плоскі включення, включення у формі сніжинок і ін;в деяких кристалах можуть зустрічатися включення, розташовані у вигляді зірки; часто зустрічаються включення кристали біотіта, флогопіту, рутилу, піриту і ільменіту.Рідкісний ефект зірки (астеризму) і котячого ока викликають відповідним чином розташовані (паралельно або під кутом 120 градусів) вростки рутилу. Цей мінерал пов'язаний з гранітними породами, особливо з пегматитові і гідротермальними утвореннями.

Шпінель

Мінерал, складний оксид магнію і алюмінію MgAl2O4. Назва, ймовірно, походить від лат. spinella - маленький шип, шипики (за формою загострених октаедричних кристалів). Магній і алюміній можуть частково заміщатися марганцем, залізом і хромом.Серед ювелірних різновидів найбільш цінуються криваво-червона рубінова шпінель, рожево-червона - балерубін, фіолетово-червона - альмандінова шпінель, оранжево-червона - рубіцелл. Відомі також блакитні, сині, зелені, коричневі, жовті і чорні шпінелі;багато з них мають власні назви: плеонаст (або Цейлон), ганошпінель, хлоршпінель та ін. Блиск скляний. Твердість 8, щільність 3,5-3,6. Благородна шпінель прозора. Сингонія кубічна. Кристалізується у формі октаедрів. Часто утворює двійникові зростки.

Зустрічається шпінель в контактово-метаформіческіх породах (мраморах, гнейсах), в магнезіальних апатиту і в пегматитах. Акцесорний мінерал основних вивержених гірських порід. Практичну значущість має тільки шпінель ювелірної якості, яка здобувається головним чином з розсипів.Зрідка ювелірна шпінель зустрічається в крупних кристалах масою до 300 каратів. Благородну рубінову шпінель нерідко плутали із справжнім рубіном.

Синтетичну шпінель отримують подібно рубіну і сапфіру методом Вернейля. Їй додають зазвичай блакитне (сапфірове), зеленувато-блакитне (аквамаринове) або зелене забарвлення.На відміну від природної синтетична шпінель має спайність, аномальне двопроменезаломлення і яскраво люмінесціює в рентгенівських променях.

Олександрит

Олександрит знаменитий тим, що змінює свій колір при різному освітленні: вдень його колірна гамма варіює від темно-синього до смарагдово-зеленого, а при штучному освітленні олександрит набуває пурпурно-червоний колір.Олександрит - дуже твердий мінерал, що володіє високим світлозаломленням і винятковою різноманітністю забарвлень. Його склад (BeAl2) O4 - тетраоксід діалюмінія-берилію.Мінерал отримав назви в 1842 році на честь царя Олександра II, тоді ще царевича-спадкоємця, оскільки час першої знахідки мінералу співпав з роком повноліття царевича (1834 р.). Крім того, в камені об'єдналися кольори військового флоту Російської Імперії того часу: зелений і червоний.При денному освітленні олександрит має темно-зелений колір, викликаний домішкою хрому, а увечері, при штучному освітленні, камінь здається червоним.

Згідно з однією з численних легенд, що виникли навколо загадкового каменя, вдень олександрит ставав смарагдом, а вночі перетворювався на пурпурний аметист

Вважається, що олександрит символізує мінливість життєвої долі.

Опал

У наш час благородний опал є одним з найпрестижніших самоцвітів.

Благородні опали зустрічаються рідко. Навіть у вельми багатих родовищах обпала, благородні його різновиди складають всього 1%.Промислові родовища благородних опалів відомі в Європі і Південній Америці, але унікальними вважаються родовища Австралії, що дають 80-95% світового видобутку опалу.Благородний опал - рідний брат діаманта, його забарвлення є наслідком складної гри відображеного світла (опалесценції), і ніяк не пов'язане з хімічним складом каменя, тобто колір опалу - всього лише оптичний ефект.Винятком є дорогоцінний вогненний опал, тут колір каменя обумовлений домішками-хромофорами.«Благородство» і цінність опалу визначається кількістю чистих кольорів (максимально чотири: червоний, жовтий, зелений, синій), які можна розгледіти на поверхні каменя, іншими словами, спектром, в який розкладається відображене світло.Саме цей феномен - причина гри діаманта, завдяки якій його називають «королем коштовних каменів». Опал - член королівської родини.

Залежно від забарвлення і виду опалесценції виділяють наступні різновиди благородного опалу: білий опал - з опалесценцією на тлі ясно-сірих або світло-блакитних тонів; арлекін - з поліхромним мозаїчним малюнком опалесценції, різні кольори складають мозаїку з геометричних фігур;чорний опал - колір фону темних тонів, на ньому опалесценція виглядає особливо ефектно; вогненний опал - жовтий, червоний з ефектною опалесценцією кольору полум'я. І це далеко не всі, оскільки опали - це окремий космос, і формат журнальної статті не дозволяє детально описати всі різновиди.Найціннішим вважається чорний благородний опал, привабливість каменю обумовлена його рідкістю і красивою діамантовою грою відбитого світла в оксамитово-чорному, темно-фіолетовому, темно-синьому, темно-зеленому, темно-бурому фоні.

Опал - твердий природний гідрогель двоокису кремнію з непостійним вмістом води: її може бути від декількох відсотків до однієї третини маси каменю. Опал тендітний і не дуже твердий (приблизно 5,5-6,5 за шкалою Мопса). Благородні опали зазвичай обробляються у формі плоских кабошонів, так як в цьому випадку опалесценція проявляється по всій поверхні вставки. Фасетним огранюванням, прийнятим для прозорих самоцвітів, обробляють тільки вогненні опали.Оскільки в мінералі є вода, поведінка каменю часто є непередбачуваною. Іноді він «висихає» і втрачає блиск, в ньому з'являються тріщини. Іноді, опущений в рідину з барвником або просто в брудну воду, змінює свій колір до невпізнання. Камінь не виносить нагрівання, тому вимагає від ювелірів особливої точності та обережності, а від власників - дбайливого ставлення.

Види обробки дорогоцінних каменів

- Ограновування

  - Діамантове огранювання

  - Смарагдове ограновування

  - Змішана форма ограновування

  - Ступінчасте ограновування

  - Ограновування бріолетта

  - Ограновування клинами

  - Ограновування пенделокі

  - Ограновування трояндою

  - Ограновування таблицею

- Кабошон.

- Інкрустація.

- Флорентійська мозаїка.

- Галтовка.

3.Номенклатура детекторів коштовних каменів

Детектор алмазів і діамантів "Diamond Detector DS1326"

Diamond Detector DS1326" призначений для експрес ідентифікації діамантів, і дозволяє їх відрізнити від їх імітацій і інших коштовних каменів, масою більше 0,01 карата і гранню не менше 0,5 мм. Серед імітацій розрізняє корунд і фіаніт.

Принцип роботи приладу заснований на зміні теплопровідності каменю в контрольованій точці

Процедура тестування унеможливлює нанесення ушкоджень виробу.

Особлива конструкція і технологія виготовлення наконечника зонду дозволяє значно збільшити міцність, чутливість, стабільність параметрів приладу, виключає погрішність із-за окислення наконечника.

Технічні характеристики

Живлення: ~220 В (мережевий адаптер), акумуляторна батарея 3,6 В.

Габарити: 111 х 62 х 28 мм. Вага 120 г.

Умови експлуатації

Прилад призначений для роботи при температурах від 10С° до 30С

Прилад виконаний в корпусі, який відповідає жорстким промисловим стандартам.

Прилад сертифікований. Сертифікат № РОС RU.МЕ61.В00869 від 16.11.2000г.

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу.

Детектор муасанітів "MoissaniteDetector"

Робота детектора муасанітів заснована на визначенні величини електропровідності, характерної для муасаніта.

Карбід кремнію, на відміну від діаманту, будучи напівпровідником має невелику, але цілком реєстровану електропровідність, завдяки чому їх можна розрізняти.

Технічні характеристики

Живлення: від гальванічної батареї 9В (типу "Корунд", 6F22 або аналогічною).

Споживана потужність: 5 Вт

Габарити: 111 х 62 х 28 мм. вага 120 гр.

Комплект постачання

1. Електронний блок.

2. Зонд.

3. Гальванічна батарея.

4. Інструкція з експлуатації.

Прилад призначений для оперативної ідентифікації муасаніта - кристала карбіду кремнію - огранованого або не огранованого, в металевій оправі або без неї, розміром від 0,05 Ct.

Умови експлуатації

Прилад призначений для роботи при температурах від 15С° до 35С°

Прилад виконаний в корпусі, який відповідає жорстким промисловим стандартам.

Прилад сертифікований. Сертифікат № РОС RU.МЕ61.В00869 від 16.11.2000г.

Гарантійний термін експлуатації - 12 місяців з дня продажу.

Детектор діамантів "Mizar"

MIZAR має 3 індикатори: індикатор готовності, зелений індикатор алмазу і індикатор батареї, що сіла. Живлення 9 вольт (крона). Сигналізує дотик до металу. Сигналізує підробку тривожним сигналом. Має ручку налаштування під розмір каменю

Не секрет, що більшість ювелірних прикрас мають "несправжні" діаманти (алмази). Це можуть бути як схожі камені, так і синтетичні алмази (муасаніти). Нині синтетичні алмази вирощуються при високій температурі, але ціна їх істотно нижча за натуральні. Окрім такої серйозної підробки можуть зустрічатися і "грубі" підробки із застосуванням скла або схожих каменів.

Необхідно скористатися приладом, і визначити, чи належить досліджуваний камінь до натуральних діамантів. Після такого теста можна з упевненістю сказати, що досліджуваний камінь є діамантом. Датчиком досить доторкнутися до каменю, і почекати декілька секунд для подачі приладом відповідного сигналу. Прилад має функцію визначення металу, на випадок, якщо Ви випадково доторкнулися датчиком не до каменю, а до металу. Камені (алмази) можна перевіряти на достовірність як закріплені в прикрасах, так і у вільному стані.

Прилад не псує камінь при вимірі, і не залишає на нім ніяких слідів, навіть якщо цей "камінь" виявився звичайним склом.

Детектор алмазів "MizarPrestige II"

MizarPrestige II має 2 індикатори: індикатор готовності і індикатор батареї, що сіла.

Виміри відбуваються по градаційному дванадцятирівневому індикатору. 12 рівневий індикатор дозволяє розрізнити CZ, алмази, і інші камені типу сапфірів. Час виміру = 6 секунд. Є ручний і автоматичний режим. Живлення 9 вольт (крона). Сигналізує дотик до металу. Сигналізує підробку тривожним сигналом. Має ручку налаштування під розмір каменю. Вага 105 грам. У комплекті лоток для невстановлених алмазів і шкіряний чохол.

Не секрет, що більшість ювелірних прикрас мають "несправжні" діаманти (алмази). Це можуть бути як схожі камені, такі як цирконій та ін. Нині синтетичні алмази вирощуються при високій температурі, але ціна їх істотно нижче за натуральних. Окрім такої серйозної підробки можуть зустрічатися і "грубі" підробки із застосуванням скла або схожих каменів.

Для дослідження каменю необхідно скористатися приладом, і визначити, чи належить досліджуваний камінь до групи алмазів. Після такого тіста можна з упевненістю сказати, що досліджуваний камінь є алмазом, цирконієм або іншим каменем, або склом. При деякому досвіді, можна визначати назву каменю по дванадцятирівневому індикатору. Датчиком приладу досить доторкнутися до каменю, і почекати 6 секунд для подачі приладом відповідного сигналу. Прилад має функцію визначення металу, на випадок, якщо Ви випадково доторкнулися датчиком не до каменю, а до металу. Камені (алмази) можна перевіряти на достовірність як закріплені в прикрасах, так і у вільному стані.

Прилад не псує камінь при вимірі, і не залишає на нім ніяких слідів, навіть якщо цей "камінь" виявився звичайним склом.

Детектор алмазів і сортувальник муасанітів "Moissan PRO "

Moissan PROмає функцію розрізнення діаманту від імітаторів, включаючи муасаніт і кубічний цирконій. Має 2 індикатори: індикатор готовності і індикатор батареї, що сіла. Виміри відбуваються по градаційному індикатору. Живлення 9 вольт (крона). Сигналізує дотик до металу. Сигналізує підробку тривожним сигналом. Має ручку налаштування під розмір каменю. У комплекті лоток і шкіряний чохол.

Опис

У комплекті два малогабаритні прилади. Кожен прилад виконує свою функцію за визначенням каменів.

Спочатку необхідно скористатися допомогою першого приладу з комплекту, і визначити, чи належить досліджуваний камінь до групи алмазів. Після такого тіста можна з упевненістю сказати, що досліджуваний камінь є алмазом, але визначити, натуральний це алмаз, чи ні - може допомогти другий прилад. Датчиком будь-якого з приладів досить доторкнутися до каменю, і почекати декілька секунд для подачі приладом відповідного сигналу. Кожен прилад має функцію визначення металу, на випадок, якщо Ви випадково доторкнулися датчиком не до каменю, а до металу. Камені (алмази) можна перевіряти на достовірність як закріплені в прикрасах, так і у вільному стані.

Прилади не псують камінь при вимірі, і не залишають на нім ніяких слідів, навіть якщо цей "камінь" виявився звичайним склом.

RoundMiniDiamondPocket

Калібрувальння в діапазоні від 1pt. до 2.1ct.1pt. до 2.1ct.

$ 5,75

• Модель: Gau-145• Вага: 0.5кг

• Виробник: Eurotool

Дає змогу швидко і точно сортувати коштовні камені по величині. Розміри розташовуються від 1pt. до 2.1ct. Коли RoundMiniDiamondPocketне у використанні,алюмінієві диски закриваються разом.

PresidiumGemDiamondRubyGarnetSapphireEmeraldTester

• Модель: Pre-PGT

• Вага: 5 фунтів

• Виробник: Президія

Тестер забезпечує швидкий, простий і перевірений лабораторний спосіб для ідентифікації алмазів і окремих найбільш популярних кольорових дорогоцінних каменів. Тестер може виключити людські помилки при ідентифікації дорогоцінних каменів. Точне виконання засноване на тому факті, що різні дорогоцінні камені проводять тепло з різною швидкістю.

Особливості:

• проводиться за найжорсткішим стандартам якості.

• Зручний і доступний у користуванні.

• Легка вага портативного пристрою

• живлення від двох (2) AA 1,5 V батарей

• адаптер змінного струму за умови. 120V/60Hz Адаптер змінного струму (США).

• Вбудований детектор металу яка попередить Вас, якщо Ви випадково торкнувся монтажу, а не камінь.

• Розміри: L-165 мм х 77 мм W-х-77 мм

• М'який чохол і жорсткий чохол

• Вага: 272г близько 10 унцій

• 1 рік гарантії заводу

DiamondNiteDiamondandMoissaniteTester

Модель: DIA-650, 00• Вага: 1 кг

Цей сучасний випробувач простий але точний і дає змогу користувачеві швидко визначити істинність діаманту. Прилад має світлову індикацію, яка реагує на істинний діамант. Якщо камінь не справжній – не відбувається нічого.

Жовте світло означає, що прилад готовий до тестування.

Зелене світло означає, що діамант справжній.

MizarDiamondDetectiveDiamondTester

Модель: Мізар-ДД

Вага: 1 кг

Виробник: Мізар

Цей сучасний прилад простий але точний і дає змогу користувачеві швидко визначити істинність діаманту.

Якщо камінь імітатор, нічого не відбувається. Якщо справжній – спрацьовує світлова індикація.

1. Зонд

2. Diamond Індикатор

3. Індикатор готовності.

4. Індикатор низького заряду батареї.

5. Відсік для батарей

6. Проводить Група

8. "Ввікнути" кнопка

9. "Вимкнути" кнопка

PresidiumMultiTester

Модель: PRE-PMuT

Вага: 1кг

Виробник: Президія

MultiTester використовує випробуваний метод тестування провідності, що дає змогу миттєво перевірити справжність діамантів. Прилад поєднує в собі принципи як тепло- так і електропровідності з технології запатентованої Президією.

Особливості:

• Працює від адаптера змінного струму (в комплекті) або 3 батареї ААА (продається окремо).

• технологія поверхневого монтажу.

• Висувний радар для забезпечення точності і послідовного тиску між вимірювальним зондом і дорогоцінним камінням.

• Результати випробувань засвідчуються візуальними світловими і звуковими сигналами.

• Кишеньковий розмір L-160мм х Ш-42мм х Т-22mm

• Вага: 97 грам з батареями

• Немає очікування між випробуваннями.

• Детектор металу - переривчастий звуковий сигнал.

• Діамант - безперервний звуковий сигнал.

• Низьке споживання енергії акумулятора.

• Автоматичне вимкнення.

• 1 рік гарантії виробництва.

Prestige серії CZ II і DiamondTester

За допомогою цього унікального інструменту користувач отримує найбільш повну інформацію про камені, які тестуються. Є можливість вибору між режимом «Авто» та «Ручним» режимом, який дає змогу коригувати крайні межі температур чи розміри каменя.

Набір для тестування діамантів DIAPRO

Портативні тестери діамантів JEMII і тестери муасанітів JEMIII легко допоможуть виявити підробку та визначити якість каменю. Вони не залишають слідів і не пошкоджують досліджуваний камінь, навіть якщо він виявився звичайним «склом».  Тестер діамантів JEMII призначений для перевірки каменю на те, чи належить він до групи діамантів, тестер муасанітів - для з'ясування, чи має камінь природне походження.

Прилади мають вбудовану спеціальну ультрафіолетову підсвітку для визначення чистоти каменю.

Технічні характеристики:

Похибка – відсутня

Автоматичне калібрування

Індикація металу - звуковий сигнал

Елемент живлення - батарейка 9 В (крона), 6F22 чи AC-adaptor (110-240 V, до комплекту не входить)

Розігрів - 25 с

До 5 год безперервної роботи

Температура навколишнього середовища - від -10 до 30 °C

Вага - 120 г

Розміри одного приладу - 16,5х3,0х2,0 см

TriElectronicsDiamondWizardDiamondMoissaniteTester

Це сучасний випробувач з новою технологією фотопровідності. Цей випробувач ідентифікує все наступне: діаманти, муасаніти, імітатори і метал. Має відмітні оптичні і звукові сигнали для кожної позиції.

##### PresidiumDiamondandMoissaniteTesterKit Особливості:

- Діє на ''AAA'' лужних батареях

- Чутні звукові сигнали випробувального результату

- Використовує дуже низьку операційну напругу

- Низький енергетичний вжиток

- Металева тривога

- Кишеньковий розмір

GemoroDiamondTesterandMoissaniteTesterKit

Особливості:

• Розжарений конус наконечника дослідження ідентифікує діамант.

•Ергономічна форма.

• Посилено 3 замінимими для користувача батареями що перезаряджаються .

• Винятковий металевий попереджувальний індикатор тону звукового сигналу.

• Тон графа/звукового сигналу забезпечує чутну і візуальну діамантову вказівку.

A-Source Diamond/MoissaniteTester AS2-1T

Особливості:

- Високочутливий і важкий проект службового наконечника.

- Кольоровий дисплей на світлодіодах (Зелений, Жовтий і Червоний) .

- Кишеньковий розмір

- Вимикач авто .

- Візуальна і звукова вказівка алмазу .

|  | TriElectronicsDiamondJet 100 ElectronicDiamondTester Особливості: - Ідентифікує алмаз і підробки . - Металева тривога в разі контакту з кам'яною установкою . - Автоматичне вимикання . Чутний звуковий сигнал, коли випробування повне. |
| --- | --- |

7. Каратоміри

Алмази продаються за вагою в каратах (ct). Починаючи з 1913 року більшість країн домовилися вагу карата вважати рівною 200 мг, або 1 / 5 грама.

До 1913 року вага карата відрізнялась в залежності від країни походження - індійський карат відрізнявся за вагою від англійського, а французький карат - і від індійського, і від англійського.

Коли ювеліри говорять про вагу алмазів, то часто вони називають його в пойнтах, особливо якщо вага каменю менше одного карата. В одному караті 100 пойнт, тому якщо ювелір говорить, що камінь важить 75 пойнт, то це значить, що він важить 75/100, або ¾ карата.Камінь в 25 пойнтів важить ¼ карата, а вагою в 10 поінтів - 1 / 10 карата.

Співвідношення ваги діаманта до його діаметра:

|  | 0,03 ct | 2 мм |
| --- | --- | --- |
|  | 0,1 ct | 3 мм |
|  | 0,3 ct | 4,3 мм |
|  | 0,5 ct | 5,2 мм |
|  | 1 ct | 6,5 мм |
|  | 1,5 ct | 7,5 мм |
|  | 2 ct | 8,2 мм |
|  | 3 ct | 9,4 мм |

Ваги каратні Sartorius GC, GD

Ваги каратні Sartorius GC, GD для зважування в каратах виготовлені з використанням передової технології Sartorius, володіють високими технічними характеристиками і надійністю, забезпечують високий рівень зручності в експлуатації.

Ваги каратні Sartorius GC, GD, особливості:

-Висока контрастність, великі цифри (16,5 мм) і блакитне підсвічування дозволяють надійно прочитувати свідчення при будь-якому освітленні;

-Найкоротший час вимірювання, просто покладіть дорогоцінний камінь на чашу - на дисплеї відразу ж з'являться стабільні показання;

- Можливість вибору однієї з багатьох міжнародних одиниць вимірювання маси, зазвичай використовуються в ювелірній промисловості;

-Дискретність відліку 0,001 / 0,01 ct дозволяє зважувати дорогоцінні камені з високою точністю і надійністю;

-Велика вагова чаша і зручна клавіатура, зрозуміла будь-якому оператору, роблять роботу легкою і зручною;

-Вибірка маси тари у всьому діапазоні зважування;

-Вбудований інтерфейс RS 232.

Ваги каратні Sartorius GC, GD мають прикладні програми, що дозволяють вести підрахунок кількості штук (деталей), зважування у відсотках, усереднення маси (зважування в нестабільних умовах), перемикання одиниць вимірювання маси.

Ваги ювелірні каратні Mini

Межа і точність виміру 150гр. X 0.01гр.

Ваги найменші з усіх представлених на ринку України.

Важать всьго 35грамм. Легко ховаються в долоні.

Ваги мають міцний корпус з надійною "кришкою".

Мають усі функції, вирахування тари, автовиключення, вимір в гаммах, каратах і так далі

Ваги зручно завжди мати при собі.

Розміри тарного майданчика 40mm X 28mm

Батарея входить у вартість. (CR2032 3V Lithium)

Ваги каратні W-10

Межа і точність виміру 10гр. X 0.001гр.

Мають усі функції, вирахування тари, автовиключення, вимір в гаммах, каратах і так далі

Ваги високоточні, "каратні", для каменів, лабораторії і.т.д.

У комплекті чохол, пінцет, 2 гирі для калібрування, батареї ААА-4шт.

Використані джерела

http://bnti.ru/

www.exava.com

http://www.mineralab.com/Diamond.html

www.scales-n-tools.com

www.igem.com