Задача 1.

С помощью селективного микровольтметра проводились многократные измерения в одинаковых условиях ЭДС, возникающей в антенне микровольтметра. Считая, что случайные погрешности имеют нормальный закон распределения, определить на основании заданного количества измерений:

1) действительное значение (среднее арифметическое ) измеряемой ЭДС;

2) среднеквадратическое отклонение погрешности измерения ;

3) максимальную погрешность, принятую для нормального закона распределения, ;

4) наличие грубых погрешностей (промахов) в результатах измерения;

5) среднеквадратическое отклонение результата измерения (среднего арифметического значения) ;

6) доверительный интервал для результата измерения при доверительной вероятности ;

7) имеется ли систематическая составляющая в погрешности измерения ЭДС, в качестве истинного значения принять расчетное значение ЭДС Ер

Исходные данные:

| № измерения | E, мкВ |
| --- | --- |
| 1 | 24,3 |
| 2 | 24,9 |
| 3 | 24,66 |
| 4 | 25,74 |
| 5 | 27,82 |
| 14 | 25,64 |
| 15 | 28,5 |
| 16 | 25,5 |
| 17 | 28,0 |

Доверительная вероятность Рд = 0,95

Расчетное значение ЭДС Ер=24,28 мкВ

Решение:

9 наблюдений 1-5 и 14-17

Представим промежуточные расчеты в виде таблицы:

| № п/п | № измерения | Ei, мкВ | Ei -, мкВ | (Ei -)2, мкВ2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 24,3 | -1,81778 | 3,30432 |
| 2 | 2 | 24,9 | -1,21778 | 1,48298 |
| 3 | 3 | 24,66 | -1,45778 | 2,12512 |
| 4 | 4 | 25,74 | -0,37778 | 0,14272 |
| 5 | 5 | 27,82 | 1,70222 | 2,89756 |
| 6 | 14 | 25,64 | -0,47778 | 0,22827 |
| 7 | 15 | 28,5 | 2,38222 | 5,67498 |
| 8 | 16 | 25,5 | -0,61778 | 0,38165 |
| 9 | 17 | 28,0 | 1,88222 | 3,54276 |
| ∑ |  | 235,06 | 0,00000 | 19,78036 |

1) Среднее значение ЭДС:

мкВ

2) Среднеквадратическое отклонение погрешности случайной величины E:

мкВ

3) Максимальная погрешность, принятая для нормального закона распределения, определяется по правилу 3 сигм:

мкВ

4) Грубые погрешности (промахи): Грубыми погрешностями по критерию трех сигм считаем те измерения, которые отличаются от действительного значения на величину, большую

Нет измерений, для которых  мкВ

Следовательно, грубых промахов нет - ни одно измерение не исключается

5) среднеквадратическое отклонение результата измерения ;

мкВ

6) доверительный интервал для результата измерения ЭДС при доверительной вероятности = 0,95 находим из условия, что E имеет распределение Стьюдента.

По таблице значений коэффициента Стьюдента находим значение:

Доверительный интервал рассчитывается по формуле:

7) Систематическая составляющая погрешности измерения ЭДС:

мкВ

погрешность измерения напряжение частота

Задача 2.

На выходе исследуемого устройства имеет место периодическое напряжение, форма которого показана на рис. 1. Это напряжение измерялось пиковым вольтметром (ПВ), а также вольтметрами средневыпрямленного (СВ) и среднеквадратического (СК) значений, проградуированных в среднеквадратических значениях синусоидального напряжения. Каждый из вольтметров имеет как открытый, так и закрытый вход.

Требуется определить:

1) среднее Ucp, средневыпрямленное Ucp.В и среднеквадратическое Ucp значения выходного напряжения заданной формы;

2) коэффициенты амплитуды КА и формы Кф выходного напряжения;

3) напряжения, которые должны показать каждый их трех указанных вольтметров с открытым (ОТКР) или закрытым (ЗАКР) входом;

4) оценить относительную погрешность измерения всех вычисленных согласно п. 3 напряжений, если используемые измерительные приборы имеют класс точности δпр и предельные значения шкалы UПР.

| Исходные данные | E, мкВ |
| --- | --- |
| UПР, В | 15 |
| UМ, В | 10 |
| СВ | ЗАКР |
| СК | ОТКР |
| Рисунок | ж |
| ПВ | ОТКР |
| δпр, % | 2,5 |

рис.1

m = 0

n = 4

мс

Решение:

1) Рассчитываем среднее значение напряжения:

Определенный интеграл численно равен площади под треугольной функцией  на интервале интегрирования:

Следовательно,

Cредневыпрямленное значение напряжения:

Среднеквадратическое значение напряжения:

2) Определяем коэффициенты формы и амплитуды напряжения:

3) рассчитываем градуировочные коэффициенты каждого вольтметра:

Пикового напряжения:

Средневыпрямленного напряжения:

Квадратичного напряжения:

При открытом входе вольтметр будет измерять весь сигнал:

При закрытом входе вольтметр будет измерять сигнал с вычетом постоянной составляющей, равной среднему значению:

= 10 В

Вольтметр пикового напряжения. Вход открытый

В

Вольтметр средневыпрямленного напряжения. Вход закрытый

В

Вольтметр квадратичного напряжения. Вход открытый

В

4) Оцениваем относительную погрешность измерения

Вольтметр пикового напряжения:

%

Вольтметр средневыпрямленного напряжения:

%

Вольтметр квадратичного напряжения:

%

Задача 3.

В лаборатории имеется цифровой частотомер со следующими параметрами: частота опорного кварцевого генератора 1 МГц + δ0, значение коэффициента деления частоты, определяющее время счета импульсов, можно изменять в пределах от 103 до 107 ступенями, кратными 10. Требуется:

1. Построить в логарифмическом масштабе по f график зависимости абсолютной погрешности измерения частоты fx в диапазоне от f мин  до  fмакс при заданном коэффициенте деления  пд.

2. Выбрать допустимое значение коэффициента деления частоты и определить соответствующее ему время счета для измерения частоты f1, с суммарной погрешностью, не превышающей значения δfдоп.

| Исходные данные |  |
| --- | --- |
| f мин , Гц | 5 |
| δfдоп, % | 3,5*10-1 |
| f1 , мГц | 0,5 |
| f макс , мГц | 25 |
| пд | 107 |
| δ0 | 4*10-6 |

Решение:

1. Относительная  погрешность измерения определяется по формуле:

Время счета импульсов определяется по формуле:

,

где f0 – частота опорного кварцевого генератора (1 МГц)

с

Отсюда относительная погрешность измерения:

Абсолютная погрешность измерения определяется по формуле:

Сводим промежуточные расчеты в таблицу:

| Частота fx | Относительная погрешность δf | Абсолютная погрешность ∆f, Гц |
| --- | --- | --- |
| 5 Гц | 2,00040000 | 0,1000200 |
| 10 Гц | 1,00040000 | 0,1000400 |
| 100 Гц (102) | 0,10040000 | 0,1004000 |
| 1 кГц (103) | 0,01040000 | 0,1040000 |
| 10 кГц (104) | 0,00140000 | 0,1400000 |
| 100 кГц (105) | 0,00050000 | 0,5000000 |
| 1 МГц (106) | 0,00041000 | 4,1000000 |
| 10 МГц (107) | 0,00040100 | 40,1000000 |
| 25 Мгц (2,5∙107) | 0,00040040 | 100,1000000 |

По результатам расчетов строим график в логарифмическом масштабе:

Рисунок 1. График зависимости абсолютной погрешности от частоты

2. Определяем допустимое значение коэффициента деления частоты

Находим из этого условия границу коэффициента деления частоты:

Следовательно, необходимый коэффициент деления частоты должен быть равен:

Время счета:

с

Задача 4.

При проектировании оборудования осуществлялись прямые измерения индуктивности катушек L, емкости конденсаторов С, сопротивления резисторов г и R, предназначенных для изготовления параллельных колебательных контуров (рис. 4.1а). В зависимости от варианта требуется определить один из следующих параметров колебательного контура: резонансную частоту f0, добротность Q, сопротивление Zoe, полосу пропускания контура по уровню 0,707 (-3 дБ) 2∆f0,7, а также оценить возможные погрешности этих параметров, обусловленные случайными погрешностями измерения элементов контура.

| Рисунок | а |
| --- | --- |
| Найти | Zoe |
| L, мкГн | 44 |
| C, пФ | 54 |
| r, Ом | 32 |
| R, Ом | - |
| ±δL | 3.2 |
| ±δC | 0.4 |
| ±δr | 1.4 |
| ±δR | 2.5 |

Решение:

1. Требуется определить сопротивление Zoe:

Резонансная частота

Сопротивление

Погрешность

Задача 5.

С помощью осциллографа методом калиброванной шкалы измеряется максимальное значение напряжения в виде последовательности однополярных прямоугольных импульсов. Размах осциллограммы импульса равен h при коэффициенте отклонения, равном KОТК. Определить максимальное значение напряжения, относительную и абсолютную погрешности измерения, если погрешность калибровки шкалы и измерения размаха осциллограммы равны соответственно  ±δК (%)  и ±∆h (мм). Погрешностью преобразования, обусловленной нелинейностью амплитудной характеристики осциллографа, пренебречь.

Можно ли использовать осциллограф с верхней граничной частотой полосы пропускания fв для исследования данного напряжения, если длительность импульса равна τн, а время нарастания фронта импульса равно τф = aτн?

| h, мм | 54 |
| --- | --- |
| δК, % | 4 |
| τн, мкс | 20 |
| fв, МГц | 1.5 |
| ∆h, мм | 0.5 |
| KОТК, В/см | 1 |
| a | 0.01 |

Решение:

1. Амплитуду сигнала определяем из соотношения:

kо - коэффициент отклонения, В/дел.,

LА - размер амплитуды, в делениях,

В/см

Относительная погрешность измерения амплитуды

dkо - относительная погрешность коэффициента отклонения,

dВА - относительная визуальная погрешность.

см

2. Для того, чтобы осциллограф можно было использовать для исследования, полоса пропускания должна удовлетворять соотношению:

Следовательно, осциллограф использовать нельзя.