Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Томский политехнический университет»

Химико-технологический факультет

Кафедра ТООС

Группа З5Э31

КОЖУХОТРУБЧАТЫЙ ТЕПЛООБМЕННИК ДЛЯ НАГРЕВАНИЯ СМЕСИ

АЦЕТОН – ВОДА ДО ТЕМПЕРАТУРЫ КИПЕНИЯ

(вариант № 4)

Пояснительная записка к курсовому проекту по дисциплине

«Гидравлика и теплотехника»

Руководитель проекта

доцент Гусева Ж.А.

Исполнитель проекта

студент Кудрявцева Ю.А.

Томск 2007

Федеральное агентство по образованию РФ

Государственное образовательное учреждение

Высшего профессионального образования

«Томский политехнический университет»

Задание №4

на расчетную индивидуальную работу по дисциплине

“Гидравлика и теплотехника”

Выдано студенту: Кудрявцевой Ю.А.

1.Тема: Расчет теплообменника кожухотрубчатого

2. Срок сдачи законченной работы

3. Исходные данные к заданию:

Мольная доля р-ра по нк - 40%;

Расход - 22 т/ч;

Начальная температура раствора – 22С;

Давление в трубном пространстве – 1,6 ата;

Раствор – ацетон+вода;

Давление греющего водяного пара подобрать самостоятельно.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ

1.1 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЁТ

1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ПРИ СРЕДНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

1.3 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС

1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОДБОР НОРМАЛИЗОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ПО СТАНДАРТАМ

1.5 УТОЧНЁННЫЙ РАСЧЁТ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

1.6 РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

3. КОНСТРУКТИВНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

3.1 РАСЧЁТ ТОЛЩИНЫ ОБЕЧАЙКИ

3.2 РАСЧЁТ И ПОДБОР ШТУЦЕРОВ

3.3 РАСЧЁТ ТОЛЩИНЫ ТРУБНОЙ РЕШЁТКИ

3.4 РАСЧЁТ ОПОР АППАРАТА

3.5 РАСЧЁТ И ПОДБОР ДНИЩА И КРЫШКИ АППАРАТА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

# ВВЕДЕНИЕ

Теплопередача – это наука о процессах распространения теплоты. Различают три различных способа переноса теплоты: теплопроводность, конвекцию и тепловое излучение. В реальных установках теплота передаётся комбинированным путём, однако вклад этих трёх составляющих в общий перенос теплоты неодинаков и определяется многими условиями: природой теплоносителя, агрегатным состоянием, температурным и гидродинамическим условиям и т.д.

В промышленности теплообмен между рабочими телами (теплоносителями) происходит в специально сконструированных аппаратах, которые называются теплообменниками. Они должны отвечать определённым общим требованиям: обладать высокой тепловой производительностью и экономичностью, обеспечивать заданные технологические условия процесса, быть просты по конструкции, компактны, обладать современным техническим и эстетическим дизайном, иметь длительный срок службы, соответствовать требованиям СНИП и ведомственным правилам Госгортехнадзора. Особые требования предъявляются к обеспечению надёжности работы аппаратов, возможности автоматического регулирования режимно-технологических параметров и аварийного отклонения.

В химической технологии теплообменные аппараты довольно широко распространены, применяются в различных производствах легкой и тяжелой промышленности. Для обеспечения того или иного технологического процесса применяются различные типы теплообменных аппаратов. Основную группу теплообменных аппаратов, применяемых в промышленности, составляют поверхностные теплообменники, в которых теплота от горячего теплоносителя передается холодному теплоносителю через разделяющую их стенку. Другую группу составляют теплообменники смешения, в которых теплота передается при непосредственном соприкосновении горячего и холодного теплоносителей.

Теплообменные аппараты классифицируются:

- По назначению:

  - холодильники;

  - подогреватели;

  - испарители;

  - конденсаторы.

- По конструкции:

- изготовленные из труб:

  - теплообменники «труба в трубе»;

  - оросительные теплообменники;

  - погружные змеевиковые;

  - теплообменники воздушного охлаждения;

  - из оребренных труб;

  - кожухотрубчатые теплообменники.

- с неподвижной трубной решеткой;

- с линзовым компенсатором;

- с плавающей головкой;

- с U-образными трубами.

- По направлению движения теплоносителя:

  - прямоточные;

  - противоточные;

  - с перекрестным движением.

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты используются для практической реализации таких процессов, как нагревание (охлаждение), конденсация и испарение. Соответственно аппараты называются теплообменниками, холодильниками, конденсаторами и испарителями.

Теплообменники предназначены для проведения процесса теплообмена между теплоносителями, которые не изменяют своего агрегатного состояния в процессе теплообмена: это газо-жидкостные и жидкостно-жидкостные аппараты для проведения процессов охлаждения и нагревания.

Холодильники предназначены для охлаждения водой или другими нетоксичными, не пожаро- и не взрывоопасными хладагентами жидких и газообразных сред. Работают, как правило, в области минусовых температур.

В соответствии с ГОСТ 15120-79, ГОСТ 15118-79 и ГОСТ 15122-79 кожухотрубчатые теплообменники и холодильники изготавливают двух типов: «Н» - с неподвижными трубными решётками и «К» - с компенсатором температурных напряжений на кожухе.

Необходимость использования компенсатора определяется предельно-допустимой разностью температур стенок труб и кожуха, равной 50ºС или сравнительно большой длиной теплообменных труб (более 6м).

Конденсаторы предназначены для конденсации насыщенных паров. Обычно конденсацию осуществляют на наружной поверхности пучка труб в межтрубном пространстве. В химической промышленности для нагревания жидкостей и газов за счёт теплоты конденсации насыщенных паров чаще всего используется насыщенный водяной пар.

Испарители предназначены для проведения процессов испарения жидкости при кипении. При этом жидкость кипит в трубах, а в межтрубное пространство подаётся греющий агент. В соответствии со стандартом, кожухотрубчатые испарители в этом случае могут быть только одноходовыми и вертикального исполнения [4].

Из нашего технического задания (см. выше) следует, что нам надо подобрать кожухотрубчатый теплообменник (подогреватель) для нагревания насыщенным водяным паром смеси этанол-вода до температуры кипения.

Исходя из условий, которые приведены в техническом задании целесообразно назначить теплообменник типа ТНВ (теплообменник с неподвижными трубными решётками, вертикальный) ГОСТ 15122-79.

Т.к. эти теплообменники используются при температуре жидких и газообразных сред от -70 до +3500С от 0,6 до 16 МПа поверхность теплообмена от 1 до 5000 м2 [1].

Достоинства этого теплообменного аппарата:

а) простота конструкции;

б) непрерывная передача тепла от одного теплоносителя к другому;

в) интенсивный теплообмен.

Недостатки:

а) металлоемкость;

б) температурные деформации;

в) невозможность разборки и чистки трубного пространства.

В итоге для данного процесса необходимо подобрать теплообменник типа ТНВ по ГОСТ 15122-79 и провести для него тепловой, гидравлический и конструктивно-механический расчёты.

# 1. ТЕПЛОВОЙ РАСЧЁТ

# 1.1 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РАСЧЁТ

В нашем случае температура горячего теплоносителя (греющего водяного пара) не изменяется, а температура холодного теплоносителя (смеси ацетон-вода) увеличивается вдоль поверхности теплопередачи. Зная это, построим температурную диаграмму чистого противотока для нагрева смеси ацетон-вода водяным паром (рис. 1).

Рисунок 1.1 – Температурная диаграмма.

Из рис. 1 видим, что .

На рис.1.1  - температура горячего, начальная и конечная температуры холодного теплоносителей соответственно.

Т.к.  (см. задание на курсовой проект), то нам необходимо найти  и .

- Для нахождения конечной температуры холодного теплоносителя построим диаграмму состояния смеси ацетон-вода в координатах  (рис. 1.2). Для этого составим таблицу расчёта (табл. 1.1), основываясь на законах [1]:

Рауля

,					(1.1)

,				(1.2)

и Дальтона

,				(1.3)

где  - общее давление смеси; ,  - парциальные давления низко- и высококипящего компонентов соответственно;  и  - давления насыщенных паров чистых низко- и высококипящего компонентов;  - мольная доля низкокипящего компонента.

При построении графика учитываем, что ацетон – низкокипящий компонент, а вода – высококипящий.

Таблица 1.1 - Расчёт для построения графика t-x [1]

| t, °С | Pа, мм рт. ст. | Pв, мм рт. ст. | П | (из формул 1.1, 1.2 и 1.3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70 | 1200 | 200 | 1200 | 1,00 |
| 74 | 1300 | 250 |  | 0,90 |
| 78 | 1500 | 290 |  | 0,75 |
| 82 | 1650 | 370 |  | 0,65 |
| 86 | 1850 | 440 |  | 0,54 |
| 90 | 2000 | 500 |  | 0,47 |
| 94 | 2200 | 600 |  | 0,38 |
| 98 | 2500 | 680 |  | 0,29 |
| 102 | 2650 | 720 |  | 0,25 |
| 106 | 3200 | 900 |  | 0,13 |
| 110 | 3600 | 1000 |  | 0,08 |
| 114 | 4000 | 1200 |  | 0,00 |

Мольная доля низкокипящего компонента в смеси ацетон-вода –  (см. задание на проект).

По рис. 1.2 определяем, что при  .

- Зададимся давлением греющего пара  МПа. Тогда по [1, табл. LVII] .

- Далее по рис.1.1 находим ,  и  по формулам (1.5), (1.6) и (1.7) соответственно [2]:

,				(1.5)

,				(1.6)

.			(1.7)

- Определим средние температуры теплоносителей –  и .

Т. к. , то [2]:

,				(1.8)

.			(1.9)

- Определяем температуры стенок со стороны теплоносителей –  и  по формулам (1.10) и (1.11) [3]:

,			(1.10)

.			(1.11)

- Находим температуру плёнки конденсата –  по формуле (1.12) [1]:

.			(1.12)

# 1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕПЛОНОСИТЕЛЕЙ ПРИ СРЕДНИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

- Определяем теплоёмкость холодного теплоносителя при температуре  по формуле (1.13) [1]:

Дж/(кг∙К), 	(1.13)

где Дж/(кг∙К) и  Дж/(кг∙К) – удельные теплоёмкости ацетона и воды соответственно при  [1, рис. XI].

Необходимо произвести перерасчёт мольной доли в массовую, а именно по формуле [1]:

,

где г/моль – молярная масса ацетона и г/моль – молярная масса смеси.

- Определяем плотность холодного теплоносителя при температуре  по формуле (1.14) [1]:

кг/м3, 		(1.14)

где кг/м3 и  кг/м3 – плотности ацетона и воды соответственно при  [1, табл. IV].

- Определяем динамический коэффициент вязкости холодного теплоносителя при температуре  по формуле (1.15) [1]:

Па·с, 		(1.15)

где Па·с и Па·с – динамические коэффициенты вязкости ацетона и воды соответственно при  [1, табл. IX].

- Определяем коэффициент теплопроводности холодного теплоносителя при температуре  по формуле (1.16) [1]:

Вт/(м·К), 		(1.16)

где Вт/(м·К) и Вт/(м·К) – коэффициенты теплопроводности ацетона и воды соответственно при  [1, рис. X].

- Определяем теплоёмкость холодного теплоносителя при температуре  по формуле (1.17) [1]:

Дж/(кг∙К),	 (1.17)

где Дж/(кг∙К) и  Дж/(кг∙К) – удельные теплоёмкости ацетона и воды соответственно при  [1, рис. XI].

- Определяем динамический коэффициент вязкости холодного теплоносителя при температуре  по формуле (1.18) [1]:

Па·с,		(1.18)

где Па·с и Па·с – динамические коэффициенты вязкости ацетона и воды соответственно при  [1, табл. IX].

- Определяем коэффициент теплопроводности холодного теплоносителя при температуре  по формуле (1.19) [1]:

Вт/(м·К),		(1.19)

где Вт/(м·К) и Вт/(м·К) – коэффициенты теплопроводности ацетона и воды соответственно при  [1, рис. X].

# 1.3 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС

Составим таблицу теплового баланса для нашего процесса (табл. 1.2):

Таблица 1.2 - Таблица теплового баланса

| Приход (Вт) | Расход (Вт) |
| --- | --- |
| 1. С горячим теплоносителем: ; 2. С холодным теплоносителем: . | 1. С горячим теплоносителем: ; 2. С холодным теплоносителем: ; 3. Тепловые потери: |

Составляем уравнение теплового баланса:

,				(1.20)

или

,				(1.21)

где - тепло, отдаваемое горячим теплоносителем;

- тепло, принятое холодным теплоносителем.

Учитывая, что - удельная теплота конденсация водяного пара при  и , а , получаем:

,			(1.22)

- Из выражения (1.22) определим тепловую нагрузку аппарата –  по формуле (1.23):

Вт,			(1.23)

где т/чкг/с (см. задание на проект).

- Из формулы (1.22) для расхода греющего пара получаем:

кг/с,				(1.24)

где Дж/кг [1, табл. LVI].

# 1.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОРИЕНТИРОВОЧНОЙ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПОДБОР НОРМАЛИЗОВАННОЙ КОНСТРУКЦИИ ПО СТАНДАРТАМ

- Ориентировочно определяем теплопередающую поверхность по формуле (1.25) [4]:

м2,				(1.25)

где Вт/( м2·К) – ориентировочное значение коэффициента теплопередачи [1, табл. 4.8];

.

- Рассчитываем скорость холодного теплоносителя, обеспечивающую турбулентное течение в трубах (), по формуле (1.26) [1]:

м/с,				(1.26)

где м – внутренний диаметр труб;

Па·с;

кг/м3.

- Рассчитываем ориентировочное число труб на один ход трубного пространства для обеспечения турбулизации потока холодного теплоносителя по формуле (1.27) [1]:

,				(1.27)

где кг/с.

- По табл. 4.12 [1] выбираем теплообменник со следующими характеристиками конструкции, удовлетворяющими условиям и (табл. 1.3):

Таблица 1.3 - Характеристики теплообменника по ГОСТ 15118-79[1]

| Внутренний диаметр кожуха , мм | Число труб на один ход, | Длина труб , м | Пов-сть теплообмена , м2 |  | , мм | Трубы , мм | Число ходов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 120 | 4,0 | 75 | 16 | 300 | 25x2 | 2 |

# 1.5 УТОЧНЁННЫЙ РАСЧЁТ ТЕПЛОПЕРЕДАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

- Определяем коэффициент теплоотдачи водяного пара по формуле (1.28) [1]:

Вт/(м2·К),		(1.28)

где 	 - для водяного пара [1];

Вт/(м·К) – коэффициент теплопроводности конденсата пара при  [1, табл. XXXIX];

кг/м3 – плотность конденсата пара при  ;

Па·с – коэффициент динамической вязкости конденсата пара при  [1, табл. XXXIX];

- общее число труб;

кг/с.

- Уточняем критерий Рейнольдса для движения холодного теплоносителя по формуле (1.29) [1]:

.			(1.29)

- Определяем критерий Прандтля для холодного теплоносителя при  по формуле (1.30) [1]:

,			(1.30)

где Дж/(кг∙К);

Па·с;

Вт/(м·К).

- Определяем критерий Прандтля для холодного теплоносителя при  по формуле (1.31) [1]:

,			(1.31)

где Дж/(кг∙К);

Па·с;

Вт/(м·К).

  - Определяем критерий Нуссельта для холодного теплоносителя при турбулентном течении жидкости по формуле (1.32) [2]:

,	(1.32)

где [1, табл. 4.3].

  - Определяем коэффициент теплоотдачи холодного теплоносителя по формуле (1.33) [1]:

Вт/(м2·К).			(1.33)

  - Определяем расчётный коэффициент теплопередачи по формуле (1.34) [1]:

Вт/(м2∙К),		(1.34)

где (м2∙К) / Вт– сопротивление загрязнений стенки со стороны горячего теплоносителя [1, табл. XXXI];

(м2∙К) / Вт – сопротивление загрязнений стенки со стороны холодного теплоносителя [1, табл. XXXI];

Вт/(м2∙К) – коэффициент теплопроводности стенки трубы [1, табл. XXVIII].

  - Уточняем площадь теплопередающей поверхности по формуле (1.35) [1]:

м2.				(1.35)

10) Определяем погрешность расчёта по формуле (1.36) [2]:

.				(1.36)

Т. к. , то считаем теплообменник подобранным.

# 1.6 РАСЧЁТ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ

- Принимаем - температура стенки кожуха;

- температура поверхности слоя изоляции;

.

- Рассчитываем коэффициент теплоотдачи в окружающую среду по приближённому уравнению (1.36) [2]:

Вт/(м2∙К),			(1.36)

где .

- Рассчитываем толщину слоя тепловой изоляции по формуле (1.37) [2]:

ммм,			(1.37)

где Вт/(м2∙К) – коэффициент теплопроводности войлока шерстяного [1, табл. XXVIII].

# 2. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

Гидравлический расчёт данного кожухотрубчатого теплообменника заключается в определении затрат энергии на перемещение холодного теплоносителя по трубам и подборе центробежного насоса.

- Рассчитываем объёмный расход (подачу) холодного теплоносителя по формуле (2.1) [5]:

м3/с,				(2.1)

где кг/с;

кг/м3.

- Т. к. , то коэффициент трения рассчитаем по обобщённому уравнению (2.2) [5]:

,		(2.2)

где - относительная шероховатость стенок труб, причём мм - абсолютная шероховатость стенок труб [5];

.

- Определяем скоростное сопротивление трубного пространства движению холодного теплоносителя по формуле (2.3) [1]:

Па,				(2.3)

где м/с – скорость движения холодного теплоносителя в трубном пространстве (формула (1.26)).

- Определяем скоростное сопротивление в штуцерах теплообменника по формуле (2.4) [1]:

Па,				(2.4)

где м/с – скорость движения холодного теплоносителя в штуцерах [1];

м – диаметр условного прохода штуцеров к трубному пространству [6, табл. II.8.];

кг/м3.

- Определяем потери давления на трения в трубах по формуле (2.5):

Па,			(2.5)

где м; м (рис. I);

Вт/(м·К);

;

м.

- Определяем потери давления на преодоление местных сопротивлений по формуле (2.6) (рис. I):

Па,		(2.6)

где - коэффициент сопротивления входной и выходной камер [1];

- коэффициент сопротивления входа и выхода из труб [1];

- коэффициент сопротивления поворота на 180° [1];

- коэффициент сопротивления колена 90° [1, табл. XIII].

- Определяем потери давления на поднятие столба жидкости на высоту 10 м по формуле (2.7) [1]:

кожухотрубный теплообменник смесь гидравлический

Па.			(2.7)

- Определяем общее гидравлическое сопротивление трубного пространства по формуле (2.8) [1]:

Па.			(2.8)

По табл. I.2 [6] выбираем центробежный насос со следующими характеристиками (табл. 2.1):

Таблица 2.1 - Технические характеристики центробежного насоса[6]

| Марка | ,м3/с | H, м столба жидкости | , 1/с |  | Электродвигатель |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | тип | , кВт |  |
| X45/21 | 1,25∙10-2 | 17,3 | 48,3 | 0,60 | АО2-51-2 | 10 | 0,88 |

- Рассчитываем потребляемую мощность электродвигателем насоса по формуле (2.9) [5]:

кВт,			(2.9)

где - к.п.д. передачи, т.к. вал двигателя непосредственно соединяется с рабочим колесом насоса.

Что удовлетворяет условию и .

# 3. КОНСТРУКТИВНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ РАСЧЁТ

# 3.1 РАСЧЁТ ТОЛЩИНЫ ОБЕЧАЙКИ

Выбираем цилиндрическую обечайку, изготовленную из стали Ст3.

Рассчитаем толщину обечайки по формуле (3.1):

м,			(3.1)

где м – внутренний диаметр обечайки;

МПа – внутренне избыточное давление;

МН/м2 – допускаемое напряжение на растяжение для стали Ст3 [6, рис. IV.1];

- коэффициент, учитывающий ослабление обечайки из-за сварного шва;

м – запас на коррозию;

м.

# 3.2 РАСЧЁТ И ПОДБОР ШТУЦЕРОВ

- Определяем диаметр условного прохода (внутренний диаметр) штуцеров для подвода горячего теплоносителя (пара) по формуле (3.2) [5]:

м,			(3.2)

где м/с [5];

кг/с;

кг/м3.

По [7] округляем до ближайшего большего стандартного значения, т.е.  мм.

По табл. 27.1 [7] выбираем штуцер 25 – 200 – А МН 4579-63, а к нему по табл. 27.2 выбираем фланец типа I мм ГОСТ 1235-67.

- Определяем диаметр условного прохода (внутренний диаметр) штуцеров для отвода конденсата пара по формуле (3.3) [5]:

м,			(3.3)

где м/с [5];

кг/с;

кг/м3.

По [7] округляем до ближайшего большего стандартного значения, т.е.  мм.

По табл. 27.1 [7] выбираем штуцер 25 – 100 – А МН 4579-63, а к нему по табл. 27.2 выбираем фланец типа I мм ГОСТ 1235-67.

- Определяем диаметр условного прохода (внутренний диаметр) штуцеров для подвода и отвода холодного теплоносителя по формуле (3.4) [5]:

м,			(3.4)

где м/с [5];

кг/с;

кг/м3.

По [7] округляем до ближайшего большего стандартного значения, т.е.  мм.

По табл. 27.1 [7] выбираем штуцер 1,6 – 150 – А МН 4579-63, а к нему по табл. 27.2 выбираем фланец типа I мм ГОСТ 1235-67.

# 3.3 РАСЧЁТ ТОЛЩИНЫ ТРУБНОЙ РЕШЁТКИ

В среднем толщина трубной решётки составляет от 15 до 35 мм.

Толщину трубной решётки рассчитываем ориентировочно по формуле (3.5) [5]:

м,			(3.5)

где м.

Принимаем по [7] мм.

Причём, шаг между трубами рассчитываем по формуле (3.6) [6]:

м.			(3.6)

Трубы в трубной решётке размещают по вершинам равносторонних треугольников, закрепляя их развальцовкой.

При этом число труб на диаметре решётки определим по общему числу труб:

,

где .

# 3.4 РАСЧЁТ ОПОР АППАРАТА

- Определяем объём трубного пространства по формуле (3.7):

м3,				(3.7)

где м;

;

.

- Определяем объём межтрубного пространства по формуле (3.8):

м3.		(3.8)

- Определяем массу холодного теплоносителя по формуле (3.9):

кг,			(3.9)

где  кг/м3.

- Определяем массу корпуса аппарата по формуле (3.10):

кг,			(3.10)

где кг/м3;

м.

- Определяем массу труб по формуле (3.11):

кг.			(3.11)

- Масса всех штуцеров, крышек, фланцев и трубной решётки составляет [7] кг.

- Рассчитываем вес всего аппарата по формуле (3.12):

Н.		(3.12)

- Т. к. всего у нас четыре опоры, то вес, приходящий на одну опору определим по формуле (3.13):

Н.					(3.13)

По табл. 29.2 [7] подбираем стандартные стальные опоры к корпусу аппарата (OB – II – Б – 400 – 6 OH).

# 3.5 РАСЧЁТ И ПОДБОР ДНИЩА И КРЫШКИ АППАРАТА

Для данного аппарата подбираем по табл. 16.1 [7] два стандартных эллиптических отбортованных стальных днища типа: днище  ГОСТ 6533 – 68. Причём толщину днищ выбираем в соответствии с толщиной обечайки.

Для днищ по табл. 21.9. [7] подбираем цельные фланцы типа I  мм ГОСТ 1235-67.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По данному курсовому проекту были произведены тепловой, гидравлический и конструктивно-механический расчёты теплообменного аппарата (подогревателя), необходимого для нагревания смеси ацетон-вода до температуры кипения насыщенным водяным паром.

Вследствие чего по стандартным каталогам (ГОСТ 15118-79, ГОСТ 15120-79 и ГОСТ 15122-79) был выбран кожухотрубчатый вертикальный теплообменник с неподвижными трубными решётками со следующими основными характеристиками [1]:

| Внутренний диаметр кожуха , мм | Число труб на один ход, | Длина труб , м | Пов-сть теплообмена , м2 |  | , мм | Трубы , мм | Число ходов, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 120 | 4,0 | 75 | 16 | 300 | 25x2 | 2 |

Рассчитана тепловая изоляция для него: мм – материал: шерстяной войлок.

Для подачи холодного теплоносителя (смесь: ацетон-вода) в аппарат подобран центробежный насос марки Х45/21.

Также подобраны диаметры штуцеров для данного теплообменного аппарата:

- для ввода насыщенного водяного пара – 0,2 м;

- для отвода конденсата – 0,1 м;

- для ввода и отвода смеси ацетон-вода – 0,15 м.

В данном теплообменнике трубы, изготовленные из стали Ст3, расположены по вершинам равносторонних треугольников и закреплены в трубной решётке развальцовкой.

В месте подачи насыщенного водяного пара и отвода конденсата прикреплены два отбойника для предотвращения эрозии и износа труб.

Теплообменник установлен на четыре опоры типа OB – II – Б – 400 – 6 OH.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологии. Учебное пособие для вузов/Под ред. чл.-корр. АН СССР П.Г. Романкова. – 10-е изд., перераб. и доп. – Л.: Химия, 1987. – 576 с., ил.

- Методические указания к курсовому проектированию для студентов химико-технологического и заочного энерго-механического факультетов в 2-х частях. – Ч. I. Тепловой расчёт/Гусев В.П., Гусева Ж.А. – Томск: ТПУ, 1996. – 42 с.

- Кожухотрубный теплообменник. Методические указания к выполнению лабораторных работ для студентов всех специальностей химико-технологического факультета/А.Г. Пьянков, В.В. Тихонов. – Томск: ТПУ, 2005. – 24 с.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии. Учебник для химико-технологических вузов. – 8-е изд. перераб. – М.: Химия, 1971. – 784 с., ил.

- Методические указания к курсовому проектированию для студентов химико-технологического и заочного энерго-механического факультетов в 2-х частях. – Ч. II. Гидравлический и конструктивно-механический расчёты/Гусев В.П., Гусева Ж.А. – Томск: ТПУ, 1996. – 32 с.

- Основные процессы и аппараты химической технологии: Пособие по проектированию/Под ред. Ю.И. Дытнерского. – М.: Химия, 1983. – 272 с., ил.

- Лащинский А.А., Толчинский А.Р. Основы конструирования и расчёта химической аппаратуры. Справочник/Под ред. инж. Н.Н. Логинова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.: Машиностроение, 1970. – 752 с., ил.