САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра машиноведения и деталей машин

Курсовая работа

«УЗЕЛ РЕДУКТОРА ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРИВОДА»

Исполнитель:

студентка гр. 2856/1

Касимова Е.К.

Преподаватель:

Ружков В.А

Санкт-Петербург

2010

Оглавление

Техническое задание

Введение

##### 1. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИВОДА

1.1 Определение КПД привода и выбор электродвигателя

1.2 Определение общего передаточного отношения привода и разбивка его по ступеням

1.3 Определение частот вращения, мощности и крутящих моментов на валах

1.4 Проектировочный расчёт валов, выбор подшипников и определение межосевых расстояний с учётом габаритов подшипников

1.4.1 Выбор муфты

1.4.2 Проектировочный расчёт валов

1.4.3 Предварительный выбор подшипников качения

1.4.4 Определение межосевых расстояний с учётом габаритов подшипников

1.5 Геометрический расчёт параметров зубчатых колёс

Литература

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнить анализ параметров электромеханического привода и разработать эскизный проект с целью

минимизации габаритов редуктора в результате

рационального выбора материалов зубчатых колёс и других деталей.

Привод состоит из

- электродвигателя,

- клиноременной передачи,

- двухступенчатого цилиндрического редуктора по развёрнутой схеме (или по соосной схеме) с раздвоением мощности (или без раздвоения мощности) на входном (или на выходном валу),

- зубчатой муфты на выходном валу редуктора.

Характер производства крупносерийный.

Привод реверсивный.

- Номинальный крутящий момент на валу исполнительного механизма (ИМ) Тим =1500 Нм;

- Частота вращения выходного вала редуктора nим =80 об/мин;

- Синхронная частота вращения вала электродвигателя nс =3000 об/мин;

- Расчётный ресурс L=8000 час.

ВВЕДЕНИЕ

Цель анализа работоспособности механизма в данной работе – разработка проекта узла привода редуктора минимально возможных габаритов, находящегося в составе электромеханического привода.

Средство достижения этой цели – рациональное применение объёмного и поверхностного упрочнения зубьев зубчатых передач.

Способ – расчётная оценка работоспособности деталей зубчатых зацеплений и других деталей редуктора с учётом ограничений, обусловленных их взаимодействием с другими деталями и узлами редуктора и привода в целом.

В работе представлены результаты оценки диаметров выходного вала редуктора с учётом установки на нём зубчатой муфты. Конструктивно определены внутренние диаметры подшипников, выполнен предварительный выбор типа и номера подшипников всех валов, определены межосевые расстояния и геометрический расчёт параметров зубчатых передач.

1. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ПРИВОДА

электромеханический привод редуктор габариты

Результат данного этапа работы – выбор электродвигателя; значения передаточных чисел, крутящих моментов, частоты вращения валов; значения допускаемых контактных напряжений зубчатых колёс и межосевых расстояний (рис.1).

1.1 Определение КПД привода и выбор электродвигателя

Т

им



им

ЭД

Зубчатое колесо

выходного вала

Вал выходной

Муфта

Редуктор

Ремень

Вал входной

Шестерня

входного вала

Вал промежуточный

,

Рис.1. Схема электромеханического привода

Мощность, которая должна быть передана исполнительному механизму, вычисляется по формуле

РИМ = ТИМ ИМ, (1.1)

где ωим – угловая скорость, рад/с.

Угловая скорость вычисляется по формуле

ωим=π·nим/30 (1.2)

ωим=3,14·80/30=8,37 рад/с

Подставляя полученную величину в формулу (1.1) получим

Pим=1500·8,37 =12560 Вт

Мощность электродвигателя можно вычислить по формуле

Pэл= Pим/ηпр, (1.3)

где Pэл – мощность электродвигателя, Вт; ηпр – коэффициент полезного действия привода.

ηпр= (ηрп·ηп·ηзп)(ηзп ·ηп)(ηп·ηм), (1.4)

где ηрп – КПД ременной передачи; ηп - КПД подшипников качения вала; ηзп – КПД зубчатой передачи быстроходного и тихоходного валов соответственно; ηм – КПД муфты.

Выбираем ηрп=0,95;

ηп=0,99;

ηзп=0,99;

ηм=0,99.

Подставив выбранные значения КПД в формулу (1.4), получаем

ηпр=0,95∙0,99∙0,99∙0,99∙0,99∙0,99∙0,99=0,894

Воспользовавшись формулой (1.3), находим мощность электродвигателя

Pэд=12560/0,894=14049 Вт

Выбираем асинхронный трехфазный электродвигатель переменного тока так, что бы номинальная мощность была больше, чем мощность электродвигателя с синхронной частотой nc=3000 об/мин.

Технические характеристики двигателя

По справочнику:

Выбран электродвигатель марки 4А160S2;

паспортная мощность РЭД = 15,0 кВт ;

синхронная частота nс = 3000 об/мин;

частота двигателя nдв= 2940 об/мин;

отношение пускового момента к номинальному моменту ТП / ТН =1,4;

диаметр присоединительного участка вала ЭД dЭД =42 мм,

длина присоединительного участка вала ЭД lЭД =110 мм.

1.2 Определение общего передаточного отношения привода и разбивка его по ступеням

Общее передаточное отношение привода вычисляется по формуле

iпр=nдв/nим, (1.5)

где nдв – асинхронная частота вращения двигателя, об/мин;

iпр – общее передаточное отношение привода.

Подставив численные значения, получим

iпр=2940/80=36,25

Для нахождения передаточного отношения редуктора назначим iрп =2

и воспользуемся формулой

iпр= iрп·iрд, (1.6)

где iрд – передаточное отношение редуктора.

Преобразуя (1.6), получим

iрд= iпр/iрп =36,25/2=18,12 (1.7)

Передаточное отношение редуктора так же можно выразить через формулу

iрд=uб·uт, (1.8)

где uб и uт – передаточные отношения быстроходного и тихоходного валов соответственно.

Значение передаточного отношения тихоходного вала вычисляем по формуле

uт= (1.9)

Преобразуя формулу (1.8) и подставляя полученные ранее численные значения, получаем

uб= iрд/ uт=18,12/4=4,53 (1.10)

Стандартизуем рассчитанные передаточные отношения: uб=5, uт=4.

Уточняем передаточное отношение ременной передачи по формуле

iрп= iпр / (uб·uт)=36,25/(4*5)=1,81

1.3 Определение частот вращения, мощности и крутящих моментов на валах

Угловая скорость

входного вала редуктора ВВх= им uт uб = 8,37* 20 = 167,4 1/с;

промежуточного вала ПР= им uт = 8,37*4 =33,48 1/с;

Мощность Рi, передаваемую каждым валом, зубчатыми колёсами и шестернями определяем согласно принятым значениям частных КПД, входящих в соотношение (1.4):

Рi = Рим/ i ,

где i – КПД, учитывающий потери при передаче мощности от данного вала (зубчатого колеса или шестерни) к выходному валу.

Крутящие моменты Т i определяются по значению передаваемой мощности Рi и угловой скорости данного вала i :

Т i = Рi / i .

С помощью следующих формул найдем численные значения частот вращения первого и второго валов

n1= nдв/ iрп=2940/1,81=1624 об/мин (1.11)

n2= n1/ uб=1624/5=325 об/мин (1.12)

Для вычисления мощностей первого и второго валов воспользуемся формулами

P1=Pэл·ηрп=14037·0,95=13335 Вт (1.13)

P2=P1·ηпк·ηзпб =13335·0,99·0,99=13070 Вт (1.14)

Вычислим крутящие моменты валов по формуле

Ti= Pi/ωi, (1.15)

ωi=π·ni/30 (1.16)

где i=1; 2; эл.

Преобразуя формулы (1.15) и (1.16), получим

Ti= Pi·30/(π·ni) (1.17)

Tэл= Pэл·30/(π·nэл)=14037·30/(3,14·2940)=45,57 Н·м

T1= P1·30/(π·n1)= 13335·30/(3,14·1600)=79,65 Н·м

T2= P2·30/(π·n2)= 13070·30/(3,14·320)=390,38 Н·м

Таблица 1

Энерго-кинематические параметры элементов привода

|  | Мощность, Вт | Частота вращения, об/мин | Угловая скорость, рад/с | Момент, Нм | Передаточное число |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнительный механизм | 12555 | 80 | 8,37 | 1500 |  |
| Муфта выходного вала | 12681 | 80 | 8,37 | 1515 |  |
| Зубчатое колесо выходного вала | 12809 | 80 | 8,37 | 1530 | uт=4 |
| Шестерня промежуточного вала | 12939 | 320 | 33,48 | 386 |  |
| Зубчатое колесо промежуточного вала | 13070 | 320 | 33,48 | 390,38 | uб=5 |
| Шестерня входного вала | 13202 | 1600 | 167,4 | 78,86 |  |
| Входной вал редуктора | 13335 | 1600 | 167,4 | 79,65 | iрп=1,84 |
| Вал электродвигателя | 14037 | 2940 | 308 | 45,57 |  |

Пример расчёта параметров условий работы шестерни промежуточного вала

- Угловая скорость ПР= 33,48 /с;

2. Значение  I =  зппк∙м = 0,99∙0,99∙0,99= 0.97 ;

где  I – КПД, учитывающий потери при передаче мощности от данного вала (зубчатого колеса или шестерни) к выходному валу.

3. Мощность Р Ш-ПР, передаваемая шестерней промежуточного вала

Р Ш-ПР = Р ИМ/ I = 12555/0.97 = 12939 Вт;

4. Момент ТШ-ПР, передаваемый шестерней промежуточного вала

ТШ-ПР = Р Ш-ПР/ ПР= 12939/33,48 = 386 Нм.

1.4 Проектировочный расчёт валов, выбор подшипников и определение межосевых расстояний с учётом габаритов подшипников

1.4.1 Выбор муфты

Наибольший расчётный момент на выходном валу не должен превышать допускаемого для данного номера муфты момента М кр

k TИМ  М кр, (1.18)

где k - коэффициент перегрузки привода; для транспортёров, компрессоров и воздуходувок, центробежных насосов k = 1,25 ... 2. Принимаем к=2. Как правило, k < ТП/ ТН. В данном случае

М кр ≥ 2∙1500=3000 Нм.

Выбираем ближайшее к данному значение М кр (муфта №3)

М кр=3090 Нм.

Для этого значения также: nmax=4000об/мин; dM=60мм; lM=85мм; DM=90мм.

Значение диаметра выходного вала редуктора dВ можно принять, исходя из следующего. Прочностной расчёт вала выполняется с учётом напряжений от изгиба и кручения, которые зависят от значения диаметра в третьей степени. Если при выборе муфты значение k TИМ практически равно Мкр, то принимаем dВ = dМ, где dМ – наибольший присоединительный диаметр данного номера муфты.

Но так как у нас k TИМ  М кр, то предварительно значение диаметра dВ определяем по формуле

dВ  dМ (k TИМ /М кр)1/3 =60 (2∙1500/3090)1/3 =59,4 мм. 	(1.19)

Окончательно принимается значение dВ из ряда нормальных линейных размеров R40. И у нас dВ=62 мм.

1.4.2 Проектировочный расчёт валов

На этом этапе разработки проекта известны только крутящие моменты на валах.

При проектировочном расчёте значение диаметра вала в местах установки зубчатых колёс можно определяют, исходя из условия

d  (Т/ 0,2 [])1/3, (1.20)

где допускаемое напряжение [] = (0,026 ...0,036) в ; наименьшие значения принимаются для быстроходных валов, средние – для промежуточных, наибольшие – для тихоходных валов.

Примем допускаемое напряжение для входного вала [] = 0,026в = 15 МПа; для промежуточного вала [] = 0,030в = 17,5 МПа; для выходного вала [] = 0,036в = 21 МПа.

Обычно в качестве материала валов при положительных климатических температурах используют сталь 40 нормализованную, временное сопротивление которой равно в= 580 МПа для заготовок диаметром до 100 мм.

Таким образом диаметр для быстроходного вала, на входном валу редуктора

мм,

мм,

мм.

На данном этапе разработки проекта необходимо определить диаметры валов в местах установки подшипников качения.

1.4.3 Предварительный выбор подшипников качения

Зная значения внутренних диаметров подшипников качения d п диаметров, назначим тип подшипников.

Принимаем для быстроходного вала конические подшипники средней серии, для промежуточного вала конические подшипники средней серии, для тихоходного вала радиально-упорные подшипники легкой серии.

Таблица 3

Параметры подшипников

| Вал | Обозначение | d п | Dп | В | С,кН | Сo,Кн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тихоходный | 36214 | 70 | 125 | 24 | 80,2 | 54,8 |
| Промежуточный | 46309 | 45 | 100 | 25 | 61,4 | 37,0 |
| Быстроходный | 46308 | 40 | 80 | 23 | 50,8 | 30,1 |

1.4.4 Определение межосевых расстояний с учётом габаритов подшипников

Конструктивно межосевое расстояние (рис.2.1.) зубчатой пары

aТ  0,5(Dп1+ Dп2)+ 2g, 			(1.24)

aб  0,5(Dп3+ Dп2)+ 2g ,

где Dп1 Dп2 и Dп3 – наружные диаметры подшипников качения соответственно выходного вала, промежуточного вала и входного вала;

2g – минимальное расстояние между внешними кольцами подшипников, принимается в зависимости от диаметра болтов, соединяющих верхнюю крышку и корпус редуктора.

Диаметр болта должен быть

d  1,25 TИМ 1/3 10 мм, 					(1.25)

где TИМ в Нм.

По формуле (1.25)

d =мм.

Для М14 2g=44 мм. Подставим эти значения в формулу (1.24) и произведем расчет

aТ  0,5(125+100) + 44=156,5 мм,

aб  0,5(100+90) + 44=139 мм.

Полученные конструктивно значения межосевых расстояний aТ и aБ округлим по ряду R40. Таким образом aТ=160 мм, aб=140 мм.

Dп3

Dп2

Dп1

2g

2g

aб

aт

dВв

dп3

dп1

dп2

dВ

Контур внутренней полости редуктора

Рис.2. Схема определения межосевых расстояний зубчатых передач

dа2т

dа1б

dа1т

d*

dа2б

со

L

Согласно условию сборки двухступенчатого редуктора межосевое расстояние тихоходной зубчатой передачи должно быть таким, чтобы обеспечивался зазор со между зубчатым колесом быстроходной пары (диаметр

aт  0,5dа2б + 0,5 d* + со,

где со = (3 … 5) мм,

значение d* принимается согласно эскизу выходного вала редуктора,

dа2б = d2б + 2mб = 2 aб uб /(uб+ 1) + 2mб, d2б – делительный диаметр зубчатого колеса, mб – модуль зацепления быстроходной передачи. (Согласно ТЗ значение модуля mб находится в пределах от 1,5 до 3 мм).

dа2б = d2б + 2mб = 2 aб uб /(uб+ 1) + 2 mб =2*5*140/6 + 2*3=239мм

aт  0,5*239 + 0,5*72 + 5=160 мм ,

принятое значение межосевого расстояния aт не удовлетворяет условию aт  0,5dа2б + 0,5 d* + со, необходимо принять новое значение aт =160 мм по ряду R40.

1.5 Геометрический расчёт параметров зубчатых колёс

Принятые выше значения aТ и aБ используем для определения делительных диаметров шестерни и колеса тихоходной пары и быстроходной пар (рис 2.1):

d1Т = 2 aТ /(1+ u Т); d2Т = u Т d1Т

d2Б = 2 aБ /(1+ u Б); d2Б = u Б d1Б. (1.26)

#### Одна из основных характеристик, определяющих геометрические параметры зубчатых передач, m - модуль зацепления. Z1- число зубьев шестерни.

При назначении остальных параметров каждой зубчатой передачи необходимо выполнять следующие требования и условия.

- Учитывая требование минимизации габаритов редуктора, выполняем расчёт косозубых цилиндрических передач; т.е.  0, следовательно,  cos 1, mz1 d1 и m  (d1 / z1).

- Число зубьев шестерни по условиям отсутствия подрезания зубьев должно быть z1 17 (обычно z1 принимается 20 и более).

- Кроме того, необходимо, чтобы число зубьев шестерни z1 и число зубьев колеса z2 = u z1 были целым числами.

Значения коэффициента m

| Характеристика передач | m= b/m | min |
| --- | --- | --- |
| Высоко нагруженные точные передачи, повышенная жёсткость деталей и корпуса Н  350 НВ Н  350 НВ Передачи редукторного типа в отдельном корпусе с жёсткими валами и опорами Н  350 НВ Н  350 НВ |  45 … 30  30 … 20  30 … 20  20 … 15 | 63 93 93 123 |

Произведем расчеты для быстроходной передачи

Межосевое расстояние на входном валу а =140 мм, u = 5. Выполнить геометрический расчёт передачи.

u=110/22=5

cos = 0,5m z1(u + 1)/а=0.5*2*22*(5+1)/140=0,942, приемлемо.

Произведем расчет для тихоходной передачи на выходном валу

Межосевое расстояние а=160 мм, и=4. Выполнить геометрический расчет передачи.

Решение

u=80/20=4

Соответственно,

cos = 0,5m z1(u + 1)/а=0.5*3*20*(4+1)/160=0,937, приемлемо.

Геометрические характеристики зубчатых передач

| Передача | Межосе-вое рассто-яние а, мм | Модуль зцеп-ления m | Число зубьев Z1 | Число зубьев Z2 | Переда-точное число u | Дели-тельный диаметр d1 | Дели-тельный диаметр d2 | Шири- на за- цепле-ния b | cos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстроходная | 140 | 2 | 22 | 90 | 5 | 46.7 | 233 | 30 | 0,942 |
| Тихоходная | 160 | 3 | 20 | 80 | 4 | 64 | 256 | 45 | 0,937 |

Проверка.

1. а = 0,5(d1+ d2);

Быстроходная передача аб = 0,5∙(46.7+233)= 139.5;

Тихоходная передача	 ат=0,5(64+256)=160 .

2. m z1 = d1 cos;

Быстроходная передача 2∙22=46.7∙0,942, 44=43.9;

Тихоходная передача	3∙20=64∙0,937, 60=59.9.

3. d2 cos /z2= m;

Быстроходная передача 233∙0,942/90=2 , 2=2;

Тихоходная передача	 256∙0,937/80=2.9 , 2,9=3.

4. d2 /d1= z2 /z1= u;

Быстроходная передача 233/46.7=90/22, 4.98=4.9=5;

Тихоходная передача	 256/64=80/20, 4=4=4.

Таким образом все подобрано.

Рис. 2.1. Схема определения межосевых расстояний зубчатых передач

где аб и ат – межосевые расстояния быстроходной и тихоходной зубчатых пар соответственно, мм; Dп1 Dп2 и Dп3 – наружные диаметры подшипников качения, мм;

2. РАСЧЁТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ

2.1 Расчёт контактных напряжений зубчатых передач

Критерий контактной усталостной прочности зубьев записывается в виде

H  [H], (2.1)

где H , [H] - соответственно расчётное и допускаемое контактные напряжения.

Расчётное значение H для косозубой передачи с внешним зацеплением определяют по формуле

H = 1,18 ZH ,				 (2.2)

где Eпр – приведенный модуль упругости материалов контактирующих зубьев.

Примем Eпр=2 105 МПа.

Тш –момент, передаваемый шестерней рассчитываемой зубчатой пары;

dш – делительный диаметр этой шестерни;

bd = b / dш - коэффициент ширины b зацепления относительно делительного диаметра шестерни dш.

определим значения bd

bd = b / dш (2.3)

bdб==0,642,

bdт==0,703.

bdт и bdб не превышают наибольшие допустимые значения.

Окружная скорость рассчитывается по формуле

v = d/2 		 (2.4)

vб ==3.85 м/с,

vт ==1.071 м/с.

Расчётная ширина тихоходной пары равна

bТ = bdТ∙ dшТ , (2.5)

а быстроходной пары

bБ = bdБ∙ dшБ 	 (2.6)

Коэффициент К H учитывает влияние на неравномерность распределения нагрузки по длине зуба схемы расположения зубчатых колёс редуктора

И рассчитывается по формуле

К H = К H  ∙К Hv, 	 (2.7)

где К H , К Hv коэффициенты, выбирающиеся из стандартных значений.

Для тихоходной пары

К Hт =1.25∙1.01=1,57.

Для быстроходной пары

К Hб =1,11∙1,03=1,14.

Коэффициент ZH  учитывает повышение прочности косозубых передач по сравнению с прямозубыми передачами

ZH  = К H  (cos2/  )1/2 , 	 (2.8)

где   -коэффициент торцового перекрытия

  = [1,88 – 3,22(1/zш+ 1/zк)] cos . 	 (2.9)

Коэффициент К H  введён для учёта влияния неточности нарезания зубьев на одновременность многопарного зацепления косозубых цилиндрических передач.

При α=40˚, sin 2α=0,6428.

Рассчитаем H тихоходного и быстроходного валов по формуле (2.2)

Hт =1,18∙0,749=1036 МПа,

Hб =1,18*0,743=609.1 МПа.

Заполним таблицу параметров

Таблица 8

| Параметр | Тихоходная передача | Быстроходная передача |
| --- | --- | --- |
| Межосевое расстояние | аT=160 мм | аБ=140 мм |
| Передаточное отношение | uT = 4 | uБ =5 |
| Момент Tш | TшT =386 Нм | TшБ =78.86 Нм |
| Коэффициент bd | bd =0,703 | bd =0,642 |
| Коэффициент К H  | К H =1,25 | К H =1,11 |
| Окружная скорость , м/с |  =1.07 м/с |  =3.85 м/с |
| Коэффициент К H v | К H v=1.01 | К H v=1,03 |
| Коэффициент К H | К H=1 | К H=1.02 |
| cos | cos=0,942 | cos=0,937 |
| Число зубьев zш | zш=20 | zш=22 |
| Число зубьев zк | zк=80 | zк=90 |
| Коэффициент   |  =1,581 |  =1,591 |
| Коэффициент ZH  | ZH =0,749 | ZH =0,743 |
| Расчётное значение H | H =1036.6 МПа | H =609.1 МПа |

2.2 Выбор поверхностного и объёмного упрочнения и проверочный расчёт зубьев колёс

Значения предела контактной выносливости зубьев [H lim] быстроходной и тихоходной пар определим по формуле

[H lim]  H[sH],					(2.10)

где [sH] - нормативный коэффициент запаса контактной прочности;

Примем [sH] = 1,2 .

Тогда

[H lim]т 1036.6∙1,2=1243.2 МПа,

[H lim]б 609.1∙1,2=730.8 МПа.

В качестве термической обработки зубьев тихоходной зубчатой передачи выберем цементацию + закалку и низкий отпуск (23HRC), при твёрдости зубьев 55 HRC . В качестве материала возьмем сталь 20ХФ.

[H lim]т=1265 МПа.

В качестве термической обработки зубьев быстроходной зубчатой передачи выберем объёмную закалку (18HRC+150), при твёрдости зубьев 35 HRC. В качестве материала возьмем сталь 40Х.

[H lim]б =780 МПа.

2.3 Проверочный расчёт зубчатых колёс по изгибной прочности

Проверочный расчёт зубьев косозубых передач выполняется по критерию изгибной усталостной прочности зубьев

F= 2YFS YF  КF Т / (m dш bш)  [F],				(2.11)

где Т – момент, передаваемый данной шестерней.

YFS – коэффициент формы зуба;

YF  – коэффициент повышения изгибной прочности косозубых передач по сравнению с прямозубыми;

КF - коэффициент расчётной нагрузки

КF = КF∙ КFv;						(2.12)

КF - коэффициент концентрации нагрузки (см. рис.4 и табл.9);

КFv – коэффициент динамической нагрузки;

Для тихоходной передачи примем КFvт=1,01, а для быстроходной КFvб=1,05;

КF для учебного расчёта можно принять

КF = 2(КН-1)+1;					(2.13)

КFт=2∙(1,25-1)+1=1,5;

КFб=2∙(1,11-1)+1=1,22.

Подставим значения в (2.12) и вычислим КF

КFт=1,5∙1,01=1,575;

КFб=1,22∙1,05=1,281.

Вычислим эквивалентное число зубьев шестерни

z v = zш / cos3 ,					(2.14)

где z v - эквивалентное число зубьев шестерни.

Для быстроходного вала

z vб==26,74.

Для тихоходного вала

z vт==23,92.

Для тихоходного вала примем YFSт =4 ;для быстроходного YFSб =3,9

YF  находится по формуле

YF  = КF Y /  						(2.15)

где   - коэффициент торцового перекрытия.

КF - коэффициент неравномерности нагрузки находящихся одновременно в зацеплении пар зубьев;

Y  - коэффициент, учитывающий влияние наклона контактной линии;

  = [1,88 – 3,22(1/zш+ 1/zк)] cos,					(2.16)

 т=[1,88 – 3,22 ∙ (1/20+ 1/80)] ∙ 0,942=1,581;

 б=[1,88 – 3,22 ∙ (1/22+ 1/90)] ∙ 0,857=1,591.

Для учебного расчёта КF примем

КF= 3∙ (КH -1)+1, (2.17)

КFт=3∙ (1-1)+1=1,

КFб=3∙ (1,02-1)+1=1,06.

Рассчитаем Y  (βт =19, а βб=20)

Y  = 1 - /140 , (2.18)

Y т = 1- 20/140=0,864;

Y б =1-20/140=0,857.

Подставим найденные значения в формулу (2.15) и вычислим YF  для тихоходной и быстроходной передачи

YF  т=1∙0,864/1,581=0,546,

YF  б=1,06∙0,857/1,591=0,571.

Вычислим F с помощью формулы (2.11)

Fт=2∙4∙0,546∙1,575∙386/(3∙0,064∙0,040)=369 МПа

Fб=2∙3,9∙0,571∙1,281∙78,86/(2∙0,045∙0,030)=167 МПа

Допускаемое напряжение при данном виде упрочнения определим как отношение

[F] = F lim / [sF], (2.19)

где F lim - предел выносливости зубьев при изгибе;

[sF] - нормативный коэффициент запаса усталостной прочности зубьев при изгибе;

Примем [sF] = 1,75

Fб =167 МПа

Fт =369 МПа

Условие F≤ [F] выполняется для быстроходной зубчатой передачи, при твёрдости зубьев HRC=55

F limб=750 МПа,

Fб=167 МПа≤ [F]= F limб/ [sF]=750/1,75=428,6 МПа;

В качестве материала быстроходной зубчатой передачи возьмем ранее выбранную сталь 20ХФ.

Условие F≤ [F] выполняется для тихоходной зубчатой передачи, уже при твёрдости зубьев HB=210

F limт =378 МПа,

F=369 МПа≤ [F]= F limб/ [sF]=378/1,75=216МПа.

В качестве материала возьмем ранее выбранную сталь 40Х.

3. ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЁТ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ

3.1 Определение реакций опор и расчёт подшипников промежуточного вала

Значения длин участков вала определяются по компоновке редуктора. В качестве расчётной длины участков вала рекомендуется принимать:

- расстояние от средней плоскости радиальных подшипников до средней плоскости (по ширине) шестерни или колеса;

- расстояние между средними плоскостями (по ширине) шестерни и колеса;

- расстояние от торца опорной поверхности внутреннего кольца радиально-упорного подшипника или конического подшипника до средней плоскости шестерни или колеса.

В каждой зубчатой паре промежуточного вала определяются:

- тангенциальная (окружная) сила

Ft = Tш/ d ш или Ft = 2∙Tш/ d ш (3.1)

- осевая сила

Fа = Ft ∙tg  (3.2)

- радиальная силы

Fr = Ft ∙ tg/ cos  (3.3)

FtТП =1530*2/0,256= 11953,13 Н;

FxТП =11953,13∙0,3728= 4456,125 Н;

FrТП =11953,13*0,364/0,937= 4643,477 Н;

Таблица 15

|  | Крутящий момент Т, Нм | Делительный диаметр d, мм | cos  | Окружная сила Ft ,Н | Осевая сила Fx, Н | Радиальная сила Fr, Н |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шестерня ТП | 1530 | 256 | 0,937 | 11953,13 | 4456,125 | 4643,477 |

Н

Рис. 2.2.Схема нагружения вала в горизонтальной плоскости z0x

Составим схему нагружения промежуточного вала в горизонтальной плоскости z0x.

Из технического задания a=46мм, b=100мм, l=260мм.

Пользуясь рис. 2.2. произведём расчёт реакций ZA и ZB.

ZA= (- Fr· b + Fx· R2)/(a+b)=		(2.4)

= (-4643.477· 0,100+4456.125· 0,128)/0,146=726.276 Н

ZB= (- Fr· а - Fx· R2)/(а+b)=			(2.5)

=(-4643.477·0,046-4456.125·0,128)/0,146= -5369.75Н

Пользуясь уравнением (2.1), выполним проверку

ZA+ ZB +Fr=726-5369+4643=0

Аналогично составим схему нагружения промежуточного вала в вертикальной плоскости y0x.

Рис.2.3. Схема нагружения вала в вертикальной плоскости y0x

Пользуясь рис. 2.3. произведём расчёт реакций YA и YB.

Из уравнения (2.2) следует, что суммы моментов сил около точек А и В равны нулю.

YВ=(Fml +Ft· a )/(a+b) = 			(2.8)

=(11953.13·0,046+4841.2·0,260)/0,146 = 12387.37Н

YА= (-Fm·(l-a-b)+ Ft·b)/(а+b) =

=(-4841.2·0,114+11953.13·0,100)/0,146=4406.96 H

Выполним проверку, используя формулы (2.1)

YA +YB – Fm- Ft =4406.96+12387.37-4841.2-11953.13=0		(2.9)

3.1 Проверочный расчёт конических подшипников опор

Проверочный расчёт конических подшипников опор промежуточного вала выполняется по динамической грузоподъёмности.

А. Критерий надёжности подшипников качения по усталостной прочности тел качения имеет вид

С  С п , 	(3.12)

где С – расчётная динамическая грузоподъёмность, С п – паспортная динамическая грузоподъёмность данного подшипника.

Расчётная динамическая грузоподъёмность С определяется по следующей зависимости

С = Р [L/ (a1 a2)] 1/p, 	(3.13)

где Р – эквивалентная нагрузка данного подшипника, Н;

L - ресурс, млн. оборотов вала; примем

L = 60 nпв Lh/ 106 = 60∙80∙8000/106 = 38.4 млн. об., (3.14)

где nпв – частота вращения промежуточного вала в об/мин; Lh - ресурс редуктора в часах;

р – показатель степени, р =10/3 для роликовых подшипников;

a1– коэффициент надёжности:

Надёжность ............. 0,9 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99

Коэффициент a1..........1 0,62 0,53 0,44 0,33 0,21;

a2– коэффициент, учитывающий условия эксплуатации, для конических роликоподшипников в обычных условий a2 =0,6 .. 0,7 и для

и для подшипников из высококачественных сталей при наличии гидродинамической плёнки масла без перекосов a2 = 1,1 ..1,3.

Примем a1 =1 и a2 =0,7.

Б. Эквивалентная динамическая нагрузка определяется

для А – опоры

P A= (X FrA +YFxА)K б K т, (3.15)

для В - опоры

P В= (X FrВ +YFxВ)K б K т, (3.16)

где FrA и FrВ – радиальные силы, действующие на А - опору и В – опору; FxА и FxВ– осевые силы, действующие на А -опору и В – опору;

X и Y – коэффициенты, учитывающие влияние соответственно радиальной и осевой составляющих реакции в данной опоре (определяются по каталогу подшипников раздельно для каждой опоры);

K б – коэффициент безопасности, при спокойной нагрузке K б =1, при умеренных толчках K б =1,3 ...1,5, при ударах K б =2,5 ...3;примем K б =1,3.

Kт – температурный коэффициент (для подшипников из стали ШХ15); примем

Kт =1 при рабочей температуре до 100С.

Параметр осевой нагрузки е указан в каталоге подшипников, e = 0,68

SА = e∙F rА = 0,68∙0.83· = 2520.839 Н (3.17)

SВ = e∙F rВ = 0,68*0.83* = 7620 Н (3.18)

###### Рис.3.4. Схема осевых сил, действующих на вал

Fxа = Fx + SA = 1960 + 425 = 2385 Н

 = SA + Fx - SB = (3.19)

=2520.839 +4456.125 – 7620 = -643.086 < 0,

значит вал сместится в сторону левой опоры, следовательно

FxB = SВ = 7620 Н.

Определим силу FxА из уравнения равновесия вала

FxА = SB -Fx ; (3.20)

FxА = 7620-4456 = 3164 Н.

Т.к.  = 3164/4466.405= 0.7084 ≥ e = 0,68 , принимаем X = 0,41, Y = 0,87.

= 7620/13501.15= 0,564< e = 0,68 , принимаем X = 1, Y = 0.

Подставив найденные значения в формулы (3.15) и (3.16), найдем эквивалентную динамическую нагрузку для опор A и B

PA= (0,41∙4466.405 + 0,87∙3164)∙1,3∙1 = 5959 Н,

PB= (0 + 1∙13501.15)∙1,3∙1 =17551.495 Н.

Подставив PB , так как для тихоходной больше нагрузки, то в формулу (3.13), определим расчётную динамическую грузоподъёмность С

C =17551.495∙()0,3 = 58.34 кН  Сп = 80.2 кН

Критерий надёжности подшипников качения по усталостной прочности тел качения выполняется.

Заключение

- Для обеспечения требуемого крутящего момента и частоты вращения на выходном валу необходимо использовать асинхронный электродвигатель переменного тока 4А160S2

- Для обеспечения ресурса тихоходной зубчатой передачи необходимо изготовить её из стали 20ХФ с твердостью зубьев 55 HRC и использовать цементацию + закалку и низкий отпуск в качестве термообработки. Для обеспечения ресурса быстроходной зубчатой передачи её необходимо изготовить из стали 40Х с твердостью зубьев 35 HRC и использовать объемную закалку.

- На промежуточном валу следует установить подшипники ГОСТ 7308.

- Для крепления крышек подшипниковых узлов следует использовать болты Болт М14 для тихоходной и быстроходной передач.

- Для соединения выходной вал – муфта необходимо использовать шпоночное соединение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Правила оформления студенческих выпускных работ и отчётов/ Сост.: Г.П. Голованов, К.К. Гомоюнов, В.А. Дьяченко, С.П. Некрасов, В.В. Румянцев, Т.У. Тихомирова; Под ред. В.В. Глухова. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2002. 32 с.

2. Дунаев П.Ф., Леликов О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учеб. пособие для техн. спец. вузов. - м.: Высш. шк., 1998. 447 с., ил.

3. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие... / С.А. Чернавский, К.Н. Боков, И.М. Чернин и др. М.: Машиностроение, 1988. 418 с., ил.

4. Справочник металлиста /Под ред. С.А. Чернавского и В.Ф. Рещикова. М.: Машиностроение, 1976. В 5-ти т. Т.1.768 с.

5. Иванов М.Н. Детали машин: Учеб. для студентов втузов / Под ред. В.А. Финогенова. М.: Высш. шк., 1998. 383 с., ил.

6. Детали машин: Справочные материалы по проектированию/ Сост. Ю.Н. Макаров, В.И. Егоров, А.А. Ашейчик, Р.Д. Макарова, 1995. 75 с.

7. Детали машин: разработка и оформление конструкторской документации курсового проекта/ В.И. Егоров, Е.В. Заборский, В.И. Корнилов и др., 2003. 40