Реферат на тему:

«Паралельний інтерфейс IEEE 1284 (інтерфейс Centronics)»

- 1. Загальні положення

- 1.1 Призначення інтерфейсу

- В ПК традиційно використовується паралельний інтерфейс IEEE 1284 (більше відомий під назвою Centronics, названий в честь фірми яка першою розробила даний інтерфейс), реалізований LPT – портом. Основним призначенням інтерфейсу IEEE 1284 є підключення до комп’ютера периферійних пристроїв (ПП), здебільшого принтерів різноманітних типів [1]. Тому розподіл контактів рознімача, призначення сигналів, програмні засоби керування налаштовані саме на це використання.

- 1.2 Характеристика інтерфейсу

- Інтерфейс Centronics є радіальним, асинхронним, паралельним інтерфейсом. Його використовують для підєднання ПП з невеликою швидкістю. Аналогічним можна вважати інтерфейс ИРПР-М, який використовували для спряження із ЕОМ друкуючих пристроїв [1]. Інтерфейс реалізує паралельне передавання 8-ми бітів (1 байта). Лінії інтерфейсу однонапрямлені і забезпечують передавання даних між одним передавачем (ПРД) і одним приймачем (ПРМ).

В LPT-порті використовуються логічні рівні ТТЛ, що обмежує допустиму довжину кабелю через невелику завадостійкість ТТЛ-інтерфейсу.

- Максимальна довжина з’єднувального кабелю по стандарту  1.8 м. Швидкість передачі даних при стандартних налаштуваннях 100–150 Кбайт/с.

- 1.3 Лінії інтерфейсу

- Призначення 25-контактого рознімача IEEE 1284-A (рис. 1) приведено в таблиці 1 [2].

Рис. 1. Рознімач IEEE 1284-A DB-25 (DB (Data Bus) – шина даних, 25 – кількість контактів)

- Таблиця 1. Призначення контактів рознімача IEEE 1284-A

| - Контакт DB-25 (LPT) | - Напрям передачі | - Регістр, - № біта в регістрі | - Сигнал | - Призначення |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - → | - CR.0 | - Strobe# | - Спроб даних. Дані фіксуються по низькому рівню сигналу. |
| - 2 | - → | - DR.0 | - D0 | - Дані 0 |
| - 3 | - → | - DR.1 | - D1 | - Дані 1 |
| - 4 | - → | - DR.2 | - D2 | Дані 2 |
| - 5 | - → | - DR.3 | - D3 | Дані 3 |
| - 6 | - → | - DR.4 | - D4 | Дані 4 |
| - 7 | - → | - DR.5 | - D5 | Дані 5 |
| - 8 | - → | - DR.6 | - D6 | Дані 6 |
| - 9 | - → | - DR.7 | - D7 | - Дані 7 |
| - 10 | - ← | - SR.6 | - Ack# | - Імпульс підтвердження прийому байта даних. |
| - 11 | - ← | - SR.7 | - Busy | - Зайнятість. Прийом даних можливий тільки при низькому рівні сигналу. |
| - 12 | - ← | - SR.5 | - PE | - Paper End. Низький рівень сигналізує про закінчення паперу. |
| - 13 | - ← | - SR.4 | - Select | - Сигналізує про включення принтера |
| - 14 | - → | - CR.1 | - AutoLF# | - Автоматичний перевід каретки |
| - 15 | - ← | - SR.3 | - Error# | - Помилка |
| - 16 | - → | - CR.2 | - Init# | - Ініціалізація пристрою |
| - 17 | - → | - CR.3 | - SelectIn# | - Вибір принтера (низьким рівнем) |
| - 18–25 | - - | - - | - GND | - Заземлення (нульовий потенціал 0V) |

- Сигнали IEEE 1284 мають таке призначення:

- ←  вхідний сигнал від периферійного пристрою до ПК;

- →  вихідний сигнал від ПК до периферійного пристрою;

- 1.4 Пам’ять інтерфейсу

- LPT-порт містить три 8-бітних регістра, розміщених по сусідніх адресах в просторі пам'яті вводу-виводу, починаючи з базової адреси порту BASE. В комп'ютері може використовуватись декілька LPT-портів, що позначаються LPT1, LPT2 і т.д., відповідно адреси в них будуть різними. В табл. 2 показано адреси для 3-х LPT-портів.

- Таблиця 2. Адреси LPT-портів

| - Базова адреса (BASE) - Регістр даних - (Data Register) | - Регістр стану - (Status Register) | - Регістр управління - (Control Register) |
| --- | --- | --- |
| - 3BCh | - 3BDh | - 3BEh |
| - 378h | - 379h | - 37Ah |
| - 278h | - 279h | - 27Ah |

- Регістр даних (Data Register, DR), 8-бітний регістр, дані, що записуються в цей регістр, виводяться на вихідні лінії (DR. [0:7]), адреса = BASE.

- Регістр стану (Status Register, SR) призначений тільки для зчитування. Регістр відображає 5-бітовий (SR. [3:7]) порт вводу сигналів стану, адреса = BASE+1.

- Регістр управління (Control Register, CR), 4-бітний (CR. [0:3]) порт виводу управляючих сигналів, адреса = BASE+2.

- З’єднання регістрів пам’яті із рознімачем DB-25 показано на рис. 2.

Рис. 2. З’єднання регістрів пам’яті з рознімачем DB-25

- 1.5 Робота інтерфейсу

- Формування і прийом сигналів проводиться шляхом запису і читання виділених для конкретного порту регістрів за певними адресами. При вмиканні обладнання відбувається процедура послідовність погодження режиму передачі даних (рис. 3).

- Послідовність погодження режиму передачі

- Послідовність погодження режиму передачі складається з наступних кроків:

- ПК виставляє так званий байт розширення на лінії даних.

- ПК виставляє високий рівень сигналу SelectIn# і низький – AutoLF#, що означає початок послідовності погодження.

- ПП відповідає встановленням низького рівня сигналу Ack# і низького – Error#, PE і Select.

- ПК встановлює низький рівень сигналу Strobe# для запису байту розширення в ПП.

- ПК встановлює високий рівень сигналу Strobe# і AutoLF#.

- ПП відповідає встановленням в низький рівень PE і Error#, якщо ПП має зворотній канал передачі даних. Якщо режим, що запитується, підтримується пристроєм, то на лінії Select встановлюється високий рівень, а якщо не підтримується – низький.

- ПП встановлює високий рівень на лінії Ack# для вказівки на завершення погодження, після чого контролер встановлює потрібний режим роботи.

- Рис. 3. Послідовність погодження режимів передачі IEEE 1284

- Послідовність побудована так, що старі пристрої, які не розраховані на застосування IEEE 1284, на неї не дадуть відповіді і контролер ПК залишиться в стандартному режимі. Під час фази погодження контролер ПК встановлює на лінії даних байт розширення, тим самим даючи запит на перевід інтерфейсу в потрібний режим [3] (табл. 3).

- Таблиця 3. Біти в байті розширення

| - Бит | - Опис | - Допустимі комбінації бітів [7:0] |
| --- | --- | --- |
| - 7 | - Зарезервовано | - 1000 0000 |
| - 6 | - Запит режиму EPP | - 0100 0000 |
| - 5 | - Запит режиму ECP з RLE | - 0011 0000 |
| - 4 | - Запит режиму ECP без RLE | - 0001 0000 |
| - 3 | - Зарезервовано | - 0000 1000 |
| - 2 | - Запит ідентифікатора пристрою з відповіддю в режимі: - півбайтовий - байтовий - ECP без RLE - ECP з RLE | - 0000 0100 - 0000 0101 - 0001 0100 - 0011 0100 |
| - 1 | - Зарезервовано | - 0000 0010 |
| - 0 | - Запит півбайтового режиму | - 0000 0001 |
| - none | - Запит байтового режиму | - 0000 0000 |

- Передача даних

- Після узгодження режиму передачі можна здійснювати передачу даних. На рис. 4 показано передачу даних по протоколу Centronics.

- Рис. 4. Передача даних по протоколу Centronics

- 1.6 Програмна частина інтерфейсу

- Програмувати розробку інтерфейсу можна на нижчому рівні (наприклад із використанням мови Assembler), на середньому рівні та на мовах високого рівня (наприклад в середовищі Delphi).

- Для програмування LPT портів в середовищі Delphi використовується модуль LPTIO.pas в якому описана вся взаємодія з драйвером LPT-порту lptwdmio.sys (Увага!!! Драйвер повинен знаходитись в папці c:\WINDOWS\system32\drivers\ або в тій же папці що і програма) [4].

- Для роботи з LPT-портом оголошуємо об’єкт:

- Lpt: TLptPortConnection;

- В процедурі створення форми створюємо об’єкт Lpt

- procedure TForm1. FormCreate (Sender: TObject);

- var

- msg: AnsiString;

- begin

- Lpt:= TLptPortConnection. Create;

- В тій же процедурі занесемо в регістр даних і у регістр управління заносимо 0 і 3 відповідно, що в результаті приведе до виключення всіх світлодіодних індикаторів.

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0,0);

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2,3);

Регістри є 8-бітні тому максимально можливе десяткове число, яке може бути записане в них, це 255 або 11111111 в двійковому форматі. Для запису використовується функція WritePort, де в параметрах вказується порт, в який записуються дані, його можна взнати використавши процедуру GetCurrentPort. Номера регістру: 0 – регістр даних, 1 – регістр стану, 2 – регістр управління. Число яке записується від 0 до 255.

Для зчитування значень з регістру використовується функція ReadPort в параметрах якої вказується поточний порт і номер регістру (аналогічно з функцією запису).

Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)

Зчитується все значення регістру і тому, для того, щоб отримати значення певної комірки регістру, над зчитаним значенням потрібно виконати наступні дії:

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (1 = (1 and Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

Над зчитаними даними і степенем двійки, відповідно до номера регістра, значення якого потрібно взнати, виконується логічна операція and (логічне множення). Потім прирівнюємо до того ж числа в результаті виходе логічне значення true – якщо значення рівні і false – якщо ні. Значення булевої змінної можна використати наприклад для перемикання прапорця чи зміни кольору фігури, яка символізує діод. Повний текст програми яка зчитує і записує значення в LPT-порт дивіться в додатку.

- 1.7 Перспективи інтерфейсу IEEE 1284

Зараз практично всі сучасні системні плати не мають LPT-порту. Але на старіших системних платах цей порт досить поширений. Це пов’язане з вичерпанням портом свого ресурсу як такого. На заміно йому прийшов більш зручний і функціональний USB-порт. [5]. Порівняльні характеристики інтерфейсу IEEE 1224 та USB приведено в табл. 4

- інтерфейс аналог асинхронний передача

- Таблиця 4. Порівняльні характеристики інтерфейсу IEEE 1224 та USB

|  | IEEE 1284 | USB 2.0 | USB 3.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Швидкість | 1,2 Мбіт/c | Low-speed: 10 – 1500 Кбіт/c Full-speed: 0,5 – 12 Мбіт/с Hi-speed: 25 – 480 Мбіт/с | 4,8 Гбит/с |
| Довжина лінії | 3 м | 3–5 м | 3–5 м |

Додаток

Код програми написаний на мові Delphi для зчитування і запису даних в LPT-порт.

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, LPTIO, StdCtrls, ExtCtrls;

type

TForm1 = class(TForm)

Shape1: TShape;

Shape2: TShape;

Shape3: TShape;

Shape4: TShape;

Shape5: TShape;

Shape6: TShape;

Shape7: TShape;

Shape8: TShape;

Shape9: TShape;

Shape10: TShape;

Shape11: TShape;

Shape12: TShape;

Shape13: TShape;

Shape14: TShape;

Shape15: TShape;

Shape16: TShape;

Shape17: TShape;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

Label3: TLabel;

Label4: TLabel;

Label5: TLabel;

Label6: TLabel;

Label7: TLabel;

Label8: TLabel;

Label9: TLabel;

Label10: TLabel;

Label11: TLabel;

Label12: TLabel;

Label13: TLabel;

Label14: TLabel;

Label15: TLabel;

Label16: TLabel;

Label17: TLabel;

Shape18: TShape;

Shape19: TShape;

Shape20: TShape;

Shape21: TShape;

Shape22: TShape;

Shape23: TShape;

Label19: TLabel;

Label20: TLabel;

Label21: TLabel;

Label22: TLabel;

Label23: TLabel;

Label24: TLabel;

Label25: TLabel;

Label26: TLabel;

Label27: TLabel;

Label28: TLabel;

Label29: TLabel;

Label30: TLabel;

Label31: TLabel;

Label32: TLabel;

Label33: TLabel;

Label34: TLabel;

Label35: TLabel;

Button1: TButton;

Button2: TButton;

Button3: TButton;

Button4: TButton;

Button5: TButton;

Button6: TButton;

Button7: TButton;

Button8: TButton;

Button9: TButton;

Button14: TButton;

Button16: TButton;

Button17: TButton;

Shape24: TShape;

Shape25: TShape;

Shape26: TShape;

Label18: TLabel;

Label36: TLabel;

Label37: TLabel;

ComboBox1: TComboBox;

Timer1: TTimer;

CheckBox1: TCheckBox;

CheckBox2: TCheckBox;

CheckBox3: TCheckBox;

CheckBox4: TCheckBox;

CheckBox5: TCheckBox;

CheckBox6: TCheckBox;

CheckBox7: TCheckBox;

CheckBox8: TCheckBox;

CheckBox9: TCheckBox;

CheckBox10: TCheckBox;

CheckBox11: TCheckBox;

CheckBox12: TCheckBox;

CheckBox13: TCheckBox;

CheckBox14: TCheckBox;

CheckBox15: TCheckBox;

CheckBox16: TCheckBox;

CheckBox17: TCheckBox;

Edit1: TEdit;

procedure Button1Click (Sender: TObject);

procedure Button2Click (Sender: TObject);

procedure Button3Click (Sender: TObject);

procedure Button4Click (Sender: TObject);

procedure Button5Click (Sender: TObject);

procedure Button6Click (Sender: TObject);

procedure Button7Click (Sender: TObject);

procedure Button8Click (Sender: TObject);

procedure Button9Click (Sender: TObject);

procedure Button14Click (Sender: TObject);

procedure Button16Click (Sender: TObject);

procedure Button17Click (Sender: TObject);

procedure FormCreate (Sender: TObject);

procedure FormDestroy (Sender: TObject);

procedure Timer1Timer (Sender: TObject);

private

{Private declarations}

Lpt: TLptPortConnection;

public

{Public declarations}

function GetCurrentPort: byte;

function Pin2: boolean;

function Pin3: boolean;

function Pin4: boolean;

function Pin5: boolean;

function Pin6: boolean;

function Pin7: boolean;

function Pin8: boolean;

function Pin9: boolean;

function Pin1: boolean;

function Pin14: boolean;

function Pin16: boolean;

function Pin17: boolean;

function Pin10: boolean;

function Pin11: boolean;

function Pin12: boolean;

function Pin13: boolean;

function Pin15: boolean;

procedure ButtonPin2;

procedure ButtonPin3;

procedure ButtonPin4;

procedure ButtonPin5;

procedure ButtonPin6;

procedure ButtonPin7;

procedure ButtonPin8;

procedure ButtonPin9;

procedure ButtonPin1;

procedure ButtonPin14;

procedure ButtonPin16;

procedure ButtonPin17;

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1. FormCreate (Sender: TObject);

var

msg: AnsiString;

begin

Lpt:= TLptPortConnection. Create;

if not Lpt. Ready then

begin

msg:= 'Помилка при створенні обєкта Lpt, драйвер ERROR, код = ' + Application. MessageBox (PChar(msg), 'ERROR', MB_OK);

Application. Terminate;

end;

ComboBox1. Items. Clear;

if Lpt. IsPortPresent(LPT1) then

ComboBox1. Items. Add ('$3BC');

if Lpt. IsPortPresent(LPT2) then

ComboBox1. Items. Add ('$378');

if Lpt. IsPortPresent(LPT3) then

ComboBox1. Items. Add ('$278');

if 0=ComboBox1. Items. Count then

begin

ComboBox1. Items. Add ('LPT ïîðò³â íå çíàéäåíî');

ComboBox1. ItemIndex:= 0;

end

else

ComboBox1. ItemIndex:= 0;

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0,0);

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2,3);

end;

procedure TForm1. FormDestroy (Sender: TObject);

begin

Lpt. Destroy;

Timer1. Enabled:= false;

end;

function TForm1. GetCurrentPort:byte;

begin

if '$3BC' = ComboBox1. Text then

GetCurrentPort:=LPT1

else

if '$378' = ComboBox1. Text then

GetCurrentPort:=LPT2

else

GetCurrentPort:=LPT3;

end;

procedure TForm1. Timer1Timer (Sender: TObject);

begin

CheckBox1. Checked:= Pin1;

CheckBox2. Checked:= Pin2;

CheckBox3. Checked:= Pin3;

CheckBox4. Checked:= Pin4;

CheckBox5. Checked:= Pin5;

CheckBox6. Checked:= Pin6;

CheckBox7. Checked:= Pin7;

CheckBox8. Checked:= Pin8;

CheckBox9. Checked:= Pin9;

CheckBox10. Checked:= Pin10;

CheckBox11. Checked:= Pin11;

CheckBox12. Checked:= Pin12;

CheckBox13. Checked:= Pin13;

CheckBox14. Checked:= Pin14;

CheckBox15. Checked:= Pin15;

CheckBox16. Checked:= Pin16;

CheckBox17. Checked:= Pin17;

if Pin1=true then

Shape1. Brush. Color:=clRed

else

Shape1. Brush. Color:=clWhite;

if Pin2=true then

Shape2. Brush. Color:=clRed

else

Shape2. Brush. Color:=clWhite;

if Pin3=true then

Shape3. Brush. Color:=clRed

else

Shape3. Brush. Color:=clWhite;

if Pin4=true then

Shape4. Brush. Color:=clRed

else

Shape4. Brush. Color:=clWhite;

if Pin5=true then

Shape5. Brush. Color:=clRed

else

Shape5. Brush. Color:=clWhite;

if Pin6=true then

Shape6. Brush. Color:=clRed

else

Shape6. Brush. Color:=clWhite;

if Pin7=true then

Shape7. Brush. Color:=clRed

else

Shape7. Brush. Color:=clWhite;

if Pin8=true then

Shape8. Brush. Color:=clRed

else

Shape8. Brush. Color:=clWhite;

if Pin9=true then

Shape9. Brush. Color:=clRed

else

Shape9. Brush. Color:=clWhite;

if Pin10=true then

Shape10. Brush. Color:=clRed

else

Shape10. Brush. Color:=clWhite;

if Pin11=true then

Shape11. Brush. Color:=clRed

else

Shape11. Brush. Color:=clWhite;

if Pin12=true then

Shape12. Brush. Color:=clRed

else

Shape12. Brush. Color:=clWhite;

if Pin13=true then

Shape13. Brush. Color:=clRed

else

Shape13. Brush. Color:=clWhite;

if Pin14=true then

Shape14. Brush. Color:=clRed

else

Shape14. Brush. Color:=clWhite;

if Pin15=true then

Shape15. Brush. Color:=clRed

else

Shape15. Brush. Color:=clWhite;

if Pin16=true then

Shape16. Brush. Color:=clRed

else

Shape16. Brush. Color:=clWhite;

if Pin17=true then

Shape17. Brush. Color:=clRed

else

Shape17. Brush. Color:=clWhite;

end;

procedure TForm1. Button1Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin1;

end;

procedure TForm1. Button2Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin2;

end;

procedure TForm1. Button3Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin3;

end;

procedure TForm1. Button4Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin4;

end;

procedure TForm1. Button5Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin5;

end;

procedure TForm1. Button6Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin6;

end;

procedure TForm1. Button7Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin7;

end;

procedure TForm1. Button8Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin8;

end;

procedure TForm1. Button9Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin9;

end;

procedure TForm1. Button14Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin14;

end;

procedure TForm1. Button16Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin16;

end;

procedure TForm1. Button17Click (Sender: TObject);

begin

ButtonPin17;

end;

procedure TForm1. ButtonPin2;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (1 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin3;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (2 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin4;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (4 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin5;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (8 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin6;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (16 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin7;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (32 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin8;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (64 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin9;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (128 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin1;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2, (1 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 2)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin14;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2, (2 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 2)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin16;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2, (4 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 2)));

end;

procedure TForm1. ButtonPin17;

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2, (8 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 2)));

end;

function TForm1. Pin2: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (1 = (1 and Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

Pin2:= d;

end;

function TForm1. Pin3: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (2 = (2 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin3:= d;

end;

function TForm1. Pin4: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (4 = (4 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin4:= d;

end;

function TForm1. Pin5: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (8 = (8 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin5:= d;

end;

function TForm1. Pin6: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (16 = (16 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin6:= d;

end;

function TForm1. Pin7: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (32 = (32 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin7:= d;

end;

function TForm1. Pin8: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (64 = (64 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin8:= d;

end;

function TForm1. Pin9: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (128 = (128 and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 0)));

Pin9:= d;

end;

function TForm1. Pin1: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d xor (STROBE = (STROBE and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 2)));

Pin1:= d;

end;

function TForm1. Pin14: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d xor (AUTOFEED = (AUTOFEED and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 2)));

Pin14:= d;

end;

function TForm1. Pin16: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (INIT = (INIT and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 2)));

Pin16:= d;

end;

function TForm1. Pin17: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d xor (SELECTIN = (SELECTIN and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 2)));

Pin17:= d;

end;

function TForm1. Pin10: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (ACK = (ACK and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin10:= d;

end;

function TForm1. Pin11: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d xor (BUSY = (BUSY and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin11:= d;

end;

function TForm1. Pin12: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (PAPEREND = (PAPEREND and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin12:= d;

end;

function TForm1. Pin13: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (SELECT = (SELECT and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin13:= d;

end;

function TForm1. Pin15: boolean;

var

d: boolean;

begin

d:= true;

d:= d and (ERROR = (ERROR and Lpt. ReadPort (GetCurrentPort, 1)));

Pin15:= d;

end; end.

Додаток 2

Код програми написаний на мові Delphi для виводу двійкового числа 10000000 на світлодіодні індикатори лабораторного макету із періодом зміни інформації в 1 секунду.

unit Unit1;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, LPTIO, ExtCtrls, StdCtrls, Spin;

type

TForm1 = class(TForm)

Button1: TButton;

Timer1: TTimer;

SpinEdit1: TSpinEdit;

CheckBox1: TCheckBox;

Label1: TLabel;

Label2: TLabel;

procedure FormCreate (Sender: TObject);

procedure FormDestroy (Sender: TObject);

procedure Timer1Timer (Sender: TObject);

procedure Button1Click (Sender: TObject);

procedure SpinEdit1Change (Sender: TObject);

private

{Private declarations}

Lpt: TLptPortConnection;

public

{Public declarations}

function GetCurrentPort: byte;

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1. FormCreate (Sender: TObject);

var

msg: AnsiString;

begin

Lpt:= TLptPortConnection. Create;

if not Lpt. Ready then

begin {объект не готов – покажем код ошибки}

msg:= 'Ошибка при создании объекта Lpt, драйвер ERROR, код = ' + IntToStr (GetLastError());

Application. MessageBox (PChar(msg), 'ERROR', MB_OK);

Application. Terminate;

end;

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0,0);

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 2,3);

end;

procedure TForm1. FormDestroy (Sender: TObject);

begin

Lpt. Destroy;

Timer1. Enabled:= false;

end;

function TForm1. GetCurrentPort:byte;

begin

if Lpt. IsPortPresent(LPT1) then

GetCurrentPort:=LPT1

else

if Lpt. IsPortPresent(LPT2) then

GetCurrentPort:=LPT2

else

if Lpt. IsPortPresent(LPT3) then

GetCurrentPort:=LPT3;

end;

procedure TForm1. Timer1Timer (Sender: TObject);

begin

Lpt. WritePort (GetCurrentPort, 0, (1 xor Lpt. ReadPort((GetCurrentPort), 0)));

if CheckBox1. Checked=false then

CheckBox1. Checked:=true

else

CheckBox1. Checked:=false;

end;

procedure TForm1. Button1Click (Sender: TObject);

begin

if Timer1. Enabled=false then

begin

Timer1. Enabled:=true;

Button1. Caption:='Stop';

end

else

begin

Timer1. Enabled:=false;

Button1. Caption:='Start';

end;

end;

procedure TForm1. SpinEdit1Change (Sender: TObject);

begin

Timer1. Interval:=SpinEdit1. Value;

end;

end.