# Лабораторна робота

# Тема: Визначення точності позиціювання промислового робота

Мета роботи: Визначити точність позиціювання промислового робота МН-9С у залежності від величний пересування по координатах X та Z.

Обладнання та пристрої:

- Промисловий робот МП-9С, призначений для пересування виробів згідно з своїми технічними даними.

- Індикатор годинникового типу з діапазоном вимірювання 0.4 мм і точністю 0,002 мм.

- Штангенциркуль і лінійка.

- Набір деталей.

Кількісною величиною, що визначає точність позиціювання промислового робота є помилка позиціювання.

Під помилкою позиціювання будемо розуміти різницю між фактичним положенням умовної точки робочого органа і точкою, заданою програмою.

Помилки позиціювання: помилки пристрою керування, помилки приводів, технологічні похибки виготовлення елементів та вузлів маніпулятора, пружні властивості кінематичних лапок маніпулятора робота, люфти та зазори в кінематичних парах, похибки позиціювання, що залежать від умов експлуатації промислового робота, теоретичні положення точності позиціювання промислових роботів.

Вводимо програму:

F300 - Поворот вліво.

F000 - Висування руки.

F100 - Втягування руки.

точність позиціювання промисловий робот

Отримані дані заносимо в таблицю:

| № досл. | Частинне значення xi, мк | xi - а | (xi - а) 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | -3,96 | 15,6816 |
| 2 | 2 | -2,96 | 8,7616 |
| 3 | 4 | -0,96 | 0,9216 |
| 4 | 2 | -2,96 | 8,7616 |
| 5 | 5 | 0,04 | 0,0016 |
| 6 | 2 | -2,96 | 8,7616 |
| 7 | 3 | -1,96 | 3,8416 |
| 8 | 4 | -0,96 | 0,9216 |
| 9 | 5 | 0,04 | 0,0016 |
| 10 | 5 | 0,04 | 0,0016 |
| 11 | 6 | 1,04 | 1,0816 |
| 12 | 4 | -0,96 | 0,9216 |
| 13 | 5 | 0,04 | 0,0016 |
| 14 | 5 | 0,04 | 0,0016 |
| 15 | 6 | 1,04 | 1,0816 |
| 16 | 4 | -0,96 | 0,9216 |
| 17 | 6 | 1,04 | 1,0816 |
| 18 | 5 | 0,04 | 0,0016 |
| 19 | 4 | -0,96 | 0,9216 |
| 20 | 8 | 3,04 | 9,2416 |
| 21 | 9 | 4,04 | 16,3216 |
| 22 | 7 | 2,04 | 4,1616 |
| 23 | 10 | 5,04 | 25,4016 |
| 24 | 7 | 2,04 | 4,1616 |
|  |  |  | 112,9584 |

Середньоарифметичне значення:

.

Середнє квадратичне відхилення:

.

Розмах розсіювання частинних значень: Р = хі мах - хі мін = 10 - 1= 9

Для заданого числа дослідів приймаємо число інтервалів:

.

Визначаємо ціну інтервалу С = Р / К = 9/2 = 4,5.

| № п/п | Діапазон інтервалів, мк | Середина інтервалу, мк | nm | q | f' (x) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 Всього | 1 - 4,5 4,5 - 10 | 3 7 | 10 14 24 | 0,42 0,58 1 | 0,09 0,13 |

Визначаємо частоту q і густину ймовірності f' (x) розподілу частинних значень:

; .

| xi | x - а |  |  | f (x) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5,04 4,04 3,04 2,04 1,04 0,04 0,96 1,96 2,96 3,96 | 1,07 0,86 0,65 0,43 0,22 0,01 0, 20 0,42 0,63 0,84 | 0,2251 0,2756 0,3230 0,3637 0,3961 0,3989 0,3910 0,3653 0,3271 0,2803 | 0,05 0,06 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 |

Теоретична крива густини ймовірності будується згідно з формулою:

,

де φ0 - табульоване значення густини ймовірності.

Отже, висунута гіпотеза прийнятна. Відповідно точність позиціювання робота:

Т = ± 3δ = ± 3 · 4,71 = ± 14,13

Висновок: на лабораторній роботі ми визначили точність позиціювання промислового робота МП-9С у залежності від величини пересування по координатах X та Z.

За проведеними розрахунками можна зробити висновок, що прийнята гіпотеза вірна. Дана ймовірність відчиняється закону Гука, точність позиціювання Т = ± 14,13