МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Запорізький юридичний інститут

Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ

Кафедра загально-правових дисциплін

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з курсу основи інформаційної безпеки

Системи відеоспостереження

Зміст

Вступ

Відеокамери, системи відеоспостереження

Технічні характеристики

Спеціальна відеоапаратура

Відеокамери побутового використання

Технічні характеристики

Заглянемо в майбутнє

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

Відеокамери увійшли у наше життя і міцно зайняли позицію наших помічників, очей і засобів фіксування подій. Багато хто знас користуючись звичайними побутовими камерами навіть не здогадується що в цей час за ним можуть спостерігати камери спостереження. В своїй роботі я зверну увагу на побутові відеокамери які доречі досить часто використовують працівники МВС у своїй роботі, а також камери відео спостереження і обладнання що використовується разом з ними.

Відеокамери є "очима" будь-якої системи відеоспостереження, і від правильного їх вибору залежатиме, зображення на екрані монітора. Слід чітко зрозуміти, що повинна бачити відеокамера, в якому місці вона буде встановлена, способі живлення і в яких умовах працюватиме. Виходячи з цього і слід вибирати камери для відеоспостереження.

Відеокамери, системи відеоспостереження

Відеокамери є "очима" будь-якої системи відеоспостереження, і від правильного їх вибору залежатиме, зображення на екрані монітора. Слід чітко зрозуміти, що повинна бачити відеокамера, в якому місці вона буде встановлена, способі живлення і в яких умовах працюватиме. Виходячи з цього і слід вибирати камери для відеоспостереження. Давайте спробуємо розібратися з відеокамерами.

Для зручності установки, камери бувають різного зовнішнього вигляду:

Стандартні камери. – найпоширеніший тип камер. Встановлюються за допомогою кронштейна на будь-яку поверхню (стіни, стелі і так далі) Для установки у вуличних умовах, поміщаються в захисний термокожух. В таких відеокамер є одна перевага перед іншими камерами - до стандартних відеокамер можна “прикрутити” практично будь-який об'єктив з потрібним вам кутом огляду і наближенням.

Купольні (стельові) камери. Встановлюються виключно на стелю, при правильному виборі вони досить естетично виглядають і не бросаются в очі. Бувають чорного і білого кольору.

Мініатюрні камери. Вони бувають різних форм (циліндрова, овальна, прямокутна і так далі). Часто застосовуються там, де потрібно зберегти дизайн інтер'єру або не залучати уваги.

Модульні3 (безкорпусні) камери. Є відкритою платою з мікросхемами і об'єктивом, яку можна вбудувати в потрібний корпус. Найчастіше використовуються для прихованої установки, або установки в малогабаритні термокожухи.

Закамуфльовані камери. Найчастіше виглядають як охоронний або димовий датчик. У датчик встановлені модульні відеокамери. Використовуються для прихованого відеоспостереження. Вуличні камери. Призначені для установки у вуличних умовах. Такі камери мають герметичний корпус з підігріванням, сонцезахисний козирок і найчастіше вбудоване інфрачервоне підсвічування.

Поворотні камери. Дозволяють видалено сидячи за пультом на посту охорони, наближати/віддаляти об'єкт спостереження і поворачувати в різні боки. Мають режим патрулювання. Основні технічні характеристики відеокамер. Незалежно від зовнішнього вигляду всі камери відеоспостереження володіють одним і тим же набором основних технічних характеристик.

Технічні характеристики

Розподільна здатність.

Вимірюється в телевізійних лініях (ТВЛ). Стандартним вважається дозвіл 420 ТВЛ, високий дозвіл – 600 ТВЛ. Для більшості випадків досить відеокамери із стандартним дозволом. Високий дозвіл потрібний тоді, коли потрібно розрізняти дрібні деталі, наприклад, цифри на банкнотах, номери машин і так далі Також слід зазначити, що високий дозвіл 600 ТВЛ досяжно лише в чорно-білих камерах. В кольорових камер високим дозволом вважається 480 ТВЛ.

Чутливість

Вимірюється в люксах (Лк) і характеризує здатність камери “бачити” при слабкому освітленні. Чим менше цей параметр в камери, тим краще. Чорно-білі камери мають велику чутливість, тобто краще бачать в темноті. Стандартна чутливість в чорно-білих камер – 0,05 Лк, в кольорових – 1 Лк.

Функція день/ніч

За наявності даної функції у відеокамери при малій освітленості зображення автоматично конвертується з кольорового в чорно-біле.

Компенсація заднього засвічення (BLC)

Режим компенсації заднього засвічення дозволяє камері вибрати кращі умови зйомки в будь-якій обстановці і автоматично встановлює необхідний рівень контрасності на яскравих ділянках. Таким чином, користувач завжди отримує чисту картинку з найдрібнішими деталями і прекрасною контрастністю. У цьому режимі рівень яскраво освітленого фону компенсується електронним способом, завдяки чому замість силуєта, що зазвичай виходить в таких умовах, забезпечується добре освітлене зображення.

Кольорова або чорно-біла відеокамера

Погляньте на чорно-білу картинку, потім погляньте на кольорову, що для вас краще, приємніше оку. Більшості людей подобатися кольорове відео і це природно, на деяких об'єктах кращє використовувати чорно-білі відеокамери. В той же час бувають випадки, коли переважне кольорове зображення. Наприклад, спостереження за автомобілями або потоком людей. У будь-якому випадку це справа вибору, який інколи обмежується особливостями об'єкту і ресурсами.

Використання модульних відеокамер

Модульна (безкорпусна) камера складається з відкритої плати з мікросхемами і об'єктиву. Безкорпусні камери на перший погляд виглядають ненадійними і здається, що варто таку камеру узяти в руки відразу щось зламається. Але це лише здається, насправді вони досить надійні і їх не так просто вивести з робочого стану. Де ж їх використовують:

- У викличних панелях відеодомофонов, наприклад в панелях Commax.

- Безкорпусні камери з точковим об'єктивом "pin-hole" використовують для прихованої установки, наприклад в корпусі ГИК - датчика і тому подібне Можна звичайно використовувати в цьому випадку і корпусні камери, але навіщо, якщо передбачається, що її все одно не буде видно. В більшості випадків камера без корпусу стоїть дешевше і має менші габарити, чим камера в корпусі.

- На базі безкорпусних камер робляться і безкорпусні відеглазки, що імітує зовні звичайний глазок і що розширює кут огляду аж до 170 градусів.

Інтерфейси підключення

Відеокамера підключається до телевізора безпосередньо через вхід тюльпан4 або SCART5. При цьому камеру треба живити від блоку живлення. Перемикання між режимами телевізор/відеокамера здійснюється аналогічно перемиканню телевізор/відеомагнітофон (TV / AV). Максимальна допустима відстань між телевізором і відеокамерою залежить від типа використовуваного дроту. Практика показала, що при використанні мультікабеля, дріт можна упевнено тягнути на 100-150 метрів. При великих відстанях необхідно використовувати відеопідсилювач8.

Спеціальна відеоапаратура

Відеореєстратор (англ. Digital Video Recorder, DVR, цифровий відеореєстратор) — пристрій, призначений для запису, зберігання і відтворення відеосигналів, а в деяких випадках і аудіосигналів що поступають від аналогових відеокамер і мікрофонів в системах відеоспостереження і аудіоконтролю.

Приклади використання

Залежно від поставлених завдань відеореєстратор може використовуватися для вирішення різних завдань, у тому числі: для відеоспостереження за відвідувачами в приватних будинках, офісах, магазинах; для відеоконтроля касових операцій на робочих місцях касирів в магазинах (для аналізу відповідності відеоданих, даних касових терміналів і чеків);

для організації системи обліку і контролю автотранспорту на парковках і КПП підприємств;

для автоматичної реєстрації і контролю переміщень залізничних вагонів по території заводів, комбінатів, паливно-заправних комплексів, сховищ;

при організації територіально-розподілених систем відеоспостереження, у тому числі з єдиним центром моніторингу.

Особливості відеореєстраторів

Відеореєстратор є складним електронним пристроєм, схожим по будові з комп'ютером або відеосервером і містить в своєму складі АЦП, процесором, жорстким диском і інші компоненти. Для управління відеореєстратором на ньому встановлена спеціалізована операційна система. Перед записом оцифровані відеозображення як правило піддаються компресії з метою зменшення займаного ними об'єму на жорсткому диску. Практично всі відеореєстратори можуть працювати як з монохромними, так і з кольоровими відеозображеннями. Багато відеореєстраторів мають можливість підключення до комп'ютерної мережі для передачі відеозображень на комп'ютери видалених користувачів.

Відеореєстратори характеризуються такими параметрами, як: функціональність (симплекс, триплекс, пенталекс); число вхідних відеоканалів; сумарна швидкість запису; дозвіл; використовуваний тип компресії; кількістю записуваної інформації до перезапису; можливості підключення зовнішніх накопичувачів інформації; можливістю підключення аудіоканалів; можливістю підключення ip-відеокамер; можливістю роботи в мережі і багатьма іншими параметрами.

У системах відеоспостереження відеореєстратори, практично повсюдно, замінили собою відеомагнітофони, що раніше застосовувалися для цих цілей, і квадратори, основним конкурентом відеореєстраторів в системах відеоспостереження зараз є відеосервери на основі комп'ютерів.

Відеореєстратори серійно випускаються багатьма зарубіжними і вітчизняними підприємствами. Більшість європейських і вітчизняних виробників пропонують, так звані РС-based, реєстратори, тобто системи виконані на основі ПК. (Напірімер, ITV, ISS, Videonet, UNITECO). Переважна більшість stand-alone реєстраторів виробляються в азіатських країнах.

Види відеореєстраторів

Зараз окремі різновиди DVR виділилися в підгрупи, які мають власні назви: NVR — мережевий відеореєстратор (робота лише з ip-відеокамерамі), HDVR — гібридний відеореєстратор (робота з аналоговими і ip-відеокамерамі), РС-based DVR (відеореєстратор на базі ПК)stand alone DVR (работа только с аналоговыми видеокамерами).

Car DVR — відеореєстратор, призначений для установки в автомобілях, вантажівках, катерах і інших транспортних засобах Мережеві відеореєстратори (NVR) Мережеві відеореєстратори або NVR (англ. Network Video Recorder, мережевий відеореєстратор) призначені для роботи в ip-системах відеоспостереження. На відміну від звичайних DRV, NVR отримують відеодані вже в стислому вигляді по мережі Ethernet. Дані можуть поступати з ip-відеокамер або з аналогових відеокамер, що підключаються через спеціальні адаптери (типа: «композитний сигнал — Ethernet»). Особливістю NVR є те, що вони можуть працювати лише з обмеженим списком моделей ip-відеокамер, оскільки в даний час стандартизація їх інтерфейсів мережевого обміну ще не поширена.

Достоїнства видалений доступ до відеоданих по локальній мережі або Інтернет (через спеціальний софтвер або web-інтерфейс) легко нарощувана архітектура підключення до локальної мережі в довільному місці. Недоліки високе навантаження на локальну мережу.

Характеристики мережевого відеореєстратора

Типові характеристики мережевого DVR: кількість відеоканалів (IP відеокамер): 4/8/16 кількість HDD: 2/4 (підтримка RAID) підтримувані формати відеостискування: MJPEG, Mpeg4, H.264 і др наявність аудіо/відео інтефейсов для виведення інформації з відеокамер на локально підключений телевізор

Квадратори

Як правило, в системах відеоспостереження використовується чимала кількість відеокамер, встановлених для контролю різних об'єктів. Якщо зображення від всіх відеокамер виведене на монітор і перемикається уручну, то час між переглядом зображення з однієї і тієї ж камери сильно збільшується, що приводить до зменшення ефективності роботи всієї системи. У таких випадках встає завдання одночасного виводу на екран зображень з декількох відеокамер, для вирішення якої служать квадратори, відеокомутатори і мультиплексори.

Квадратори призначені для одночасного виводу на екран монітора зображення від 4-х відеокамер. Бувають також двохсторінкові квадратори, що дозволяють виводити зображення від 8 камер двома сторінками, - по 4 камери в кожній. Зазвичай екран монітора при цьому ділиться на 4 частини (режим "квадро"). Проте, як правило, взаємне розташування зображень від різних камер можна міняти - їх можна переглядати в режимах "картинка в картинці", "картинка над картинкою" або по черзі на повному екрані. Часто квадратори мають вбудований датчик руху, звукову сигналізацію в разі втрати сигналу від камери.

Відеокомутатор

Простий пристрій, що дозволяє передавати зображення від декількох (зазвичай до 8) відеокамер на відеомонітор по черзі з регульованою затримкою ( від 0,5 до 60 сік). Можуть працювати в режимі ручного перемикання. Деякі моделі забезпечуються тривожними датчиками, при спрацьовуванні яких на екран автоматично передається зображення з відповідної зони спостереження.

Мультиплексори

Мультиплексування – найбільш ефективний спосіб безперервного запису зображення від декількох джерел на один носій. Мультиплексний запис – це запис повних кадрів послідовно (кадр за кадром) від кожної з підключених камер.

Мультиплексний запис забезпечується вживанням процесора цифрової обробки зображення з буферною кадровою пам'яттю, в яку записується зображення від відеокамер. Процесор з пам'яттю служить в цьому випадку коректором тимчасової бази (тобто коректором несинхронної камер).

Взагалі кажучи, до появи мультиплексорів цієї мети служили фреймсвітчери – перемикачі відеосигналу, в яких перемикання здійснюється у момент кадрового синхроімпульса. При цьому правда, потрібний, щоб всі відеокамери були синхронні і синфазни один з одним.

Процес формування вихідного сигналу для запису називається кодуванням. При цьому в невидимі рядки кадрового бланка записується службова інформація (ID камери, дата, час, мітки тривоги і тому подібне). Зворотний процес при відтворенні називається декодуванням. Основним недоліком послідовного мультиплексного запису є збільшення періоду оновлення зображення від кожної із записуваних камер (ефект мультиплікації). При установці магнітофона в режим тривалого запису цей ефект може привести до втрати коштовної інформації. Для часткового усунення цього недоліку практично у всіх моделях мультиплексорів застосовується спосіб динамічного розподілу часу запису, в основі якого лежить аналіз змін в зображенні. Алгоритми виявлення змін можуть бути різними, від простої яскравості до складної, з аналізом зображення у фазовому просторі. При виявленні змін в зображенні від камери, частота запису зображення від цієї камери збільшується, що зменшує вірогідність пропуску важливих подій. У останніх моделях мультиплексорів виходи детекторів активності в кожному каналі обробки виводяться на зовнішній роз'єм і можуть бути використані для інших вживань.

Термокожухи

Оскільки дуже часто камери відеоспостереження доводиться встановлювати в умовах екстремальних для таких пристроїв, наприклад, при низьких температурах, підвищеній запиленій, високій вологості, необхідно передбачати захист від цих чинників. Таким захистом і є термокожух. Камера кріпиться усередині термокожуха, де їй забезпечується герметичність і необхідний температурний режим, а також підводиться живлення і телевізійний кабель.

ІЧ-підсвічування

При установці систем відеоспостереження незрідка виникає проблема здобуття хорошого зображення території, що переглядається, в умовах недостатньої освітленості на об'єкті. Це повною мірою можна віднести як до закритих приміщень з вимкненим або черговим освітленням, так і до об'єктів на відкритому повітрі. Вирішуватися ця проблема може різними способами: установкою дорогих високочутливих камер, організацією штучного освітлення або установкою систем інфрачервоного підсвічування

Практично всі сучасні відеокамери виконані на основі світлочутливих ПЗС матриць. Більшість "недорогих" камер мають чутливість не більше 0.1 люкс, що дає прийнятну якість зображення об'єкту на моніторі в ясну ніч при повному місяці. У багатьох випадках оптимальне використання звичайного штучного освітлення видимого діапазону. Це переважно хоч би тому, що дозволяє відеокамері працювати в максимумі її чутливості. Але, із зрозумілих причин, це неприйнятно при веденні прихованого відеоспостереження на об'єкті. У таких випадках найбільш доцільною є установка системи інфрачервоного підсвічування. В порівнянні з людським оком чутливість чорно-білих камер істотно зрушена в інфрачервону область, що дозволяє використовувати в умовах недостатньої освітленості спеціальні інфрачервоні пристрої підсвічування. Інфрачервоне випромінювання не видно людському оку, проте прекрасно фіксується самою відеокамерою. При організації системи інфрачервоного підсвічування необхідно враховувати, що самі пристрої підсвічування діляться на двох основних типів: з видимими і не видимими інфрачервоними випромінювачами.

Відеокамери побутового використання

Відеокамери побутового використання виконують менш специфічні функції ніж камери відео спостереження але мають приблизно ті самі технічні характеристики, з додаткових характеристик увагу треба звернути на носій інформації і ємність акумулятора та ергономіку. На сьогоднішній день найпоширенішими носіями інформації є карти пам’яті та вбудовані жорсткі диски. Докладніше про це і багато іншого далі.

Технічні характеристики

Розподільна здатність відеокамер

Стандартна розподільна здатність (позначаються SD) це в більшості випадків - 720*576 крапок (для Європи), його підтримують всі телевізори і відеоплеєри, а також багато мобільних пристроїв. Відповідно буде мінімум проблем з переглядом записів або перенесенням записів на звичайні dvd-диски.

Висока розподільна здатність (позначається як HD і Full HD). Останнім часом термінологія що таке «висока розподільна здатність» устоялася і під «звичайним» HD розуміють дозвіл в 720 рядків (розмір кадру 1280*720 крапок), а під Full HD – 1080. Насьогодні, найвища розподільна здатність це 4096 × 2160 крапок. Неважко відмітити, що кількість крапок на кожному кадрі вище в 5 разів відносно стандартного, а це – більше деталей, вище чіткість зображення (хоча переваги можна відмітити лише на телевізорах що підтримують високу розподільну здатність). Мінуси очевидні – вартість покупки значно вища, та ще потрібний відповідний телевізор.

Таким чином, для забезпечення максимальгої якості треба витратити чималу суму на покупку. Якщо треба дивитися відеозаписи на звичайних dvd-плеєрах, то не раджу купувати відеокамери з розподільною здатністю 720 рядків, доведеться займатися перекодуванням всього відзнятого матеріалу.

Носій інформації у відеокамерах

Відеострічка - зараз в переважній більшості це цифрові касети minidv (аналогові формати втратили актуальність). Відеокамери, що записують на стрічку надійні, технологія запису добре відпрацьована, і недороги. Проте слід пам'ятати, що для того, щоб переписати відеозапис з касети в комп'ютер або на dvd-диск доведеться згаяти досить тривалий час.

Dvd-диск14 – у відеокамерах використовується 8-мі сантиметрові dvd-диски одноразового або багаторазового запису. Відеокамери хороші, перш за все, сумісністю носіїв з побутовими dvd-плеєрамі і комп'ютерами. Потрібний мінімум знань і операцій, щоб проглянути свої записи. До недоліків можна віднести обмежену ємкість диска. На один диск поміщається біля півгодини відео.

Вбудований жорсткий диск (HDD)15 - розрахований на запис декількох десятків годин відео, зазвичай більше 20. Проте слід періодично переписувати знятий матеріал в комп'ютер. Потрібне деяке уміння користуватися комп'ютером.

Карти пам'яті (flash)16. Відеокамери часто використовують цєй тип носія як резервний або додатковий, наприклад, для запису фотографій. Проте, останнім часом набули поширення відеокамери використовуючі карти пам'яті як основний, часто вбудований носій. Ці відеокамери компактні, прості і надійні. На жаль, часто якість відеозапису цих відеокамер, особливо бюджетних, декілька нижче. Тривалість записуваного відео залежить від об'єму карти пам'яті, зазвичай складає декілька годин (2-5).

Формати запису (кодування)

Часто формат запису залежить від типа використовуваного носія інформації

На сьогоднішній день найпоширенішими в любительському відеозаписі є три:

DV (дослівний переклад – цифрове відео). Формат (насправді група форматів) використовується не лише любительськими, але і професійними відеокамерами. Характеризується мінімальними втратами в якості при записі, зручністю подальшої обробки - відеомонтажа. Проте вимагає багато місця для зберігання інформації і тому реалізований, в основному, у відеокамерах тих, що записують на стрічку (касети).

Mpeg-2. Формат запису сумісний з dvd-плеєрамі. Саме тому відеокамери, що записують на dvd-диски, використовують такий формат. Більшість відеокамер стандартної розподільчої здатності, що записують на вбудований жорсткий диск або карти пам'яті(flash), також використовують для запису цей формат. Плюси формату – велика поширеність формату при хорошій якості зображення. Мінуси пов'язані з посередньою реалізацією в окремих відеокамерах і відповідною втратою якості, а також меншими можливостями для відеомонтажа.

AVCHD. Формат для запису відео високого дозволу (всіх різновидів). Відповідно реалізований в HD і FULLHD відеокамерах. Характеризується високою ефективністю стискування інформації при збереженні хорошої якості зображення. Формат швидко завойовує ринок і очікується, що він разом з відеокамерами високого дозволу прийде на зміну Mpeg-2.

Матриця

Це світлочутливий елемент, що формує зображення, схожий на сітківку людського ока, тому - чим більше розмір матриці – тим краще. Розмір матриці виражається дробом (та ще в дюймах). Останнім часом намітилася тенденція зменшення розміру матриць виробниками до розміру 1/6” або навіть 1/8” на масових і дешевих моделях.

3ccd17 – це технологія використання трьох матриць в одній відеокамері для роздільного формування зображення кожного кольору (червоного, зеленого і синього) на відповідній матриці. Вдається помітно підвищити якість зображення, перш за все перенесення кольорів, збільшити ефективний дозвіл, уникнути кольорових ореолів на кордонах об'єктів на зображенні. До недоліків таких відеокамер можна віднести складність конструкції і високу вартість. Але покупка такої відеокамери себе виправдовує.

Оптика

Зум (Zoom) – показник кратності збільшення. Зазвичай вказується дробом «Оптичне/цифрове». Типове значення оптичного складає 10-65x. Цифрове може бути вказане будь-яке, не рекомендується їм користуватися , дуже серйозна втрата якості зображення. Таким чином, цей параметр не може служити критерієм вибору відеокамери.

Стабілізатор зображення – дуже корисний пристрій, що згладжує невеликі ривки і тремтіння відеокамери, хоча і не замінює міцних рук, а ще краще – штатива. Оптичний стабілізатор працює ефективніше, ніж електронний, краще віддавати перевагу такому. Мінімальна освітленість (виражається в люксах – лк) – характеризує мінімальний рівень освітленості, при якому відеокамера може знімати. Залежить від характеристик об'єктиву і фізичного розміру матриці. Хорошим показником є 1 люкс

Режими зйомки

Сюжети (передвстановлені режими зйомки) – це налаштування відеокамери, які дозволяють відеокамері точніше вибирати значення витримки, діафрагми і режим роботи автофокусу для зйомки різних сюжетів. Чим більше режимів – тим краще. Основні режими – портрет, пейзаж, спорт, сутінки. Для мандрівників також актуальні режими – пляж і сніг.

Налаштування балансу білого – режими підстроювання відеокамери під різних типів джерел світла – сонце, лампи розжарювання і так далі Добре коли такі вбудовані режимів багато, і обов'язково повинен режим ручної установки балансу, він завжди виручить в нестандартних умовах освітлення.

Звук

Любительські відеокамери оснащуються парою вбудованих маленьких мікрофонів, рознесених на дуже невелику відстань. Говорити про якісний запис звуку в такій ситуації не доводиться, в якому б форматі вона не велася. Відеокамери, що мають гніздо для зовнішнього мікрофону, при його використанні, дозволяють записувати звук набагато краще.

Батарея

Час безперервної зйомки – чим більше - тим краще, не доведеться шукати розетку для заряджання, особливо актуально для зьёмки в засідці. Хорошим показником є 2-3 години. Час зарядки (цю характеристику можна знайти лише в інструкції до відеокамер) – чим менше, тим краще. Хорошим показником є 3-4 години до повного рівня зарядки.

Ергономіка

Розмір, форма руки і пальців – у кожної людини індивідуальні. Відеокамера повинна лежати в руці щільно і основні органи управління – «старту-стоп», важіль трансфокатора (зум), основні режими повинні перемикатися однією правою рукою що важливо наприклад при зьйомці витягнутою рукою з незручного положення. Вага – легкі відеокамери зручно носити з собою, але при зйомці в руці вони вшановуватимуться погано.

Тип елементів управління – їх всього два - або кнопки у всіх варіантах (важелі, джойстики) або сенсорний дисплей. Другий варіант дозволяє зосередити управління відеокамерою в одному місці – на дисплеї.

Окремо слід оцінити зручність меню відеокамери, доступ до налаштувань. У деяких відеокамерах, для того, щоб змінити часто використовувані налаштування доводиться пройти дуже довгу дорогу по меню.

Видошукач

Добре коли він є. Рідкокристалічний дисплей часто «сліпне» на яскравому сонці або снігу, а у сутінках не показує нічого. Око людини працює в більшому діапазоні яркостей і тому надійніше. На жаль, в багатьох любительських відеокамерах видошукач вже відсутній.

Дисплей

Вимоги прості і зрозумілі – розмір і контрастність зображення – чим більше, тим краще.

Інтерфейси, їх види та можливості

Чим більше можливостей – тим краще. Приведемо позначення і призначення. AV4 – для передачі аналогового сигналу на телевізори, в яких немає інших входів. S-video6 – для того ж самого, але більше контактів і вище якість зображення. USB (як правило вигляду «mini-b») – для підключення до комп'ютера – використовується для передачі інформації в цифровому вигляді. Останнім часом цей інтерфейс зустрічається в плеєрах і телевізорах. ilink (він же Firewire, Ieee1394) - використовується для передачі цифрового сигналу формату DV, присутній у відеокамерах тих, що записують в цьому форматі (на відеокасету). HDMI7 – для передачі цифрового відеосигналу високого дозволу. Дивно, що не всі відеокамери високого дозволу його мають.

Фоторежим

Практично всі відеокамери уміють знімати фотографії, але при цьому якість фотографій завжди поступається фотографіям знятим навіть рядовим цифровим фотоапаратом. Якщо необхідно робити фотографії, то краще скористатися фотоапаратом. Єдине, для чого має сенс використовувати фоторежим відеокамери, - зйомка для подальшого використання цих фотографій у відеофільмах.

Програмне забезпечення

До всіх відеокамер йде програмне забезпечення, яке дозволить підключити відеокамеру до комп'ютера для перенесення знятого відео, а також зробити простий відеомонтаж (різання-склеювання, конвертацію відео для dvd-плеєра). Якщо в комплект постачання входить повнофункціональне програмне забезпечення – то в найдешевшому варіанті.

Штатив – якість зйомки з штатива завжди добре позначається на якості зображення, і ще штатив дозволяє легко знімати предмети на великому видаленні від відеокамери.

відеокамера побутовий відеореєстратор

Питання – а яка відеокамера з двох, що володіють однаковими характеристиками краще знімає – перевіряється лише дослідним методом або по відгуках, які часто бувають вельми суб'єктивні (але переглянути їх варто).

Заглянемо в майбутнє

Висока розподільна здатність у відеозаписі поступово витіснятиме стандартне і займати своє місце в житті звичайних людей. Більшість нових відеокамер, що випускаються, саме FULLHD.

Камери стандартної розподільної здатності використовуватимуться ще багато років, проте область їх використання все більше зміщуватиметься до публікаціям в Інтернеті, передачі відео по тонких (повільним) каналах і до використання в мобільних пристроях.

Камери з вбудованим жорстким диском вже практично витіснили DVD відеокамери, а їх у свою чергу починають витісняти камери використовуючі карти пам'яті. Таке положення справ зберегтися і в найближчі декілька років. Карти пам'яті скоро наздоженуть за об'ємом і швидкодії жорсткі диски, а через малу вагу і компактний розмір карти пам'яті мають істотну перевагу. Місце відеокамер DVD, що сповідають принцип «зняв, поставив в плеєр і дивися» можливо займуть Blu-ray відеокамери (фірма Hitachi випустила декілька моделей), хоча необов'язково що такий сценарій збудеться, з врахуванням швидкого прогресу карт пам'яті.

Висновок

Різномаїття відеокамер, сфери їх застосування, технічні можливості – вражають. Технології відео зображення постійно покращуються і потребують вивчення і ознайомлення. Питання – а яка відеокамера з двох, що володіють однаковими характеристиками краще знімає – перевіряється лише дослідним методом. Камери стандартного дозволу використовуватимуться ще багато років, проте область їх використання все більше зміщуватиметься до публікаціям в Інтернеті, передачі відео по тонких (повільним) каналах і до використання в мобільних пристроях. Висока розподільна здатність у відеозаписі поступово витіснятиме стандартне і займати своє місце в житті звичайних людей. Більшість нових відеокамер, що випускаються, саме FULLHD.

Список використаної літератури

- http://www.install.in.ua/goods/video - Відеоспостереження і охоронні системи

- http://kaschtan.com.ua/shop/category_23_Videonablyudenie.html -Відеоспостереження, спеціалізована відео техніка.

- http://www.bastion.kiev.ua/Main/Videonablyudenie - Системи відеоспостереження.

- http://videokamera.in.ua - Все о відеокамерах в Україні

- http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_3271.html - Відеокамери (серія Радіомайстер) - Партал О.Н.

- http://www.sec4all.net/cameras1.html - Системи відеоспостереження для чайників.

- http://www.bezpekacity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=77 - Відеокамери види та різниця.