Министерство высшего и профессионального образования РФ

Ижевский государственный технический университет

Воткинский филиал

Кафедра «Техническая механика»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по курсу «Детали машин»

Вариант Т-7-5: «Механизм привода поворотной части робота»

Выполнил:	студент Бегеев А. М.

группа Т–712

Руководитель проекта:	Юрченко С. А.

2002

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

2 КИНЕМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

2.1 Выбор электродвигателя

2.2 Определение передаточных чисел привода

2.3 Определение вращающих моментов на валах привода

3 РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

3.1 Выбор твердости, термической обработки и материала колес

3.2 Допускаемые напряжения

3.3 Расчет межосевого расстояния

3.4 Предварительные основные размеры колес

3.5 Диаметры валов

3.6 Модуль передач

3.7 Суммарное число зубьев и угол наклона

3.8 Число зубьев шестерни и колеса

3.9 Фактическое передаточное число

3.10 Диаметры колес

3.11 Размеры заготовок колес

3.12 Силы в зацеплении

3.13 Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба

3.14 Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

4 РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА РЕДУКТОРА

5 ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ

5.1 Определение радиальных реакций

5.2 Определение осевых нагрузок

6 ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ

7 ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

# ВВЕДЕНИЕ

Технический уровень всех отраслей народного хозяйства в значительной мере определятся уровнем развития машиностроения. На основе развития машиностроения осуществляется комплексная механизация и автоматизация производственных процессов в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, на транспорте.

В данном проекте разрабатывается привод поворотной части робота, состоящий из поворотной колонны и редуктора.

Редуктором называют механизм, состоящий из зубчатых или червячных передач, выполненный в виде отдельного агрегата и служащий для передачи мощности от двигателя к рабочей машине. Назначение редуктора – понижение угловой скорости и повышение вращающего момента ведомого вала по сравнению с валом ведущим.

# ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Рис. 1. Кинематическая схема привода

Рис. 2. График загрузки

# КИНЕМАТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

## Выбор электродвигателя

Потребную мощность электродвигателя определим по формуле:

Pэ. потр=Pвыхηобщ;

где ηобщ=η1⋅η2⋅η3;

Здесь η1=0,96 – КПД цилиндрической передачи;

η2=0,99 – КПД пары подшипников качения;

η3=0,98 – КПД соединительной муфты.

Вычисляем общий КПД привода:

ηобщ=0,962⋅0,993⋅0,98=0,876.

Потребная мощность электродвигателя:

Pэ. потр=1,50,876=1,71 кВт.

Определим частоту вращения вала электродвигателя по формуле

nэ=nв⋅uТ⋅uБ,

где uТ, uБ – передаточные числа тихоходной и быстроходной ступеней, соответственно.

Рекомендуемые значения передаточных чисел uТ,uБ принимаем по таблице 1.2 [1], получаем:

uТ=5;

uБ=5.

Вычисляем частоту вращения электродвигателя:

nэ=30⋅5⋅5=750 мин−1.

По справочнику [2] подбираем электродвигатель 4А112МА8 со следующими характеристиками:

P=2,2 кВт;

n=700 мин−1;

## Определение передаточных чисел привода

Определим окончательное общее передаточное число привода по формуле:

uобщ=nnв;

получим

uобщ=70030=23,33.

Полученное расчетом общее передаточное число распределим между ступенями привода, пользуясь соотношениями, приведенными в таблице 1.3 [1]:

uТ=0,88uред;

uБ=uредuТ;

где uред – передаточное число редуктора, в нашем случае равное uобщ.

Вычисляем передаточные отношения ступеней

uТ=0,8823,33=4,25;

uБ=23,334,25=5,49.

## Определение вращающих моментов на валах привода

Частота вращения вала колеса тихоходной ступени n2Т

n2Т=nв=30 мин−1.

Частота вращения вала колеса быстроходной ступени n2Б

n2Б=n2ТuТ=30⋅4,25=127,5 мин−1;.

Момент на приводном валу T2Т

T2Т=Tвых=9570Pвыхnв=95701,530=478,5 Н⋅м.

Момент на валу колеса быстроходной ступени редуктора

T2Б=T2Тη1uТ=478,50,96⋅4,25=117,3 Н⋅м.

# РАСЧЕТ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ

## Выбор твердости, термической обработки и материала колес

Для колес быстроходной ступени выберем сталь 40ХН и термическую обработку по II варианту [1] – т.о. колеса – улучшение, твердость HB 269…302; т.о. шестерни – улучшение и закалка ТВЧ, твердость поверхности HRC 48…53.

Для колес тихоходной ступени выберем тоже сталь 40ХН и термическую обработку по I варианту [1] – т.о. колеса – улучшение, твердость HB 235…262; т.о. шестерни – улучшение, твердость HB 269…302.

## Допускаемые напряжения

Расчет передач проведем по допускаемым напряжениям

Fr1C0r=2979,523,7×103=0,13

и [σ]F=σF limSF

соответствующим длительной контактной и изгибной выносливостям:

σH lim и σF lim – пределы выносливостей;

SH и SF – коэффициенты безопасности по контактным (индекс ) и изгибным (индекс F) напряжениям.

Допускаемые контактные напряжения и напряжения изгиба определим отдельно для колеса [σ]H2, [σ]F2 и шестерни [σ]H1, [σ]F1.

Значения [σ]H и [σ]F принимаем по таблице 2.2 [1], в которой HB и HRC – средняя твердость для двух предельных значений, приведенных в вариантах т.о. и в таблице 2.1.

Для тихоходной ступени принимаем

[σ]HТ=1,8HB+67;

[σ]FТ=1,03HB,

и получаем следующие значения

для колеса

[σ]H2Т=1,8⋅248,5+67=514,3 МПа;

[σ]F2Т=1,03⋅248,5=256 МПа,

для шестерни

[σ]H1Т=1,8⋅285,5+67=580,9 МПа;

[σ]F1Т=1,03⋅285,5=294,1 МПа,

для быстроходной ступени принимаем

[σ]H2Б=1,8HB+67;

[σ]H1Б=14HRC+170;

[σ]F2Б=1,03HB;

[σ]F1=310 МПа,

и получаем следующие значения

для колеса

[σ]H2Б=1,8⋅285,5+67=580,9 МПа;

[σ]F2Б=1,03⋅285,5=294,1 МПа.

для шестерни

[σ]H1Б=14⋅50,5+170=877 МПа;

[σ]F1=310 МПа.

Для зубчатых передач при II варианте т.о. определяют расчетное допускаемое контактное напряжение

[σ]H=0,45([σ]H1+[σ]H2),

это напряжение не должно превышать 1,23[σ]H2Б.

Вычисляем

[σ]HБ=0,45(877+580,9)=656,1 МПа

условие

1,23[σ]H2Б=714,5>[σ]HБ=656,1.

выполняется. В расчетную формулу вместо [σ]H подставим меньшее из значений [σ]H1 и [σ]H2, следовательно, для дальнейших расчетов будем использовать, следующие значения допустимых напряжений:

для тихоходной ступени

[σ]HТ=514,3 МПа;

[σ]FТ=256 МПа,

для быстроходной ступени

[σ]HБ=656,1 МПа;

[σ]FБ=294,1 МПа.

## Расчет межосевого расстояния

Межосевое расстояние определяется по формуле:

aϖ≥Ka(u+1)3KHβTHE2ϕau2[σ]H2, м

где коэффициентKa=4300 – для косозубых колес.

Коэффициент концентрации нагрузки KHβ принимаем для прирабатывающихся колес при переменной нагрузке:

KHβ=KHβ0(1−X)+X≥1,05,

где KHβ0 – начальный коэффициент концентрации нагрузки;

– коэффициент режима нагрузки.

При ступенчатом графике режима нагружения коэффициент  вычисляем по формуле:

X=inTiTtit,

где Ti – момент при i-м режиме нагружения;

T – наибольший момент из числа длительно действующих;

FrC0r – время работы передачи (ч) при i-м режиме;

t – время работы передачи, ч.

Вычисляем коэффициент режима нагрузки

X=T1Tt1t+T2Tt2t=TT0,4tt+0,7TT0,6tt=0,82.

Начальный коэффициент концентрации нагрузки KHβ0 принимаем по таблице 2.3 [1] в зависимости от коэффициента ψd=b2d1. Так как ширина колеса b2 и диаметр шестерни d1 ещё не определены, коэффициент ψd определяем ориентировочно:

ψd=0,5ψa(u+1),

где коэффициент ψа принимаем из ряда стандартных чисел в зависимости от положения колес относительно опор, равным:

для тихоходной передачи, при консольной расположении колес

ψаТ=0,25,

для быстроходной передачи, при симметричном расположении колес

.

Вычисляем коэффициенты для передач:

ψdТ=0,5⋅0,2(4,25+1)=0,656;

ψdБ=0,5⋅0,4(5,49+1)=1,3;

По таблице 2.3 [1] в зависимости от коэффициента ψd находим KHβ0.

Получаем

KHβТ0=3,1;

KHβБ0=1,8.

При коэффициенте KHβ0≥1,7 целесообразно применять колеса с бочкообразными зубьями, для которых KHβ(б)0=КHβ0, тогда получим

KHβТ0=3,1=1,76;

KHβБ0=1,8=1,34.

Вычисляем коэффициенты концентрации нагрузки

KHβТ=KHβТ0(1−X)+X=1,76(1−0,82)+0,82=1,14;

KHβБ=KHβБ0(1−X)+X=1,34(1−0,82)+0,82=1,06.

THE2=KНДT2 – эквивалентный момент на колесе, где

KНД=KНЕ3NNHG≤1 – коэффициент долговечности.

Здесь: КHE – коэффициент эквивалентности, зависящий от режима нагружения; 3NNHG – коэффициент циклов, учитывающий различие в числе циклов нагружений зубчатых колес в разных ступенях передач; NHG=(HB)3 – базовое число циклов нагружений.

При ступенчатом графике режима нагружения коэффициент эквивалентности

КHE=3iTiT3tit,

где e2'=0,44; T; ti и t определяются также как и при вычислении коэффициента режима .

Базовое число циклов нагружения

NHGТ=(248,5)3=15345434;

NHGБ=(285,5)3=23271176.

Число циклов нагружения

N=60n2nЗt,

где nЗ – число зацеплений колеса;

t – время работы передачи, определяется так

t=365LСЛКГ8NcКс,

где LСЛ=5 лет – срок службы привода;

КГ=0,7 – коэффициент годовой загрузки привода;

Nc=2 – сменность работы привода;

Кс=0,8 – коэффициент сменной загрузки привода.

Вычисляем числа циклов нагружения

NТ=60n2TnЗ365LСЛКГ8NcКс=60⋅30⋅1⋅365⋅5⋅0,7⋅8⋅2⋅0,8=29433600;

NБ=60n2БnЗ365LСЛКГ8NcКс=60⋅127,5⋅1⋅365⋅5⋅0,7⋅8⋅2⋅0,8=12509800.

Вычисляем коэффициент эквивалентности

КHE=3T1T3t1t+T2T3t2t=3TT30,4tt+0,7TT30,6tt=0,85.

Вычисляем коэффициенты долговечности

KНДТ=KНЕ3NТNHGТ=0,8532943360015345434=1,06, принимаем KНДТ=1;

.

Вычисляем эквивалентные моменты на колесах

THEТ=KНДТT2Т=1⋅478,5=477,5 Н⋅м;

THEБ=KНДБT2Б=0,69⋅117,3=80,9 Н⋅м.

Вычисляем межосевые расстояния

aϖТ=Ka(uТ+1)3KHβТTHE2ТϕaТuТ2[σ]HТ2==4300(4,25+1)31,14⋅478,50,25⋅4,252(514,3×106)2=0,174 м;

aϖБ=Ka(uБ+1)3KHβБTHE2БϕaБuБ2[σ]HБ2==4300(5,49+1)31,06⋅80,90,4⋅5,492(656,1×106)2=71,1×10−3 м.

Вычисленные межосевые расстояния округляем в большую сторону до стандартных значений и окончательно получаем:

aϖТ=180 мм;

aϖБ=112 мм.

## Предварительные основные размеры колес

Делительный диаметр зубчатых колес

d2=2aϖu(u+1);

d1=2aϖ−d2.

Ширина зубчатых колес

b2=ψaaϖ.

Вычисляем основные размеры колес

d2Т=2aϖТuТ(uТ+1)=2⋅180⋅4,25(4,25+1)=291,429 мм;

d2Б=2aϖБuБ(uБ+1)=2⋅112⋅5,49(5,49+1)=189,485 мм;

d1Т=2⋅180−291,429=68,571 мм;

d1Б=2⋅112−189,485=34,515 мм;

b2Т=ψaТaϖТ=0,25⋅180=45 мм;

b2Б=ψaБaϖБ=0,4⋅112=45 мм.

## Диаметры валов

Диаметры различных участков валов редуктора определим по формулам:

для быстроходного вала

d≥(7...8)3T1Б;

dп≥d+2t;

dбп≥dп+3r,

для промежуточного вала

d≥(6...7)3T2Б;

dбп≥dк+3f;

dбп≥dп+3r;

dп=dк−2r;

dп≤dк,

для тихоходного вала

d≥(5...6)3T2Т;

dп≥d+2t;

dбп≥dп+3r;

dк≥dп,

где t – высота буртика;

r – фаска подшипника;

f – размер фаски

принимаемые в зависимости от диаметра d посадочной поверхности.

Вычисляем диаметры валов и округляем их в ближайшую сторону до стандартных значений:

быстроходный вал

d≥(7...8)320,4=19,1...21,9 мм принимаем d=20 мм;

t=2 мм;

dп≥d+2t=20+2⋅2=24 мм принимаем dп=25 мм;

r=2 мм;

dбп≥dп+3r=25+3⋅2=31 мм принимаем dбп=32 мм,

для промежуточного вала

dк≥(6...7)3117,3=29,4...34,3 мм принимаем dк=32 мм;

t=2,5 мм;

dп≥d+2t=32+2⋅2,5=37 мм принимаем dп=40 мм;

r=2,5 мм;

dбп≥dп+3r=40+3⋅2,5=47,5 мм принимаем dбп=48 мм;

e2'=0,44.

тихоходный вал

d≥(5...6)3478,5=39,1...46,9 мм принимаем d=45 мм;

t=2,8 мм;

dп≥d+2t=45+2⋅2,8=50,6 мм принимаем dп=55 мм;

r=3 мм;

dбп≥dп+3r=55+3⋅3=64 мм принимаем dбп=67 мм;

dк=71 мм.

## Модуль передач

Модуль передач определим по формуле:

m≥2KmTFE2d2b2[σ]F,

где коэффициент Km=5,8 – для косозубых колес.

TFE2=KFДT2 – эквивалентный момент на колесе,

где KFД=KFЕmNNFG≤1 – коэффициент долговечности.

Здесь: NFG=4×106 – базовое число циклов

При ступенчатом графике режима нагружения коэффициент эквивалентности

КFE=miTiTmtit,

где m=6 при т.о. колес – улучшение.

Вычисляем коэффициент эквивалентности КHE

КHE=6T1T6t1t+T2T6t2t=6TT60,4tt+0,7TT60,6tt=0,88

Вычисляем коэффициенты долговечности KFД

KFДТ=KFЕ6NТNFG=0,886294336004×106=1,23, принимаем KFДТ=1;

KFДБ=KFЕ6NБNFG=0,886125098004×106=1,06, принимаем KFДТ=1.

Вычисляем эквивалентные моменты на колесах TFE

TFEТ=KFДТT2Т=1⋅478,5=478,5 Н⋅м;

TFEБ=KНДБT2Б=1⋅117,3=117,3 Н⋅м.

Вычисляем модули передач

mТ=2KmTFE2Тd2Тb2Т[σ]FТ=2⋅5,8⋅478,5291,429×10−345×10−3256×106=1,7×10−3 м;

mБ=2KmTFE2Бd2Бb2Б[σ]FБ=2⋅5,8⋅117,3189,485×10−345×10−3294,1×106=0,5×10−3 м.

Значения модуля, полученные расчетом, округляем до стандартной величины и получаем

mТ=2 мм;

mБ=2 мм.

## Суммарное число зубьев и угол наклона

Минимальный угол наклона зубьев косозубых колес

βmin=arcsin3,5mb2

Вычисляем

βminТ=arcsin3,5mТb2Т=arcsin3,5⋅245=8°56'56'';

βminБ=arcsin3,5mБb2Б=arcsin3,5⋅245=8°56'56''.

Суммарное число зубьев

z=2aϖcosβminm

Вычисляем суммарное число зубьев

z=2aϖТcosβminТmТ=2⋅180⋅cos(8°56'56'')2=177;

z=2aϖБcosβminБmБ=2⋅112⋅cos(8°56'56'')2=110.

Определяем действительное значение угла

β=arccoszm2aϖ;

Вычисляем

βТ=arccoszmТ2aϖТ=arccos177⋅22⋅180=10°28'31'';

βБ=arccoszmБ2aϖБ=arccos110⋅22⋅112=10°50'39''.

## Число зубьев шестерни и колеса

Число зубьев шестерни

z1=z(u+1)≥zmin

Вычисляем числа зубьев шестерен

z1Т=z(uТ+1)=177(4,25+1)=34;

z1Б=z(uБ+1)=110(5,49+1)=17.

Для косозубых колес zmin=17cos2β

Вычисляем минимально допустимое число зубьев

zminТ=17cos2(10°28'31'')=16;

zminБ=17cos2(10°50'39'')=16.

Условие

z1≥zmin

выполняется для обеих передач.

Число зубьев колеса

z2=z−z1

Вычисляем числа зубьев колес

z2Т=z−z1Т=177−34=143;

z2Б=z−z1Б=110−17=93.

## Фактическое передаточное число

uф=z2z1

Вычисляем фактические передаточные числа

uфТ=z2Тz1Т=14334=4,21;

uфБ=z2Бz1Б=9317=5,47.

Общее передаточное число привода

uф=uфТuфБ=z2Тz1Тz2Бz1Б=143349317=23,01

Отклонение от заданного передаточного числа

Δ=u−uфu⋅100 %=23,01−23,3323,33⋅100 %=−1,37 %

Условие

Δ=1,37 %≤4 %

выполняется.

## Диаметры колес

Делительные диаметры d:

шестерни

d1=z1mcosβ;

колеса

d2=2aϖ−d1;

Диаметры окружностей вершин da и впадин df зубьев

da1=d1+2(1+x1−y)m;

df1=d1−2(1,25−x1)m;

da2=d2+2(1+x2−y)m;

df2=d2−2(1,25−x2)m,

где x1 и x2 – коэффициенты смещения у шестерни и колеса; y – коэффициент воспринимаемого смещения.

Вычисляем диаметры колес и полученные результаты заносим в таблицу 1.

Делительные диаметры шестерен d1

d1Т=z1ТmТcosβТ=34⋅2cos10°28'31''=69,153мм;

d1Б=z1БmБcosβБ=17⋅2cos10°50'39''=34,618 мм.

Делительные диаметры колес d2

d2Т=2aϖТ−d1Т=2⋅180−69,153=290,847 мм;

d2Б=2aϖБ−d1Б=2⋅112−34,618=189,382 мм.

Диаметры окружностей вершин зубьев dа

da1Т=d1Т+2(1+x1Т−yТ)mТ=69,153+2(1+0−0)⋅2=73,153 мм;

da2Т=d2Т+2(1+x2Т−yТ)mТ=290,847+2(1+0−0)⋅2=294,847 мм;

da1Б=d1Б+2(1+x1Б−yБ)mБ=34,618+2(1+0−0)⋅2=38,618 мм;

da2Б=d2Б+2(1+x2Б−yБ)mБ=189,382+2(1+0−0)⋅2=193,382 мм.

Диаметры впадин df

df1Т=d1Т−2(1,25−x1Т)mТ=69,153−2(1,25−0)⋅2=64,153 мм;

df2Т=d2Т−2(1,25−x2Т)mТ=290,847−2(1,25−0)⋅2=285,847 мм;

df1Б=d1Б−2(1,25−x1Б)mБ=34,618−2(1,25−0)⋅2=29,618 мм;

df2Б=d2Б−2(1,25−x2Б)mБ=189,382−2(1,25−0)⋅2=184,382 мм.

Параметры зубчатых колес	Таблица 1

| Параметр | z1Т | z2Т | z1Б | z2Б |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число зубьев |  |  |  |  |
| Модуль, мм |  |  |  |  |
| Угол наклона, град |  |  |  |  |
| Делительный диаметр, мм |  |  |  |  |
| Диаметр впадин, мм |  |  |  |  |
| Диаметр вершин зубьев, мм |  |  |  |  |
| Межосевое расстояние, мм |  |  |  |  |
| Ширина венца, мм |  |  |  |  |

## Размеры заготовок колес

Чтобы получить при термической обработке принятые для расчета механические характеристики материала колес, вычислим предельные размеры заготовок и проверим выполнение условий

Dзаг≤Dпред;

Cзаг,Sзаг≤Sпред;

Диаметр заготовки

Dзаг=da+6 мм;

для колеса с выточками принимаем меньшее из

Cзаг=0,5b2;

Sзаг=8m,

для колеса без выточек

Sзаг=b2+4 мм.

По таблице 2.1 [1] находим следующие предельные размеры заготовок

электродвигатель привод вал

для z1Б, z2Б, z1Т – Dпред=200 мм; Sпред=125 мм;

для z2Т – Dпред=315 мм; Sпред=200 мм.

Вычисляем размеры заготовок

для z1Б (без выточки)

Dзаг1Б=da1Б+6 мм=38,618+6≈45 мм;

SзагБ=b2Б+4 мм=45+4=49 мм,

для z2Б (с выточкой)

Dзаг2Б=da2Б+6 мм=193,382+6≈199 мм;

Cзаг2Б=0,5b2Б=0,5⋅45=22,5 мм,

для z1Т (без выточки)

Dзаг1Т=da1Т+6 мм=73,153+6≈80 мм;

SзагТ=b2Т+4 мм=45+4=49 мм,

для z2Т (с выточкой)

Dзаг2Т=da2Т+6 мм=294,847+6≈301 мм;

Cзаг2Т=0,5b2Т=0,5⋅45=22,5 мм

проверяем условия Dзаг≤Dпред и Cзаг,Sзаг≤Sпред – все выполняются.

## Силы в зацеплении

Окружная сила Ft

Ft=2T2d2;

Радиальная сила Fr

Fr=Fttgαcosβ;

Осевая сила Fa

Fa=Fttgβ.

Вычислим уточненные крутящие моменты и частоты вращения

n2Б=n1Т=nдвuфБ=7005,47=128 мин−1;

nв=n2Т=nдвuфБuфТ=7005,47⋅4,21=30,4 мин−1;

Т2Т=9570Pвыхnв=95701,530,4=472,2 Н⋅м;

Т2Б=Т1Т=Т2Тη1uфТ=472,20,96⋅4,21=116,8 Н⋅м;

Т1Б=Т2Бη1uфБ=116,80,96⋅5,47=22,2 Н⋅м;

Вычисляем силы в зацеплениях и результаты заносим в таблицу 2.

FtТ=2T2Тd2Т=2⋅472,2290,847×10−3=3247,1 Н;

FtБ=2T2Бd2Б=2⋅116,8189,382×10−3=1233,5 Н;

FrТ=FtТtgαcosβТ=3247,1⋅tg20°cos10°28'31''=1201,9 Н;

FrБ=FtБtgαcosβБ=1233,5⋅tg20°cos10°50'39''=457,1 Н;

FaТ=FtТtgβТ=3247,1⋅tg10°28'31''=600,4 Н;

FaБ=FtБtgβБ=1233,5⋅tg10°50'39''=236,3 Н.

Силы в зацеплении, в Н	Таблица 2

| Ступень | Окружная сила Ft, Н | Радиальная сила Fr, Н | Осевая сила Fa, Н | Крутящий момент Т, Н·м | Частота вращения , мин-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Быстроходная |  |  |  |  |  |
| Тихоходная |  |  |  |  |  |

## Проверка зубьев колес по напряжениям изгиба

Расчетное напряжение изгиба в зубьях колеса определим по формуле

σF2=KFαKFβKFvYβYF2FtEb2m≤[σ]F2;

в зубьях шестерни по формуле

σF1=σF2YF1YF2≤[σ]F1.

Степень точности передач принимаем по таблице 2.5 [1] в зависимости от окружной скорости колеса (м/с)

v=πd2n260;

Вычисляем окружные скорости колес

v2Т=πd2Тn2Т60=π⋅290,847×10−330,460=0,5 мс;

v2Б=πd2Бn2Б60=π⋅189,382×10−312860=0,4 мс.

По таблице 2.5 [1] принимаем 9-ю степень точности для всех колес.

Для косозубых колес при выбранной степени точности коэффициент KFα=1,0.

Коэффициент концентрации нагрузки KFβ принимаем для прирабатывающихся колес по формуле

KFβ=KFβ0(1−X)+X,

где KFβ0 – начальный коэффициент концентрации нагрузки;

X – коэффициент режима.

По таблице 2.6 [1] в зависимости от ψd=b2d1 принимаем

ψdТ=b2Тd1Т=4569,153=0,65; KFβТ0=2,47;

ψdБ=b2Бd1Б=4534,618=1,3; KFβБ0=1,6.

Вычисляем коэффициенты концентрации нагрузки KFβ

KFβТ=KFβТ0(1−X)+X=2,47⋅(1−0,82)+0,82=1,26;

KFβБ=KFβБ0(1−X)+X=1,6⋅(1−0,82)+0,82=1,11.

Коэффициент динамической нагрузки KFv принимаем по таблице 2.7 [1]

KFv=1,04.

Коэффициент Yβ вычисляют по формуле

Yβ=1−β°140.

Вычисляем коэффициенты Yβ

YβТ=1−βТ140=1−10,48140=0,925;

YβБ=1−βБ140=1−10,84140=0,923.

Коэффициенты формы зуба YF принимаем по таблице 2.8 [1]

YF1Т=3,8; YF2Т=3,60;

; YF2Б=3,61.

FtE=KFДFt – эквивалентная окружная сила.

Вычисляем эквивалентную окружную силу FtE

FtEТ=KFДFtТ=1⋅3247,1=3247,1 Н;

FtEБ=KFДFtБ=1⋅1233,5=1233,5 Н.

Вычисляем напряжения изгиба действующие в передачах

для колес

σF2Т=KFαKFβТKFvYβТYF2ТFtEТb2ТmТ==1,0⋅1,26⋅1,04⋅0,925⋅3,6⋅3247,145×10−3⋅2×10−3=157,4 МПа;

σF2Б=KFαKFβБKFvYβБYF2БFtEБb2БmБ==1,0⋅1,11⋅1,04⋅0,923⋅3,61⋅1233,545×10−3⋅2×10−3=52,7 МПа,

для шестерен

σF1Т=σF2ТYF1ТYF2Т=157,4⋅3,83,60=166,1 МПа;

σF1Б=σF2БYF1БYF2Б=52,7⋅4,273,61=61,5 МПа.

Все условия

σF≤[σ]F

выполняются.

Проверим зубья колес на статическую прочность по кратковременно действующим пиковым моментам Тпик=1,1Т

σF пик=σFТпикТ≤[σ]Fmax

Значение [σ]Fmax берем из таблицы 2.2 [1]

[σ]Fmax=2,74HB – при т.о. колеса улучшение;

– при сквозной закалке зубьев ТВЧ.

Получаем

для z2Т

[σ]Fmax2Т=2,74⋅248,5=680,9 МПа;

для z1Т и z2Б

[σ]Fmax!Т=[σ]Fmax2Б=2,74⋅285,5=782,3 МПа;

для z1Б

[σ]Fmax1Б=1430 МПа.

Вычисляем напряжения изгиба при кратковременно действующих пиковых моментах

σF пик2Т=σF2ТТпикТ=157,4⋅1,1ТТ=173,1 МПа;

σF пик1Т=σF1ТТпикТ=166,1⋅1,1ТТ=182,7 МПа;

σF пик2Б=σF2БТпикТ=52,7⋅1,1ТТ=58 МПа;

σF пик1Б=σF1БТпикТ=61,5⋅1,1ТТ=67,7 МПа.

Все условия

σF пик≤[σ]Fmax

выполняются.

## Проверка зубьев колес по контактным напряжениям

Расчетное контактное напряжение определим по формуле

σH=KHaϖu(u+1)3KHαKHβKHvTHE2b2≤[σ]H,

где для косозубых колес KHα=1,1; KH=2,7×105. Коэффициент KHv принимаем по таблице 2.9 [1] и получаем

KHv=1,01.

Вычисляем контактные напряжения, действующие в колесах

σHТ=KHaϖТuфТ(uфТ+1)3KHαKHβТKHvTHE2Тb2Т==2,7×105180×10−3⋅4,21(4,21+1)3⋅1,1⋅1,14⋅1,01⋅472,245×10−3=488,5 МПа;

σHБ=KHaϖБuфБ(uфБ+1)3KHαKHβБKHvTHE2Бb2Б==2,7×105112×10−3⋅5,47(5,47+1)3⋅1,1⋅1,06⋅1,01⋅116,845×10−3=401 МПа;

Условия

σH≤[σ]H

выполняются.

Проверим зубья колес на статическую прочность при кратковременных действующих пиковых моментах Tпик=1,1T по формуле

σH пик=σHTпикТ≤[σ]H max.

Значения [σ]H max берем из таблицы 2.2 [1]

[σ]H max=2,8σв – при т.о. колеса улучшение;

[σ]H max=40HRC – при сквозной закалке зубьев ТВЧ.

Получаем

для z2Т

[σ]H max2Т=2,8⋅640=1792 МПа,

для z1Т и z2Б

[σ]H max1Т=[σ]H max2Б=2,8⋅750=1764 МПа,

для z1Б

[σ]H max1Б=40⋅50,5=2020 МПа.

Вычисляем контактные напряжения при кратковременно действующих пиковых моментах

σH пикТ=σHТTпикТ=488,51,1TТ=512,3 МПа;

σH пикБ=σHБTпикТ=4011,1TТ=420,6 МПа.

Все условия

σH пик≤[σ]H max

выполняются.

# РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОРПУСА РЕДУКТОРА

Чтобы поверхности вращающихся колес не задевали за внутренние поверхности стенок корпуса, между ними оставляют зазор a, который определяют по формуле

a=3L+4 мм,

где L – наибольшее расстояние между внешними поверхностями деталей передач, мм.

Вычисляем зазор a

a=3 228+4=10 мм.

Толщину стенки δ, отвечающую требованиям технологии литья и необходимой жесткости корпуса редуктора, рекомендуется определять по формуле

δ=2,640,1Т≥6 мм,

где Т – вращающий момент на тихоходном валу, Н⋅м.

Вычисляем толщину стенки δ

δ=2,640,1⋅472,2=6,8 мм принимаем δ=7 мм.

Радиусы для сопряжения стенок корпуса редуктора определим по соотношению

r≈0,5δ; R≈1,5δ

где r – радиус внутреннего сопряжения, а R – наружного.

Вычисляем радиусы r и R

r≈0,5⋅7=3,5 мм; R≈1,5⋅7≈10 мм.

# ПОДБОР ПОДШИПНИКОВ ПО ДИНАМИЧЕСКОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ

Предварительно выберем для обеих опор роликовые конические подшипники средней серии 7308 со следующими характеристиками: d=40 мм; D=90 мм; Т=25,5 мм; Cr=61 кН; C0r=46 кН; е=0,28; Y=2,16; X=0,4.

Требуемая долговечность подшипников в часах

L10h=365LСЛKГ8NСМKC=365⋅5⋅0,7⋅8⋅2⋅0,8=16352 ч.

полученное значение округляем по таблице 70 [3] до 20000 ч.

## Определение радиальных реакций

Радиальная реакция подшипника Fr считается приложенной к оси вала в точке пересечения с ней нормалей, проведенных через середины контактных площадок. Для роликовых конических подшипников расстояние «а» между этой точкой и торцом подшипника определяется по формуле:

a=0,5Т+d+D3е,

где Т – монтажная высота кольца;

d – диаметр внутреннего кольца подшипника;

D – диаметр наружного кольца подшипника;

е – коэффициент осевого нагружения.

Вычисляем расстояние «а»

a=0,525,5+40+9030,28=18,8 мм.

С учетом монтажной высоты кольца Т и расстояния «а» построим расчетную схему для определения радиальных сил действующих на подшипники (рис. 3).

Рис. 3. Схема к определению реакций опор

Приведем плоскости действия известных сил к двум взаимно перпендикулярным плоскостям. Реакции опор определим из условия равновесия всех сил относительно каждой опоры.

Плоскость X–X

МB=0;

78,4Ax+39,2F1r+65,8F2r=0, откуда реакция Ax равна

Ax=−39,2F1r−65,8F2r78,4=−39,2⋅457,1−65,8⋅1201,978,4=−1237,3 Н.

МA=0;

−78,4Bx−39,2F1r+144,2F2r=0, откуда реакция Bx равна

Bx=−39,2F1r+144,2F2r78,4=−39,2⋅457,1+144,2⋅1201,978,4=1982,1 Н.

Плоскость Y–Y

МB=0;

78,4Ay+39,2F1t−65,8F2t=0, откуда реакция Ay равна

Ay=−39,2F1t+65,8F2t78,4=−39,2⋅1233,5+65,8⋅3247,178,4=2108,5 Н.

МA=0;

−39,2F1t−78,4By−144,2F2t=0, откуда реакция By равна

By=−39,2F1t−144,2F2t78,4=−39,2⋅1233,5−144,2⋅3247,178,4=−6589,1 Н.

Результирующие радиальные силы, максимально длительно действующие на подшипники, вычислим по формуле

Fr max=Rx2+Ry2,

где Rx и Ry – соответственно горизонтальная и вертикальная составляющие радиальной силы.

Fr1 max=Аx2+Аy2=(−1237,3)2+2108,52=2444,7 Н;

Fr2 max=Вx2+Вy2=1982,12+(−6589,1)2=6880,8 Н.

## Определение осевых нагрузок

Результирующая осевая сила, действующая на подшипники от косозубых зубчатых колес равна

Fa max=Fa2 max−Fa1 max=600,4−236,3=364,1 Н.

Рис. 4. Схема нагружения подшипников

При установке вала на радиально-упорных подшипниках осевые силы Fa, нагружающие подшипники, находят с учетом осевых составляющих S от действия радиальных сил Fr:

для конических роликовых подшипников

S=0,83еFr,

где e – коэффициент осевой нагрузки.

Вычисляем осевые составляющие S

S1=eFr1=0,28⋅2444,7=684,5 Н;

S2=еFr2=0,28⋅6880,8=1926,6 Н.

В таблице 7.2 [1] исходя из условий нагружения S1<S2; FA<S2−S1 получаем формулы для вычисления Fa1 и Fa2:

Fa2=S2;

Fa1=Fa2−FA.

Вычисляем осевые силы Fa, нагружающие подшипники

;

Fa1=1926,6−364,1=1562,5 Н.

Эквивалентную динамическую нагрузку PЕ для подшипников определим по формуле

PЕ=(VXFr+YFa)KбКТ,

где X и Y – коэффициенты радиальной и осевой нагрузок;

V=1 – коэффициент вращения;

Kб=1,3 – коэффициент безопасности;

КТ=1 – коэффициент, зависящий от рабочей температуры подшипника.

Вычисляем эквивалентные динамические нагрузки PЕ

PЕ1=(VX1Fr1+Y1Fa1)KбКТ=(1⋅0,4⋅2444,7+2,16⋅1562,5)⋅1,3⋅1=5658,7 Н;

PЕ2=(VX2Fr2+Y2Fa2)KбКТ=(1⋅0,4⋅6880,8+2,16⋅1926,6)⋅1,3⋅1=8987,9 Н.

Требуемую грузоподъёмность подшипников определим по самой нагруженной опоре 2 по формуле

СТР=РЕрL10hn60106,

где n – частота вращения кольца, мин-1;

для роликовых подшипников р=103.

Требуемая грузоподъёмность подшипников СТР равна

СТР=8987,9 10320000⋅128⋅60106=40698 Н.

Так как

СТР=40698<Cr=61000,

то предварительно намеченный подшипник подходит.

# ПРОВЕРОЧНЫЙ РАСЧЕТ ВАЛОВ

При расчете примем, что насаженные на вал детали передают силы и моменты валу на середине своей ширины.

Под действием постоянных по величине и направлению сил во вращающихся валах возникают напряжения, изменяющиеся по симметричному циклу.

Построим расчетную схему для II вала: нанесем на неё все внешние силы нагружающие вал (рис. 5).

Расчет произведем в форме проверки коэффициента запаса прочности. Для каждого из установленных предположительно опасных сечений определим расчетный коэффициент запаса прочности «S» и сравним его с допускаемым значением [S], которое обычно принимают [S]=1,3…2.

S=SσSτSσ2+Sτ2≥[S],

где Sσ и Sτ – коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям, определяемые по зависимостям:

Sσ=(σ−1)Dσa – для напряжений изменяющихся по симметричному циклу.

Sτ=(τ−1)Dτa+(ψτ)Dτm

Здесь σa и τa – амплитуды напряжений цикла;

τm – среднее напряжение цикла.

τa=τк2; τm=τк2.

Напряжение в опасных сечениях определим по формулам

σа=σи=МWнетто; τа=Мк2Wк нетто,

где М=Мx2+Мy2 – результирующий изгибающий момент;

Мк – крутящий момент;

Wнетто и Wк нетто – осевой и полярный моменты сопротивления сечения вала.

Рис. 5. Расчетная схема II вала

Пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении

(σ−1)D=σ−1(Kσ)D;

(τ−1)D=τ−1(Kτ)D

где σ−1 и τ−1 – пределы выносливости гладких образцов при симметричном цикле изгиба и кручения;

(Kσ)D и (Kτ)D – коэффициенты концентрации напряжений для данного сечения вала.

Значения (Kσ)D и (Kτ)D находят по зависимостям:

(Kσ)D=KσKd+KF−11KV;

(Kτ)D=KτKd+KF−11KV,

где Kσ и Kτ – эффективные коэффициенты концентрации напряжений;

Kd – коэффициент влияния абсолютных размеров поперечного сечения;

KF – коэффициент влияния шероховатости;

KV – коэффициент влияния поверхностного упрочнения.

Коэффициент влияния асимметрии цикла для рассматриваемого сечения вала

(ψτ)D=ψτ(Kτ)D,

где ψτ – коэффициент чувствительности материала к асимметрии цикла напряжений.

По эпюрам эквивалентного момента Мэкв (рис. 5) видно, что самым опасным сечением является сечение 1–1.

Материал вала выберем сталь 45 со следующими характеристиками: HB 270, σВ=900 МПа; σТ=650 МПа; τТ=390 МПа; σ−1=380 МПа; τ−1=230 МПа; ψτ=0,05.

Осевой Wнетто и полярный Wк нетто моменты сопротивления сечения 1-1

Wнетто=πd332;

Wк нетто=πd316.

где d – диаметр сечения равный 40 мм.

Вычисляем моменты сопротивления

Wнетто=π(40×10−3)332=6,283×10−6 м3;

Wк нетто=π(40×10−3)316=12,566×10−6 м3.

Вычисляем напряжения в опасном сечении

σа=σи=205,36,283×10−6=32,8 МПа;

τа=116,82⋅12,566×10−6=4,6 МПа,

По таблицам 10.3…10.6 [1] находим значения следующих коэффициентов

Кσ=2,25; Кτ=1,75; при r=1,5 мм; t=5 мм.

КF=1,15; при Ra=3,2.

КV=1 – без упрочнения.

Вычисляем коэффициенты концентрации напряжений

при Кd=0,85

(Kσ)D=2,250,85+1,15−111=2,80;

при Кd=0,73

(Kτ)D=1,750,73+1,15−111=2,55.

Вычисляем коэффициент влияния асимметрии цикла

(ψτ)D=0,052,55=0,02.

Вычисляем пределы выносливости вала в рассматриваемом сечении

(σ−1)D=3802,80=135,7 МПа;

(τ−1)D=2302,55=90,2 МПа.

Вычисляем коэффициенты запаса по нормальным и касательным напряжениям

Sσ=135,732,7=4,1;

Sτ=90,24,6+0,02⋅4,6=19,2.

Вычисляем коэффициент запаса прочности

S=4,1⋅19,24,12+19,22=4.

Запас прочности обеспечен достаточный так как

.

# ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ ШПОНОЧНОГО СОЕДИНЕНИЯ

Рекомендуется назначать одинаковые шпонки для всех ступеней вала исходя из ступени наименьшего диаметра, имеющего шпоночный паз. Наличие на одном валу шпоночных пазов, одинаковых по сечению и длине, улучшает технологичность конструкции вала.

Предварительно выберем сечение шпонки, рекомендуемое ГОСТ 23360-78, исходя из величины диаметра вала.

Получаем шпонку 12840 ГОСТ 23360-78.

Проверим рабочие грани шпонки на смятие. Условие прочности на смятие

[Mкр max]=0,5dKl[σсм],

где [Mкр max] – наибольший допускаемый крутящий момент;

d=32 мм – диаметр вала;

l=28 мм – рабочая длина шпонки;

K=4,2 – выступ шпонки от шпоночного паза;

[σсм]=90 МПа – допускаемое напряжение на смятие.

Вычисляем наибольший допускаемый крутящий момент [Mкр max]

[Mкр max]=0,5⋅32⋅4,2⋅28⋅90×10−3=169,3 Н⋅м

так как наибольший продолжительно действующий крутящий момент на валу Mкр=116,8 Н⋅м, то выбранная шпонка проходит проверку на смятие

[Mкр max]>Mкр

Проверим шпонку на срез. Условие прочности сечения шпонки на срез

[Mкр max]=0,5(d+K)bl[τср],

где b=12 мм – ширина шпонки;

[τср]=50 МПа – допускаемое напряжение на срез.

Вычисляем наибольший допускаемый крутящий момент [Mкр max]

[Mкр max]=0,5(32+4,2)⋅12⋅28⋅50×10−3=304,1 Н⋅м,

так как [Mкр max]>Mкр, то выбранная шпонка проходит проверку на срез.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Дунаев П. Ф., Леликов О. П. Конструирование узлов и деталей машин. -М.: Высшая школа, 1985.

- Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник/ под ред. Кравчика А. Э., Шлафа М. М. и др. -М.: Энергоиздат, 1982.

- Справочник конструктора-машиностроителя/ под ред. Анурьева В. И. т. 2 – М.: Машиностроение, 1982.