Государственный комитет Российской Федерации по высшему образованию

Ульяновский государственный технический университет

Кафедра: «Металлорежущие станки и инструменты»

##### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовой работе

Тема: «Проект коробки скоростей вертикально-сверлильного станка»

Разработал:

студент гр. ТИМд 41

Вериялов А.М.

Руководитель проекта:

Антонец И.В.

Ульяновск 1999

Содержание

# Введение

# 1. Построение графика частот вращения шпинделя и определение числа зубьев передач

# 1.1 Исходные данные

# 1.2 Построение графика частот вращения шпинделя

# 1.3 Определение чисел зубьев шестерен

# 1.4 Проверка выполнения частот вращения

# 2. Разработка кинематической схемы коробки скоростей

# 3. Предварительный прочностной расчет привода

# 3.1 Определение расчетной частоты вращения шпинделя

# 3.2 Определение мощностей и передаваемых крутящих моментов на валах

# 4. Расчет модулей зубчатых передач

# 5. Расчет диаметров валов

# 6. Расчет подшипников качения

# 7. Расчет шлицевых соединений

# 8. Расчет шпоночных соединений

# Литература

# Введение

Универсальный вертикально-сверлильный станок модели 2А135.

Назначение и область применения.

Станок 2А135 предназначен для работы в ремонтных, инструментальных и производственных цехах с мелкосерийным выпуском продукции. Будучи снабжен приспособлениями, он может применяться также в массовом производстве. Станок рассчитан на условный диаметр сверления отверстия 35 мм, допускает усилие подачи 1600 кг, крутящий момент 4000.

Наличие на станке девятискоростной коробки скоростей и одинацатискоростной коробки подач полностью обеспечивает выбор нормальных режимов резания при сверлении, рассверливании, зенкеровании, частично развертыванию, а также при наличии электрореверса при нарезании резьбы. Жесткость конструкции, прочность рабочих механизмов и мощность привода позволяют использовать режущий инструмент, оснащенный твердым сплавом.

Основные технические данные и характеристики.

| Условный диаметр сверления, мм | 35 |
| --- | --- |
| Наибольшее допустимое усилие подачи, кг | 1600 |
| Допустимый крутящий момент Мкр на шпинделе, кг*см | 4000 |
| Мощность электродвигателя, кВт | 4,5 |
| Число оборотов электродвигателя в минуту | 2870 |
| Конус – Морзе №4 |  |
| Вылет шпинделя, мм | 300 |
| Наибольшая глубина сверления при автоматической подаче, мм | 225 |
| Наибольшее вертикальное перемещение салазок шпинделя, мм | 200 |
| Число скоростей шпинделя | 9 |
| Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту | 68-1100 |
| Число подач шпинделя | 11 |
| Пределы подач, мм/об | 0,115-1,6 |
| Электрический реверс ручной и автоматический |  |
| Наибольшее вертикальное перемещение стола, мм | 325 |
| Рабочая поверхность стола, мм | 450*500 |
| Наибольшее и наименьшее расстояние от торца шпинделя, мм: |  |
| до стола | 0-750 |
| до фундаментальной плиты | 705-1130 |
| Охлаждается от электронасоса производительностью, л/мин | 22 |
| Габарит станка, мм 1240*810*2563 |  |
| Вес станка, кг | 1415 |

# 1. Построение графика частот вращения шпинделя и определение

# числа зубьев передач

шпиндель коробка скорость вал подшипник

## 1.1 Исходные данные

| - число частот вращения шпинделя | z=18 |
| --- | --- |
| - коэффициент геометрической прогрессии | ϕ=1,26 и ϕ=1,26 |
| - минимальная частота вращения шпинделя | nmin=25 об/мин |
| - частота вращения вала электродвигателя | nЭ.Д. = 1500 об/мин |
| - мощность электродвигателя | N=5 кВт |
| - ресурс станка | Т = 16000 ч |

## 1.2 Построение графика частот вращения шпинделя

Из структурной формулы z=3*3*2 видно, что число валов в коробке скоростей 5 (число сомножителей плюс один и плюс вал электродвигателя).

Для построения графика на одинаковом расстоянии друг от друга проводим вертикальные линии, число которых равно числу валов в приводе.

На расстоянии равном lg проводим горизонтальные линии, число которых равно числу частот вращения шпинделя плюс 2-5.

При построении графика следует учесть, что передаточные отношения понижающих передач не должны быть меньше ј, а повышающих не более 2.

## 1.3 Определение чисел зубьев шестерен

i1=80150 – данное отношение с достаточной точностью выполняется ременной передачей со шкивами 140 и 200 мм.

Принимаем число зубьев шестерен zШ = 21

zK2=zШ2i2=21⋅1,265=67;

zШ2+zK2=67+21=88;

i3=1ϕ4=11,264=12,5;

zШ3=1(1+ϕ4)=88⋅1(1+2,5)=25;

zK3=−zШ3=88−25=63;

i4=1ϕ3=11,263=12;

zШ3=1(1+ϕ3)=88⋅1(1+2)=29;

zK4=−zШ4=88−29=59;

Принимаем zШ5=23;

zK5=zШ5i5=23⋅1,265=73;

zШ5+zK5=23+73=96;

i3=1ϕ2=11,262=11,58;

zШ6=1(1+ϕ2)=96⋅1(1+1,58)=37;

zK6=−zШ6=96−37=59;

i7=ϕ1=1,26;

zШ7=ϕ(1+ϕ)=96⋅1,26(1+1,26)=53;

zK7=−zШ7=96−53=43;

Принимаем zШ8=24;

zK8=zШ8i8=23⋅1,265=76;

zШ8+zK8=24+76=100;

i9=1ϕ=11,26=11,12;

zШ9=1(1+ϕ)=100⋅1(1+1,12)=47;

zK9=−zШ9=100−47=53;

Таблица 1.1

| i | i1 | i2 | i3 | i4 | i5 | i6 | i7 | i8 | i9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zШ/zK | 80/150 | 21/67 | 25/63 | 29/59 | 23/73 | 37/59 | 53/43 | 24/76 | 47/53 |
| z | - | 88 |  |  | 96 |  |  | 100 |  |

Рис. 1.1 – График частот вращения шпинделя

## 1.4 Проверка выполнения частот вращения

n=10(-1)%= 10(1,26-1)=2,6%

Действительные частоты вращения шпинделя nД находим из уравнений кинематического баланса. Результаты расчета представлены в табл. 1.2.

Таблица 1.2 – Результаты проверки отклонения действительных частот

вращения шпинделя от заданных геометрическим рядом

| № Ступени | Уравнение кинематического баланса | Действительное значение частот вращения nд; об/мин | Частота вращения по геометрическому ряду nГ.Р., об/мин | Отклонения частот вращения nдi−nГ.Р.nГ.Р.100% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 150080150⋅2167⋅2373⋅2476 | 24,9 | 25 | -0,4 |
| II | 8002563⋅2373⋅2476 | 31,6 | 31,5 | 0,4 |
| III | 8002959⋅2373⋅2476 | 39,1 | 40 | -2,25 |
| IV | 8002167⋅3759⋅2476 | 49,7 | 50 | -0,6 |
| V | 8002563⋅3759⋅2476 | 62,9 | 63 | -0,4 |
| VI | 8002167⋅2373⋅4753 | 70,5 | 71,5 | -1,4 |
| VII | 8002959⋅3759⋅2476 | 78 | 80 | -2 |
| VIII | 8002563⋅2373⋅4753 | 88,7 | 90 | -1,4 |
| IX | 8002167⋅5343⋅2476 | 97,6 | 100 | -2,4 |
| X | 8002959⋅2373⋅4753 | 109,9 | 112,5 | -2,31 |
| XI | 8002563⋅5343⋅2476 | 123,6 | 125 | -1,12 |
| XII | 8002167⋅3759⋅4753 | 139,5 | 142,5 | -2,1 |
| XIII | 8002959⋅5343⋅2476 | 156,1 | 160 | -2,4 |
| XIV | 8002563⋅3759⋅4753 | 176,6 | 180 | -1,9 |
| XV | 8002167⋅5343⋅4753 | 275,2 | 282,5 | -2,6 |
| XVI | 8002563⋅5343⋅4753 | 348,1 | 357,5 | -2,5 |

Проверка показала, что отклонения всех действительных частот вращения шпинделя от частот геометрического ряда находятся в пределах допустимого.

# 2. Разработка кинематической схемы коробки скоростей

Рис. 2.1 – Кинематическая схема коробки скоростей

# 3. Предварительный прочностной расчет привода

## 3.1 Определение расчетной частоты вращения шпинделя

nр=nmin4nmaxnmin;

где nmin и nmax – соответственно минимальная и максимальная частоты вращения шпинделя по геометрическому ряду.

nр=25445025=51,5 об/мин; принимаем np=63 об/мин

## 3.2 Определение мощностей и передаваемых крутящих моментов

## на валах

Мощность на валах коробки скоростей определяется по формуле:

Ni=NЭ.Д.⋅η1⋅η2

где NЭ.Д. – мощность электродвигателя;

1 – КПД пары подшипников качения (1=0,99);

2 – КПД пары прямозубых цилиндрических колёс (2=0,97),

N1=NЭ.Д.=5кВт;

N2=NЭ.Д.⋅η1⋅ηрем.пер.=5⋅0,99⋅0,97=4,61 кВт;

N3=N2⋅η1⋅η2=4,61⋅0,99⋅0,97=4,43 кВт;

N4=N3⋅η1⋅η2=4,43⋅0,99⋅0,97=4,25 кВт;

N5=N4⋅η1⋅η2=4,25⋅0,99⋅0,97=4,08 кВт.

Крутящие моменты на валах:

T2I=9740NЭ.Д.nЭ.Д.η1=9740⋅51500⋅0.99=32,14 Н*м;

T2II=T2I80/150⋅0,99⋅0,97=32,1480/150⋅0,99⋅0,97=57,87 Н*м;

T2III=T2II25/63⋅0,99⋅0,97=57,8725/63⋅0,99⋅0,97=140,04 Н*м;

T2IV=T2III37/59⋅0,99⋅0,97=140,0437/59⋅0,99⋅0,97=215 Н*м;

T2V=T2IV24/76⋅0,99⋅0,97=21524/76⋅0,99⋅0,97=653,8 Н*м.

Результаты расчета сведены в табл. 3.1.

# Таблица 3.1 – Мощности и крутящие моменты на валах

| № вала | Частота вращения n, об/мин | Передаваемая мощность Ni, кВт | Передаваемый крутящий момент Т2, Н*м |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1500 | 5,0 | 32,14 |
| II | 800 | 4,61 | 57,87 |
| III | 315 | 4,43 | 140,04 |
| IV | 200 | 4,25 | 215 |
| V | 63 | 4,08 | 653,8 |

# 4. Расчет модулей зубчатых передач

Модуль определяется по формуле:

m=2aω;

где а – межосевое расстояние;

z – суммарное число зубьев проектируемой передачи.

Полученные значения модуля округляются до стандартных значений.

В данном курсовом проекте модули рассчитываются на ЭВМ. Исходные данные для расчета модулей приведены в табл. 4.1.

По результатам расчета модулей на ЭВМ (см. приложение 1) выбираем модули из стандартного ряда.

# Для зубчатых передач 4…9 шестерен выбираем модули равные 2 мм, для зубчатых передач 10…15 шестерен выбираем модули равные 2,5 мм, для зубчатых передач 16…19 шестерен выбираем модули равные 3 мм.

# Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета модулей

| ## Исходные данные | Обозначения и размерность | Расчетные формулы | Указания по выбору | Числовые величины |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Степень точности зубчатых передач |  |  | ГОСТ 1643-81 | 7 |
| Марка стали и термообработка |  |  |  | 1) 40Х – зак-ка с нагревом 2) 12ХН3А – цем. с закалкой 3) 40ХФА – азотация |
| Мощность на валах | кВт |  |  | NII=4.61 NIII=4.43 NIV=4.25 NV=4.08 |
| Число зубьев шестерни (зубчатое колесо с меньшим количеством зубьев) | Z |  |  | VI=25 XII=37 XVI=24 |
| Расчетная частота вращения вала (шестерни) | n, об/мин |  |  | nI=800 nI=315 nI=200 nI=63 |
| Передаточное число зубчатой пары | i |  |  | i3=63/25=2,52 i6=59/37=1,59 i7=76/24=3,16 |
| Отношение ширины зубчатого венца к модулю | В | В=b/m | В=714 | 10 |
| Коэффициенты: - Перегрузки - Динамичности - Неравномерности распределенной нагрузки - формы зуба | кП кД YH |  |  | 1,2 1)1,1 2)1,0 3)1,05 0,44 |
| Общая продолжительность работы механизма | Тм, ч |  |  | 16000 |
| Суммарное число циклов нагружения зуба за Тм | NC | NC=60n Тм |  | 7,68*108 3,02*108 1,92*108 6,05*107 |
| Коэффициент переменности режима нагрузок | Kи реж |  |  | 0,8 |
| Длительный предел выносливости зуба при работе на изгиб | и пр, Мпа |  | Для 3-х сталей | 1-240 2-460 3-300 |
| Допускаемое напряжение на изгиб | [и ], Мпа | [и ]= и пр* Kи реж | Для 3-х сталей | 1-192 2-368 3-240 |
| Делительный предел контактной выносливости | кд, Мпа |  | Для 3-х сталей | 1-950 2-1200 3-1050 |
| Допускаемое напряжение при расчете на контактную прочность | [к ], Мпа | [к ]= кд* Kи реж | Для 3-х сталей | 1-760 2-960 3-840 |
| Коэффициент переменности режима нагрузок | Кк реж |  |  | 0,8 |

# 5. Расчет диаметров валов

Диаметр вала рассчитывается по формуле:

d=c3Nini;

где с = 1,3…1,5;

Ni – мощность на рассчитываемом валу;

ni – частота вращения рассчитываемого вала.

В данном курсовом проекте расчет диаметров валов производится на ЭВМ.

Исходные данные для расчета в даны в табл. 5.1.

По результатам расчета диаметров валов на ЭВМ принимаем следующие значения:

- для первого вала d = 25 мм;

- для второго вала d = 25 мм;

- для третьего вала d = 35 мм;

- для четвертого вала d = 45 мм;

- для пятого вала диаметр берем с базового варианта d = 70 мм.

Рис. 5.1 – Общая расчетная схема

Рис. 5.2 – Расчетная схема нагружения II-го вала

Рис. 5.3 – Расчетная схема нагружения III-го вала

Рис. 5.4 – Расчетная схема нагружения IV-го вала

### Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета диаметров валов

| Исходные данные и определяемые величины | Обозначение и размерность |  | Числовые величины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  |
| Крутящий момент на рассчитываемом валу | Т, Н*см |  | Т2=5787; Т3=14004; Т4=21200; Т5=65380 |  |  |  |
| Допускаемое напряжение на изгиб | [и], МПа |  | [2]=75; [3]=75; [4]=74; [5]=70. |  |  |  |
| Начальные диаметры колес | D, см |  | D0=107; D1=5,0; D2=107; D3=107. |  |  |  |
|  |  |  | D0=12,6; D1=11,1; D2=107; D3=107. |  |  |  |
|  |  |  | D0=7,2; D1=17,7; D2=107; D3=107. |  |  |  |
| Расстояния по расчетным схемам (рис. 5.1; рис. 5.2; рис. 5.3; рис. 5.4) |  | g | l0 | l1 | l2 | l3 |
|  | ## II | 19,6 | 0 | 2,5 | 27,6 | 0 |
|  | III | 42,0 | 19,9 | 2,75 | 0 | 0 |
|  | IV | 42,0 | 13,3 | 2,75 | 0 | 0 |
|  | V | 42,0 | 13,3 | 0 | 0 | - |
| Углы действия | ϕi=ϕi0⋅π180; ψi=ψi0⋅π180; рад |  | 0=2=3=0; 1=1,57; 0=2=3=1,57; 1=3,14. |  |  |  |
|  |  |  | 2=3=0; 0=1,57; 1=2,21; 2=3=1,57; 0=3,14; 1=3,78. |  |  |  |
|  |  |  | 2=3=0; 0=1,16; 1=2,21; 2=3=1,57; 0=5,89; 1=0,93. |  |  |  |

В приложении представлены распечатки вводы исходных данных и результаты расчета диаметра валов.

# 6. Расчет подшипников качения

Выбор подшипников качения ведется по динамической грузоподъемности С, определяемой по формуле:

L=(CP)α;

где L – число оборотов за расчетный срок службы подшипников;

Р – расчетная нагрузка подшипника, Н;

С – динамическая грузоподъемность подшипника;

 – коэффициент (для подшипников =3).

Расчетный срок службы подшипника в часах выражается зависимостью:

Ln=106⋅L60⋅n;

Расчетную нагрузку подшипника определяют по формуле:

P=(x⋅v⋅Fr+y⋅Fa)⋅к⋅σ⋅кТ;

где Fr – радиальная нагрузка, Н;

Fa – осевая нагрузка, Н;

x – коэффициент радиальной нагрузки;

y – коэффициент вращения (при вращении внутреннего кольца v=1, при вращении наружного кольца v=1,2);

kr – коэффициент безопасности (для токарных станков kr=1…1,2);

kT – безразмерный температурный коэффициент.

В коробках скоростей обычно используют прямозубые колеса, поэтому формула для определения расчетной нагрузки, без учета осевых сил примет вид:

P=v⋅Fr⋅кσкТ;

величина радиальной нагрузки подсчитывается по формуле:

Fr=Rxi2+Ryi2;

где Rxi2, Ryi2 - наибольшие по величине опорные реакции, определяемые при расчете вала.

Проведем подбор подшипников для II вала. Из распечатки расчета вала выписываем наибольшие опорные реакции G(0)=979,813 H, B1(0)=690,197 и определяем

Fr=979,8132+690,1972=1198,50 Н;

для определения расчетной нагрузки принимаем v=1, kT=1,05, k=1,3, тогда:

P=1⋅1198,5⋅1,3⋅1,05=1635,95 Н;

определяем L, при известной частоте вращения n=800 об/мин (см. табл. 2.1) и задавшись Ln=16000 ч:

L=Ln⋅60⋅n106=16000⋅60⋅800106=768 млн. оборотов.

Динамическая грузоподъемность:

C=PαL=1635.953768=14981.56 Н.

Результаты расчета всех валов сведены в табл. 6.1.

# Таблица 6.1 – Динамическая грузоподъемность подшипников

| № вала | G(0), H | B1(0), H | Fr, H | P, H | L, млн. об. | C, H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II | 979,813 | 690,197 | 1198,50 | 1635,95 | 768 | 14981,56 |
| III | 528,586 | 1150,644 | 1266,25 | 1728,43 | 302,4 | 11601,45 |
| IV | 1311,036 | 1621,642 | 2085,31 | 2846,45 | 192 | 16421,16 |

По расчетному значению С и принятым по приложению 2 диаметрам валов: dII=20 мм; dIII=35 мм; dIV=45 мм, выбираем по каталогу /3/ подшипники: №205 (С=14000); №107 (С=15900); №109 (С=21200).

# 7. Расчет шлицевых соединений

По каталогу /3/ производим выбор геометрических характеристик шлицевых валов. Номинальные размеры для II-го вала 6*23*28; для III-го вала 8*32*38, для IV-го вала 8*42*48. Затем производим проверочный расчет шлицевых соединений по напряжению смятия.

σсм=8Мкр0,75(D−d)(D+d)(f+r)l≤[σсм],

где z – число зубьев шлица;

D – наружный диаметр;

d – внутренний диаметр шлицевого соединения;

r – радиус при вершине шлицевого соединения;

l – длина шлицевого соединения;

Мкр – момент передаваемый шлицевым соединением;

[см] – предельное допускаемое напряжение на смятие; (для нормализованной Стали 45 [см]=150 МПа).

Для II-го вала:

σсм=2⋅57,87⋅1030,75⋅6⋅2,5⋅25,5⋅80=5,04МПа<[σсм];

Для III-го вала:

σсм=2⋅140,04⋅1030,75⋅8⋅3⋅35⋅206=2,16МПа<[σсм];

Для IV-го вала:

σсм=2⋅215⋅1030,75⋅8⋅3⋅45⋅138=3,85МПа<[σсм].

Выбранные нами шлицевые соединения проходят проверочный расчет по напряжению смятия.

# 8. Расчет шпоночных соединений

По каталогу /3/ для выбранных нами диаметров валов определяем геометрические характеристики шпоночного соединения. Длину шпонки выбираем из нормального ряда с таким расчетом, чтобы она была на 5…10 мм короче ступицы закрепляемой детали.

Проверяем шпоночное соединение на смятие по формуле:

σсм=2Мкрd⋅k⋅lp≤[σсм];

где lp – длина шпонки;

к – рабочая глубина в ступице.

Для V-го вала:

σсм=2⋅653,8⋅10365⋅(11−7)⋅110=45,72МПа<[σсм].

Шпоночные соединения удовлетворяют проверочному расчету по напряжению смятия.

# Литература

- Киреев Г.И. Комплексный расчет коробок скоростей металлорежущих станков на ЕС-ЭВМ: указания по курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 0501. Часть I. – Ульяновск: УлПИ, 1984. – 43 с.

- Шестернинов А.В., Горшков Г.М., Филиппов Д.Ю. Расчет приводов подач металлорежущих станков. Методические указания по курсовому и дипломному проектированию для студентов специальности 1201. – Ульяновск: УлПИ, 1992. – 48 с.

- Дунаев П.Ф., Лешков О.П. Конструирование узлов и деталей машин: Учебное пособие для техн. спец. Вузов. – 5-е изд., перераб. и доп. – М: Высш. шк., 1998. – 447 с.