Министерство образования и науки Российской федерации

Московский государственный университет печати

Факультет полиграфической техники и технологии

Специальность 261201 – Технология и дизайн упаковочного производства

Форма обучения дневная

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине Экономика и организация производства

тема проекта: Экономические расчеты по проектируемому производственному подразделению

Москва 2006 г.

Исходные данные (вариант 6)

Наименование оборудования – Ролевая офсетная

Марка машины – ПОК-75-4

Эксплуатационная скорость – 100 об/мин

Характеристики продукции:

- Формат – 70х90/16

- Группа сложности – IIIк

- Красочность – 2+2

- Тираж – 100 тыс.экз.

Режимный фонд времени Fреж = 3962 ч.

Явочный (полезный) фонд времени рабочего Fяв = 1743 ч

Нормативный срок службы машины Тн = 10 лет

Учетная единица е = 1000

Содержание

Реферат

Введение

1. Характеристика технологического процесса и применяемого оборудования

2. Технико-экономические показатели деятельности производственного подразделения

2.1 Среднегодовое время простоя оборудования на ремонтах и осмотрах

2.2 Среднегодовое время простоя оборудования по технологическим причинам

2.3 Действительный фонд времени работы оборудования

2.4 Нормы времени на печатание

2.5 Нормы времени на приладку

2.6 Расчет параметрической и производственной мощности машины

2.7 Годовое количество приладок

2.8 Расчет количества машин

2.9 Количество рабочих (на 2 машины)

2.10 Потребность в краске

2.11 Количество электроэнергии

2.12 Площадь цеха

3. Экономические показатели деятельности производственного подразделения

3.1 Производственные затраты

3.2 Калькулирование себестоимости

3.3 Определение стоимости учетной единицы и рентабельности продукции

3.4 Определение срока окупаемости производства

3.5 Определение точки безубыточности

Заключение

Список использованных источников

Реферат

Объем проекта: 20 листа

Число таблиц: 2

Количество рисунков: 2

Количество использованных источников: 78

Ключевые слова: ролевая офсетная печать, проектирование, годовая загрузка, формат, объем, физический печатный лист, тираж, красочность, краскооттиск, листопрогон, приладка, себестоимость, точка безубыточности.

В данной работе были произведены экономические расчеты для данного печатного процесса изготовления книжного издания на рулонной машине ПОК-75-4. Предложенный технологический процесс обеспечивает высокое качество полиграфического исполнения издания и имеет достаточно хорошие технико-экономические показатели.

печатный полиграфический книжное издание

Введение

Проектирование производственного процесса – это важнейший элемент полиграфического производства. От того, как будет спроектирован технологический процесс зависит качество выпускаемой продукции, загрузка оборудования и занятость рабочих на производстве, а также продолжительность технологического процесса. Поэтому, при проектировании технологической части полиграфического предприятия следует принимать во внимание следующие факторы:

1) рациональность проектирования всей системы и каждого ее составного элемента;

2) эффективность формирования комплексного процесса по технологическим и экономическим критериям;

3) эффективность формирования отношений между производственными и управленческими процессами.

Современные типографии имеют большие возможности для обеспечения качественного и оперативного печатного процесса. Связано это как с появлением на рынке новых, более совершенного и дешевого оборудования, так и, что немало важно, с появлением более жестких условий конкуренции и требований читателя. В виду таких обстоятельств вопрос грамотного проектирования производственного печатного процесса становится решающим.

Поскольку в настоящий момент очень трудно предугадать колебания рынка финансов, то сейчас долгосрочное планирование используется редко – это его отличие от проектирования несколько лет назад. Следовательно, при проектировании современного технологического процесса сразу необходимо учитывать периодическую замену старого оборудования на более совершенное новое и автоматизацию отдельных стадий технологической цепочки, что не должно нарушать бесперебойную работу всего процесса в целом.

За последние десятилетия произошли существенные изменения технико-технологической базы основных способов печатания, области и масштабов их применения. Большую значимость приобрели вопросы автоматизации и управления печатным процессом, решения которых позволяет предвидеть течения процесса, оперативно контролировать возникающие в нем отклонения и получать заданные результаты.

Тип производства оказывает влияние на проектные решения, а именно на технологию производства, техническое оснащение, организацию производства и труда, квалификацию и занятость рабочих, расчетные нормы, планировку оборудования, состав производства и управление им, инженерное обеспечение производства.

Можно сказать, что проектирование – это творческий процесс, требующий от специалиста широких знаний современного состояния техники и технологии, направлений их развития, умения рассматривать производственный процесс в комплексе с инженерно-техническим обеспечением.

Данная курсовая работа посвящена проектированию и разработке технологии печатных процессов для изготовления журнальной продукции.

1. Характеристика технологического процесса и применяемого оборудования

Для проектирования выбран печатный цех, основным оборудованием которого являются 2 машины ПОК 75-4

Таблица 1. Характеристика применяемого оборудования

| Технические характеристики | Параметры |
| --- | --- |
| 1. Максимальный формат машины по бумаге, мм | 750х916 |
| 2. Минимальный формат по бумаге, мм | 600х916 |
| 3. Ширина рулона, мм | 600-750 |
| 4. Максимальный диаметр рулона, мм | 1000 |
| 5. Рулонная зарядка | Автономная, бесшпиндельная, двулучевая, с центральным валом. Оснащена электромагнитным порошковым тормозом. Рулоны крепятся с помощью выдвижных пневматических консолей. |
| 6. Масса бумаги, г/м2 | 50-120 |
| 7. Красочность (для печатных машин) | 2+2 |
| 8. Длина листа, отрубаемого в фальцаппарате, мм | 458 |
| 9. Фальцаппарат | Клапанно-графеечный с системным соотношением в цилиндровой группе2:3:3:2 |
| 10. Страничность продукции для фальцовки 1/16 | 8, 16 стр. |
| 11. Печатная секция | Четырехцилиндровая с вертикальным расположением цилиндров (печать “резина к резине”). Длина окружности формных цилиндров равна длине рубки бумажного полотна в фальцаппарате |
| 12. Формат печатной формы, мм | 765х1004 |
| 13. Толщина печатной формы, мм | 0,3 |
| 14. Формат офсетной резины, мм | 775х1090 |
| 15. Толщина офсетной резины, мм | 1,9 |
| 16. Максимальная скорость, об/ч | 25000 |
| 17. Габариты машины, мм | 23200х5500х4200 |
| 18. Масса, кг | 120000 |
| 19. Мощность, кВт | 40 |
| 20. Стоимость | 500 тыс. у.е. |

2. Технико-экономические показатели деятельности производственного подразделения

2.1 Среднегодовое время простоя оборудования на ремонтах и осмотрах

Среднегодовое время простоя оборудования на ремонтах и осмотрах устанавливается в соответствии с эксплуатационной документацией машин либо на основе ориентировочных отраслевых нормативов, содержащихся в положении о техническом обслуживании и ремонте оборудования полиграфических предприятий:

fP.O.=fP.O.Тн

где fP.O. - суммарное время простоя оборудования на ремонтах и осмотрах за весь срок службы оборудования, ч; Тн – нормативный срок службы оборудования, лет.

fP.O.=fк+fт⋅(Тн−2)Тн+11fo,

Из [6] получаем следующие данные:

fк=320чfт=88чfо=16ч

Уменьшаем fк и fт на 20%, так значения устарели. Таким образом получаем:

Тогда fP.O.=256+70.4⋅810+11⋅16=257.92ч.

2.2 Среднегодовое время простоя оборудования по технологическим причинам

Время остановок на технологические нужды рассчитывается по формуле:

fТ.О.=nТ.О.⋅FРЕЖ−fР.О.100,ч., где

nт.о. – норматив простоя на технологических остановках, %. Так как рассматриваемая машина рулонная, то nт.о. = 2%.

Тогда fТ.О.=2⋅3962−257.92100=74.08ч.

2.3 Действительный фонд времени работы оборудования

Фонд времени работы полиграфического оборудования:

FД=FРЕЖ−fР.О.+fТ.О.=3962−(257,92+74.08)=3630ч.

2.4 Нормы времени на печатание

Норму времени на печать можно определить как норму штучного времени, тогда:

tпеч=tшт=(t0+tB)(1+Kд), где

to – норматив основного (машинного) времени; tв – норматив вспомогательного времени; Кд – коэффициент дополнительного времени (учитывающий время на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности).

Норматив времени основной работы оборудования рассчитывается, исходя из рационального скоростного режима работы оборудования:

t0=e(1+Kт.п.)Ц⋅р, где

е – единица объема работы;

Ц – режим работы оборудования, скорость;

р – количество продукции, получаемой за один цикл;

Ктп – коэффициент технических потерь, обусловленных пуском и остановкой машины, падением напряжения в сети, неизбежными техническими отходами продукции, скольжением, возникающим в ременных передачах, и т.п. Для печатной машины Ктп принимается равным 0,05 [1].

Тогда t0=1000(1+0.05)100⋅2=5.25мин=0,0875ч.

Вспомогательное время tв, в данном случае, установка рулона бумаги, составляет 0,3мин = 0,005ч. [1]

Коэффициент дополнительного времени учитывает соотношение времени на обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности проектируемого значения оперативного времени:

Кд=ОМпр+ОТпрОПпр=ОМпр+ОТпрТсм−(ОМпр+ОТпр), где

ОМпр – время на обслуживание рабочего места в течение рабочей смены;

ОТпр – время на отдых и личные надобности рабочего;

Тсм – сменный фонд рабочего времени.

Из [1] известно, что

ОМпр = 60 мин и ОТпр = 10 мин.

Тогда Кд=60+10480−(60+10)=0.17.

И время на печать tпеч=(0.0875+0.005)(1+0.17)=0.11ч.

2.5 Нормы времени на приладку

Время приладки на 1 форму составляет tпр = 20 мин = 0.3 ч.

2.6 Расчет параметрической и производственной мощности машины

Производственная мощность оборудования (Мпр) как максимально возможный выпуск продукции при условии его наиболее рационального использования для печатных машин определяется:

Mпр=Fд⋅Nтир⋅Ккр⋅Кпрtпр+tпе⋅Nтиртыс.прив.кротт,

где Nтир – средний тираж; Ккр – количество красочных аппаратов, установленных на машине; Кпр – коэффициент приведения запечатываемой площади формы машины к формату 60х90; Fд – нормативный фонд времени работы оборудования (в двухсменном режиме).

Mпр=3630⋅100⋅4⋅70⋅9060⋅900.3+0.11⋅100=169400011.3=149912тыс.прив.кротт,

Параметрическая мощность – то, что можно сделать на машине независимо ни от чего, то есть независимо от технологических условий машины:

Mпар=3630⋅250⋅4⋅1.160.3+0.008⋅250=145040025.6=1841304тыс.прив.кротт,

Годовая загрузка по печати двух машин составляет 80% от производственной мощности:

В листопрогонах годовая загрузка будет составлять

N2г=N1гКкр⋅Кпр=239859,24⋅1.16=51693,8тыс.листопрогонов.

2.7 Годовое количество приладок

Количество приладок рассчитывается по следующей формуле:

Nприлг=N2гТ=51693,8100=517, где Т – тираж.

2.8 Расчет количества машин

Расчетное количество машин (ω) определяется по формуле

ω=tшт⋅NFq⋅Kвн,

где tшт – норма штучного времени, час; N – годовая загрузка в учетных единицах; Fq – действительный фонд времени работы оборудования, ч; Квн – коэффициент выполнения норм времени, принимаемый в пределах 1,0 – 1,15 в зависимости от степени механизации операции.

При расчете количества печатных машин учитывается загрузка по печатанию и приладкам:

ω=tпеч⋅Nпечг+tпр⋅NприлгFq⋅Kвн

где tпеч – норма штучного времени на печатание, ч; tпр – норма штучного времени на приладку, ч.; Nпеч – годовая загрузка в листопрогонах, увеличенная на 0.3% (учитывается брак).

ω=0.11⋅51693.8+0.3⋅5173630⋅1.0=1.61≈2 машины.

2.9 Количество рабочих (на 2 машины)

Количество основных производственных рабочих (Р) для машинных операций определяется по формуле:

P=Fм.р.⋅ω⋅PбрFяв,

где Fм.р. – фонд времени работы машины со штатом; Рбр – нормативная численность технологической бригады.

Fм.р.=Fреж−fрем=Fреж−fк+fт(Тм−2)Тн=3962−256+70,4(10−2)10=3880ч.

Из [1] известно, что бригада рабочих, рассматриваемой машины, состоит из:

1 рабочего VI разряда,

2-х рабочих IV разряда,

2-х рабочих II разряда.

Таким образом имеем, что в состав бригады входит 5 человек.

Тогда P=3880⋅1,61⋅51743=18 человек.

2.10 Потребность в краске

Потребность в основных материалах, в том числе и краски, устанавливается исходя из нормы расходования и загрузки в учетных единицах:

Qкр=Кпр⋅qкр⋅Nч, где

qкр – норма расхода краски на учетную единицу. Из [3] берем следующие данные:

31 г = 0.031 кг черной краски на 1000 прив. кр/отт.

10 г = 0.01 кг цв.краски на 1000 прив.кр/отт.

Средний расход краски при рулонной печати будет составлять 0.0205 кг на 1000 прив. кр/отт.

Nч – количество краскооттисков с учетом брака.

Nч=(Nпечг+0.3%)⋅Ккр=51693.8⋅1.003⋅4=207395.5тыс. краскооттисков.

Тогда Qкр=70⋅9060⋅90⋅0.0205⋅207395.5=4960.2кг.

2.11 Количество электроэнергии

Потребность в электроэнергии на технологические цели определяется по формуле:

Qэ=N⋅η⋅Fд⋅ω, где

N – мощность установленных токоприемников, кВт;

η – коэффициент использования мощности токоприемников, для данной машины он составляет 0.73.

Qэ=40⋅0.73⋅3630⋅1.61=170654 кВт.

2.12 Площадь цеха

Потребность в производственных площади определяется с учетом габаритных размеров установленного оборудования (Sпл), с учетом коэффициента вспомогательной площади (Кпл). Коэффициент вспомогательной площади составляет 3.

Qпл=Sпл⋅Кпл⋅ω=23.2⋅5.5⋅3⋅2=765.6 м2.

3. Экономические показатели деятельности производственного подразделения

3.1 Производственные затраты

| Элементы затрат и их содержание | Способ расчета |
| --- | --- |
| 1. Материальные затраты: сырье и материалы, покупные полуфабрикаты, услуги производственного характера со стороны, топливо и энергия всех видов, запасные части для ремонта оборудования и пр. | 1.1. Затраты на основные материалы (краску): Sкр=Qкр⋅Цкр, где Цкр – цена за учетную единицу соответствующего вида материалов. Цкр.ср. = 225 руб/кг. Sкр=4960.2⋅225=1116045 руб. 1.2. Затраты на электроэнергию на технологические цели: Sэ=Qэ⋅Цэ, где Цэ – стоимость 1 кВт·ч промышленной электроэнергии. Она составляет 2 руб. Sэ=170654⋅2=341308 руб. 1.3. Стоимость вспомогательных материалов принимают из расчета 10% от суммы прямых затрат (1.1 + 1.2): Sвспом=10%(Sкр+Sэ)=0.1⋅(1116045+341308)=1457453.1руб |
| Итого: | S=Sкр+Sэ+Sвспом=1116045+341308+1457453.1=2914806.1руб |
| 2. Затраты на заработную плату персонала: все виды выплат, входящие в ФОТ по всем категориям персонала | 2.1. Прямая зарплата рабочих для печатных машин: SLпр=Nпечг+0.3%⋅tпеч+Nпрг⋅tпр⋅Lч, Где Lч – часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда или сумма часовых ставок членов бригады. Lч=1⋅VILч+2⋅IVLч+2⋅IILч=89+2⋅69+2⋅54=335руб SLпр=51693.8+0.3%⋅0.11+517⋅0.3⋅335=1962589.78руб Заработная плата основных производственных рабочих (с учетом различных доплат, премий) определяется: SLp=SLпр⋅1.5=1962589.78⋅1.5=2943884.7руб 2.2. Остальные затраты на заработную плату, связанные с содержанием аппарата управления и обслуживанием производства, определяются в размере 60% от прямых затрат (2.1): Sост.з.=0.6⋅SLp=0.6⋅2943884.7=1766330.82руб |
| Итого: | Sзарплаты=SLp+Sост.з.=2943884,7+1766330,82=4710215,52руб |
| 3. Отчисления на социальные нужды | Рассчитываются в соответствии с установленными нормативами отчислений в пенсионный фонд, на социальное страхование, в фонд занятости от общей суммы затрат на заработную плату: Sсоц=0.26⋅Sзарплаты=0.26⋅4710215,52=1224656руб |
| 4. Затраты на амортизацию основных производственных фондов | 4.1. Амортизация основного технологического оборудования: Sa.o.=Ha.o.⋅Sоб⋅ω100, где На.о. – норма амортизации, каждый год отчисляется по 10%; Sоб – стоимость оборудования, руб. Sa.o.=10⋅13100000⋅2100=2620000руб 4.2. Прочие затраты на амортизацию составляют 1% от 4.1: Sпроч=0.1⋅Sa.o.=0.1⋅2620000=262000руб |
| Итого: | Sамортиз=Sa.o.+Sпроч=2620000+262000=2882000руб |
| 5. Прочие затраты (отчисления, сборы, платежи) | 5.1. Затраты на аренду Sаренд=Qпл⋅Цпл, где Цпл – цена за 1 м2. Цпл = 400$ = 10480 руб. Sаренд=756.6⋅10480=7929168руб. 5.2. Затраты на сервисное обслуживание составляют 1% от стоимости оборудования: Sсерв.обсл.=0.01⋅Sоб⋅ω=0.01⋅13100000⋅2=262000руб 5.3. Прочие отчисления могут быть установлены в размере 1% от суммы всех затрат: Sост.расх.=0.01⋅Sматер+Sзарплата+Sсоц+Sаморт=0.01⋅2914806.1+4710215.52+1224656+2882000=117316.8руб |
| Итого: | Sпроч=Sаренд+Sсерв.обсл.+Sост.расх.=7929168+262000+117316,8=8308484,8руб |
| Всего: | Sполн=Sматер+Sзарплата+Sсоц+Sаморт+Sпроч=2914806.1+4710215.52+1224656+2882000+8308484.8=20040162,42руб |

3.2 Калькулирование себестоимости

Себестоимость единицы продукции рассчитывается делением всех затрат на количество выпущенной продукции:

Se=SполнNг=20040462,4251693,8=387,67руб. за 1000 физ. листов.

И себестоимость заказа: Sзаказа=Se⋅N=387.67⋅100=38767.63руб.

3.3 Определение стоимости учетной единицы и рентабельности продукции

Рентабельность печатного процесса может составлять 40-60%. Так как в проектируемом производстве участвует морально устаревшее оборудование, то выберем R=40%.

Тогда ПрSпол=R=30%,

где Пр – прибыль, и

Пр=Sпол⋅R100=20040162.42⋅30100=6012049руб.

Объем реализации будет составлять

Q=Sполн+Пр=20040162.42+6012049=26052211.15руб.

А отпускная стоимость учетной единицы:

Ц=QN=26052211.1551693.8=504руб.

3.4 Определение срока окупаемости производства

Tок=КобПр,

где Коб – стоимость 2-х машин.

Tок=2⋅131000006012049=4.36лет.

3.5 Определение точки безубыточности

Все затраты можно условно разделить на условно-переменные и условно постоянные.

Условно-переменные затраты – затраты, величина которых находится в непосредственной зависимости от объема производства. Это затраты на основные материалы, прямая заработная плата рабочих, топливо и электроэнергия, транспортные услуги и др.

Условно-постоянные затраты – это совокупность затрат, величина которых не изменяется с изменением объема производства. Это затраты на амортизацию; аренда зданий и оборудования; страховые взносы; расходы по содержанию зданий, сооружений и оборудования и т.п.

Рассчитаем постоянные затраты:

C=Sамортиз+Sаренда+Sсерв.обсл+Sост.расх.1=2882000+7929168+262000+28820=11101988руб

Рассчитаем переменные затраты в расчете на учетную единицу.

Sполн=С+Ve⋅N,

где Ve – переменные затраты.

Тогда

Ve=Sполн−СN;

при годовой загрузке N=51693.8 тыс. листопрогонов и Sполн=20040162,42руб. Следовательно Ve=20040462.42−1110198851693.8=172.9руб на 1000 листопрогонов.

И точка безубыточности

Nб=СЦе−Ve=11101988504−172.9=33530.6 тыс. листопрогонов.

Если за 12 месяцев изготавливается 51693.8 тыс. экземпляров, то безубыточность производства начнется через 51693.8−1233530.6−x, то есть 12⋅33530.651693.8=7.8≈8 месяцев.

Заключение

В данной курсовой работе были проведены экономические расчеты по данному производственному процессу. Были рассчитаны следующие показатели полиграфического производства: загрузка оборудования, производственные площади, количество необходимых материалов и электроэнергии, количество машин и рабочих, себестоимость продукции, объем реализации, прибыль, точка безубыточности и срок окупаемости.

Результаты расчетов свидетельствуют об экономической целесообразности проектирования данного производственного подразделения. Затраты полностью окупятся за 4,5 года, после чего производство начнет приносить прибыль в размере 6012 тыс. руб. ежегодно.

Список литературы

1. Единые нормы времени и выработки на процессы полиграфического производства. М.: Книжная палата, 1988.

2. Миронова Г.В., Осипова Г.И. Основы экономической деятельности полиграфических предприятий: Методические указания по выполнению курсовой работы. М.: Изд-во МГУП «Мир книги», 2001.

3. Нормы расхода материалов на полиграфических предприятиях. М.: Книжная палата - 1987.

4. Оборудование для полиграфии. Справочное издание, М.: инф.-издат. дом“Андромеда” - 2002.

5. Основы экономической деятельности полиграфических предприятий. Методические указания по выполнению курсовой работы для специальности 281400 “Технология полиграфического производства”. М.: Изд-во МГУП, 2001.

6. Положение о техническом обслуживании и ремонте оборудования полиграфических предприятий. М.: Книжная палата, 1990.

7. Экономика и организация производства. Задания для практических занятий для студентов, обучающихся по специальностям 281400 “Технология полиграфического производства”, 072500 “Технология и дизайн упаковочного производства”. М.: Изд-во МГУП, 2001.