# 1. Подбор электродвигателя и кинематический расчет привода

1.1 Общий коэффициент полезного действия привода определяем согласно [5,c.4] по формуле

(1.1)

где - к.п.д. плоскоременной передачи, = 0,97 [5,c.5]

- к.п.д. зубчатой передачи = 0,97 [5,c.5]

3- к.п.д. муфты 33= 0,98 [3,c.352]

4 - к.п.д. пары подшипников качения 4 = 0,99 [5,c.5]

 0,970,9720,98  0,994 = 0,86

1.2 Требуемую мощность электродвигателя Ртр, кВт, определяем согласно [5,c.4] по формуле

Ртр=Р5η,	(1.2)

где Р5 - требуемая мощность на ведомом валу, Р5 = 5,5 кВт

Pтр=5,50,86=6,4кВт

По ГОСТ 19523-81 выбираем электродвигатель 4А112М2У3 с синхронной частотой вращения n = 3000 мин-1, с параметрами Рдв = 7,5 кВт и скольжением s = 2,5%.

1.3 Номинальную частоту вращения электродвигателя n, мин-1, определяем согласно [5,c.6] по формуле

n1=n⋅1−s100,	 (1.3)

n1=3000⋅1−2,5100=2925мин-1

1.4 Угловую скорость на валу электродвигателя w1, с-1, определяем по формуле

ω1=π⋅n130, 	 (1.4)

ω1=3,14⋅292530=306,31с-1

1.5 Общее передаточное отношение привода u определяем согласно [5,c.8] по формуле

u=n1n5,	 (1.5)

где n5 - частота вращения ведомого вала, n5 = 100 мин-1

u=2925100=29,25

Принимаем передаточное число зубчатой прямозубой передачи согласно [5,с.7, с.36] u2 = 4.

Принимаем передаточное число зубчатой косозубой передачи согласно [5,с.7, с.36] u3 = 3,15.

Передаточное число клиноременной передачи u1 определяем по формуле

u1=uu2⋅u3,				 (1.6)

u1=29,254⋅3,15=2,32

Частота вращения вала электродвигателя n1 = 2925 мин-1

Частоту вращения валов редуктора ni, мин-1, определяем по формуле

ni=ni−1ui−1,				 (1.7)

где i - порядковый номер вала

Частоту вращения ведущего вала n2, мин-1, определяем по формуле (1.7)

n2=n1u1=29252,32=1260,8мин-1

Частоту вращения промежуточного вала n3, мин-1, определяем по формуле (1.7)

n3=n2u2=1260,84=315,19мин-1

Частоту вращения ведомого вала n4, мин-1, определяем по формуле (1.7)

n4=n3u3=315,193,15=100мин-1

Частота вращения вала привода n5 = n4 = 100 мин-1

Угловая скорость вала электродвигателя 306,31 с-1

Угловую скорость валов редуктора с-1, определяем по формуле

ωi=ωi−1ui−1,				 (1.8)

Угловую скорость ведущего вала с-1, определяем по формуле (1.8)

ω2=ω1u1=306,312,32=132,03 с-1

Угловую скорость промежуточного вала с-1, определяем по формуле (1.8)

ω3=ω2u2=132,034=33,01 с-1

Угловую скорость ведомого вала с-1, определяем по формуле (1.8)

ω4=ω3u3=33,013,15=10,48 с-1

Угловая скорость вала привода 10,48 с-1

Вращающий момент на валу электродвигателя Т1, Нм, определяем согласно [5,c.4] по формуле

Т1=Р1ω1,		 (1.9)

где Р1 - мощность на валу электродвигателя, Р1 = 6,4  103 Вт

Т1=6,4⋅103306,31=20,89Н×м

Вращающий момент на ведущем валу редуктора Т2, Нм, определяем по формуле

Т2 = Т1u1 4	(1.10)

Т2 = 20,89  2,32 0,97 0,9946,54Н×м

Вращающий момент на промежуточном валу редуктора Т3, Нм, определяем по формуле

Т3 = Т2u24	(1.11)

Т3 = 46,5440,970,99 = 178,77Н×м

Вращающий момент на ведомом валу редуктора Т4, Нм, определяем по формуле

Т4 = Т3u34		(1.12)

Т4 = 178,773,15 0,98 0,99 = 540,77Н×м

Вращающий момент валу привода, Т5, Нм, определяем по формуле

Т5 = Т44		(1.13)

Т5 = 540,77 0,99 = 524,66Н×м

# 2. Расчет плоскоременной передачи

2.1 Диаметр меньшего шкива плоскоременной передачи d1, мм, определяем согласно [5,c.120] по формуле

d1=6⋅3T1,		 (2.1)

d1=6⋅320,89⋅103=165,25мм

Подбираем диаметр шкива из стандартного ряда по ГОСТ 17383-73 d1 = 160 мм

2.2 Диаметр ведомого шкива d2, мм, определяем согласно [5,c.120] по формуле

d2 = d1 u1, 		  (2.2)

d2 = 160 2,32 = 371,2 мм

2.3 Межосевое расстояние а, мм, определяем согласно [5,c.121] по формуле

a = 2  (d1 + d2),			          (2.3)

a = 2  (160  + 371,2) = 1062,4 мм

2.4 Угол обхвата меньшего шкива 1, град, определяем согласно [5,c.121] по формуле

α1=180°−60⋅d2−d1a,	(2.4)

α1=180°−60⋅371,2−1601062,4=168,07∘

2.5 Длину ремня L, мм, (без учета припуска на соединение концов) определяем согласно [5,c.121] по формуле

L=2⋅a+0,5⋅π⋅d1+d2+d2−d124⋅a, (2.5)

L=2⋅1062,4+0,5⋅3,14⋅160+371,2+371,2−16024⋅1062,4=2969,7мм

2.6 Скорость ремня v, м/с, определяем согласно [5,c.121] по формуле

v = 0,5  1  d1,	(2.6)

v = 0,5  306,31  160  10-3 = 24,5 м/с

2.7 Окружную силу Ftр, Н, определяем согласно [5,c.121] по формуле

Ftр=P1v,	 (2.7)

Ftр=6,4⋅10324,5=261,18Н

2.8 По табл. 7.1. [5,с.119] выбираем ремень БКНЛ имеющий число прокладок z = 2; расчетную толщину прокладки с резиновой прослойкой  =1,2 мм; наибольшую допускаемую нагрузку на прокладку Po = 3 Н/мм ширины ремня

Проверяем выполнение условия согласно [5,c.123] по формуле

 < 0,025  d1 		 (2.8)

где  = o  z = 1,2  2 = 2,4

 = 0,025  160 = 4

условие выполнено т. к. 2,4 < 4

2.9 Допускаемую рабочую нагрузку [p], МПа на 1мм ширины прокладки определяем согласно [5,c.122] по формуле

[p] = Po  Ca  Cv  Cp  C 		          (2.9)

где Ca - коэффициент угла обхвата определяем согласно [5,c.122] по  формуле

2.10 Ширину ремня b, мм, определяем согласно [5,c.121] по формуле

b=Ftрz⋅p,	 (2.12)

b=261,182⋅2,08=62,72мм

принимаем b = 63 мм

2.11 Предварительное натяжение ветви ремня Fo, Н, определяем согласно [5,c. 121] по формуле

2.14

Напряжение от растяжения ремня 1, МПа, определяем согласно [5,c.123] по формуле

σ1=F1b⋅δ,		 (2.16)

σ1=402,7563⋅2,4=2,66МПа

2.15 Напряжение от изгиба ремняи, МПа, определяем согласно [5,c.123] по формуле

σи=Eи⋅δd1,	 (2.17)

где Eи = 100 МПа [5,с.123]

σи=100⋅2,4160=1,5МПа

Максимальное напряжение не должно превышать предела выносливости max  7 МПа [5,с.123)]

2.18 Число пробегов ремня с секунду  определяем согласно [5,c.124] по формуле

λ=vL,				 (2.20)

λ=24,5⋅1032969,7=8,25

2.19 Долговечность ремня Но, ч, определяем согласно [5,c.124] по формуле

Но=σ6⋅107⋅Ci⋅Cнσmax6⋅2⋅3600⋅λ,	 (2.21)

где  - предел выносливости ремня,  = 7 МПа [5,c.123];

Сi - коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения

определяем согласно [5,c.124] по формуле

Ci=1,5⋅3u1−0,5, 	(2.22)

Ci=1,5⋅32,32−0,5=1,49

Сн - коэффициент, зависящий от изменения нагрузки, Сн = 1 [5,c.124]

Ho=76⋅107⋅1,49⋅14,826⋅2⋅3600⋅8,25=2334,1

Рекомендуемая долговечность ремня Но не менее 2000 час [5,с.124]

2.10 Нагрузку на валы ременной передачи Fв, Н, определяем согласно [5,c.124] по формуле

Fв=3⋅Fo⋅sinα12,			 (2.23)

Fв=3⋅272,16⋅sin168,072=812Н

# 3. Расчет цилиндрической прямозубой передачи

Выбираем материалы: для шестерни сталь 45, термическая обработка - улучшение, 230 HВ1, для зубчатого колеса сталь 45, термическая обработка - улучшение, 200HВ2.

3.2 Определяем допускаемые контактные напряжения σнi, МПа, согласно [5,c.33] по формуле

σНi=σнlimbi⋅KHLiSН,	(3.2)

где KHL - коэффициент долговечности, KHL =1 [5, с.33];

[SН] - коэффициент безопасности, [SН] = 1,2 [5, с.33].

Коэффициент долговечности KHL определяем согласно [5, c.33] по формуле

KHL=6NHON,	(3.3)

где NHO - число циклов напряжений, соответствующее пределу вынос-

ливости, NHO = 15 106 [3, c.130];

N - число циклов перемены напряжений зубьев за весь срок службы

согласно [3, c.130] определяем по формуле

N=573⋅ωi⋅Lh, (3.4)

где Lh - ресурс передачи.

Ресурс передачи Lh, ч, определяем по формуле

Lh = Т  365  24  Кгод  Ксут, 	(3.5)

Lh = 5  365  24  0,6  0,3 = 7884 ч

Число циклов перемены напряжений зубьев шестерни N1 за весь срок службы определяем согласно [3, c.145] по формуле

N1=573⋅132,03⋅7884=596,45⋅106

Число циклов перемены напряжений зубьев зубчатого колеса за весь срок службы N2 определяем по формуле [3.4]

N2=573⋅33,01⋅7884=149,12⋅106

при N > NHO, KHL = 1 [5, c.33].

Коэффициент долговечности для шестерни KHL1 при соблюдении условия

N1 > NHO ,

596,45 106 > 15 106

равняется KHL1 = 1.

Коэффициент долговечности для зубчатого колеса KHL2 при соблюдении условия

N2 > NHO,

149,12 106 > 15 106

равняется KHL2 = 1.

Определяем допускаемые контактные напряжения для шестерни σН1, МПа, по формуле [3.2]

σН1=530⋅11,2=441,67 МПа

Определяем допускаемые контактные напряжения для зубчатого колеса σН2, МПа, по формуле [3.2]

σН2=470⋅11,2=391,67МПа

Для дальнейших расчетов принимаем меньшее значение.

3.3 Определяем межосевое расстояние aw, мм, из условия контактной выносливости зубьев согласно [5, c.32] по формуле

аw=49,5⋅u2+1⋅3T3⋅KHβσH22⋅u22⋅ψba,		 (3.6)

где KH-коэффициент, учитывающий неравномерность распределения

нагрузки по ширине венца, KH= 1 [5, с.32];

ba - коэффициент ширины венца колеса, ba = 0,2 [5, с.32].

аw=49,5⋅4+1⋅3178,77⋅103⋅1391,672⋅42⋅0,2=176,74мм

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 aw=180 мм

3.4 Определяем нормальный модуль зацепления m, мм, согласно [5, c.36] по формуле

m = (0,010,02) aw	       (3.7)

m = (0,010,02) 180 = 1,8 ¸ 3,6 мм

3.5 Определяем число зубьев шестерни z1 согласно [5, c.37] по формуле

z1=2⋅awu2+1⋅m,		(3.8)

z1=2⋅1804+1⋅2=36

3.6 Определяем число зубьев зубчатого колеса z2 по формуле

z2 = z1  u2,	         (3.9)

z2 = 36  4  = 144

3.7 Определяем делительные диаметры зубчатой передачи di, мм, согласно [5, c.37] по формуле

di  = m zi,	      (3.10)

Определяем делительный диаметр шестерни d1, мм, по формуле [3.10]

d1  = 2 36  = 72 мм

Определяем делительный диаметр зубчатого колеса d2, мм, по формуле [3.10]

d1  = 2 144  = 288 мм

3.8 Уточняем межосевое расстояние aw, мм, согласно [5, c.37] по формуле

aw=d1+d22,	 (3.11)

aw=72+2882=180мм

3.9 Определяем диаметры вершин зубчатых колес dai, мм, согласно [5, c.293] по формуле

dai = di  + 2m,	        (3.12)

Определяем диаметр вершин шестерни da1, мм, по формуле [3.12]

da1 = 72 + 2 2 = 76 мм

Определяем диаметр вершин зубчатого колеса da2, мм, по формуле [3.12]

da2 = 288  + 2 2 = 292 мм

3.10 Определяем ширину колеса b2, мм, согласно [5, c.294] по формуле

b2 =aw	        (3.13)

b2 = 0,2  180  = 36 мм

3.11 Определяем ширину шестерни b1, мм, согласно [5,c.294] по формуле

b1 = b2 + 5,		(3.14)

b1 = 36 + 5 = 41 мм

3.12 Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру ybd согласно [5, c.33] по формуле

ψbd=b1d1,		 (3.15)

ψbd=4172=0,57

3.13 Определяем окружную скорость колес v, м/с, согласно [5, c.294] по формуле

v=ω2⋅d12,	(3.16)

v=132,03⋅722⋅103=4,75м/с

При такой скорости для прямозубых колес по ГОСТ 1643-81 принимаем 8-ю степень точности.

3.14 Определяем коэффициент нагрузки KH согласно [5, c.39] по формуле

KH  = KH KHv KH	        (3.17)

где KH- коэффициент, KH 1,06 [5, с.39];

KHv  - коэффициент, KHv = 1,05 [5, с.40];

KH- коэффициент, KH= 1 [5, с.39].

KH  = 1,06 1,05  1 1,11

3.15 Проверяем контактные напряжения sН, МПа, согласно [5, c.31] по формуле

σН=310aw⋅T3⋅KH⋅u2+13b2⋅u22,		 (3.18)

σН=310180⋅178,77⋅1,11⋅4+1336⋅42=357,87МПа

недогруз составляет Δ=[σН]2−σНσН⋅100=391,67−357,87391,67⋅100=8,63%.

3.16 Определяем окружную силу, действующую в зацеплении, Ft1, Н, согласно [5, c.41] по формуле

Ft1=2⋅T2d1,		 (3.19)

Ft1=2⋅46,54⋅10372=1293Н

3.17 Определяем радиальную силу, действующую в зацеплении, Fr, Н, согласно [5, c.294] по формуле

Ft1  = Ft1  tg,				        (3.20)

где 20 - угол зацепления

Fr1  = 1293  tg20 = 471 Н

3.18 Определяем допускаемые напряжения согласно [5, c.43] по формуле

σFi=σ°FlimbiSF,	 (3.21)

где Flimb1 - значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба

Значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба для шестерниσ°Flimb1, МПа, принимаем согласно [5, c.44]

s°Flimb1=1,8 НВ1 = 1,8  230 = 414 МПа

Значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба для колесаσ°Flimb2, МПа, принимаем согласно [5, c44]

σ°Flimb2=1,8 НВ2 = 1,8  200 = 360 МПа

SF- коэффициент безопасности определяем согласно [5, c.43] по

формуле

SF=SF′⋅SF″,	 (3.22)

где SF′- коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес, SF′=1,75 [5, с.45];

SF″- коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса, SF″=1 [5, с.44].

SF=1,75⋅1=1,75

Определяем допускаемые напряжения для шестерни σF1, МПа, по формуле [3.21]

σF1=4141,75=236,57МПа

Определяем допускаемые напряжения для зубчатого колеса σF2, МПа, по формуле [3.21]

σF2=3601,75=205,71МПа

3.19 Находим отношения согласно [5,c.295] по формуле

σFiYFi,		 (3.23)

где YF1 - коэффициент, учитывающий форму зуба шестерни, YF1 = 3,75

[5, с.42];

YF2 - коэффициент, учитывающий форму зуба зубчатого колеса,

YF2 = 3,6 [5, с.42].

Находим отношения для шестерни по формуле [3.23]

236,573,75=63,09

Находим отношения для зубчатого колеса по формуле [3.23]

205,713,6=57,14

Дальнейший расчет ведем для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

3.20 Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба sF, МПа, согласно ГОСТ 21354-75 по формуле

σF=Ft1⋅KF⋅YF1b2⋅m,	 (3.24)

где KF - коэффициент нагрузки определяем согласно [5, c.42] по формуле

KF = KFKFv,		 (3.25)

где KF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения

нагрузки по длине зуба, KF = 1,12 [5, c.43];

KFv - коэффициент, учитывающий динамическое действие нагрузки,

KFv = 1,45 [5,с.43].

KF = 1,121,45 =1,62

σF=1293⋅1,62⋅3,636⋅2=104,97МПа

условие F  < [F ]2 выполнено.

# 4. Расчет цилиндрической шевронной передачи

Выбираем материалы: для шестерни сталь 45, термическая обработка - улучшение 220 HВ1 , для зубчатого колеса сталь 45, термическая обработка - улучшение 200 HВ2

3.1 Предел контактной выносливости Hlimbi МПа, определяем согласно [5, с.34] по формуле

Hlimbi= 2 HВi + 70,			 (3.1)

Предел контактной выносливости шестерни Hlimb3, МПа, определяем по формуле [3.1]

Hlimb3 = 2 220 + 70 = 510 МПа

Предел контактной выносливости для зубчатого колеса Hlimb4, МПа, определяем по формуле [3.1]

Hlimb4 = 2 200 + 70 = 470 МПа

3.2 Допускаемые контактные напряжения σнi, МПа, определяем согласно [5, c.33] по формуле

σНi=σнlimbi⋅KHLiSН,	 (3.2)

где KHL - коэффициент долговечности определяем согласно [5, c.33] по формуле, KHL1 = 1

[SН] - коэффициент безопасности, [SН] = 1,2 [5, с.33]

Допускаемые контактные напряжения для шестерни σн3, МПа, определяем по формуле [3.2]

σн3=510⋅11,2=425МПа

Допускаемые контактные напряжения для зубчатого колеса σн4, МПа, определяем по формуле [3.2]

σн4=470⋅11,2=391,67МПа

Расчетное допускаемое контактное напряжение [н], МПа, определяем согласно [5, c.35] по формуле

σн=0,45⋅σн3+σн4,			 (3.6)

σн=0,45⋅425+391,67=367,5МПа

Проверяем выполнение условия согласно [5, c.35] по формуле

σн<1,23⋅σнmin, 			 (3.7)

1,23⋅σн4=1,23⋅391,67=481,75МПа

367,5 < 481,75 МПа - условие выполнено

3.3 Межосевое расстояние aw, мм, из условия контактной выносливости зубьев определяем согласно [5, c.32] по формуле

аw=43⋅u3+1⋅3T4⋅KHβσH2⋅u32⋅ψba,		 (3.8)

где KH-коэффициент, учитывающий неравномерность распределе-

ния нагрузки по ширине венца, KH= 1,25 [5, с.32];

1ba -   коэффициент, ba = 0,5 [5, с.32]

аw=43⋅3,15+1⋅3540,77⋅103⋅1,25367,52⋅3,152⋅0,5=178,97мм

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66

aw = 180 мм

3.4 Нормальный модуль зацепления mn,, мм, определяем согласно [5, c.36] по формуле

mn = (0,010,02) aw		(3.9)

mn = (0,010,02) 180 = 1,8  3,6 мм

принимаем модуль по ГОСТ 9563-60 mn = 2,0мм

3.5 Число зубьев шестерни z3 определяем согласно [5, c.37] по формуле

z3=2⋅aw⋅cosβu3+1⋅mn,	(3.10)

где  - угол наклона зуба, предварительно принимаем  =35

z3=2⋅180⋅cos35∘3,15+1⋅2=35,53

принимаем z3 = 35

3.6 Число зубьев зубчатого колеса z4 определяем по формуле

z4 = z3  u3,				 (3.11)

z4 = 35  3,15 = 110

Уточняем значение угла наклона  согласно [5, c.37] по формуле

cosβ=z3+z4⋅mn2⋅aw,			 (3.12)

cosβ=35+110⋅22⋅180=0,806

откуда находим значение  = 3620

3.7 Делительные диаметры зубчатой передачи di, мм, определяем согласно [5, c.37] по формуле

di=mn⋅zicosβ,			 	 (3.13)

Делительный диаметр шестерни d3, мм, определяем по формуле [3.13]

d3=2⋅350,806=90,9мм

Делительный диаметр зубчатого колеса d4, мм, определяем по формуле [3.13]

d4=2⋅1100,806=273,1мм

3.8 Межосевое расстояние aw, мм, уточняем согласно [5, c.37] по формуле

aw=d3+d42,		(3.14)

aw=90,9+273,12=180мм

3.9 Диаметры вершин зубчатых колес dai, мм, определяем согласно [5, c.293] по формуле

dai = di + 2mn,		 (3.15)

Диаметр вершин шестерни da3, мм, определяем по формуле [3.15]

da3 = 86,9 + 2  = 90,9 мм

Диаметр вершин зубчатого колеса da4, мм, определяем по формуле [3.15]

da4 = 273,1  + 2 2 = 277,1 мм

3.10 Ширину колеса b4, мм, определяем согласно [5, c.294] по формуле

b4 =aw		(3.16)

b4 = 0,5  180  = 90 мм

3.11 Ширину шестерни b3, мм, определяем согласно [5, c.294] по формуле

b2 = b4 + 5,	 (3.17)

b1 = 90 + 5 = 95 мм

3.12 Коэффициент ширины шестерни по диаметру bd определяем согласно [5, c.33] по формуле

ψbd=b3d3,		 (3.18)

ψbd=9586,9=1,09

3.13 Окружную скорость колес v, м/с, определяем согласно [5, c.294] по формуле

υ=ω3⋅d32,		 (3.19)

υ=33,01⋅86,92⋅103=0,46м/с

При такой скорости для косозубых колес по ГОСТ 1643-81 принимаем 8-ю степень точности.

3.14 Определяем коэффициент нагрузки KH согласно [5, c.39] по формуле

KH  = KH KHv KH	        (3.20)

где KH- коэффициент, KH 1,12 [5, с.39];

KHv  - коэффициент, KHv = 1 [5, с.40];

KH- коэффициент, KH= 1,06 [5, с.39]

KH  = 1,12 1  1,06 1,19

3.15 Проверку контактных напряжений Н, МПа, определяем согласно [5, c.31] по формуле

σН=270aw⋅T4⋅KH⋅u3+13b4⋅u32,			 (3.21)

σН=270180⋅540,77⋅103⋅1,19⋅3,15+1390⋅3,152=340,02МПа

условие H   <  [H] выполнено

3.16 Окружную силу, действующую в зацеплении, Ft2, Н, определяем согласно [5, c.41] по формуле

Ft2=2⋅T3d3,				 (3.22)

Ft2=2⋅178,77⋅10386,9=4115Н

3.17 Радиальную силу, действующую в зацеплении, Fr2, Н, определяем согласно [3, c.152] по формуле

Fr2=Ft2⋅tgαcosβ,		 	 (3.23)

где 20 - угол зацепления

Fr2=4115⋅tg20∘cos36∘20=1859Н

3.18 Допускаемые напряжения определяем согласно [5, c.43] по формуле

3.19 Находим отношения согласно [5, c.295] по формуле

σFiYFi,		 	 (3.27)

где YFi - коэффициент, учитывающий форму зуба , который следует выбирать по эквивалентному числу зубьев

Эквивалентное число зубьев определяем согласно [5, c.46] по формуле

zvi=zicos3β,	 (3.28)

Эквивалентное число зубьев шестерни zv3 определяем по формуле [3.28]

zv3=350,8063=66,95

Эквивалентное число зубьев зубчатого колеса zv4 определяем по формуле [3.28]

zv1=1100,8063=210,43

Коэффициент, учитывающий форму зуба шестерни, YF1 = 3,61 [5, с.42]

Коэффициент, учитывающий форму зуба зубчатого колеса, YF2 = 3,6 [5, с.42]

Находим отношения для шестерни по формуле (3.28)

226,293,61=62,68

Находим отношения для зубчатого колеса по формуле [3.28]

205,713,6=57,14

Дальнейший расчет ведем для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

3.20 Зубья на выносливость по напряжениям изгиба F, МПа, согласно ГОСТ 21354-75 проверяем по формуле

σF=Ft2⋅KF⋅YF2⋅Yβ⋅KFαb4⋅mn,	 (3.29)

где KF - коэффициент нагрузки определяем согласно [5, c.42] по формуле

KF = KFKFv,	 (3.30)

где KF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по длине зуба, KF = 1,27 [5, c.43];

KFv - коэффициент, учитывающий динамическое действие нагрузки,

KFv = 1,1 [5, с.43]

KF = 1,271,1 =1,4

Y - коэффициент для компенсации погрешностей определяем согласно [5, c.46] по формуле

Yβ=1−β∘140,		 (3.32)

Yβ=1−30∘20140=0,74

KF - коэффициент, KF = 0,92 [5, c.47]

σF=4115⋅1,4⋅3,6⋅0,74⋅0,9290⋅2=78,32МПа

условие F  < [F ]4 выполнено

# 5. Расчет валов

5.1 Диаметр выходного конца вала редуктора dкi, мм, по расчету на кручение определяем согласно [1.c.161] по формуле

dвi=3Ti0,2⋅τк,		 (5.1)

где []к - допускаемое напряжение на кручение, МПа

Диаметр выходного конца ведущего вала dв1, мм, при []к = 25 МПа определяем по формуле (5.1)

dв1=346,54⋅1030,2⋅25=21,04мм

принимаем: dв1 = 20 мм

Диаметр подшипниковых шеек dп1 = 25 мм

Диаметр подшипниковых шеек промежуточного вала dп2, мм, при []к = 35 МПа определяем по формуле (5.1)

dп2=3178,77⋅1030,2⋅35=29,45 мм

Диаметр подшипниковых шеек dп2 = 30 мм

Диаметр вала под зубчатым колесом dк2 = 35 мм

Диаметр выходного конца ведомого вала dв3, мм, при []к = 25 МПа определяем по формуле (5.1)

dв3=3540,77⋅1030,2⋅25=47,64 мм

принимаем: dв2 = 50 мм

Диаметр подшипниковых шеек dп2 = 55 мм

Диаметр вала под зубчатым колесом dк2 = 60 мм

# 6 Конструктивные размеры передач

6.1 Диаметр ступицы dстi, мм, определяем согласно [1.c.233] по формуле

dстi = 1,6 dвi,		 (6.1)

Диаметр ступицы зубчатого колеса промежуточного вала dст1, мм, определяем по формуле (6.1)

dст1 = 1,6 35 = 56 мм

Диаметр ступицы зубчатого колеса ведомого вала dст2, мм, определяем по формуле (6.1)

dст2 = 1,6 60 = 96 мм

6.2 Длину ступицы Lстi, мм, определяем согласно [1.c.233] по формуле

Lст2 = (1,2 1,5)  60 = 72  90 мм

принимаем Lст2 = 90 мм по ширине венца зубчатого колеса

7. Конструктивные размеры корпуса редуктора

7.1 Толщину стенок корпуса редуктора , мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

 = 0,025  aw + 3, = 0,025  180 + 3 = 7,5 мм

принимаем  = 8 мм

7.2 Толщина стенок крышки редуктора 1, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле



1 = 0,02  aw + 3,	          (7.2)

1 = 0,02  180 + 3 = 6,6 мм

принимаем  = 8 мм

7.3 Толщину фланцев верхнего пояса корпуса редуктора b, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

b = 1,5 ,	          (7.3)

b = 1,5  = 12 мм

7.4 Толщину фланцев нижнего пояса крышки редуктора b1, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

b1 = 1,5  1,				          (7.4)

b1 = 1,5  = 12 мм

7.5 Толщину фланцев нижнего пояса корпуса редуктора p, мм, определяли согласно [1.c.241] по формуле

p = 2,35 ,		(7.5)

p = 2,35  = 19 мм

7.6 Диаметр фундаментных болтов d1, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

d1 = (0,03  0,036)  aw + 12,		(7.6)

d1 = (0,03  0,036)  180 + 12 = 17,4  18,5 мм

принимаем болты с резьбой M20

7.7 Диаметр болтов, крепящих крышку к корпусу редуктора у подшипников d2, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

d2 = (0,7  0,75) d1;		(7.7)

d2 = (0,7  0,75) 20 = 14 15 мм

принимаем болты с резьбой M16

7.8 Диаметр соединяющих крышку с корпусом d3, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

d3 = (0,5  0,6) d1,			          (7.8)

d3 = (0,5  0,6) 20 = 10 12 мм

принимаем болты с резьбой M12

# 8. Проверка прочности шпоночных соединений

Выбираем шпонки призматические со скругленными торцами. Размеры сечений по ГОСТ 23369-78. Материал шпонок: сталь 45, нормализованная.

8.1 Ведущий вал

При диаметре шейки вала d = 20 мм выбираем шпонку сечением b = 6 мм, h = 6 мм, глубина паза t1 = 3,5 мм, принимаем длину шпонки L = 50 мм

Проверяем выбранную шпонку на смятие, при допускаемом напряжении []см  = 110...190 МПа [3,с.77] по формуле

σсм=2⋅T2dв1⋅h−t1⋅L−b,	(8.1)

σсм=2⋅46,54⋅10320⋅6−3,5⋅50−6=42,31МПа

Условие см  []см  выполнено

8.2 Промежуточный вал

При диаметре шейки вала d = 35 мм, выбираем шпонку сечением b=10мм, h = 8 мм, глубина паза t1 = 5 мм, приняли длину шпонки L = 40 мм

Проверяем выбранную шпонку на смятие, при допускаемом напряжении ]см  = 110...190 МПа [3,с.77] по формуле

σсм=2⋅T3dк2⋅h−t1⋅L−b,	 (8.2)

σсм=2⋅178,77⋅10335⋅8−5⋅40−10=113,5МПа

Условие см  []см  выполнено

8.3 Ведомый вал

При диаметре шейки вала d = 50 мм, выбираем шпонку сечением b = 14 мм, h = 9 мм, глубина паза t1 = 5,5 мм, приняли длину шпонки L = 80 мм

Проверяем выбранную шпонку на смятие, при допускаемом напряжении []см = 110...190 МПа [3,с.77] по формуле

σсм=2⋅T4dв3⋅h−t1⋅L−b, (8.3)

σсм=2⋅540,77⋅10350⋅9−5,5⋅80−14=93,64МПа

Условие см  []см  выполнено

При диаметре шейки вала d = 60 мм, выбираем шпонку сечением  b = 18 мм, h = 11 мм, глубина паза t1 = 7 мм, приняли длину шпонки L = 80 мм

Проверяли выбранную шпонку на смятие, при допускаемом напряжении []см = 110...190 МПа [3.с.77] по формуле

σсм=2⋅T4dк3⋅h−t1⋅L−b,	 (8.4)

σсм=2⋅540,77⋅10360⋅11−7⋅80−18=72,69МПа

Условие см  []см выполнено

# 9. Первый этап компоновки редуктора

9.1 Компоновочный чертеж выполняем в одной проекции - разрез по осям валов при снятой крышке редуктора в масштабе 1:1. Проводим горизонтальную линию - ось ведущего вала, наметим положение оси промежуточного вала, при этом ось промежуточного вала проводим параллельно оси ведущего вала на расстоянии aw = 180 мм. Намечаем положение оси ведомого вала, при этом ось ведомого вала проводим параллельно оси промежуточного вала на расстоянии aw = 180 мм.

9.2 Конструктивно упрощенно оформляем по найденным выше размерам шестерни и зубчатого колеса. Ступицы выполняем симметрично относительно зубчатого венца

9.3 Предварительно намечаем подшипники:

- ведущий вал - dп1 = 25 мм, шариковые радиальные однорядные;

- промежуточный вал - dп2 = 30 мм, шариковые радиальные однорядные;

- ведомый вал - dп2 = 55 мм, шариковые радиальные однорядные.

Данные о подшипниках выписываем из каталога ГОСТ 8338-75 и заносим в таблицу 9.1

Таблица 9.1 - Данные подшипников

| Вал | Условное обозначение подшипника | d (мм) | D (мм) | В (мм) | С (кН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий | 205 | 25 | 52 | 15 | 14 |
| Промежуточный | 206 | 30 | 62 | 16 | 19,5 |
| Ведомый | 111 | 55 | 90 | 18 | 28,1 |

9.4 Очерчиваем внутреннюю стенку корпуса

а) принимаем зазор от окружностей вершин зубьев шестерни и зубчатого колеса 8 мм, равной толщине стенки редуктора;

б) принимаем зазор между торцом ступицы зубчатого колеса и внутренней стенкой корпуса 1,2;

в) глубину гнезда подшипника принимаем равной 40 мм, для размещения болта, соединяющего крышку редуктора с корпусом, принятого выше М16;

г) толщину фланца крышки подшипника принимаем равной 8 мм, болты для крепления крышки подшипника принимаем равными М8;

д) высота головки болта, крепящего крышку подшипника равна 5,5 мм, принимаем зазор между торцом крышки подшипника и ступицей звездочки цепной передачи равным 5 мм.

Измерением устанавливаем расстояние l1 = 90мм, l2 = 155мм; l3 = 50 мм, l4 = 75мм, l5 = 80 мм; l6 = 55 мм, l7 = 80 мм; l8 = 135 мм; l9 = 100 мм

# 10. Расчет подшипников

10.1 Ведущий вал

Реакции опор в плоскости xz

Rx1=Ft1⋅l3l2+l3=1293⋅50155+50=315Н

Rx2=Ft1⋅l2l2+l3=1293⋅155155+50=978Н

проверка: Ft1 - Rx1 - Rx2 = 1293 - 315 - 978 = 0

Реакции опор в плоскости yz

Ry1=Fв⋅(l1+l2+l3)+Fr1⋅l3l2+l3=812⋅(90+155+50)+471⋅50155+50=1303Н

Ry2=Fв⋅l1−Fr1⋅l2l2+l3=812⋅90−471⋅155155+50=20Н

проверка: Fr1 + Fв + Ry2 - Ry1 = 471 + 812 + 20 - 1303 = 0

Суммарные реакции

Pr1=Rx12+Ry12=3152+13032=1340,8Н

Pr2=Rx22+Ry22=9782+202=977,84Н

Эквивалентную динамическую радиальную нагрузку наиболее нагруженной опоры Pэ1, Н, определяем согласно [1.c.212] по формуле

Pэi = V  Pri  Kб  KТ 	 (10.1)

где V - коэффициент, учитывающий вращение колец подшипников,

V = 1 [1.c.212]

Kб - коэффициент нагрузки, Kб = 1,2 [1.с.214]

KТ - температурный коэффициент, KТ = 1 [1.с.214]

Pэ1 = 1 1340,8 1,2  1 = 1608,9 Н

Расчетную долговечность выбранного подшипника L1, млн.об., определяем согласно [1.c.211] по формуле

Li=СPэi3, (10.2)

Рисунок 10.1 Расчетная схема ведущего вала

L1=14⋅1031608,93=658,81млн.об.

Расчетную долговечность выбранного подшипника Lh1, ч, определяем согласно [1.c.211] по формуле

Lh1=L1573⋅ω2=658,81⋅106573⋅46,54=8708,3ч

Условие Lh1 > Lh выполнено, подшипник пригоден.

10.2 Промежуточный вал

Реакции опор в плоскости xz

Rx3=Ft1⋅l6+Ft2⋅l5+l6l4+l5+l6=1293⋅55+4115⋅80+5575+80+55=2984Н

Rx4=Ft1⋅l4+l5+Ft2⋅l4l4+l5+l6=1293⋅75+80+4115⋅7575+80+55=2424Н

проверка: Ft1 + Ft2 - Rx3 - Rx4 = 1293 + 4115 - 2984 - 2424 = 0

Реакции опор в плоскости yz

Rу3=Fr2⋅l5+l6−Fr1⋅l6l4+l5+l6=1859⋅80+55−471⋅5575+80+55=1072Н

Rу4=Fr2⋅l4−Fr1⋅l4+l5l4+l5+l6=1859⋅75−471⋅75+8075+80+55=316Н

проверка: Fr2 -Fr1 - Ry3 - Ry4 = 1859 - 471 – 1072 – 316 = 0

Суммарные реакции

Pr3=Rx32+Ry32=29842+10722=3170,6Н

Pr4=Rx42+Ry42=24242+3162=2444,5Н

Эквивалентную динамическую радиальную нагрузку наиболее нагруженной опоры Pэ3, Н, определяем согласно по формуле [10.1] при Kб = 1,1 [1.с.214]

Pэ3 = 1  3170,6  1,1  1 = 3487,7 Н

Расчетную долговечность выбранного подшипника L2, млн.об., определяем согласно [1.c.211] по формуле

L2=СPэ33=19,5⋅1033487,73=174,78млн.об.

Рисунок 3.2 Расчетная схема промежуточного вала

Расчетную долговечность выбранного подшипника Lh2, ч, определяли согласно [1.c.211] по формуле

Lh2=L2573⋅ω3=174,78⋅106573⋅33,01=9240,5ч

Условие Lh2 > Lh выполнено, подшипник пригоден.

10.3 Ведомый вал

Реакции опор в плоскости xz

Rx5=Ft2⋅l8−Fм⋅l9l7+l8,

где Fм - радиальная сила, вызванная радиальным смещением муфты.

Радиальную силу Fм, Н, зубчатой муфты определяем согласно [3, с.352 ] по формуле

Fм=(0,3...0,4)⋅Т4dм,	 (10.3)

где dм – делительный диаметр зубчатого зацепления муфты, dм = 75 мм

Fм=(0,3...0,4)⋅540,7775=2163,1...2884,1 Н

принимаем Fм = 2500 Н.

Rx5=4115⋅135−2500⋅10080+135=1421Н

Rx6=Ft2⋅l7+Fм⋅(l7+l8+l9)l7+l8=4115⋅80+2500⋅(80+135+100)80+135=5194Н

проверка: Ft2 + Fм - Rx5 - Rx6 = 4115 + 2500 – 1421 - 5194 = 0

Реакции опор в плоскости yz

Rу5=Fr2⋅l8l7+l8=1859⋅13580+135=1167Н

Rу6=Fr2⋅l7l7+l8=1859⋅8080+135=692Н

проверка: Fr2 - Ry5 - Ry6 = 1859 - 1167 - 692 = 0

Суммарные реакции

Pr5=Rx52+Ry52=14212+11672=1839Н

Pr6=Rx62+Ry62=51942+6922=5239,8Н

Рисунок 3.3 Расчетная схема ведомого вала

Эквивалентную динамическую радиальную нагрузку наиболее нагруженной опоры Pэ6, Н, определяем по формуле [10.1] при Kб = 1,3 [1.с.214]

Pэ6 = 1  5239,8  1,3  1 = 6811,8 Н

Расчетную долговечность выбранного подшипника L3, млн.об., определяем согласно [1.c.211] по формуле

L3=СPэ63=28,1⋅1036811,83=70,2млн.об.

Расчетную долговечность выбранного подшипника Lh1, ч, определяем по формуле [10.2]

Lh3=L3573⋅ω4=70,2⋅106573⋅10,48=11691ч

Условие Lh3 > Lh выполнено, подшипник пригоден.

# 11. Уточненный расчет валов

Принимаем, что нормальные напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, а касательные от кручения - по отнулевому (пульсирующему).

11.1 Ведущий вал

Принимаем материал вала сталь 45, термообработка - нормализация, σВ = 570МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба , МПа, определяем согласно [5,c.162] по формуле

 = 0,43  В,	       (11.1)

 = 0,43  570 = 245,1 МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле касательных напряжений -1, МПа, определяем согласно [5,c.164] по формуле

-1 = 0,58 		(11.2)

-1 = 0,58  245,1 = 142,16 Мпа

Сечение А - А. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки. так как в этом сечении изгибающего момента нет, то рассчитываем только на кручение.

Момент сопротивления кручению нетто сечения вала Wкнетто, мм2, определяем согласно [5,c.165] по формуле

Wкнетто=π⋅d316−b⋅t1⋅d−t122⋅d,	 (11.3)

где d - диаметр вала, мм;

b - ширина шпоночной канавки, мм;

t1 - глубина шпоночной канавки, мм

Wкнетто=3,14⋅20316−6⋅3,5⋅20−3,522⋅20=1427,9мм3

Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала tv, МПа, определяем согласно [5,c.166] по формуле

τv=Ti2⋅Wкнетто,		 (11.4)

τv=46,54⋅1032⋅1427,9=16,3МПа

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям sτсогласно [5,c.164] по формуле

sτ=τ−1kτετ⋅τv+ψτ⋅τv,	 (11.5)

где kt - эффективный коэффициент концентрации касательных напряжений, kt = 1,5 [5,c.165];

τv=Ti2⋅Wкнетто,	(11.4)

τv=46,54⋅1032⋅1427,9=16,3МПа

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям sτсогласно [5,c.164] по формуле

sτ=τ−1kτετ⋅τv+ψτ⋅τv,sτ=142,161,50,83⋅16,3+0,1⋅16,3=4,57

Сечение Б - Б. В этом сечении действуют максимальные крутящий и изгибающий моменты. Концентрация напряжений обусловлена посадкой подшипника с гарантированным натягом.

Находим значения коэффициентов:

kσεσ=2,5 [5,с.166];

kτετ=0,6⋅kσεσ+0,4=0,6⋅2,4+0,4=1,9 [5,c.166]

Определяем изгибающий момент M, Нмм, в сечении

M = Fв  l1 = 812  90 = 77,14  103 Нмм

Осевой момент сопротивления W, мм3, определяем согласно [5,c.165] по формуле

W=π⋅dпi332,	 (11.6)

W=3,14⋅25332=1534 мм3

Амплитуду нормальных напряжений σv, МПа, определяем согласно [5,c.298] по формуле

σv=MW,		 	 (11.7)

σv=77,14⋅1031534=50,29МПа

Полярный момент сопротивления Wp, мм3, определяем согласно [5,c.315] по формуле

Wp=2⋅W,		 (11.8)

Wp=2⋅1534=3068мм3

Амплитуду касательных напряжений τv, МПа, определяем согласно [5,c.315] по формуле

τv=Ti2⋅Wp,		 (11.9)

τv=46,54⋅1032⋅3068=7,58 МПа

Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям sσ согласно [5,c.162] по формуле

sσ=σ−1kσεσ⋅σv,	 	 (11.10)

sσ=245,12,5⋅50,29=1,95

Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям sτ определяем по формуле (11.5)

sτ=142,161,9⋅7,58+0,1⋅7,58=9,37

Результирующий коэффициент запаса прочности s определяем согласно [5,c.162] по формуле

s=sτ⋅sσsτ2+sσ2,		 (11.11)

s=9,37⋅1,959,372+1,952=1,91

11.2 Промежуточный вал

Принимаем материал вала сталь 45, термообработка - улучшение, В = 780МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба , МПа, определяем по формуле (11.1)

 = 0,43  780 = 335,4 МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле касательных напряжений -1, МПа, определяем по формуле (11.2)

-1 = 0,58  335,4 = 194,53 МПа

Сечение А - А. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки.

Определяем изгибающие моменты в сечении

Mx = Rx3  L4 = 2984  75 = 223,8 103  Нмм

Mу = Rу3  L4 = 1072  75 = 80,38 103  Нмм

Суммарный изгибающий момент в сечении М, Нмм, определяем согласно [5,c.298] по формуле

M=Mx2+My2,		 (11.12)

M=223,8⋅1032+80,38⋅1032=237,8⋅103 Нмм

Момент сопротивления кручению нетто сечения вала Wкнетто, мм3, определяем по формуле (11.3)

Wкнетто=3,14⋅35316−10⋅5⋅35−522⋅35=7775,6мм3

Момент сопротивления изгибу нетто сечения вала Wнетто, мм3, определяем согласно [5,c.165] по формуле

Wнетто=π⋅d332−b⋅t1⋅d−t122⋅d,		 (11.13)

Wнетто=3,14⋅35332−10⋅5⋅35−522⋅35=3566,4 мм3

Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала τv, МПа, определяем по формуле (11.4)

τv=178,77⋅1032⋅7775,6=11,5МПа

Амплитуду симметричного цикла нормальных напряжений при изгибе вала σv, МПа, определяем согласно [5,c.314] по формуле

σv=MWнетто,		 (11.14)

σv=237,8⋅1033566,4=66,68МПа

Находим значения коэффициентов: kt = 1,7; k = 1,8; δv = 0,75 [5,c.166]; δ = 0,87 [5,c.166].

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)

sτ=194,531,70,75⋅11,5+0,1⋅11,5=7,15

Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям по формуле (11.10)

sσ=335,41,80,87⋅66,68=2,43

Результирующий коэффициент запаса прочности определяем по формуле (11.11)

s=7,15⋅2,437,152+2,432=2,3

11.3 Ведомый вал

Принимаем материал вала сталь 45, термообработка - нормализация,

σВ = 570 МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба , МПа, определяем по формуле (11.1)

 = 0,43  570 = 245,1 МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле касательных напряжений , МПа, определяем по формуле (11.2)

= 0,58 245,1 = 142,16 МПа

Сечение А - А. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки. так как в этом сечении изгибающего момента нет, то рассчитываем только на кручение.

Момент сопротивления кручению нетто сечения вала определяем по формуле (11.3)

Wкнетто=3,14⋅50316−14⋅5,5⋅50−5,522⋅50=23,02⋅103мм3

Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала определяем по формуле (11.4)

τv=540,77⋅1032⋅23,02⋅103=11,75МПа

Находим значения коэффициентов: τ = 0,7 [5,c.166]; k = 1,5 [5,c.166];

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)

sτ=142,161,50,7⋅11,75+0,1⋅11,75=5,4

Сечение Б - Б. В этом сечении действуют максимальные крутящий и изгибающий моменты. Концентрация напряжений обусловлена посадкой подшипника с гарантированным натягом.

Находим значения коэффициентов:

kσεσ=3,5 [5,с.166];

kτετ=0,6⋅kσεσ+0,4=0,6⋅3,5+0,4=2,5 [5,c.166].

Определяем изгибающий момент M, Нмм, в сечении

M = Fм l9 = 2500 100 = 250 103 Нмм

Осевой момент сопротивления W, мм3, определяем по формуле [11.6]

W=3,14⋅55332=16,33⋅103 мм3

Амплитуду нормальных напряжений σv, МПа, определяем по формуле [11.7]

σv=250⋅10316,33⋅103=15,31МПа

Полярный момент сопротивления Wp, мм3, определяем по формуле [11.8]

Wp=2⋅16,33⋅103=32,67⋅103мм3

Амплитуду касательных напряжений τv, МПа, определяем по формуле [11.9]

τv=540,77⋅1032⋅32,67⋅103=8,28 МПа

Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям sσ по формуле [11.10]

sσ=245,13,5⋅15,31=4,58

Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям sτ определяем по формуле (11.5)

sτ=142,162,5⋅8,28+0,1⋅8,28=6,61

Результирующий коэффициент запаса прочности s определяем по формуле [11.11]

s=6,61⋅4,586,612+4,582=3,76

Сечение В - В. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки.

Определяем изгибающие моменты в сечении

Mx = Rx5  L7 = 1421  80 = 113,68  103 Нмм

My = Ry5   L7  = 1167 80 = 93,38  103 Нмм

Суммарный изгибающий момент в сечении определяем согласно по формуле (11.12)

M=113,68⋅1032+93,38⋅1032=147,12⋅103 Нмм

Момент сопротивления кручению нетто сечения вала определяем по формуле (11.3)

Wкнетто=3,14⋅60316−18⋅7⋅60−722⋅60=39,46⋅103мм3

Момент сопротивления изгибу нетто сечения вала определяем по формуле (11.13)

Wнетто=3,14⋅60332−18⋅7⋅60−722⋅60=18,26⋅103мм3

Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала определяем по формуле (11.4)

τv=540,77⋅1032⋅39,46⋅103=6,85МПа

Амплитуду симметричного цикла нормальных напряжений при изгибе вала определяем по формуле (11.7)

σv=147,12⋅10318,26⋅103=8,06МПа

Находим значения коэффициентов: k = 1,6 [5,c.166];  = 0,68 [5,c.166];  = 0,78 [5,c.166]

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)

sτ=142,161,50,68⋅6,85+0,1⋅6,85=9

Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям по формуле (11.10)

sσ=245,11,60,78⋅8,06=14,83

Результирующий коэффициент запаса прочности определяем по формуле (11.11)

s=9⋅14,8392+14,832=7,69

# 12. подбор и расчёт муфты

Расчетный вращающий момент Tp , Н мм, определяем согласно [7,c.20] по формуле

электропривод редуктор проверочный расчет

Тр=Т4К1⋅К2⋅К3,	 (12.1)

где К1 - коэффициент, учитывающий степень ответственности передачи, К1 = 1 [7,с.20];

К2 - коэффициент, учитывающий условия работы, К2 = 1 [7,с.20];

К3 - коэффициент, углового смещения, К3 = 1 [7,с.21]

Тр=540,77⋅1031⋅1⋅1=540,77⋅103 Н мм

Подбираем муфту зубчатую с посадочным отверстием ∅50 и ∅55 типа 1 и номинальным крутящим моментом 1600 Н м. Муфта 1-1600-50-55 ГОСТ Р 50895-96.

## 13. Подбор смазки редуктора

Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемого внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение колеса примерно на высоту зуба. Объем масляной ванны V, л, определяем из расчета 0,5 0,8л на 1 кВт передаваемой мощности согласно [5,c.251] по формуле

V = 0,5  Pтр, (13.1)

V = 0,5 6,4 = 3,2 л

По табл. 10.8. [5,с.253] устанавливаем вязкость 60  106 м2/с.

По табл. 10.10. [5,с.253] принимаем масло индустриальное марки И-30А по ГОСТ 20799-75

Камеры подшипников заполняем пластичным смазочным материалом УТ-1 [5,с.203].

# Литература

1 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: -4-е изд. Перераб. и доп. М., Машиностроение. 1974 - Т.2 -576с.: ил.

2 ГОСТ Подшипники качения: М., Издательство стандартов. 1989 - Ч.1 440с. ил.

3 Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин: Учеб. для машиностроит. Спец. Техникумов. -4-е изд. Перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1987г. - 363с.: ил.

4 Решетов Д.Н. Детали машин. Учебник для вузов. Изд. 3-е, испр. и перераб. М., Машиностроение. 1975 - 656с.: ил.

5 Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. Пособие для учащихся машиностроительных специальностей техникумов - 2-е изд. перераб. и доп. -М.; Машиностроение, - 1988г. - 416с.; ил.

6 Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. Учеб. Пособие для техникумов. - М.: Высш. Шк., 1991. - 432с.: ил.

7. ГОСТ Р 50895-96.