# 1. Подбор электродвигателя и кинематический расчет привода

1.1 Требуемую мощность электродвигателя Ртр, кВт, определяем согласно [5,c.4] по формуле

Ртр=Р5η,(1.2)

где Р5 - требуемая мощность на ведомом валу, Р5 = 6 кВт

Pтр=60,86=6,98кВт

По ГОСТ 19523-81 выбираем электродвигатель 4А112М2У3 с синхронной частотой вращения n = 3000 мин-1, с параметрами Рдв = 7,5 кВт и скольжением s = 2,5%.

1.2 Номинальную частоту вращения электродвигателя n, мин-1, определяем согласно [5,c.6] по формуле

n1=n⋅1−s100, (1.3)

n1=3000⋅1−2,5100=2925мин-1

1.3 Угловую скорость на валу электродвигателя w1, с-1, определяем по формуле

ω1=π⋅n130,  (1.4)

ω1=3,14⋅292530=306,31с-1

1.4 Общее передаточное отношение привода u определяем согласно [5,c.8] по формуле

u=n1n5,	 (1.5)

где n5 - частота вращения ведомого вала, n5 = 50 мин-1

u=292550=58,5

Принимаем передаточное число зубчатой прямозубой передачи согласно [5,с.7, с.36] u2 = 4

Принимаем передаточное число зубчатой косозубой передачи согласно [5,с.7, с.36] u3 = 4

Передаточное число клиноременной передачи u1 определяем по формуле

u1=uu2⋅u3, (1.6)

u1=58,54⋅4=3,66

Частота вращения вала электродвигателя n1 = 2925 мин-1

Частоту вращения валов редуктора ni, мин-1, определяем по формуле

ni=ni−1ui−1, (1.7)

где i - порядковый номер вала

Частоту вращения ведущего вала n2, мин-1, определяем по формуле (1.7)

n2=n1u1=29253,66=799,18мин-1

Частоту вращения промежуточного вала n3, мин-1, определяем по формуле (1.7)

n3=n2u2=799,184=200мин-1

Частоту вращения ведомого вала n4, мин-1, определяем по формуле (1.7)

n4=n3u3=2004=50мин-1

Частота вращения вала привода n5 = n4 = 50 мин-1

Угловая скорость вала электродвигателя 306,31 с-1

Угловую скорость валов редуктора с-1, определяем по формуле

ωi=ωi−1ui−1, (1.8)

Угловую скорость ведущего вала с-1, определяем по формуле (1.8)

ω2=ω1u1=306,313,66=83,69 с-1

Угловую скорость промежуточного вала с-1, определяем по формуле (1.8)

ω3=ω2u2=83,694=20,92 с-1

Угловую скорость ведомого вала с-1, определяем по формуле (1.8)

ω4=ω3u3=20,924=5,23 с-1

Угловая скорость вала привода 5,23 с-1

Вращающий момент на валу электродвигателя Т1, Нм, определяем согласно [5,c.4] по формуле

Т1=Р1ω1, (1.9)

где Р1 - мощность на валу электродвигателя, Р1 = 6,98  103 Вт

Т1=6,98⋅103306,31=22,79Н×м

Вращающий момент на ведущем валу редуктора Т2, Нм, определяем по формуле

Т2 = Т1u1 4			 (1.10)

Т2 = 22,79  3,66 0,97 0,9980,1Н×м

Вращающий момент на промежуточном валу редуктора Т3, Нм, определяем по формуле

Т3 = Т2u24			(1.11)

Т3 = 80,140,970,99 = 307,68Н×м

Вращающий момент на ведомом валу редуктора Т4, Нм, определяем по формуле

Т4 = Т3u34				 (1.12)

Т4 = 307,684 0,97 0,99 = 1181,9Н×м

Вращающий момент валу привода, Т5, Нм, определяем по формуле

Т5 = Т44				(1.13)

Т5 = 1181,9 0,99 = 1146,7Н×м

# 2. Расчет плоскоременной передачи

2.1 Диаметр меньшего шкива плоскоременной передачи d1, мм, определяем согласно [5,c.120] по формуле

d1=6⋅3T1,(2.1)

d1=6⋅322,79⋅103=170,11мм

Подбираем диаметр шкива из стандартного ряда по ГОСТ 17383-73 d1 = 180 мм

2.2 Диаметр ведомого шкива d2, мм, определяем согласно [5,c.120] по формуле

d2 = d1 u1, (2.2)

d2 = 180 3,66 = 658,8 мм

2.3 Межосевое расстояние а, мм, определяем согласно [5,c.121] по формуле

a = 2  (d1 + d2),			 (2.3)

a = 2  (180 + 658,8) = 1677,6 мм

2.4 Угол обхвата меньшего шкива 1, град, определяем согласно [5,c.121] по формуле

α1=180°−60⋅d2−d1a, (2.4)

α1=180°−60⋅658,8−1801677,6=162,88∘

2.5 Длину ремня L, мм, (без учета припуска на соединение концов) определяем согласно [5,c.121] по формуле

L=2⋅a+0,5⋅π⋅d1+d2+d2−d124⋅a,		 (2.5)

L=2⋅1677,6+0,5⋅3,14⋅180+658,8+658,8−18024⋅1677,6=4706,9мм

2.6 Скорость ремня v, м/с, определяем согласно [5,c.121] по формуле

v = 0,5  1  d1,			 (2.6)

v = 0,5  306,31  180  10-3 = 27,57 м/с

2.7 Окружную силу Ftр, Н, определяем согласно [5,c.121] по формуле

Ftр=P1v, (2.7)

Ftр=6,98⋅10327,57=253,2Н

2.8 По табл. 7.1. [5,с.119] выбираем ремень БКНЛ имеющий число прокладок z = 3; расчетную толщину прокладки с резиновой прослойкой  =1,2 мм; наибольшую допускаемую нагрузку на прокладку Po = 3 Н/мм ширины ремня

Проверяем выполнение условия согласно [5,c.123] по формуле

 < 0,025  d1 			 (2.8)

где  = o  z = 1,2  3 = 3,6

 = 0,025  180 = 4,5

условие выполнено т. к. 3,6 < 4,5

2.9 Допускаемую рабочую нагрузку [p], МПа на 1мм ширины прокладки определяем согласно [5,c.122] по формуле

[p] = Po  Ca  Cv  Cp  C 		 (2.9)

где Ca - коэффициент угла обхвата определяем согласно [5,c.122] по

формуле

Ca = 1 - 0,003  (180 - 1),			 (2.10)

Ca = 1 - 0,003  (180 - 162,88) = 0,95

Cv - коэффициент, учитывающий влияние скорости ремня определяем

согласно [5,c.122] по формуле

Cv = 1,04 - 0,0004  v2, 		 	 (2.11)

Cv = 1,04 - 0,0004  27,572 = 0,74

Cp - коэффициент режима работы, Cp = 1 [5,c.122];

C - коэффициент, учитывающий угол наклона линии центров пере

дачи C = 1 [5,c.122]

[p] = 3  0,95  0,74  1  1 = 1,89 МПа

2.10 Ширину ремня b, мм, определяем согласно [5,c.121] по формуле

b=Ftрz⋅p, (2.12)

b=253,23⋅1,89=44,77мм

принимаем b = 50 мм

2.11 Предварительное натяжение ветви ремня Fo, Н, определяем согласно [5,c. 121] по формуле

Fo = o  b  , (2.13)

где o -напряжение от предварительного натяжения ремня, o = 1,8 МПа

[5,с.121]

Fo = 1,8  50  3,6 = 324 Н

2.12 Натяжение ведущей ветви F1, Н, определяем согласно [5,c.121] по формуле

F1 = Fo + 0,5  Ftр,			 (2.14)

F1 = 324 + 0,5  253,2 = 450,6 Н

2.13 Натяжение ведомой ветви F1, Н, определяем согласно [5,c.121] по формуле

F2 = Fo - 0,5  Ftр, 			 (2.15)

F2 = 324 - 0,5  253,2 = 197,4 Н

2.14 Напряжение от растяжения ремня 1, МПа, определяем согласно [5,c.123] по формуле

σ1=F1b⋅δ,(2.16)

σ1=450,650⋅3,6=2,5МПа

2.15 Напряжение от изгиба ремняи, МПа, определяем согласно [5,c.123] по формуле

σи=Eи⋅δd1, (2.17)

где Eи = 100 МПа [5,с.123]

σи=100⋅3,6180=2МПа

2.16 Напряжение ремня от центробежной силы v, МПа, определяем согласно [5,c.123] по формуле

v =   v2  10-6,(2.18)

где  - плотность ремня,  =1100 кг/м3 [5,c.123]

v = 1100  27,572  10-6 = 0,84 МПа

2.17 Максимальное напряжение в сечении ремня max, МПа, определяем согласно [5,c.123] по формуле

max = 1 + и + v, (2.19)

max = 2,5 + 2 + 0,84 = 5,34 МПа

Максимальное напряжение не должно превышать предела выносливости max  7 МПа [5,с.123)]

2.18 Число пробегов ремня с секунду  определяем согласно [5,c.124] по формуле

λ=vL,	(2.20)

λ=27,57⋅1034706,9=5,86

2.19 Долговечность ремня Но, ч, определяем согласно [5,c.124] по формуле

Но=σ6⋅107⋅Ci⋅Cнσmax6⋅2⋅3600⋅λ,(2.21)

где  - предел выносливости ремня,  = 7 МПа [5,c.123];

Сi - коэффициент, учитывающий влияние передаточного отношения

определяем согласно [5,c.124] по формуле

Ci=1,5⋅3u1−0,5, (2.22)

Ci=1,5⋅33,66−0,5=1,81

Сн - коэффициент, зависящий от изменения нагрузки, Сн = 1 [5,c.124]

Ho=76⋅107⋅1,81⋅15,346⋅2⋅3600⋅5,86=2181,6

Рекомендуемая долговечность ремня Но не менее 2000 час [5,с.124]

2.2 Нагрузку на валы ременной передачи Fв, Н, определяем согласно [5,c.124] по формуле

Fв=3⋅Fo⋅sinα12,			 (2.23)

Fв=3⋅324⋅sin162,882=961Н

# 3. Расчет цилиндрической прямозубой передачи

Выбираем материалы: для шестерни сталь 45, термическая обработка - улучшение, 230 HВ1, для зубчатого колеса сталь 45, термическая обработка - улучшение, 200HВ2.

3.1 Определяем предел контактной выносливости Hlimbi, МПа, согласно [5, с.34] по формуле

Hlimbi = 2 HВi + 70,(3.1)

Определяем предел контактной выносливости шестерни Hlimb1, МПа, по формуле [3.1]

Hlimb1 = 2 230 + 70 = 530 МПа

Определяем предел контактной выносливости для зубчатого колеса Hlimb2, МПа, по формуле [3.1]

Hlimb2 = 2 200 + 70 = 470 МПа

3.2 Определяем допускаемые контактные напряжения σнi, МПа, согласно [5,c.33] по формуле

σНi=σнlimbi⋅KHLiSН,(3.2)

где KHL - коэффициент долговечности, KHL =1 [5, с.33];

[SН] - коэффициент безопасности, [SН] = 1,1 [5, с.33].

Коэффициент долговечности KHL определяем согласно [5, c.33] по формуле

KHL=6NHON,(3.3)

где NHO - число циклов напряжений, соответствующее пределу вынос-

ливости, NHO = 15 106 [3, c.130];

N - число циклов перемены напряжений зубьев за весь срок службы

согласно [3, c.130] определяем по формуле

N=573⋅ωi⋅Lh,			 (3.4)

где Lh - ресурс передачи.

Ресурс передачи Lh, ч, определяем по формуле

Lh = Т  365  24  Кгод  Ксут, 			 (3.5)

Lh = 5  365  24  0,6  0,3 = 7884 ч

Число циклов перемены напряжений зубьев шестерни N1 за весь срок службы определяем согласно [3, c.145] по формуле

N1=573⋅83,69⋅7884=378⋅106

Число циклов перемены напряжений зубьев зубчатого колеса за весь срок службы N2 определяем по формуле [3.4]

N2=573⋅20,92⋅7884=94,5⋅106

при N > NHO, KHL = 1 [5, c.33].

Коэффициент долговечности для шестерни KHL1 при соблюдении условия

N1 > NHO ,

379 106 > 15 106

равняется KHL1 = 1.

Коэффициент долговечности для зубчатого колеса KHL2 при соблюдении условия

N2 > NHO,

94,5 106 > 15 106

равняется KHL2 = 1.

Определяем допускаемые контактные напряжения для шестерни σН1, МПа, по формуле [3.2]

σН1=530⋅11,1=481,82 МПа

Определяем допускаемые контактные напряжения для зубчатого колеса σН2, МПа, по формуле [3.2]

σН2=470⋅11,1=427,24МПа

Для дальнейших расчетов принимаем меньшее значение.

3.3 Определяем межосевое расстояние aw, мм, из условия контактной выносливости зубьев согласно [5, c.32] по формуле

аw=49,5⋅u2+1⋅3T3⋅KHβσH22⋅u22⋅ψba,		 (3.6)

где KH-коэффициент, учитывающий неравномерность распределения

нагрузки по ширине венца, KH= 1 [5, с.32];

ba - коэффициент ширины венца колеса, ba = 0,2 [5, с.32].

аw=49,5⋅4+1⋅3307,68⋅103⋅1427,272⋅42⋅0,2=199,87мм

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 aw=200 мм

3.4 Определяем нормальный модуль зацепления m, мм, согласно [5, c.36] по формуле

m = (0,010,02) aw			 (3.7)

m = (0,010,02) 200 = 2,0 ¸ 4,0 мм

принимаем модуль по ГОСТ 9563-60 m = 2 мм.

3.5 Определяем число зубьев шестерни z1 согласно [5, c.37] по формуле

z1=2⋅awu2+1⋅m,	(3.8)

z1=2⋅2004+1⋅2=40

3.6 Определяем число зубьев зубчатого колеса z2 по формуле

z2 = z1  u2,(3.9)

z2 = 40  4 = 160

3.7 Определяем делительные диаметры зубчатой передачи di, мм, согласно [5, c.37] по формуле

di = m zi,(3.10)

Определяем делительный диаметр шестерни d1, мм, по формуле [3.10]

d1 = 2 40 = 80 мм

Определяем делительный диаметр зубчатого колеса d2, мм, по формуле [3.10]

d1 = 2 160 = 320 мм

3.8 Уточняем межосевое расстояние aw, мм, согласно [5, c.37] по формуле

aw=d1+d22,				 (3.11)

aw=80+3202=200мм

3.9 Определяем диаметры вершин зубчатых колес dai, мм, согласно [5, c.293] по формуле

dai = di + 2m,	 (3.12)

Определяем диаметр вершин шестерни da1, мм, по формуле [3.12]

da1 = 80 + 2 2 = 84 мм

Определяем диаметр вершин зубчатого колеса da2, мм, по формуле [3.12]

da2 = 320 + 2 2 = 324 мм

3.10 Определяем ширину колеса b2, мм, согласно [5, c.294] по формуле

b2 =aw(3.13)

b2 = 0,2  200 = 40 мм

3.11 Определяем ширину шестерни b1, мм, согласно [5,c.294] по формуле

b1 = b2 + 5, (3.14)

b1 = 40 + 5 = 45 мм

3.12 Определяем коэффициент ширины шестерни по диаметру ybd согласно [5, c.33] по формуле

ψbd=b1d1,(3.15)

ψbd=4580=0,56

3.13 Определяем окружную скорость колес v, м/с, согласно [5, c.294] по формуле

v=ω2⋅d12, (3.16)

v=83,69⋅802⋅103=3,35м/с

При такой скорости для прямозубых колес по ГОСТ 1643-81 принимаем 8-ю степень точности.

3.14 Определяем коэффициент нагрузки KH согласно [5, c.39] по формуле

KH = KH KHv KH			 (3.17)

где KH- коэффициент, KH 1,06 [5, с.39];

KHv - коэффициент, KHv = 1,05 [5, с.40];

KH- коэффициент, KH= 1 [5, с.39].

KH = 1,06 1,05  1 1,11

3.15 Проверяем контактные напряжения sН, МПа, согласно [5, c.31] по формуле

σН=310aw⋅T3⋅KH⋅u2+13b2⋅u22,		 (3.18)

σН=310200⋅307,68⋅1,11⋅4+1340⋅42=400,86МПа

недогруз составляет Δ=[σН]2−σНσН⋅100=427,27−400,86400,86⋅100=6,18%

3.16 Определяем окружную силу, действующую в зацеплении, Ft1, Н, согласно [5, c.41] по формуле

Ft1=2⋅T2d1, (3.19)

Ft1=2⋅80,1⋅10380=2003Н

3.17 Определяем радиальную силу, действующую в зацеплении, Fr, Н, согласно [5, c.294] по формуле

Ft1 = Ft1  tg, (3.20)

где 20 - угол зацепления

Fr1 = 2003  tg20 = 729 Н

3.18 Определяем допускаемые напряжения согласно [5, c.43] по формуле

σFi=σ°FlimbiSF,(3.21)

где Flimb1 - значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба

Значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба для шестерниσ°Flimb1, МПа, принимаем согласно [5, c.44]

s°Flimb1=1,8  НВ1 = 1,8  230 = 414 МПа

Значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба для колесаσ°Flimb2, МПа, принимаем согласно [5, c44]

σ°Flimb2=1,8  НВ2 = 1,8  200 = 360 МПа

SF- коэффициент безопасности определяем согласно [5, c.43] по

формуле

SF=SF′⋅SF″, (3.22)

где SF′- коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес, SF′=1,75 [5, с.45];

SF″- коэффициент, учитывающий способ получения заготовки зубчатого колеса, SF″=1 [5, с.44].

SF=1,75⋅1=1,75

Определяем допускаемые напряжения для шестерни σF1, МПа, по формуле [3.21]

σF1=4141,75=236,57МПа

Определяем допускаемые напряжения для зубчатого колеса σF2, МПа, по формуле [3.21]

σF2=3601,75=205,71МПа

3.19 Находим отношения согласно [5,c.295] по формуле

σFiYFi, (3.23)

где YF1 - коэффициент, учитывающий форму зуба шестерни, YF1 = 3,7

[5, с.42];

YF2 - коэффициент, учитывающий форму зуба зубчатого колеса,

YF2 = 3,6 [5, с.42].

Находим отношения для шестерни по формуле [3.23]

236,573,7=63,94

Находим отношения для зубчатого колеса по формуле [3.23]

205,713,6=57,14

Дальнейший расчет ведем для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

3.20 Проверяем зубья на выносливость по напряжениям изгиба sF, МПа, согласно ГОСТ 21354-75 по формуле

σF=Ft1⋅KF⋅YF1b2⋅m, (3.24)

где KF - коэффициент нагрузки определяем согласно [5, c.42] по формуле

KF = KFKFv, (3.25)

где KF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения

нагрузки по длине зуба, KF = 1,04 [5, c.43];

KFv - коэффициент, учитывающий динамическое действие нагрузки,

KFv = 1,45 [5,с.43].

KF = 1,041,45 =1,51

σF=2003⋅1,51⋅3,640⋅2=135,89МПа

условие F < [F ]2 выполнено.

# 4. Расчет цилиндрической шевронной передачи

Выбираем материалы: для шестерни сталь 40Х, термическая обработка - улучшение 250 HВ1 , для зубчатого колеса сталь 40Х, термическая обработка - улучшение 220 HВ2

4.1 Предел контактной выносливости Hlimbi, МПа, определяем согласно [5, с.34] по формуле

Hlimbi = 2 HВi + 70,(3.1)

Предел контактной выносливости шестерни Hlimb3, МПа, определяем по формуле [3.1]

Hlimb3 = 2 250 + 70 = 570 МПа

Предел контактной выносливости для зубчатого колеса Hlimb4, МПа, определяем по формуле [3.1]

Hlimb4 = 2 220 + 70 = 510 МПа

4.2 Допускаемые контактные напряжения σнi, МПа, определяем согласно [5, c.33] по формуле

σНi=σнlimbi⋅KHLiSН, (3.2)

где KHL - коэффициент долговечности определяем согласно [5, c.33] по

формуле, KHL1 = 1

[SН] - коэффициент безопасности, [SН] = 1,2 [5, с.33]

Допускаемые контактные напряжения для шестерни σн3, МПа, определяем по формуле [3.2]

σн3=570⋅11,2=475МПа

Допускаемые контактные напряжения для зубчатого колеса σн4, МПа, определяем по формуле [3.2]

σн4=510⋅11,2=425МПа

Расчетное допускаемое контактное напряжение [н], МПа, определяем согласно [5, c.35] по формуле

σн=0,45⋅σн3+σн4,			 (3.6)

σн=0,45⋅475+425=405МПа

Проверяем выполнение условия согласно [5, c.35] по формуле

σн<1,23⋅σнmin, 			 (3.7)

1,23⋅σн4=1,23⋅425=525,55МПа

405 < 525,55 МПа - условие выполнено

4.3 Межосевое расстояние aw, мм, из условия контактной выносливости зубьев определяем согласно [5, c.32] по формуле

аw=43⋅u3+1⋅3T4⋅KHβσH2⋅u32⋅ψba,		 (3.8)

где KH-коэффициент, учитывающий неравномерность распределения нагрузки по ширине венца, KH= 1,25 [5, с.32];

ba - коэффициент, ba = 0,8 [5, с.32]

аw=43⋅4+1⋅31181,9⋅103⋅1,254052⋅42⋅0,8=191,23мм

Ближайшее значение межосевого расстояния по ГОСТ 2185-66 	 aw = 200 мм

4.4 Нормальный модуль зацепления mn,, мм, определяем согласно [5, c.36] по формуле

mn = (0,010,02) aw			(3.9)

mn = (0,010,02) 200 = 2,0  4,0 мм

принимаем модуль по ГОСТ 9563-60 mn = 2,0мм

4.5 Число зубьев шестерни z3 определяем согласно [5, c.37] по формуле

z3=2⋅aw⋅cosβu3+1⋅mn,(3.10)

где  - угол наклона зуба, предварительно принимаем  =35

z3=2⋅200⋅cos35∘4+1⋅2=32,77

принимаем z3 = 33

4.6 Число зубьев зубчатого колеса z4 определяем по формуле

z4 = z3  u3, (3.11)

z4 = 33  4 = 132

Уточняем значение угла наклона  согласно [5, c.37] по формуле

cosβ=z3+z4⋅mn2⋅aw,			 (3.12)

cosβ=33+132⋅22⋅200=0,825

откуда находим значение  = 3425

4.7 Делительные диаметры зубчатой передачи di, мм, определяем согласно [5, c.37] по формуле

di=mn⋅zicosβ, (3.13)

Делительный диаметр шестерни d3, мм, определяем по формуле [3.13]

d3=2⋅330,825=80мм

Делительный диаметр зубчатого колеса d4, мм, определяем по формуле [3.13]

d4=2⋅1320,825=320мм

4.8 Межосевое расстояние aw, мм, уточняем согласно [5, c.37] по формуле

aw=d3+d42, (3.14)

aw=80+3202=200мм

4.9 Диаметры вершин зубчатых колес dai, мм, определяем согласно [5, c.293] по формуле

dai = di + 2mn,(3.15)

Диаметр вершин шестерни da3, мм, определяем по формуле [3.15]

da3 = 80 + 2  = 84 мм

Диаметр вершин зубчатого колеса da4, мм, определяем по формуле [3.15]

da4 = 320 + 2 2 = 324 мм

4.10 Ширину колеса b4, мм, определяем согласно [5, c.294] по формуле

b4 =aw(3.16)

b4 = 0,8  200 = 160 мм

4.11 Ширину шестерни b3, мм, определяем согласно [5, c.294] по формуле

b2 = b4 + 5, (3.17)

b1 = 160 + 5 = 165 мм

4.12 Коэффициент ширины шестерни по диаметру bd определяем согласно [5, c.33] по формуле

ψbd=b3d3, (3.18)

ψbd=16580=2,06

4.13 Окружную скорость колес v, м/с, определяем согласно [5, c.294] по формуле

υ=ω3⋅d32,	 (3.19)

υ=20,92⋅802⋅103=0,21м/с

При такой скорости для косозубых колес по ГОСТ 1643-81 принимаем 8-ю степень точности.

4.14 Определяем коэффициент нагрузки KH согласно [5, c.39] по формуле

KH = KH KHv KH			 (3.20)

где KH- коэффициент, KH 1,3 [5, с.39];

KHv - коэффициент, KHv = 1 [5, с.40];

KH- коэффициент, KH= 1,06 [5, с.39]

KH = 1,3 1  1,06 1,38

4.15 Проверку контактных напряжений Н, МПа, определяем согласно [5, c.31] по формуле

σН=270aw⋅T4⋅KH⋅u3+13b4⋅u32,			 (3.21)

σН=270200⋅1181,9⋅103⋅1,38⋅4+13160⋅42=380,7МПа

условие H < [H] выполнено

4.16 Окружную силу, действующую в зацеплении, Ft2, Н, определяем согласно [5, c.41] по формуле

Ft2=2⋅T3d3, (3.22)

Ft2=2⋅307,68⋅10380=7692Н

4.17 Радиальную силу, действующую в зацеплении, Fr2, Н, определяем согласно [3, c.152] по формуле

Fr2=Ft2⋅tgαcosβ, (3.23)

где 20 - угол зацепления

Fr2=7692⋅tg20∘cos34∘251=3394Н

4.18 Допускаемые напряжения определяем согласно [5, c.43] по формуле

σFi=σ°FlimbiSF,(3.24)

где Flimbi - значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба, МПа, определяем согласно [5, c.44] по формуле

Flimbi = 1,8  НВi,			 (3.25)

Значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба для шестерни, Flimb3, МПа, определяем по формуле [3.25]

Flimb3 = 1,8  250 = 450 МПа

Значение предела выносливости при отнулевом цикле изгиба для зубчатого колеса, Flimb4, МПа, определяем по формуле [3.25

Flimb4 = 1,8  220 = 396 МПа

SF- коэффициент безопасности определяем согласно [5, c.43] по

формуле

SF=SF′⋅SF″, (3.26)

где SF′- коэффициент, учитывающий нестабильность свойств материала зубчатых колес, SF¢=1,75 [5, с.45];

SF″- коэффициент, учитывающий способ получения заготовки

зубчатого колеса, SF²=1 [5, с.44]

SF=1,75⋅1=1,75

Допускаемые напряжения для шестерни σF3, МПа, определяем по формуле [3.24]

σF3=4501,75=257,14МПа

Допускаемые напряжения для зубчатого колеса σF4, МПа, определяем по формуле [3.24]

σF4=3961,75=226,29МПа

4.19 Находим отношения согласно [5, c.295] по формуле

σFiYFi, (3.27)

где YFi - коэффициент, учитывающий форму зуба , который следует

выбирать по эквивалентному числу зубьев

Эквивалентное число зубьев определяем согласно [5, c.46] по формуле

zvi=zicos3β, (3.28)

Эквивалентное число зубьев шестерни zv3 определяем по формуле [3.28]

zv3=330,8253=58,77

Эквивалентное число зубьев зубчатого колеса zv4 определяем по формуле [3.28]

zv1=1320,8253=235,08

Коэффициент, учитывающий форму зуба шестерни, YF1 = 3,63 [5, с.42]

Коэффициент, учитывающий форму зуба зубчатого колеса, YF2 = 3,6 [5, с.42]

Находим отношения для шестерни по формуле (3.28)

257,143,63=70,84

Находим отношения для зубчатого колеса по формуле [3.28]

226,293,6=62,86

Дальнейший расчет ведем для зубьев колеса, для которого найденное отношение меньше.

4.20 Зубья на выносливость по напряжениям изгиба F, МПа, согласно ГОСТ 21354-75 проверяем по формуле

σF=Ft2⋅KF⋅YF2⋅Yβ⋅KFαb4⋅mn,	 (3.29)

где KF - коэффициент нагрузки определяем согласно [5, c.42] по формуле

KF = KFKFv, (3.30)

где KF - коэффициент, учитывающий неравномерность распределения

нагрузки по длине зуба, KF = 1,07 [5, c.43];

KFv - коэффициент, учитывающий динамическое действие нагрузки,

KFv = 1,1 [5, с.43]

KF = 1,071,1 =1,18

Y - коэффициент для компенсации погрешностей определяем со-

гласно [5, c.46] по формуле

Yβ=1−β∘140, (3.32)

Yβ=1−34∘251140=0,75

KF - коэффициент, KF = 0,92 [5, c.47]

σF=7692⋅1,18⋅3,6⋅0,75⋅0,92160⋅2=70,67МПа

условие F < [F ]4 выполнено

# 5. Расчет валов

5.1 Диаметр выходного конца вала редуктора dкi, мм, по расчету на кручение определяем согласно [1.c.161] по формуле

dвi=3Ti0,2⋅τк, (5.1)

где []к - допускаемое напряжение на кручение, МПа

Диаметр выходного конца ведущего вала dв1, мм, при []к = 25 МПа определяем по формуле (5.1)

dв1=380,1⋅1030,2⋅25=25,21мм

принимаем: dв1 = 25 мм

Диаметр подшипниковых шеек dп1 = 30 мм

Диаметр подшипниковых шеек промежуточного вала dп2, мм, при []к = 35 МПа определяем по формуле (5.1)

dп2=3307,68⋅1030,2⋅35=35,29 мм

Диаметр подшипниковых шеек dп2 = 35 мм

Диаметр вала под зубчатым колесом dк2 = 40 мм

Диаметр выходного конца ведомого вала dв3, мм, при []к = 35 МПа определяем по формуле (5.1)

dв3=31181,9⋅1030,2⋅35=55,27 мм

принимаем: dв2 = 55 мм

Диаметр подшипниковых шеек dп2 = 60 мм

Диаметр вала под зубчатым колесом dк2 = 65 мм

6. Конструктивные размеры передач

6.1 Диаметр ступицы dстi, мм, определяем согласно [1.c.233] по формуле

dстi = 1,6  dвi, (6.1)

Диаметр ступицы зубчатого колеса промежуточного вала dст1, мм, определяем по формуле (6.1)

dст1 = 1,6  40 = 64 мм

Диаметр ступицы зубчатого колеса ведомого вала dст2, мм, определяем по формуле (6.1)

dст2 = 1,6  65 = 104 мм

6.2 Длину ступицы Lстi, мм, определяем согласно [1.c.233] по формуле

Lстi = (1,2 1,5)  dвi, (6.2)

Длину ступицы зубчатого колеса промежуточного вала Lст1, мм, определяем по формуле (6.2)

Lст1 = (1,2 1,5)  40 = 48  60 мм

принимаем Lст1 = 60 мм

Длину ступицы зубчатого колеса ведомого вала Lст2, мм, определяем по формуле (6.2)

Lст2 = (1,2 1,5)  65 = 78  97,5 мм

принимаем Lст2 = 160 мм по ширине венца зубчатого колеса.

6.3 Толщину обода зубчатого колеса промежуточного вала o1, мм, определяем согласно [1.c.233] по формуле

o1 = (2,5  4)  m,	 (6.3)

o1 = (2,5  4)  2 = 5  8 мм

принимаем o1 = 8 мм

6.3 Толщину обода зубчатого колеса ведомого вала o2, мм, определяем согласно [1.c.233] по формуле

o2 = (2,5  4)  mn,	 (6.4)

o2 = (2,5  4)  2 = 5  8 мм

приняли o = 8 мм

6.4 Толщину диска зубчатого колеса промежуточного вала C1, мм, определяем согласно [1.c.233] по формуле

C1 = 0,3  b2,				 (6.5)

C1 = 0,3  b2 = 0,3 40 = 12 мм

6.4 Толщину диска зубчатого колеса ведомого вала C2, мм, определяем согласно [1.c.233] по формуле

C2 = 0,3  b4, (6.6)

C2 = 0,3  b4 = 0,3 16 = 48 мм

# 7. Конструктивные размеры корпуса редуктора

7.1 Толщину стенок корпуса редуктора , мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

 = 0,025  aw + 3, (7.1)

 = 0,025  200 + 3 = 8 мм

принимаем  = 8 мм

7.2 Толщина стенок крышки редуктора 1, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

1 = 0,02  aw + 3, (7.2)

1 = 0,02  200 + 3 = 7 мм

принимаем  = 8 мм

7.3 Толщину фланцев верхнего пояса корпуса редуктора b, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

b = 1,5 , (7.3)

b = 1,5  = 12 мм

7.4 Толщину фланцев нижнего пояса крышки редуктора b1, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

b1 = 1,5  1,	 (7.4)

b1 = 1,5  = 12 мм

7.5 Толщину фланцев нижнего пояса корпуса редуктора p, мм, определяли согласно [1.c.241] по формуле

p = 2,35 ,	 (7.5)

p = 2,35  = 19 мм

7.6 Диаметр фундаментных болтов d1, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

d1 = (0,03  0,036)  aw + 12,			 (7.6)

d1 = (0,03  0,036)  200 + 12 = 18  19,2 мм

принимаем болты с резьбой M20

7.7 Диаметр болтов, крепящих крышку к корпусу редуктора у подшипников d2, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

d2 = (0,7  0,75) d1;			 (7.7)

d2 = (0,7  0,75) 20 = 14 15 мм

принимаем болты с резьбой M16

7.8 Диаметр соединяющих крышку с корпусом d3, мм, определяем согласно [1.c.241] по формуле

d3 = (0,5  0,6) d1,	 (7.8)

d3 = (0,5  0,6) 20 = 10 12 мм

принимаем болты с резьбой M12

# 8. Проверка прочности шпоночных соединений

Выбираем шпонки призматические со скругленными торцами. Размеры сечений по ГОСТ 23369-78. Материал шпонок: сталь 45, нормализованная.

8.1 Ведущий вал

При диаметре шейки вала d = 25 мм выбираем шпонку сечением  b = 8 мм, h = 7 мм, глубина паза t1 = 4 мм, принимаем длину шпонки L = 40 мм

Проверяем выбранную шпонку на смятие, при допускаемом напряжении []см = 110...190 МПа [3,с.77] по формуле

σсм=2⋅T2dв1⋅h−t1⋅L−b,		 	 (8.1)

σсм=2⋅80,1⋅10325⋅7−4⋅40−8=66,75МПа

Условие см  []см выполнено

8.2 Промежуточный вал

При диаметре шейки вала d = 40 мм, выбираем шпонку сечением b=12мм, h = 8 мм, глубина паза t1 = 5 мм, приняли длину шпонки L = 50 мм

Проверяем выбранную шпонку на смятие, при допускаемом напряжении []см = 110...190 МПа [3,с.77] по формуле

σсм=2⋅T3dк2⋅h−t1⋅L−b, (8.2)

σсм=2⋅307,68⋅10340⋅8−5⋅50−12=134,95МПа

Условие см  []см выполнено

8.3 Ведомый вал

При диаметре шейки вала d = 55 мм, выбираем шпонку сечением 	 b = 16 мм, h = 10 мм, глубина паза t1 = 6 мм, приняли длину шпонки L = 80 мм

Проверяем выбранную шпонку на смятие, при допускаемом напряжении []см = 110...190 МПа [3,с.77] по формуле

σсм=2⋅T4dв3⋅h−t1⋅L−b,			 (8.3)

σсм=2⋅1181,9⋅10355⋅10−6⋅80−16=167,88МПа

Условие см  []см выполнено

При диаметре шейки вала d = 65 мм, выбираем шпонку сечением 	 b = 18 мм, h = 11 мм, глубина паза t1 = 7 мм, приняли длину шпонки L = 80 мм

Проверяли выбранную шпонку на смятие, при допускаемом напряжении []см = 110...190 МПа [3.с.77] по формуле

σсм=2⋅T4dк3⋅h−t1⋅L−b,			 (8.4)

σсм=2⋅1176,1⋅10365⋅11−7⋅80−18=146,64МПа

Условие см  []см выполнено

9. Первый этап компоновки редуктора

Компоновочный чертеж выполняем в одной проекции - разрез по осям валов при снятой крышке редуктора в масштабе 1:1. Проводим горизонтальную линию - ось ведущего вала, наметим положение оси промежуточного вала, при этом ось промежуточного вала проводим параллельно оси ведущего вала на расстоянии aw = 200 мм. Намечаем положение оси ведомого вала, при этом ось ведомого вала проводим параллельно оси промежуточного вала на расстоянии aw = 200 мм.

Конструктивно упрощенно оформляем по найденным выше размерам шестерни и зубчатого колеса. Ступицы выполняем симметрично относительно зубчатого венца.

Предварительно намечаем подшипники:

- ведущий вал - dп1 = 30 мм, шариковые радиальные однорядные;

- промежуточный вал - dп2 = 35 мм, шариковые радиальные однорядные;

- ведомый вал - dп2 = 60 мм, шариковые радиальные однорядные.

Данные о подшипниках выписываем из каталога ГОСТ 8338-75 и заносим в таблицу 9.1

Таблица 9.1 - Данные подшипников

| Вал | Условное обозначение подшипника | d (мм) | D (мм) | В (мм) | С (кН) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведущий | 105 | 30 | 55 | 13 | 13,3 |
| Промежуточный | 207 | 35 | 72 | 17 | 25,3 |
| Ведомый | 212 | 60 | 110 | 22 | 52,0 |

Очерчиваем внутреннюю стенку корпуса:

а) принимаем зазор от окружностей вершин зубьев шестерни и зубчатого колеса 8 мм, равной толщине стенки редуктора;

б) принимаем зазор между торцом ступицы зубчатого колеса и внутренней стенкой корпуса 1,2;

в) глубину гнезда подшипника принимаем равной 40 мм, для размещения болта, соединяющего крышку редуктора с корпусом, принятого выше М16;

г) толщину фланца крышки подшипника принимаем равной 8 мм, болты для крепления крышки подшипника принимаем равными М8;

д) высота головки болта, крепящего крышку подшипника равна 5,5 мм, принимаем зазор между торцом крышки подшипника и ступицей звездочки цепной передачи равным 5 мм.

Измерением устанавливаем расстояние l1 = 80мм, l2 = 240мм; l3 = 50 мм, l4 = 116мм, l5 = 125 мм; l6 = 55 мм, l7 = 120 мм; l8 = 180 мм; l9 = 145 мм

# 10 Расчет подшипников

Ведущий вал

Реакции опор в плоскости xz

Rx1=Ft1⋅l3l2+l3=2003⋅50240+50=345Н

Rx2=Ft1⋅l2l2+l3=2003⋅240240+50=1658Н

проверка: Ft1 - Rx1 - Rx2 = 2003 - 345 - 1658 = 0

Реакции опор в плоскости yz

Ry1=Fв⋅(l1+l2+l3)+Fr1⋅l3l2+l3=961⋅(80+240+50)+729⋅50240+50=1352Н

Ry2=Fr1⋅l2−Fв⋅l1l2+l3=729⋅240−961⋅80240+50=338Н

проверка: Fr1 + Fв - Ry1 - Ry2 = 729 + 961 - 1352 - 338 = 0

Суммарные реакции

Pr1=Rx12+Ry12=3452+13522=1395,2Н

Pr2=Rx22+Ry22=16582+3382=1691,8Н

Эквивалентную динамическую радиальную нагрузку наиболее нагруженной опоры Pэ1, Н, определяем согласно [1.c.212] по формуле

Pэi = V  Pri  Kб  KТ ,			 (10.1)

где V - коэффициент, учитывающий вращение колец подшипников,

V = 1 [1.c.212]

Kб - коэффициент нагрузки, Kб = 1 [1.с.214]

KТ - температурный коэффициент, KТ = 1 [1.с.214]

Pэ1 = 1 1691,8 1  1 = 1691,8 Н

Расчетную долговечность выбранного подшипника L1, млн.об., определяем согласно [1.c.211] по формуле

Li=СPэi3,				 (10.2)

Рис

L1=13,3⋅1031631,83=485,85млн.об.

Расчетную долговечность выбранного подшипника Lh1, ч, определяем согласно [1.c.211] по формуле

Lh1=L1573⋅ω2=485,85⋅106573⋅83,69=10132ч

Условие Lh1 > Lh выполнено, подшипник пригоден.

10.2 Промежуточный вал

Реакции опор в плоскости xz

Rx3=Ft1⋅l6+Ft2⋅l5+l6l4+l5+l6=2003⋅55+7692⋅125+55116+125+55=5050Н

Rx4=Ft1⋅l4+l5+Ft2⋅l4l4+l5+l6=2003⋅116+125+7692⋅116116+125+55=4645Н

проверка: Ft1 + Ft2 - Rx3 - Rx4 = 2003 + 7692 - 5050 - 4645 = 0

Реакции опор в плоскости yz

Rу3=Fr2⋅l5+l6−Fr1⋅l6l4+l5+l6=3394⋅125+55−729⋅55116+125+55=1928,5Н

Rу4=Fr2⋅l4−Fr1⋅l4+l5l4+l5+l6=3394⋅116−729⋅116+125116+125+55=736,5Н

проверка: Fr2 -Fr1 - Ry3 - Ry4 = 3394 - 729 – 1928,5 – 736,5 = 0

Суммарные реакции

Pr3=Rx32+Ry32=50502+1928,52=5405,5Н

Pr4=Rx42+Ry42=46452+736,52=4703,3Н

Эквивалентную динамическую радиальную нагрузку наиболее нагруженной опоры Pэ3, Н, определяем согласно по формуле [10.1]

Pэ3 = 1  5405,5  1  1 = 5405,5 Н

Расчетную долговечность выбранного подшипника L2, млн.об., определяем согласно [1.c.211] по формуле

L2=СPэ33=25,5⋅1035405,53=104,98млн.об.

Рисунок 3.2 Расчетная схема промежуточного вала

Расчетную долговечность выбранного подшипника Lh2, ч, определяли согласно [1.c.211] по формуле

Lh2=L2573⋅ω3=104,98⋅106573⋅20,92=8758ч

Условие Lh2 > Lh выполнено, подшипник пригоден.

10.3 Ведомый вал

Реакции опор в плоскости xz

Rx5=Ft2⋅l8−Fм⋅l9l7+l8,

где Fм - радиальная сила, вызванная радиальным смещением муфты.

Радиальную силу Fм, Н, зубчатой муфты определяем согласно [3, с.352 ] по формуле

Fм=(0,3...0,4)⋅Т4dм,			 (10.3)

где dм – делительный диаметр зубчатого зацепления муфты, dм = 75 мм

Fм=(0,3...0,4)⋅1181,975=4727,6...6303,5 Н

принимаем Fм = 6000 Н.

Rx5=7692⋅180−6000⋅145120+180=1715Н

Rx6=Ft2⋅l7+Fм⋅(l7+l8+l9)l7+l8=7692⋅120+6000⋅(120+180+145)120+180=11977Н

проверка: Ft2 + Fм - Rx5 - Rx6 = 7692 + 6000 – 1715 - 11977 = 0

Реакции опор в плоскости yz

Rу5=Fr2⋅l8l7+l8=3394⋅180120+180=2036Н

Rу6=Fr2⋅l7l7+l8=3394⋅120120+180=1358Н

проверка: Fr2 - Ry5 - Ry6 = 3394 - 2036 - 1358 = 0

Суммарные реакции

Pr5=Rx52+Ry52=17152+20362=2662,5Н

Pr6=Rx62+Ry62=119772+13582=12053Н

Рисунок 3.3 Расчетная схема ведомого вала

Эквивалентную динамическую радиальную нагрузку наиболее нагруженной опоры Pэ6, Н, определяем по формуле [10.1]

Pэ6 = 1  12053  1,3  1 = 15670 Н

Расчетную долговечность выбранного подшипника L3, млн.об., определяем согласно [1.c.211] по формуле

L3=СPэ63=52⋅103156703=36,55млн.об.

Расчетную долговечность выбранного подшипника Lh1, ч, определяем по формуле [10.2]

Lh3=L3573⋅ω4=36,55⋅106573⋅5,23=12195ч

Условие Lh3 > Lh выполнено, подшипник пригоден.

# 11 Уточненный расчет валов

Принимаем, что нормальные напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, а касательные от кручения - по отнулевому (пульсирующему).

11.1 Ведущий вал

Принимаем материал вала сталь 45, термообработка - нормализация, В = 570МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба , МПа, определяем согласно [5,c.162] по формуле

 = 0,43  В,			 (11.1)

 = 0,43  570 = 245,1 МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле касательных напряжений -1, МПа, определяем согласно [5,c.164] по формуле

-1 = 0,58 			(11.2)

-1 = 0,58  245,1 = 142,16 МПа

Сечение А - А. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки. так как в этом сечении изгибающего момента нет, то рассчитываем только на кручение.

Момент сопротивления кручению нетто сечения вала Wкнетто, мм2, определяем согласно [5,c.165] по формуле

Wкнетто=π⋅d316−b⋅t1⋅d−t122⋅d, (11.3)

где d - диаметр вала, мм;

b - ширина шпоночной канавки, мм;

t1 - глубина шпоночной канавки, мм

Wкнетто=3,14⋅25316−8⋅4⋅25−422⋅25=2785,7мм3

Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала tv, МПа, определяем согласно [5,c.166] по формуле

τv=Ti2⋅Wкнетто,	(11.4)

τv=80,1⋅1032⋅2785,7=14,38МПа

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям sτсогласно [5,c.164] по формуле

sτ=τ−1kτετ⋅τv+ψτ⋅τv,			 (11.5)

где kt - эффективный коэффициент концентрации касательных напряже-

ний, kt = 1,9 [5,c.165];

масштабный фактор для касательных напряжений,  = 0,8

[5,c.166];

 - коэффициент,  = 0,1 [5,c.166]

sτ=142,161,90,8⋅14,38+0,1⋅14,38=4

Сечение Б - Б. В этом сечении действуют максимальные крутящий и изгибающий моменты. Концентрация напряжений обусловлена посадкой подшипника с гарантированным натягом.

Находим значения коэффициентов:

kσεσ=2,5 [5,с.166];

kτετ=0,6⋅kσεσ+0,4=0,6⋅2,4+0,4=1,9 [5,c.166]

Определяем изгибающий момент M, Нмм, в сечении

M = Fв  l1 = 961  80 = 76,88  103 Нмм

Осевой момент сопротивления W, мм3, определяем согласно [5,c.165] по формуле

W=π⋅dпi332,	 (11.6)

W=3,14⋅30332=2650,7 мм3

Амплитуду нормальных напр

яжений σv, МПа, определяем согласно [5,c.298] по формуле

σv=MW,	(11.7)

σv=76,88⋅1032650,7=29МПа

Полярный момент сопротивления Wp, мм3, определяем согласно [5,c.315] по формуле Wp=2⋅W,				 (11.8)

Wp=2⋅2650,7=5301,4мм3

Амплитуду касательных напряжений τv, МПа, определяем согласно [5,c.315] по формуле

τv=Ti2⋅Wp,	 (11.9)

τv=80,1⋅1032⋅5301,4=7,55 МПа

Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям sσ согласно [5,c.162] по формуле

sσ=σ−1kσεσ⋅σv,			 	 (11.10)

sσ=245,12,5⋅29=3,38

Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям sτ определяем по формуле (11.5)

sτ=142,161,9⋅7,55+0,1⋅7,55=9,41

Результирующий коэффициент запаса прочности s определяем согласно [5,c.162] по формуле

s=sτ⋅sσsτ2+sσ2,				 (11.11)

s=9,41⋅3,389,412+3,382=3,18

11.2 Промежуточный вал

Принимаем материал вала сталь 45, термообработка - улучшение, В = 780МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба , МПа, определяем по формуле (11.1)

 = 0,43  780 = 335,4 МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле касательных напряжений -1, МПа, определяем по формуле (11.2)

-1 = 0,58  335,4 = 194,53 МПа

Сечение А - А. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки.

Определяем изгибающие моменты в сечении

Mx = Rx3  L4 = 5050  116 = 585,77 103 Нмм

Mу = Rу3  L4 = 1928,5  116 = 223,7 103 Нмм

Суммарный изгибающий момент в сечении М, Нмм, определяем согласно [5,c.298] по формуле

M=Mx2+My2,			 (11.12)

M=585,77⋅1032+223,7⋅1032=627,03⋅103 Нмм

Момент сопротивления кручению нетто сечения вала Wкнетто, мм3, определяем по формуле (11.3)

Wкнетто=3,14⋅40316−12⋅5⋅40−522⋅40=11648мм3

Момент сопротивления изгибу нетто сечения вала Wнетто, мм3, определяем согласно [5,c.165] по формуле

Wнетто=π⋅d332−b⋅t1⋅d−t122⋅d,		 (11.13)

Wнетто=3,14⋅40332−12⋅5⋅40−522⋅40=5364,4 мм3

Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала τv, МПа, определяем по формуле (11.4)

τv=307,68⋅1032⋅11648=13,21МПа

Амплитуду симметричного цикла нормальных напряжений при изгибе вала σv, МПа, определяем согласно [5,c.314] по формуле

σv=MWнетто,				 (11.14)

σv=627,03⋅1035364,4=116,89МПа

Находим значения коэффициентов: kt = 1,7; k = 1,8;  = 0,73 [5,c.166];  = 0,85 [5,c.166].

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)

sτ=194,531,70,73⋅13,21+0,1⋅13,21=6,06

Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям по формуле (11.10)

sσ=335,41,80,85⋅116,89=1,36

Результирующий коэффициент запаса прочности определяем по формуле (11.11)

s=6,06⋅1,366,062+1,362=1,32

11.3 Ведомый вал

Принимаем материал вала сталь 45, термообработка - нормализация, 	 В = 610 МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле изгиба , МПа, определяем по формуле (11.1)

 = 0,43  610 = 262,3 МПа

Предел выносливости стали при симметричном цикле касательных напряжений -1, МПа, определяем по формуле (11.2)

-1 = 0,58  262,3 = 152,13 МПа

Сечение А - А. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки. так как в этом сечении изгибающего момента нет, то рассчитываем только на кручение.

Момент сопротивления кручению нетто сечения вала определяем по формуле (11.3)

Wкнетто=3,14⋅55316−16⋅6⋅55−622⋅55=30,57⋅103мм3

Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала определяем по формуле (11.4)

τv=1181,9⋅1032⋅30,57⋅103=19,33МПа

Находим значения коэффициентов:  = 0,68 [5,c.166]; k = 1,5 [5,c.166];

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)

sτ=152,131,50,68⋅19,33+0,1⋅19,33=3,41

Сечение Б - Б. В этом сечении действуют максимальные крутящий и изгибающий моменты. Концентрация напряжений обусловлена посадкой подшипника с гарантированным натягом.

Находим значения коэффициентов:

kσεσ=3,5 [5,с.166];

kτετ=0,6⋅kσεσ+0,4=0,6⋅3,5+0,4=2,5 [5,c.166].

Определяем изгибающий момент M, Нмм, в сечении

M = Fм  l9 = 6000  145 = 870  103 Нмм

Осевой момент сопротивления W, мм3, определяем по формуле [11.6]

W=3,14⋅60332=21,2⋅103 мм3

Амплитуду нормальных напряжений σv, МПа, определяем по формуле [11.7]

σv=870⋅10321,2⋅103=41,03МПа

Полярный момент сопротивления Wp, мм3, определяем по формуле [11.8]

Wp=2⋅21,2⋅103=42,4⋅103мм3

Амплитуду касательных напряжений τv, МПа, определяем по формуле [11.9]

τv=1181,9⋅1032⋅42,4⋅103=13,93 МПа

Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям sσ по формуле [11.10]

sσ=262,32,5⋅41,03=1,83

Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям sτ определяем по формуле (11.5)

sτ=152,132,5⋅13,93+0,1⋅13,93=4,2

Результирующий коэффициент запаса прочности s определяем по формуле [11.11]

s=4,2⋅1,834,22+1,832=1,68

Сечение В - В. Концентрация напряжений обусловлена наличием шпоночной канавки.

Определяем изгибающие моменты в сечении

Mx = Rx5  L7 = 1715  120 = 205,82  103 Нмм

My = Ry5  L7 = 2036 120 = 244,37  103 Нмм

Суммарный изгибающий момент в сечении определяем согласно по формуле (11.12)

M=205,82⋅1032+244,37⋅1032=319,5⋅103 Нмм

Момент сопротивления кручению нетто сечения вала определяем по формуле (11.3)

Wкнетто=3,14⋅65316−18⋅7⋅65−722⋅65=50,66⋅103мм3

Момент сопротивления изгибу нетто сечения вала определяем по формуле (11.13)

Wнетто=3,14⋅65332−18⋅7⋅65−722⋅65=23,7⋅103мм3

Амплитуду отнулевого цикла касательных напряжений при кручении вала определяем по формуле (11.4)

τv=1181,9⋅1032⋅50,66⋅103=11,66МПа

Амплитуду симметричного цикла нормальных напряжений при изгибе вала определяем по формуле (11.7)

σv=319,5⋅10323,7⋅103=13,48МПа

Находим значения коэффициентов: k = 1.6 [5,c.166];  = 0,68 [5,c.166];  = 0,78 [5,c.166]

Определяем коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям по формуле (11.5)

sτ=152,131,50,68⋅11,66+0,1⋅11,66=5,66

Определяем коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям по формуле (11.10)

sσ=262,31,60,78⋅13,48=9,49

Результирующий коэффициент запаса прочности определяем по формуле (11.11)

s=5,66⋅9,495,662+9,492=4,86

# 12 Подбор и расчёт муфты

привод редуктор передача шевронная

Расчетный вращающий момент Tp , Н мм, определяем согласно [7,c.20] по формуле

Тр=Т4К1⋅К2⋅К3,		 	 (12.1)

где К1 - коэффициент, учитывающий степень ответственности передачи, К1 = 1 [7,с.20];

К2 - коэффициент, учитывающий условия работы, К2 = 1 [7,с.20];

К3 - коэффициент, углового смещения, К3 = 1 [7,с.21]

Тр=1189,9⋅1031⋅1⋅1=1189,9⋅103 Н мм

Подбираем муфту зубчатую с посадочным отверстием ∅55 типа 1 и номинальным крутящим моментом 1600 Н м. Муфта 1-1600-55 ГОСТ Р 50895-96.

## 13 Подбор смазки редуктора

Смазывание зубчатого зацепления производится окунанием зубчатого колеса в масло, заливаемого внутрь корпуса до уровня, обеспечивающего погружение колеса примерно на высоту зуба. Объем масляной ванны V, л, определяем из расчета 0,5 0,8л на 1 кВт передаваемой мощности согласно [5,c.251] по формуле

V = 0,5  Pтр,				 (13.1)

V = 0,5  6,98 = 3,49 л

По табл. 10.8. [5,с.253] устанавливаем вязкость 60  106 м2/с.

По табл. 10.10. [5,с.253] принимаем масло индустриальное марки И-30А по ГОСТ 20799-75

Камеры подшипников заполняем пластичным смазочным материалом УТ-1 [5,с.203].

# Литература

1 Анурьев В.И. Справочник конструктора-машиностроителя: -4-е изд. Перераб. и доп. М., Машиностроение. 1974 - Т.2 -576с.: ил.

2 ГОСТ Подшипники качения: М., Издательство стандартов. 1989 - Ч.1 440с. ил.

3 Куклин Н.Г., Куклина Г.С. Детали машин: Учеб. для машиностроит. Спец. Техникумов. -4-е изд. Перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1987г. - 363с.: ил.

4 Решетов Д.Н. Детали машин. Учебник для вузов. Изд. 3-е, испр. и перераб. М., Машиностроение. 1975 - 656с.: ил.

5 Чернавский С.А., Боков К.Н., Чернин И.М. и др. Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. Пособие для учащихся машиностроительных специальностей техникумов - 2-е изд. перераб. и доп. -М.; Машиностроение, - 1988г. - 416с.; ил.

6 Шейнблит А.Е. Курсовое проектирование деталей машин. Учеб. Пособие для техникумов. - М.: Высш. Шк., 1991. - 432с.: ил.

7. ГОСТ Р 50895-96.