Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

Тульский Государственный университет

Кафедра «Проектирование механизмов и деталей машин»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по ТММ:

«Проектирование и исследование механизмов компрессора»

Выполнил: студент гр. 620832 Решилин А.В.

Консультировал: профессор Крюков В.А.

Тула 2005

Содержание

Введение

- Структурный анализ и синтез стержневого механизма

  - Структурный анализ стержневого механизма

  - Структурный синтез рационального механизма

- Кинематический анализ стержневого механизма

  - Построение планов положений механизма

  - Построение планов скоростей

  - Построение планов ускорений

- Динамический анализ и синтез машинного агрегата

  - Динамическая модель машинного агрегата

  - Построение графика приведенных моментов сил сопротивления

  - Построение графика работ сил сопротивления

  - Построение графика движущих сил и определение движущего момента

  - Построение графика приращения кинетической энергии

  - Построение графика приведенного момента инерции

  - Построение диаграммы Виттенбауэра

  - Подбор маховика

  - Построение графика угловой скорости входного звена стержневого механизма

- Кинематический расчет передаточного механизма

- Геометрический синтез эвольвентной цилиндрической зубчатой передачи

  - Условия и ограничения синтеза

  - Выбор оптимального варианта передачи

  - Расчет геометрических параметров, качественных характеристик и контрольных размеров передачи

  - Построение картины зацепления

- Синтез планетарной передачи

  - Условия синтеза

  - Синтез планетарной передачи

  - Построение плана скоростей и диаграммы угловых скоростей

Список используемой литературы

Введение

Механизм компрессора состоит из стержневого механизма, передаточного механизма и исполнительного органа. Функциональная схема механизма показана на рисунке В.1. Передаточный механизм выполнен в виде последовательного соединения планетарной передачи и рядной зубчатой передачи. Стержневой механизм предназначен для преобразования вращательного движения кривошипа во возвратно–поступательного движения ползуна. Передаточный механизм предназначен для уменьшения угловой скорости и увеличения крутящего момента.

СМ

ИО

ПМ

ЭД

Рис. В.1. Функциональная схема машинного агрегата

ЭД – электродвигатель

ПМ – передаточный механизм

СМ – стержневой механизм

ИО – исполнительный орган

- Структурный анализ и синтез стержневого механизма

  - Структурный анализ стержневого механизма

проектирование механизм компрессор

Стержневой механизм предназначен для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное. Стержневой механизм является плоским и состоит из пяти подвижных звеньев и семи кинематических пар. Структурная схема механизма приведена на рисунке 1.1, характеристики звеньев в таблице 1.1., характеристики кинематических пар в таблице 1.2

S1

S2

S3

S4

S5

1

2

3

4

5

A

O3

B

C

D

O1

Рис.1.1 Структурная схема стержневого механизма

В состав механизма входят 5 подвижных звеньев, одно неподвижное звено (стойка) и 7 КП. Характеристики звеньев приведены в таблице 1.1, а характеристики КП в таблице 1.2.

Таблица 1.1

Характеристика звеньев

| Номер звена | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | кривошип | шатун | коромысло | шатун | ползун | стойка |
| Вид движения | вращательное | плоско-праллельное | возвратно-вращательное | плоско-праллельное | возвратно-поступательное | – |
| Назначение | вход | промежут. | промежут. | промежут. | выход | – |

Таблица 1.2

Характеристика кинематических пар

| Обозначение | О1 | А | В | О3 | С | D45 | D50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Название | вращат. | вращат. | вращат. | вращат. | вращат. | вращат. | поступат. |
| Вид | низшая | низшая | низшая | низшая | низшая | низшая | низшая |
| Класс | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Определим число степеней свободы механизма по формуле Чебышева:

W=3⋅n−2⋅pн+pв;

где n – число подвижных звеньев;

pн – число низших кинематических пар;

pв – число высших кинематических пар.

W=3⋅5−2⋅7+0=1;

Разбиваем механизм на группы Ассура. Структурные схемы группы приведены на рисунке1.2.

S2

S3

A

2

3

O3

B

S4

S5

4

5

C

D

S1

A

1

O1

Рис.1.2. Структурные группы Ассура

Т.к. в механизм входят группы только второго класса, то весь механизм относится ко второму классу.

1.2 Структурный синтез рационального механизма

Определим число избыточных связей стержневого механизма по формуле Сомова-Малышева:

q=W−6⋅n+5⋅p5+4⋅p4+3⋅p3+2⋅p2+p1;

где р5 – число кинематических пар 5 класса;

р4 – число кинематических пар 4 класса;

р3 – число кинематических пар 3 класса;

р2 – число кинематических пар 2 класса;

р1 – число кинематических пар 1 класса;

q=1−6⋅5+5⋅7+4⋅0+3⋅0+2⋅0+1⋅0=6;

Для устранения избыточных связей понижаем класс кинематических пар. Характеристика кинематических пар рационального механизма приведена в таблице 1.3.

Таблица 1.3

Характеристика кинематических пар рационального механизма

| Кинематические пары | О1 | А12 | В23 | О3 | С24 | D45 | D50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходный механизм | В., 5 кл. | В., 5 кл. | В.,5 кл. | В., 5 кл. | В., 5 кл. | В., 5 кл | Пост., 5кл. |
| Рациональный механизм | В., 5 кл. | Ц., 4 кл. | Сф.,3 кл. | В., 5 кл. | Ц., 4 кл. | Сф., 3 кл | Пост., 5кл. |

Структурная схема синтезированного рационального механизма приведена на рисунке 1.3.

S1

S2

S3

S4

S5

1

2

3

4

5

V

III

III

IV

V

IV

V

C

A

O3

B

D

O1

Рис. 1.3. Структурная схема рационального механизма

Для проверки определяем число степеней свободы синтезированного механизма.

W=6⋅n−5⋅p5+4⋅p4+3⋅p3+2⋅p2+p1;

W=6⋅5−5⋅3+4⋅2+3⋅2+2⋅0+1⋅0=1.

- Кинематический анализ стержневого механизма

  - Построение планов положения механизма

Рассчитываем длины отрезков, изображающих звенья механизма на чертеже.

О1А=lO1Aμl; О1А=0,120,005=24мм;

АВ=lАВμl; АВ=0,500,005=100мм;

ВО3=lВО3μl; ВО3=0,290,005=58мм;

ВС=lВСμl; ВС=0,120,005=24мм;

CD=lСВμl; CD=0,560,005=112мм;

a=aμl; a=0,530,005=106мм;

b=c=bμl; b=0,170,005=34мм.

Для построения планов положений выбираем масштабный коэффициент μl=0,005ммм.

Строим план положений механизма:

- Наносим на чертеже точки, соответствующие неподвижным КП и линию по которой движется ползун.

- Проводим окружность с центром O1 и радиусом O1A.

- Разбиваем окружность на 12 равных частей с интервалом 30о и пронумеровываем их в направлении угловой скорости, так чтобы крайнему положению поршня соответствовала точка „0”.

- Методом засечек рисуем планы положений звеньев для всех 12 положений на окружности.

2.2 Построение плана скоростей

Метод планов скоростей относится к графическому методу кинематики и позволяет определить скорости точек и угловых ускорений звеньев.

Рассчитываем угловую скорость кривошипа:

ω1=π30n1;

ω1=π30⋅250=26,2с−1.

Определяем скорость точки А кривошипа 1, совершающего вращательное движение

VA=ω1lO1A=26,2⋅0,12=3,14мс.

Принимаем длину масштабного отрезка, изображающего скорость точки А ра= 60 мм и рассчитываем масштабный коэффициент плана скоростей

μV=VApa=3,1460=0,05233мсмм;

Принимаем μV=0,05мсмм.

Пересчитываем значение масштабного отрезка

pa=VAμV=3,140,05=62,8мм.

Находим скорость точки B:

VB=VA+VBA где,

VBA – относительная скорость точки В, направленная перпендикулярно АВ;

VB – абсолютная скорость точки В, направленная перпендикулярно ВО3.

Решаем это уравнение графически.

Положение точки C на плане скоростей находим из условия подобия одноименных фигур планов скоростей и планов механизма.

Находим скорость точки D:

VD=VC+VDC где,

VDC – относительная скорость точки D, направленная перпендикулярно CD

VD – абсолютная скорость точки D, направленная вертикально.

Решаем это уравнение графически.

Рассчитываем абсолютные скорости точек:

VB=μVpb;

VC=μVpc;

VD=μVpd;

VS2=μVps2;

VS4=μVps4;

Относительные скорости:

VBA=μVab;

VCD=μVcd;

Угловые скорости звеньев:

ω2=VBAlAB;;

ω4=VCDlCD;

ω3=VBO3lBO3.

Результаты расчетов скоростей заносим в таблицу 2.1.

Таблица 2.1

Скорости точек и угловые скорости звеньев

| Параметр | Положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0, 12 | 39 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5’ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| рв, мм | 20 | 16 | 58 | 68 | 52 | 8 | 16 | 32 | 56 | 63 | 56 | 34 | 7 |
| рс, мм | 6 | 28 | 59 | 76 | 67 | 24 | 8 | 22 | 51 | 62 | 59 | 44 | 21 |
| рd, мм | 0 | 61 | 110 | 124 | 91 | 30 | 0 | 22 | 66 | 98 | 103 | 84 | 49 |
| аb, мм | 64 | 49 | 13 | 35 | 70 | 66 | 54 | 45 | 22 | 4 | 16 | 40 | 60 |
| dc, мм | 6 | 39 | 76 | 95 | 79 | 24 | 8 | 27 | 63 | 72 | 67 | 53 | 35 |
| ps2, мм | 24 | 42 | 55 | 64 | 45 | 18 | 27 | 39 | 57 | 63 | 56 | 40 | 21 |
| ps4, мм | 3 | 43 | 78 | 92 | 70 | 24 | 4 | 17 | 50 | 73 | 77 | 61 | 33 |
| VB, м/с | 1 | 0,8 | 2,9 | 3,4 | 2,6 | 0,4 | 0,8 | 1,6 | 2,8 | 3,15 | 2,8 | 1,7 | 0,35 |
| VС, м/с | 0,3 | 1,4 | 2,95 | 3,8 | 3,35 | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 2,55 | 3,1 | 2,95 | 2,2 | 1,05 |
| VD, м/с | 0 | 3,05 | 5,5 | 6,2 | 4,55 | 1,5 | 0 | 1,1 | 3,3 | 4,9 | 5,15 | 4,2 | 2,45 |
| VS2 , м/с | 1,2 | 2,1 | 2,75 | 3,2 | 2,25 | 0,9 | 1,35 | 1,95 | 2,85 | 3,15 | 2,8 | 2 | 1,05 |
| VS4 , м/с | 0,15 | 2,15 | 3,9 | 4,6 | 3,5 | 1,2 | 0,2 | 0,85 | 2,5 | 3,65 | 3,85 | 3,05 | 1,65 |
| VBA, м/с | 3,2 | 2,45 | 0,65 | 1,75 | 3,5 | 3,3 | 2,7 | 2,25 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 2 | 3 |
| VCD, м/с | 0,3 | 1,95 | 3,8 | 4,75 | 3,95 | 1,2 | 0,4 | 1,35 | 3,15 | 3,6 | 3,35 | 2,65 | 1,75 |
| ω2, рад/с | 6,4 | 4,9 | 1,3 | 3,5 | 7 | 6,6 | 5,4 | 4,5 | 2,2 | 0,4 | 1,6 | 4 | 6 |
| ω3, рад/с | 3,45 | 2,76 | 10 | 11,7 | 8,97 | 1,38 | 2,76 | 5,52 | 9,66 | 10,9 | 9,66 | 5,86 | 1,21 |
| ω4, рад/с | 0,54 | 3,48 | 6,79 | 8,48 | 7,05 | 2,14 | 0,71 | 2,41 | 5,63 | 6,43 | 5,98 | 4,73 | 3,13 |

2.3 Построение планов ускорений

Определяем ускорение точки а кривошипа 1, совершающего вращательное движение:

aA=aAn+aAτ, ω1=const, значит aAτ=0

aAn=ω12⋅lO1A;

aAn=26,22⋅0,12=82,4м/с2.

Принимаем длину масштабного отрезка, изображающего ускорение точки А πа=80мм и рассчитываем масштабный коэффициент плана ускорений

μа=аАпπа

μа=1,03мс2мм;

Принимаем μа=1мс2мм.

Пересчитываем значение масштабного отрезка:

πa=аапμа=82,4мм.

Ускорение точки В считается по формулам:

aB=aA+aBAn+aBAτ ; aB=aBn+aBτ

aBAn=ω22⋅lAB– нормальное ускорение точки В относительно полюса А;

aBAτ – тангенсальное ускорение точки В относительно полюса А;

aBn=ω32lBO3 – нормальное ускорение точки В;

aBτ– тангенсальное ускорение точки В;

an2=aBAnμa, an3=aBnμa;

Решаем это уравнение графически.

Используя условие подобия одноименных фигур плана ускорений и плана механизма находим положение точки C на плане ускорений.

Ускорение точки D считается по формуле:

aD=aC+aDCn+aDCτ;

aDCn=ω42⋅lCD – нормальное ускорение точки D относительно полюса С;

aCDτ – тангенсальное ускорение точки D относительно полюса С;

an4=aDCnμa;

Решаем это уравнение графически.

Рассчитываем ускорения:

aB=μa(πb);

aC=μa(πc);

aD=μa(πd);

as2=μa(πs2);

as4=μa(πs4)

aBAτ=μa(n2b);

aBO3τ=μa(n3b);

aDCτ=μa(n4d)

Рассчитываем угловые ускорения звеньев:

ε2=aBAτlAB;

ε3=aBO3τlBO3;

ε4=aDCτlCD

Полученные данные заносим в таблицу 2.2.

Таблица 2.2

Ускорения точек и угловые ускорения звеньев

| Параметр | Положения |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0 | 2 |
| πb, мм | 59 | 49 |
| πc, мм | 61 | 68 |
| πd, мм | 139 | 92 |
| πs2, мм | 66 | 32 |
| πs4,мм | 98 | 70 |
| n2b ,мм | 12 | 113 |
| n3b, мм | 59 | 39 |
| n4d,мм | 92 | 79 |
| aB,м/с2 | 59 | 49 |
| aC, м/с2 | 61 | 68 |
| aD, м/с2 | 139 | 92 |
| as2 ,м/с2 | 66 | 32 |
| as4, м/с2 | 98 | 70 |
| aBAτ,м/с2 | 12 | 113 |
| aBO3τ,м/с2 | 59 | 39 |
| aCDτ, м/с2 | 92 | 79 |
| ε2,рад/с2 | 24 | 226 |
| ε3,рад/с2 | 203,5 | 134,5 |
| ε4,рад/с2 | 164,3 | 141,1 |

3. Динамический анализ и синтез машинного агрегата

3.1 Динамическая модель машинного агрегата

Основным условием синтеза машинного агрегата является обеспечение заданной неравномерности движения δ≤δ, где δ- фактическое значение неравномерности, δ - допускаемое значение коэффициента неравномерности. δ=0,07

Конструктивно эта задача решается с помощью установки маховика. В результате решения задачи синтеза определяется:

- необходимый момент инерции маховика;

- размеры маховика;

- место установки маховика.

Для упрощения решения задач синтеза механизм заменяется его расчетной динамической моделью (рис.3.1.). Эта модель представляет собой твердое тело, обладающее некоторым моментом инерции Jпр(Jпр– приведенный момент инерции), вращающееся вокруг неподвижной осипод действием пары сил с моментом Мпр (Мпр– приведенный момент сил). Угловая координата динамической модели должна совпадать с угловой координатой одного из звеньев механизма (звено приведения).

Мпр=Мдвпр+Мспр

MПР

ω1

Рис. 3.1. Динамическая модель машинного агрегата

3.2 Построение графика приведенного момента сил сопротивления

Схема механизма с приложенными к ней силами показана на рисунке 3.2.

P5

G2

G5

G4

n1

S1

S2

S3

S4

S5

1

2

3

4

5

A

O3

B

C

D

O1

Рис.3.2 Схема механизма с приложенными силами

На звенья механизма действуют следующие силы:

- Силы тяжести звеньев

G2=m2⋅g=7⋅10=70НG3=m3⋅g=3,5⋅10=35НG4=m4⋅g=8⋅10=80НG5=m5⋅g=4⋅10=40Н

- Момент сил сопротивления.

Приведенный момент сил сопротивления рассчитываем по формуле:

Мспр=G2VS2ω1cosα2+G3VS3ω1cosα3+G4VS4ω1cosα4++G5VDω1⋅cosα5−PcVDω1⋅cosα5

αi,βi - углы между направлением соответствующих сил и скоростью их точки приложения.

G3VS3ω1=0, т.к. VS3=0

углы α2, α4 определяются по планам скоростей.

Индикаторная диаграмма, показывающая давление газов в цилиндре изображена на рисунке 3.3.

1

2

3

4

S

P

Pmax

H

0

Рис. 3.3 Индикаторная диаграмма

Исходные данные для расчета и значения приведенного момента сил сопротивления заносим в таблицу 3.1.

Таблица 3.1

Расчет приведенного момента сил сопротивления

| Параметр | Положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5’ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VS2, м/с | 1,2 | 2,1 | 2,75 | 3,2 | 2,25 | 0,9 | 1,35 | 1,35 | 2,85 | 3,15 | 2,8 | 2 | 1,05 |
| VS4, м/с | 0,15 | 2,15 | 3,9 | 4,6 | 3,5 | 1,2 | 0,2 | 0,85 | 2,5 | 3,65 | 3,85 | 3,05 | 1,65 |
| VD, м/с | 0 | 3,05 | 5,5 | 6,2 | 4,55 | 1,5 | 0 | 1,1 | 3,3 | 4,9 | 5,15 | 4,2 | 2,45 |
| P5, Н | 6185 | 4330 | 3711 | 22266 | 24740 | 24740 | 24740 | 21648 | 10515 | 619 | 6185 | 6185 | 6185 |
| α2, град | 80 | 50 | 45 | 45 | 40 | 20 | 75 | 90 | 110 | 130 | 145 | 170 | 150 |
| α4, град | 30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 25 | 55 | 140 | 150 | 160 | 165 | 170 | 170 |
| α5, град | – | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 | – | 0 | 0 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| МспрНм | 0 | 504 | -779 | -5269 | -4296 | -1416 | 0 | 909 | 1324 | -116 | -1216 | -991 | -578 |
| Мспрмм | 0 | 10,1 | 15,6 | 105,4 | 85,9 | 28,3 | 0 | 18,2 | 26,5 | 2,3 | 24,3 | 19,8 | 11,6 |

По таблице строим график зависимости Мспр(ϕ1). Масштабные коэффициенты: μϕ=2π240=0,0262радмм, μм=Mсmaxпр105=50,18Нммм;

принимаем μM=50Нммм.

Ординаты графика рассчитываем по формуле:

Мспр=Мспрμм;

3.3 Построение графика работ сил сопротивления.

Работа сил сопротивления определяется как интеграл от момента сил сопротивления:

Ас=0ϕ1Мспрϕ1dϕ1;

Интегрирование выполняется графически:

- Разбиваем график функции на равные участки;

- Находим значение функции в середине каждого участка;

- Проецируем полученные точки на ось ординат;

- Выбираем полюс интегрирования р и соединяем его с точками на оси ординат;

- Из нулевой точки графика работ луч 1, из его конца луч 2 и т.д.

Масштабный коэффициент работ:

μA=μϕμMh где,

h – полюсное расстояние интегрирования

h=45,8 мм.

3.4 Построение графика движущих сил и определение движущего момента

При построении графика движущих сил принимаем следующие допущения:

- Момент движущих сил постоянный Мдв=const;

- Машина работает в режиме установившегося двигателя, следовательно за цикл Адв=Ас.

График Адв строим, соединяя начало и конец графика Ас.

Момент сил сопротивления определяем с помощью графика, дифференцируя график Ас(ϕ1).

Мощность двигателя рассчитывается по формуле:

N=Mc⋅ω1=μM⋅Mcω1=50⋅2⋅26,2=2620Втили N=2,62кВт.

3.5 Построение графика приращения кинетической энергии

Приращение кинетической энергии вычисляется по формуле:

ΔT=AДВ−АС;

Вычитание производим графически.

μΔT=μA=μϕ⋅μМ⋅h;

μΔT=60Джмм.

3.6 Построение графика приведенного момента инерции

Jпр=m2VS2ω12+JS2ω2ω12+JS3ω3ω12+m4VS4ω12+JS4ω4ω12+m5VDω12;

Исходные данные для расчета и результаты расчета заносим в таблицу 3.2.

Таблица 3.2

Расчет приведенного момента инерции

| Параметр | Положения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0, 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5’ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| VD, м/с | 0 | 3,05 | 5,5 | 6,2 | 4,55 | 1,5 | 0 | 1,1 | 3,3 | 4,9 | 5,15 | 4,2 | 2,45 |
| VS2,м/с | 1,2 | 2,1 | 2,75 | 3,2 | 2,25 | 0,9 | 1,35 | 1,95 | 2,85 | 3,15 | 2,8 | 2 | 1,05 |
| VS4,м/с | 0,15 | 2,15 | 3,9 | 4,6 | 3,5 | 1,2 | 0,2 | 0,85 | 2,5 | 3,65 | 3,85 | 3,05 | 1,65 |
| ,рад/с | 6,4 | 4,9 | 1,3 | 3,5 | 7 | 6,6 | 5,4 | 4,5 | 2,2 | 0,4 | 1,6 | 4 | 6 |
| ω3,рад/с | 3,45 | 2,76 | 10 | 11,7 | 8,97 | 1,38 | 2,76 | 5,52 | 9,66 | 10,9 | 9,66 | 5,86 | 1,21 |
| ω4,рад/с | 0,54 | 3,48 | 6,79 | 8,48 | 7,05 | 2,14 | 0,71 | 2,41 | 5,63 | 6,43 | 5,98 | 4,73 | 3,13 |
| Jпр, кг м2 | 0,07 | 0,198 | 0,54 | 0,748 | 0,474 | 0,095 | 0,057 | 0,102 | 0,314 | 0,51 | 0,504 | 0,315 | 0,132 |
| Jпр,мм | 14 | 39,6 | 108 | 149,6 | 94,8 | 19 | 11,4 | 20,4 | 62,8 | 102 | 100,8 | 63 | 26,4 |

Выбираем масштабный коэффициент:

μJ=Jmaxпр150=0,005кг⋅м2мм;

Рассчитываем ординаты графика:

Jпр=JпрμJ ;

и строим график Jпр(ϕ1).

3.7 Построение диаграммы Виттенбауэра

Для построения диаграммы Виттенбауэра ΔTJпр исключаем параметр ϕ1 из зависимости ΔTϕ1 и Jпрϕ1. Исключение выполняем графически.

Рассчитываем углы наклона касательных в диаграмме Виттенбауэра.

tgψmax=ω122⋅μJпрμΔT1+δ22=26,2220,005601+0,0222=0,0292;

ψmax=1,7O;

tgψmin=ω122⋅μJпрμΔT1−δ22=26,2220,005601−0,0222=0,028;

ψmin=1,6O.

Проводим под углами ψmax и ψmin касательные в диаграмме Виттенбауэра.

Рассчитываем начальную кинетическую энергию и приведенный момент инерции:

T0=JмахпрμJпрtgψmax−okμΔT=288,4450,005⋅0,0292−16⋅60=100111Дж;

Jмахпр=klδω12μΔT=660,02⋅26,22⋅60=288,445кг⋅м2

3.8 Подбор маховика

Согласно заданию маховик установлен на валу кривошипа. Маховик выполняем в виде стального диска.

b

D

Рис. 3.4 Эскиз маховика

Ширину маховика принимаем равной b=0,12 м. Диаметр маховика рассчитываем по формуле:

D=432JмахпрπρB где,

ρ=7800кгм3 плотность материала маховика.

D=432⋅288,4453,14⋅7800⋅0,12=1,33м

3.9 Построение графика угловой скорости входного звена стержневого механизма

Угловая скорость:

ω=2⋅T0+ΔTJмахпр+Jпр,с−1.

Jпрберется из таблицы 3.3.

ΔT=ΔT⋅μΔT.

Расчет угловых скоростей заносим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3

Расчет угловых скоростей

| Величина | Номер положения механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5’ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ΔT,Дж | 0 | 60 | 1200 | 60 | -2040 | -2940 | -2880 | -2580 | -1440 | -600 | -480 | -480 | -360 |
| T0+ΔT,Дж | 100111 | 100171 | 101311 | 100171 | 98071 | 97171 | 97231 | 97531 | 98671 | 99511 | 99631 | 99631 | 99751 |
| Jпр,кг⋅м2 | 0,07 | 0,198 | 0,54 | 0,748 | 0,474 | 0,095 | 0,057 | 0,102 | 0,314 | 0,51 | 0,504 | 0,315 | 0,132 |
| Jмахпр+Jпр,кг⋅м2 | 288,515 | 288,643 | 288,985 | 289,193 | 288,919 | 288,54 | 288,502 | 288,547 | 288,759 | 288,955 | 288,949 | 288,76 | 288,577 |
| ω,с−1 | 26,34 | 26,42 | 26,48 | 26,32 | 26,06 | 25,95 | 25,96 | 26 | 26,14 | 26,24 | 26,26 | 26,27 | 26,29 |
| ω,мм | 39,5 | 39,6 | 39,7 | 39,5 | 39,1 | 38,9 | 38,9 | 39 | 39,2 | 39,4 | 39,4 | 39,4 | 39,5 |

Определив значения угловых скоростей, строим график в масштабе.

μω=ωω=1,5с−1мм.

Средняя угловая скорость:

ωср=ωmax+ωmin2,с−1;

ωср=26,48+25,952=26,215с−1.

Расчетное значение коэффициента неравномерности:

δр=ωmax−ωminωср;

δр=26,48−25,9526,215=0,0202.

Погрешность:

Δδ=δ−δрδ⋅100%

Δδ=0,0202−0,020,02⋅100%=1%

Ошибка не превышает предельно допустимое значение – 10%.

4. Кинематический расчет передаточного механизма

Передаточный механизм предназначен для уменьшения угловой скорости и увеличения крутящего момента. Передаточный механизм состоит из соединенных последовательно планетарной зубчатой передачи Z1, Z2, Z3, h и рядовой зубчатой передачи Z4, Z5. Структурная схема передаточного механизма приведена на рисунке 4.1.

кривошип

ωвых

n1

ωдв, nдв

Z4

Z5

ПП

ЭД

Рис.4.1. Структурная схема передаточного механизма

Определяем общее передаточное отношение:

uобщ=nдвn1=1400250=5,6

С другой стороны общее передаточное отношение равно:

uобщ=uпл⋅u45где,

u45 - передаточное отношение рядовой зубчатой передачи

u45=z5z4=3018=1,67

Тогда передаточное отношение планетарной передачи:

uпл=uобщu45=5,61,67=3,36

Угловая скорость на входе планетарного механизма:

ωz1=ωдв=146,6радс

Угловая скорость на выходе планетарного механизма:

ωвых=ωдвuпл=146,63,36=43,6

5. Геометрический синтез эвольвентной зубчатой передачи

5.1 Условия и ограничения синтеза

Задачей геометрического синтеза зубчатой передачи является создание передачи, удовлетворяющей всем основным и дополнительным условиям синтеза и имеющей заданного значения качественных показателей.

Основные параметры зубчатой передачи:

- Числа зубьев зубчатых колес z4=18,z5=30;

- Угол наклона линии зуба β=00, (передача прямозубая);

- коэффициент высоты головки зуба ha=1;

- коэффициент радиального зазора c=0,25;

- Угол профиля нормального исходного контура α=200;

- Коэффициенты смещения шестерни и зубчатого колеса x1,x2.

Основные условия синтеза:

- Получения заданного передаточного отношения:

u45=z5z4;

- Получение постоянного передаточного отношения

u45=const.

Дополнительные условия синтеза:

- Отсутствие подрезания зубьев;

- Отсутствие интерференции зубьев;

- Обеспечение непрерывности зацепления ε2≥1.1 (ε2−коэффициент перекрытия).

- Отсутствие заострения зубьев Sa1=Sa1m0.2;

Sa2=Sa2m0.2.

Качественные показатели зацепления:

- Коэффициент перекрытия ε2;

- Угол зацепления αw;

- Коэффициент удельного давления ϑ;

- Коэффициенты удельного скольжения λ1,λ2.

5.2 Выбор оптимального варианта передачи

Принимаем x2=0. x1 меняем в пределах от 0 до 1 с шагом 0,1.

Проверяем с помощью программы GEAR выполнение дополнительных условий синтеза и рассчитываем значения качественных показателей. Результаты расчетов заносим в таблицу 5.1. По результатам расчетов строим области дополнительных значений коэффициента смещения x1, графики зависимости качественных показателей от x1.

Выбираем вариант передачи x1=0,5, для которого выполняются все дополнительные условия синтеза.

5.3 Расчет геометрических параметров, качественных характеристик и контрольных размеров передачи

Расчет выбранного варианта зубчатой передачи выполняем с помощью компьютера. Результаты расчетов заносим в таблицу 5.2.

Диаметры основных окружностей:

db1=d1cosα, db2=d2cosα.

5.4 Построение картины зацепления

Для построения картины зацепления выбираем масштабный коэффициент μl=0,5мммм и рассчитываем размеры зубчатых колес на чертеже. Результаты расчетов заносим в таблицу 5.3.

Таблица 5.3

Размеры для построения зубчатых колес

| Размер | Зубчатое колесо 1 |  | Зубчатое колесо 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | истинный | на чертеже | истинный | на чертеже |
| Межосевое расстояние | 171,274 | 342,6 | 171,274 | 342,6 |
| Делительный диаметр | 126 | 252 | 210 | 420 |
| Начальный диаметр | 128,46 | 256,9 | 214,09 | 429,8 |
| Диаметр окружности вершин | 146,55 | 293,1 | 223,55 | 447,1 |
| Диаметр окружности впадин | 115,50 | 231 | 192,50 | 385 |
| Диаметр основной окружности | 118,40 | 236,8 | 197,34 | 394,7 |
| Вспомогательный диаметр | 137,50 | 275 | 218,82 | 437,6 |
| Толщина зуба по делительной окружности | 13,54 | 27,1 | 11,00 | 22 |
| Толщина зуба по начальной окружности | 12,83 | 25,7 | 9,59 | 19,2 |
| Толщина зуба по основной окружности | 14,49 | 28,9 | 13,27 | 26,5 |
| Толщина зуба по вспомогательной окружности | 8,98 | 17,9 | 7,65 | 15,3 |
| Шаг зубьев по делительной окружности | 21,99 | 43,9 | 21,99 | 43,9 |
| Шаг зубьев по начальной окружности | 22,42 | 44,8 | 22,42 | 44,8 |

Порядок построения картины зацепления:

- Проводим межосевую линию и отмечаем центры зубчатых колес.

- Строим окружности впадин, основную, делительную, начальную, вспомогательную и вершин.

- По точкам строим профиль зубьев.

- Рассчитываем радиус переходной кривой и строим её:

ρ=ρμl; ρ=0,38⋅m; ρ=2,66

- Строим 5–7 зубьев для каждого зубчатого колеса.

- Строим линию зацепления и измеряем угол зацепления.

- Выделяем активный участок зацепления.

- Строим контрольные размеры, измеряем их и результаты измерения заносим в таблицу.

Вывод о точности изготовления зубчатых колес:

ΔSC1=24,5−23,9224,5⋅100%=2,4%ΔhC1=16,5−16,216,5⋅100%=1,8%ΔW1=111,64−111,5111,64⋅100%=0,1%ΔSC2=19,42−19,319,42⋅100%=0,6%ΔhC2=10,02−1010,02⋅100%=0,2%ΔW2=150,54−149150,54⋅100%=1%

6. Синтез планетарной передачи

6.1 Условие синтеза

Структурная схема планетарной передачи приведена на рисунке 6.1.

Z1

Z2

Z3

h

h

Z1

Z2

Z3

Рис. 6.1 Структурная схема планетарной передачи

Основным условием синтеза планетарной передачи является обеспечение заданного передаточного отношения uпл=3,36 (это условие должно выполняться приблизительно, ошибка до 3%).

u1h(3)=uпл ; u1h(3)=1+z3z1;

Дополнительное условие синтеза:

1. Условие соосности z1+2z2=z3;

2. Условие соседства z1+z2sinπk≥z2+2 где, k – число сателлитов;

3. Условие сборки z1+z3k=C где, С – любое целое число.

6.2 Синтез планетарной передачи

Принимаем z1=19.

Из основного условия синтеза находим z3:

z3=u1h3−1⋅z1;

z3=3,36−1⋅19=44,84

Принимаем z3=45. Рассчитываем фактическое передаточное отношение:

u1h(3)=1+z3z1=1+4519=3,37

Ошибка воспроизведения передаточного отношения:

δ=3,36−3,373,36⋅100%=0,003%

Из условия соосности определяем z2:

z2=z3−z12;

z2=45−192=13

Принимаем число сателлитов k=4.

Проверяем выполнение условия соседства:

z1+z2sinπk≥z2+2;

19+13⋅sinπ4≥13+2;

22,6≥15, условие выполняется.

Проверяем выполнение условия сборки:

z1+z3k=C;

45+194=16, условие выполняется.

6.3 Построение плана скоростей и диаграммы угловых скоростей

Рассчитываем делительные диаметры зубчатых колес:

d1=m⋅z1=7⋅19=133мм

d2=m⋅z2=7⋅13=91мм

d3=m⋅z3=7⋅45=315мм

Выбираем масштабный коэффициент μl=1,5мммм, и изображаем кинематическую схему планетарного механизма.

Скорость точки А колеса z1:

VA=ωz1d12;

VA=146,6⋅0,1132=9,75мс.

Выбираем масштабный коэффициент скорости μV=0,15мсмм и изображаем отрезок Аa равный:

Aa=VAμV=9,750,15=65мм;

соответствующий скорости точки А.

Соединяя точи a и О1 получаем линию распределения скоростей колеса z1.

Соединяя точки р и a получаем линию распределения скоростей точек сателлита.

Строим отрезок О2о2, изображающий скорость точки О2.

Соединяя точки о2 и О1 получаем линию распределения скоростей водила.

Пользуясь углами α1,α2,αh строим диаграмму угловых скоростей.

По диаграмме угловых скоростей рассчитываем передаточное отношение.

u1h(3)=O1Oh;

u1h(3)=14845=3,29

Ошибка составляет 2,08%.

Список используемой литературы

- Синтез механизмов с низшими КП. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов машиностроительных специальностей дневного обучения. Тула, 1990.–38с.

- Синтез механизмов с высшими КП. Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов машиностроительных специальностей дневного обучения. Тула, 1991.–68с.

- Кореняко А.С. и др. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – Киев: Выща школа, 1970. – 332с.

- Попов С.А. и др. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М.: Высш. шк., 1998. – 351с.