Министерство образования Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г.В. Плеханова

(технический университет)

###### Контрольная работа

По дисциплине «Детали машин и основы конструирования»

Тема: Редуктор одноступенчатый конический

Автор: студент гр. ЭП-04 Ольховой А,В.

Руководитель проекта Кузькин А.Ю.

Санкт-Петербург 2006

Оглавление

Общие сведения о редукторах

Конические редукторы

Выбор передаточного числа редуктора и подбор асинхронного двигателя

Прочностной и геометрический расчёты передачи с определением усилий в зацеплении

Предварительный расчет валов редуктора

Построение эскизной компоновки

Подбор подшипников

Подбор и расчет шпонок редуктора. Побор шпонки на ведомый вал

Выбор смазочного материала

Заключение

# Общие сведения о редукторах

Редуктор служит для уменьшения частоты вращения и соответствующего увеличения вращающего момента. В корпусе редуктора размещены одна или несколько передач зацеплением с постоянным передаточным отношением.

Редуктор общемашиностроительного применения – редуктор, выполненный в виде самостоятельного агрегата, предназначенный для привода различных машин и механизмов и удовлетворяющий комплексу технических требований, общему для большинства случаев применения без учета каких-либо специфических требований, характерных для отдельных областей применения.

Редукторы общемашиностроительного применения, несмотря на конструктивные различия, близки по основным технико-экономическим характеристикам: невысокие окружные скорости, средние требования к надежности, точности и металлоемкости при повышенных требованиях по трудоемкости изготовления и себестоимости. Это их отличает от специальных редукторов (авиационных, автомобильных и др.) – редукторов, выполненных с учетом специфических требований, характерных для отдельных отраслей промышленности.

В соответствии и ГОСТ 29076-91 редукторы классифицируют в зависимости от:

– вида применяемых передач, числа ступеней и взаимного расположения осей входного и выходного валов (параллельное, соосное, пересекающееся, скрещивающееся);

– взаимного расположения геометрических осей входного и выходного валов в пространстве (горизонтальное и вертикальное);

– способа крепления редуктора (на приставных лапах или на плите);

– расположения оси выходного вала относительно плоскости основания и оси входного вала (боковое, нижнее, верхнее) и числа входных и выходных концов валов.

Возможности получения больших передаточных чисел при малых габаритах передачи обеспечивают планептарные и волновые редукторы.

# Конические редукторы

Важнейший характеристический размер, в основном определяющий нагрузочную способность, габариты и массу редуктора называют главным параметром редуктора. Так для конического редуктора, расчет которого и будет приведен в пояснительной записке, – номинальный внешний делительный диаметр de2.

Реальный диапазон передаточных отношений (чисел) редукторов от 1 до 1000. Значения передаточных чисел должны соответствовать ряду R20 предпочтительных чисел (ГОСТ 8032-84). Для конических редукторов значение передаточного числа составляет в среднем до 6,3.

Конические редукторы применяются для передачи вращающего момента между валами, оси которых пересекаются под некоторым углом, который может составлять: Σ=100÷1700 и, как правило, он равен 900. Недостатком конических передач является то, что они более сложны в изготовлении и монтаже.

Выбор передаточного числа редуктора и подбор асинхронного

двигателя

1. Определяем предварительное значение КПД привода по формуле:

ηобщ=ηкп⋅ηп2,

где ηобщ – общий КПД привода;

ηкп - КПД конической передачи. По табл. примем ηкп=0,95;

ηп - КПД одной пары подшипников, который принимается равным: ηп=0,99.

Таким образом ηобщ=0.96⋅0.992=0.94

2. Определяем требуемую мощность на ведущем валу привода Р1 по формуле:

Р1=Р2nобщ,

где Р1 – мощность на ведущем валу; Вт;

Р2 – мощность на ведомом валу, Вт. В соответствии с заданием Р2=38кВт;

ηобщ- общий КПД привода, значение которогоηобщ=0.94.

Тогда, Р1=Р2nобщ=380,94=40.42 кВт

Для полученного значения мощности выберем электродвигатель 4А250S2УЗ в соответствии с ГОСТ 19523-74 с мощностью N1=75.0кВт, частотой вращения n1=2960 об/мин. U= 3.15

3. Определяем передаточное число привода. Передаточное число вычислим формуле:

u=n1n2,

где n1– частота вращения вала электродвигателя, об/мин;

n2 – частота вращения выходного вала, об/мин;

Зная, что n1=2960 об/мин и n2=760 об/мин (см. текст задания), получаем: u=n1n2=2960760=3.895. Из единого ряда стандартных значений передаточных чисел выберем u = 4 (ГОСТ 2185-81).

4. Определяем частоты вращения (угловые скорости) валов редуктора.

Угловые скорости входного и выходного валов (ω1и ω2) вычислим по формуле:

,

где ω – вычисляемая угловая скорость, 1/с;

n – частоты вращения входного и выходного валов редуктора, об/мин.

ω1=π⋅n130=3,14⋅296030=309,81 1c

n2=n1u=29604=740мин−1

ω2=π⋅п230=3.14⋅74030=77.451c

5. Определяем моменты вращения на валах привода.

Т1=Р1ω1=40.42309.81=130Н⋅м,

Т2=Р2ω2=3877.45=491Н⋅м

где Т1– определяемый вращающий момент, Н⋅м;

Р1 – мощность на ведущем валу; Р1=40420 Вт;

ω1- угловая скорость ведущего вала редуктора, ω1=309.81 1/с.

Прочностной и геометрический расчёты передачи с определением

усилий в зацеплении

u = 4 Т2 = 491 Н⋅м

Для изготовления шестерни и колеса принимаем согласно таблице (ГОСТ 1050 – 88 и ГОСТ 4543 – 71)

Для шестерни: сталь 40Х твёрдость рабочих поверхностей зубьев H1=270 HB, улучшение.

Для колеса: сталь 40Х твёрдость рабочих поверхностей зубьев H2=230 HB, улучшение, так как колесо должно быть мягче шестерни на 10%.

По таблице пределы выносливости на изгиб зубьев (σFO).

1. Для шестерниσFO1=1.8⋅H1B=1.8⋅270=486МПа

2. Для колеса σFO2=1.8⋅H2B=1.8⋅230=414МПа

σFР=σFО⋅KFL⋅KFCSF

гдеKFC - коэффициент реверсивности KFC=0.8 (Чернавский стр. 37),

σFР-допускаемые напряжения изгиба,

SF - коэффициент безопасности.

σFР1=486⋅1⋅0.81.85=210МПа

σFР2=414⋅1⋅0.81.85=179МПа

Допускаемые контактные напряжения находим по формуле

[σHР]=σНО⋅KHLSH,

принимаем SH=1.1 для зубчатых колёс при улучшении и KHL для ресурса редуктора 7000 часов,

где KHL - коэффициент долголетия, который принимаем равным 1,так как NHO<NHF

где NHO - базовое число циклов, равное 20000000 циклам,

NHF - фактическое число циклов шестерни или колеса.

NHF=60⋅n1⋅L=60⋅740⋅7000=3108⋅105

где L-ресурс работы передачи.

[σH1]=σHО1⋅KHL1SH=2∗НВ+701.1=2∗270+701.1=554 МПа,

[σH2]=σHО2⋅KHL2SH=2∗НВ+701.1=2∗230+701.1=489 МПа,

Для прямозубой передачи

[σHР]=[σHР1]+[σHР2]2=481+5542=517≤1.15σHРminМПа,

(Иванов «ДМ» С. 169).

##### Определение основного геометрического параметра передачи (внешнего делительного диаметра колеса)

de2=2⋅33352T2⋅103⋅K⋅u[σН]2⋅(1−0.5ψbRe)2ψbRe

u = 4

[σн]=допускаемое контактное напряжение = 517 МПа

ψbRe=0.285.

КH=1.35 - коэффициент неравномерности нагрузки по ширине венца зубчатого колеса,

de2=2⋅33352⋅491⋅103⋅1.35⋅45172⋅(1−0.5⋅0.285)2⋅0.285=348.9мм,

следовательно, по ГОСТ – 12289 – 76 de2=350 мм

Вычисляем количество зубьев на колесах

Принимаем z1 = 25

z2=uz1=4⋅25=100

Определяем внешний окружной модуль для колёс с прямыми зубьями.

me=de2z2=350100=3.5 мм

Вычислим основные геометрические параметры

Углы делительных конусов колеса δ1=arctg u=arctg 4=14021|

шестерни δ2=900−δ1=900−14021|=75039|

Внешнее конусное расстояние

Re=0.5mez12+z22=0.5⋅3.5⋅252+1002=206.15мм

Ширина зубчатого венцаb=ReψRe=206⋅0.285=58.71 принимаем 59.

Среднее конусное расстояние R=Re−0.5b=206.15−0.5⋅59=176.6мм

Внешний делительный диаметр шестерни:

de1=me⋅z1=3.5⋅25=87.5мм принимаем 88

Внешние диаметры вершин зубьев шестерни и колеса:

– шестерни dae1=de1+2mecosδ1=88+2⋅3.5cos14021=94.791ммпринимаем 95

– колесаdae2=de2+2mecosδ2=350+2⋅2.5cos75039=352мм

Средние делительные диаметры шестерни и колеса.

d1=dE1⋅1−0,5⋅ΚBE,

где: d1− средний делительный диаметр шестерни.

d1=88(1−0.5⋅0.29)=74.80мм

d2=350(1−0.5⋅0.29)=297.5мм

ΚBE= bRe=59206=0.29,

где ΚBE – коэффициент ширины зубчатого венца

Определяем силы действующие в зацеплении зубчатых колес:

Окружная сила на среднем диаметре (пренебрегая потерями энергии в зацеплении по формуле)

PT1=PT2=PT

PT2=2T2d2=2⋅491⋅103297.5=3301 H,

где PT2−окружная сила на среднем диаметре.

Осевая сила на шестерне равная радиальной силе на колесе

Pa1=Pr2=PT10.44⋅sinδ1+0.7cosδ1=3301⋅0.44sin14.21+0.7cos14.21=2598.28 H

PA1− осевая сила на шестерне.

Радиальная сила на шестерне PR1 равна осевой силе на колесе PA2.

Pr1=Pa2=PT10.44⋅cosδ1−0.7sinδ1=3301⋅0.44⋅cos14.330−0.7sin14.33=835.33 H

определяем среднюю окружную скорость колес υ:

υ=ω1⋅d12⋅1000=309.81⋅74.802000=12мс

Произведем проверочный расчет передачи на контактную выносливость:

σH=335Re−0.5b⋅103⋅Τ2⋅ΚH⋅(u2+1)3b⋅u2≤σHP,

σH=335206−0.5⋅59⋅103⋅491⋅1.35⋅(42+1)359⋅42=421меньше σHP=517МПа

Недогрузка составляет: Δσ=517−421517⋅100%=18%

# Предварительный расчет валов редуктора

Ведущий вал.

Диаметр выходного конца ведущего вала при допускаемом напряжении τк=25МПа определяем по формуле:

d1=3T1⋅1030.2⋅τк,

где T1 – вращающий момент на входном валу, Н·м.

Таким образом, d1=3130⋅1030.2⋅15=35 мм.

После определения минимального диаметра вала, конструктивно выбирается истинный диаметр. Таким образом d1=40мм

Ведомый вал.

Диаметр выходного конца ведомого вала определяем аналогично вычислению диаметра выходного конца ведущего вала.

d2=3T2⋅1030.2⋅τк=3491⋅1030,2⋅15=55мм.

Принимаем d2=65мм ГОСТ

# Построение эскизной компоновки

На основе данных, полученных, проводится построение эскизной компоновки в соответствии с рекомендациями, изложенными в «Курсовое проектирование деталей машин. Г.М.Ицкович, Б.Б. Панич, Москва: «Машиностроение» 1964».

Установку валов проектируем на радиально-упорных подшипниках. Для предотвращения вытекания масла из подшипниковой полоски, предусматриваем установку резиновых манжет, в крышках с отверстиями, для выступающих концов валов.

Построение эскизной компоновки приведено в приложении.

Подбор подшипников

Ведущий вал:

Силы действующие в зацеплении P=3301Н; Pr1=Pa2=835Н; Pr2=P1=2589Н.

Первый этап компоновки дал f1=60мм; c1=120мм.

Реакцию опор (левую опору, воспринемающую внешнюю осевую силу Pa, обозначим индексом «2»):

В плоскости xz

Rx2с1=Pf1

Rx2=Pf1c1=330160120=1650Н

Rx1с1=P(f1+c1)

Rx1=Pc1+f1c1=3301180120=4951Н

проверка: Rx2−Rx1+P=1650−4951+3301=0

В плоскости yz:

−Ry2c1+Prf1−Pad12=0

Ry2=835∗60−259874,862120=−392Н

−Ry1c1+Pr(f1+c1)−Pad12=0

Ry1=2598∗74,862−835∗180120=422Н

Проверка

Ry2−Ry1+Pr=−392−422+835=0

Суммарные реакции:

Fr2=Rx22+Ry22=4971H

Fr1=Rx12+Ry12=1696H

Осевые составляющие радиальных реакцый конических подшипников:

S2=0.83⋅e⋅Fr2=0.83⋅0.383⋅4971=1580H

S1=0.83⋅e⋅Fr1=0.83⋅0.383⋅1696=539H

здесь для подшипников 7208 параметр осевого нагружения е=0.383.

Осевые нагрузки подшипников. В нашем случае S2>S1,Fa=Pa>0; тогда S2=Fa2=1580Н; Fa2=S2+Fa=1580+2598=4178Н.

Рассмотрим левый подшипник: отношениеFa2Fr2=41784971=0,317<е поэтому пи подсчете эквивалентной нагрузки осевые силы не учитывают.

Рэ2=VFr2KбКт=4971Н

Расчетная долговечность млн. об.

L=CPэ103=41,64,97103=1190млн.об.

Lh=L10660n=1190∗100000060∗2960=6704ч.

Рассмотрим правый подшипник.

отношениеFa1Fr1=41781696=2,46>е поэтому пи подсчете эквивалентной нагрузки пользуются формулой

Рэ1=(VXFr1+YFa1)KбКт=(0,4∗1696+1,565∗4178)=7217=7,22кН

где: X=0,4, Y=1,565.

Расчетная долговечность млн. об.

L=CPэ103=41,67,22103=343млн.об.

Lh=L10660n=343∗100000060∗2960=1930ч.

Найденная долговечность не приемлема, поэтому после каждых 1900 часов работы следует менять подшипники.

Для ведомого вала были выбраны подшипники 7211.

- Уточненный расчет валов

Считаем что нормальные напряжения от изгиба меняются по симметричному циклу, а касательные от кручения – по отнулевому.

Материалы валов – сталь 45 нормализованная σв=590Нмм2.

Пределы выносливости σ−1=0.43∗590=254Нмм2, τ−1=0.58∗254=147Нмм2

У ведущего вала определять коэффициент запаса прочности в нескольких сечениях нецелесообразно, достаточно выбрать одно сечение с наименьшим коэффициентом запаса прочности, а именно место посадки подшипника, ближайшего к шестерне, в том опасном сечении действуют максимальные изгибающие моменты Mx,My,Mz=T1.

Концентрация напряжений вызвана напрессовкой внутреннего кольца подшипника на вал.

Изгибающие моменты в двух взаимно перпендикулярных плоскостях:

My=Rx2c1=1650∗120=198∗103Нмм

Mx=Ry2c1=392∗120=47,1∗103Нмм

Суммарный изгибающий момент

M=(198∗103)2+(47,1∗103)2=203,6∗103Нмм

Момент сопротивления сечения

W=πd1332=3,14∗40332=6,28∗103мм3

Амплитуда нормальных напряжений

σϑ=σmax=203,6∗1036,28∗103=32,4Нмм2

Коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям

nσ=σ−1kσεσσϑ=2542,7∗32,4=2,9

где по табл. kσεσ=2,7

Полярный момент сопротивления

Wp=2W=2∗6,28∗103=12,56∗103мм3

Амплитуда и среднее напряжение цккла косательных напряжений

τυ=τmax=T12Wp=130∗1032∗12,56∗103=5,17Нмм2

Коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям

nτ=τ−1kτεττϑ+ψττт=1472,28∗5,17+5,17∗0,1=11,93

где: kτετ=2,28, коэффициент ψτ =0,1

Коэффициент запаса прочности

n=nσnτn2σ+n2τ=2,9∗11,932,92+11,932=2,82

Для обеспечения прочности коэффициент запаса прочности должен быть не меньше чем 1,5-1,7. Учитывая требования жесткости рекомендуют 2,5-3,0. Полученное значение 2,82 является достаточным.

Подбор и расчет шпонок редуктора. Побор шпонки на ведомый вал

По табл. 7.7 [1]выберем параметры шпонки (ГОСТ 23360-70):

- длина l = 70 мм

- ширина b = 20 мм;

- высота h = 18 мм;

- глубина шпоночного паза в валу t1 =11 мм;

- глубина шпоночного паза в ступице t2=7,4 мм.

Выбранную шпонку проверим на сопротивление смятий боковых поверхностей по формуле 7.2 [1]:

σсм=2Т⋅103d(h−t1)lp≤[σсм],

где Т – передаваемый момент, Н*м;

d – диаметр вала, d = 55 мм;

lp – расчетная длина шпонки: lp=l−b=70−20=50мм;

[σсм] – допустимое напряжение смятия, принимаемое при стальной ступице 100…120 МПа.

Таким образом:

σсм=2⋅491⋅10355(18−11)50=50МПа≤[σсм]=120МПа.

Выбор смазочного материала

конический редуктор двигатель подшипник передача

Смазывание конической передачи примем погружением зубьев колеса в масло. Достаточно чтобы в смазку погружалось большее из двух зубчатых колес. Глубина погружения не менее 66 мм

Требуемая вязкость масла при окружной скорости v=5-12.5 м/с, ν=85 сст. Подходит по вязкости автотракторное АК 10.

Выбираем смазку для подшипников. Принимаем консистентную смазку – консталин УТ-1. (ГОСТ 1957-52)

Заключение

В данной работе был спроектирован конический редуктор с прямыми зубьями. В пояснительной записке отражены все необходимые этапы, которые необходимо проделывать при проектировании конических редукторов. В ходе работы был выполнен сборочный чертеж редуктора и спецификация в соответствии с требованиями, установленными ГОСТ.