Световод: уравнение, типы волн в световодах. Критические длины и частоты

1. Уравнение передачи по световоду

Рассмотрим волоконный световод без потерь двухслойной конструкции, приведенный на рис. 1

b

n2 n1 a

Рис. 1

Для описания поведения электромагнитного поля в сердечнике (0<r<a) и в оболочке (a<r<b) необходимо использовать различные функции. Исходя из физической сущности процессов, функции внутри сердечника при r=0 должны быть конечными, а в оболочке описывать спадающее поле.

Для определения основных параметров световодов (критической частоты, волнового числа, скорости передачи и др.) воспользуемся основными уравнениями электродинамики – уравнениями Максвелла, которые для диэлектрических волноводов имеют вид:

rotH=jweE,rotE=-jvmH,divH=0,divE=0. (1)

Уравнения Максвелла справедливы для любой системы координат. Для направляющих систем эти уравнения наиболее часто применяются в цилиндрической системе координат, ось Z которой совместим с оптической осью световода:

rotrH=1r¶Hz¶j−¶Hj¶z=jweEr;rotrE=1r¶Ez¶j−¶Ej¶z=-jwmHr;rotjH=¶Hr¶z−¶Hz¶r=jweEj;rotjE=¶Er¶z−¶Ez¶r=-jwmHj;rotzH=1r¶¶rrHj−1r¶Hr¶j=jweEz;rotzE=1r¶¶rrEj−1r¶E¶j=-jwmHz; (2)

Для решения инженерных задач электродинамики необходимо знать продольные составляющие полей Еz и Hz. Их можно получить следующим образом. Преобразуем первое из уравнений Максвелла (1) к виду

rotrotH=jverotE.

Тогда, используя соотношение rotrotH=graddivH-Ñ2H, а также учитывая, что divH=0, получим

-Ñ2H=jvejvmH;Ñ2H+v2emH=0;Ñ2H+k2H=0,

где k2=w2em- волновое число световода.

Поступая аналогично со вторым уравнением Максвелла (2), получим Ñ2E+k2E=0.

Отсюда следует, что продольные электромагнитные составляющие векторов Ez и Hz удовлетворяют уравнениям

Ñ2Ez+k2Ez=0,Ñ2Hz+k2Hz=0.

Где Ñ2 – оператор Лапласа.

Ñ2=¶2¶r2+1r¶¶r+1r2¶2¶j2+¶2¶z2,

Тогда для продольных составляющих Ez и Hz в цилиндричееской системе координат получим дифференциальные уравнения второго порядка:

¶2Ez¶r2+1r¶Ez¶r+1r2¶2Ez¶j2+¶2Ez¶z2+k2Ez=0,¶2Hz¶r2+1r¶Hz¶r+1r2¶2Hz¶j2+¶2Hz¶z2+k2Hz=0 (3)

Допустим, что напряженность электромагнитного поля в направлении оси Z меняется по экспоненциальному закону, т.е. A=A0e−gz, где А – любая составляющая векторов Е или Н; g=α+jβ- коэффициент распространения. Тогда первая и вторая производные определятся

¶A¶z=-gA0e−gz=-gA,¶2A¶z2=g2A.

Для составляющей Еz

¶2Ez¶z2=g2Ez.

Подставляя полученное значениe в уравнения (3), получим

¶2Ez¶r2+1r¶Ez¶r+1r2¶2Ez¶j2+g2Ez+k2Ez=0,¶2Hz¶r2+1r¶Hz¶r+1r2¶2Hz¶j2+g2Hz+k2Hz=0

Введем обозначение g2=g2+k2 – поперечное волновое число световода. Тогда для сердечника световода имеем

¶2Ez¶r2+1r¶Ez¶r+1r2¶2Ez¶j2+g12Ez+=0,¶2Hz¶r2+1r¶Hz¶r+1r2¶2Hz¶j2+g12Hz=0 (4)

где g12=k12−β2 (без учета затухания) – поперечное волновое число сердечника; k1 – волновое число сердечника с коэффициентом преломления n1, k1=vm1e1=vm0e0m1e1=kn1=vcn1=2pλn1.

Решение уравнений (4) для сердечника следует выразить через цилиндрические функции первого рода – функции Бесселя, имеющие конечные значения при r=0. Поэтому можно написать

Ez1=AnJn(g1r)ejnje−gz,Hz1=BnJn(g1r)ejnje−gz, (5)

где Аn и Вn – постоянные интегрирования.

Воспользовавшись уравнениями (2), рассмотрим связь между поперечными и продольными компонентами поля. В частности, для составляющей Еr имеем

jveEr=1r¶Hz¶j−¶Hj¶z;−jvmHj=¶Er¶z−¶Ez¶r.

Возьмем производную от второго выражения по ¶z

−jvm¶Hj¶z=¶2Er¶z2−¶2Ez¶r¶z.

Учитывая, что ¶2Er¶z2=g2Er, а ¶Ez¶z=-≥z, то ¶2Ez¶z¶r=-g¶Ez¶r

Тогда

−jwm¶Hj¶z=g2Er+g¶Ez¶r или ¶Hj¶z=-1jvmg2Er+g¶Ez¶r

Подставим данное выражение в уравнение для Еr

jveEr=1jvmg2Er+g¶Ez¶r+jvmr¶Hz¶j или

−k2Er−g2Er=g¶Ez¶r+jvmr¶Hz¶j.

Окончательно получим Er=-1g2g¶Ez¶r+jvmr¶Hz¶j.

Аналогично можно установить связь между продольными и другими поперечными компонентами поля

Ej=1g2−gr¶Ez¶j+jvm¶Hz¶r,Hr=1g2jver¶Ez¶j−g¶Hz¶r,Hj=-1g2jve¶Ez¶j+gr¶Hz¶r.

Воспользовавшись уравнениями (5) возьмем соответствующие производные

¶Ez¶r=gAnJn'grejnje−gz;¶Ez¶j=jAnJngrnejnje−gz;¶Hz¶r=gBnJn'grejnje−gz;¶Hz¶j=jBnJngrnejnje−gz;

Тогда выражения для поперечных составляющих электрического и магнитного полей в сердечнике световода, полагая, что g=β, имеют вид (множитель ejnje−gzне пишем):

Er1=-1g2Anβg1Jn'g1r−Bnvm1nrJng1r,Hr1=-1g2Anve1nrJng1r+Bnβg1Jn'g1r,Ej1=jg2−AnβnrJng1r+Bnvm1g1Jn'g1r,Hj1=-jg2Anve1g1Jn'g1r+BnnrβJng1r. (6)

Для оболочки имеем аналогичную систему уравнений:

¶2Ez¶r2+1r¶Ez¶r+1r2¶2Ez¶j2+g22Ez+=0,¶2Hz¶r2+1r¶Hz¶r+1r2¶2Hz¶j2+g22Hz=0

где g22=β2−k2 (без учета затухания) – поперечное волновое число оболочки световода; k2 – волновое число оболочки с коэффициентом преломления n2, k2=vm2e2=kn2=2pλn2.

Для решения данных уравнений, исходя из условия, что при r→¥ поле должно стремиться к нулю, следует использовать цилиндрические функции третьего рода – функции Ганкеля:

Ez2=CnHn(1)(jg2r)ejnje−gz,Hz2=DnHn(1)(jg1r)ejnje−gz,

где Сn, Dn – постоянные интегрирования.

Тогда для поперечных составляющих поля в оболочке можно написать следующие выражения:

Er2=-1g2jCnβg2Hn(1)¢jg2r+Dnvm2nrHn(1)jg2r,Hr2=1g2Cnve2nrHn(1)jg2r−jDnβg2Hn(1)¢jg2r,Ej2=1g2jCnβnrHn(1)¢Jg2r−Dnvm2g2Hn(1)jg2r,Hj2=1g2Cnve2g2Hn(1)¢jg2r+jDnnrβHn(1)jg2r. (7)

Постоянные интегрирования Аn, Вn, Сn, Dn могут быть определены на основании граничных условий. Используем условия равенства тангенциальных составляющих напряженностей электрических и магнитных полей на поверхности раздела сердечник-оболочка (при r=а):

Ez1(a)=Ez2(a); Ej1(a)=Ej2(a);

Hz1(a)=Hz2(a); Hj1(a)=Hj2(a);

Найдя постоянные интегрирования и подставив их в уравнения, после соответствующих преобразований получим следующее трансцендентное уравнение:

m1g1Jn'(g1a)Jn(g1a)−jm2Hn(1)¢(jg2a)g2Hn(1)(jg2a)v2e1g1Jn'(g1a)Jn(g1a)+jv2e2Hn(1)¢(jg2a)g2Hn(1)(jg2a)n2β21g12a+1g22a. (8)

Полученные уравнения дают возможность определить неизвестные постоянные и найти структуру поля в сердечнике и оболочке волоконного световода. В общем случае уравнения имеют ряд решений, каждому из которых соответствует определенная структура поля, называемая типом волны или модой.

световод уравнение интегрирование волна

2. Типы волн в световодах

В сетоводах могут существовать два типа волн: симметричные E0m, H0m несимметричные дипольные EHnm, HEnm. В индексе n – число изменений поля по диаметру; m – число изменений поля по периметру. Симметричные волны электрические Е0m и магнитные H0m имеют круговую симметрию (n=0).

Раздельное распространение по световоду несимметричных волн типа невозможно. В световоде они существуют только совместно, т.е. имеются продольные составляющие Е и Н. Эти волны называются смешанными, дипольными и обозначаются через HЕnm, если поле в поперечном сечении напоминает поле Н, или EНnm, если поле в поперечном сечении ближе к волнам Е.

Из всей номенклатуры смешанных волн в оптических кабелях наибольшее применение получила волна типа НЕ11 (или ЕН10). На этой волне работают одномодовые световоды, имеющие наибольшую пропускную способность

Представляет интерес сопоставить указанную классификацию электромагнитных волн с лучевой классификацией.

Как уже отмечалось, по волоконным световодам возможна передача двух видов лучей: меридиональных и косых. Меридиональные лучи расположены в плоскости, проходящей через ось волоконного световода. Косые лучи не пересекают ось световода.

Меридиональным лучам соответствуют симметричные электрические Е0m и магнитныеH0m волны, косым лучам – несимметричные гибридные EНnm и HЕnm волны.

Если точеченый источник излучения расположен по оси световода, то имеются только меридиональные лучи и соответственно симметричные волны Е0m, H0m. Если же точечный источник расположен вне оси световода или имеется сложный источник, то появляются одновременно как меридиональные, так и косые лучи и свойственные им симметричные Е0m, H0m и несимметричные гибридные (EНnm и HЕnm) волны.

Несимметричные волны типа Enm и Hnm в волоконных световодах существовать не могут. Эти волны возбуждаются только в металлических волноводах.

Основное уравнение передачи по волоконному световоду для случая (n1−n2)n1=D<<1 может быть значительно упрощено применительно к различным типам волн.

Для симметричных волн правая часть уравнения (8) равна нулю, тогда имеем два различных уравнения для электрической Е0m и магнитной Н0m волн:

для Е0m

e1e2g2g1J1(g1a)J0(g1a)+jH1(1)(jg2a)H0(1)(jg2a)=0 (9)

для Н0m

g2g1J1(g1a)J0(g1a)+H1(1)(jg2a)H0(1)(jg2a)=0

Для смешанных дипольных волн можно получить следующие приближенные уравнения:

для НЕnm

Jn−1(g1a)g1aJn(g1a)=Hn−1(1)(jg2a)jg2aH0(1)(jg2a) (10)

для ЕНnm

Jn+1(g1a)g1aJn(g1a)=Hn+1(1)(jg2a)jg2aH0(1)(jg2a)

Для области часто, далеко отстоящих от критической частоты, можно воспользоваться более простыми выражениями:

для НEnm g2aJn−1(g1a)=g1aJn(g1a);

для ЕHnm g2aJn+1(g1a)=-g1aJn(g1a);

Данные выражения позволяют определять структуру поля, параметры волн и характеристики волоконного световода при различных типах волн и частотах.

Каждый тип волны (мода) имеют свою критическую частоту и длину волны. Наличие критической частоты в волоконных световодах объясняется тем, что при очень высоких частотах почти вся энергия концентрируется внутри сердечника световода, а с уменьшением частоты происходит перераспределение поля и энергия переходит в окружающее пространство. При определенной частоте fo – критической, или частоте отсечки, поле больше не распространяется вдоль световода и вся энергия рассиевается в окружающим пространстве.

Ранее были приведены следующие соотношения:

g12=k12−β2ðr≤ag22=β2−k22ðr>a

где β- коэффициент фазы в световоде;

k1 и k2 – волновое число соответственно сердечника

и оболочки световода:

g1 и g2 – поперечное волновое число соответственно

для сердечника и оболочки.

а – радиус сердечника волокна.

Учитывая, что

k1=2pfcn1=kn1,k2=2pfcn2=kn2,

получим g12=k2n12−β2,g22=β2−k2n22.

Полагая, что r=a, произведем сложение левых и правых частей приведенных выражений

g12+g22=k2(n12−n22).

Для определения критической частоты fo надо принять g2=0. При всех значениях g2>0 поле концентрируется в сердечнике световода, а при g2=0 оно выходит из сердечника и процесс распространения по световоду прекращается. По закону геометрической оптики условие g2=0 соответствует углу полного внутреннего отражения, при котором отсутствует преломленная волна, а есть толь падающая и отраженная волны. Тогда при g2=0 имеем g12=k2(n12−n22).

Подставив в эту формулу значение k=vm0e0=2pλ=2pfc, получим k2=g12n12−n22=2pf0c2, откуда критическая частота световода f0=g1c2pn12−n22. (11)

Умножив числитель и знаменатель на параметр а (радиус сердечника), получим значение критической частоты

f0=g1ca2pan12−n22=g1a2pa(n12−n22)m0e0=g1a2pam1e1−m2e2 (12)

и критической длины волны

λ0=v1f0=2pav1g1am1e1−m2e2, (13)

где g1a – корни бесселевых функций.

Так как световоды изготавливаются из немагнитных материалов (m1=m2=1), то

f0=g1a2pa(e1−e2)m0e0,λ0=2pav1g1a(e1−e2)m0e0.

Принципиально аналогичный результат можно получить лучевым методом непосредственно из законов геометрической оптики путем сопоставления падающей, отраженной и преломленной волн на границе сердечник-оболочка световода.

Анализируя полученные соотношения, можно сказать, что чем толще сердечник световода и чем больше отличаются m1e1m2e2, тем больше критическая длина волны и соответственно ниже критическая частота волоконного световода. Из формул видно также, что при равенстве оптических характеристик, в первую очередь диэлектрической проницаемости сердечника и оболочки, т.е. при e1=e2, критическая длина волны λ0=0, а критическая частота f0=¥ и передача по такому световоду невозможна. Это имеет свое логическое обоснование: как уже сказано, волоконный световод работает на принципе многократного отражения от границы оптических несоответствий сердечника и оболочки, и эта граница является направляющей средой распространения электромагнитной энергии. При e1=e2 световод перестает действовать как направляющая система передачи.

Для определения критических частот различных типов волн рассмотрим корни ранее полученного выражения бесселевых функций J0m(g1a) для симметричных и Jnm(g1a) для несимметричных волн. Эти равенства дают бесконечное число корней, значения которых приведены в табл. 1.

Таблица 1

| n | Значение корня (g1a) при m, равном |  |  | Тип волны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 1 1 2 2 | 2,405 0,000 3,832 2,445 5,136 | 5,520 3,832 7,016 5,538 8,417 | 8,654 7,016 10,173 8,665 11,620 | Е, Н НЕ ЕН НЕ ЕН |

Рассмотрим физический смысл приведенных в табл. 1 корней бесселевых функций g1a. Поскольку при отсечке g2=0, т.е. β=kn2, то из выражения g1=k12−β2 имеем

g1a=ak2n12−β2=ak2n12−k2n22=akn12−n22=a2pλn12−n22

Последнее выражение обратно пропорционально λ0, т.е. прямо пропорционально критической частоте f0. Кроме того, оно включает в себя исходные параметры волокна: а, n1, n2. Данное выражение носит название нормированной частоты и в этом виде часто используется в световодной технике. Таким образом, нормированная частота

ν=2paλn12−n22,

где λ- длина волны в вакууме.

При такой трактовке табл. 1 содержит нормированные частоты ν0 для волн, тип которых указан в правой колонке таблицы, а индекс nm составлен из чисел левого столбца и верхней строки соответствующей клетке, в которой находится данная величина ν0. Каждой ν0 соответствует критическая частота f0.

При ν<ν0 имеем f<f0, т.е. частота меньше критической и волна по сердечнику волокна не распространяется, другими словами не существует. Область существования волны, имеющей нормированную частоту отсечки ν>ν0 составляет f>f0.

Из табл. 1 видно, что для несимметричной волны НЕ11 значение ν0=0; следовательно, эта волна не имеет критической частоты и может распространяться при любой частоте и диаметре сердечника. Все другие волны не распространяются на частотах ниже критической. Табл.1 можно преобразовать и привести к следующему виду (табл. 2)

Таблица 2

| Диапазон частот | Дополнительные моды | Число мод |
| --- | --- | --- |
| 0,000–2,405 2,405–3,832 3,832–5,316 5,316–5,520 5,520–6,380 6,380–7,016 7,016–7,588 7,588–8,417 8,417–11,620 | HE11 H01, E01, HE21 HE12, EH11, HE31 EH21, HE41 H02, E02, HE22 EH31, HE51 HE13, EH12, HE32 EH41, HE61 EH22, E03, H03, EH13, HE23, EH23 | 2 6 12 16 20 24 30 34 40 |

Из табл. 2 следует, что с увеличением частоты появляются новые типы волн. Так, начиная с ν=2,405 появляются волны H01, E01, HE21, при ν=3,832 возникают дополнительные волны HE12, EH11, HE31 и т.д.

Итак, интервал значений ν=g1a, при которых в световоде распространяется лишь один тип волн НЕ11, находится в пределах 0<ν<2,405, поэтому при выборе частоты передачи или толщины сердечника одномодового световода исходят из этого условия:

f0>2,405c2pan12−n22. (14)

Одномодовый режим практически достигается при применении очень тонких волокон, равных по диаметру длине волны (d»λ). Кроме того, надо стремиться к уменьшению разницы между показателями преломления сердечника и оболочки (n1»n2).

Диаметр сердечника волоконного световода для одномодовой передачи может быть определен из следующей формулы:

d≤2,405λ0p1−n2n12. (15)

Пример: для световода из стекловолокна с показателем преломления сердечника 1,48 и показателем преломления оболочки 1,447 при волне Е01 длиной 1,55 мкм для одноволновой передачи получим

d=2,405⋅1,553,141−1,4471,482=5,65 мкм