А

1.Аддитивной физической величиной является…

a) сила ветра

b) твердость материала

c) коэффициент линейного расширения

d) сила электрического ток

2. Ампервольтметр класса точности 0,06/0,04 со шкалой от -50 А до +50 А показывает 20 А. Предельная относительная погрешность прибора равна…

a) 0,06 %

b) 0,12 %

c) 0,04 %

d) 0,10 %

3.Амперметр с пределами измерений от -10 А до +25 А класса точности 1,0 показывает 5 А. Предел допускаемой погрешности прибора равен…

a) 0,15 А

b) 0,25 А

c) 0,05 А

d) 0,35 А

4. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) осуществляется с целью …

- обеспечения доверия изготовителей, продавцов и приобретателей к их деятельности

- подтверждения их компетентности

- защиты военных и коммерческих секретов

- обеспечение финансовых поступлений в бюджет РФ

- создания условий для признания результатов их деятельности

5.Агрегатированием называется …принцип создания машин и оборудования из многократно используемых стандартных агрегатов

Б

- Базовые принципы разработки системы менеджмента качества:

ориентация на потребителя;

процессный подход;

принятие решений, основанные на интуиции;

лидерство руководителя;

самоорганизация процессов управления.

В

1.Выражение выходного сигнала линейного измерительного преобразователя при значениях частотных характеристик А (ω0) = 0,8 и φ (ω0) = - 20° имеет вид:

х (t) = 5 sin (ω0 t + 30°) W ( j ω ) у

у = 4 sin (ω0t + 1 0 )

2.Весовые коэффициенты алгоритма средневзвешенной оценки z = h1у1 + h2у2 при соотношении границ погрешности независимых результатов измерений 1 : 2 равны:

h1=0,8 h2=0,2

3.Выражение Q = q [Q], где [Q] – единица измерения, q – числовое значение, является…

а) основным уравнением измерений по шкале отношений

б) математической моделью измерений

в) основным постулатом метрологии

г) линейным преобразованием

4.Вольтметр показывает 230 В. Среднее квадратическое отклонение показаний сигма U= 2 В. Погрешность от подключения вольтметра в цепь (изменение напряжения) равна –1 В. Истинное значение напряжения с вероятностью P =0,9544 (tP=2) равно…

а) U = 231±4 В, Р =0,9544

б) U = 230±3 В, Р =0,9544

в) U = 230±5 В, Р =0,9544

г) U = 231±2 В, tp =2

5.Вольтметр показывает 230 В. Среднее квадратическое отклонение показаний сигма U= 2 В. Погрешность от подключения вольтметра в цепь (изменение напряжения) равна -1 В. Истинное значение напряжения с вероятностью P =0,9544 (tP=2) равно…

а) U = 230±5 В, Р =0,9544

б) U = 230±3 В, Р =0,9544

в) U = 231±4 В, Р =0,9544

г) U = 231±2 В, tp =2

6.Вид погрешности возникающий при измерении микрометром с неправильно установленным нулем - …

а) грубая

б) случайная

в) систематическая постоянная

г) систематическая переменная

7. Величина фиксированного размера, который условно присвоено стандартное числовое значение, равное 1, называется ______ физической величины.

а) единицей

б) параметром

в) значением

г) размером

8.Вид погрешности в формуле дельта = А – Х ИСТ является ...

а) абсолютным

б) статическим

в) динамическим

г) относительным

9. Вид погрешности в формуле б=А – Х ИСТ / Х ИСТ является ...

а) систематический

б) случайный

в) относительным

г) грубая

10.Выбор средства измерения следует начинать с определения …

а) предела допускаемой погрешности измерения

б) оценки реальной погрешности измерения

в) наличия в организации средств измерений

г) условий выполнения измерений

11. Вариация выходного сигнала относится к группе метрологических характеристик средств измерений:

a) чувствительности СИ к влияющим величинам

b) взаимодействия с объектами на входе и выходе СИ

c) динамическим

d) погрешностей

12. Вольтметр с пределами измерения 0…250 В класса точности 0,2 показывает 200 В. Предел допускаемой погрешности измерения вольтметра равен…

a) 0,3 В

b) 0,5 В

c) 0,4 В

d) 0,2 В

13. Виды контроля в процессе производства:

- входной контроль;

- эксплуатационный контроль;

- активный контроль;

- операционный контроль;

- регламентные работы.

14. В качестве способов подтверждения соответствия продукции заданным требованиям используют:

сертификат соответствия;

декларацию соответствия;

проверку производства;

испытания продукции;

систематические составляющие погрешности;

экспертную оценку.

15. В обозначении ГОСТ Р указываются:

год издания;

код федерального органа управления;

аббревиатура федерального органа управления;

две последние цифры года утверждения;

регистрационный номер.

16. В обозначении технических условий указываются:

код группы продукции по ОКП;

год издания;

код предприятия-разработчика по ОКПО;

две последние цифры года утверждения;

аббревиатура предприятия-разработчика

регистрационный номер.

17. В радиоэлектронике установлены предпочтительные числа по рядам…

a) E3, E6, E12, E24

b) R5, R10, R20, R40

c) E5, E10, E20, E40

d) R3, R6, R12, R24

18. Высшим органом управления Международной организации по стандартизации (ИСО) является …

a) совет ИСО

b) генеральная ассамблея

c) исполнительное бюро

d) технические комитеты

19. В Федеральном законе «О техническом регулировании» более предпочтительным в рамках обязательно подтверждения соответствия является…

a) более предпочтителен сертификат соответствия

b) предпочтительнее добровольное подтверждение соответствия

c) декларация о соответствии или сертификат соответствия

d) более предпочтительна декларация о соответствии

20.. В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» заявитель не вправе…

a) обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область 	аккредитации которого распространяется на данную продукцию

b) применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения соответствия

c) выбирать форму и схему подтверждения соответствия

d) обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)

21. В период между сессиями Генеральной ассамблеи руководство ИСО осуществляет …

Совет

22.В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» заявитель не вправе…

- выбирать форму и схему подтверждения соответствия

- обращаться для осуществления обязательной сертификации в любой орган по сертификации, область аккредитации которого распространяется на данную продукцию

- обращаться в орган по аккредитации с жалобами на неправомерные действия органов по сертификации и аккредитованных испытательных лабораторий (центров)

- применять форму добровольной сертификации вместо обязательного подтверждения соответствия

23. В существующих схемах сертификации продукции используются следующие способы доказательства соответствия:

1. испытание каждого образца продукции

2. рассмотрение заявления-декларации о соответствии

3. рассмотрение характеристики предприятия-изготовителя, выданной региональным органом хозяйствования

4. анализ годового отчѐта изготовителя о хозяйственной деятельности предприятия (организации)

5. испытание типа продукции

24. В соответствии со схемами сертификации продукции инспекционный контроль предусматривает:

1. контроль ранее сертифицированной системы качества

2. испытание образцов продукции, взятых у изготовителя и у продавца или потребителя

3. рассмотрение документации, свидетельствующей об увеличении продаж (поставок) продукции

4. анализ состояния производства

5. наличие и состояние плана мероприятий по совершенствованию производства

Г

1.Государственное регулирование в области обеспечения единства измерений включает:

- утверждение типа средств измерений;

- поверку средств измерений;

- калибровку средств измерений;

- лицензирование деятельности по изготовлению, ремонту и прокату средств измерений;

- надзор за применением аттестованных методик выполнения измерений.

2. Государственный метрологический надзор в сфере торговли осуществляется за:

- количеством товаров, хранящихся на складе;

- средствами измерений количества товара;

- количеством товаров, фасованных в упаковки;

- количеством товаров, подлежащих списанию;

3. Государственная метрологическая служба включает:

- государственные научные метрологические институты;

- метрологические службы государственных органов управления РФ;

- государственные региональные центры метрологии;

- государственные службы обеспечения единства измерений;

- метрологические службы предприятий и организаций.

4.. Главный метролог предприятия подчиняется…

a) главному инженеру предприятия

b) центру стандартизации и метрологии (ЦСМ) республики (края)

c) Федеральному агентству по техническому регулировании и метрологии (Госстандарту России)

d) Всероссийскому научно-исследовательскому институту метрологической службы (ВНИИМС)

Д

1.Доверительными границами результата измерения называют…

а) предельные значения случайной величины X при заданной вероятности P

б) возможные изменения измеряемой величины

в) результаты измерений при допускаемых отклонениях условий измерений от нормальных

г) границы, за пределами которых погрешность встретит нельзя

2.Для оценки погрешности измерений наиболее удобным описанием закона их распределения является его выражение…

а) числовыми характеристиками mx, Dx

б) функцией распределения y=f(x)

в) таблицей

г) графиком

3. Диапазон измерения средства измерения выбирается в зависимости от …

а) наибольшего и наименьшего возможных значений измеряемой величины

б) предела допускаемой погрешности измерения

в) необходимой производительности измерения

г) его стоимости

5. Допустимые соотношения погрешности измерений и нормы точности контролируемого параметра:

- 0,2;

- 0,5;

- 2,0;

- 1,0;

- 0,1;

- 0,33.

6 Достоверность выборочного контроля зависит от:

- объема партии;

- объема выборки;

- норм точности контролируемого параметра;

- способа формирования выборки;

- норм точности измерений.

7. Достоверность сплошного контроля зависит от:

- норм точности контролируемого параметра;

- норм точности измерений;

- числа измерений при контроле;

- производительности средств контроля;

- числа рабочих мест контроля.

8. Для проверки сохранности государственных эталонов и замены их в случае порчи предназначены…

a) международные эталоны

b) эталоны свидетели

c) эталоны сравнения

d) рабочие эталоны

9. Документы в области стандартизации:

- общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации;

- административный кодекс;

- лицензии;

- декларации соответствия;

- технические условия;

- национальные стандарты.

10. Деятельность по установлению правил и характеристик, направленная на достижение упорядоченности в сферах обращения и производства продукции:

унификация;

менеджмент;

маркетинг;

стандартизация;

сертификация;

взаимозаменяемость.

11. Документация в системе менеджмента качества включает:

руководство по качеству;

записи;

инструкции;

план качества;

пояснительные записки.

12. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, работ или услуг называется

a) сертификацией

b) аккредитацией

c) Российской национальной стандартизацией

d) управлением качеством

13.Документ, устанавливающий технические требования, которым должна удовлетворять продукция или услуга, а также процедуры, с помощью которых можно установить, соблюдены ли данные требования – это…

a) сертификат

b) национальный стандарт

c) технические условия

d) технический регламент

14. Документ, содержащий советы организационно-методического характера по проведению работ по стандартизации и содержит положения, которые целесообразно проверить на практике до их установления в основополагающем национальном стандарте – это…

a) регламент

b) декларация о соответствии

c) классификатор

d) рекомендации по стандартизации

15. Для получения разнообразных производных машин различного применения присоединением к базовой модели изделия специального оборудования используют метод…

a) дискретизации

b) симплификацией

c) секционирования

d) базового агрегата

16. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров – это…

a) знак соответствия

b) свидетельство о соответствии

c) сертификат соответствия

d) аттестат

17. Документы EN разрабатываются…

европейским комитетом по стандартизации (СЕН)

Е

1.Если для определения коэффициента линейного расширения материала измеряется длина и температура стержня, то измерения называют…

а) косвенными

б) относительными

в) совокупными

г) совместными

2.Единицы физических величин делятся на ...

а) основные

б) качественные

в) количественные

г) производные

3.Единица скорости – м/с – является …

а) дольной

б)основной

в) производной

г) дополнительной

4.Если определяются характеристики случайных процессов, то измерения называются…

a) динамическими

b) статическими

c) статистическими

d) косвенными

5. Если результаты измерений изменяющейся во времени величины сопровождаются указанием моментов измерений, то измерения называют…

a) статистическими

b) динамическими

c) многократными

d) совокупными

6. Если результат взвешивания груза на равноплечих весах определяется как сумма массы гирь и показания весов по шкале, то применен метод…

a) совпадения

b) дифференциальный

c) противопоставления

d) непосредственной оценки

7.Единицы измерения электрического потенциала:

- вольт;

- вольт/метр;

- джоуль/кулон;

- ампер;

- ампер/метр.

8. Если точность рабочего средства измерений ниже точности исходного эталона в 50 раз, то в поверочной схеме может быть число ступеней -…

a)4

b)3

c)5

d) 2

9. Европейские стандарты разрабатывает (ют)...

европейский комитет по стандартизации

З

ЗАДАЧИ

Кинетическая энергия тела массой m, движущегося со скоростью v, равна. Aк=mv2/2Скорость тела равна v=l/t, где l – пройденный путь, а t – время. Размерность этой величины…?

а) L2MT-2

б) L2MT2

в) L2M-2T

г) L-2MT2

164. Емкость конденсатора определяется выражением C=q/U, зная, что размерность заряда q равнаTI,а размерность напряжения U равнаL2MT-3I-1определить размерность C?

а) L2MT-2

б) L-2M1T-4 I2

в) L-2M-1T4 I2

г) L-2M-2T3 I2

165. Электрическое сопротивление определяется выражением R=U/I, зная, что размерность напряжения U равна L2MT-3I-1,а размерность тока I равна I определить размерность R?

а) L2 M T-3 I-2

б) L2MT4

в) L-2M-1T3 I2

г) L-2M-2T3 I2

166. Заряженный конденсатор обладает энергией W=CU2/2, зная, что размерность напряжения U равна L2MT-3I-1,а размерность емкости C равна L-2M-1T4I2, определить размерность W?

а) TI

б) L-2M-1T4 I2

в) L2 M T -2

г) L2 M T4 I2

167. Энергия определяется по уравнению E = mּc2, где m – масса, c – скорость света. Укажите размерность энергии E.

а) L2 MT -2

б) LMT-2

в) LM2T-2

г) L-2MT2

168. Два проводника с сопротивлениями R1=100 Ом и R2=200 Ом соединены параллельно, общее сопротивление определяется выражением R=R1R2/R1+R2, размерность проводников R1и R2 равна L2MT-3I-2,определить размерность общего сопротивления?

а) L4M2T-6 I-4

б) L2 M T-3 I-2

в) L4MT-6 I2

г) L4MT-6 I-4

169. Давление определяется по уравнению p = F/S, где F = mּa, m – масса, a – ускорение, S – площадь поверхности, воспринимающей усилие F. Укажите размерность давления.

а) L-1 M T-2

б) L3MT-2

в) LMT-2

г) MT2

170. Мощность определяется по уравнению P= F l/t, где действующая сила F = mּa, m – масса, a – ускорение, l– длина плеча приложения силы, t – время приложения силы. Укажите размерность мощности P.

а) MT-3

б) L2MT

в) L2 M T-3

г) L3MT-2

171. Работа определяется по уравнению A = Fּl, где сила F = mּa, m – масса, a – ускорение, l– длина перемещения. Укажите размерность работы A.

а) L2 M T-2

б) MT-2

в) L3MT-2

г) L2M

172. Электрическое напряжение определяется по уравнению U = P/I, где P = mּaּl/t, m – масса, a – ускорение, l– длина, I – сила электрического тока. Укажите размерность электрического напряжения.

а) L2MT-1I-1

б) L2 M T-3 I-1

в) L3MT-3I-1

г) LMTI-1

1.Значение, идеальным образом отражающее в качественном и количественном отношениях физическую величину - … значение

а) истинное

б) назначенное

в) обусловленное

в) явное

2. Значения знаменателя прогрессии параметрических рядов R10 и E6:

1,25;

1,5;

1,6;

2,0;

2,2.

3.Значения знаменателя прогрессии параметрических рядов R5 и E3:

1,25;

1,5;

1,6;

2,0;

2,2.

3.1 Защищенный и зарегистрированный в установленном в РФ порядке знак, выданный и применяемый в соответствии с ГОСТ Р 1.9, информирующий, что должным образом идентифицированная продукция соответствует всем положениям (требованиям) конкретного национального стандарта (стандартов) на данную продукцию – это…

a) знак соответствия

b) знак качества

c) товарный знак

d) маркировка

3.2. Знак СЄ, которым маркирована продукция означает…

a) соблюдение требований директив стран ЕС

b) перспективная разработка

c) экономичность при использовании

d) высокое качество продукции

3.3 Знак соответствия DIN принадлежит национальной системе сертификации…

a) Франции

b) Германии

c) Великобритании

d) Дании

3.4.Знак соответствия национальной системе сертификации США имеет обозначение…

a) СЄ

b) DIN

c) NF

d) в США отсутствует единый национальный орган по сертификации

3.5 Законодательные основы сертификации в Российской Федерации определены Федеральным законом…

«О техническом регулировании»

И

1.Измерительной системой для выявления и устранения элементов с неправильным функционированием является ...

а) система технической диагностики

б) система идентификации

в) телеизмерительная система

г) измерительно-вычислительный комплекс

2. Использование автоматизированной системы контроля и управления сбором данных для выявления неисправностей называется ...

а) автоматическим регулированием

б) предельной защитой

в) автоматической блокировкой

г) технической диагностикой

3. Измерения одной и той же физической величины, выполненные с различной точностью, разными приборами или в различных условиях называются

а) совместными

б) равноточными

в) неравноточными

г) косвенными

4. Изменение измеряемой величины, которому соответствует перемещение указателя на одно деление шкалы это-….

а) Точность средства измерения

б) Погрешность средства измерения

в) цена деления

г) диапазон средства измерения

5. Источники возникновения погрешности поверки:

- погрешности эталонного средства измерений;

- погрешности рабочего средства измерений;

- погрешности метода поверки;

- дополнительная погрешность;

- погрешность вспомогательных средств измерений.

6. Исходным эталоном в поверочной схеме является эталон,…

a) служащий для сличения эталонов

b) получающий размер единицы непосредственно от первичного

c) служащий для проверки сохранности государственного эталона и замены его в случае порчи

d) обладающий наивысшей точностью в данной лаборатории или организации

7. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится не реже четырех раз в год;

не реже одного раза в год в течение действия сертификата;

в случае поступления информации о претензиях;

ежемесячно в течение действия сертификата;

по окончанию действия сертификата;

по заявке производителя сертифицированной продукции.

8. Испытания, проводимые независимыми от изготовителя и потребителя органами:

испытание опытных образцов;

приемо-сдаточные испытания;

испытания макетных образцов;

периодические испытания;

сертификационные испытания.

9. Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту осуществляется…

a) сертификатом соответствия

b) знаком соответствия

c) свидетельством о соответствии

10.Инспекционный контроль аккредитованных органов предусматривает…

a) ежегодные проверки выполнения требований аккредитации в течение срока действия аттестата

b) подачу заявки

c) оплату заявителем на основании договора

d) оформление аттестата аккредитации при положительном решении

d) декларацией о соответствии

11.Информирование приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации или национальному стандарту осуществляется…

знаком соответствия

К

1.Коэффициент в зависимости у = ах + в, вычисленный по результатам совместных измерений у и х , равен:

B=1/5

2. Классы точности присваиваются средствам измерений на основании…

а) требований потребителей

б) результатов первичной поверки

в) результатов государственных испытаний

г) стабильности технологических процессов их изготовления

3. К средствам измерений относятся ...

а) меры

б) измерительные преобразователи

в) делительная головка

г) режущий инструмент

4. Контрольные карты по количественным признакам:

- средних значений и СКО;

- средних значений и размаха;

- суммарного числа дефектов;

- числа дефектов на единицу продукции;

- медианы и размаха.

5. Контрольные карты по качественным признакам:

- доли дефектных изделий;

- средних значений и размаха;

- числа дефектных изделий;

- медианы и размаха.

6. Карта «С» - это карта:

- неизменности среднего числа дефектов, приходящихся на одну деталь;

- контроля суммарного числа дефектов;

- доли дефектных изделий;

- однородности статистических данных.

7. Конструкторская документация включает:

технические условия;

эксплуатационные документы;

карты технологических процессов;

пояснительные записки;

сборочные чертежи.

8 К документам в области стандартизации, используемым на территории РФ не относятся…

a) правила, нормы и рекомендации в области стандартизации (ПР)

b) сертификаты

c) национальные стандарты (ГОСТ Р)

d) общероссийский классификатор (ОК)

9. Консенсус всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов достигается процедурой…

a) публичного обсуждения проекта стандарта

b) закрытого обсуждения проекта стандарта

c) обсуждения проекта стандарта строго кругом квалифицированных специалистов

10. Консенсус всех заинтересованных сторон при разработке и принятии стандартов достигается процедурой…

публичного обсуждения проекта стандарта

11. К компетенции Всемирной торговой организации (ВТО) не относится…

создание и развитие эффективной службы здравоохранения, оздоровления окружающей среды

12. Каким Федеральным законом регулируются отношения, возникающие при оценке соответствия объекта требованиям технических регламентов?

«О техническом регулировании»

М

1.Мерой рассеяния результатов измерений является…

а) среднее квадратическое (стандартное) отклонение

б) математическое ожидание

в) коэффициент асимметрии

г) эксцесс (коэффициент заостренности)

2. Метод сравнения с мерой, в котором результирующий эффект воздействия измеряемой величины и встречного воздействия меры на сравнивающее устройство сводят к нулю называется

а) нулевым методом

б) методом противопоставления

в) методом замещений

г) методом совпадений

3 Мера – это…?

а) совокупность средств измерений, соединенных между собой каналами связи и предназначенная для выработки сигналов измерительной информации

б) средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия человеком

в) совокупность функционально объединенных средств измерений, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации

г) средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера

4. Мультиметр при измерении электрической емкости класса точности 2/1 на диапазоне до 2 мкФ показывает 0,8 мкФ. Предел допускаемой относительной погрешности прибора равен…

a) 3,5 %

b) 2,0 %

c) 1,0 %

d) 3,0 %

5. Метрологическими характеристиками средств измерений называются характеристики их свойств,…

a) оказывающие влияние на результаты и точность измерений

b) учитывающие условия выполнения измерений

c) оказывающие влияние на объект измерения

d) обеспечивающие метрологическую надежность

6. Метрологическая экспертиза конструкторской документации включает:

- нормоконтроль правильности графических изображений;

- анализ и оценку контролепригодности конструкции;

- контроль правильности наименований и обозначений единиц физических величин;

- нормоконтроль правильности обозначений допусков;

- анализ правильности выбора средств и методик выполнения измерений;

7. Методики измерений, подлежащие аттестации:

- методики прямых измерений;

- методики измерений при сертификационных испытаниях;

- методики измерений в учебном процессе;

- методики измерений в области здравоохранения.

- Здравоохранения

8. Метрологическое обеспечение торговых операций включает:

- поставку средств измерений;

- поверку средств измерений;

- калибровку средств измерений;

- обеспечение надзора за количеством товаров, фасованных в упаковке;

- обеспечение контроля состояния средств проведения взаимных расчетов.

9. Метрологическая экспертиза при разработке средств измерений проводится на стадиях:

- технического задания;

- технического предложения;

- эскизного проекта;

- технического проекта;

- разработки рабочей документации.

10. Методы повышения достоверности выборочного контроля:

- увеличение объема выборки;

- уменьшение объема выборки;

- оптимизация способа формирования выборки;

- переход от двухуровневой к одноуровневой схеме контроля;

- переход от одноуровневой к двухуровневой схеме контроля.

11. Метрологические службы юридических лиц создаются для…

a) организации сертификации продукции и внедрения системы качества на предприятии

b) контроля качества продукции выпускаемой предприятием

c) выполнения работ по обеспечению единства измерений на своих предприятиях

d) контроля соответствия продукции предприятий обязательным требованиям стандартов

12. Метрологическая служба государственного органа управления выполняет работы по обеспечению единства измерений в пределах…

a) министерства (ведомства)

b) всех отраслей Российской Федерации

c) края или республики

d) отдельного предприятия

13. Метрология не занимается проблемами …

a) установления единиц физических величин

b) разработкой фундаментальных основ теории измерений

c) износостойкости и долговечности средств измерений

d) установлением обязательных технических и юридических требований, направленных на обеспечение единства и требуемой точности измерений

14. Метрологической аттестации подвергаются средства измерений…

a) рабочие средства измерений, изготовленные серийно

b) высокоточные средства измерений

c) единичного производства (или ввозимого единичными экземплярами по импорту)

d) рабочие средства измерений низкой точности

15. Международными организациями по стандартизации являются:

ИСО;

МЭК;

МАГАТЭ;

ООН;

ЕС;

СИАН.

16. Методы стандартизации:

унификация;

гармонизация;

типизация;

грегатирование;

опережающая стандартизация.

17. Механизмом определения беспристрастности, независимости и компетенции органов по сертификации не является…

1. стандартизация

2. идентификация

3. аккредитация

4. экспертиза

Н

1.Нормативные документы, входящие в комплект поставки средств измерений:

- техническое задание;

- технические условия;

- конструкторско-технологическая документация;

- НД на методы и средства измерений;

- руководство по эксплуатации.

2.Наибольшее и наименьшее значения относительной погрешности:

1.	0,1 %

2.	2 промилле

3.	1 %

4.	0,02

3.Нормирование полосы пропускаемых частот производится по экспериментальному графику:

- статической характеристики преобразования;

- амплитудно-частотной характеристики;

- переходной характеристики;

- импульсной характеристики.

4.Наибольшее количество действий можно выполнять по шкале…

а) интервалов

б) порядка

в) отношений

г) наименований

5. Наиболее вероятное действительное значение измеряемой физической величины при многократных измерениях - …

а) средневзвешенное

б) среднеарифметическое

в) среднестатистическое

г) среднеквадратическое

6.Над размерностями можно производить следующие операции:

а) только умножения и деления

б) умножения, деления, диффернцирования, интегрирования

в) сложения, вычитания, умножения, деления

г) умножения, деления, возведения в степень, извлечение корня

7. Номинальные значения температуры, допускаемые к применению при поверке:

293 К;

20º С;

0º С;

273 К;

0 К.

8. Научно-методические основы обеспечения единства измерений в РФ разрабатываются…

a) Всероссийским научно-исследовательским институтом метрологической службы (ВНИИМС)

b) метрологическими службами государственных органов управления

c) НПО ВНИИ метрологии им. Д.И. Менделеева (Санкт-Петербург)

d) Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Госстандартом России)

9. Нормативной основой метрологического обеспечения является…

a) система государственных эталонов единиц физических величин

b) государственная система поверки и калибровки средств измерений

c) Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ)

d) национальная система стандартизации

10.Нормативная база обеспечения единства измерений основывается на…

a) метрологии

b) системе государственного метрологического контроля и надзора

c) конституционной норме по вопросам метрологии

d) основополагающих стандартах по метрологии

11. Нормативными документами, на соответствие требованиям которых проводится сертификация, являются:

технические регламенты;

стандарты;

технические условия;

инструкция по эксплуатации;

карта технического уровня;

регистрационная карточка.

12. Нормативные документы в области стандартизации:

инструкции;

правила;

записи;

рекомендации;

указания;

нормы.

13.Наиболее распространенной и эффективной формой стандартизации является…

a) секционирование

b) классификация

c) унификация

d) агрегатирование

14.Нормативный документ, который разработан на основе консенсуса, принят признанным соответствующим органом и устанавливает для всеобщего и многократного использования правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов, и который направлен на достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области – это…

a) стандарт

b) технический регламент

c) постановление правительства

d) технические условия

15. Нормативный документ, начинающийся с букв РД, называется...

руководящий документ

16. Нормативный документ, начинающийся с букв ПР называется …

a) правительственные рекомендации

b) правила по метрологии

c) промышленность России

d) природные ресурсы

О

1.Обобщенная характеристика средств измерений (СИ) данного типа, определяемая пределами допускаемой погрешности называется …

а) классом точности

б) метрологической характеристикой

в) комплексным показателем качества СИ

г) интегральным показателем качества СИ

2.Отклонение результата измерения от действительного (истинного) значения измеряемой величины – есть ….

а) ошибка

б) отклонение

в) погрешность

г) неточность

3. Основой описания случайных погрешностей является …

а) математическая физика

б) операционное исчисление

в) математическая статистика

г) матричная алгебра

4.Отношение абсолютной погрешности прибора к истинному значению измеряемой величины называется ______ погрешностью прибора.

а) относительной

б) основной

в) абсолютной

г) приведенной

5.Обобщенная характеристика средства измерений, определяемая пределами допускаемых основных и дополнительных погрешностей – это….

а) Класс точности средства измерений

б) Диапазон средства измерения

в) цена деления г) функция преобразования средства измерения

6. Основной единицей системы SI не является…

a) кандела

b) Вольт

c) Ампер d) Кельвин

7. Объекты государственного метрологического надзора:

- эталоны единиц физических величин;

- метрологические правила и нормы;

- технические задания на разработку средств измерений;

- экспериментальные методики выполнения измерений;

- аттестованные методики выполнения измерений;

- Основная деятельность метрологических служб направлена на…

a) организацию сертификации продукции и услуг

b) обеспечение единства и достоверности измерений

c) контроль качества продукции

d) контроль соответствия продукции предприятий обязательным требованиям стандартов

- Основные задачи, права и обязанности метрологических служб определены в…

a) правилах по метрологии «Типовое положение о метрологической службе государственных органов 	управления и юридических лиц РФ»

b) международных стандартах ИСО серии 9000

c) законе «Об обеспечении единства измерений»

d) МИ 2277-93 «ГСИ. Система сертификации средств измерений. Основные положения и порядок проведения работ»

- Определить погрешность термометра класса точности 2,5 с пределом измерений от 0 до100  и дать заключение о его пригодности по показаниям образцового термометра.

| Поверяемые точки, °С | 0 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания образцового термометра (нагрев), °С | 1,0 | 22 | 41 | 60 | 77 | 98 |
| Показания образцового термометра (охлаждение), °С | 1,0 | 19 | 40 | 62 | 81 | 99 |

a) 1,5 0C, годен

b) 1,0 0C, годен

c) -3 0C, не годен

d) 2,5 0C, годен

- Основные задачи государственной системы обеспечения единства измерений в установлении:

- единиц физических величин;

- методик выполнения измерений;

- параметров показателей качества;

- стандартов безопасности труда;

- системы программной документации.

12.Отбор образцов для проведения сертификационных испытаний осуществляет:

аккредитованная испытательная лаборатория;

орган по сертификации;

заявитель на проведение сертификата;

отдел технического контроля;

центральная заводская лаборатория;

представитель центра метрологии и стандартизации

13.Органами по сертификации систем качества являются:

муниципальные организации;

организации, аккредитованные и зарегистрированные Госстандартом;

органы по метрологии и стандартизации;

научные центры Госстандарта;

образовательные организации.

14. Особенности испытаний при обязательной сертификации:

применение средств измерений, утвержденного типа;

применение средств измерений, прошедших калибровку;

применение поверенных средств измерений;

применение нестандартизованных методик испытаний;

проведение испытаний по программе заявителя.

15. Обязательная сертификация проводится:

изготовителем продукции;

потребителем продукции;

государственным независимым органом по сертификации;

экспертной технической комиссией.

16. Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и производства в процессах создания и использования продукции устанавливают…

a) стандарты на продукцию

b) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа)

c) стандарты на термины и определения

d) основополагающие стандарты

17. Одним из основных принципов стандартизации, установленных в ГОСТ Р 1.0-2004 является…

a) обязательность применения стандартов во всех сферах

b) необязательность достижения консенсуса всех заинтересованных сторон при разработке стандарта

c) добровольность применения стандартов

d) закрытость информации по стандартам

18. Одним из принципов стандартизации согласно ГОСТ Р 1.0-2004 является…

a) основной приоритет при разработке национальных стандартов – отечественный опыт

b) недопустимость использования международных стандартов как основы разработки национальных

c) использование международных стандартов как основы разработки национальных

d) наличие серьезных ограничений при использовании международных стандартов как основы разработки 	национальных

19.Орган, проводящий сертификацию, соответствия имеет статус…

a) третьего лица

b) консультанта

c) первого лица (производителя)

d) второго лица (потребителя)

20. Обязательное подтверждение соответствия может быть в форме…

a) добровольной сертификации

b) лицензирования

c) обязательной сертификации

d) декларирования соответствия

21. Организация, претендующая на право стать органом по аккредитации, должна иметь…

a) четко разработанный бизнес-план

b) организационную структуру, соответствующую обеспечению компетентности, беспристрастности и 	независимости при аккредитациях

c) определенный юридический статус

d) квалифицированный персонал

22. Основными единицами системы физических величин являются ...

1. ватт

2. метр

3. килограмм

4. джоуль

23. Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и производства в процессах создания и использования продукции устанавливают…

основополагающие стандарты

24. Оценка эффективности стандартизации должна производиться …

по всему жизненному циклу продукции

25.Обязательное подтверждение соответствия имеет формы ...

1. принятие декларации о соответствии

2. обязательная сертификация

3. добровольное подтверждение соответствия

4. добровольная сертификация

26.Обязательной сертификации подлежат услуги…

1. оптовой торговли

2. образования

3. общественного питания

4. технического обслуживания и ремонта транспортных средств

27.Организация, претендующая на право стать органом по аккредитации, должна иметь…

1. квалифицированный персонал

2. четко разработанный бизнес-план

3. определенный юридический статус

4. организационную структуру, соответствующую обеспечению компетентности, беспристрастности и независимости при аккредитациях

28. Объектом аккредитации может быть…

1. технические комитеты по стандартизации

2. организации подготовки экспертов

3. метрологические службы юридических лиц

4. испытательные лаборатории

П

1.Приемы косвенных измерений электрической мощности:

- измерение падения напряжения на известной нагрузке;

- прямое измерение ваттметром;

- измерение силы тока, протекающего через известную нагрузку;

- прямые измерения напряжения и силы тока;

- измерение падения напряжения на неизвестной нагрузке.

2. Площадь прямоугольника, определяемая по результатам прямых измерений длины (200 ± 0,4) мм и ширины (100 ± 0,3) мм, равна:

- (200 ± 0,3) мм2;

- (200 ± 0,4) мм2;

- (200 ± 0,5) мм2;

- (200 ± 0,7) мм2;

- 200 мм2.

3.При определении твердости материала используется шкала…

а) отношений

б) интервалов

в) порядка

г) абсолютная

4.При определении коэффициента полезного действия используется шкала…

а) порядка

б) отношений

в) наименований

г) абсолютная

5.При измерении размера детали штангенциркулем реализуется метод…

а) дифференциальный

б) противопоставления

в) нулевой

г) совпадения

6.При измерении активного сопротивления мостом постоянного тока при уравновешенной схеме используют метод…

а) нулевой

б) совпадения

в) противопоставления

г) непосредственной оценки

7.При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют…

а) совместными

б) совокупными

в) многократными

г) косвенными

8.Приведенной погрешностью средств измерений (СИ) при указании классов точности является…

а) отношение погрешности средства поверки к погрешности данного СИ

б) абсолютное значение предела допускаемой погрешности

в) отношение предела допускаемой погрешности СИ к значению измеряемой величины в %

г) отношение предельной погрешности СИ к нормирующему значению в %

9. Погрешность дискретности в цифровых приборах лучше согласуется с распределением вероятностей по закону…

а) арксинусному

б) нормальному

в) равной вероятности

г) трапецеидальному

10. По условиям проведения измерений погрешности средств измерений разделяют на…

а) систематические и случайные

б) абсолютные и относительные

в) основные и дополнительные

г) методические и инструментальные

11.При измерении усилия динамометр показывает 1000 Н, погрешность градуировки равна –50 Н. Среднее квадратическое отклонение показаний сигма F=10 Н. Укажите доверительные границы для истинного значения измеряемого усилия с вероятностью P = 0,9544 (tP = 2).

а) F =1000±60 Н, Р=0,9544

б) F =1050±20 Н, Р=0,9544

в) F =950±20 Н, Р=0,9544

г) F =1000±20 Н, tp=2

12.При измерении силы динамометр показывает 920 Н. Среднее квадратическое отклонение показаний сигма F =5 Н. Погрешность от подключения амперметра в сеть дельта S = +3 Н. Доверительными границами для истинного значения силы с вероятностью Р=0,9544 (tP =2) будут:

а) 907 Н ≤ F ≤ 927 Н, Р=0,9544

б)913 Н ≤ F ≤ 933 Н, Р=0,9544

в) 907 Н ≤ F ≤ 933 Н, tP =2

г) 912 Н ≤ F ≤ 928 Н, Р=0,9544

13.При измерении толщины древесины отсчет по штангенциркулю равен 49 мм. Среднее квадратическое отклонение отсчета сигма h =0,5 мм. Погрешность от износа губок штангенциркуля дельта S = −0,8 мм. Доверительными границами для истинного значения толщины с вероятностью Р=0,9973 (tP =3) будут:

а) 47,5 мм ≤ h ≤ 50,5 мм, tP =3

б) 48,3 мм ≤ h ≤ 51,3 мм, Р=0,9973

в) 46,7 мм ≤ h ≤ 49,7 мм, Р=0,9973

г) 47,7 мм ≤ h ≤ 50,3 мм, Р=0,9973

14.При измерении усилия динамометр показывает 1000 Н, погрешность градуировки равна -50 Н. Среднее квадратическое отклонение показаний сигма F=10 Н. Укажите доверительные границы для истинного значения измеряемого усилия с вероятностью P = 0,9544 (tP = 2).

а) F =1050±20 Н, Р=0,9544

б) F =1000±60 Н, Р=0,9544

в) F =950±20 Н, Р=0,9544

г) F =1000±20 Н, tp=2

15.При измерении температуры в помещении термометр показывает 28 С. Погрешность градуировки термометра +0,5 С. Среднее квадратическое отклонение показаний сигма т =0,3 С. Укажите доверительные границы для истинного значения температуры с вероятностью Р=0,9973 (tP =3).

а) Т = 27,5±0,9 0С, Р=0,9973

б) Т = 28,0±0,9 0С, tP =3

в) Т = 28,0±0,4 0С, Р=0,9973

г) Т = 28,5±0,8 0С, Р=0,9973

16.При измерении температуры в помещении термометр показывает 28 С. Погрешность градуировки термометра +0,5 С. Среднее квадратическое отклонение показаний сигма т =0,3 С. Укажите доверительные границы для истинного значения температуры с вероятностью Р=0,9973 (tP =3).

а) Т = 27,5±0,9 0С, Р=0,9973

б) Т = 28,0±0,9 0С, tP =3

в) Т = 28,0±0,4 0С, Р=0,9973

г) Т = 28,5±0,8 0С, Р=0,9973

17. Погрешность средств измерений, возникающая при эксплуатации в нормальных условиях - …

а) рабочая

б) дополнительная

в) наведённая

г) основная

18.Погрешности измерений в зависимости от способа их выражения:

а) основная

б) относительная

в) абсолютная

г) дополнительная

д) систематическая

19. Погрешности измерений в зависимости от причин их возникновения:

а) методическая

б) инструментальная

в) систематическая

г) основная

д) динамическая

20. Погрешности измерений, связанные с условиями эксплуатации средств измерений:

а) динамическая

б) дополнительная

в) методическая

г) систематическая

д) основная

21.Погрешности по условиям изменения измеряемой величины во времени:

а) статические

б) динамические

в) стабильные

г) пульсирующие

д) дифференцирующие

22. Повторяемость результатов измерений одной и той же величины, полученных в разных местах, разными методами, средствами, операторами, в разное время, но приведённых к одним и тем же условиям измерений - …

а) аналогичность измерений

б) подобие измерительных результатов

в) воспроизводимость результатов измерений

г) похожесть результатов измерений

23.По способу получения результатов измерений методы измерений разделяют на ...

а) относительные

б) косвенные

в) абсолютные

г) прямые

24. По количеству измерительной информации (по числу измерений) измерения могут быть ...

а) однократными

б) многократными

в) косвенными

г) прямыми

25 Погрешность измерения, обусловленная погрешностью отсчета оператором показаний по шкалам средств измерений, называется ______ погрешностью.

а) абсолютной

б) относительной

в) методической

г) субъективной

26.Погрешность, изменяющаяся случайным образом в серии повторных измерений одного и того же размера величины с одинаковой тщательностью, называется ______ погрешностью.

а) грубой

б) систематической

в) случайной

г) приведенной

27.При контроле линейных размеров ГОСТ 8.051 рекомендует принимать предел допускаемой погрешности измерения равным …

а) величине допуска контролируемого размера

б) 0,5 величины допуска контролируемого размера

в) 0,35…0,2 величины допуска контролируемого размера

г) погрешности используемого средства измерений

28. При выборе средства измерений целесообразно обеспечить соотношение предела допускаемой дельта р и реальной дельта погрешностей измерения:

а) дельта р больше или равно дельта

б) дельта р ≤ дельта

в) дельта р >> дельта

г) дельта р =дельта

29. Производная единица измерения называется когерентной (согласованной), если…

a) все единицы измерения в определяющем уравнении являются основными

b) показатели степени всех основных единиц равны 1

c) коэффициент пропорциональности в определяющем уравнении k = 1

d) показатели степени всех основных единиц являются целыми числами

30. При одновременном измерении нескольких однородных величин измерения называют…

a) многократными

b) совместными

c) косвенными

d) совокупными

31 Погрешность от деформации тонкостенной детали под действием измерительной силы является…

a) грубой

b) методической

c) инструментальной

d) дополнительной

32. При суммировании составляющих погрешностей измерений принимается допущение:

a) все составляющие погрешности рассматриваются как случайные

b) все составляющие погрешности не коррелированны

c) все составляющие погрешности являются аддитивными величинами

d) все составляющие погрешности имеют нормальное распределение

33. Передаточная функция средств измерений W (p) относится к группе метрологических характеристик

a) определения результатов измерений

b) взаимодействия с объектами на входе и выходе средств измерений

c) погрешностей

d) динамических

34. Приведенная форма выражения погрешности средств измерений (СИ) при указании классов точности означает:

a) значение предела допускаемой погрешности

b) отношение предельной погрешности СИ к нормирующему значению в %

c) отношение предела допускаемой погрешности СИ к значению измеряемой величины в %

d) отношение погрешности средства поверки к погрешности данного СИ

35. Показатели достоверности поверки:

- характеристики погрешности поверки;

- вероятность ошибочной приемки;

- вероятность ошибочной браковки;

- пределы погрешности поверяемого средства измерений;

- значения контрольных приемочных границ.

36. Параметры методики поверки:

- отношение границы погрешности поверки к пределу погрешности поверяемого средства измерений;

- вероятность ошибочной приемки;

- вероятность ошибочной браковки;

- значения контрольных и приемочных границ;

- количество поверяемых точек в диапазоне измерений.

37.Показатели качества машиностроительной продукции, контролируемые при обязательных сертификационных испытаниях:

- точность;

- производительность;

- ремонтопригодность;

- безопасность;

- экологичность.

38. Показатели достоверности контрольных операций:

- нормы точности контролируемого параметра;

- вероятность ошибки 1-го рода;

- характеристики погрешности средств контроля;

- значения контрольных приемочных границ;

- вероятность ошибки 2-го рода.

39. Планы приемочного контроля:

- критический;

- эффективный альтернативный;

- одноступенчатый;

- многоступенчатый;

- последовательный.

41. Первичным эталоном является эталон,…

a) изготовленный впервые в стране

b) обеспечивающий постоянство размера единицы физической величины во времени

c) воспроизводящий единицу физической величины с наивысшей в стране точностью

d) изготовленный впервые в мире

42. Поверочной схемой называют…

a) нормативный документ, устанавливающий соподчинение средств измерений для передачи единицы 	физической величины от исходного эталона рабочим средством измерений

b) документ, устанавливающий порядок определения погрешности средства измерения с целью установления его годности к эксплуатации

c) документ, удостоверяющий пригодность средства измерения к эксплуатации

d) блок-схема взаимосвязей средств измерений по точности

43. Поверочные схемы, регламентирующие передачу информации о размере единицы физической величины всему парку средств измерений в стране, называют…

a) рабочими

b) государственными

c) ведомственными

d) локальными

44. Право поверки предоставляется…

a) измерительным лабораториям ВУЗов

b) аккредитованным метрологическим службам юридических лиц

c) аккредитованным испытательным лабораториям по сертификации продукции

d) органам по аккредитации

45. Параметрические ряды в стандартизации:

R5;

R10;

R15;

R20;

E3;

E6.

46. Показатели и требования технического задания:

требования к метрологическому обеспечению;

требования к условиям утилизации;

требования к маркетингу;

нормы контролируемых параметров;

показатели назначения.

45. Подтверждением посредством представления объективных свидетельств того, что установленные требования выполнены, являются:

верификация;

сертификация;

стандартизация;

унификация;

систематизация;

каталогизация.

46. Параметрические ряды получают на основе …

a) чисел геометрической прогрессии

b) чисел арифметической прогрессии

c) экспериментальных исследований

d) математических и инженерных расчетов

47.По объектам различают следующие виды унификации:

a) размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, обозначений

b) ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов

c) секционирования и базового агрегата

d) межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию

48. По уровням различают следующие виды унификации:

a) размерную, параметрическую, методов испытания и контроля, требований, обозначений

b) секционирования и базового агрегата

c) межотраслевую, отраслевую и заводскую унификацию

d) ограничительная, дискретизация, типизация конструкций и технологических процессов

49. Подтверждение соответствия на территории РФ может носить характер …

a) только обязательный

b) добровольный или обязательный

c) только в форме принятия декларации о соответствии

d) только добровольный

50. При выборе универсальных средств измерений для контроля изделий не следует рассматривать …

- конструктивное исполнение средства измерения

- диапазон измерений

- цену деления

- погрешность средств измерения

51. При определении твердости материала используется шкала…

порядка

отношений

интервалов

абсолютная

52. По международной системе единиц физических величин сила измеряется ... Ньютон

53. Принципом стандартизации не является …

- согласованность

- комплексность для взаимосвязанных объектов

- конкурентоспособность

- добровольность применения

54. Применение рядов предпочтительных чисел создает предпосылки для …

унификации машин и деталей

Р

- Размер, контролируемый калибром-скобой:

- Ф 35 Н 7 ( + 0,025 )

- Ф 35 g 6 ( - 0,016 )

- 1000 ± 0,1

- Риском поставщика является:

- вероятность ошибочной браковки годной партии;

- вероятность ошибочно приемки бракованной партии;

- браковочный уровень деектности;

- приемочный уровень дефектности.

3. Руководство государственной метрологической службой осуществляет…

a) Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы (ВНИИМС)

b) правительство России

c) центральные органы по сертификации продукции и услуг

d) Федеральное агентство по техническому регулировании и метрологии (Госстандарт России)

4. Рабочий эталон предназначен для …

a) передачи размера единицы величины рабочим средствам измерений

b) сличения эталона-копии

c) сличения эталона сравнения

d) сличения с государственным эталоном

5. Рабочие средства измерений предназначены для…

a) изготовления рабочих эталонов

b) передачи размеров единиц физических величин другим средствам измерений

c) калибровки других рабочих средств измерений

d) измерений, не связанных с передачей размеров единиц физических величин

6. Решение об утверждении национального стандарта принимает:

- технический комитет по стандартизации;

- национальный орган по стандартизации;

- руководитель организации разработчика;

- федеральный орган законодательной власти;

- Торгово-промышленная палата;

- Гостехрегулирование.

7.Разработка технического проекта включает:

метрологическую экспертизу технического задания;

разработку рабочей документации;

изготовление и испытание макетов;

корректировку конструкторской документации;

разработку принципиальной электрической схемы.

8.Разработка рабочей документации опытного образца предусматривает:

разработку программы и методик испытаний;

корректировку конструкторской документации;

изготовление и испытание макетов;

разработку технических условий;

разработку руководства по эксплуатации.

9. Разработкой проектов международных стандартов ИСО занимается…

a) технические комитеты

b) совет ИСО

c) техническое бюро

d) исполнительное бюро

10. Рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми документами предусматривается схемами сертификации продукции…

a) 1, 1а, 2, 2а

b) 3, 3а

c) 4, 4а

d) 9, 9а, 10, 10а

С

1.Совокупность основных и производных единиц физических величин, образованная в соответствии с принципами для заданной системы физических величин, называется системой …

а) единиц физических величин

б) обеспечения единства измерений

в) классификации

г) стандартизации

2 Сила тяжести определяется измерением массы (с помощью мер) и использованием ускорения свободного падения (физической константы). Такие измерения называют…

а) прямыми

б) относительными

в) совокупными

г) абсолютными

3. Система величин, в которой в качестве основных приняты такие величины, как длина, масса, время, сила электрического тока, температура, количество вещества и сила света – система …

а) МКСА

б) СИ

в) МСИ

г) МКГА

4.Секунда в системе СИ является … единицей

а) основной

б) производной

в) дополнительной

г) дольная

5.Среднее значение величины из ряда неравноточных измерений, определённое с учётом весов отдельных измерений -

а) среднеарифметическое взвешенное

б) среднее откорректированное

в) среднее стехиометрическое

г) суммарное среднее

6. Составляющая погрешности средства измерения, принимаемая постоянной или закономерно изменяющейся - … погрешность

а) относительная

б) случайная

в) систематическая

г) частная

7. Сила тяжести определяется с помощью мер массы и ускорения свободного падения. Такие измерения называют…

a) относительными

b) совместными

c) прямыми

d) абсолютными

8. Совокупность функционально и конструктивно объединенных средств измерений и других устройств в одном месте для рационального решения задачи измерений или контроля называют…

a) измерительной системой

b) измерительной установкой

c) информационно-измерительной системой

d) измерительным прибором

9.Средство измерений, предназначенное для воспроизведения величины заданного размера, называют…

a) вещественной мерой

b) измерительной установкой

c) первичным эталоном величины

d) измерительным прибором

10.Средства измерений, предпочтительные к применению при контроле:

- стандартизованные;

- специальные;

- унифицированные;

- нестандартизованные;

- автоматизированные.

11. Соответствия позиционных обозначений и элементов графического изображения двухступенчатой локальной поверочной схемы:

- исходное эталонное средство измерений -………1….

- метод поверки	…2;4…….

- разрядное эталонное средство измерений - …3………

- рабочее средство измерений-…5;6……

12. Соответствие характеристик погрешности эталона и их экспериментальных оценок:

- граница неисключенной систематической погрешности K√Q12 + Q22+…+Qm2

- среднее квадратическое отклонение результата измерений √(x1-x)2+(x2-x)2+(xn-x)2 / n(n-1)

- среднее квадратическое отклонение суммы систематической и случайной погрешностей √S2 + O(c “-“)E2/3

- доверительные границы суммарной погрешности +- t*S E

13.Средства измерений, подлежащие калибровке:

- эталоны;

- геодезические измерительные приборы;

- средства измерений санитарно-эпидемиологического надзора;

- средства измерений для научных исследований;

- средства межоперационного технологического контроля.

14.Соответствие основ и систем обеспечения единства измерений:

- правовые основы - Законы РФ в области метрологии и стандартизации

- нормативно-методические основы - система стандартов ГСИ;

- технические основы - эталонная база;

- организационные основы - метрологическая служба;

15.Соответствия субъектов метрологической службы и их полномочий:

- государственные научные метрологические институты калибровка средств измерений; хранение эталонов;

- государственные региональные центры метрологии. аттестация методик выполнения измерений;

- метрологические службы государственных органов лицензирование деятельности по управления изготовлению средств измерений;

16.Соответствие контролируемого размера и средства контроля:

Ф 35 Н 7 ( + 0,025 )	калибр-пробка;

Ф 35 g 6 ( - 0,016 )		калибр-скоба.

40 ± 0,1			микрометр;

1000 ± 0,1		координатно-измерительная машина;

17. Средства измерений, предназначенные для осуществления деятельности в области здравоохранения, подвергаются:

- испытаниям, с целью утверждения типа;

- поверке;

- калибровке;

- метрологической аттестации;

- надзору за состоянием и применением органами государственной метрологической службы.

18. Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за установленные пределы с заданной вероятностью называется …

a) единством измерений

b) метрологическим контролем и надзором

c) системой калибровки средств измерений

d) утверждением типа средств измерений

19. Средство измерения (СИ) при повреждении поверительного клейма, пломбы и утрате документов, подтверждающих прохождение СИ периодической поверки, подвергается поверке -…

a) внеочередной

b) экспертной

c) первичной

d) инспекционной

20.Стандарты ЕСКД определяют:

- управление системой качества;

- технологию производства;

- организацию и структуру конструкторских подразделений;

- правила построения, изложения и оформления технических условий;

- виды и комплектность конструкторских документов.

21. Стандарты технических условий устанавливают:

продолжительность разработки;

комплектность;

стандартизированную терминологию;

требования к серийному производству;

технические требования;

требования безопасности.

22. Сертификация систем качества является:

добровольной;

обязательной;

рекомендованной;

законодательной;

административной;

социальной.

23.Стандарты ИСО серии 9000 рассматривают:

основные положения систем менеджмента качества;

общие руководящие указания по применению ИСО 9001, ИСО 9002, ИСО 9003;

руководящие указания по проверке систем качества;

руководящие указания по разработке систем качества;

единицы физических величин;

термины и определения, относящиеся к менеджменту качества.

24. Стандарт ИСО серии 9001 рассматривает:

общие требования к системе менеджмента качества;

инструкции для обеспечения качества при проектировании, разработке, производстве, монтаже и обслуживании;

общее руководство качеством;

квалификационные требования экспертов- аудиторов;

термины и определения, относящиеся к менеджменту качества.

25.. Стандарты ИСО серии 14000 рассматривают:

систему управления окружающей средой;

руководящие указания по экономическому мониторингу;

системы сертификации;

аттестацию методик измерений;

условия заключения международных контрактов.

26. Соответствие межотраслевой системы стандартов и ее классификационного номера:

ЕСКД	2

ГСИ	8

ЕСТПП 3

ЕСТД	4

СПКП	14

27. Соответствия схем сертификации продукции и видов испытаний продукции:

схема сертификации 2	испытание типа продукции;

схема сертификации 7	испытание партии;

схема сертификации 8	испытание каждого образца.

28. Соответствия схем сертификации услуг и формы инспекционного контроля:

схема сертификации 1				контроль стабильности процесса оказания услуги;

схема сертификации 2				проверка результата услуги;

схема сертификации 3				контроль стабильности функционирования системы;

схема сертификации 4				выборочная проверка результатов услуги.

29. Стандартные значения классов точности средств измерений:

0,8;

1,3;

0,15;

0,06;

2,0;

1,6.

30. Соответствие обозначений параметрических рядов и знаменателей прогрессии:

R5 - 1.6

R10 - 1.25

R20 - 1.12

Е3 - 2.2

Е6 - 1.5

31. Стандартизация, участие в которой открыто для национальных органов по стандартизации стран только одного географического, политического или экономического региона мира – это…

a) государственная стандартизация

b) региональная стандартизация

c) международная стандартизация

d) национальная стандартизация

32.Создание изделий из унифицированных элементов путем их установки в различном числе и различных сочетаниях называют…

a) типизацией конструкции изделий

b) агрегатированием

c) унификацией

d) дискретизацией

33. Создание ряда производных машин с необходимыми эксплутационными показателями путем простого подбора унифицированных частей называется…

a) дискретизацией

b) методом базового агрегата

c) симплификацией

d) секционированием

34. Стандарты серии ИСО 9000 разработала…

a) европейский комитет по стандартизации

b) международная организация по стандартизации

c) международная электротехническая комиссия

d) международная организация мер и весов

35. Срок действия сертификата соответствия согласно Федеральному закону «О техническом регулировании» устанавливается…

a) заявителем

b) соответствующим техническим регламентом

c) органом по сертификации

d) аккредитованной испытательной лабораторией (центром)

36. Сертификация производства или системы качества предусматривается схемой сертификации продукции …

a) 9

b) 2

c) 5

d) 1

37.Среди причин широкого распространения добровольной сертификации можно выделить…

a) повышение конкурентоспособности предприятия

b) льготное кредитование и страхование

c) удовлетворение требований заказчика

d) применение добровольной сертификации вместо предусмотренной обязательной

38.. Среди основных этапов сертификации можно выделить…

a) оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям

b) анализ результатов оценки соответствия

c) оспаривание решения по сертификации

d) заявку на сертификацию

39. Сфера деятельности ИСО не охватывает области стандартизации

- единиц измерений

- станкостроения

- автомобилестроения

- электротехники, электроники и радиотехники

40.Свойство, общее в качественном отношении для множества объектов, но индивидуальное в количественном отношении для каждого из них, называется ...

размером физической величины

размерностью физической величины

физической величиной

фактором

41. Системой сертификации называют совокупность...

1. требований, предъявляемых к продукции

2. участников и правил функционирования системы

3. правил по выполнению работ сертификации по данной системе

4. стандартов, предъявляемых к продукции

42. Создать систему добровольной сертификации могут ...

1. Госстандарт Российской Федерации

2. юридическое лицо

3. индивидуальный предприниматель

4. союз потребителей

43. Среди основных этапов сертификации можно выделить…

1. оспаривание решения по сертификации

2. оценку соответствия объекта сертификации установленным требованиям

3. заявку на сертификацию

4. оценка уровня качества продукции

44. Сертификация систем менеджмента качества включает этапы…

1. анализ документов системы менеджмента качества организации-заявителя органом по сертификации

2. проведение аудита и подготовка акта по результатам аудита

3. определение экономического эффекта от внедрения системы менеджмента качества на предприятии

4. решение руководства предприятия о сертификации системы менеджмента качества

45. Совет по аккредитации рассматривает вопросы…

1. пропаганды необходимости аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий

2. установления принципов единой технической политики в области аккредитации

3. координации деятельности органов по аккредитации

4. ведения реестра аккредитованных объектов и экспертов по аккредитации

измерение сертификация продукция контроль

T

1.Технологические стандарты определяют:

- качество предметов труда и средства труда;

- требования к режимам работы и этапам производственных процессов;

- нормативную базу ценообразования;

- показатели для оценки состояния производства;

- условия безопасности труда.

2.Техническое задание на опытно-конструкторскую работу включает:

- наименование и область применения;

- источники финансирования;

- условия эксплуатации;

- показатели конкурентоспособности;

- срок окупаемости;

- условия поставки.

3. Технологическая документация включает:

маршрутные и операционные карты;

чертежи общих видов;

руководство по эксплуатации;

технологический регламент;

программу приемо-сдаточных испытаний.

4. Типовую структуру взаимодействия участников системы сертификации возглавляет…

a) национальный орган по сертификации

b) научно-методический центр по сертификации

c) центральный орган по сертификации

d) совет по сертификации

5. Теоретической базой стандартизации является…

- количественные методы оптимизации

- система единиц физических величин

- оптимальность требований

- система предпочтительных чисел

Ц УЭФ

4.1 Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень качества продукции, достигается…

a) сертификацией

b) комплексной стандартизацией

c) взаимозаменяемостью

d) опережающей стандартизацией

4. Установите соответствие между классификационными группами и видами погрешностей:

1. По характеру проявления -систематические

2. По способу выражения- абсолютные

3. По условиям измерения - статические

4. Связанная с конструкцией средства измерения -инструментальные

5.Установите соответствие между классификационными группами и видами погрешностей:

1. По характеру проявления во времени -инструментальные и субъективные

2. По источнику возникновения погрешности - систематические и случайные

3. По условиям возникновения погрешности -основные и дополнительные

4. По характеру изменения -постоянные и периодические

6.Условия годности при наибольшем Хв и наименьшем Хн предельных значениях контролируемого параметра Х:

Хн < Х < Хв;

Х > Хв;

Х < Хн;

Х = Хв;

Х = Хн.

7. Унификация изделий характеризуется:

- коэффициентом применяемости;

- коэффициентом повторяемости;

- коэффициентом стандартизации;

- коэффициентом унификации;

- надежностью изделия.

18.Упорядоченная совокупность значений физической величины, принятая по соглашению на основании результатов точных измерений называется …

результатами вспомогательных измерений

шкалой физической величины

единицей измерения

выборкой результатов измерений

20.Увязка всех взаимодействующих факторов, обеспечивающих оптимальный уровень качества продукции, достигается…

комплексной стандартизацией

21. Услуги нематериального характера оцениваются…

1. не оцениваются при сертификации

2. с использованием технических средств, имеющих свидетельство о поверке

3. экспертным методом

4. социологическим методом

8.1 Элементами модели системы качества являются:

менеджмент ресурсов;

анализ и улучшение;

рынок;

ответственность руководства

потребители;

измерение.

8.2.Эксплуатационная документация включает:

технологические маршрутные карты;

руководство по эксплуатации;

чертежи общих видов;

формуляр ЗИП;

программу приемо-сдаточных испытаний.

8.3 Этап заявки на сертификацию включает…

a) решение по сертификации

b) выбор органа по сертификации

c) подачу заявки

d) рассмотрение заявки

8.4.Этап заявки на сертификацию включает…

1. выбор органа по сертификации

2. подачу заявки

3. инспекционный контроль

4. решение по сертификации

9. Цели стандартизации:

- повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан;

- содействие соблюдению технических регламентов;

- экологическая безопасность;

- защита правопорядка;

- защита конституционных прав;

- экономическая безопасность;

- защита потребителей.

9.1 Цель международной стандартизации – это

устранение технических барьеров в торговле

привлечение предприятий (организаций) к обязательному участию в стандартизации

упразднение национальных стандартов

разработка самых высоких требований

10. Целями сертификации являются:

содействие потребителям в компетентном выборе продукции;

защита потребителя от недобросовестности изготовителя;

контроль безопасности продукции для окружающей среды, здоровья и имущества;

каталогизация продукции и услуг;

экономическая эффективность;

информационное обеспечение продукции и услуг.

11. Целями добровольной сертификации являются:

увеличение спроса продукции и услуг;

защита потребителя от недобросовестности изготовителя;

расширение рынков сбыта;

контроль безопасности продукции и услуг;

повышение конкурентоспособности.

11.1 Цели и задачи стандартизации в Российской Федерации достигаются соблюдением основных принципов, установленных в…

a) законе Российской Федерации «О защите прав потребителей»

b) ГОСТ Р 1.0-2004

c) законе Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»

d) ГОСТ Р ИСО 9001-2001

12. Форма стандартизации, заключающаяся в уменьшении количества типов или других разновидностей изделий до числа, достаточного для удовлетворения существующих, в данное время, потребностей:

типизация;

симплификация;

унификация;

параметрическая оптимизация.

13. Формами подтверждения соответствия являются:

обязательная сертификация;

добровольная сертификация;

декларирование соответствия;

гарантия качества;

промышленная безопасность;

установление нормируемых показателей.

14.Функция преобразования измерительного преобразователя относится к группе метрологических характеристик средств измерений (СИ):

a) чувствительности СИ к влияющим величинам

b) динамическим

c) определения результатов измерений

d) погрешностей

15.Формы государственного регулирования в области обеспечения единства измерений:

поверка средств измерений;

калибровка средств измерений;

градуировка средств измерений;

аттестация средств измерений;

метрологическая экспертиза.

16. Форма подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров называется…

a) стандартизацией

b) аккредитацией

c) идентификацией

d) сертификацией

17.Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Госстандарт России) не выполняет

функции

- участия в деятельности международных организаций по вопросам единства измерений

- руководства деятельностью государственной метрологической службы

- осуществления государственного метрологического контроля и надзора

- руководства предприятиями по производству средств измерений