# Содержание

Содержание	1

Бланк задания	2

1.	Определение параметров резьбы винта и гайки	2

2.	Расчет винта на устойчивость	3

3.	Проверка на самоторможение	3

4.	Расчет винта на прочность	4

5.	Определение размеров маховичка	5

6.    Определение размеров пяты	6

7.	Определение размеров и проверка гайки	6

8.	Определение размеров и проверка стойки	8

9.	Определение размеров и проверка рычага	9

10.	Расчет резьбового соединения основания и сварочной плиты	9

11.  Определение КПД проектируемого механизма	10

Литература	12

# Бланк задания

# Определение параметров резьбы винта и гайки

Материал винта – сталь 45 (ГОСТ 1050-74).

Материал гайки – чугун СЧ15-32 (ГОСТ 1412-70).

Допускаемое давление для выбранного сочетания материалов [1] – [q]=5 МПа.

В проектируемом механизме имеется одностороннее приложение нагрузки, поэтому для винта выбираем упорную резьбу (ГОСТ 10177-62), для которой коэффициент рабочей высоты витка x=0.75 [1].

Коэффициент высоты гайки y=1.6 [1].

Средний диаметр резьбы, удовлетворяющий условию износостойкости, равен [1]

d2≥Qπξψq ,                                                                  (1)

где Q=6000Н – усилие сжатия.

Подставляя в формулу (1) числовые значения Q=6000 Н, x=0.75, y=1.6 и [q]=5*106 Па, и округляя до целого, получим d2≥60003.14∗0.75∗1.6∗5∗106=18мм.

Из ГОСТ 10177-62 находим средний диаметр d2=18.250 мм;  наружный   диаметр   d=22 мм; внутренний диаметр винта d1=13.322 мм; внутренний диаметр гайки D1=14.5 мм; шаг резьбы P=5 мм.

Данный механизм должен обладать запасом самоторможения, поэтому число заходов резьбы n=1.

Высота гайки h1 определяется по формуле

h1=ψd2=1.6∗18.250=30мм.                                         (2)

Число витков гайки

z=h1P=305=6.                                                    (3)

Длина нарезанной части винта

L=H+h1 ,                                                           (4)

где H=160мм - высота подъема груза.

Подставляя в формулу (4) числовые значения H=160мм и h1=30мм, получим L=160+30=190мм.

# Расчет винта на устойчивость

Максимально возможное расстояние l от середины гайки до пяты, т.е. длина участка винта, испытывающего сжатие, находится по формуле [1]

l=Н+0.5h1+hз,                                                                   (5)

где h3 длина части винта, находящегося в контакте с пятой и равная 30мм из конструктивных соображений.

Подставляя в формулу (5) числовые значения H, h1 и hЗ, получаем l=160+0.5*30+30=205мм.

Приведенная длина винта определяется зависимостью

lпр=ml ,                                                                      (6)

где m – коэффициент приведения длины, зависящий от способа закрепления концов винта. В данном механизме обе опоры винта следует считать шарнирами и для такой системы m=0.7 [1]. Подставляя в формулу (6) числовые значение получаем lпр=0.7*205=143.5мм.

Радиус инерции поперечного сечения винта ix определяется зависимостью

ix=0.25d1=0.25*13.322=3.4мм .                                           (7)

Гибкость винта

λ=lпрix=143.53.4=43.                                                  (8)

Так как гибкость винта мала (l<50) то расчет, его на устойчивость не требуется.

# Проверка на самоторможение

Самотормозящаяся винтовая пара должна удовлетворять условию

ρ'ϕ≥k,                                                                   (9)

где запас самоторможения k>=1,3 [1]; j – угол подъема винтовой линии на среднем цилиндре; r’ – приведенный угол трения.

Угол подъема винтовой линии на среднем цилиндре

ϕ=arctgnPπd2=arctg1∗53.14∗18,250=0,084 .                             (10)

Приведенный угол трения

ρ'=arctgf1cosα ,                                                      (11)

где f1 – коэффициент трения из [1] равный 0.12; a – угол наклона рабочей грани витка к торцевой плоскости винта для упорной резьбы равный 3о. Подставив эти значения в формулу (11), получим  ρ'=arctg0,12cos3O=0,119

Подставив значения r’=0,119 и j=0,084 в условие (9), получим k=0,119/0,084=1,42>1,3. Значит винтовая пара обладает запасом самоторможения.

# Расчет винта на прочность

Наиболее напряженной частью винта является участок от гайки до пяты, подвергающийся сжатию силой Q и кручению моментом TP, определяемым по формуле

TP=Qd22tgϕ+ρ'=6000182tg(0,084+0,119)=11115H∗мм.                (12)

Напряжение сжатия sc  определяется по формуле

σc=4Qπd12=4∗60003.14∗18,252=24МПа.                                (13)

Напряжение кручения

τкр=16TPπd13=16∗111153.14∗18,253=10МПа .                            (14)

Эквивалентное напряжение

σэ=σс2+4τкр2=242+4∗102=32МПа.           (15)

Допускаемое напряжение определяется по формуле

σ=σопS,                                                          (16)

где sоп – опасное напряжение для винта, равное пределу текучести стали 45, т.е. sоп=353 МПа; [S] – коэффициент запаса прочности, равный

[S]=[S1][S2][S3],                                                   (17)

где [S1] – коэффициент, учитывающий точность определения действующих на деталь нагрузок; [S2] – коэффициент, учитывающий однородность материала детали; [S3] – коэффициент, учитывающий требования безопасности. В соответствии с рекомендациями [1] эти коэффициенты выбраны равными 1.2;1.5 и 1 соответственно.

Подставляя эти значения в формулу (17) получим [S]=1.2*1.5*1=1.8.

Подставляя значения sоп=353МПа и [S]=1.8 в формулу (16) получим  [s]=353/1.8=196МПа.

Так как sэ=32МПа<[s]=196МПа, то условие прочности выполняется.

# Определение размеров маховичка

Необходимый диаметр маховичка Dм находится по формуле

Dm≥2TPP,                                                                   (18)

где РР – усилие рабочего, в соответствии с [1] РР=200 Н; Т – момент создаваемый рабочим, равный сумме

Т=ТР+ТП,                                                                    (19)

где ТП – момент трения на пяте. Для проектируемого механизма, имеющего сплошную пяту,

TП=13f2Qd5,                                                              (20)

где f2 – коэффициент трения стальной чашки о стальной винт, из [1] выбранный равным 0.12; d5 – диаметр конца винта, опирающегося на пяту, он определяется по формуле

d5≥4Qπq.                                                               (21)

Допускаемое давление [1] [q]=40 МПа. Подставляя значения в формулу (21), получаем

d5≥4∗60003.14∗40=13мм.

Подставляя значения f2=0.12; Q=6000Н; d5=16мм в формулу (20), получаем

ТП=1/3*0.12*6000*16=3840 Н*мм.

Подставим полученное значение в формулу (19) и получим

Т=11115+3840=15000Н*мм.

Подставим полученное значение в формулу (18) и получим

Dм=2*15000/200=150мм.

Из справочника [2] выбираем стандартный маховичок с диаметром Dм=160мм.

d5

d6

Lб

Определение размеров пяты

Соединение винта с пятой выберем как показано на рис.1 , где d6=5мм – диаметр отверстия под установочные винты, L6=25мм. Высота пяты HP=30мм

Рис. 1. Соединение винта с пятой

# Определение размеров и проверка гайки

Наружный диаметр гайки (рис.2) D2=1.6d=1.6*22=35мм [1].

Гайку приближенно можно рассматривать как втулку с наружным диаметром D2 и внутренним d, подвергающейся растяжению силой Q и кручению моментом ТР. Следовательно, в гайке действует напряжение растяжения

А

σP=4QπD22−d2=4∗60003.14(352−222)=11МПа(22)

Рис.2. Гайка

и напряжение кручения

τКР=16TPD2πD24−d4=16∗11115∗353.14(354−224)=1.2МПа.                          (23)

Эквивалентное напряжение определяются по формуле (15). Получим

σЭ=112+4∗1.22=12МПа.

Допускаемое напряжение [s] определяется по формуле (16), где sоп – опасное напряжение для гайки равно пределу прочности чугуна СЧ15-32, т.е. sоп=150МПа; [S] – коэффициент запаса прочности определяемый по формуле (17), где коэффициенты [S1], [S2] и [S3] в соответствии с рекомендациями [1] для данного случая выбраны равными 1.4;1.6 и 1.3 соответственно. Подставляя эти значения в формулу (17) получим [S]=1.4*1.6*1.3=3.

Подставляя [S] и sоп в формулу (16) получим [s]=150/3=50МПа>sэ=28МПа,

условие прочности выполняется.

Из [1] диаметр буртика гайки D3=1.25D2=1.25*35=44мм

Вероятность смятия будет исключена, если выполняется условие

σСМ=4QπD32−D22≤σСМ.                                                    (24)

Допускаемое напряжение смятия [sсм] находится по формуле (16), в которой sоп=150МПа – предел прочности чугуна СЧ15-32 на растяжение, а [S] – коэффициент запаса прочности определяемый по формуле (17), где коэффициенты [S1], [S2] и [S3] в соответствии с рекомендациями [1] для данного случая выбраны равными 1.4; 2 и 1 соответственно. Подставляя эти значения в формулу (17) получим [S]=1,4*2,1*1=3. Подставляя эти значения в формулу (16) получим [sсм]=150/3=50МПа.

Подставляя значения в (24) получим

σСМ=4∗60003.14442−352=12МПа≤σCм=50МПа,

т.е. условие (24) выполняется.

Высота буртика гайки определяется из условия h2=0.5(D2-d)=0.5(35-22)=7мм.

В случае непаралельности опорных поверхностей буртика и корпуса возможно приложение силы Q в точке А. Условие прочности на изгиб запишется в виде

σИ=MИyMAXJX=QD3−D22h22πD2h2312=3QD3−D2πD2h22≤σИ.                           (25)

Допускаемое напряжение изгиба [sИ] находится по формуле (16) в которой sоп=320МПа – предел прочности чугуна СЧ15-32 на изгиб, а коэффициент запаса прочности [S] выбирается как при предыдущем расчете на прочность, т.е. [S]=3. Подставляя эти значения в формулу (16) получим [sИ]=320/3=107МПа.

Подставляя это значение в (25) получим

σИ=3∗6000(44−35)3.14∗35∗72=30МПа≤σИ=107МПа.

Проворачиванию гайки в корпусе под действием момента ТР противодействует момент трения ТБ, равный

TБ=13f3QD33−D23D32−D22,                                                       (26)

где f3=0,2 – коэффициент трения покоя между буртиком и корпусом [1]. Тогда ТБ=130.2∗6000443−353442−352=23800Н∗мм.

Гайка не проворачивается под действием момента ТР, следовательно, достаточно посадить гайку в корпус с натягом, например (H7/p6).

# Определение размеров и проверка стойки

Момент М действующий на стойку определяется по формуле

М=Q*a,                                                                (26)

где а=160мм – вылет поворотного кронштейна. Подставив значения а и Q=6000Н в формулу (26), получаем М=6000*160=960000Н*мм.

Если пренебречь, относительно малыми напряжениями растяжения, диаметр штыря можно найти из условия его прочности на изгиб под действием момента М

dш≥332Mπσ,                                                           (27)

где [s] – определяется по формуле (16). Штырь изготовлен из того же материала что и винт, а последствия его разрушения такие же как и при разрушении винта, значит [s]=196МПа. Подставим полученные значения в формулу (27) и, округляя до целого в большую сторону, получим,

dШ=332∗9600003.14∗196=37мм.

Диаметр стоики, подвергающейся действию тех же нагрузок, выбирается конструктивно [1] dC=1,3*dШ=1.3*37=52мм.

Необходимую высоту штыря h находим из условия прочности рабочих поверхностей на смятие. Из [1] это условие выглядит так

h≥6MdШσСМ,                                                        (28)

где [sСМ]=60МПа – максимальное допускаемое напряжение [1]. Подставляя значения в формулу (28), получим

h≥6∗96000040∗60=50мм.

Основание и стойка выполняются из двух отдельных деталей и соединяются при помощи сварки. Найдем необходимый катет шва [1] по формуле

k≃4M0.7πdC2τ,                                                      (30)

где допускаемое напряжение в сварном шве [t]=0.6[sP]=0.6*140=84Н/мм2 [1] при ручной сварке электродами Э42, Э50. Подставляя значения М=960000Н*мм, dC=52мм в формулу (30) получим                k≃4∗9600000.7∗3.14∗522∗84=7мм.

# Определение размеров и проверка рычага

Высота опасного сечения рычага [1] hO=50мм. Ширина рычага b0=13мм.

Проверим рычаг на прочность по формуле

σИ=MWX≤σ,                                                       (29)

где [s] – выбирается как при расчете штыря на прочность и равно 196МПа; WX – момент сопротивления из [2] для прямоугольника WX=b0*h02/6=13*502/6=5416мм3. Подставляя полученные значения в формулу (30) получим σИ=9600005416=169МПа≤[σ]=196МПа.

Для ограничения вертикального перемещения рычага нарежем на штырь резьбу [1] dР=20мм с шагом РР=2,5мм. На штырь сверху одевается шайба 20 ГОСТ 18123 – 72, и гайка М20 ГОСТ 11860 – 73. Длина нарезанной части резьбы LP=15мм. Гайка застопорена шайбой 20 ГОСТ 11872 – 73, для чего в винте выполняется канавка шириной 5мм и глубиной 4мм, длина канавки 20мм.

# Расчет резьбового соединения основания и сварочной плиты

Размеры соединения В=100мм; y=40мм.

Определим усилие затяжки болта обеспечивающее нераскрытие стыка по формуле

QЗАТ=AСТnσC+QAСТ+MWСТ,          (31)

где n=4 – общее число болтов; [sC]=1МПа – минимальное необходимое напряжение сжатия на стыке; АСТ=B2=10000мм2 – площадь стыка; WСТ=B3/6=1003/6=166667мм3 – момент сопротивления стыка. Подставим эти значения в формулу и получим

Рис. 3. К расчету резьбового соединения

QЗАТ=1000041+600010000+960000166667=18250H.

Внешнюю осевую нагрузку на болт найдем по формуле

QP=My1ny2+Qn=960000∗404∗402+60004=7200Н.               (32)

Определим расчетную нагрузку на болт

QБ=QЗАТ+cQР,                                              (33)

где c=0.25 - коэффициент внешней нагрузки. Подставим в формулу (33) значения QЗАТ=18250Н и QР=4500Н получим QБ=18250+0.25*7200=20050Н

Условие прочности болта имеет вид

σ=4ψQБπd12≤σ,                                            (34)

где y=1.3; d1 – внутренний диаметр резьбы. В уравнении (34) допускаемое напряжение зависит от диаметра резьбы

[s]=(0,2+8d1)sт,                                            (35)

где sT=400МПа – предел текучести материала болта. Диаметр находится по методу последовательных приближений d1=16мм. Таким образом, основание  прикрепляется  к  сварочной  плите  четырьмя  болтами  М16Х2Х40.58  ГОСТ 7798-70.

# 11. Определение КПД проектируемого механизма

КПД проектируемого винтового механизма, учитывающий суммарные потери в винтовой паре и на пяте, определяется формулой [1]

η=tgϕtgϕ+ρ'+2∗TПQ∗d2.                                                     (36)

Подставляя в формулу (36) значения Q=6000Н,  r’=0,119, j=0,084, ТП=3840Н*мм и d2=18мм, получаем

η=tg0,084tg(0,084+0,119)+2∗38406000∗18=0,3

# Литература

- Кривенко И.С. Проектирование винтовых механизмов. Л., 1986.

- Анурьев В.И. Справочник конструктора – машиностроителя. Т.1. М., 1979.

Санкт-Петербургский Государственный Морской Технический Университет.

Кафедра деталей машин и подъемно-транспортных машин

## РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по деталям машин

РАЗРАБОТАЛ

Студент 32АГ1 гр. Ростунов Д.А.

РУКОВОДИТЕЛЬ

Профессор Кривенко И.С.

1998