1. Динамический синтез рычажного механизма

Динамический синтез рычажного механизма по коэффициенту неравномерности движения сводится к определению момента инерции маховика, обеспечивающего приближенно равномерное движение звена приведения.

1.1. Исходные данные

Механизм качающегося конвейера (рис 1.)

Таблица 1.

| Размеры звеньев рычажного механизма |  |  |  | Частота вращения электродвигателя | Частота вращения кривошипа 1 | Массы звеньев механизмов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОА | AB | BC | BD | nДВ | n1 | m2 | m3 | m4 | m5 |
| lAS2=0.5lAB;lBS3=0.5lBC;lBS4=0.5lBD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м | м | м | м | об/мин | об/мин | кг | кг | кг | кг |
| 0.12 | 0.46 | 0.39 | 1.5 | 1350 | 70 | 18 | 20 | 100 | 500 |

Продолжение таблицы1

| Момента инерции звеньев |  |  |  | Сила сопротивления при движении слева на право | Сила сопротивления при обратном ходе | Коэффициент неравномерности вращения кривошипа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J01 | JS2 | JS3 | JS4 | Pc1 | Pc2 |  |
| кг⋅м2 | кг⋅м2 | кг⋅м2 | кг⋅м2 | кН | кН |  |
| 1,2 | 0,5 | 1,2 | 40 | 1,5 | 4,0 | 0,06 |

Рисунок 1.

1.2. Построение положений механизма.

Для выполнения построения планов механизма выбираем масштабный коэффициент длин, определяемый по формуле:

μℓ=ℓOAAO=0.1224=0.005ммм

где lOA - действительная длина звена ОА, м; OA – изображающий ее отрезок на чертеже, мм.

В левой верхней части листа строим 12 положений механизма, с шагом через 30 о. За первое начальное положение принимаем такое положение, при котором звенья 1 и 2 образуют одну прямую ОВ по длине равную ОВ=ОА+АВ.

1.3. Построение планов скоростей и определение действительных значений скоростей точек.

Найдем угловую скорость звена 1:

ω1=π⋅nДВ30=3.14⋅7030=7.3c−1

Определяем линейную скорость точки А:

VA=ϖ1⋅ℓOA=7.3⋅0.12=0.88м/с

По условию ω1=const, следовательно линейная скорость точки А при всех положениях механизма будет одинаковой.

Строим план скоростей для второго положения механизма (т.к. при первом положении механизма будет присутствовать только скорость точки А, а остальные скорости точек будут равны 0).

На листе чертежа произвольно выбираем полюс скоростей Pv, и из полюса проводим отрезок длиной 44 мм перпендикулярно звену ОА, который является графическим аналогом скорости точки А. В конце вектора скорости обозначаем точку а.

Назначаем масштабный коэффициент плана скоростей по формуле:

μv=VAPVa=0.8844=0.02 мс/мм

Определяем скорости точки В. Для определения скоростей точки В составляем систему уравнений:

VB=VA+VBAABVB=VC+VBCBC

Решая систему уравнений получим:

VA+VBAAB=VBCBC

где, VA-известно по направлению и значению; VBA-неизвестно по значению, но известно по направлению; VBC- неизвестно по значению, но известно по направлению.

На плане скоростей из конца вектора VA проводим прямую перпендикулярно звену AB.

Из полюса скоростей PV проводим прямую перпендикулярно звену ВС. На их пересечении обозначаем точку b. Вектор ab- графический аналог скорости VBA и вектор PVb- графический аналог скорости VBC=VB.

Находим действительные значения VBA и VB:

VBA=ab⋅μV=9,2⋅0,02=0,184мс

VB=PVb⋅μV=36,7⋅0,02=0,73мс

Определяем скорости точки D. Для определения скоростей точки D, составляем уравнение:

VB+VDBBD=VD||x−x

где: VB-известно по направлению и по значению; VDB- известно по направлению, но неизвестно по значению; VD- известно по направлению, но неизвестно по значению. На плане скоростей из точки b проводим прямую, перпендикулярно звену BD. Из полюса скоростей Pv из проводим горизонтальную прямую (т.к. ползун 5, движется поступательно). На пересечении этих прямых обозначаем точку d. Вектор PVD- графический аналог скорости VD и вектор bd- графический аналог скорости VDB.

Находим действительные значения VD и VDB:

VD=PVd⋅μV=37⋅0,02=0,74мс

VDВ=bd⋅μV=0,83⋅0,02=0,016мс

Определяем скорости точек центров масс звеньев. По условия, центры масс (на схеме механизма обозначены как S2, S3, S4, S5 ) находятся посередине звеньев   lAS2=0.5lAB;lBS3=0.5lBC;lBS4=0.5lBD.

Определяем скорость точки S2. Из полюса скоростей PV, проведем прямую через середину отрезка ab и обозначим точку S2. Вектор PvS2 , будет графическим аналогом скорости VS2.

Определяем действительное значение скорости VS2:

VS2=PVS2⋅μV=40,28⋅0,02=0,81мс

Определяем скорость точки S3. Скорость точки S3 будет находиться на середине  отрезка PVb. Обозначим точку S3. Вектор PvS3 , будет графическим аналогом скорости VS3.

Определяем действительное значение скорости VS3:

VS3=PVS3⋅μV=18,35⋅0,02=0,37мс

Определяем скорость точки S4. Из полюса скоростей PV, проведем прямую через середину отрезка bd и обозначим точку S4. Вектор PvS4 , будет графическим аналогом скорости VS4.

Определяем действительное значение скорости VS4:

VS4=PVS4⋅μV=36,87⋅0,02=0,74мс

Определяем скорость точки S5. Так как точка S5 совпадает с точкой D, то и скорости  VD и VS5 будут равны. Следовательно, скорость VS5=0,74 м/с.

Определяем угловые скорости  звеньев механизма для данного положения.

Звено 1.

По условию 1 =const, следовательно у звена 1 угловая скорость во всех положениях будет постоянной:

ϖ1=7,3с−1

Звено 2.

Угловая скорость звена 2 определяется по формуле:

ϖ2=ablAB⋅μV=6,220,46⋅0,02=0,4c−1

где: ab – длина отрезка на плане скоростей, мм ; lAB – действительная длина звена 2, м;

V – масштабный коэффициент плана скоростей.

Звено 3.

Угловая скорость звена 3 определяется по формуле:

ϖ3=сblBС⋅μV=36,770,39⋅0,02=1,88c−1

где: cb – длина отрезка на плане скоростей, мм ; lBC – действительная длина звена 3, м;

V – масштабный коэффициент плана скоростей.

Звено 4.

Угловая скорость звена 4 определяется по формуле:

ϖ3=bdlBD⋅μV=0,831,5⋅0,02=0,01c−1

где: bd – длина отрезка на плане скоростей, мм ; lBD – действительная длина звена 4, м;

V – масштабный коэффициент плана скоростей.

Аналогично строятся планы скоростей и определяются скорости звеньев и точек для остальных положений механизма. Полученные значения заносим в таблицу 2.

Таблица 2.

|  |  | Положения механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| VA | м/с | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| VB | м/с | 0 | 0.73 | 1.0 | 1.02 | 0.89 | 0.67 | 0.37 | 0 | 0.49 | 1.18 | 1.79 | 1.24 |
| VBA | м/с | 0 | 0.184 | 0.24 | 0.54 | 0.77 | 0.94 | 0.99 | 0 | 0.46 | 0.42 | 1.59 | 1.75 |
| VD | м/с | 0 | 0.74 | 0.96 | 0.89 | 0.68 | 0.44 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0.84 | 1.56 | 1.23 |
| VDB | м/с | 0 | 0.016 | 0.15 | 0.35 | 0.45 | 0.41 | 0.26 | 0 | 0.34 | 0.68 | 0.57 | 0.016 |
| VS2 | м/с | 0 | 0.81 | 0.94 | 0.92 | 0.8 | 0.62 | 0.45 | 0 | 0.67 | 1.02 | 1.17 | 0.63 |
| VS3 | м/с | 0 | 0.37 | 0.5 | 0.51 | 0.45 | 0.33 | 0.19 | 0 | 0.25 | 0.59 | 0.9 | 0.62 |
| VS4 | м/с | 0 | 0.74 | 0.98 | 0.95 | 0.76 | 0.53 | 0.28 | 0 | 0.37 | 0.97 | 1.66 | 1.24 |
| VS5 | С-1 | 0 | 0.74 | 0.96 | 0.89 | 0.68 | 0.44 | 0.22 | 0 | 0.3 | 0.84 | 1.56 | 1.23 |
| 1 | С-1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
| 2 | С-1 | 0 | 0.4 | 0.52 | 0.17 | 1.67 | 2.04 | 2.17 | 0 | 1.0 | 0.92 | 3.46 | 3.8 |
| 3 | С-1 | 0 | 1.88 | 2.59 | 2.63 | 2.29 | 1.71 | 0.95 | 0 | 1.26 | 3.04 | 4.59 | 3.18 |
| 4 | С-1 | 0 | 0.01 | 0.1 | 0.23 | 0.3 | 0.28 | 0.17 | 0 | 0.23 | 0.45 | 0.38 | 0.01 |

1.4. Определение приведенной силы и момента сил сопротивления.

Для определения приведенной силы PПР , необходимо повернуть планы скоростей на 900 в сторону вращения ведущего звена 1. Приложим к соответствующим точкам все действующие силы: G2, G3, G4, PC1 и PC2.

Определим приведенную силу и момент сил сопротивления для второго положения механизма.

Найдем веса звеньев.

G2=m2⋅g=18⋅9.8=176.4H

G3=m3⋅g=20⋅9.8=196H

G4=m4⋅g=100⋅9.8=980H

Приложим силы G2, G3, G4 к точкам S2, S3, S4. Приложим силу сопротивления PC. Так как движение ползуна 5 осуществляется справа на лево, то будет действовать сила PC2 (при движении в обратном направлении будет действовать сила РС1). Прикладываем силу РС2 к точке d , перпендикулярно вектору PVd, в противоположную сторону движения ползуна 5. Прикладываем искомую силу РПР к точке a, перпендикулярно вектору PVa в противоположную сторону вращения звена 1.

Определяем силу PПР по формуле:

PПР=−G2⋅hG2+G3⋅hG3+G4⋅hG4+PC2⋅hPC2hPПР==−176,4⋅4+196⋅0,4+980⋅0,4+4000⋅36,944=−3389Н

где: hG2, hG3, hG4, hРС2, hРnp – плечи приложения сил, мм.

Определяем момент сил сопротивления МС по формуле:

МС=РПР⋅lOA=−3389⋅0.12=−406.6Н

Аналогично определяем силу PПР и момент сил сопротивления МС для остальных положений механизма. Результаты записываем в таблицу 3.

Таблица 3.

|  |  | Положения механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| hG2 | мм | 0 | 4 | 11.3 | 25.37 | 32.6 | 30.74 | 20.31 | 0 | 16.07 | 33.55 | 35.46 | 20.98 |
| hG3 | мм | 0 | 0.4 | 3.59 | 8.37 | 10.9 | 10.15 | 6.34 | 0 | 8.33 | 16.55 | 13.76 | 0.39 |
| hG4 | мм | 0 | 0.4 | 3.59 | 8.37 | 10.9 | 10.15 | 6.34 | 0 | 8.33 | 16.55 | 13.76 | 0.39 |
| hРс | мм | 0 | 36.9 | 48.01 | 44.28 | 33.95 | 22.2 | 11.16 | 0 | 14.87 | 41.81 | 78.2 | 61.73 |
| hРnр | мм | 0 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Pnp | Н | 0 | -3389 | -4223 | -3700 | -2664 | -1624 | -763.7 | 0 | -794 | -2002 | -3176 | -2199 |
| Mc | Нм | 0 | -406.6 | -506.8 | -444 | -319.7 | -194.8 | -91.64 | 0 | -95.28 | -240.3 | -381.1 | -263.9 |

1.5. Определение приведенного момента инерции и момента инерции маховика.

За звено приведения принимается  входное звено (кривошип ОА) рычажного механизма.   Для каждого положения механизма приведенный момент инерции звеньев находится по формуле:

JП=i=1nmiVsiω12+Jsiωiω12,

где mi – масса звена i, Jsi – момент инерции звена i относительно оси, проходящей через центр масс Si звена, i – угловая скорость звена i, Vsi – скорость центра масс звена i.

Рассчитаем Jп для первого положения механизма:

Jп=J01⋅ω12+JS2⋅ω22+JS3⋅ω32+JS4⋅ω42+m2⋅VS22+m3⋅VS32+m4⋅VS42+m5⋅VS52ω12=1,2⋅7,327,32= 1,2кг⋅м2

Аналогично рассчитываем Jп для каждого положения, результаты расчетов заносим в таблицу 4.

Таблица 4.

|  |  | Положения механизма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Jп | кгм2 | 1,2 | 7,7 | 12,21 | 10,84 | 7,12 | 3,91 | 1,98 | 1,2 | 2,55 | 10,37 | 30,76 | 19,01 |

Строим график момента сил сопротивления. Назначаем масштабные коэффициенты:

μϕ=2πL1−1=2π240=0,026 радмм

где L1-1 – длина координат абсцисс, мм

μM=MCmaxLMCmax=506.8145= 3.5Н⋅м/мм

Откладываем значения моментов сил сопротивления и соединяем точки кривой.

Строим график изменения работ сил сопротивления и движущих сил. График строится путем интегрирования графика моментов сил сопротивления, отмечаем соответствующие точки и соединяем их кривой, которая будет графическим аналогом работы сил сопротивления АС. Первую и последнюю точки графика соединяем прямой, которая будет графическим аналогом работы движущих сил АД. Путем обратного интегрирования переносим эту прямую на график моментов сил сопротивления, которая будет графическим аналогом движущего момента МД.

Строим график изменения кинетической энергии. Находим изменение кинетической энергии на каждом участке, оно равняется разности работ приведенных моментов движущих сил  и сил сопротивления на каждом участке Аизб=АД-АС. Откладываем полученные значения но оси ординат для каждого положения и соединяем их кривой, которая будет графическим аналогом изменения кинетической энергии.

Строим график приведенных моментов инерции JП. Для построения графика ось ординат направляем горизонтально, т.е. поворачиваем график на 900. Принимаем масштабный коэффициент:

μJП=JПmaxLJПmax=30.7692= 0.33кг⋅м2мм

Стоим график приведенного момента инерции.

Строим диаграмму «энергия – масса» путем графического исключения параметра  из графиков изменения кинетической энергии механизма и приведенного момента инерции.

Для определения момента инерции маховика по заданному коэффициенту неравномерности движения  проводим касательные к графику «энергия – масса» под углами max и min к оси абсцисс, тангенсы которых определяются по формулам:

tgψmax=μJ2μT⋅ω12⋅1+δ=0.332⋅9.75⋅7.32⋅1+0.06=0.96tgψmin=μJ2μT⋅ω12⋅1−δ=0.332⋅9.75⋅7.32⋅1−0.06=0.83

Определяем углы max и min :            max = 43,7      max = 40,3.

Проводим касательные прямые под полученными углами. В местах пересечения этих прямых с осью абсцисс ставим точки k и l.

Искомый момент инерции маховика определяется по формуле:

JM=kl⋅μTω12⋅δ,

где kl – отрезок, отсекаемый проведенными касательными.

Момент инерции маховика:

JM=kl⋅μTω12⋅δ=73,34⋅9,757,32⋅0,06=223,64кг⋅м2

2. Динамический анализ рычажного механизма

При динамическом анализе определяются реакции в кинематических парах механизма и уравновешивающий момент, приложенный к начальному звену, от действующих внешних сил и сил инерции.

2.1. Исходные данные.

Схема положения механизма (Рисунок 2.)

Таблица 5.

| Размеры звеньев рычажного механизма |  |  |  | Положение кривошипа при силовом расчете | Массы звеньев механизмов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОА | AB | BC | BD | 1 | m2 | m3 | m4 | m5 |
| lAS2=0.5lAB;lBS3=0.5lBC;lBS4=0.5lBD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| м | м | м | М | град | кг | кг | кг | Кг |
| 0.12 | 0.46 | 0.39 | 1.5 | 120 | 18 | 20 | 100 | 500 |

Продолжение таблицы5

| Момента инерции звеньев |  |  |  | Сила сопротивления при движении слева на право | Сила сопротивления при обратном ходе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J01 | JS2 | JS3 | JS4 | Pc1 | Pc2 |
| кг⋅м2 | кг⋅м2 | кг⋅м2 | кг⋅м2 | кН | кН |
| 1,2 | 0,5 | 1,2 | 40 | 1,5 | 4,0 |

Рисунок 2.

2.2. Определение ускорений точек и угловых ускорений звеньев.

Строим план скоростей для заданного положения механизма (V=0,01 м/смм). Определяем угловые скорости звеньев.

ω1=PVa⋅μVLOA=88⋅0.010.12=7.3c−1

ω2=ab⋅μVLAB=62.42⋅0.010.46=1.36c−1

ω3=bc⋅μVLBC=30.16⋅0.010.39=0.77c−1

ω4=bd⋅μVLBD=2.73⋅0.011.5=0.02c−1

Определяем ускорения точек.

Точка А.

Полное ускорение точка А можно записать в виде уравнения:

aA=aO+aAOn+aAOτ , где

aO=0 и aAOτ=0

aAOn=ω12⋅LOA=7.32⋅0.12=6.45 мс2

Для построения плана ускорений принимаем масштабный коэффициент μa=20мс2/мм

Выбираем полюс ускорений и проводим из полюса прямую параллельно звену ОА, ставим точку а’. Вектор Раа’ будет графическим аналогом нормального ускорения точки А.

Точка В.

Полное ускорение точки В можно записать в виде системы уравнений:

аB=аA+аBAn+аBAτаB=аC+аBCn+аBCτ

Находим нормальное ускорение точки В относительно точки А

aВAn=ω22⋅LAВ=1,362⋅0.46=0,85 мс2

Проводим прямую из точки а’ параллельно звену АВ и откладываем нормальное ускорение точки В относительно А. Ставим точку n1.

Находим нормальное ускорение точки В относительно точки С

aВСn=ω32⋅LВС=0,772⋅0.39=0,23 мс2

Проводим прямую из полюса ускорений параллельно звену ВС и откладываем нормальное ускорение точки В относительно С. Ставим точку n2.

Из точки п1 проводим прямую перпендикулярно звену АВ, а из точки n2 проводим прямую перпендикулярно звену ВС. На пересечении этих прямых ставим точку b’. Отрезок n1b’ будет графическим аналогом тангенциального ускорения точки В относительно точки А, а отрезок n2b’ будет графическим аналогом тангенциального ускорения точки В относительно точки С. Соединяем точки a’ и b’, отрезок a’b’ будет графическим аналогом ускорения точки В относительно А. Соединяем полюс ускорений с точкой b’, отрезок Pab’ будет графическим аналогом полного ускорения точки В.

Точка D.

Полное ускорение точки D можно записать в виде уравнения:

aD=aB+aDBn+aDBτ

Найдем нормальное ускорение точки D относительно точки В

aDВn=ω42⋅LВD=0,022⋅1.5=0,001 мс2

Проведем прямую из точки b’ параллельно звену BD и откладываем нормальное ускорение точки D относительно В. Ставим точку n3. Из точки n3 проводим прямую перпендикулярно звену BD, а из полюса ускорений проводим прямую параллельно направлению движения ползуна 5. На пересечении этих прямых ставим точку d’. Отрезок n3d’ будет графическим аналогом тангенциального ускорения точки D относительно точки В, а отрезок Pаd’ будет графическим аналогом полного ускорения точки D. Соединяем точки b’d’, отрезок b’d’ будет графическим аналогом ускорения точки D относительно точки B.

Определяем ускорения точек центров масс звеньев.

Проводим прямую из полюса Pa через середину отрезка a’b’, ставим точку s2. Отрезок Pas2 будет графическим аналогом ускорения точки S2. На середине отрезка Pab’ ставим точку S3, отрезок Pas3 будет графическим аналогом ускорения точки S3, Проводим прямую из полюса Pa через середину отрезка b’d’ , на пересечении ставим точку S4. Отрезок PaS4 будет графическим аналогом ускорения точки S4. Ускорение точки S5 будет равно полному ускорению точки D.

Полученные результаты ускорений центров масс и тангенциальных ускорений заносим в таблицу 6.

Таблица 6.

| aS2 | aS3 | aS4 | aS5 | aBAτ | aBCτ | aDBτ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м/с2 | м/с2 | м/с2 | м/с2 | м/с2 | м/с2 | м/с2 |
| 6,35 | 5,17 | 10,41 | 10,5 | 11.61 | 10.33 | 0,72 |

Определяем угловые ускорения звеньев механизма.

ε2=aBAτLAB=11.610.46=25.24

ε3=aBСτLBС=10,330.39=26,5

ε4=aDBτLBD=0.721.5=0.48

2.3. Определение сил инерции и моментов сил инерции звеньев.

Силы инерции звеньев определяются по формуле:

PИi=−miaSi

где  mi- масса звена, aSi- ускорение центра массы звена

Сила инерции 2 звена  PИ2=−m2aS2=−18⋅6,35=−114,33Н

Сила инерции 3 звена  PИ3=−m3aS3=−20⋅5.17=−103.36Н

Сила инерции 4 звена  PИ4=−m4aS4=−100⋅10.41=−1041,25Н

Сила инерции 5 звена  PИ5=−m5aS5=−500⋅10.5=−5250Н

Моменты сил инерции звеньев определяются по формуле:

МИi=−JSi⋅εi

где JSi – момент инерции звена, i – угловое ускорение звена.

Момент сил инерции 2 звена МИ2=−JS2⋅ε2=−0,5⋅25,24=−12,62Н⋅м

Момент сил инерции 3 звена МИ3=−JS3⋅ε3=−1,2⋅26,5=−31,8Н⋅м

Момент сил инерции 4 звена МИ4=−JS4⋅ε4=−40⋅0,48=−19,15Н⋅м

На звене 1 момент сил инерции равен 0, так как угловое ускорение равно 0.

2.4. Построение планов сил. Определение реакции в кинематических парах механизма и

уравновешивающего момента.

Структурная группа 4-5.

Изображаем на листе структурную группу 4-5 в заданном положении для расчета. Прикладываем к звеньям все действующие внешние силы, моменты и реакции опор. Составляем уравнение суммы моментов всех сил относительно точки D:

1nMD −R34τ⋅hR34τ+MИ4+G4hG4−PИ4hPИ4=0

Находим реакцию R34τ

1nMD −R34τ⋅1.5+19.15+980⋅0.72−1041,25⋅0,17=0

1nMD −R34τ⋅1.5+19.15+705,6−177=0

R34τ=−365,2Н

Выбираем полюс для построения плана сил. Определяем масштабный коэффициент плана сил по формуле:

μP=R34τlR34τ=365.27.3=50Hмм

где R34τ- действительное значении реакции ( Н ), lR34τ- длина отрезка изображающего реакцию R34τ( мм ).

Строим план сил с учетом масштабного коэффициента. Из плана сил находим неизвестные реакции путем умножения длины отрезка изображающего реакцию на масштабный коэффициент. Результаты заносим в таблицу 7.

Таблица 7.

| R34τ | R34n | R34 | R43 | R54 | R45 | R50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | н | н | н | н | н | н |
| 365,2 | 10752 | 10758 | 10758 | 9490,2 | 9490,2 | 2777,7 |

Структурная группа 2-3.

Изображаем на листе структурную группу 2-3 в заданном положении для расчета. Прикладываем к звеньям все действующие внешние силы, моменты и реакции опор. Составляем уравнение суммы моментов всех сил относительно точки В:

Звено 2.

1nM2звB −R12τ⋅hR12τ−MИ2+G2hG2+PИ2hPИ2=0

Находим реакцию R12τ

1nM2звB −R12τ⋅0.46−12.62+176.4⋅0.15+114.33⋅0.08=0

1nM2звB −R12τ⋅0.46−12.62+26.46+9.15=0

R12τ=−49.9H

Звено 3.

1nM3звB −R03τ⋅hR03τ−MИ3+G3hG3+PИ3hPИ3=0

Находим реакцию R12τ

1nM3звB −R03τ⋅0.39−31.8+196⋅0.017+103.36⋅0195=0

1nM3звB −R12τ⋅0.46−31.8+3.33+20.15=0

R12τ=21.3H

Строим план сил с учетом масштабного коэффициента. Из плана сил находим неизвестные реакции путем умножения длины отрезка изображающего реакцию на масштабный коэффициент. Результаты заносим в таблицу 8.

Таблица 8.

| R12τ | R12n | R12 | R21 | R03τ | R03n | R03 | R32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| н | н | н | н | н | н | н | Н |
| 49,9 | 19113,78 | 18113,85 | 18113,85 | 21,3 | 17072,16 | 17072,18 | 18140,22 |

Структурная группа Ведущее звено.

Изображаем на листе структурную группу ведущее звено в заданном положении для расчета. Прикладываем к звеньям все действующие внешние силы, моменты и реакции опор. Составляем уравнение суммы моментов всех сил относительно точки О:

1nMО −R21⋅hR21+PУhPУ=0

Находим уравновешивающую силу РУ:

1nMО −18113,85⋅0,024+PУ⋅0,12=0

−434,7+PУ⋅0,12=0

PУ=3622,5Н

Находим уравновешивающий момент по формуле:

MУ=PУ⋅LОА=3622,5⋅0,12=434,7Н

MУ=434,7Н

2.5. Рычаг Жуковского.

Возьмем план скоростей и повернем его на 90 вокруг полюса в сторону вращения ведущего звена. Нанесем на него все действующие силы. Сумма моментов даст нам уравновешивающий момент.

1nMiPV −PУ⋅hPУ−РМ2hPM2+G2hG2+PИ2hРИ2−РМ3hРМ3+РМ2'hPM2'−−PM4⋅hPM4+PИ4hРИ4+G4hG4+G3hG3+PИ3hPИ3+PM4'hPM4'+PC2hPC2+PИ5hРИ5=0

−PУ⋅0,88−27,43⋅0,86+176,4⋅0,23+114,33⋅0,368−81,53⋅0,295+27,43⋅0,238−−12,76⋅0,05+1041,25⋅0,29+980⋅0,01+196⋅0,01+103,36⋅0,14+12,76⋅0,07++4000⋅0,3+5250⋅0,3=0

−PУ⋅0,88+3144,97=0       PУ=3573,8Н

МУж=РУ⋅LOA=3573.8⋅0.12=428.86Н⋅м

Сравним между собой момент полученный при силовом расчете с моментом на рычаге:

Δ=МУж−МУМУ⋅100%=428,86−434,7434,7=1,3%<5%

3. Проектирование кинематической схемы планетарного редуктора и построение картины эвольвентного зацепления.

3.1. Исходные данные.

Исходные данные для расчета в таблице 9. Схема планетарного редуктора и простой ступени редуктора (Рисунок 2.)

Таблица 9.

| Частота вращения двигателя | Частота вращения на выходном валу | Модуль зубчатых колес планетарной ступени редуктора | Число зубьев простой передачи редуктора |  | Модуль зубьев z1 и z2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пДВ | n1 | mI | z1 | z2 | m |
| 1350 | 70 | 6 | 13 | 39 | 10 |

Рисунок 3.

3.2. Расчет и проектирование кинематической схемы планетарного редуктора.

Определяем передаточное отношение редуктора

Uред=nДВn2=135070=19.28

Определяем передаточное отношение простой пары 1-2

U12=z2z1=3913=3

Определяем передаточное отношение планетарного редуктора

UП=UредU12=19.283=6.42

Из условия соостности z5=z3+2z4и формулы для передаточного отношения U3H=1+z5z3 выразим отношение z4z3.

U3H=1+z5z3=1+z3+2z4z3=2+2z4z3 поскольку U3H=UРU12=19.283=6.42, тоотношение z4z3=2.21

Определяемся, что колесо 3 меньшее и задаемся значением числа зубьев z3   (  из условия zмин ≥15). Устанавливаем число зубьев z3=17.

Определяем число зубьев z4.

z4z3=2.21 ⇒ z4=z3⋅2.21=37.57

Устанавливаем число зубьев z4=37

Определяем число зубьев z5.

z5=z3+2z4=17+2⋅37=91

Окончательно передаточное отношение U3H ,будет равно:

U3H=1+z5z3=1+9117=6,35

Определяем число сателлитов из условия сборки   k=z3+z3q,где q – целое число

k=z3+z3q=17+9136=3

Проверяем число сателлитов по условию соседства

k≤180∘arcsinz4+2z3+z4=180∘arcsin 0.72=3.89

Условие соседства выполняется, следовательно устанавливаем число сателлитов 3.

3.2. Расчет и построение эвольвентного зацепления.

Окружной шаг по делительной окружности

p=π⋅m=3.14⋅10=31.4

Угловой шаг

τ1=2πz1=2⋅3.1413=0.48τ2=2πz2=2⋅3.1439=0.16

Радиусы делительных окружностей

r1=0.5⋅m⋅z1=0.5⋅10⋅13=65ммr2=0.5⋅m⋅z2=0,5⋅10⋅39=195мм

Радиусы основных окружностей (угол профиля зуба =20)

rb1=0.5⋅m⋅z1cosα=0.5⋅10⋅13⋅cos200=61.08ммrb2=0.5⋅m⋅z2cosα=0.5⋅10⋅39⋅cos200=183.24мм

Относительные смещения инструментальной рейки

при z1<17

x1=17−z117=0.24

при z2>17                               x2=0

Толщина зуба по делительной окружности

S1=m⋅π2+2x1⋅tgα=10⋅3.142+2⋅0.24⋅tg200=17.41ммS2=m⋅π2+2x2⋅tgα=10⋅3.142=15,7мм

Угол зацепления

Угол зацепления определяется по таблице инволют. Инволюта угла зацепления определяется по формуле:

invαw=invα+2x1+x2z1+z2⋅tgα=0.0149+20.24+013+39⋅tg200=0.0182

по таблице инволют определяем угол зацепления    αw=21020'

Радиусы начальных окружностей

rw1=0.5⋅m⋅z1cosαcosαw=0.5⋅10⋅13⋅cos200cos21020'=65.6ммrw2=0.5⋅m⋅z2cosαcosαw=0.5⋅10⋅39⋅cos200cos21020'=196,7мм

Межосевое расстояние

aw=0.5⋅m⋅z1+z2⋅cosαcosαw=0.5⋅10⋅13+39⋅cos200cos21020'=262.3мм

Радиусы окружностей впадин

rf1=0.5⋅m⋅z1−2.5+2⋅x1=0.5⋅10⋅13−2.5+2⋅0.24=54.9ммrf2=0.5⋅m⋅z2−2.5+2⋅x2=0.5⋅10⋅39−2.5=182,5мм

Радиусы окружностей вершин

ra1=aw−rf2−0.25⋅m=262.3−182.5−0.25⋅10=77.29ммra2=aw−rf1−0.25⋅m=262.3−54,9−0.25⋅10=204,9мм

Коэффициент перекрытия

εα=tgαa1−tgαwτ1+tgαa2−tgαwτ2

где

αa1=arccosrb1ra1=arccos61.0877.29=arccos0.79027=37047'αa2=arccosrb2ra2=arccos183.24204.9=arccos0.8943=26035'

окончательно коэффициент перекрытия

εα=tgαa1−tgαwτ1+tgαa2−tgαwτ2=tg37047'−tg21020'0.48+26035'−tg21020'0.16=1.48

По рассчитанным данным строим картину эвольвентного зацепления.

4. Синтез кулачкового механизма.

4.1. Исходные данные.

Исходные данные для расчета в таблице 10. Схема кулачкового механизма (рисунок 3), закон изменения аналога ускорения кулачкового механизма (рисунок 4).

Таблица 10.

| Длина коромысла кулачкового механизма | Угловой ход коромысла | Фазовые углы поворота кулачка |  |  | Допускаемый угол давления | Момент инерции коромысла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мм | мах | п | о | Iвв | доп | Jk, кгм2 |
| 110 | 25 | 60 | 30 | 60 | 35 | 0.02 |

Рисунок 3.

d2ψdϕ

Рисунок 4.

4.2. Построение графиков.

Строим график графического аналога ускорения   d2ψdϕ. По оси ординат откладываем аналог ускорения, а по оси абсцисс угол поворота кулачка .

Определяем масштабный коэффициент μϕ

ϕп+ϕвв+ϕо=600+300+600=1500

1500=150⋅2π360=2,6рад

μϕ=2,6рад240мм=0,01 радмм

Интегрируя график аналога ускорения, строим график аналога скорости. Проинтегрировав график аналога скорости, построим график перемещения выходного звена.

Определим масштабные коэффициенты.

Масштабный коэффициент для углового хода коромысла мах.

ψмах=250=0,44 рад

μψ=ψмахLψмах=0,4436,21=0,012 радмм

где, Lψмах- максимальное значение с оси ординат, мм.

Масштабный коэффициент для аналога скорости.

μdψdϕ=μψh⋅μϕ=0.01240⋅0.01=0.03

где, h – полюсное расстояние, мм.

4.3. Определение минимального радиуса. и построение профиля кулачка.

4.3.1. Определяем минимальный радиус кулачка по допускаемому углу давления доп путем графического определения области возможного расположения центра вращения кулачка.

Из графика определяем Rмин=120 мм. Строим центровой профиль кулачка. Определяем радиус ролика из условия

rр=0.2Rмин=0,2⋅120=24 мм

После определения радиуса ролика строим конструктивный профиль кулачка, как огибающая семейства окружностей радиуса rр, центры которых расположены на центровом профиле.

Использованная литература:

- Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. М.: Наука, 1998

- Курсовое проектирование по теории механизмов и машин/ Под ред. Г.Н. Девойнова. –Мн.: Высш. шк., 1986.

- Левитский Н.И. Теория механизмов и машин. – М., Высш. шк., 1990.

- Левитская О.Н., Левитский Н.И. Курс теории механизмов и машин.-М.:Высш.шк.,1985

- Попов С.А., Тимофеев Г.А. курсовое проектирование по теории механизмов и машин. –М.:Высш.шк.,1998.

- Теория механизмов и машин и механика машин/ Под ред. К.В.Фролова. – М .: Высш.шк.,1998.