Министерство Высшего Образования Российской Федерации

# Московский Государственный Университет

# Пищевых производств

Кафедра: «биотехноогии, экологии и

сертификации пищевых

продуктов»

«Схема очистки воздуха, подаваемого в ферментер»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА   К    КУРСОВОМУ  ПРОЕКТУ

50–КП–95-ПТМ-13.Б/06.4.1

выполнил:     студент

подпись

дата

преподаватель:

подпись

дата

Москва 1999г

#  СОДЕРЖАНИЕ 

|  | Стр. |
| --- | --- |
| ### Введение ……………………………………………………………………. - Задание …………………………………………………….………….. - Описание технологической схемы ………………………………. - Расчетная часть …………………………..…………………………… - Спецификация ……………………………….………………………. - Список использованной литературы …………...………………. | 3 5 6 7 16 17 |

 ВВЕДЕНИЕ 

В современном  микробиологическом производстве возрастают требования к степени очистки технологического воздуха, подаваемого для аэрации при культивировании микроорганизмов-продуцентов биологически активных веществ. Даже незначительное содержание посторонней микрофлоры в воздухе может привести к инфицированию  и резкому снижению выхода продукта, так как при многосуточном цикле культивирования продуцента потребляется 50-80 тыс. м3/час воздуха.

В воздухе промышленных городов содержится пыль в концентрации  от 5 до 100 мг/м3, что составляет 106-108 твердых частиц размером 5-150 мкм. Микроорганизмы осаждаются на частицах пыли, а также свободно витают в воздухе. Их содержание в воздухе зависит от времени суток, сезона и погоды и составляет до 2000 клеток в 1 м3. Свободно витающие вегетативные клетки быстро инактивируются, жизнеспособными остаются лишь споры. Состав микроорганизмов очень разнообразен, и величины микробных клеток неодинаковы. Определение размера клетки необходимо для обеспечения требуемой эффективности бактериальной очистки технического воздуха, которая осуществляется с помощью фильтрации. При фильтрации клетки микроорганизмов задерживаются на фильтрах, а очищенный воздух поступает в технологическую линию.

В отечественной и зарубежной промышленности применяют различные типы фильтров. . Процессы, приводящие к захвату частиц при фильтрации, делят на ситовые (с осаждением частиц при прямом касании, если размер просвета меньше диаметра частицы) и неситовые, к которым относятся инерционное осаждение, диффузия, а также электростатическое притяжение.

Поскольку с уменьшением размеров частиц эффективность инерционного осаждения снижается, а диффузионного возрастает, но более медленно, то существует диапазон размеров фильтруемых частиц, которые особенно трудно поддаются улавливанию. Это частицы размером до 0,3 мкм. Поэтому при проектировании фильтрующих систем в микробиологическом производстве в качестве расчетного размера принимают 0,3 мкм.

Однако до очистки воздуха от клеток микроорганизмов, наиболее трудно поддающихся улавливанию, необходимо осуществить предварительную очистку воздуха от пыли и других механических частиц размером до 150 мкм.

Полидисперсность задерживаемых при фильтрации частиц обусловливает создание многоступенчатой системы очистки технологического воздуха, состоящей из фильтра предварительной очистки, блока компрессора и каскадов биологических фильтров.

#  ЗАДАНИЕ  

Вариант № 7.

Рассчитать и спроектировать установку для очистки и стерилизации воздуха, поступающего в четыре ферментера объемом 50 м3, где происходит в стерильных условиях биосинтез лизина бактериями Brevibacterium sp. 224.  Избыточное давление в ферментере – 0,5 атм

- Подобрать фильтр грубой очистки воздуха (масляный)

- Подобрать компрессор и проверить давление воздуха.

- Рассчитать теплообменник воздушного охлаждения.

- Подобрать влагоочиститель

- Подобрать основной и индивидуальный фильтры.

- Определить сопротивление фильтров при скорости воздуха W=3 м/сек

- Концентрацию пыли после масляного фильтра, если yн = 3,3 мг/м3, ε = 90 %, продолжительность работы фильтров.

#   ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ   

Систему фильтрации в целом можно охарактеризовать микробиологической надежностью (вероятностью удельного проскока первой жизнеспособной клетки) и суммарным перепадом давления в системе.

Многоступенчатая система очистки воздуха обеспечивает расчетную эффективность стерилизации воздуха.

Воздух на аэрацию в посевные и производственные ферментеры подается  с помощью компрессора.  Перед сжатием воздух проходит через специальный фильтр для очистки от механических примесей.  Нагретый в процессе компреммирования сжатый воздух с давлением   4,123 МПа охлаждается в кожухотрубном теплообменнике и после него поступает в циклон.

Перед поступлением в ферментер воздух проходит частичную очистку от микроорганизмов в фильтре грубой очистки и полностью очищается от микроорганизмов в фильтре тонкой очистки. В ферментер очищенный воздух подается с помощью барбатера.

В фильтре грубой очистки воздух проходит через две непрерывно движущиеся сетки, смоченные маслом. Скорость первой сетки 16, второй – 7 см/мин. Сетки натянуты между ведущими и натяжными валами. Ведущие валы приводятся в движение электроприводом. При движении сетки проходят через масляную ванну, где с них смывается осевшая пыль.

Для тонкой бактериальной очистки воздуха применяются фильтры различных типов. Распространенными являются фильтры с тканью Петрянова. Она представляет собой сверхтонкие, беспорядочно сплетенные в виде полотен на марлевой или другой пористой основе волокна толщиной 1,5 мкм из перхлорвинила (ФПП-15). Эти синтетические материалы требуют стерилизации глухим паром, так как имеют ограниченную теплостойкость. Коэффициент проскока в этих фильтрах составляет не более 0,1 - 0,01%.

 РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ 

- Расход воздуа на 4 ферментера.

Рабочий объем ферментера:

Vp=Vп∗Kз=50∗0.6=30 м3

#### Выберем ферментер конструкции Гипромедпрома [  5 ] стр. 246

#### Диаметр ферментера  -  3215 мм

Высота ферментера  -  11 524 мм

Объем жидкости в ферментере – 30 м3

Расход воздуха найдем из расчета 1м3 на 1 м3 среды в минуту.

Vв = 30 м3 /мин = 1800 м3 / час

Расход воздуха на 4 ферментера:

Vв = 1800  4 = 7 200 м3 /час = 120 м3/мин

#### Давление столба жидкости в ферментере:

35=х11524 ⇒ х=6914 ммВысота столба жидкости в ферментере:

Нж=gh=9,8169141,1103=74609 кгс/м2=732000 Па

#### По скорости движения воздуха (W=3 м/сек) и производительности подберем фильтр тонкой очистки [ 5 ] стр. 284 Таб. 20.

Для данной схемы выберем индивидуальный фильтр «Лайк» СП 6/17 ФПП-15

Площадь фильтрующей поверхности: F = 14 м2

При скорости воздуха W=3 м/сек скорость фильтрации υф = 108 м3 /час  м2

Производительность данного фильтра – 1 836 м3 /час

##### Степень очистки – ε = 99,99 %

##### Сопротивление фильтрующего слоя – 28 мм вод ст = 274,4 Па

- Рассчет масляного фильтра.

Коэффициент очистки воздуха масляным фильтром:

ε=yн−yкyн∗100% ⇒ yк=yн−ε∗yн=3.3−0.9∗3.3=0.33 м2м3

#### Выбираем фильтр масляный самоочищающийся типа ФШ с ф = 4 000 м3 /час  м2   [ 3 ]

#### Длительность работы фильтра – 150 час при удельной   производительности фильтра

#### ф = 4 000 м3 /час  м2    из Таб.19 [ 5 ]

Fф=Vυф=72004000=1,8 м2        Потребная поверхность фильтра для очистки воздуха:

Гидродинамическое сопротивление масляного фильтра:

h=0.5∗δ∗ω1.8=0.5∗0.2∗31.8=0.72 мм вод ст=95,8 Нм2

где   - толщина фильтра, в см

 - скорость воздуха перед входом в фильтр, м/сек

- Параметры воздуха, поступающего в компрессор:

γв=1υ0       Удельный вес воздуха, поступающий в компрессор при 20 С, 0=65% и                                  d0=9,7 г/кг с в:

υ0=4,64∗10−6622+d0273+t0=4,64∗10−6622+9.7273+20=0.86 м3кг                                    где  0 – удельный объем воздуха.

γв=10.869.81=11.4 Нм2                                    Тогда удельный вес воздуха

- Нбарб=ξγвω022g=0,01511,4∗322∗9,81=0,78 Нм2Гидродинамическое сопротивление барбатера:

- Для данной схемы выбираем влагоотделитель объемом  60 м3

- Потери напора во всасывающем и нагнетательном трубопроводах.

  - Потери напора во всасывающем трубопроводе.

8.1.1.   Потери напора на трение воздуха о стенки воздуховода на прямолинейных участках:

Количество прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,5 м – 1

Длина прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,5 м – 7 м

Количество прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,2 м – 2

Длина прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,2 м - 1 м

Гидравлический коэффициент сопротивления воздуховода:

λв=0,0125+0,0011dвн=0,0125+0,00110,48=0,015                     Для  прямолинейного участка с диаметром воздуховода d в= 0,5 м:

λв=0,0125+0,0011dвн=0,0125+0,00110,19=0,018                     Для прямолинейных участков с диаметром воздуховода d в= 0,2 м

Потери напора на трение воздуха о стенки воздуховода на прямолинейных участках с d в= 0,5 м:

Н1тр.в.=λвldвнγвω022g=0,01570,4811,4∗322∗9,81=1,37 Нм2

Потери напора на трение воздуха о стенки воздуховода на прямолинейных участках с d в= 0,2 м:

Н2тр.в.=λвldвнγвω022g=0,0181∗20,1911,4∗322∗9,81=0,83 Нм2

8.1.2. Потери напора в отводе диаметром 1 м всасывающего воздуховода:

Нотв=ξγвω022g=0,1511,4∗322∗9,81=0,78 Нм2

Потери напора при  переходе от воздуховода с d в= 0,5 м: к воздуховоду с d в= 0,2 м:

Нпер=ξγвω022g=0,1511,4∗322∗9,81=0,78 Нм2

Суммарное сопротивление всасывающего воздуховода:

Нвсас = Н1тр.в + Н1тр. +  Нотв + Нпер + Нфил  = 1,37+0,83+0,78+0,78+95,8 = 99,5 Н/м2

8.2. Потери напора в нагнетательном трубопроводе.

8.2.1 Потери напора на трение воздуха о стенки воздуховода на прямолинейных участках:

Длина и количество прямолинейных участков нагнетательного воздуховода:

| длина, м | количество |
| --- | --- |
| 1 | 7 |
| 8 | 1 |
| 7,330 | 1 |

7,300м – длина воздуховода, проходящего внутри ферментера к барботеру.  5  стр. 246 рис. 76

Длина прямых участков нагнетательного воздуховода:

L = 1+8+7,330=16,33 м.

Нтр.в.=λвldвнγвω022g=0,01826,330,1911,4∗322∗9,81=8,09 Нм2

Местные потери сопротивления:

Нотв=ξγвω022g=7∗0,01511,4∗322∗9,81=0,55 Нм2

Общие потери давления на нагнетательном трубопроводе:

Hнагн = Нтр.в. + Нотв + Нфил. г. оч. + 4Нфил. тон. оч. + Нбарб + Нж +  Нф = 8,09 + 0,55 + 95,8  + 4  274,4  + 0,78 + 732  103 +  49050  781000 Па

где  Нф – избыточное давление в ферментере. Нф = 0,5 атм = 49050 Па

8.3. Общие потери давления в нагнетательном и всасывающем трубопроводе.

Нпол = 1,1(Нвсас + Ннагн + Нп) =  1,1 (781000 + 98,1 + 99,5) = 859373 Па = 8,7 кгс/см2

где  Нп – потери давления, Нп = 10 кг/м3  9,81 = 98,1 Па

- Выбор компрессора по каталогу.

Компрессор «Егерь».

Производительность – 7800 м3/ч

Выходное давление – 9,0 кгс/см2

Число оборотов в мин – 8350

Потребная мощность привода машины – 700 кВт

Габаритные размеры:   длина – 6150

ширина – 2000

высота – 1500

Для снабжения воздухом четырех ферментеров в схему включаются четыре компрессора.

- Расчет теплообменника к компрессорной установке.

При сжатии воздуха до избыточного давления 9,0 кГ/см2 температура его повышается от 20С дна всасывании до 144С на выходе из воздуходувки. Перед подачей в ферментер воздух охлаждают до 30С. Для охлаждения воздуха примем предварительно кожухотрубный теплообменник ТН с неподвижными трубными решетками.

диаметр  корпуса ………………………….. 426/400 мм

диаметр и длина теплообменных труб….25/21 и 3500 мм

количество теплообменных труб ………..121

Воздух проходит внутри трубок, охлаждающая вода – по межтрубному пространству.

Параметры воздуха, поступающего в компрессор:

Р1=1 кГ/см2 ; t1=20C ; 1=1,12 кг/м3; 1=70% ; V1=7200 м3/ч

Параметры воздуха, выходящего из компрессора:

Р2=8,7 кГ/см2 ; t2=144С ;

p1V1T1=p2V2T2 ⇒ V2=p1V1T1T2p2=1∗7200∗273+144273+208.7=2500 м3часПроизводительность компрессора по сжатому воздуху:

Плотность сжатого воздуха на выходе из компрессора:

p1ρ1T1=p2ρ2T2 ⇒ ρ2=ρ1p2p1T1T2=1.128.71.0273+20273+144=3.22 кгм3

Количество тепла, отводимого от воздуха в холодильнике:

Q=V2ρ2c2t2−t1=3.22∗2500∗1.005144−303600=256196 Вт

С2 – средняя теплоемкость воздуха при изменении его температуры от 144 до 30 С (tср=87С)

Gв=0,99Qct2−t1=0.9925619419025−15=6 кгс=21600 кгчасРасход воды на охлаждение воздуха

где 0,99 – коэффициент, учитывающий потерю тепла в окружающую среду излучением:

с – теплоемкость воды. 4190 Дж/кг К

ω=Vср3600F=526.43600∗0.042=3.48 мсСкорость движения воздуха в трубках:

где F – площадь сечения трубок теплообменника, F=0,042 м2

Vср=p 1V 1T 1T2p2=2500∗1∗273+87273+144∗4.1=526.4 м3Объем воздуха при средней температуре 87С:

Re=ωdυμ=3.480.021∗1.06020.1∗10−6=3532

Критерий Рейнольдса воздушного потока в трубках

Критерий Рейнольдса больше 2300 и меньше 10000, следовательно режим движения в трубках - ламинарный.

Коэффициент теплоотдачи от воздуха к стенке:  1=38,8 Вт/м2 град

Скорость движения воды в межтрубном пространстве:

ω=Gв3600γвF=21,7923600∗0,988∗0,0727=0,084 мс

tср=t1+t22=25+152=20Где F- проходное сечение межтрубного пространства – 0,0727 м2

При средней температуре воды

в=998 кг/м3 и в = 0,998 т/м3

Критерий Рейнольдса потока охлаждающей воды в межтрубном пространстве теплообменника:

Re=ωdэρвμ=0,084∗0,025∗9980,001=2096

Где =0,001 Па с при средней температуре воды 20С.

dэ=4FП=4∗0,072711,65=0,025 мdэ – эквивалентный диаметр межтрубного пространства:

П – смоченный периметр межтрубного пространства.  Он рассчитывается как

П = (D + nd) = 3.14(0.4 + 132.0.025) = 11.65  м

В этой формуле   D – внутренний диаметр кожуха, 0,4 м;

d – наружный диаметр трубы, 0,025 м

n – количество труб., 132

Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде при ламинарном потоке в теплообменнике ( так как Re=2096<2300)         2=1604

Коэффициент теплопередачи от  воздуха к охлаждающей воде:

k=11α1+δλ+1α2=1138,8+0,00258,15+11604=37,8 Втм2градГде  = 0,002 м - толщина стенки труб и =58,15 Вт/(м2 град)

11. Определим среднюю логарифмическую разность температур сред в теплообменнике при противоточном движении:

144С                   30С

25С                    15С

Δtср=144−25−30−152,3lg144−2530−15=50,27

F=QkΔtср=25619650,27∗37,8=134 м212. Потребная поверхность теплообмена

13. Подбираем теплообменник кожухотрубный с поверхностью теплообмена 140 м2 :  2 

число труб – 442

длина труб – 4м

число ходов – 2

d труб – 25х2 мм

d кожуха – 800 мм.

 ЛИТЕРАТУРА  

- Гинзбург А. С., Гребенюк С. М. И др. Лабораорный практикум по процессам и аппаратам пищевых производств – М.:Агропромиздат, 1990. – 256 с.

- Иоффе И. Л. Проектирование процессов и аппаратов: химическая технология – учебник для техникумов – Л.: Химия 1991 – 352с, ил.

- Калунянц К. А. и др. Оборудование микробиологических производств: Агропромиздат, 1987.- 398 с.: ил.

- Каталог оборудования микробиологической промышленности

- Колосков С. П. Оборудование предприятий ферментной промышленности. М.: Пищевая промышленность, 1969 г.,  383 с.